RECOMENDACIÓN  UIT-R  SA.1029

CRITERIOS  DE  INTERFERENCIA  PARA  LA  TELEDETECCIÓN
PASIVA  POR  SATÉLITE

(Cuestión UIT-R 140/7)

(1994)

Rec. UIT-R SA.1029

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que determinadas bandas de frecuencias han sido atribuidas a la teledetección por microondas desde un vehículo espacial;

b)	que algunas de esas bandas están también atribuidas a otros servicios de radiocomunicaciones;

c)	que los criterios de calidad para la teledetección pasiva por satélite figuran en la Recomendación UIT-R SA.1028;

d)	que los criterios de interferencia deben ser compatibles con los objetivos de calidad de funcionamiento;

e)	que la definición de criterios de interferencia es un paso previo necesario para el establecimiento de criterios de compartición;

f)	que los criterios de interferencia pueden establecerse en términos de la potencia de interferencia dentro de una anchura de banda de referencia;

g)	que las sensibilidades de los sensores pasivos radiométricos se expresan generalmente en forma de diferencial de temperatura, DTe, calculado por:

donde:

a :	constante del sistema receptor

Ts :	temperatura de ruido de funcionamiento (es decir, la suma del ruido del receptor referido al terminal de la antena, y el ruido que se introduce a través de la antena) (K)

B :	anchura de banda del receptor (Hz)

t :	tiempo total de observación (s);

h)	que el umbral del radiómetro, o la variación de potencia discernible mínima, se expresa por:

W

donde k es la constante de Boltzmann, 1,38 ´ 10-23 J/K,

recomienda

1.	que se tenga en cuenta que, cuando el nivel de las señales no deseadas rebase el 20% de DP, se puede producir interferencia perjudicial en los sensores pasivos;

2.	que los niveles de interferencia admisibles y las anchuras de banda de referencia en las bandas de frecuencias preferidas para la detección pasiva de la superficie, océanos y atmósfera de la Tierra sean las siguientes:

| Frecuencia (GHz) | Nivel de interferencia admisible (dBW) | Anchura de banda de interferencia de referencia (MHz) |
| --- | --- | --- |
| Próxima a 1,4 | -171 | - 27 |
| - Próxima a 2,7 | -174 | - 10 |
| - Próxima a 5 | -161 | - 100 |
| - Próxima a 6 | -164 | - 100 |
| - Próxima a 11 | -163 | - 20 |
| - Próxima a 15 | -166 | - 50 |
| - Próxima a 18 | -155 | - 100 |
| - Próxima a 21 | -163 | - 100 |
| - 22,235 | -160 | - 100 |
| - Próxima a 24 | -163 | - 100 |
| - Próxima a 30 | -163 | - 100 |
| - Próxima a 37 | -156 | - 100 |
| - 50 a 66 | -161/-166(1) | - 100 |
| - Próxima a 90 | -153 | - 200 |
| - Superior a 100 | -160 | - 200 |

- (1) La segunda magnitud se utiliza para sensores con barrido transversal.

3.	que en las bandas de frecuencias compartidas, los niveles de interferencia indicados anteriormente se excedan en menos del 5% de las células de medición en una zona de servicio del sensor en el que la interferencia se produzca aleatoriamente, y en menos del 1% de las células de medición en el caso en que la interferencia ocurra sistemáticamente en los mismos lugares;

4.	que en las bandas de frecuencias compartidas, los límites en el nivel de interferencia y los porcentajes en pérdida de datos, para sistemas particulares, deberán ser mayores o iguales a los valores arriba indicados.

_________________