RECOMMANDATION  UIT-R  SA.1158*

PARTAGE  DE  LA  BANDE  1 675-1 710  MHz  ENTRE  LE  SERVICE  DE
MÉTÉOROLOGIE  PAR  SATELLITE  (ESPACE-TERRE)  ET  LE
SERVICE  MOBILE  PAR  SATELLITE  (TERRE-ESPACE)

(Question UIT-R 204/7)

(1995)

Rec. UIT-R SA.1158

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les attributions de fréquences dans certaines parties du spectre (Malaga-Torremolinos, 1992) (CAMR-92) a alloué la bande 1 675-1 710 MHz au service mobile par satellite (SMS) (Terre-espace) à titre primaire dans la Région 2, et qu'elle a maintenu le statut primaire du service de météorologie par satellite (METSAT) (espace-Terre);

b)	que l'on peut utiliser des systèmes à satellites géostationnaires ou non géostationnaires pour chacun de ces deux services;

c)	que depuis plus de 20 ans, le Groupe de coordination des satellites météorologiques (géostationnaires) (CGMS) s'est mis d'accord pour le partage de la bande 1 675-1 710 MHz en trois sous-bandes, qui sont actuellement utilisées et qui devraient continuer à l'être, de la façon suivante:

1 675-1 690 MHz:	stations terriennes principales situées à des emplacements fixes et destinées à la réception de données d’image brutes, de données issues de la collecte de données à bord et de données de télémesure spatiale émanant de satellites de météorologie géostationnaires;

1 690-1 698 MHz:	stations d'usager d’acquisition directe de données émanant de satellites de météorologie géostationnaires. (Certains opérateurs du service de météorologie par satellite utilisent actuellement des fréquences juste en dessous de 1 690 MHz pour fournir des services d'acquisition directe de données.);

1 698-1 710 MHz:	stations d'usager pour l’acquisition directe et stations terriennes principales pour l'acquisition de données d’images préenregistrées, émanant de satellites de météorologie non géostationnaires;

d)	que plusieurs centaines de stations terriennes de météorologie par satellite dotées de petites antennes reçoivent les données de lecture directe ainsi que les émissions de diffusion de données dans certaines parties de la bande 1 690-1 710 MHz, et que l'on prévoit par ailleurs, que des milliers de stations semblables assureront certaines fonctions du service de météorologie par satellite;

e)	que pour différentes fonctions du service de météorologie par satellite, les stations terriennes de ce service qui fonctionnent dans la bande 1 690-1 710 MHz peuvent être fixes, mobiles ou transportables;

f)	que la Recommandation UIT-R SA.1027 définit les critères de partage des fréquences applicables aux systèmes actuels de météorologie par satellite en orbite terrestre basse;

g)	que la Recommandation UIT-R SA.1161 définit les critères de partage des fréquences applicables aux systèmes actuels de météorologie par satellite géostationnaire;

h)	que l'on prévoit que de nombreux émetteurs de stations terriennes du SMS seront mis en service à proximité ou à l’intérieur d’une zone couverte par le service de météorologie par satellite;

j)	que certains organismes de météorologie envisagent d’augmenter les largeurs de bandes des canaux et de revoir les plans d’assignation de fréquences pour les nouvelles générations de satellites météorologiques;

k)	que les stations spatiales de météorologie géostationnaires, couvrant initialement une zone spécifique, peuvent être périodiquement déplacées et desservir ainsi une autre zone;

l)	que les Annexes 1, 2 et 3 donnent une vue d’ensemble des aspects techniques du partage des fréquences entre le service METSAT et le SMS dans la bande 1 675-1 710 MHz;

m)	que des techniques de transmission mobile par satellite existent ou sont susceptibles d'être développées permettant d'éviter de façon automatique et dynamique l'émission de signaux par des stations situées à proximité des stations terriennes de météorologie par satellite, techniques qui sont décrites dans l'Annexe 3;

n)	que l'on peut concevoir des systèmes destinés au SMS n'utilisant pas les fréquences exploitées par les systèmes de météorologie par satellite affectés à la diffusion de données à destination de centaines de petites stations terriennes, pour lesquelles une protection dynamique contre le brouillage n'est pas toujours envisageable,

notant

1	que des techniques existent qui permettront aux exploitants de systèmes de METSAT et de systèmes mobiles par satellite d'améliorer encore la capacité de partage de la bande de fréquences considérée,

reconnaissant

1	que la CAMR-92 a décidé que, dans la bande 1 675-1 710 MHz, les stations du SMS ne doivent ni causer de brouillages préjudiciables au service de météorologie par satellite et au service des auxiliaires de la météorologie, ni limiter le développement de ces services, et que l'utilisation de cette bande est subordonnée à l’application des dispositions de la Résolution N° 46 (CAMR-92) (Renvoi 735A (CAMR-92) du Règlement des radiocommunications (RR));

2	que des études ont montré que le brouillage pouvant être causé par des stations terriennes du SMS utilisant les mêmes fréquences serait acceptable avec des distances de séparation types de l’ordre de 40 km et que la distance de séparation nécessaire est considérablement réduite lorsque la station terrienne du SMS émet sur des canaux adjacents aux canaux de réception de la station terrienne de météorologie par satellite;

recommande

1	de procéder à des études complémentaires afin d'améliorer les configurations de partage envisageables entre stations terriennes du SMS et stations terriennes de météorologie par satellite, en tenant compte du c);

2	de faire en sorte que les stations terriennes d'émission du SMS offrent une séparation suffisante (spatiale, temporelle et en fréquence) pour qu'aucun brouillage inacceptable n'affecte les stations terriennes de METSAT déjà en exploitation ou dont la mise en exploitation est programmée;

3	de procéder aux études complémentaires indispensables pour mieux évaluer le brouillage causé par les satellites météorologiques aux satellites du SMS, en tenant compte de l'Annexe 2.

ANNEXE  1

Possibilités de partage d'un même canal ou de canaux adjacents entre stations terriennes 
d'émission du service mobile par satellite et stations terriennes de réception du service 
de météorologie par satellite dans la bande de fréquences 1 675-1 710 MHz

Partie A  –  Etude de partage d'un même canal

# 1	Introduction

La partie A de la présente Annexe traite un exemple de partage d’un même canal entre stations terriennes d’émission du SMS en orbite basse et stations de réception du service METSAT en orbite basse .

Toutefois, les données obtenues s’appliquent généralement à d’autres combinaisons de stations du SMS et du service METSAT, par exemple:

–	stations terriennes du SMS en orbite terrestre basse, stations terriennes du service METSAT géostationnaire;

–	stations terriennes du SMS géostationnaire, stations terriennes du service METSAT en orbite terrestre basse ;

–	stations terriennes du SMS géostationnaire, stations terriennes du service METSAT géostationnaire.

En effet, les estimations de distances sont relativement indépendantes des caractéristiques spécifiques des systèmes en question; par ailleurs, la puissance du signal brouilleur décroît de façon exponentielle lorsque la distance augmente dans la zone d’affaiblissement de diffraction au-dessus de l’horizon.

# 2	Calcul du bilan de liaison type pour la transmission d'image à haute résolution (HRPT)

TABLEAU  1

| Fréquence porteuse 1 700 MHz | Angle d'élévation 5° |
| --- | --- |
| p.i.r.e. (TIROS N) (dBm) | 38,2 |
| Affaiblissement dans l’espace (dB) | –166 |
| Affaiblissement au sol (dB) | –3,7 |
| Gain de la station de réception (2,44 m) (dBi) | 29,8 |
| Niveau du signal reçu (2 668 kHz) (dBm) | –102 |

# 3	Estimation du niveau de bruit d'un récepteur HRPT affecté par la réception de signaux émis par une station terrienne du SMS (cas type)

Dans le calcul de brouillage qui suit, la densité de communications SMS est de 0,025 E/km2 par hypothèse. Cette densité donne un espacement de 6,3 km entre deux émetteurs du SMS au sol et la distance de séparation maximale avec la station terrienne de météorologie par satellite est alors de 4,5 km (voir la Fig. 1). L'antenne de la station de météorologie par satellite étant orientée vers le zénith, le bilan de brouillage est indiqué dans le Tableau 2.

FIGURE 1...[D01] = 8 CM

Dans un rayon de 4,5 km, on dénombre en moyenne 4 émetteurs du SMS. De même, dans un rayon de 10 km, on peut trouver environ 8 émetteurs du SMS. Par conséquent, le niveau total de brouillage sera approximativement de –66 dBm (voir le Tableau 2).

TABLEAU  2

| Fréquence porteuse 1 700 MHz | Système SMS à étalement de spectre (5 MHz)(1) | Système SMS à bande étroite (25 kHz) |
| --- | --- | --- |
| p.i.r.e. de l’émetteur SMS au sol (dans la bande du récepteur HRPT 2 668 MHz) (dBm) | 37 | 40 |
| Affaiblissements dans l’espace (4,5 km) (dB) | –110 | –110 |
| Gain de l’antenne de réception vers l’horizon (dBi) | 0 | 0 |
| Niveau de brouillage occasionné par une station du SMS (4,5 km) (dBm) | –73 | –70 |
| Niveau de brouillage occasionné par quatre stations du SMS (4,5 km) (dBm) | – 67 | – 64 |
| Niveau de brouillage occasionné par l’ensemble des stations du SMS (dBm) | – 66 | – 63 |
| (1) On envisage d'utiliser d'autres largeurs de bandes pour les systèmes du SMS en orbite terrestre basse. |  |  |

## 4	Zone de protection d’une station terrienne de météorologie par satellite (en orbite terrestre basse) fonctionnant dans une bande de fréquences partagée avec des stations terriennes d'émission du SMS

Le service HRPT est assuré par des satellites en orbite terrestre basse qui exigent des liaisons établies pour des angles d'élévation supérieurs ou égaux à 5°.

## 4.1	Calcul du rayon minimal de la zone de protection d’une station réceptrice HRPT garantissant un pourcentage de temps de brouillage par le SMS £ 20%

On recherche la distance de séparation minimale garantissant qu'une station réceptrice HRPT ne subira pas de brouillages permanents occasionnés par un émetteur du SMS au sol (ce calcul ne s’applique pas aux émetteurs aéroportés).

On suppose que:

–	l’émetteur du SMS au sol émet dans la même bande que le récepteur HRPT,

–	il n’existe qu’un seul émetteur de ce type dans le voisinage de la station réceptrice HRPT,

–	le gain de la station terrienne du SMS est isotrope dans l’hémisphère supérieur de l’antenne.

La valeur minimale d'affaiblissement sur le trajet assurant la protection contre le brouillage d’une station HRPT du service METSAT est indiquée dans le Tableau 3.

TABLEAU  3

| Fréquence porteuse 1 700 MHz | Système SMS à étalement du spectre (5 MHz)(1) | Système SMS à bande étroite (25 kHz) |
| --- | --- | --- |
| Niveau du signal HRPT nécessaire pour un angle d'élévation de 5°(2) (dBm) | –102 | –102 |
| Niveau de brouillage admissible(3) (dBm) | –115 | –115 |
| Gain de l’antenne de la station terrienne de météorologie par satellite orientée vers l’horizon (angle d'élévation 5°)(4) (dBi) | 0 | 0 |
| p.i.r.e. de l’émetteur SMS au sol (dans la bande du récepteur HRPT de 2 668 MHz) (dBm) | 37 | 40 |
| Affaiblissement minimal requis sur le trajet (dB) | –152 | –155 |
| (1) On envisage d'utiliser d’autres largeurs de bandes pour les systèmes SMS en orbite terrestre basse. (2) Voir le Tableau 1. (3) Valeur extraite du Tableau 1 de la Recommandation UIT-R SA.1027 (système de Terre). (4) Diamètre de l’antenne 2,44 m: Gmax = 30 dBi, D/l = 13,8. |  |  |

La valeur de gain indiquée dans le Tableau 3 correspond à la valeur qui n'est pas dépassée pendant au moins 20% du temps, dans la direction du brouillage. On a utilisé dans le calcul des statistiques de position d’antenne correspondant à un satellite de météorologie placé en orbite terrestre basse, à 800 km d'altitude.

Dans le calcul de la distance de séparation d (km) entre stations de météorologie par satellite et stations SMS, l’affaiblissement en espace libre (Le) et l’affaiblissement de diffraction par le sol (Ls), ont été évalués comme indiqué dans les Recommandations UIT-R P.452 et UIT-R P.526.

Le  =  – 60  +  20 log (l  /  4p)  –  20 log d	(1)

où l est exprimé en mètres et d en kilomètres,

Ls  =  F(X )  +  G(Y1)  +  G(Y 2)	(2)

avec:

X  =  2,2  b  f 1/3  ae–2/3  d	(3)

où:

b  =	1 puisque f > 20 MHz

f :	fréquence (MHz)

ae :	rayon équivalent de la Terre (km) (8 500 km)

d :	distance (km)

avec:

F(X )  =  11  +  10 log  X  –  17,6 X               et X  =  0,063 d

F(X )  =  –1  +  10 log d  –  1,1 d               dB	(4)

avec:

Yi  =  9,6  ´  10–3  ´  b  f 2/3 ae–1/3  Hi	(5)

où:

Hi :  hauteur de l’antenne de la station ou du mobile (m).

Dans cet exemple Y1 (10 m) = 0,67 et Y2 (3 m) = 0,2

avec:

G(Y)  =  20 log (Y  +  0,1 Y 3)               pour 10 K (avec K  <  0,02)  <  Y  <  2	(6)

ce qui donne G1(Y1) = –3,1 dB et G2(Y2) = –14 dB.

L’équation à résoudre est:

(7)

### 4.1.1	Cas d’un seul émetteur du SMS

Si l’on considère un seul émetteur du SMS à bande étroite situé à proximité de la station HRPT, on a d = 24 km avec L = –155 dB.

### 4.1.2	Cas d’émetteurs du SMS multiples

Dans le cas de plusieurs émetteurs du SMS, avec une densité de 0,025 E/km2, on considère que les signaux brouilleurs présentent une distribution circulaire autour de l’antenne de réception HRPT, dont le gain est de 0 dBi. Sur ce cercle de protection de rayon d (km), on trouve au moins (0,025 ´ 2p d ´ 6,3) émetteurs, espacés de 6,3 km (voir le § 3).

L’influence des émetteurs du SMS situés à l’extérieur du cercle de protection n’est pas prise en compte. Ainsi, l’affaiblissement minimal sur le trajet de –155 dB (voir le Tableau 3) doit être réparti sur les (0,025 ´ 2p d ´ 6,3) émetteurs. Ces hypothèses faites, le calcul donne l’équation (9), où d désigne la distance minimale de protection, (km).

L(d) est l’affaiblissement unitaire (correspondant à un seul émetteur).

–155  =  10 log d  +  L(d )               L(d )  =  –115,1  –  10 log d  –  1,1 d	(8)

–155  =  –115,1  –  1,1 d	(9)

On obtient une distance de 36 km dans le cas d’un émetteur du SMS à bande étroite (et 34 km dans le cas d’un émetteur du SMS à l'étalement du spectre).

NOTE 1 – Pour une valeur donnée de p.i.r.e. de station terrienne mobile, la station du SMS à étalement du spectre ne présente pas d’avantage significatif sur la station SMS à bande étroite, en ce qui concerne le partage d’un même canal avec les récepteurs météorologiques. En effet, dans tous les cas (à l’exception des stations WEFAX), les récepteurs soumis au brouillage ont une largeur de bande importante. Dans le cas des stations WEFAX, la p.i.r.e. à étalement de spectre brouilleuse, dans la largeur de bande passante du récepteur, est beaucoup plus faible que dans le cas d'un système à bande étroite; toutefois, les distances de séparation ne sont pas proportionnellement réduites, puisque le dégagement de la zone de Fresnel augmente sur le trajet du signal brouilleur lorsque la distance de séparation diminue, de telle sorte que les affaiblissements en dB/km sont réduits.

## 4.2	Calcul du rayon minimal de la zone de protection d'une station réceptrice HRPT garantissant un pourcentage de temps de brouillage par le SMS £ 0,002% du temps

Les hypothèses de calcul sont identiques à celles du § 4.1.

La valeur minimale d'affaiblissement sur le trajet assurant la protection contre le brouillage d'une station terrienne METSAT est indiquée dans le Tableau 4.

TABLEAU  4

|  | Système SMS à étalement du spectre (5 MHz)(1) | Système SMS à bande étroite (25 kHz) |
| --- | --- | --- |
| Niveau du signal HRPT nécessaire pour un angle d'élévation de 5°(2) (dBm) | –102 | –102 |
| Niveau de brouillage admissible pour un rapport signal/brouillage de 6 dB, d’après la Recommandation UIT-R SA.1027(3) (dBm) | –108 moins de 0,002% du temps | –108 moins de 0,002% du temps |
| Gain de l’antenne HRPT au sol orientée vers l’horizon (angle d'élévation 5°)(4) (dBi) | 23,5 | 23,5 |
| p.i.r.e. de l’émetteur SMS au sol (dans la bande de réception de 2 668 MHz) (dBm) | 37 | 40 |
| Affaiblissement minimal requis sur le trajet (dB) | –168,5 | –171,5 |
| (1) On envisage d'utiliser d’autres largeurs de bande pour les systèmes SMS en orbite terrestre basse. (2) Voir le Tableau 1. (3) Le niveau est de –108 dBm pour une bande passante de 2 668 MHz et un gain d’antenne de 30 dBi. (4) Diamètre de l’antenne: 2,44 m: Gmax = 30 dBi, D / l = 13,8. |  |  |

Pour un seul émetteur SMS au sol, fonctionnant avec une largeur de bande de 25 kHz, la distance de séparation est de 38km.

Les calculs effectués dans le cas d’émetteurs SMS au sol, avec une densité de 0,025 E/km2, ne donnent pas une distance de séparation sensiblement plus grande, puisque pour un angle d'élévation de 5°, un seul émetteur SMS est situé dans le faisceau principal de l’antenne de la station METSAT (voir la Fig. 2).

FIGURE 2...[D02] = 18 CM

# 5	Résumé

5.1	Il découle du § 4, que les distances de séparation types permettant d'éviter les brouillages sont de l'ordre de 40 km (voir la Fig. 3).

5.2	Comme le montre la Fig. 3, les réductions de p.i.r.e. des stations terriennes du SMS dans la direction de l'horizon n'ont pas d'influence significative sur les distances de séparation.

5.3	Il convient de noter que l'on peut trouver dans la bande 1 675-1 710 MHz un grand nombre de stations terriennes de météorologie par satellite de type HRPT ou WEFAX, dans certaines parties du monde. La coordination avec les stations terriennes du SMS peut alors être difficile.

5.4	L'Annexe 3 décrit d'autres méthodes de prévention des risques de brouillage.

FIGURE 3...[D03] = 13 CM

Partie B  –  Etude de partage de canaux distincts

# 1	Introduction

La présente partie résume les possibilités de partage de canaux différents entre stations terriennes mobiles d'émission et stations terriennes de réception du service METSAT. On observe ce type de situation non seulement lorsque des fréquences différentes sont utilisées par le SMS et le service METSAT, mais aussi dans tous les cas de partage de canaux communs (le partage d'un même canal avec un ensemble de stations terriennes de météorologie s'accompagne généralement du partage d'un canal adjacent avec d'autres stations terriennes de météorologie); ainsi, le partage de canaux distincts doit être réalisable pour que le partage d'un même canal puisse être lui aussi envisageable. Les paramètres de station terrienne mobile pris en compte dans la présente analyse se rapportent à des transmissions à bande étroite vers un satellite géostationnaire, mais les principes s'appliquent à tout autre station terrienne du SMS.

Les mécanismes de brouillage considérés dans les lignes qui suivent sont les émissions hors bande de la station terrienne mobile qui s'inscrivent dans la bande passante du récepteur, la compression du gain du récepteur météorologique (désensibilisation), les réponses parasites et les produits d'intermodulation. La probabilité d'émission d'une station terrienne mobile dans la zone située autour de la station terrienne de météorologie où le brouillage peut être perceptible a été considérée pour chaque configuration de brouillage et rapportée aux critères de partage applicables. Il apparaît que le partage de canaux différents est réalisable, sous réserve que soient définies des limites appropriées de p.i.r.e. de la station terrienne mobile et de niveau de rayonnement brouilleur.

# 2	Distances de séparation permettant d'éviter les brouillages

## 2.1	Désensibilisation

La distance de séparation entre une station terrienne de météorologie et un terminal SMS terrien, telle que le niveau du signal SMS soit égal au niveau de saturation du récepteur (niveau de compression de 1 dB) lorsque le récepteur fonctionne à sa sensibilité maximale (par exemple, durant l'acquisition du signal) est comprise entre 2 et 56 m. Les plus courtes distances sont associées aux stations TAD, les plus grandes aux stations WEFAX. Un brouillage perceptible peut apparaître pendant la désensibilisation, le niveau du signal SMS brouilleur dépassant la valeur supposée (par exemple le niveau donnant 1 dB de compression de gain).

## 2.2	Réponses parasites du récepteur

On a calculé pour diverses conditions la distance à laquelle se trouvait le récepteur météorologique lorsque le niveau du signal SMS à l'entrée de l'étage FI du récepteur était égal à la sensibilité du récepteur. On supposait que le niveau du signal reçu était égal à la sensibilité du récepteur (hypothèse valable pour des récepteurs météorologiques captant le signal utile à de faibles angles d'élévation). On suppose que le désaccord suffit à assurer 60 dB de sélectivité vis-à-vis des émissions parasites au niveau du récepteur. Les distances de séparation ont été calculées pour trois types de stations terriennes météorologiques (TAD, HRPT et WEFAX), ce qui a permis de déterminer une fourchette de distances correspondant à différentes configurations (selon le gain et la largeur de bande de la station terrienne). Les trois différents gains d'antenne de récepteur considérés correspondent à la discrimination de l'antenne de réception selon que le signal brouilleur est dans l'azimut du faisceau principal (angles de 5° et 10° par rapport à l'axe principal, compte tenu de l'angle d'élévation de l'antenne) ou dans le lobe arrière de l'antenne de réception de la station de météorologie. Les résultats des calculs de distances de séparation, dans le cas de récepteurs produisant des réponses parasites et présentant une caractéristique de sélectivité de 60 dB typique de l'affaiblissement maximal que peut offrir un filtre FI dans la bande considérée, varient considérablement. Les distances étaient moins critiques pour une station TAD (entre 26 et 505 m); pour une station HRPT, la fourchette était de 95 à 1 157 m et pour une station WEFAX, de 511 m à plus de 10 km.

## 2.3	Réponse du récepteur aux rayonnements parasites de systèmes du SMS

On a calculé les distances de séparation pour trois types de stations terriennes de météorologie – TAD, HRPT et WEFAX – pour un rayonnement SMS parasite de –63 dBc dans la bande passante du récepteur. Il s'agissait en effet de déterminer une fourchette de distances correspondant aux différents niveaux admissibles de brouillage et diamètres d'antennes. Le gain de l'antenne de réception correspond à la discrimination de l'antenne selon que le signal brouilleur se situe dans l'azimut du faisceau principal (angles de 5° et 10° par rapport à l'axe principal, compte tenu de l'angle d'élévation de l'antenne) ou dans le lobe arrière de l'antenne réceptrice de la station de météorologie. Le niveau du signal aux bornes de l'antenne de réception a été comparé au niveau de brouillage admissible, soit –92 dBm pour une station TAD, –111 dBm pour une station HRPT et –120 dBm pour une station WEFAX. Ces niveaux ont été établis d'après les critères de partage et de coordination définis dans la Recommandation UIT-R SA.1027 dans le cas de systèmes METSAT non géostationnaire, tandis que les critères applicables aux stations WEFAX (associées à des satellites géostationnaires) ont été calculés d'après la méthode décrite dans la Recommandation UIT-R SA.1023. Les fourchettes de distances de séparation s'établissaient alors comme suit: station TAD, 10-160 m; station HRPT, 228-2 418 m; station WEFAX, 658-6 974 m.

# 3	Probabilités de brouillage

Le Tableau 5 donne les probabilités obtenues pour une station terrienne du SMS situé dans les régions où le brouillage peut être perceptible. Ces valeurs ont été calculées avec les plus grandes distances de séparation indiquées précédemment, qui correspondent aux réponses parasites du récepteur et sont beaucoup plus importantes que celles associées aux autres types de phénomènes de brouillage. Les résultats ne font donc pas apparaître les éventuels effets additifs de différents phénomènes de brouillage combinés. La zone correspondant à deux stations terriennes du SMS serait à peu près deux fois plus grande que celle associée à un seul signal brouilleur, mais les probabilités de brouillage simultané par deux stations terriennes brouilleuses seraient très inférieures à la moitié de la probabilité indiquée (du fait du faible coefficient d'utilisation de chaque station terrienne brouilleuse). Les résultats indiquent une probabilité de brouillage plus faible que la valeur considérée comme admissible dans le service METSAT (soit 0,003% du temps, selon la Recommandation UIT-R SA.1027).

TABLEAU  5

Probabilité de brouillage perceptible

| Type de station terrienne | Zone de brouillage (Aac) (km2) | Probabilité de brouillage |
| --- | --- | --- |
| TAD | 0,0142 | 2 ´ 10–8 |
| HRPT | 0,5298 | 7,3 ´ 10–6 |
| WEFAX | 3,27616 | 4,5 ´ 10–5 |
| NOTE 1 – On a utilisé pour ces calculs les données suivantes: – Nombre de canaux SMS = 666,7 – Zone de couverture du faisceau du satellite SMS = 1,7 ´ 107 km2 – Coefficient d'utilisation = 0,35. |  |  |

ANNEXE  2

Possibilité de partage d’un même canal entre les stations spatiales d'émission du service 
de météorologie par satellite et les stations spatiales de réception du service mobile 
par satellite dans la bande de fréquences 1 675-1 710 MHz

# 1	Introduction

Dans le cas d'une utilisation de la bande 1 675-1 710 MHz par le service METSAT pour les liaisons descendantes et par le SMS, pour les liaisons montantes, il existe deux trajets de brouillage. Le premier s'établit entre la station terrienne d'émission du SMS et la station terrienne de réception de météorologie par satellite. Ce trajet de brouillage et les moyens qui permettent de limiter ses effets font l'objet de l'Annexe 1. Le second trajet de brouillage s'établit entre la station spatiale d'émission du service de météorologie par satellite et la station spatiale de réception du SMS. Les niveaux de brouillage que l'on peut observer sur ce trajet font l'objet de la présente Annexe.

On distingue deux modes de brouillage entre stations spatiales. Dans le premier cas, le satellite émetteur et le satellite récepteur sont très proches l'un de l'autre; dans le second, l'un est presque à l'antipode de l'autre. Dans chaque mode, on distingue encore les services assurés par satellite géostationnaire des services à satellite non géostationnaire.

# 2	Brouillage entre satellites placés sensiblement aux antipodes

Considérons le cas où les satellites sont pour ainsi dire diamétralement opposés sur l'orbite et où la droite qui passe par ces deux points est tangente à la Terre, de telle sorte que leur discrimination d'antenne respective est minimale. Lorsque l'on rapproche les satellites, les angles hors axe de leurs antennes augmentent et la discrimination combinée augmente donc elle aussi. Cette discrimination combinée augmente d'ailleurs plus rapidement que ne diminue l'affaiblissement sur le trajet, si bien que, dans le cas de deux satellites géostationnaires, l'exploitation est envisageable avec une séparation de quelques degrés à peine. Par exemple, le gain à 90° hors axe d'un satellite de météorologie géostationnaire, peut atteindre environ –5 dBi pour une discrimination de 23 dB. Le gain à 90° hors axe d'un satellite géostationnaire du SMS à faisceau ponctuel de 1° peut atteindre environ 0 dBi pour une discrimination de 44 dB, la discrimination nette s'élève alors à 67 dB. L'affaiblissement différentiel sur le trajet en espace libre entre la configuration «antipodes» et une configuration à 1° d'espacement angulaire est d'environ 41 dB. Par conséquent, la seconde donnera généralement de meilleurs résultats que la première, même avec des séparations angulaires très petites.

Pour évaluer le brouillage potentiel dans une configuration antipodale, considérons la Fig. 4. d1 est la longueur du trajet du satellite de météorologie en orbite de rayon R1 jusqu'à l'horizon de la Terre, B1 est l'axe de visée du satellite météorologique et j1 est l'angle qu'il détermine par rapport à l'horizon. De même dans le cas du satellite du SMS, le

rayon de l'orbite, la longueur du trajet, l'axe de visée et l'angle par rapport à l'horizon sont désignés respectivement R2, d2, B2 et j2. Ainsi, la longueur du trajet parcouru par le signal brouilleur, dans une configuration «antipodale», est d1 + d2. La longueur du trajet parcouru par le signal utile est d si l’on suppose que la zone de service du satellite du SMS est définie, par extension, par un angle d'élévation e.

FIGURE 4...[D04] = 9 CM

Au niveau du satellite SMS, le signal utile a donc pour valeur:

C  =  p.i.r.e.SMS(MES)  –  AEL(d )  +  GSMS(eoc)	(10)

Le niveau du signal brouilleur est:

I  =  p.i.r.e.MET  –  AEL(d1  +  d2 )  –  DMET (j1)  +  GSMS  –  DSMS (j2)  –  facteur BW	(11)

Le rapport porteuse/brouillage est donc:

(12)

La signification des variables et les hypothèses faites quant à leurs valeurs sont précisées ci-après. Compte tenu de la diversité des systèmes, on a utilisé pour les besoins du calcul, soit les valeurs correspondant au cas le plus défavorable soit les valeurs moyennes.

p.i.r.e.SMS(MES) :  p.i.r.e. de la station terrienne du SMS;

–	dans le cas de satellites SMS géostationnaires, la p.i.r.e. est comprise entre 6 dBW (ETS-V) et 36 dBW (Service A d'Inmarsat);

–	dans le cas de satellites SMS en orbite basse, la p.i.r.e. est comprise entre 13 dBW et –6 dBW;

–	on suppose qu’elle est de +10 dBW dans le cas des satellites du SMS géostationnaires (voir MSAT) et de –6 dBW dans celui des satellites du SMS en orbite basse (d’après les données publiées pour IRIDIUM);

p.i.r.e.MET :  p.i.r.e. du satellite de météorologie;

10 log [(d1 + d2) / d]2 :  affaiblissement différentiel en espace libre entre les trajets du signal utile et du signal brouilleur;

–	les satellites en orbite basse du service de météorologie sont placés à des altitudes comprises entre 815 et 925 km (valeur moyenne supposée: 870 km);

–	les satellites du SMS en orbite basse sont parfois placés à des altitudes ne dépassant pas 520 km. Toutefois, la valeur typique retenue est de 760 km;

–	on suppose que l’angle d'arrivée en limite de couverture (eoc) est d’au moins 25°, pour les systèmes mobiles à satellites, dans tous les modes de fonctionnement;

GSMS – GSMS(eoc) :  discrimination du satellite SMS à sa limite de couverture;

–	3 dB par hypothèse pour les satellites en orbite basse et les satellites géostationnaires;

DMET (j1) :  discrimination de l’antenne du satellite de météorologie vers l’horizon de la Terre;

–	3 dB par hypothèse pour un satellite météorologique géostationnaire (couverture terrestre) et 0 dB pour un satellite météorologique en orbite basse (antenne omnidirective, couverture assurée jusqu'à 5° d'angle d'arrivée);

DSMS (j2) :  discrimination de l’antenne du satellite SMS vers l’horizon de la Terre;

–	dans le cas d'un satellite géostationnaire, le gain de crête de l’antenne d’un satellite géostationnaire du SMS est compris entre 18 dBic (faisceau couvrant la Terre) et 34 dBic (faisceau ponctuel);

–	dans le cas d'un satellite en orbite basse, le gain de crête de l’antenne est compris entre 18,5 dBi (faisceau couvrant la Terre) et 28,8 dBi (faisceau ponctuel);

–	20 dB par hypothèse pour un satellite géostationnaire du SMS (faisceau ponctuel), 6 dB pour un satellite en orbite basse;

Facteur BW :  facteur de largeur de bande = 10 log (bwMETSAT / bwSMS);

–	lorsque bwMETSAT > bwSMS , ce terme représente la fraction du signal brouilleur qui s'inscrit dans la bande du signal utile;

–	lorsque bwSMS > bwMETSAT , ce terme représente le nombre de signaux brouilleurs qui s'inscrivent dans la bande du signal utile, si l’on suppose que les canaux brouilleurs sont adjacents;

–	la largeur de bande de la station SMS est comprise entre 5 kHz (transmission continue) et environ 32 kHz (transmission AMRT par salves). On suppose une largeur de bande moyenne de 18 kHz.

Les calculs des rapports C/I résultants sont résumés dans le Tableau 6.

Si l’on admet qu’un rapport C/I de 20 dB est suffisant, le partage entre les liaisons descendantes du service METSAT et les liaisons montantes du SMS, dans une configuration antipodale paraît tout à fait réalisable, dans les deux scénarios qui font intervenir des satellites de météorologie en orbite basse.

Dans le cas de satellites de météorologie géostationnaires et de satellites SMS également géostationnaires, il apparaît que le partage est réalisable dans la quasi-totalité de la bande. Environ 0,2% de la bande n’est pas utilisable par les satellites SMS géostationnaires en raison de niveaux de brouillage à long terme excessifs. Les canaux SMS concernés peuvent être mis définitivement hors service sans que la capacité d’écoulement du trafic soit sensiblement réduite. Les organismes de météorologie envisagent d’augmenter les largeurs de bande, ce qui permettra de résoudre partiellement le problème, sous réserve que les valeurs de p.i.r.e. des satellites ne soient pas relevées. Cependant, la possibilité que les organismes de météorologie demandent de revoir les assignations de fréquence aura pour corollaire qu'il sera nécessaire d'utiliser des SMS reprogrammables, de telle sorte que les canaux puissent être mis en service ou hors service à volonté.

Dans le cas des satellites de météorologie géostationnaires et des satellites du SMS en orbite basse, il apparaît également que le partage est réalisable dans la quasi-totalité de la bande. Moins de 0,9% de la bande est en effet inutilisable par les satellites SMS en orbite basse, en raison de niveaux de brouillage excessifs. Les conséquences au niveau des satellites du SMS et les mesures à prendre pour faciliter le partage sont analogues à celles qui ont été exposées au paragraphe précédent. Au cas toutefois où un complément d'étude ferait apparaître que le brouillage causé par les satellites météorologiques à un satellite SMS en orbite basse est de courte durée, on pourrait considérer qu'aucun canal du SMS n'est en fait sérieusement perturbé. Autrement, il s'agirait de brouillage "systématique", apparaissant chaque fois que les satellites sont diamétralement opposés sur leur orbite.

Pour faciliter le partage avec le SMS en général, on pourrait envisager de normaliser les fréquences utilisées par les satellites de météorologie, de telle sorte que les émissions donnant un brouillage élevé au niveau du satellite SMS soient connues. Ainsi, les canaux SMS affectés pourraient être mis hors service à titre définitif et il ne serait plus nécessaire de modifier en orbite les plans de disposition des canaux du SMS.

TABLEAU  6

Rapport porteuse/brouillage correspondant aux différentes fonctions assurées par le service de météorologie par satellite

| Système METSAT | Fonction | Fréquence (MHz) | Largeur de bande RF (MHz) | p.i.r.e. (dBW) | Rapport C/I dans le cas de satellites SMS en orbite basse (dB) | Rapport C/I dans le cas de satellites SMS géostationnaires (dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Capteur | 1681,600 | 20,000 | 27,0 | 33,0 | 40,1 |
|  | S-VISSR | 1687,100 | 6,000 | 25,0 | 29,7 | 36,8 |
|  | WEFAX 1 | 1691,000 | 0,260 | 17,0 | 24,1 | 31,2 |
| GMS | WEFAX 2 | 1691,000 | 0,032 | 7,0 | 25,0 | 32,1 |
| (géostationnaire) | Télémesure 1 | 1684,000 | 1,000 | 17,0 | 29,9 | 37,0 |
|  | Télémesure 2 | 1688,200 | 1,000 | -4,5 | 51,4 | 58,5 |
|  | Télémesure 3 | 1690,200 | 1,000 | -4,5 | 51,4 | 58,5 |
|  | Rapport DCP | 1694,500 | 0,400 | 4 | 39,0 | 46,1 |
|  | Télémétrie | 1694,000 | 0,400 | 10 | 33,0 | 40,1 |
|  | Capteur W/B | 1676,000 | 5,000 | 19,0 | 34,9 | 42,0 |
|  | Capteur d’images brutes | 1681,600 | 25,000 | 27,9 | 33,0 | 40,1 |
|  | Multicapteur | 1681,478 | 0,500 | 19,0 | 24,9 | 32,0 |
|  | Détecteur en mode AAA | 1685,700 | 5,000 | 19,0 | 34,9 | 42,0 |
|  | Télémesure 1 | 1684,000 | 1,000 | 27,9 | 19,0 | 26,1 |
|  | Télémesure 2 | 1688,200 | 1,000 | 27,9 | 19,0 | 26,1 |
| GOES | Télémesure 3 | 1690,200 | 1,000 | 27,9 | 19,0 | 26,1 |
| (géostationnaire) | Acquisition directe de données | 1687,100 | 3,500 | 27,9 | 24,5 | 31,6 |
|  | WEFAX | 1691,000 | 0,026 | 27,9 | 3,2 | 10,3 |
|  | Télémétrie | 1694,000 | 0,020 | 19,0 | 11,0 | 18,1 |
|  | Rapport DCP 1 | 1694,450 | 0,400 | 19,0 | 24,0 | 31,1 |
|  | Rapport DCP 2 | 1694,500 | 0,400 | 21,1 | 21,9 | 29,0 |
|  | Rapport DCP 3 | 1694,800 | 0,400 | 19,0 | 24,0 | 31,1 |
|  | Rapports DCP | 1675,281 | 0,435 | 12,5 | 30,8 | 37,9 |
|  | Télémétrie | 1675,929 | 0,030 | 5,0 | 26,7 | 33,8 |

TABLEAU  6 (suite)

| Système METSAT |  | Fonction | Fréquence (MHz) | Largeur de bande RF (MHz) | p.i.r.e. (dBW) | Rapport C/I dans le cas de satellites SMS en orbite basse (dB) | Rapport C/I dans le cas de satellites SMS géostationnaires (dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Capteur |  | 1686,833 | 5,300 | 10,7 | 43,5 | 50,6 |
|  | Télémesure 1 |  | 1691,000 | 0,660 | 21,3 | 23,8 | 30,9 |
|  | Télémesure 2 |  | 1694,500 | 0,660 | 21,3 | 23,8 | 30,9 |
|  | Fax à haute résolution 1 |  | 1691,000 | 0,660 | 21,3 | 23,8 | 30,9 |
| METEOSAT | Fax à haute résolution 2 |  | 1694,500 | 0,660 | 21,3 | 23,8 | 30,9 |
| (géostationnaire) | WEFAX 1 |  | 1691,000 | 0,026 | 21,3 | 9,8 | 16,9 |
|  | WEFAX 2 |  | 1694,500 | 0,026 | 21,3 | 9,8 | 16,9 |
|  | MDD |  | 1695,770 | 0,720 | 9,0 | 36,5 | 43,6 |
|  | HRIT |  | 1695,150 | 1,960 | 18,4 | 31,5 | 38,6 |
|  | LRIT |  | 1691,000 | 0,660 | 16,6 | 28,5 | 35,6 |
|  | Capteur |  | 1685,000 | 5,000 | 23 | 31,0 | 38,1 |
|  | WEFAX 1 |  | 1671,48 1690,8 | 0,018 | 18,8 | 10,7 | 17,8 |
| GOMS | WEFAX 2 |  | 1674,48 1691,4 | 0,018 | 18,8 | 10,7 | 17,8 |
| (géostationnaire) | Fax à haute résolution 1 |  | 1672,48 1691,0 | 0,0024 | 12,3 | 18,5 | 25,6 |
|  | Fax à haute résolution 2 |  | 1673,48 1691,2 | 0,0024 | 12,3 | 18,5 | 25,6 |
|  | DCP 1 |  | 1697,0 | 2,000 (300 ´ 3 kHz) | 9,7 | 40,3 | 47,4 |
|  | DCP 2 |  | 1688,5 | 1,000 (100 ´ 10 kHz) | 12 | 35,0 | 42,1 |
| Satellite météo en orbite basse type | Cas le plus défavorable |  | __ | 3,000 | 9,0 | 23,2 | 41,4 |

# 3	Brouillage entre satellites situés à des positions orbitales identiques

L’autre combinaison de positions relatives du satellite de météorologie émetteur et du satellite SMS récepteur, qui peut se traduire par un brouillage préjudiciable au niveau du récepteur SMS, correspond au cas où les satellites sont très proches l’un de l’autre. Lorsqu'ils sont tous deux géostationnaires, les satellites doivent évidemment être séparés par un arc minimal. Dans les trois autres scénarios, où au moins un satellite est en orbite basse, la position relative la plus défavorable des deux satellites correspond à la phase transitoire de réduction de la distance de séparation (le satellite météorologique brouilleur étant directement au-dessus ou au-dessous du satellite du service mobile).

## 3.1	Séparation requise entre un satellite de météorologie et un satellite du SMS géostationnaires

Lorsque le satellite de météorologie et le satellite du SMS sont géostationnaires et très proches l’un de l’autre, le niveau de la porteuse utile C est toujours égal à :

C  =  p.i.r.e.SMS(MES)  –  AEL(d )  +  GSMS(eoc)	(13)

le niveau de brouillage I est donné par l’équation:

I  =  p.i.r.e.MET  –  AEL(d3)  –  DMET (j1)  +  GSMS (0)  –  DSMS (j2)  –  facteur BW	(14)

Les équations reprennent les paramètres définis précédemment au § 2 auxquels s'ajoutent:

d3 :	distance entre les deux satellites

j1 :	angle hors axe du satellite SMS vu depuis le satellite de météorologie

j2 :	angle hors axe du satellite de météorologie vu depuis le satellite SMS.

Le rapport C/I aux bornes du récepteur SMS est calculé à partir des équations (13) et (14):

(15)

On suppose que les angles j1 et j2 sont suffisamment grands pour que le trajet entre les satellites se situe dans les lobes latéraux extrêmes des deux antennes et qu'à de tels angles, DMET (j1) et DSMS (j2) se chiffrent au moins à 25 dB. On suppose aussi que l’affaiblissement en espace libre AEL (d) entre la station terrienne du SMS et sa station spatiale est de 189 dB, valeur correspondant à cette bande de fréquences pour de faibles angles d'élévation. On retient pour le rapport C/I (brouillage dû à une source unique) la valeur de 20 dB. L’affaiblissement en espace libre AEL (d3), dans le cas d'émissions dans le sens satellite de météorologie – satellite SMS géostationnaire, est donné par l’expression:

AEL(d3)  =  92,5  +  20 log f  +  20 log d3	(16)

dans laquelle f est la fréquence porteuse que l’on suppose égale à 1,685 GHz. Les autres paramètres restent inchangés par rapport au § 2 ci-dessus. Par substitution entre l’équation (16) et l'équation (15), avec les valeurs indiquées plus haut, à l'exception de l’inconnue d3, l’équation (15) devient:

20 log d3  =  75               soit d3  =  5 623 km	(17)

L’espacement angulaire requis entre les satellites pour cette distance est 7,54°.

Cette valeur n'est pas très élevée compte tenu du nombre prévisible de satellites météorologiques géostationnaires et de l'espacement requis entre les satellites géostationnaires du service mobile qui utilisent les mêmes fréquences dans la bande 1 675-1 710 MHz, ce qui facilitera, entre les exploitants des satellites météorologiques géostationnaires et les exploitants des satellites géostationnaires du SMS une coordination qui pourra être assurée par un choix raisonnable des positions orbitales. La coordination pourrait aussi être articulée sur le choix de la porteuse (facteur BW > 0 dB). Notons par ailleurs que, même avec un angle d'erreur maximal entre satellites géostationnaires espacés de 7,5° sur l'orbite, les angles hors axe j1 et j2 des antennes des satellites atteignent au moins 77°, ce qui confirme l’hypothèse selon laquelle DMET(j1) et DSMS(j2) se chiffrent au moins à 25 dB.

Pour conclure, le brouillage entre un satellite géostationnaire de météorologie et un satellite géostationnaire du SMS peut nécessiter une certaine coordination qui ne posera toutefois pas un problème trop sérieux dans le partage de la bande entre les deux services.

## 3.2	Brouillage transitoire subi par le satellite du SMS lorsque l'un des satellites ou les deux sont en orbite basse

Dans toutes les configurations – géostationnaire/orbite basse, orbite basse/orbite basse ou orbite basse/géostationnaire – l'alignement «de proximité» le plus défavorable s'observe lorsque le satellite inférieur est dans le faisceau principal du satellite supérieur. Dans chaque cas, le rapport C/I aux bornes du récepteur du satellite du service mobile est donné par l’expression

(18)

où:

AELC :	affaiblissement en espace libre de la porteuse sur le trajet station terrienne du service mobile par satellite – satellite du service mobile

AELI :	affaiblissement en espace libre du signal brouilleur sur le trajet station de météorologie – satellite du service mobile

DMET (j3) :	discrimination de l’antenne de la station de météorologie pour l’angle j3 déterminée par l'axe de visée et la direction du satellite du service mobile

DSMS (j4) :	discrimination de l’antenne du satellite SMS pour l’angle j4 déterminé par l'axe de visée et la direction du satellite de météorologie.

On suppose que la discrimination dans les lobes arrière des deux satellites à 180° par rapport à l’axe de visée est d’au moins 20 dB. Ainsi, le terme (DMET(j3) + DSMS(j4)) vaut 20 dB dans chacun des trois scénarios, indépendamment de la hauteur apparente des satellites. Les autres termes étant par hypothèse identiques aux valeurs indiquées au § 2 ci-dessus, on obtient pour le rapport C/I (dans le cas le plus défavorable) les valeurs indiquées dans le Tableau 7.

TABLEAU  7

Rapport C/I dans le cas le plus défavorable pour un «alignement» orbital relatif

| Mode de brouillage du satellite de météorologie ® SMS | p.i.r.e. du satellite SMS (dBW) | p.i.r.e. du satellite de météorologie (dBW) | D LAEL (dB) | Discrimination SMS en limite de couverture (dBW) | Discrimination de l’antenne du satellite de météorologie (dBW) | Discrimination de l’antenne du satellite SMS (dBW) | Facteur BW (dB) | C/I (dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Géostationnaire/ orbite basse | –6,0 | 20,0 | +27,6 | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 18,6 |
| Orbite basse/ orbite basse | –6,0 | 9,0 | –22,6 | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 22,2 | 1,4(1) |
| Orbite basse/ géostationnaire | 10,0 | 9,0 | –0,2 | 3,0 | 20,0 | 0,0 | 22,2 | 40,0 |
| (1) Cette faible valeur s'observe dans de rares phases transitoires d'environ 2 min, lorsque les deux satellites en orbite basse occupent temporairement des positions identiques. La valeur de 1,4 dB correspond au minimum observable en pareil cas, lorsque les deux satellites occupent la même position au-dessus de la Terre. Dans la plupart des phases transitoires, on observera un rapport C/I minimal supérieur à cette valeur, les orbites des deux satellites assurant une plus grande séparation minimale. A long terme, le rapport C/I pour un seul satellite de météorologie en orbite basse brouilleur sera inférieur à 3 dB pendant moins de 0,001% du temps, et inférieur à 15 dB pendant moins de 0,1% du temps. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dans les deux scénarios, où l’un ou l’autre des satellites est géostationnaire, les conditions de brouillage transitoire les plus défavorables dépassent les 20 dB requis ou sont suffisamment proches de cette valeur pour que des corrections mineures, apportées aux paramètres du système dans le cadre de la coordination, permettent d’obtenir un environnement de brouillage acceptable pour le réseau du service mobile par satellite.

Lorsque les deux réseaux à satellites sont en orbite basse, les phases de courte durée pendant lesquelles le rapport C/I au niveau du satellite SMS peut tomber à 2 dB sont relativement rares. Par ailleurs, l'exploitant du SMS dispose de moyens techniques lui permettant d'éviter de subir les effets de ces phases transitoires prévisibles, et d'en limiter l'amplitude dès la conception des équipements. En ce qui concerne les moyens techniques, citons la sélection dynamique des canaux et l’utilisation temporaire d’un autre satellite. Au niveau de la conception, l’opérateur pourra intervenir sur les caractéristiques des lobes arrière de l’antenne de la station spatiale, ou choisir une orbite basse différant sensiblement, en altitude, de l'orbite utilisée par les satellites de météorologie.

# 4	Résumé

Le brouillage occasionné par les stations spatiales d'émission du service METSAT aux stations spatiales de réception du SMS a été étudié en fonction des caractéristiques typiques des systèmes à satellites, pour toutes les combinaisons d’orbites géostationnaires et terrestres basses intervenant entre ces deux services. Les résultats de cette étude sont résumés dans le Tableau 8.

TABLEAU  8

Résumé de l'étude du brouillage occasionné par une station spatiale du
service METSAT à une station spatiale du SMS

| Orbite du satellite météorologique | Orbite du satellite du SMS | Configuration antipodale | Configuration de proximité |
| --- | --- | --- | --- |
| Géostationnaire | Géostationnaire | C/I = 10,3 dB | Espacement angulaire de 7,5° |
| Géostationnaire | Terrestre basse | C/I = 3,2 dB | C/I = 18,6 dB |
| Terrestre basse | Terrestre basse | C/I = 23,2 dB | C/I =1,4 dB minimum(1) |
| Terrestre basse | Géostationnaire | C/I = 41,4 dB | C/I = 40,0 dB |
| (1) Dans le cas d'un brouillage de source unique, C/I peut descendre jusqu’à 1,4 dB lors de phases transitoires relativement rares d'environ 2 min. A long terme, C/I sera inférieur à 3 dB pendant moins de 0,001% du temps et à 15 dB pendant moins de 0,1% du temps. |  |  |  |

Lorsque le satellite du SMS est géostationnaire, le brouillage causé par un seul satellite de météorologie est normalement supérieur à 20 dB ou suffisamment proche de cette valeur pour que la coordination des réseaux permette de respecter cette limite. Lorsque le satellite du SMS est en orbite basse, on peut observer un important brouillage transitoire occasionné par un satellite de météorologie géostationnaire sensiblement situé à l'antipode, ou par un satellite de météorologie en orbite basse situé à proximité immédiate. Les exploitants de stations SMS en orbite basse peuvent prendre diverses mesures, sur le plan opérationnel tout comme au stade de l'exploitation, pour éviter de subir les effets de ces phénomènes transitoires prévisibles.

ANNEXE  3

Techniques de partage entre stations terriennes du service mobile
par satellite et stations terriennes du service de météorologie
par satellite dans la bande 1 675-1 710 MHz

L'UIT-R a étudié un certain nombre de techniques susceptibles d'améliorer les possibilités de partage du spectre des fréquences radioélectriques entre systèmes mobiles ou mobiles par satellite et systèmes relevant d’autres services. Le problème de fond traité dans ces études est le suivant: lorsque le service mobile ou le SMS partage une bande de fréquences avec un autre service, on suppose que la station mobile ou la station terrienne du SMS peut fonctionner en n'importe quel point de la zone de service du système qui subit le brouillage, émettant à la fréquence utilisée en réception par ce dernier. Il est ainsi apparu qu'à l’intérieur de la zone de service, la station mobile ou la station terrienne du SMS pouvait occasionner des brouillages préjudiciables aux stations de l’autre service.

Il faut par ailleurs supposer que ces stations du service mobile ou du SMS sont utilisées par des personnes non accoutumées à prendre des mesures propres à prévenir tout brouillage préjudiciable entre stations. Les techniques que l'on applique pour contenir les brouillages dans les limites convenues ne doivent supposer aucune intervention de l’utilisateur de la station mobile ou de la station terrienne du SMS. Plusieurs techniques de ce type, permettant de limiter le brouillage occasionné par une station terrienne d'émission du SMS à une station terrienne de réception du service METSAT, sont brièvement décrites ci-après. Ces techniques peuvent être utilisées séparément ou conjointement:

1.	Affectation de fréquences par position.

2.	Protection par radiobalises.

3.	Sélection des fréquences.

4.	Utilisation alternative des fréquences (en temps partagé entre le système SMS et le satellite de météorologie).

# 1	Affectation de fréquences par position

## 1.1	Méthode garantissant une séparation fréquence/distance adéquate (dans le cas d’une zone d’exclusion fixe)

Sur un canal sémaphore non brouilleur, la station terrienne mobile indique sa position au centre d'exploitation du réseau (cette possibilité est prévue dans certains systèmes du SMS non géostationnaire, en projet). Des canaux d'exploitation non brouilleurs sont alors assignés à partir d'un tableau de situation informatisée indiquant les fréquences dont l’utilisation ne provoquera pas de brouillage au point désigné, tableau complété par une liste de fréquences libres dans la zone de couverture du faisceau. La table de situation est établie à partir des données de positionnement et d'assignation de fréquence dont on dispose sur les stations terriennes de météorologie par satellite.

## 1.2	Observations

–	des canaux sémaphores SMS non brouilleurs doivent être disponibles dans chaque zone de couverture des satellites du SMS;

–	les stations terriennes du SMS doivent offrir une fonction de repérage, intrinsèquement ou après adjonction de l'équipement nécessaire;

–	la position de la station terrienne du SMS doit être connue du centre de contrôle du réseau avant toute assignation d'un canal de service;

–	un logiciel et une base de données de localisation des stations SMS doivent être intégrés au système d'assignation par algorithmes;

–	le système informatique de commande du réseau doit offrir des temps d’accès au réseau acceptables.

# 2	Protection par radiobalises

## 2.1	Méthode très souple permettant elle aussi de garantir une séparation fréquence/distance adéquate

Chaque station terrienne météorologique de réception à protéger est équipée d'une balise émettrice, avec un décalage de fréquence minimal entre la balise et le récepteur de la station terrienne. La station terrienne du SMS utilise le signal émis par la balise pour déterminer si elle se trouve dans une zone de restriction. Cette information est envoyée au centre d'exploitation du réseau, qui affecte si nécessaire un canal non brouilleur pouvant au besoin être utilisé dans la zone de restriction.

## 2.2	Observations

–	des canaux sémaphores non brouilleurs doivent être disponibles dans chaque zone de couverture de satellite du SMS;

–	des balises doivent être installées dans toutes les stations terriennes de météorologie à protéger (ce qui n'est envisageable en fait que dans le cas où ces stations sont peu nombreuses);

–	les stations terriennes doivent être dotées d'un système de traitement des signaux émis par les balises;

–	la position des stations terriennes du SMS (ou la zone spécifique de couverture de la balise dans laquelle se trouve la station considérée) doit être connue du centre d'exploitation du réseau avant l’assignation;

–	un logiciel et une base de données de localisation des stations SMS par référence aux radiobalises doivent être intégrés au système d'assignation par algorithmes;

–	le système informatique de commande du réseau doit offrir un temps d’accès au réseau acceptable;

–	la technique pourra aussi faciliter le partage du temps.

# 3	Sélection des fréquences

## 3.1	Méthode permettant de protéger les stations terriennes METSAT dans le cas où ces stations sont nombreuses

Les techniques précédemment décrites conviennent lorsqu'un petit nombre de stations terriennes sont affectées à la réception des signaux émis par une station METSAT (exemple: transmission de données d’image brutes). Toutefois, elles ne sont pas utilisables dans le cas où plusieurs centaines ou milliers de petites stations terriennes sont affectées à la diffusion de données météorologiques, (stations WEFAX, HRPT, etc.). Les fréquences peuvent différer d'un système à l'autre, et certains services météorologiques diffusent des données qui diffèrent selon le point de destination.

Les canaux de diffusion de données sont généralement assez étroits. Pour protéger les stations terriennes de météorologie qui diffusent partout les mêmes données, on fait en sorte que le SMS n'utilise pas les fréquences affectées à la diffusion des données météorologiques et en prévoyant pour ces fréquences une bande de garde suffisante.

## 3.2	Observations

–	des canaux sémaphores non brouilleurs doivent être disponibles;

–	les canaux de diffusion de données étant à bande étroite, la diminution du nombre des fréquences et de la capacité du système SMS sera probablement acceptable;

–	dans le cas de systèmes SMS non géostationnaires, les centres de contrôle doivent pouvoir reconnaître et adopter des protocoles d’assignation souples, car différents systèmes de météorologie par satellite caractérisés par des zones de couverture différentes peuvent utiliser différentes fréquences et largeurs de bande pour les canaux de diffusion de données;

–	dans certaines parties du monde, la couverture des stations terriennes de diffusion de données météorologiques n'est pas totale, et les stations terriennes du SMS peuvent alors s’avérer utiles.

# 4	Utilisation alternative des fréquences (en temps partagé entre le système SMS et le satellite météorologique)

## 4.1	Utilisation des fréquences en partage du temps

Cette technique déjà ancienne est appliquée dans le service METSAT (non géostationnaire). Une station spatiale non géostationnaire n’illumine, à un instant donné, qu’une faible partie de la surface de la Terre. Ainsi, les fréquences utilisées par cette station spatiale à cet instant peuvent être utilisées simultanément sur le reste de la surface de la Terre. En d’autres termes, on peut utiliser en temps partagé les mêmes fréquences sur toute la surface de la Terre entre satellites non géostationnaires de météorologie et systèmes SMS.

## 4.2	Observations

–	des canaux sémaphores non brouilleurs doivent être disponibles;

–	dans le cas considéré ici, les stations spatiales de météorologie peuvent occasionner un brouillage aux récepteurs des stations spatiales du SMS. Ce problème est étudié à l’Annexe 2;

–	le centre de contrôle du réseau SMS doit connaître à tout moment les positions orbitales et la couverture de ses stations spatiales et des stations non géostationnaires du service de météorologie;

–	cette méthode peut être utilisée en même temps que les méthodes d’exclusion par radiobalise et d'exclusion fixe décrites précédemment;

–	de bonnes liaisons doivent être assurées entre les exploitants des deux services;

–	dans le cas de systèmes SMS à faisceaux multiples, cette méthode peut être utilisée pour chaque faisceau.

_________________

*	Cette Recommandation doit être portée à l'attention de la Commission d'études 8 des radiocommunications.