RECOMMANDATION  UIT-R  SA.1160-1

CRITÈRES  DE  BROUILLAGE  APPLICABLES AUX  SYSTÈMES  D'ACQUISITION  
DIRECTE  ET  DE  DIFFUSION  DE  DONNÉES  DES  SERVICES D’EXPLORATION  
DE  LA  TERRE  PAR  SATELLITE  ET  DE  MÉTÉOROLOGIE  PAR  
SATELLITE  UTILISANT  DES  SATELLITES  GÉOSTATIONNAIRES

(Question UIT-R 141/7)

(1995-1997)

Rec. UIT-R SA.1160-1

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	qu'il est nécessaire de définir des critères de brouillage, afin que les systèmes puissent être conçus de telle sorte que leur fonctionnement soit adéquat en présence de brouillage;

b)	que l'on peut déterminer ces critères de brouillage à l'aide de la méthode décrite dans la Recommandation UIT-R SA.1022 et des objectifs de qualité de fonctionnement énumérés dans la Recommandation UIT-R SA.1159;

c)	que les critères de brouillage facilitent la détermination des critères de partage entre systèmes, notamment avec les systèmes exploités dans d'autres services;

d)	que les systèmes exploités dans le service d’exploration de la Terre par satellite et le service de météorologie par satellite (METSAT) doivent être spécifiés pour des seuils de brouillage au moins égaux aux niveaux admissibles;

e)	que l'Annexe 1 expose les paramètres de systèmes représentatifs, qui fournissent la base de détermination des niveaux admissibles de brouillage pour ce qui est des transmissions à prendre en compte dans le service d’exploration de la Terre par satellite et le service METSAT,

recommande

1	d'utiliser les niveaux de brouillage spécifiés au Tableau 1 comme niveaux de puissance totale admissible d'un signal brouilleur aux bornes de sortie d'antenne des stations exploitées dans le service d’exploration de la Terre par satellite et le service METSAT.

TABLEAU  1

Critères de brouillage applicables aux stations du service d’exploration de la Terre par satellite 
et du service METSAT utilisant des satellites géostationnaires

| Bande de fréquences (MHz) | Fonction et type de la station terrienne | Puissance du signal brouilleur (dBW) qui ne doit pas être dépassée pendant plus de 20% du temps dans la largeur de bande de référence | Puissance du signal brouilleur (dBW) qui ne doit pas être dépassée pendant plus de p% du temps dans la largeur de bande de référence |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Acquisition directe de données, antenne à gain élevé | – 150,7 dBW par 2,6 MHz | – 150,1 dBW par 2,6 MHz p  0,025 |
| 1 670-1 710 | Diffusion de données, antenne à faible gain | – 162,4 dBW par 4 kHz | – 159,8 dBW par 4 kHz p  0,025 |
|  | Diffusion de données, antenne à gain élevé | – 145,3 dBW par 2,11 MHz | – 144,7 dBW par 2,11 MHz p  0,025 |
| 25 500-27 000 | Acquisition directe de données, antenne de 60,1 dBic | – 128 dBW par 10 MHz (1) | – 119,1 dBW par 10 MHz (1) p  0,25 |

Notes relatives au Tableau 1: (1) Dans ce cas, la puissance du signal brouilleur (dBW) dans la largeur de bande de référence est donnée pour une réception à angles d’élévation supérieurs ou égaux à 5. NOTE 1 – La puissance du signal brouilleur (dBW) dans la largeur de bande de référence est donnée pour une réception à angles d'élévation supérieurs ou égaux à 3. NOTE 2 – La puissance totale du signal brouilleur qui ne doit pas être dépassée pendant plus de x% du temps, lorsque x est inférieur à 20% mais supérieur au pourcentage de temps à court terme spécifié (p% du temps) peut être calculée par interpolation des valeurs spécifiées sur une échelle logarithmique (base 10) pour le pourcentage de temps et sur une échelle linéaire pour la densité de puissance du signal brouilleur (dB). NOTE 3 – A l'aide des directives indiquées dans la Recommandation UIT-R SA.1022, on peut échelonner les niveaux admissibles de brouillage pour les appliquer aux stations terriennes dont les valeurs de gain d'antenne ou de largeur de bande sont différentes des valeurs spécifiées. NOTE 4 – Bien qu'ils aient été établis en fonction des systèmes décrits dans l'Annexe 1, ces critères de brouillage s'appliquent à tous les systèmes exploités dans les bandes de fréquences indiquées et assurant les fonctions de service spécifiées.

ANNEXE  1

Base pour les critères de brouillage

La présente Annexe énumère les paramètres utilisés dans la méthode de détermination des critères de brouillage décrite dans la Recommandation UIT-R SA.1022. Ces paramètres sont récapitulés dans les Tableaux 2 et 3 pour différents types de transmission.

TABLEAU  2

Analyse de liaison descendante pour la détermination des critères
de brouillage des stations exploitées avec des satellites géostationnaires

| Paramètre | Acquisition directe de données |  | Diffusion de données |  |  |  | Acquisition directe de données |  | Acquisition directe de données |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Données capteur | Données capteur |  | Données à haute résolution |  |  |  | Données capteur |  | Données capteur |  |
| Type de modulation | MDP-4 | MDP-4 |  | MDP-2 |  | MDP-2 |  | Numérique |  | Numérique |
| Gamme de fréquences (MHz) | 1 670-1 710 | 1 670-1 710 | 1 670-1 710 |  | 1 670-1 710 |  | 25 500-27 000 |  | 25 500-27 000 |  |
| Temps (%) | 0,1 | 20 |  | 0,1 |  | 20 |  | 0,1 |  | 20 |
| 1. Puissance de sortie de l'émetteur (dBW) | 3 | 3 |  | 10,7 |  | 10,7 |  | 9,0 |  | 9,0 |
| 2. Affaiblissement filtre/câble de ligne (dB) | 2,9 | 2,9 |  | 2,9 |  | 2,9 |  | --- |  | --- |
| 3. Affaiblissement de modulation (dB) | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | --- |  | --- |
| 4. Erreur de pointage d'antenne (dB) | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 5. Gain d'antenne d'émission (dBi) | 16,5 | 16,5 |  | 16,5 |  | 16,5 |  | 41,8 |  | 41,8 |
| 6. p.i.r.e. d'émetteur (dBW) | 16,1 | 16,1 |  | 23,8 |  | 23,8 |  | 50,8 |  | 50,8 |
| 7. Angle d'élévation de l'antenne (degrés) | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 5,0 |  | 5,0 |
| 8. Altitude du satellite (km) | 35 880 | 35 880 |  | 35 880 |  | 35 880 |  | 35 880 |  | 35 880 |
| 9. Affaiblissement en espace libre (dB) | 189,4 | 189,4 |  | 189,4 |  | 189,4 |  | 213,0 |  | 213,0 |
| 10. Autres affaiblissements sur le trajet, y compris l'affaiblissement dû à la pluie (dB) | 3 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 7,1 |  | 0 |
| 11. Gain d'antenne de réception (dBi) | 45,1 | 45,1 |  | 39,5 |  | 39,5 |  | 60,1 |  | 60,1 |
| 12. Erreur de pointage d'antenne (dB) | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,1 |  | 0,1 |
| 13. Affaiblissement de ligne à la réception (dB) | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 14. Affaiblissement dû au désaccord de polarisation (dB) | 0,2 | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,1 |  | 0,1 |
| 15. Affaiblissement dans le démodulateur (dB) | 2,2 | 2,2 |  | 1,9 |  | 1,9 |  | 0,5 |  | 0,5 |
| 16. Affaiblissement de modulation des données (dB) | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  | 1,0 |
| 17. Puissance du signal reçu (dBW) | – 135,1 | – 132,1 |  | – 129,7 |  | – 128,7 |  | – 110,9 |  | – 103,8 |

TABLEAU  2 – (suite)

| Paramètre | Acquisition directe de données |  | Diffusion de données |  |  |  | Acquisition directe de données |  | Acquisition directe de données |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Données capteur | Données capteur |  | Données à haute résolution |  |  |  | Données capteur |  | Données capteur |  |
| Type de modulation | MDP-4 | MDP-4 |  | MDP-2 |  | MDP-2 |  | Numérique |  | Numérique |
| Gamme de fréquences (MHz) | 1 670-1 710 | 1 670-1 710 | 1 670-1 710 |  | 1 670-1 710 |  | 25 500-27 000 |  | 25 500-27 000 |  |
| Temps (%) | 0,1 | 20 |  | 0,1 |  | 20 |  | 0,1 |  | 20 |
| 18. Débit de données (kbit/s) | 2 600 | 2 600 |  | 2 110 |  | 2 110 |  | 15 000 |  | 15 000 |
| 19. Largeur de bande de référence (kHz) | 2 600 | 2 600 |  | 2 110 |  | 2 110 |  | 10,1 |  | 10,1 |
| 20. Débit de données (dB bit/s) | 64,1 | 64,1 |  | 63,2 |  | 63,2 |  | 71,8 |  | 71,8 |
| 21. Energie reçue/bit, Eb (dB(W/Hz)) | – 199,2 | – 196,2 |  | – 193,0 |  | – 192,0 |  | – 182,7 |  | – 175,6 |
| 22. Température de bruit du système de réception (K) | 117,5 | 117,5 |  | 269 |  | 269 |  | 715,4 |  | 715,4 |
| 23. Densité spectrale de bruit du récepteur (dB(W/Hz)) | – 207,9 | – 207,9 |  | – 204,3 |  | – 204,3 |  | – 200,1 |  | – 200,1 |
| 24. Densité de puissance I  N totale du système (dB(W/Hz)) | – 207,9 | – 207,9 |  | – 204,3 |  | – 204,3 |  | – 200,1 |  | – 200,1 |
| 25. Eb /N0 (dB) | 8,7 | 11,7 |  | 11,4 |  | 12,4 |  | 17,4 |  | 24,5 |
| 26. TEB sur la liaison | 1  10–6 | 1  10–6 |  | 1  10–6 |  | 1  10–6 |  | 1  10–7 |  | 1  10–7 |
| 27. Taux d'erreur associé à l'enregistrement et au traitement des données par le satellite | --- | --- |  | --- |  | --- |  | --- |  | --- |
| 28. TEB total | 1  10–6 | 1  10–6 |  | 1  10–6 |  | 1  10–6 |  | 1  10–7 |  | 1  10–7 |
| 29. Rapport Eb /N0 requis | 10,8 | 10,8 |  | 10,8 |  | 10,8 |  | 10,5 |  | 10,5 |
| 30. Marge | – 2,1 | 0,9 |  | 0,6 |  | 1,6 |  | 6,9 |  | 14,0 |
| Marge à long terme ou court terme (dB) | 0,9 | – 2,1 |  | 1,6 |  | 0,6 |  | 14,0 |  | 6,9 |
| Puissance de brouillage (dBW) | – 150,1 | – 150,7 |  | – 144,7 |  | – 145,3 |  | – 119,1 |  | – 128,0 |

TABLEAU  3

Analyse de liaison descendante pour la détermination des critères de brouillage
des petites stations terriennes exploitées avec des satellites géostationnaires

| Paramètre | Diffusion de données |  |
| --- | --- | --- |
| Fonction de liaison | WEFAX |  |
| Type de modulation | MF | MF |
| Gamme de fréquences (MHz) | 1 670-1 710 | 1 670-1 710 |
| Temps (%) | 0,1 | 20 |
| 1. Puissance de sortie de l'émetteur (dBW) | 6,7 | 6,7 |
| 2. Affaiblissement filtre/câble de ligne (dB) | 2,9 | 2,9 |
| 3. Affaiblissement de modulation (dB) | 0 | 0 |
| 4. Erreur de pointage d'antenne (dB) | 0 | 0 |
| 5. Gain d'antenne d'émission (dBi) | 15,0 | 15,0 |
| 6. p.i.r.e. d'émetteur (dBW) | 18,8 | 18,8 |
| 7. Angle d'élévation de l'antenne (degrés) | 3 | 3 |
| 8. Altitude du satellite (km) | 35 880 | 35 880 |
| 9. Affaiblissement en espace libre (dB) | 189,4 | 189,4 |
| 10. Autres affaiblissements sur le trajet, y compris l'affaiblissement dû à la pluie (dB) | 0,4 | 0 |
| 11. Gain d'antenne de réception (dBi) | 25,6 | 25,6 |
| 12. Erreur de pointage d'antenne (dB) | 0 | 0 |
| 13. Affaiblissement de ligne à la réception (dB) | 2 | 2 |
| 14. Affaiblissement dû au désaccord de polarisation (dB) | 0,2 | 0,2 |
| 15. Affaiblissement dans le démodulateur (dB) | 0 | 0 |
| 16. Affaiblissement de modulation des données (dB) | 0 | 0 |
| 17. Puissance du signal reçu (dBW) | – 147,6 | – 147,2 |
| 18. Largeur de bande nécessaire (kHz) | 18 | 18 |
| 19. Largeur de bande de référence (kHz) | 4 | 4 |
| 20. Largeur de bande du signal (dB/Hz) | 36,0 | 36,0 |
| 21. Densité de puissance reçue, C0 (dB(W/Hz)) | – 183,6 | – 183,2 |
| 22. Température de bruit du système de réception (K) | 1 585 | 1 584 |
| 23. Densité spectrale de bruit du récepteur (dB(W/Hz)) | – 196,6 | – 196,6 |
| 24. Densité de puissance I  N totale du système (dB(W/Hz)) | – 196,6 | – 196,6 |
| 25. C0 /N0 (dB) | 13,0 | 13,4 |
| 26. TEB sur la liaison | --- | --- |
| 27. TEB associé à l'enregistrement et au traitement des données par le satellite | --- | --- |
| 28. TEB total | --- | --- |
| 29. Rapport C0 /N0 requis | 10 | 10 |
| 30. Marge | 3,0 | 3,4 |
| Marge à long terme ou court terme (dB) | 3,4 | 3,0 |
| Puissance de brouillage (dBW) | – 159,8 | – 162,4 |