RECOMMANDATION  UIT-R  SA.1160-2

CRITÈRES  DE  BROUILLAGE  APPLICABLES  AUX  SYSTÈMES  DE  LECTURE
DIRECTE  ET  DE  DIFFUSION  DE  DONNÉES  DES  SERVICES  D’EXPLORATION  
DE  LA  TERRE  PAR  SATELLITE  ET  DE  MÉTÉOROLOGIE  PAR  
SATELLITE  UTILISANT  DES  SATELLITES  GÉOSTATIONNAIRES

(Question UIT-R 141/7)

(1995-1997-1999)

Rec. UIT-R SA.1160-2

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	qu'il est nécessaire de définir des critères de brouillage, afin que les systèmes puissent être conçus de façon à fonctionner correctement en présence de brouillage;

b)	que l'on peut déterminer ces critères de brouillage à l'aide de la méthode décrite dans la Recommandation UIT-R SA.1022 et des objectifs de qualité de fonctionnement énumérés dans la Recommandation UIT-R SA.1159;

c)	que les critères de brouillage facilitent la détermination des critères de partage entre systèmes, notamment avec les systèmes exploités dans d'autres services;

d)	que pour les systèmes exploités dans le service d'exploration de la Terre par satellite (SETS) et le service de météorologie par satellite (MetSat) il faut spécifier des seuils de brouillage au moins égaux aux niveaux admissibles;

e)	que l'Annexe 1 expose les paramètres de systèmes représentatifs, qui fournissent la base de détermination des niveaux admissibles de brouillage pour ce qui est des transmissions à prendre en compte dans le SETS et le service MetSat,

recommande

1	d'utiliser les niveaux de brouillage spécifiés au Tableau 1 comme niveaux de puissance totale admissible d'un signal brouilleur aux bornes de sortie d'antenne des stations exploitées dans le SETS et le service MetSat.

TABLEAU  1

Critères de brouillage applicables aux stations du SETS et
du service MetSat utilisant des satellites géostationnaires

| Bande de fréquences (MHz) | Fonction et type de la station terrienne | Puissance du signal brouilleur (dBW) qui ne doit pas être dépassée pendant plus de 20% du temps dans la largeur de bande de référence | Puissance du signal brouilleur (dBW) qui ne doit pas être dépassée pendant plus de p% du temps dans la largeur de bande de référence |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lecture directe de données Antenne à gain élevé | –153,8 dBW par 2,6 MHz | –148,6 dBW par 2,6 MHz p  0,025 |
| 1 670-1 710 espace-Terre | Diffusion de données Antenne à faible gain | –167,5 dBW par 4 kHz | –160,4 dBW par 4 kHz p  0,025 |
|  | Diffusion de données Antenne à gain élevé | –153,4 dBW par 2,11 MHz | –148,1 dBW par 2,11 MHz p  0,025 |
| 2 025-2 110 Terre-espace | Station commande et acquisition de données (CAD) Données à haute résolution | –136,7 dBW par 2,11 MHz | –133,4 dBW par 2,11 MHz p  0,025 |
|  | Station CAD Données WEFAX | –147,8 dBW par 4 kHz | –140,7 dBW par 4 kHz p  0,025 |
| 25 500-27 000 espace-Terre | Lecture directe de données | –131,7 dBW par 10 MHz | –116,3 dBW par 10 MHz p  0,25 |

NOTE 1 – La puissance du signal brouilleur (dBW) dans la largeur de bande de référence est donnée pour une réception à angles d'élévation supérieurs ou égaux à 3°. NOTE 2 – Le niveau de puissance totale du signal brouilleur qui ne doit pas être dépassé pendant plus de x% du temps, avec x inférieur à 20% mais supérieur au pourcentage de temps à court terme spécifié (p% du temps) peut être déterminé par interpolation des valeurs spécifiées sur une échelle logarithmique (base 10) pour le pourcentage de temps et sur une échelle linéaire pour la densité de puissance du signal brouilleur (dB). NOTE 3 – Les critères de partage peuvent être exprimés en termes de puissance surfacique admissible dans le faisceau principal de l'antenne de réception; pour cela on soustrait 10 log(G 2/4) de la valeur indiquée dans le Tableau 1, où G est le gain de l'antenne de réception et  est la longueur d'onde. NOTE 4 – Bien qu'ils aient été établis en fonction des systèmes décrits dans l'Annexe 1, ces critères de brouillage s'appliquent à tous les systèmes exploités dans les bandes de fréquences indiquées et assurant les fonctions de service spécifiées.

ANNEXE  1

Base pour les critères de brouillage

La présente Annexe énumère les paramètres utilisés dans la méthode de détermination des critères de brouillage pour les systèmes de lecture directe et de diffusion de données, décrite dans la Recommandation UIT-R SA.1022.

# 1	Systèmes de lecture directe de données

Le Tableau 2 indique les critères de brouillage pour les systèmes de lecture directe de données, dans lesquels la station de réception reçoit directement tous les brouillages alors que la station d'émission des données, par satellite, n'en reçoit pas.

Les critères de brouillage peuvent être exprimés en termes de puissance surfacique admissible dans le faisceau principal de l'antenne de réception; pour cela on soustrait 10 log(G 2/4) des valeurs indiquées dans le Tableau 2, où G est le gain de l'antenne de réception et  la longueur d'onde.

TABLEAU  2

Système de lecture directe de données pour la détermination des critères de brouillage
des stations exploitées avec des satellites géostationnaires

a) Bande de fréquences 1 670-1 710 MHz

| Paramètre de la liaison |  | Valeur | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| p.i.r.e. de la liaison descendante |  | 16,1 dBW |  |
| Affaiblissement sur la liaison descendante |  | 190,1 dB | Espace libre, polarisation et pointage d'antenne |
| G/T, liaison descendante |  | 24,4 dB(K–1) |  |
| C/N0, liaison descendante |  | 79,0 dB/Hz |  |
| Débit des données |  | 2,6 Mbit/s |  |
| C/N0 requis |  | 78,1 dB/Hz | TEB  1  10–6 Affaiblissement de mise en œuvre  2,2 dB Affaiblissement de modulation  1 dB |
| Marge |  | 0,9 dB | Long terme et court terme |
| Gain de l'antenne de réception |  | 45,1 dBi |  |
| Densité de bruit du récepteur |  | –207,9 dB(W/Hz) |  |
| Critères de brouillage | Long terme | –153,8 dB(W/2,6 MHz) | q  1/3 et Mmin  1,2 dB |
|  | Court terme | –148,6 dB(W/2,6 MHz) | q  1 et Mmin  1,2 dB |

TABLEAU  2 (fin)

b) Bande de fréquences 25,5-27,0 GHz

| Paramètre de la liaison |  | Valeur | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| p.i.r.e. de la liaison descendante |  | 50,8 dBW |  |
| Affaiblissement sur la liaison descendante | Long terme | 213,2 dB | Espace libre, polarisation et pointage d'antenne |
|  | Court terme | 220,3 dB | Surcroît d'affaiblissement sur le trajet de 7,1 dB |
| G/T, liaison descendante |  | 31,6 dB(K–1) |  |
| C/N0, liaison descendante | Long terme | 97,8 dB/Hz |  |
|  | Court terme | 90,7 dB/Hz |  |
| Débit des données |  | 15 Mbit/s |  |
| C/N0 requis |  | 83,8 dB/Hz | TEB  1  10–7 Affaiblissement de mise en œuvre  0,5 dB Affaiblissement de modulation  1 dB |
| Marge | Long terme | 14,0 dB |  |
|  | Court terme | 6,9 dB |  |
| Gain de l'antenne de réception |  | 60,1 dBi |  |
| Densité de bruit du récepteur |  | –200,1 dB(W/Hz) |  |
| Critères de brouillage | Long terme | –131,7 dB(W/10 MHz) | q  1/3 et Mmin  1,2 dB |
|  | Court terme | –116,3 dB(W/10 MHz) | q  1 et Mmin  1,2 dB |

# 2	Systèmes de diffusion de données

La diffusion de données traitées à haute résolution et de données WEFAX à plus faible résolution est affectée par les brouillages reçus à la station via le satellite ou par les brouillages causés directement à la station dans la bande 1 670-1 710 MHz. Les données traitées à haute résolution et les données WEFAX sont acheminées sur la liaison montante vers le satellite dans la bande 2 025-2 110 MHz, puis relayées, avec les signaux brouilleurs reçus par le satellite dans la même bande, vers les récepteurs de la station terrienne via des répéteurs de satellite à gain fixe.

Les rapports porteuse/bruit plus densité de brouillage sont donnés pour les liaisons montante (up) et descendante (down) respectivement par les formules suivantes:

CN + I0 up = CN0up1 + I01k T1

et

CN0 + I0 down = CN0down1 + I02k T2

où:

I01 et I02 :	densités de brouillage transmises au satellite et au récepteur de la station

T1 et T2 :	températures de bruit du système du satellite et du récepteur de la station

k :	constante de Boltzmann.

Le rapport composite porteuse/bruit plus densité de brouillage est donné par la formule suivante:

CN0 + I0 = CN0 + I0 up–1 + CN0 + I0 down–1–1

D'après la Recommandation UIT-R SA.1022, cette formule peut aussi s'exprimer de la façon suivante:

CN0 + I0 = M–q CN0

où:

M :	marge sans brouillage

q :	fraction de la marge sans brouillage où le brouillage est autorisé

C/N0 :	rapport composite de densité porteuse/bruit donné par la formule suivante:

CN0 = CN0up–1 + CN0down–1–1

On peut déduire des formules précédentes:

Mq = 1 + I01k T1 CN0 up + I02k T2 CN0 downCN0 up + CN0 down

Supposons que les brouillages sur la liaison montante et sur la liaison descendante soient attribués de façon qu'une fraction p du brouillage soit reçue à la station terrienne via le satellite, et qu'une fraction 1 – p lui soit transmise directement. Il est souhaitable que p soit proche de 1/2 pour qu'il y ait un bon équilibre entre les brouillages attribués sur la liaison montante et sur la liaison descendante. Dans le cas d'un répéteur à gain fixe, on peut montrer que:

I02k T2 = 1 – pp I01k T1 CN0 downCN0 up

de façon que:

Mq = 1 + 1p I01k T1 1 + CN0 upCN0 down–1

En conséquence, la densité de brouillage admissible sur la liaison montante devient:

I01 = 1 + p k T1 1 + CN0 upCN0 down Mq – 1	pour M  Mmin

où, conformément à la Recommandation UIT-R SA.1022, Mmin est la plus petite marge sans brouillage dont seule une fraction q peut admettre des brouillages. La densité de brouillage admissible sur la liaison descendante est donc exprimée comme suit:

I02 = 1 – p k T2 1 + CN0 downCN0 up Mq – 1	pour M  Mmin

Les Tableaux 3 et 4 résument le calcul de I01 et de I02 respectivement pour des données à haute résolution et des données WEFAX, en supposant que p  1/2, q  1/3 et Mmin  1,2 dB pour le brouillage à long terme, et que p  1/2, q  1 et Mmin  1,2 dB pour le brouillage à court terme.

Les critères de brouillage peuvent être exprimés en termes de puissance surfacique admissible dans le faisceau principal de l'antenne de réception; pour cela, on soustrait 10 log(G 2/4) des valeurs indiquées dans les Tableaux 3 et 4, où G est le gain de l'antenne de réception et  est la longueur d'onde.

TABLEAU  3

Analyse pour la détermination des critères de brouillage des systèmes de diffusion de 
données à haute résolution utilisant des satellites géostationnaires

| Paramètre de la liaison |  | Valeur | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| p.i.r.e. de la liaison montante |  | 72,1 dBW |  |
| Affaiblissement sur la liaison montante |  | 191,7 dB | Espace libre, polarisation et pointage d'antenne |
| G/T, liaison montante |  | –17,5 dB(K–1) | Mesure post-lancement |
| C/N0, liaison montante |  | 91,5 dB/Hz |  |
| p.i.r.e. de la liaison descendante |  | 23,8 dBW |  |
| Affaiblissement sur la liaison descendante |  | 190,1 dB | Espace libre, polarisation et pointage d'antenne |
| G/T, liaison descendante |  | 15,2 dB(K–1) |  |
| C/N0, liaison descendante |  | 77,5 dB/Hz |  |
| C/N0 composite |  | 77,3 dB/Hz |  |
| Débit des données |  | 2,11 Mbit/s |  |
| C/N0 requis |  | 75,9 dB/Hz | TEB  1  10–6 Affaiblissement de mise en œuvre  1,9 dB |
| Marge |  | 1,4 dB |  |
| Gain d'antenne de réception de la liaison montante |  | 9,5 dBi |  |
| Densité de bruit de la liaison montante |  | –201,6 dB(W/Hz) | T  500 K |
| Critère de brouillage sur la liaison montante | Long terme | –136,7 dB(W/2,11 MHz) | q  1/3 |
|  | Court terme | –133,4 dB(W/2,11 MHz) | q  1 |
| Gain d'antenne de réception de la liaison descendante |  | 39,5 dBi |  |
| Densité de bruit de la liaison descendante |  | –204,3 dB(W/Hz) | T  269 K |
| Critère de brouillage sur la liaison descendante | Long terme | –153,4 dB(W/2,11 MHz) | q  1/3 |
|  | Court terme | –148,1 dB(W/2,11 MHz) | q  1 |

TABLEAU  4

Analyse pour la détermination des critères de brouillage des systèmes de diffusion 
de données WEFAX utilisant des satellites géostationnaires

| Paramètre de la liaison | Valeur | Notes |
| --- | --- | --- |
| p.i.r.e. de la liaison montante | 66,7 dBW |  |
| Affaiblissement sur la liaison montante | 191,7 dB | Espace libre, polarisation et pointage d'antenne |
| G/T, liaison montante | –17,5 dB(K–1) | Mesure post-lancement |
| C/N0, liaison montante | 86,1 dB/Hz |  |
| p.i.r.e. de la liaison descendante | 24,3 dBW |  |
| Affaiblissement sur la liaison descendante | 189,6 dB | Espace libre et polarisation |
| G/T, liaison descendante | –0,3 dB(K–1) |  |
| C/N0, liaison descendante | 63,0 dB/Hz |  |

TABLEAU  4 (fin)

Analyse pour la détermination des critères de brouillage des systèmes de diffusion 
de données WEFAX utilisant des satellites géostationnaires

| Paramètre de la liaison |  | Valeur | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| C/N0 composite |  | 63,0 dB/Hz |  |
| Largeur de bande FI |  | 50 kHz |  |
| C/N0 requis |  | 57,0 dB/Hz | Seuil MF de 10 dB |
| Marge |  | 6,0 dB |  |
| Gain de l'antenne de réception de la liaison montante |  | 9,5 dBi |  |
| Densité de bruit de la liaison montante |  | –201,6 dB(W/Hz) | T  500 K |
| Critère de brouillage sur la liaison montante | Long terme | –147,8 dB(W/4 kHz) | q  1/3 |
|  | Court terme | –140,7 dB(W/4 kHz) | q  1 |
| Gain de l'antenne de réception de la liaison descendante |  | 30,1 dBi |  |
| Densité de bruit de la liaison descendante |  | –198,2 dB(W/Hz) | T  1 100 K |
| Critère de brouillage sur la liaison descendante | Long terme | –167,5 dB(W/4 kHz) | q  1/3 |
|  | Court terme | –160,4 dB(W/4 kHz) | q  1 |