RECOMMANDATION  UIT-R  SA.1165

CARACTÉRISTIQUES  TECHNIQUES  ET  CRITÈRES  DE  QUALITÉ
DE  FONCTIONNEMENT  DES  RADIOSONDES  UTILISÉES  DANS  LE  SERVICE
DES  AUXILIAIRES  DE  LA  MÉTÉOROLOGIE

(Question UIT-R 144/7)

(1995)

Rec. UIT-R SA.1165

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que les mesures effectuées dans la haute atmosphère par des radiosondes sont un élément essentiel du Programme de veille météorologique mondiale de l'Organisation météorologique mondiale (OMM);

b)	que les radiosondes exploitées dans le service des auxiliaires de la météorologie ont des besoins de radiocommunications spécifiques;

c)	que ces besoins se répercutent sur les assignations et d'autres aspects de la réglementation;

d)	que les radiosondes utilisées dans le service des auxiliaires de la météorologie sont embarquées à bord de ballons et de fusées et peuvent fonctionner avec des stations installées à terre ou à bord de navires;

e)	que d'autres types de radiosondes utilisées dans le service des auxiliaires de la météorologie sont lancées d'aéronefs et fonctionnent avec des stations embarquées à bord de ces aéronefs;

f)	que les objectifs de qualité de fonctionnement des liaisons établies avec les radiosondes doivent être compatibles avec les caractéristiques fonctionnelles demandées et les limitations associées aux systèmes et aux bandes de fréquences dans lesquelles les besoins doivent être satisfaits;

g)	que les objectifs de qualité de fonctionnement des systèmes représentatifs exploités dans le service des auxiliaires de la météorologie ont valeur de directives pour la mise au point des systèmes devant être exploités dans des conditions de partage des fréquences;

h)	que les objectifs de qualité de fonctionnement des divers systèmes peuvent être définis à l'aide d'une méthodologie semblable à celle décrite dans la Recommandation UIT-R SA.1021;

j)	qu'il faut définir des objectifs de qualité de fonctionnement pour être en mesure de formuler des critères de brouillage,

recommande

1	de tenir compte des caractéristiques exposées à l'Annexe 1 pour les questions techniques et opérationnelles d'assignation de fréquence et de réglementation concernant les systèmes auxiliaires de la météorologie et leur interaction avec les autres services;

2	d'adopter pour les systèmes utilisés dans le service des auxiliaires de la météorologie les objectifs de qualité de fonctionnement spécifiés dans le Tableau 1.

TABLEAU  1

Objectifs de qualité de fonctionnement des liaisons du service des auxiliaires de la météorologie*

| Bande de fréquences (MHz) | Fonction, plate-forme émettrice, antenne | Modulation et largeur de bande | Angles d'élévation applicables (degrés) | Rapport C/N minimal (dB) | Pourcentage de temps de disponibilité requis (%) | Plate-forme réceptrice et antenne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400,15-406 | Télécommande et télémétrie, ballon radiosonde | MF 280-480 kHz | ³ 3,0 | 12 | 99,9 | Récepteur au sol |
|  | Catasonde (radiosonde larguée par aéronef) | MF 480 kHz | Non applicable | 12 | 99,9 | Récepteur d'aéronef |
| 1 668,4-1 700 | Acquisition directe de données émises par un ballon radiosonde | MA A déterminer | ³ 3,0 | 12 | 99,9(1) | Récepteur au sol, antenne de poursuite à gain élevé |
|  | Acquisition directe de données émises par un ballon radiosonde | MF 180 kHz | ³ 3,0 | 12 | 99,9 | Récepteur au sol, antenne de poursuite à gain élevé |
| * Les objectifs de qualité de fonctionnement des systèmes individuels peuvent différer des objectifs exposés dans la présente Recommandation; toutefois, les objectifs définis ici serviront de base au calcul des niveaux admissibles de brouillage représentant les seuils de brouillage devant être acceptés par tous les systèmes. (1) L'objectif de disponibilité de 99,9% du temps (par vol) est spécifié dans le contexte de niveaux de fiabilité globaux d'environ 97% par vol et 99,9% lorsqu'il est possible de procéder à un second lâcher. La fiabilité requise est obtenue par le lâcher d'une seconde radiosonde lorsque le premier lâcher a donné des informations insuffisantes. La disponibilité du trajet radioélectrique s'entend d'un vol individuel. |  |  |  |  |  |  |

ANNEXE  1

# 1	Introduction

Les radiosondes permettent d'effectuer in situ, dans la haute atmosphère, des mesures de divers paramètres météorologiques jusqu'à une altitude de 35 km. Elles servent également à mesurer divers paramètres chimiques et physiques.

Les radiosondages sont effectués par des radiosondes installées à bord de ballons ascensionnels lancés à partir de stations terrestres ou de navire ou par des catasondes lancées d'aéronef et freinées par un parachute. La plupart des pays procèdent régulièrement à des radiosondages, à raison de deux à quatre lancers par jour, dans le cadre du Programme de veille météorologique mondiale de l'OMM (analyses, alertes et prévisions météorologiques). D'autres radiosondages sont effectués en fonction de besoins spécifiques, nationaux et internationaux, dans le domaine de la météorologie ou de l'environnement.

A l'heure actuelle, la bande de fréquences 400,15-406 MHz est utilisée de façon intensive pour les radiosondages, notamment en Europe où cette bande de fréquences est encombrée et où il est pour ainsi dire impossible d'envisager tout nouveau développement des opérations.

La bande de fréquences 1 668,4-1 700 MHz est utilisée dans de nombreuses îles des Caraïbes et du Pacifique, dans l'Antartique, en Afrique du Sud, au Bangladesh, au Brésil, aux Etats-Unis d'Amérique, en Inde, en Indonésie, au Japon et en Turquie, ainsi que par quelques opérateurs du secteur de la Défense. Tous les systèmes de radiosondes connus utilisés dans cette bande utilisent à la réception des antennes directives.

# 2	Champ d'application des radiosondages

Les radiosondes sont utilisées pour mesurer des valeurs de pression, de température et d'humidité à des altitudes pouvant dépasser 30 km, et pour étudier le régime des vents dans la haute atmosphère, les sondes étant dans ce cas dotées, en complément, de systèmes d'aide à la navigation. Elles servent également à mesurer les rayonnements solaires et terrestres, les gradients de potentiel électrique, la conductivité de l'air, la densité de courant air-terre et la radioactivité dans l'atmosphère libre, ainsi que les concentrations d'agents polluants. Les radiosondages permettent de mesurer la concentration d'ozone (O3) dans la haute atmosphère et de contrôler ainsi l'état de la couche d'ozone qui entoure la planète; à ce titre, ils sont un élément essentiel de la surveillance du climat de la planète.

Les radiosondages permettent encore de rassembler des données en vue de prévisions météorologiques spéciales dans le cas de conditions d'environnement dangereuses (smog, pollution, fuites de gaz et particules radioactifs ou chimiques) et interviennent également dans la recherche scientifique relative aux phénomènes climatologiques particuliers (blizzards, ouragans, orages, etc.).

Les radiosondages météorologiques sont effectués dans le cadre de programmes mondiaux qui permettent de fournir les données d'observation synoptique (échangées en temps réel) indispensables à l'analyse et la prévision du temps à l'échelle du globe, sur la base de modèles numériques. Les observations synoptiques standard sont effectuées à 1200 et 0000 h UTC, les observations intermédiaires à 0600 et 1800 h. Les réseaux de radiosondes sont mis en place et exploités par les services nationaux de météorologie conformément aux pratiques et procédures recommandées, convenues à l'échelle internationale dans le cadre de l'OMM. Le programme actuel couvre 940 stations terrestres et plusieurs dizaines de navires équipés de plates-formes de lancement. Environ 1 200 000 radiosondages sont effectués chaque année, dont 800 000 pour les observations synoptiques, le reste relevant d'utilisations spécifiques. Environ 20% de ces opérations sont effectuées dans la bande des 1 680 MHz. Le niveau actuel d'activité est loin de répondre à tous les besoins météorologiques. L'objectif pouvant être envisagé à l'horizon 2005 (objectif énoncé dans le Manuel du système mondial d'observation de l'OMM) prévoit des radiosondages quatre fois par jour avec une résolution horizontale de 250 km.

# 3	Caractéristiques de fonctionnement

En dehors de la précision, les principales caractéristiques que doivent présenter les radiosondes sont la fiabilité, la solidité, la légèreté et la compacité. On recherche également une faible consommation électrique. Du fait qu'une radiosonde n'est en général utilisée qu'une fois, sa production doit être, par conception, peu onéreuse. La facilité et la stabilité de réglage sont également des éléments importants. Une radiosonde doit pouvoir fournir des données sur au moins

200 km, et fonctionner à des températures comprises entre –90° et + 60 °C. Comme la tension d'un accumulateur varie en fonction du temps et de la température, la radiosonde doit accepter de telles variations sans dépassement des tolérances de précision et de dérive de fréquence. Les équipements associés au sol ne doivent pas être trop complexes, ni exiger des opérations de maintenance hautement spécialisées et fréquentes. Il est toutefois préférable de concevoir des radiosondes aussi simples que possible, au prix éventuellement d'un surcroît de complexité au niveau des équipements au sol, puisque les problèmes de pannes au sol sont plus faciles à régler et que le coût des équipements de vol doit être minimisé.

Le principal facteur limitatif des radiosondages est le coût. Dans les pays de l'OCDE, un radiosondage coûte environ 400 ECU, dont 25% pour la seule radiosonde. La ventilation des coûts est sensiblement différente dans les pays en développement, où le coût de la radiosonde est le principal élément. Du fait que les besoins en données météorologiques sont mondiaux, certains pays développés font don de systèmes et de radiosondes aux pays en développement pour assurer la continuité des observations dans la haute atmosphère. Il est donc impératif de faire en sorte que le prix des radiosondes soit aussi bas que possible, si l'on veut être en mesure de continuer à procéder aux observations vitales dans le domaine de la météorologie opérationnelle, notamment en ce qui concerne la protection de la vie humaine. Dans le coût total d'une radiosonde, les capteurs et les systèmes de détection des vents représentent la majeure partie de la dépense, alors que les émetteurs, maintenus aussi simples que possible, ne sont jamais très onéreux. Le coût des émetteurs représente en effet environ 15-35% du budget d'équipement électronique actuel d'une radiosonde.

Dans une opération de radiosondage complète, l'ascension dure environ 90 min, la descente, avec un parachute, étant deux fois plus rapide. La radiosonde continue en général d'émettre pendant la descente. La portée maximale, pour une bonne réception, est d'environ 200 km. La vitesse ascensionnelle est d'environ 5 m/s, et la trajectoire dépend du vent. En général, dans un rayon d'environ 400 km autour de la station de radiosondage, on ne peut pas utiliser la même fréquence de la liaison descendante. Dans les zones à forte densité, plus d'une dizaine d'opérateurs sont répartis dans la zone effective couverte par une radiosonde.

En Europe de l'est et du nord, le réseau de stations de radiosondage est dense. Les services de météorologie, de contrôle de l'environnement et de recherche, ainsi que la défense nationale, se partagent la bande de fréquences avec les services d'observation synoptique. Il est nécessaire de coordonner les opérations pour éviter les brouillages entre les radiosondes de différentes stations.

# 4	Tendances

Les services de radiosondage sont assurés dans deux bandes de fréquences: 400,15-406 MHz et 1 668,4-1 700 MHz. D'importantes raisons expliquent cette utilisation de deux bandes de fréquences pour un même service.

## 4.1	Bande de fréquences 400,15-406 MHz

La bande 400,15-406 MHz est utilisée pour les observations dans lesquelles les vents sont déterminés à l'aide de réseaux de radioémetteurs d'aide à la navigation (NAVAID). Les réseaux et émetteurs sont les suivants: Omega, Alpha (Russie), VLF communications (ondes myriamétriques) et Loran-C. La plupart des services Omega et Alpha seront supprimés d'ici dix ans, et il conviendra donc d'envisager de recourir ultérieurement à d'autres systèmes, par exemple au GPS. Le Loran-C n'est pas utilisé partout dans le monde et l'utilisation exclusive des systèmes à ondes myriamétriques ne semble pas être la solution à l'heure actuelle. Techniquement, cette bande est la plus importante puisque les signaux GPS C/A sont émis sur 1 575 MHz et peuvent ne pas être compatibles avec la fréquence de 1 680 MHz utilisée par les radiosondes. Un radiothéodolite de 400 MHz n'est pas envisageable, pour des raisons techniques et économiques, en raison des importantes dimensions de l'antenne d'un tel équipement.

## 4.2	Bande de fréquences 1 668,4-1 700 MHz

La bande de fréquences 1 668,4-1 700 MHz est importante pour les observations RDF (grâce à des radiothéodolites et des radiogoniomètres) du vent. Les observations RDF peuvent être effectuées avec des radiosondes simples et peu onéreuses. En général, les utilisateurs de radiosondes du secteur de la défense tiennent à être indépendants de l'exploitant du GPS.

Dans les futurs systèmes de radiosondage, il faudra prévoir une meilleure compatibilité avec les autres systèmes utilisés dans la même bande de fréquences.

# 5	Caractéristiques radioélectriques des radiosondes actuelles

Les radiosondes permettent de mesurer in situ la pression atmosphérique, la température et l'humidité relative. La vitesse et la direction des vents sont déterminées, soit au moyen d'aides à la navigation, soit par mesure radiogoniométrique de l'azimut et de l'angle d'élévation de la radiosonde par rapport à l'antenne de réception (RDF). La liaison descendante de communication des données de la radiosonde à la station de réception au sol utilise la bande des 400 MHz dans le cas des aides à la navigation et la bande des 1 680 MHz dans le cas des radiosondes RDF. Les signaux Oméga VLF et Loran-C sont relayés vers le récepteur au sol à l'aide d'un simple transducteur.

Pour les radiosondes 1 680 MHz, une perte du signal qui dure plus de 10 s occasionne en général une perte de poursuite au niveau du récepteur au sol, et il est difficile d'obtenir une seconde acquisition, même lorsque le signal brouilleur disparaît. Le récepteur poursuit le signal de plus forte amplitude dans sa largeur de bande instantanée (1,3 MHz). La vitesse des vents est parfois mesurée à l'aide d'une radiosonde répondeuse. La radiosonde reçoit un signal voisin de 400 MHz de la station au sol et retransmet le train d'impulsions à 1 680 MHz.

Les antennes d'émission des radiosondes sont des quarts d'onde unipolaires.

## 5.1	Caractéristiques des émetteurs

| Emetteurs de radiosonde 400 MHz |  |
| --- | --- |
| Plage de syntonisation (MHz) | 400,15-406 |
| Dérive maximale en vol (kHz) | ± 800 |
| Puissance de sortie nominale (mW) | 200 |
| Type d'émission UIT-R | F9D |
| Modulation | MF |
| Signal modulant PTU (kHz) | 7-10 |
| Ecart (kHz) | 45 ± 15 |
| Ecart dû à la liaison de transmission VLF/Loran-C (kHz) | 100/300 |
| Largeur de bande occupée (Oméga VLF) (kHz) | 280 |
| Largeur de bande occupée (Loran-C) (kHz) | 480 |
| Largeur de bande occupée (GPS) | A déterminer |
| Débit de données équivalent | A déterminer (1) |
| Emission hors bande | A déterminer |
| (1) Le débit de données indique le volume de données effectivement transmis de la radiosonde au récepteur au sol. Compte tenu des techniques de modulation actuellement utilisées par les radiosondes, un complément d'étude sera nécessaire pour estimer ces valeurs. |  |

## 5.2	Remarque

En raison de ces caractéristiques techniques, ainsi que des besoins du secteur civil et du domaine militaire (concordance des heures d'opération, proximité des stations de radiosondage, répétition des lancements, doubles ou triples radiosondages simultanés, etc.) la bande 400,15-406 MHz réservée aux radiosondages doit être intégralement disponible pour le service des auxiliaires de la météorologie.

| Emetteurs de radiosonde 1 680 MHz |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plage de syntonisation (MHz) | 1 665-1 700 | 1 665-1 700 |
| Dérive maximale en vol (MHz) | ± 4 | ± 4 |
| Puissance de sortie nominale (mW) | 330 | 330 |
| Type d'émission UIT-R | A9D | F9D |
| Modulation | MA, 100% | MF |
| Signal modulant PTU (kHz) | 7-10 | 7-10 |
| Ecart (kHz) | Non applicable | 45 ± 15 |
| Direction du vent | Détection des angles de réception | Détection des angles de réception |
| Largeur de bande occupée (kHz) | A déterminer | 180 |
| Débit de données | A déterminer | A déterminer |
| Emission hors bande | A déterminer | A déterminer |

## 5.3	Antennes de réception

Caractéristiques typiques des antennes actuellement utilisées:

| Type | Omnidirective (dipôle, plan de sol) | Directive à coins réflecteurs (6 coins) |
| --- | --- | --- |
| Gamme de fréquences (MHz) | 397-409 | 400-406 |
| Gain horizontal (dB) | Omnidirective | 8 |
| Gain vertical (dB) | Omnidirective | –3 |
| Facteur de bruit de l'amplificateur (dB) | < 3,5 | < 2,5 |
| Gain de l'amplificateur (dB) | 13 | 20 |

| Type | Réseau à déphasage | Balayage conique |
| --- | --- | --- |
| Gamme de fréquences (MHz) | 1 660-1 700 | 1 660-1 700 |
| Couverture du faisceau à 3 dB (degrés) | 20 horizontale | 8,8 |
|  | 15 verticale |  |
| Gain (dBi) | 16 minimum | 28 |
| Affaiblissement dans les lobes latéraux (dB) | > 20 en direction de la réflexion spéculaire au sol sur terrain plat avec un angle d'élévation > 14° | 15 à ± 60° à partir de l'angle de visée |
| Sensibilité (dBm) | Entrée –110 RF, S + N/N 12 dB | – 97 (poursuite) |
| Commande automatique de gain (dBm) | Plage dynamique: –110 ... 0 |  |
| Largeur de bande FI pour la mesure de PTU (kHz) Poursuite (MHz) | 300 Non applicable | 180 1,3 |

_________________