RECOMENDACIÓN  UIT-R  SA.1414

CARACTERÍSTICAS  DE  LOS  SISTEMAS  DE  SATÉLITES  DE  RETRANSMISIÓN  DE  DATOS

(Cuestiones UIT-R 117/7, UIT-R 118/7 y UIT-R 135/7)

(1999)

Rec. UIT-R SA.1414

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que los sistemas de satélites de retransmisión de datos (SRD) funcionan tal como se describe en la Recomendación UIT-R SA.1018 – Sistema ficticio de referencia para los sistemas que comprenden satélites de retransmisión de datos en la órbita geoestacionaria y vehículos espaciales de usuario en órbitas bajas;

b)	que están aumentando los requisitos de misión y la actividad de investigación espacial especialmente en órbitas terrestres bajas;

c)	que los SRD actúan de soporte en múltiples programas y misiones del servicio de investigación espacial y son fundamentales para las telecomunicaciones de la investigación espacial tripulada y no tripulada;

d)	que es necesario establecer criterios pertinentes para la compartición entre los sistemas SRD y otros servicios que funcionan en las mismas bandas de frecuencia;

e)	que se han de considerar las características técnicas de los sistemas SRD representativos a fin de obtener a partir de ellas los criterios de compartición pertinentes,

recomienda

1	que en los estudios de compartición e interferencia se utilicen las características de los sistemas SRD que se describen en el Anexo 1;

2	que se utilice también la información del Anexo 1 como orientación para obtener criterios de compartición y umbrales de coordinación según proceda de los sistemas SRD.

ANEXO  1

CUADRO  1

Características del enlace de conexión directo Tierra-SRD

| Estación terrena de transmisión |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red | Rusia |  | Estados Unidos de América | Europa |  | Japón |  |
| Emplazamiento | Rusia |  | Estados Unidos de América(1) | Europa |  | Japón |  |
| Gama de frecuencias (GHz) | 14,5-15,34 seleccionable |  | 14,5-15,34 seleccionable | 28,6-29,8 seleccionable |  | 29,5-31 seleccionable |  |
| Descripción del enlace | Compuesto (2) |  | Compuesto(2) | Descentralizado(3) |  | Descentralizado(3), (4) |  |
| Velocidad de transmisión |  256 kbit/s |  |  51 Mbit/s |  10 Mbit/s |  | £ 50 Mbit/s |  |
| Modulación | MF(TV), MDP |  | MDP | MDP |  |  |  |
| Polarización | Circular |  | Lineal | Lineal |  | Circular |  |
| Tamaño de la antena (m) | 16 |  | 18,3 | 3 y 9 |  | 5, 9,2 y 13 |  |
| Ganancia de la antena transmisora (dBi) | 62 |  | 66,4 | 57,6 y 67,6 |  | 63, 68,2 y 71,4 |  |
| Diagrama de radiación de la antena transmisora | apéndice S7 del RR |  |  |  |  |  |  |
| Anchura de banda necesaria (kHz) |  50,5 |  | 650 (compuesta) |  100 |  |  978 (compuesta) |  |
| Densidad de potencia máxima (dB(W/Hz)) | –56 |  | –58 | –38 |  | –32,5 |  |
| Densidad máxima de la p.i.r.e. (dB(W/Hz)) | 4 |  | 8,4 | 19,6 |  | 38,9 |  |
| SRD de recepción |  |  |  |  |  |  |  |
| Emplazamientos orbitales | Rec. UIT-R SA.1275 o UIT-R SA.1276 |  |  |  |  |  |  |
| Tamaño de la antena (m) | 1,6 | 2,2 |  |  | 0,4 |  | 2,0 |
| Ganancia de la antena receptora (dBi) | 43 | 47 |  |  | 40,2 |  | 53 |
| Diagrama de radiación de la antena receptora | Rec. UIT-R S.672 |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura de ruido del sistema (K) | 1 500 | 2 537 |  |  | 1 305 |  | 890 et 579 |
| Disponibilidad del enlace (%) | 99,99 |  |  |  | 99,9 |  | 99,9 |
| Criterio de interferencia | Rec. UIT-R SA.1155 |  |  |  |  |  |  |
| (1) La estación terrena para la red de Estados Unidos de América está situada en White Sands (Nuevo México). Las coordenadas de la estación son: 32,5 N, 106,6° W. (2) El enlace compuesto para la red rusa comprende un canal analógico de televisión y cuatro subportadoras para transmitir digitalmente un canal vocal, un canal de medida a distancia y dos canales de datos. El enlace compuesto para la red de Estados Unidos de América se compone de siete canales: un canal de instrucciones y medida de distancia SRD, una señal de tono piloto SRD, un enlace de acceso múltiple en banda S (2 GHz) (S-MA), dos enlaces de acceso simple en banda S (S-SA) y dos enlaces de acceso simple en banda Ku (14/11 GHz y 30/20 GHz) (K-SA). (3) El sistema de tierra SRD europeo consta de 12 estaciones terrenas, incluyendo la estación terrena de telemedida, telemando y control situada en distintos países de Europa. La estación terrena se comunica con el SRD a través de su antena de cobertura europea. (4) La red japonesa emplea un concepto de enlace descentralizado que permite establecer enlaces de conexión directos independientes desde distintas estaciones terrenas. |  |  |  |  |  |  |  |

CUADRO  2

Características del enlace directo SRD-vehículo espacial

| SRD de transmisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red SRD | Estados Unidos de América | Europa | Japón | Estados Unidos de América | Rusia | Estados Unidos de América | Europa | Japón | Estados Unidos de América |
| Emplazamientos orbitales | Recs. UIT-R SA.1275 o UIT-R SA.1276 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gama de frecuencias (GHz) | 2 ~ 2,1 | 2,025-2,11(1) |  |  | 13,4-13,8 |  | 22,55-23,55 |  |  |
| Descripción del enlace | Enlace de acceso múltiple (S-MA) | Enlace de acceso simple (S-SA) |  |  | Enlace de acceso simple (Ku-SA) |  | Enlace de acceso simple (Ka-SA) |  |  |
| Velocidad de transmisión |  300 kbit/s |  1 Mbit/s |  6 Mbit/s |  300 kbit/s |  256 kbit/s |  25 Mbit/s (Estados Unidos de América) |  10 Mbit/s |  50 Mbit/s |  25 Mbit/s |
| Modulación | SQPN/MDP(2) |  |  |  | MF(TV), MDP | MDP |  |  |  |
| Polarización | Circular |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tamaño de la antena (m) | Sistema en fase | 2,8 | 3,6 | 4,9 | 3 | 4,9 | 2,8 | 3,6 | 4,9 |
| Ganancia de la antena transmisora (dBi) | 23 | 34 | 36,4 | 36,6 | 49 | 53,8 | 53,4 | 57,4 | 58,9 |
| Diagrama de radiación de la antena transmisora |  | Rec. UIT-R S.672 |  |  |  |  |  |  |  |
| Anchura de banda necesaria (MHz) |  6 |  6 | 30 | 20 |  50,5 | 50 | 60 |  150 | 50 |
| Densidad de potencia máxima (dB(W/Hz)) | –54 | –54,7 | – 44,5 | – 64 | – 67 | – 67,7 | – 65,1 | – 49,5 | – 64,5 |
| Densidad máxima de la p.i.r.e. (dB(W/Hz)) | –31 (Estados Unidos de América) | –20,7 | – 8,1 | –24,7 | –18 | –13,9 | –11,7 | –7,9 | –5,6 |

CUADRO  2 (Continuación)

| Vehículo espacial de recepción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red | Estados Unidos de América | Europa | Japón | Estados Unidos de América | Rusia | Estados Unidos de América |  | Europa | Japón |  | Estados Unidos de América |  |
| Emplazamientos orbitales | Principalmente de órbita terrena baja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gama de frecuencias (GHz) | 2 ~ 2,1 | 2,025-2,11(1) |  |  | 13,4-13,8 |  |  | 22,55-23,55 |  |  |  |  |
| Tamaño de la antena (m) | Omnidireccional, sistemas | Omnidireccional, sistemas, parabólica   1,5 |  |  |  1,5 |  |  1,3 |  |  |  |  |  1,3 |
| Ganancia de la antena receptora (dBi) |  1,5 |  27,3 |  27,1 |  27,3 |  44 |  |  47 |  |  48,9 |  |  |  47 |
| Diagrama de radiación de la antena receptora |  | Rec. UIT-R S.672 para antena de alta ganancia |  |  | Rec. UIT-R S.672 |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura de ruido del sistema (K) |  |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |   |
| Eb/N0 requerida (dB) | ~10 | 9,5 | 10,5 | 9,5 | 9,5 |  | 9,5 |  | 10,8 |  |  | 9,5 |
| BER requerida | 1  10–5 | 1  10–6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fiabilidad del enlace (%) | 99,99 | 99,9 |  | 99,99 |  |  | 99,9 |  |  |  |  | 99,99 |
| Criterio de interferencia | Rec. UIT-R SA.1155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SQPN: Ruido seudoaleatorio cuadrifásico escalonado (staggered quadriphase pseudorandom noise) (1) La frecuencia de transmisión puede seleccionarse en pasos de 5 MHz. (2) Las señales con transmisiones de baja velocidad de datos se someten a dispersión con un código de ruido seudoaleatorio para cumplir los límites de la dfp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CUADRO  3

Características del enlace de retorno vehículo espacial-SRD

| Vehículo espacial de transmisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red | Estados Unidos de América | Europa | Japón | Estados Unidos de América | Rusia | Estados Unidos de América | Europa | Japón | Estados Unidos de América |
| Emplazamientos orbitales | Principalmente de órbita terrena baja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gama de frecuencias (GHz) | 2,285-2,290 | 2,200-2,290(1) |  |  | 14,76-15,34 |  | 25,25-27,50 |  |  |
| Descripción del enlace | Enlace de acceso múltiple (S-MA) | Enlace de acceso simple (S-SA) |  |  | Enlace de acceso simple (Ku-SA) |  | Enlace de acceso simple (Ka-SA) |  |  |
| Velocidad de transmisión |  3 Mbit/s |  1 Mbit/s |  12 Mbit/s |  6 Mbit/s |  512 kbit/s |  300 Mbit/s | 150 Mbit/s |  300 Mbit/s |  800 Mbit/s |
| Modulación | SQPN/MDP(2) |  |  |  | MF, MDP | MDP |  |  |  |
| Polarización | Circular |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tamaño de la antena (m) | Omnidireccional, sistemas | Omnidireccional, sistemas, parabólica   1,5 |  |  |  1,5 |  |  |  1,9 |  1,5 |
| Ganancia de la antena transmisora (dBi) |  15 |  27,3 |  27,6 |  27,3 |  43 |  |  47 |  49,7 |  47 |
| Diagrama de radiación de la antena transmisora |  | Rec. UIT-R S.672 para antena de alta ganancia |  |  | Rec. UIT-R S.672 |  |  |  |  |
| Anchura de banda necesaria (MHz) | 6 |  6 | 20 | 12 |  50,5 |  225 |  300 |  300 |  300 |
| Densidad de potencia máxima (dB(W/Hz)) | –34 | –51 | –55,7 | –38,6 |  | –19 | – 65,1 | –58,8 |  |
| Densidad máxima de la p.i.r.e. (dB(W/Hz)) | Cumple los límites de la dfp |  |  |  |  |  | –23 | –9,1 |  |

CUADRO  3 (Continuación)

| SRD de recepción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red | Estados Unidos de América | Europa |  | Japón | Estados Unidos de América | Rusia |  | Estados Unidos de América |  | Europa | Japón |  | Estados Unidos de América |  |
| Emplazamientos orbitales | Recs. UIT-R SA.1275 o UIT-R SA.1276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gama de frecuencias (GHz) | 2,285-2,290 | 2,200-2,290(1) |  |  |  | 14,76-15,34 |  |  |  | 25,25-27,50 |  |  |  |  |
| Tamaño de la antena (m) | Sistema de antena en fase | 2,8 | 3,6 |  | 4,9 | 3 | 4,9 |  | 2,8 |  |  | 3,6 |  | 4,9 |
| Ganancia de la antena receptora (dBi) | 29 | 34,7 |  | 37,2 | 36 | 49 | 53,3 |  | 53,4 |  | 58,8 |  |  | 58 |
| Diagrama de radiación de la antena receptora |  | Rec. UIT-R S.672 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura de ruido del sistema (K) |  |  |  |  |  | 680 | 907 |  |   |  |  |  |  |  |
| Fiabilidad del enlace (%) | 99,99 |  |  | 99,9 | 99,99 |  |  |  | 99,9 |  |  |  |  | 99,99 |
| Criterio de interferencia | Rec. UIT-R SA.1155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) La frecuencia de transmisión puede seleccionarse en pasos de 5 MHz, y en pasos de 100 kHz para el SRD japonés. (2) Las señales con transmisiones de baja velocidad de datos se someten a dispersión con un código de ruido seudoaleatorio para cumplir los límites de la dfp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CUADRO  4

Características del enlace de conexión de retorno SRD-Tierra

| SRD de transmisión |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red | Rusia |  | Estados Unidos de América | Europa |  | Japón |  |
| Emplazamientos orbitales | Recs. UIT-R SA.1275 o UIT-R SA.1276 |  |  |  |  |  |  |
| Gama de frecuencias (GHz) | 10,7-10,95 |  | 13,4-14,05 | 18,1-21,2 |  | 19,7-21,2 |  |
| Descripción del enlace | Enlace de conexión de retorno en banda Ku (14/11 GHz) |  |  | Enlace de conexión de retorno en banda Ka (30/20 GHz) |  |  |  |
| Velocidad de transmisión (kbit/s) |  512 |  |  |  |  |  |  |
| Modulación | MF, MDP |  | MDP |  |  | SQPN/MDP |  |
| Polarización | Circular |  | Lineal |  |  | Circular |  |
| Tamaño de la antena (m) | 1,6 |  | 2 | 0,4 |  | 2,0 |  |
| Ganancia de la antena transmisora (dBi) | 43 |  | 46,1 | 40,2 |  | 49,5 |  |
| Diagrama de radiación de la antena transmisora | Rec. UIT-R S.672 |  |  |  |  |  |  |
| Anchura de banda necesaria (MHz) |  50,5 |  | 650 (compuesta), 225 (especializada) |  300 |  | 839 |  |
| Densidad de potencia máxima (dB(W/Hz) | – 66 |  | –57 | – 61 |  | – 40,9 |  |
| Densidad máxima de la p.i.r.e. (dB(W/Hz) | –23 |  | –10,9 | –20,8 |  | 8,6 |  |
| Estación terrena de recepción |  |  |  |  |  |  |  |
| Emplazamiento | Rusia | Estados Unidos de América |  | Europa |  | Japón |  |
| Tamaño de la antena (m) | 16 | 18,3 |  |  | 3,9 |  | 5, 9,2 y 13 |
| Ganancia de la antena receptora (dBi) | 62 | 65,5 |  |  | 54, 63,9 |  | 59,5, 67,7 |
| Diagrama de radiación de la antena receptora | Apéndice S7 del RR |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura de ruido del sistema (K) | 160 | 300 |  |  | 795 |  | 200 |
| Fiabilidad del enlace (%) | 99,99 |  |  |  | 99,9 |  |  |
| Criterio de interferencia | Rec. UIT-R SA.1155 |  |  |  |  |  |  |
| (1) El SRD de Estados Unidos de América transmite un enlace especializado y un enlace compuesto. La velocidad de transmisión para el enlace especializado es de 300 Mbit/s; para el enlace compuesto la velocidad de transmisión es del orden de 630 Mbit/s. (2) Las redes europea y japonesa emplean un concepto de enlace descentralizado que permite establecer enlaces de conexión de retorno independientes para las distintas estaciones terrenas. |  |  |  |  |  |  |  |