التوصيـة ITUR  SA.1745 *

استعمال النطاق MHz 1 710-1 668,4 في خدمة مساعدات الأرصاد الجوية
وخدمة الأرصاد الجوية الساتلية (فضاء-أرض)

(2006)

مجال التطبيق

توفر هذه التوصية إرشادات للقائمين على تشغيل أنظمة خدمة مساعدات الأرصاد الجوية (MetAids) وخدمة الأرصاد الجوية الساتلية (MetSat) لإتاحة تحقيق مزيد من الكفاءة في استعمال النطاق MHz 1 700-1 670 المستعمل بالتقاسم، كما يوفر الإرشاد لمشغلي أنظمة MetAids لنقل عملياتهم من النطاق MHz 1 675-1 668,4.

إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ )	أن خدمة مساعدات الأرصاد الجوية (MetAids) تحظى بتوزيع أولي في النطاق MHz 1 700-1 668,4 رهناً بالحدود المنصوص عليها في الرقم 5.379E من لوائح الراديو وأن خدمة الأرصاد الجوية الساتلية (MetSat) تحظى بتوزيع أولي في النطاق MHz 1 710-1 670؛

ب)	أن إدارات كثيرة نفذت تجزئة النطاق MHz 1 710-1 675 من أجل تجنب التداخل من أجهزة إرسال MetAids إلى محطات الاستقبال الأرضية للخدمة MetSat؛

ج)	أن محطات MetAids الأرضية ومحطات الاستقبال الأرضية لخدمة MetSat قد تكون ثابتة أو متنقلة أو قابلة للنقل؛

د )	أن هناك مئات من محطات استقبال MetAids وأنه من المتوقع أن تنشأ في المستقبل محطات إضافية مشابهة في النطاق، مما يزيد من استعمال الطيف (انظر التوصية (ITU-R RS.1165؛

ﻫ )	أن مئات من محطات المستعملين تستعمل النطاق MHz 1 690-1 683 في الإقليمين 2 و3 للحصول على البيانات مباشرة في خدمة MetSat؛

و )	أن هناك الآلاف من المحطات الأرضية للخدمة MetSat في النطاق MHz 1 710-1 690 وأن كثيراً منها يستعمل هوائيات صغيرة؛

ز )	أن معظم عمليات MetAids في النطاق MHz 1 700-1 668,4 التي تستعمل أجهزة الإرسال المتوفرة حالياً يمكن استيعابها داخل MHz 8 من الطيف؛

ح)	أن مشغلي خدمة MetSat وافقوا على تجزئة النطاق MHz 1 710-1 670 إلى أربعة نطاقات فرعية يجري استعمالها ومن المتوقع أن يستمر استعمالها على النحو التالي:

MHz 1 683-1 670:	المحطات الأرضية الرئيسية في مواقع ثابتة لاستقبال بيانات الصور الخام وجمع البيانات وقياسات المركبات الفضائية عن بعد من سواتل الأرصاد الجوية المستقرة بالنسبة إلى الأرض (انظر الحدود المذكورة في القرار (670 (WRC-03)؛

MHz 1 690-1 683:	المحطات الأرضية الرئيسية في مواقع محددة لاستقبال بيانات الصور الخام وتجميع البيانات وقياسات المركبات الفضائية عن بعد من سواتل الأرصاد الجوية المستقرة بالنسبة إلى الأرض؛ ومحطات المستعملين لخدمات الحصول على البيانات مباشرة من سواتل الأرصاد الجوية المستقرة بالنسبة إلى الأرض GVAR) و(S-VISSR؛

MHz 1 698-1 690:	محطات المستعملين لخدمات الحصول على البيانات مباشرة من سواتل الأرصاد الجوية المستقرة بالنسبة إلى الأرض؛

MHz 1 710-1 698:	محطات المستعملين لخدمات الحصول على البيانات مباشرة وبيانات الصور المسجلة سلفاً في المحطات الأرضية الرئيسية من سواتل الأرصاد الجوية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض،

وإذ تعترف

أ )	بأن المسابير الراديوية هي معدات مستهلكة ولذلك تتسم تكلفتها بأهمية حرجة ومن هنا فقد تؤثر أي زيادة كبيرة في تكلفتها تأثيراً معاكساً على عمليات الأرصاد الجوية؛

ب)	أن استعمال النطاق MHz 1 700-1 668,4 لعمليات MetAids يتباين في أنحاء العالم ويتوقف على عمليات MetSat الإقليمية ومتطلبات الأرصاد الجوية وخطط الطيف الوطنية؛

ج)	أن البيانات التي تجمعها محطات MetAids وMetSat تنطوي على فوائد لكل الإدارات الأعضاء في المراقبة العالمية للطقس التابعة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية؛

د )	أن الرقم 5.379E من لوائح الراديو يؤدي إلى تركيز عمليات MetAids في النطاق MHz 1 683-1 675؛

ﻫ )	أن الرقم 379E.5 من لوائح الراديو الذي أقره المؤتمر WRC-03 يفرض بعض الحدود على استعمال النطاق MHz 1 675-1 668,4 من جانب خدمة مساعدات الأرصاد الجوية وأن القرار670 (WRC-03)  يؤكد ضرورة التبليغ عن التخصيصات الجديدة لخدمة الأرصاد الجوية الساتلية (أي بعد 1 يناير (2004 إلى المحطات الأرضية القائمة التي تتطلب الحماية من الخدمة المتنقلة الساتلية في النطاق MHz 1 675-1 670،

وإذ تلاحظ

أ )	أن معظم الإدارات تتجنب التداخل الذي تسببه الخدمة MetAids في أجهزة استقبال المحطات الأرضية الساتلية لخدمة الأرصاد الجوية الساتلية من خلال تشغيل مسابير راديوية على ترددات بين 1 675 وMHz 1 683،

توصـي

1	بتجزئة النطاق MHz 1 710-1 668,4 بالطريقة التالية للسماح لخدمتي MetAids وMetSat بتحقيق الكفاءة في استعمال النطاق:

MHz 1 675-1 668,4:	استعمال محدود لخدمات MetAids (انظر الرقم 5.379E من لوائح الراديو)؛

MHz 1 683-1 670:	يقتصر الاستعمال على عدد محدود جداً من المحطات الأرضية الرئيسية (انظر القرار (670(WRC-03) في مواقع ثابتة لاستقبال بيانات الصور الخام وتجميع البيانات وقياسات المركبات الفضائية عن بعد من سواتل الأرصاد الجوية المستقرة بالنسبة إلى الأرض؛

MHz 1 683-1 675:	لاستعمال خدمة MetAids في كل أنحاء العالم؛

MHz 1 690-1 683:	لاستعمال المحطات الأرضية الرئيسية في مواقع ثابتة لاستقبال بيانات الصور الخام وتجميع البيانات وقياسات المركبات الفضائية عن بعد من سواتل الأرصاد الجوية المستقرة بالنسبة إلى الأرض وكذلك محطات المستعملين لخدمات الحصول على البيانات مباشرة من سواتل الأرصاد الجوية المستقرة بالنسبة إلى الأرض؛

MHz 1 698-1 690:	إقامة محطات المستعملين لخدمات الحصول على البيانات مباشرة من سواتل الأرصاد الجوية المستقرة بالنسبة إلى الأرض؛

MHz 1 710-1 698:	إقامة محطات المستعملين لخدمات الحصول على البيانات مباشرة وبيانات الصور المسجلة سلفاً في المحطات الأرضية الرئيسية من سواتل الأرصاد الجوية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض؛

2	أن تسعى جميع الإدارات إلى تنفيذ أنظمة MetAids التي تقتصر عملياتها على النطاق MHz 1 683-1 675.

ــــــــــ

*	 	ينبغي عرض هذه التوصية على المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO).