RECOMENDACIÓN  510-1*

POSIBILIDAD  DE  COMPARTICIÓN  DE  FRECUENCIAS  ENTRE
EL  SERVICIO  DE  INVESTIGACIÓN  ESPACIAL  Y
OTROS  SERVICIOS  EN  LA  BANDA  10

Interferencia potencial procedente de los sistemas
de satélites de retransmisión de datos

(Cuestión 11/2)

(1978-1982)

Rc. 510-1

El CCIR,

CONSIDERANDO

a)	que el Informe 847 se refiere a la viabilidad de la compartición de frecuencias en la gama de 13 a 16 GHz entre aplicaciones del servicio de investigación espacial cerca de la Tierra (transmisores del sistema de satélites de retransmisión de datos) y otros servicios, a saber, los servicios fijo y móvil y el servicio de radiolocalización;

b)	que, de conformidad con las disposiciones de la CAMR-79, el servicio de investigación espacial puede funcionar a título secundario en algunas de las bandas atribuidas a título primario a los servicios mencionados anteriormente;

c)	que en el Informe 847 se indica que los transmisores de satélites de retransmisión de datos pueden cumplir los límites de densidad de flujo de potencia indicados en la Recomendación 358 y aprobados por la CAMR-79, para la compartición entre el servicio fijo por satélite y los servicios fijo y móvil,

RECOMIENDA,  POR  UNANIMIDAD:

1.	Que la compartición de frecuencias, basada en la ausencia de interferencia, entre los transmisores del servicio de investigación espacial y los receptores de los servicios fijo y móvil o del servicio de radiolocalización es factible cerca de 14 y 15 GHz, a condición de que se especifiquen los límites de densidad de flujo de potencia apropiados para el servicio de investigación espacial.

2.	Que, en las bandas de frecuencias próximas a 14 y 15 GHz compartidas entre el servicio de investigación espacial (sistemas de satélites de retransmisión de datos), y los servicios fijo y móvil o el servicio de radiolocalización, los satélites de investigación espacial pueden funcionar con los siguientes límites de densidad de flujo de potencia producida en la superficie de la Tierra, en cualquier banda de 4 kHz y cualesquiera que sean las condiciones y métodos de modulación:

–148	dB(W/m2)	para	00°  <  d  £  05°
–148  +  (d  –  5)/2	dB(W/m2)	para	05°  <  d  £  25°
–138	dB(W/m2)	para	25°  <  d  £  90°

donde d es el ángulo de llegada de la onda radioeléctrica (en grados por encima del plano horizontal);

y que estos límites se refieren a la densidad de flujo de potencia y al ángulo de llegada que deberían obtenerse en condiciones de propagación en el espacio libre.

_________________

*	Esta Recomendación debe señalarse a la atención de las Comisiones de Estudio 8 y 9.