RECOMENDACIÓN  UIT-R  SA.515-2

BANDAS  DE  FRECUENCIAS  Y  ANCHURAS  DE  BANDA  UTILIZADAS
PARA  LA  DETECCIÓN  PASIVA  POR  SATÉLITE

(Cuestión UIT-R 140/7)

(1978-1990-1994)

Rec. UIT-R SA.515-2

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que cada vez adquieren más importancia los datos sobre el medio ambiente relativos a la Tierra;

b)	que se está aplicando la tecnología de sensores pasivos de microondas para la teleobservación desde satélites de meteorología y de exploración de la Tierra en determinadas bandas de frecuencias atribuidas para ese fin en el Reglamento de Radiocomunicaciones;

c)	que algunas de esas bandas están también atribuidas a otros servicios de radiocomunicaciones;

d)	que para estas mediciones y aplicaciones es fundamental lograr protección contra las interferencias a determinadas frecuencias;

e)	que, para la medición de rayas espectrales conocidas, son de particular importancia determinadas bandas de frecuencias específicas;

f)	que, para otros tipos de mediciones por sensores pasivos, se utiliza  un determinado número de bandas de frecuencias, cuyas posiciones exactas en el espectro no son de importancia crítica, siempre y cuando las frecuencias centrales estén más o menos uniformemente distribuidas en el espectro;

g)	que deben determinarse las frecuencias y anchuras de banda preferidas y esenciales;

h)	que en el futuro pueden identificarse nuevas frecuencias que permitirían nuevos tipos de mediciones,

recomienda

1.	que, basándose en los anexos 1 y 2, las bandas de frecuencias y las anchuras de banda asociadas necesarias para la observación pasiva de las características de la superficie terrestre y marítima, así como de la atmósfera de la Tierra, sean las indicadas en el cuadro 1;

2.	que se aliente el empleo de las frecuencias indicadas en el cuadro 1 para los sensores pasivos.

CUADRO  1

| Frecuencia (GHz) | Anchura de banda (MHz) | Mediciones |
| --- | --- | --- |
| Cerca de 1,4 | - 100 | Humedad del suelo; salinidad |
| Cerca de 2,7 | - 60 | Salinidad; humedad del suelo |
| Cerca de 5 | - 200 | Temperatura de los estuarios |
| Cerca de 6 | - 400 | Temperatura de los océanos |
| Cerca de 11 | - 100 | Lluvia; nieve; hielo lacustre; estado del mar |
| Cerca de 15 | - 200 | Vapor de agua; lluvia |
| Cerca de 18 | - 200 | Lluvia; estado del mar; hielo de los océanos; vapor de agua |
| Cerca de 21 | - 200 | Vapor de agua; agua líquida |
| 22,235 | - 300 | Vapor de agua; agua líquida |
| Cerca de 24 | - 400 | Vapor de agua; agua líquida |
| Cerca de 30 | - 500 | Hielo de los océanos; vapor de agua; manchas de petróleo; nubes; agua líquida |
| Cerca de 37 | 1 000 | Lluvia; nieve; hielo de los océanos; vapor de agua |
| 50 a 66 | 250/20 (múltiple)(1) | Perfil de la temperatura |
| Cerca de 90 | 6 000 | Nubes; manchas de petróleo; hielo; nieve |
| 100,49 | 2 000 | Óxido nitroso |
| 110,80 | 2 000 | Ozono |
| 115,27 | 2 000 | Monóxido de carbono |
| 118,70 | 2 000 | Temperatura |
| 125,61 | 2 000 | Óxido nitroso |
| 150,74 | 2 000 | Óxido nitroso |
| 164,38 | 2 000 | Óxido de cloro |
| 167,20 | 2 000 | Óxido de cloro |
| 175,86 | 2 000 | Óxido nitroso |
| 183,31 | 2 000 | Vapor de agua |
| 184,75 | 2 000 | Ozono |
| 200,98 | 2 000 | Óxido nitroso |
| 226,09 | 2 000 | Óxido nitroso |
| 230,54 | 2 000 | Monóxido de carbono |
| 235,71 | 2 000 | Ozono |
| 237,15 | 2 000 | Ozono |
| 251,21 | 2 000 | Óxido nitroso |
| 276,33 | 2 000 | Óxido nitroso |
| 301,44 | 2 000 | Óxido nitroso |
| 325,10 | 2 000 | Vapor de agua |
| 345,80 | 2 000 | Monóxido de carbono |
| 364,32 | 2 000 | Ozono |
| 380,20 | 2 000 | Vapor de agua |
| (1) Varias bandas, cada una de 250 MHz para sensores de exploración, o de 20 MHz para sensores de barrido transversal. |  |  |

ANEXO  1

Selección de frecuencias para la detección pasiva por satélite

# 1.	Introducción

Tanto la superficie de la Tierra como la atmósfera por encima de ella emiten y absorben energía en las frecuencias de microondas. Las propiedades de transmisión de esta atmósfera absorbente varían en función de la frecuencia, según se muestra en la fig. 1. En esta figura se representan los valores calculados de atenuación en dirección del cénit (ángulo de elevación de 90°), para el oxígeno y el vapor de agua. Estos cálculos se han efectuado para un trayecto entre la superficie y un satélite, y ponen de manifiesto que en ciertas bandas de frecuencias la atmósfera es efectivamente opaca y en otras es casi transparente. Las regiones o ventanas que son casi transparentes permiten detectar fenómenos de la superficie; las regiones opacas se utilizan para detectar la parte superior de la atmósfera.

FIGURE 1/SA.515-2...[D01] = 15 CM

La temperatura de brillo de la superficie, la temperatura atmosférica en los puntos a lo largo del trayecto y los coeficientes de absorción son parámetros desconocidos que deben determinarse a partir de mediciones de la temperatura de la antena, TA. La temperatura de brillo en la superficie y los coeficientes de absorción dependen cada uno a su vez de las propiedades físicas de la superficie o de la atmósfera que, a su vez, debéran detectarse. Una única observación a una única frecuencia no puede utilizarse para estimar un único parámetro físico. Las observaciones deben efectuarse de forma simultánea a un cierto número de frecuencias y combinarse con modelos relativos a la dependencia en frecuencia y la dependencia de los parámetros físicos con respecto a la temperatura de brillo en la superficie y al coeficiente de absorción, antes de obtener soluciones.

Las frecuencias de trabajo de los sensores pasivos de microondas dependen principalmente de los fenómenos que han de medirse. Para determinadas aplicaciones, por ejemplo, medida de las emisiones de microondas de gases atmosféricos, la elección de frecuencias es bastante limitada y está determinada por las frecuencias de las rayas espectrales de estos gases. Otras aplicaciones tienen amplias regiones de frecuencias donde pueden detectarse los fenómenos.

## 2.1	Mediciones atmosféricas

La atenuación atmosférica no se produce dentro de una sola capa atmosférica de temperatura constante. El valor medido de la temperatura de la antena depende mucho de la temperatura atmosférica en la región donde la atenuación (total hasta el satélite) es inferior a 10 dB, y poco de las temperaturas en regiones donde la atenuación es muy pequeña o la atenuación total hasta el satélite es grande. Los valores de la temperatura pueden detectarse a diferentes alturas o distancias a lo largo del trayecto, seleccionando las frecuencias cerca de los bordes de las regiones opacas con

diferentes atenuaciones que proporcionan diferentes funciones de ponderación o multiplicadores de T(s), que es la temperatura atmosférica en un punto determinado, s. La amplia región opaca entre 50 y 70 GHz está formada por algunas rayas de absorción estrechas (opacas), y las observaciones pueden hacerse en los bordes del conjunto de rayas o en los valles entre las rayas.

Pueden seleccionarse diferentes frecuencias con el fin de obtener un conjunto razonable de funciones de ponderación para las mediciones del perfil de la temperatura atmosférica, del vapor de agua, del ozono, del óxido de cloro, del óxido nitroso y del monóxido de carbono. En relación a las cuatro últimas mediciones moleculares, cada una de las rayas individuales carece de estructura lo suficientemente fina, como en el caso de la banda de perfil de temperatura del O2, o de suficiente anchura, como en el caso de la banda de vapor de agua a unos 22,235 GHz, para permitir mediciones del perfil en torno a la raya, habida cuenta de las limitaciones del satélite en cuanto al tiempo de integración. Por consiguiente, para poder obtener informaciones sobre el perfil de estos elementos, será necesario realizar mediciones de múltiples rayas.

Las nubes y la lluvia pueden causar una atenuación adicional cuando se producen a lo largo del trayecto. Tanto la lluvia como las nubes pueden ser detectadas en las ventanas atmosféricas entre 5 y 150 GHz. Se requieren múltiples observaciones en una amplia gama de frecuencias para discriminar la lluvia de las nubes, así como para distinguir entre estos efectos y las radiaciones emitidas por la superficie de la Tierra.

### 2.2	Mediciones terrestres y oceánicas

Las emisiones de la superficie de la Tierra se propagan hasta el satélite a través de la atmósfera. Cuando los valores de atenuación son elevados, esta emisión no puede ser detectada. Cuando son bajos, como los que se requieren para detectar la temperatura de las capas inferiores de la atmósfera, se combinan las contribuciones tanto de la superficie como de la atmósfera. Para discriminar ambos tipos de contribuciones, se necesitan mediciones adicionales dentro de los canales-ventana. La emisión de la superficie de la Tierra es proporcional a la temperatura y emisividad del suelo. Esta última está en relación con las propiedades dieléctricas y la irregularidad de la superficie de la Tierra. Si la emisividad es inferior a la unidad, la superficie emite y a la vez dispersa la radiación. La dispersión de la radiación es consecuencia de la emisión atmosférica descendente que proviene de la parte situada encima de la superficie. En un canal-ventana con valores de atenuación muy pequeños, esta última contribución es despreciable; en otro caso, ha de tenerse en cuenta en la solución.

Las temperaturas de brillo de la superficie no muestran la rápida variación con la frecuencia que presentan las emisiones producidas por las rayas de absorción atmosférica. Para determinar valores de las variaciones relativamente lentas de los efectos debidos a los parámetros de la superficie con la frecuencia, se requieren observaciones simultáneas en una amplia gama de frecuencias dentro de las ventanas atmosféricas. Los parámetros sólo pueden discriminarse cuando difieren sus relaciones de dependencia con respecto a la frecuencia. La temperatura de brillo de la superficie del océano depende de la salinidad, la temperatura y la velocidad del viento. El viento influye en la temperatura de brillo ondulando la superficie y produciendo espuma, cuyas propiedades dieléctricas son diferentes de las del agua subyacente. La salinidad se detecta mejor a frecuencias por debajo de 3 GHz, y si se requiere una precisión extrema de medición, a frecuencias por debajo de 1,5 GHz. La temperatura de la superficie del mar se detecta mejor a frecuencias comprendidas entre 3 y 10 GHz, siendo 5 GHz la frecuencia más próxima a la óptima. La velocidad del viento afecta a las observaciones en todas las frecuencias, pero se detecta mejor a frecuencias por encima de 15 GHz.

Las capas superficiales de hielo o de petróleo que flotan en la superficie tienen propiedades dieléctricas distintas al agua y puede detectarse por el cambio resultante en la temperatura de brillo. Las manchas de petróleo pueden cambiar la temperatura de brillo por encima de 30 GHz en más de 50 K y el hielo puede alterar la temperatura de brillo en más de 50 K a frecuencias comprendidas entre 1 y 40 GHz. Aunque el hielo y las manchas de petróleo pueden hacer variar en gran medida la temperatura de brillo, se requieren varias observaciones en cada una de las ventanas atmosféricas para discriminar los efectos del hielo y del petróleo respecto de la lluvia y las nubes.

El contenido en humedad de las capas de la superficie puede detectarse a frecuencias de microondas. La temperatura del brillo de la nieve y del suelo cambian con el contenido en humedad y con la frecuencia. En general, cuanto más baja sea la frecuencia, más espesas son las capas que pueden detectarse. Puesto que la humedad en la superficie está relacionada con el perfil de humedad del subsuelo, también puede ser conveniente realizar observaciones a frecuencias superiores. Para detectar el deshielo cerca de la superficie, las observaciones a frecuencias de 37 GHz y superiores proporcionan la mayor información. Para detectar el suelo, especialmente debajo de una cubierta de vegetación, las frecuencias por debajo de 3 GHz son las más adecuadas. En la práctica, se requieren varias frecuencias, primero para calificar la superficie en términos de irregularidad, vegetación, edad del hielo marino, etc., y segundo, para medir parámetros como el espesor del hielo o el contenido de humedad.

ANEXO  2

Factores que intervienen en la determinación de las anchuras de banda necesarias

# 1.	Sensibilidad de los receptores radiométricos

Los receptores radiométricos detectan la emisión térmica captada por la antena y el ruido térmico del receptor. Mediante la integración de la señal recibida, pueden reducirse las fluctuaciones del ruido aleatorio y calcularse con precisión la suma de las potencias de ruido del receptor y de la emisión térmica exterior. Si se expresa la potencia de ruido por unidad de anchura de banda como una temperatura de ruido equivalente, el efecto de la integración de reducir la incertidumbre de la medición puede expresarse como sigue:

donde:

DTe : 	valor r.m.s. (raíz cuadrada de la media cuadrática) de la incertidumbre en el cálculo del ruido total de sistema, TA + TN

a :		constante del sistema receptor

TA :		temperatura de la antena

TN :		temperatura de ruido del receptor

B :		anchura de banda

t :		tiempo de integración.

Para longitudes de onda superiores a 3 cm, puede obtenerse una temperatura de ruido del receptor inferior a 150 K utilizando amplificadores paramétricos de estado sólido. Para longitudes de onda inferiores a 3 cm, el tipo de receptor más común utilizado hoy en día es el superheterodino con una temperatura de ruido que oscila entre varias centenas de grados para una longitud de onda de 3 cm y unos 2 000 K para una longitud de onda de 3 mm. Las mejoras obtenidas en la tecnología de transistores de alta movilidad electrónica están haciendo posible la utilización de preamplificadores de bajo nivel de ruido con una temperatura de ruido del receptor de unos 300 K para longitudes de onda de 5 mm.

Aparte de la mejora de la temperatura de ruido del receptor que puede obtenerse con la introducción de preamplificadores de bajo nivel de ruido, en los radiómetros a bordo de vehículos espaciales sólo pueden reducirse significativamente los valores de DTe (o aumentar la sensibilidad) incrementando las anchuras de banda de los sistemas e introduciendo configuraciones de instrumentos que permitan optimizar el tiempo de integración. En función de la resolución espacial necesaria, los radiómetros a bordo de vehículos espaciales en órbita baja están limitados a tiempos de integración del orden de segundos o menos, debido a la velocidad relativa del vehículo espacial.

# 2.	Parámetros técnicos de los sensores pasivos

## 2.1	Caso de los radiómetros de exploración

Se han realizado estudios para determinar las necesidades de sensibilidad del sensor, los requisitos de resolución espacial y las exigencias de anchura de banda sin exploración. Los resultados de los estudios se resumen en el cuadro 2 para cada una de las frecuencias preferidas. Este cuadro presenta asimismo la anchura de cobertura que puede obtenerse con las anchuras de banda sugeridas, utilizando sensores de exploración. Cabe señalar que una anchura de cobertura de 185 km permite cubrir toda la superficie de la Tierra en unos 18 días en el caso de una órbita típica, del servicio de exploración de la Tierra por satélite como la que utilizan los satélites de la serie Landsat. Para satisfacer plenamente las necesidades de los especialistas en meteorología y medio ambiente, deben actualizarse los datos con un intervalo inferior a 18 días.

## 2.2	Caso de los radiómetros de barrido transversal

Utilizando radiómetros de barrido transversal puede aumentarse la anchura de la cobertura y reducirse la anchura de banda. También pueden obtenerse valores inferiores de DTe debido a que es posible utilizar un tiempo de integración más largo. En el cuadro 3 figuran las consideraciones técnicas para la gama 50-66 GHz.

CUADRO  2

Consideraciones técnicas relativas a los sensores pasivos a bordo de naves espaciales 
(caso en que se utilizan radiómetros de exploración)

| Frecuencia (GHz) | Aplicación principal | D Te requerida (K) | Resolución (km) | Temperatura de ruido del sistema (K) | Anchura de banda sin exploración (MHz) | Anchura de banda sugerida (MHz) | Anchura de cobertura (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Próxima a 1,4 | Humedad del suelo, salinidad | 0,1 | - 20 | - 450 | - 42 | - 100 | - 48 |
| - Próxima a 2,7 | Salinidad, humedad del suelo | 0,1 | - 2 | - 450 | - 60 | - 60 | - 2 |
| - Próxima a 5 | Temperatura de la superficie de los estuarios | 0,3 | - 2 | - 450 | - 45 | - 200 | - 9 |
| - Próxima a 6 | Temperatura de la superficie del océano | 0,3 | - 20 | - 450 | - 5 | - 400 | - 1 600 |
| - Próxima a 11 | Lluvia(1), nieve, hielo, viento | 1,0 | - 1 | - 1 000 | - 60 | - 100 | - 2 |
| - Próxima a 15 | Vapor de agua, lluvia | 0,2 | - 2 | - 1 000 | - 180 | - 200 | - 2 |
| - Próxima a 18 | Lluvia(1), nieve, hielo, viento, vapor de agua | 1,0 | - 2 | - 1 000 | - 180 | - 200 | - 2 |
| - Próxima a 21 | Vapor de agua, agua líquida | 0,2 | - 2 | - 1 000 | - 180 | - 200 | - 2 |
| - 22,235 | Vapor de agua, agua líquida | 0,4 | - 2 | - 1 000 | - 45 | - 300 | - 13 |
| - Próxima a 24 | Vapor de agua, agua líquida | 0,2 | - 2 | - 1 000 | - 180 | - 400 | - 4 |
| - Próxima a 30 | Hielo, manchas de petróleo, nubes | 0,2 | - 2 | - 1 000 | - 180 | - 500 | - 6 |
| - Próxima a 37 | Lluvia, nieve, hielo | 1,0 | - 1 | - 2 300 | - 230 | - 1 000 | - 4 |
| - 50 a 66 | Perfil de la temperatura atmosférica | 0,3 | - 10 | - 2 300 | - 235 | - Múltiple(2) | - 10 |
| - Próxima a 90 | Nubes, manchas de petróleo, hielo, nieve | 1,0 | - 1 | - 2 300 | - 230 | - 6 000 | - 26 |
| - Superior a 100 | Óxido nitroso O3, CO, H3O, ClO, temperatura | 0,2 | - 1 | - 4 300 | - 1 850 | - 2 000 | - 1 |

- (1) Parámetros indicados para esta aplicación.

- (2) Varias bandas entre 50 y 66 GHz.

CUADRO  3

Consideraciones técnicas relativas a los sensores pasivos a bordo de naves espaciales
(caso en que se utilizan radiómetros de barrido transversal)

| Frecuencia (GHz) | Aplicación principal | D Te requerida (K) | Resolución (km) | Temperatura de ruido del sistema (K) | Anchura de banda sugerida (MHz) | Anchura de cobertura (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 a 66 | Perfil de la temperatura atmosférica | 0,1 | - 10 | - 550 | - 20(1) | - 2 000 |

- (1) Varias bandas de 20 MHz.