RECOMMANDATION  UIT-R  SM.1049

MÉTHODE  DE  GESTION  DU  SPECTRE  À  UTILISER  POUR  FACILITER
LE  PROCESSUS  D'ASSIGNATION  DE  FRÉQUENCE  AUX  SERVICES  DE  TERRE
DANS  LES  ZONES  FRONTALIÈRES

(Question UIT-R 47/1)

(1994)

Rec. UIT-R SM.1049

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que la coordination des fréquences est nécessaire dans les zones frontalières;

b)	qu'il faut fixer des lignes directrices pour le partage des fréquences dans les zones frontalières;

c)	que l'élaboration, par les administrations, d'accords bilatéraux ou multilatéraux efficaces sur l'utilisation des fréquences dans les zones frontalières facilitera la planification stratégique à long terme, encouragera l'utilisation rationnelle du spectre et permettra d'éviter les brouillages;

d)	qu'un mécanisme de mise à jour et d'échange de renseignements appropriés doit être mis en place pour que le processus de coordination soit mené à bonne fin;

e)	que les méthodes de coordination peuvent varier selon les services et les bandes de fréquences concernés,

recommande

1.	aux administrations des pays voisins d'élaborer des accords de coordination prévoyant:

1.1	l'échange de données appropriées sur la gestion du spectre provenant d'une base de données nationale;

1.2	une méthode permettant de résoudre les cas de brouillage préjudiciable imprévus;

1.3	des procédures telles que l'établissement d'une zone de coordination à l'intérieur de laquelle l'accord de coordination sera applicable;

1.3.1	d'appliquer les définitions suivantes:

–	zone de coordination: zone située le long de la frontière dans laquelle un accord de coordination s'applique;

–	périmètre de coordination: ligne fixant la limite convenue de la zone de coordination.

1.3.2	de concevoir les méthodes de détermination du périmètre de coordination sur la base des critères techniques et d'exploitation types applicables au service de radiocommunication concerné;

1.3.3	aux administrations qui veulent conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux sur la création d'une zone de coordination d'examiner les options indiquées à l'Annexe 1;

ANNEXE  1

Les mesures décrites ci-après donnent des indications aux administrations qui envisagent de conclure un accord bilatéral ou multilatéral en vue de l'établissement d'une zone de coordination. Pour élaborer un accord de ce genre, les administrations doivent déterminer la méthode de mise en oeuvre appropriée.

Note 1 – Dans la présente Annexe, les termes «base de données» et «modèle» ne désignent pas nécessairement des systèmes informatisés.

# 1.	Accords relatifs à l'établissement de la zone de coordination

1.1	Les précisions et les éléments devant figurer dans des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs à l'établissement d'une zone de coordination dépendront des exigences des différentes administrations. Ces accords doivent cependant prévoir les dispositions administratives et techniques nécessaires et peuvent avoir trait à la normalisation des paramètres techniques et d'exploitation. Ils peuvent comporter des éléments tels que:

–	la ou les gamme(s) de fréquences visée(s) par l'accord,

–	la largeur de bande autorisée du service,

–	le système de modulation,

–	la hauteur équivalente de l'antenne,

–	la limitation de la zone de service des émetteurs à la zone qui sera visée par l'accord,

–	les renseignements pertinents à échanger, par exemple la zone de service, etc.,

–	une méthode de classement, de normalisation et d'échange de renseignements,

–	une méthode d'identification des stations devant faire l'objet d'une coordination,

–	la phase du processus au cours de laquelle la coordination est effectuée.

1.2	Les administrations doivent également tenir compte des spécifications des systèmes existants qui fonctionnent dans la gamme de fréquences visée par l'accord, mais dont les paramètres techniques et d'exploitation ne sont pas conformes aux paramètres définis dans ledit accord. Les administrations doivent donc envisager de régler les difficultés que peuvent soulever ces systèmes et prévoir à cet effet un mécanisme approprié dans l'accord. Le règlement des difficultés pourrait se faire de manière évolutive ou au cas par cas.

1.3	A l'intérieur de la zone de coordination, les administrations doivent étudier les possibilités de partage des fréquences suivantes:

–	Fréquences alloties (Note 1): fréquences destinées à une administration à titre exclusif ou préférentiel et pouvant être assignées par cette administration sans coordination préalable, à condition que les caractéristiques techniques définies en vertu d'un accord préalable soient respectées.

–	Fréquences partagées (Note 1): fréquences pouvant être utilisées en partage par les administrations sans coordination préalable, à condition que les caractéristiques définies en vertu d'un accord préalable soient respectées.

–	Fréquences coordonnées (Note 2): fréquences ne pouvant être assignées qu'après application de la procédure de coordination.

Note 1 – Concernent surtout les systèmes à couvertures zonales, tels que les services mobiles terrestres en ondes métriques et décimétriques.

Note 2 – Concernent surtout les services fixes.

# 2.	Zone de coordination

2.1	Le choix d'une petite zone de coordination pour un service peut permettre à une administration de coordonner moins d'assignations lors de la planification de l'exploitation du service, en limitant à un niveau acceptable les risques de brouillage. Pour améliorer la carte des périmètres de coordination, les administrations devront adopter des accords plus complexes afin de réglementer le fonctionnement de l'accord et déterminer les niveaux de brouillage avec plus de précision. Pour améliorer les cartes des périmètres de coordination et réduire au minimum la zone de coordination, on peut estimer le périmètre de coordination à l'aide de méthodes de prévision de la propagation, dont la complexité et l'applicabilité aux caractéristiques du terrain et aux conditions climatiques peuvent varier d'une méthode à l'autre. Il s'agit avant tout d'améliorer l'approche dite de "la ligne simple", en employant des méthodes de prévision pour estimer les surcroîts d'affaiblissement dus au relief et à d'autres obstacles et pour évaluer les risques que des conditions de propagation anormales atténueront par suite de ces surcroîts d'affaiblissement. En outre, les administrations devront peut-être se mettre d'accord sur des stratégies de mesure destinées à vérifier la précision et l'applicabilité des méthodes ou des modèles de prévision.

2.2	Pour déterminer le périmètre de coordination, les administrations doivent se mettre d'accord sur un certain nombre de facteurs, à savoir:

–	le champ brouilleur maximal admissible pour chaque service/bande de fréquences;

–	les valeurs maximales de la puissance d'émission, la hauteur équivalente de l'antenne et le gain autorisé ou une méthode permettant de prendre ces valeurs en compte dans les calculs;

–	une méthode de calcul des prévisions, définie d'un commun accord;

–	des méthodes permettant à chaque administration de s'assurer, au coup par coup, que le ou les modèles sont corrects ou que leur utilisation est acceptée.

Si l'on veut disposer d'un modèle plus détaillé, il faudra peut-être prévoir une base de données de terrain pour les parties correspondant au territoire de chaque administration.

En outre, il faudra peut-être arrêter d'un commun accord une stratégie permettant d'effectuer les mesures proprement dites, afin de s'assurer de l'applicabilité du modèle et de démontrer la fiabilité des procédures retenues. Cette stratégie de mesure devra tenir compte de divers facteurs:

–	choix des points de mesure où seront situés les émetteurs et les récepteurs de mesure;

–	conditions (par exemple, le climat et les rapports signal/bruit) dans lesquelles on considérera que les résultats sont valables;

–	mécanisme permettant de vérifier les programmes de mesures et de résoudre les difficultés éventuelles;

–	durée des mesures; à cet égard, il convient d'examiner:

–	la durée nécessaire pour valider les prévisions de l'affaiblissement dû au terrain dans des conditions climatiques «normales»;

–	la durée supplémentaire à prévoir pour évaluer la probabilité de temps pendant lequel une propagation anormale améliorera sensiblement les niveaux de propagation et des signaux reçus;

–	méthode visant à mettre en relation les résultats mesurés et les modèles de prévision ainsi que les conditions dans lesquelles on peut considérer que le modèle a fait ses preuves du point de vue de l'applicabilité et de la précision.

_________________