Recomendación UIT-R SM.1135-0 (10/1995)

Códigos SINPO y SINPFEMO

Serie SM Gestión del espectro

Prólogo

El Sector de Radiocomunicaciones tiene como cometido garantizar la utilización racional, equitativa, eficaz y económica del espectro de frecuencias radioeléctricas por todos los servicios de radiocomunicaciones, incluidos los servicios por satélite, y realizar, sin limitación de gamas de frecuencias, estudios que sirvan de base para la adopción de las Recomendaciones UIT-R.

Las Conferencias Mundiales y Regionales de Radiocomunicaciones y las Asambleas de Radiocomunicaciones, con la colaboración de las Comisiones de Estudio, cumplen las funciones reglamentarias y políticas del Sector de Radiocomunicaciones.

# Política sobre Derechos de Propiedad Intelectual (IPR)

La política del UIT-R sobre Derechos de Propiedad Intelectual se describe en la Política Común de Patentes UIT-T/UIT-R/ISO/CEI a la que se hace referencia en el Anexo 1 a la Resolución UIT-R 1. Los formularios que deben utilizarse en la declaración sobre patentes y utilización de patentes por los titulares de las mismas figuran en la dirección web http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/es, donde también aparecen las Directrices para la implementación de la Política Común de Patentes UIT-T/UIT-R/ISO/CEI y la base de datos sobre información de patentes del UIT-R sobre este asunto.

| Series de las Recomendaciones UIT-R (También disponible en línea en http://www.itu.int/publ/R-REC/es) |  |
| --- | --- |
| Series | Título |
| BO | Distribución por satélite |
| BR | Registro para producción, archivo y reproducción; películas en televisión |
| BS | Servicio de radiodifusión sonora |
| BT | Servicio de radiodifusión (televisión) |
| F | Servicio fijo |
| M | Servicios móviles, de radiodeterminación, de aficionados y otros servicios por satélite conexos |
| P | Propagación de las ondas radioeléctricas |
| RA | Radio astronomía |
| RS | Sistemas de detección a distancia |
| S | Servicio fijo por satélite |
| SA | Aplicaciones espaciales y meteorología |
| SF | Compartición de frecuencias y coordinación entre los sistemas del servicio fijo por satélite y del servicio fijo |
| SM | Gestión del espectro |
| SNG | Periodismo electrónico por satélite |
| TF | Emisiones de frecuencias patrón y señales horarias |
| V | Vocabulario y cuestiones afines |

Nota: Esta Recomendación UIT-R fue aprobada en inglés conforme al procedimiento detallado en la Resolución UIT-R 1.

Publicación electrónica

Ginebra, 2011

UIT 2011

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse por ningún procedimiento sin previa autorización escrita por parte de la UIT.

RECOMENDACIÓN  UIT-R  SM.1135-0

Códigos SINPO y SINPFEMO

(1995)

Ámbito

Esta Recomendación proporciona una clasificación de la calidad de recepción de acuerdo con la codificación SINPO y SINPFEMO.

Palabras clave

Calidad de recepción, SINPO, SINPFEMO

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que convendría que todas las administraciones utilizaran los mismos códigos de información de señales y que, en consecuencia, el número de códigos reconocidos oficialmente debe ser lo más limitado posible;

b)	que las abreviaturas que figuran en el código Q no dan, en general, una idea clara de la calidad de una transmisión;

c)	que durante varios años ciertas administraciones han venido utilizando el código SINPO;

d)	que el código SINPO describe más adecuadamente la calidad de transmisión y que éste es de fácil utilización;

e)	que el código SINPFEMO se deriva del código SINPO, añadiendo tres letras, que corresponden a características especiales de las transmisiones telefónicas, y que es de fácil utilización;

f)	que la información no incluida en los códigos SINPO o SINPFEMO puede transmitirse satisfactoriamente mediante mensajes de servicio,

recomienda

1	que las administraciones utilicen los códigos SINPO y SINPFEMO que figuran en el Anexo 1.

ANEXO  1

Códigos SINPO y SINPFEMO

Código de información de señales SINPO

|  | S | I | N | P | O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Escala | Intensidad | Efectos perjudiciales |  |  | Apreciación de |
|  | de la señal | Interferencia | Ruido | Perturbaciones de la propagación | conjunto |
| 5 | Excelente | Nula | Nulo | Ninguna | Excelente |
| 4 | Buena | Ligera | Ligero | Ligeras | Buena |
| 3 | Aceptable | Moderada | Moderado | Moderadas | Aceptable |
| 2 | Mediocre | Intensa | Intenso | Intensas | Mediocre |
| 1 | Apenas audible | Muy intensa | Muy intenso | Muy intensas | Inutilizable |

Código de información de señales SINPFEMO

|  | S | I | N | P | F | E | M | O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Escala | Intensidad de | Efectos perjudiciales |  |  | Frecuencia | Modulación |  | Apreciación |
|  | la señal | Interferencia | Ruido | Perturbaciones de la propagación | del desva-necimiento | Calidad | Porcentaje | de conjunto |
| 5 | Excelente | Nula | Nulo | Ninguna | Ninguna | Excelente | Máximo | Excelente |
| 4 | Buena | Ligera | Ligero | Ligeras | Lenta | Buena | Bueno | Buena |
| 3 | Aceptable | Moderada | Moderado | Moderadas | Moderada | Aceptable | Aceptable | Aceptable |
| 2 | Mediocre | Intensa | Intenso | Intensas | Rápida | Mediocre | Mediocre o nulo | Mediocre |
| 1 | Apenas audible | Muy intensa | Muy intenso | Muy intensas | Muy rápida | Muy mediocre | Sobremodu-lado permanentemente | Inutilizable |

Observaciones especiales:

a)	Con la palabra código SINPO o SINPFEMO seguida de un grupo de cinco u ocho cifras que describan, respectivamente, las cinco u ocho características que figuran en el código correspondiente, se forma un informe codificado.

b)	Para las características no evaluadas, se utilizará la letra X en vez de una cifra.

c)	Si bien el código SINPFEMO está previsto para la radiotelefonía, puede también utilizarse para la radiotelegrafía.

d)	La apreciación de conjunto en la radiotelegrafía debe interpretarse en la forma indicada en los Cuadros 1 y 2 siguientes:

CUADRO  1

| Apreciación de conjunto | Telegrafía automática |
| --- | --- |
| 5. Excelente | Múltiplex 4 canales con distribución en el tiempo |
| 4. Buena | Múltiplex 2 canales con distribución en el tiempo |
| 3. Aceptable | Casi comercial en sistema arrítmico de un canal |
| 2. Mediocre | BK, XQ y distintivos legibles |
| 1. Inutilizable | Ilegible |

CUADRO  2

| Apreciación de conjunto | Telegrafía Morse |
| --- | --- |
| 5. Excelente | Gran velocidad |
| 4. Buena | 100 palabras/minuto |
| 3. Aceptable | 50 palabras/minuto |
| 2. Mediocre | BK, XQ y distintivos legibles |
| 1. Inutilizable | Ilegible |

e)	La apreciación de conjunto en la radiotelefonía debe interpretarse en la forma indicada en el Cuadro 3.

CUADRO  3

| Apreciación de conjunto | Condición de recepción | Clasificación |
| --- | --- | --- |
| 5. Excelente 4. Buena | Señal sin defecto Señal con ligeros defectos | Comercial |
| 3. Aceptable | Señal con graves defectos; canal utilizable por operadores y usuarios expertos | Apenas comercial |
| 2. Mediocre 1. Inutilizable | Canal que apenas pueden utilizar los operadores Canal inutilizable por los operadores | No comercial |

La Comisión de Estudio 1 introdujo algunas modificaciones redaccionales en esta Recomendación en 2011 y 2019, de conformidad con la Resolución UIT-R 1.