RECOMMANDATION  UIT-R  SM.1536

Mesures du degré d'occupation des canaux radioélectriques

(2001)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que certaines administrations assignent la même fréquence à plusieurs utilisateurs en vue d'une utilisation partagée;

b)	qu'il est souhaitable de comparer les résultats des mesures effectuées par différents pays dans les zones frontières ou, par exemple, dans les bandes attribuées aux services mobiles aéronautique ou maritime;

c)	que la gestion du spectre ne peut être satisfaisante que si le service de contrôle fournit aux responsables de la planification du spectre des renseignements de qualité sur l'utilisation effective du spectre;

d)	que les renseignements obtenus à partir des bases de données sur les assignations de fréquence n'indiquent pas la charge de chaque canal radioélectrique;

e)	que les résultats des mesures du degré d'occupation des canaux radioélectriques fourniraient une contribution importante pour:

	les allotissements et les assignations de fréquence;

	la vérification des plaintes relatives à l'indisponibilité des canaux;

	l'évaluation de l'efficacité de l'utilisation du spectre;

f)	que les méthodes et les techniques de mesure devraient être harmonisées pour faciliter l'échange des résultats de mesures entre différents pays;

g)	que plusieurs nouveaux systèmes de communication exigeant des techniques de mesure perfectionnées sont actuellement mis en place ou le seront prochainement,

reconnaissant

que différents principes et différentes méthodes de mesure du degré d'occupation des canaux radioélectriques sont utilisés dans plusieurs pays,

recommande

1	que les méthodes et techniques de mesure exposées dans l'Annexe 1 soient utilisées;

2	que les mesures du degré d'occupation des canaux radioélectriques soient répétées à intervalles réguliers pour pouvoir dégager des tendances à partir de données chronologiques.

NOTE 1 – On trouvera plus de précisions sur les mesures du degré d'occupation des canaux radioélectriques dans le Manuel intitulé – Contrôle du spectre radioélectrique.

NOTE 2 – Il se peut que les mesures du degré d'occupation des canaux radioélectriques ne constituent pas le mécanisme approprié pour évaluer la nécessité d'une assignation précise ou l'efficacité de l'utilisation du spectre pour certains opérateurs (c'est-à-dire les communications d'urgence).

ANNEXE  1

# 1	Introduction

La présente Annexe décrit des mesures du degré d'occupation des canaux radioélectriques normalement effectuées au moyen d'un récepteur. De nombreux paramètres d'émission peuvent être enregistrés, par exemple l'intensité du signal et le pourcentage de temps pendant lequel le signal est supérieur à un niveau de seuil donné.

# 2	Spécifications

## 2.1	Equipement

Un système pouvant effectuer des mesures du degré d'occupation des canaux radioélectriques comprendra un ordinateur individuel/dispositif de commande, un logiciel approprié doté d'un adaptateur de jonction, un récepteur radio, une antenne appropriée, un câble calibré et, éventuellement, un modem de communication.

## 2.2	Choix du site

Plusieurs facteurs doivent être pris en compte lors du choix du site où seront effectuées les mesures du degré d'occupation des canaux radioélectriques.

## 2.3	Relations entre plusieurs paramètres

2.3.1	Il existe une relation étroite entre le temps d'observation, le nombre de canaux, la durée de transmission moyenne et la durée du contrôle.

2.3.2	Le cycle total de vérification dépend directement du temps d'observation et du nombre de canaux

Cycle total de vérification  temps d'observation  nombre de canaux

2.3.3	Le temps d'observation par canal dépend de la vitesse d'exploration de l'équipement de contrôle. Afin de maintenir un cycle total de vérification raisonnablement court avec un équipement relativement lent, il faut limiter le nombre de canaux à mesurer.

## 2.4	Durée des transmissions

2.4.1	Le système de contrôle doit procéder à l'exploration à une vitesse acceptable pour pouvoir détecter les transmissions individuelles de courte durée.

2.4.2	Le cycle total de vérification optimal est égal à la moitié de la durée de transmission minimale escomptée selon la théorie de Nyquist.

## 2.5	Durée du contrôle

2.5.1	La durée du contrôle dépend du cycle total de vérification, de la durée des transmissions types prévues, du nombre de fréquences à explorer et de la précision voulue pour les résultats.

2.5.2	Avec un système d'exploration rapide, une durée de transmission moyenne supérieure à quelques secondes et un nombre de canaux relativement petit, il suffit que le contrôle soit de courte durée.

2.5.3	La durée du contrôle devrait être d'au moins une semaine.

## 2.6	Durée élémentaire des mesures

Le logiciel de contrôle devrait permettre d'obtenir des données sur le degré d'occupation avec diverses durées élémentaires. La durée élémentaire des mesures par défaut devrait être de 15 min, mais il devrait être possible de fournir les données avec d'autres durées élémentaires.

## 2.7	Niveau de confiance statistique

2.7.1	Il existe une relation linéaire entre le degré d'occupation et le nombre d'échantillons requis. Plus le degré d'occupation est faible, plus il faudra d'échantillons pour atteindre un niveau de confiance donné.

## 2.8	Limites imposées au contrôle

2.8.1	Le contrôle automatique simple ne permet pas de faire la différence entre émissions utiles et émissions brouilleuses. On considère qu'il y a occupation des canaux lorsque ces deux types d'émissions dépassent la valeur de seuil choisie.

2.8.2	Si plusieurs utilisateurs occupent une fréquence à l'intérieur de la zone de couverture du système de contrôle, le degré d'occupation enregistré correspondra à la combinaison du trafic radioélectrique de chaque utilisateur.

### 2.8.3	Contrôle des transmissions mobiles (voir la Fig. 1)

2.8.3.1	Il se peut qu'une unité mobile utile (Mobile A) soit beaucoup plus éloignée de la station de contrôle que de sa base d'utilisateurs (Base A). Par conséquent, l'intensité du signal reçu peut être inférieure à la valeur de seuil choisie pour le contrôle, tout en étant assez forte sur l'emplacement de la base pour pouvoir être utilisée.

2.8.3.2	Inversement, l'unité mobile d'un utilisateur hors zone qui occupe le même canal (Mobile B) peut être reçue par la station de contrôle, sans être entendue par sa base d'utilisateurs principale.

2.8.3.3	Dans les deux cas de figure, les informations enregistrées manqueront de fiabilité. Les résultats du degré d'occupation enregistrés pour les émissions mobiles doivent donc être utilisés avec prudence.

### 2.8.4	Propagation

Il faut également tenir compte des conditions de propagation lorsqu'on fixe les niveaux de seuil des récepteurs.

## 2.9	Présentation et analyse des données recueillies

2.9.1	Après avoir extrait les renseignements voulus des données échantillonnées, celles-ci peuvent être mises de côté. Les résultats peuvent être mémorisés toutes les 5, 15, 30 ou 60 min, selon les besoins. Il est possible de présenter ces données sous forme de tableaux, de graphiques (linéaires, histogrammes, etc.) ou de cartes.

2.9.2	Le système de présentation devrait au moins indiquer l'emplacement de la station de contrôle, la date et la durée des mesures, la fréquence, le type d'utilisateur(s), le niveau de seuil utilisé, le degré d'occupation durant l'heure de pointe et le cycle total de vérification.

## 2.10	Echange de données

### 2.10.1	Format des données

Le code ASCII, délimité par une virgule (CSV), est un format de données couramment utilisé dans la plupart des pays et qui peut être déchiffré par n'importe quelle base de données ou n'importe quel tableur.

### 2.10.2	Choix des données

Les champs des données de base qui devraient être échangés entre les pays, ainsi que leur format, sont les suivants:

En-tête de message

–	emplacement (texte: 40 caractères maximum)

–	cycle total de vérification (numérique: entier, secondes)

Données

–	date (format de la date: AAAA-MM-JJ)

–	fréquence (numérique: réel)

–	valeur de seuil utilisée (numérique: entier algébrique, dB(V))

–	valeur du degré d'occupation (en pourcentage, par exemple 96  15 min ou 288  5 min (numérique: entier arithmétique 0-100)

## 2.11	Exemple de fichier de transfert

On trouvera dans le Tableau 1 un exemple de fichier contenant les champs de données de base nécessaires à l'échange de renseignements entre départements.

TABLEAU  1

| Date | Fréquence (MHz) | Valeur de seuil utilisée | Valeur du degré d'occupation (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1998-10-02 1998-10-03 1998-10-04 | 163,2125 163,2125 163,2125 | 18 18 18 | 11, 4, 3, 8, 4, 0, 0, 0, 15, 4, 23, 0, 0, 13, 49, 49, 48, 47, 48 17, 31, 0, 0, 0, 15, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0 41, 41, 36, 39, 20, 17, 2, 0, 2, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 16, 3, 12 |
| 1998-10-02 1998-10-03 1998-10-04 | 163,2250 163,2250 163,2250 | 18 18 18 | 34, 14, 0, 27, 10, 24, 0, 4, 49, 30, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 22, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 26, 48, 50, 48, 47, 35, 0, 0, 0, 0, 0, 0 39, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |
| 1998-10-02 1998-10-03 etc. | 163,2375 163,2375 | 18 18 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |

TABLEAU  2

Définition des termes utilisés dans la présente Annexe

| Mesures du degré d'occupation des canaux radioélectriques | Mesures de canaux qui ne sont pas nécessairement séparés par la même distance, et qui peuvent être répartis sur plusieurs bandes de fréquences différentes, en vue de déterminer si le canal est occupé ou non. L'objectif est de mesurer autant de canaux que possible dans un laps de temps aussi bref que possible |
| --- | --- |
| Cycle total de vérification | Temps nécessaire pour vérifier tous les canaux à mesurer (qu'ils soient ou non occupés) et pour revenir au premier canal |
| Temps d'observation | Temps nécessaire au système pour effectuer les mesures requises sur un canal, y compris les fonctions de traitement supplémentaires comme le stockage des résultats en mémoire/sur le disque |
| Nombre maximum de canaux | Nombre maximum de canaux pouvant être contrôlés pendant le cycle total de vérification |
| Durée de la transmission | Durée moyenne d'une transmission radioélectrique |
| Durée du contrôle | Temps total pendant lequel les mesures du degré d'occupation sont effectuées |
| Erlang | Unité d'intensité du trafic. Le trafic maximal pouvant être écoulé sur une seule fréquence unique est de 1 E |
| Niveau de seuil présélectionné pour les mesures | Si l'intensité du signal reçu est supérieure au niveau de seuil, on considère que le canal est occupé |
| Heure de pointe | Niveau d'occupation d'un canal le plus élevé sur une période de 60 min |