РЕКОМЕНДАЦИЯ МСЭ-R SM.182-5

Автоматический контроль занятости 
радиочастотного спектра

(Вопрос МСЭ-R 29/1)

(1956-1966-1982-1986-1992-2007)

Сфера применения

Настоящая Рекомендация устанавливает требования для проведения измерений занятости радиочастотного спектра и определяет соответствующие параметры.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a)	что растущий спрос на службы радиосвязи требует максимально эффективного использования радиочастотного спектра;

b)	что наибольшей эффективности использования спектра можно достичь только при известном распределении занимающих его сигналов во времени, по величине и по направлению;

c)	что в настоящее время администрации используют автоматическое контрольное оборудование, а в будущем ожидается дальнейшее совершенствование автоматического наблюдения, включая способы анализа записей;

d)	что использование устройств автоматического контроля позволяет оценить целый ряд параметров, оказывающих существенное влияние на повышение эффективности использования спектра;

e)	что цифровые методы и оборудование при их использовании в автоматических системах контроля, а также при обработке полученной в этих системах информации, имеют много преимуществ и возможностей по сравнению с аналоговыми методами;

f)	что при разработке автоматизированной системы сбора данных о занятости спектра для управления использованием спектра необходимо определить параметры, подлежащие измерениям, и частоту проведения измерений, при которой обеспечивается статистическая достоверность измерений,

рекомендует,

1	чтобы администрации поощряли разработку и внедрение автоматического контрольного оборудования, несмотря на то, что оно, оказывая существенную помощь, не заменит полностью наблюдения операторами;

2	чтобы в качестве руководства по автоматическому контролю занятости радиочастотного спектра использовался Справочник по радиоконтролю МСЭ;

3	чтобы используемое оборудование обладало следующими основными характеристиками, хотя и требуются дальнейшие изучения, для того чтобы администрации и службы частотного планирования могли извлечь максимальную пользу из получаемых записей:

| – | общий диапазон частот: | минимум от 2 MГц дo 3 ГГц: желательно во всех диапазонах частот ОНЧ/ВЧ/ОВЧ/УВЧ/СВЧ (от 9 кГц дo 30 ГГц или более); |
| --- | --- | --- |

| – | просматриваемый диапазон частот: | переменный; от минимальной до максимальной частоты настройки приемников; |
| --- | --- | --- |
| – | количество обзоров в минуту: | переменное; зависит от используемого просматриваемого диапазона частот; ручная остановка на нужной частоте; |
| – | максимальная скорость обзора: | переменная; зависит от требуемой разрешающей способности по частоте для сканируемой полосы и класса или классов регистрируемых излучений; |
| – | чувствительность: | сильно зависит от антенны: применительно к диапазону частот до 3 ГГц; |
| – | разрешающая способность по ширине полосы: | переменная; примерно от 10 Гц дo 100 кГц; применительно к диапазону частот до 3 ГГц. |

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Разрешающая способность по частоте – это наименьшая разность между двумя стабильными несущими одинакового уровня, при которой они остаются различимы. Для оборудования со спектральным индикатором – это предельное расстояние между двумя стабильными несущими одинакового уровня, которые наблюдаются раздельно при разности 3 дБ между пиковыми уровнями излучения и минимальным уровнем между ними (см. рисунок 1);

РИСУНОК 1

4	чтобы записи, если это возможно, содержали следующую информацию:

Тип записи: цифровой формат

a)	название и расположение контрольной станции;

b)	дата и период времени осуществления записи;

c)	полоса частот;

d)	уровень шума;

e)	зарегистрированные характеристики сигнала:

–	несущая частота;

–	ширина полосы;

–	напряженность поля;

–	продолжительность занятости;

–	идентификация зарегистрированного излучения, в надлежащих случаях;

–	класс излучения, в надлежащих случаях;

–	направление сигнала;

5	чтобы при разработке программы измерений занятости спектра администрации учитывали статистические последствия требований к высокой точности и уровню достоверности измерений, поскольку, при стремлении получить эти значения быстро, длительность измерений становится неприемлемо продолжительной, как это показано в таблице 1. Таблица сравнивает независимые выборки, т. е. предполагаемые мгновенные измерения, не связанные одно с другим, и зависимые выборки, т. е. выборки законченных сообщений с фиксированными интервалами времени выборки. Несмотря на привлекательность, независимые выборки в практике контроля не применяются, поскольку сообщения имеют ограниченную продолжительность, и скорость выборки может меняться. Величины в таблице для зависимых выборок получены с использованием цепи Маркова первого порядка;

ТАБЛИЦА 1

Число зависимых и независимых выборок необходимых для достижения относительной точности ±10% и уровня достоверности 95% для различного процента занятости 
(предполагается что период выборки равен 45 с)

| Занятость (%) | Число необходимых независимых выборок | Число необходимых зависимых выборок | Количество часов, необходимое для выборки |
| --- | --- | --- | --- |
| 6,67 | 5 850 | 18 166 | 20,18 |
| 10 | 3 900 | 12 120 | 13,47 |
| 015 | 2 600 | 18 080 | 18,98 |
| 020 | 1 950 | 16 060 | 16,73 |
| 030 | 1 300 | 14 040 | 14,49 |
| 040 | 1 975 | 13 030 | 13,37 |
| 050 | 1 780 | 12 424 | 12,69 |
| 060 | 1 650 | 12 020 | 12,24 |
| 070 | 1 557 | 11 731 | 11,92 |
| 080 | 1 488 | 11 515 | 11,68 |
| 090 | 1 433 | 11 346 | 11,49 |
| 100 | 1 390 | 11 212 | 11,35 |

6	чтобы при определении точности измерения напряженности поля, выполненного автоматическими приборами, учитывались поляризация и направленность антенн. В диапазоне от 3 до 30 МГц, когда принимаются сигналы, пришедшие из ионосферы и содержащие, в значительной степени, как вертикально-поляризованные, так и горизонтально-поляризованные компоненты, должно быть принято решение, какая компонента должна измеряться. Поскольку вертикальный угол прихода чаще всего меньше 45°, при измерении вертикально-поляризованной компоненты вносится меньшая ошибка, чем для горизонтально-поляризованной компоненты. Если требуется большая точность измерения, может применяться поправочный коэффициент, основанный на вычисленной величине вертикального угла прихода фронта;

7	чтобы современное оборудование для измерения могло измерять сигналы с большим динамическим диапазоном амплитуды в широкополосной области частот, а автоматизированный расчет позволял с большой точностью определить технические характеристики совокупного излучения.

______________