RECOMMANDATION  443-1

MESURE  DES  LARGEURS  DE  BANDE  DANS  LES  STATIONS  DE  CONTRÔLE

(Question 26/1 et Programme d'études 26A/1)

(1966-1978)

Rec 443-1

Le CCIR,

CONSIDÉRANT

a)	que, pour favoriser l'utilisation rationnelle du spectre des fréquences radioélectriques, il faut que les stations de contrôle puissent mesurer les largeurs de bande des émissions;

b)	que le matériel utilisé pour mesurer les largeurs de bande occupées au voisinage des émetteurs ne donne pas de résultats précis lorsqu'il est employé dans les stations de contrôle;

c)	que les études pour la détermination du matériel et de la méthode qui conviennent le mieux pour la mesure des largeurs de bande occupées, ne progressent pas rapidement;

d)	qu'il faut que les stations de contrôle estiment les largeurs de bande selon des règles uniformes, afin que les résultats de mesure qu'elles communiquent à l'IFRB soient comparables;

e)	la Recommandation 328 ainsi que les Rapports 275, 324 et le Rapport 420 (Dubrovnik, 1986),

RECOMMANDE  A  L'UNANIMITÉ

que, tant que l'on n'aura pas mis au point, pour la mesure des largeurs de bande, des méthodes qui tiennent pleinement compte du caractère particulier des activités des stations de contrôle, celles-ci appliquent la méthode consistant à mesurer la «largeur de bande à x dB» à 6 dB et à 26 dB.

La «largeur de bande à x dB» est définie au § 1.14 de la Recommandation 328. Les méthodes de mesure de la «largeur de bande à x dB» sont décrites au § 4.1 de la Recommandation 328. Les Rapports 275, 324 et le Rapport 420 (Dubrovnik, 1986) indiquent pour un certain nombre de classes d'émission les valeurs du niveau x dB auxquelles les largeurs de bande à x dB sont, soit égales aux largeurs de bande nécessaires, soit dans une relation donnée à celles-ci; ces valeurs ne sont applicables que si sont respectées les conditions relatives à la limitation des largeurs de bande et des émissions hors bande indiquées aux § 2 et 3 de la Recommandation 328.

Le Rapport 275 décrit également diverses méthodes permettant de déterminer les niveaux de référence «0 dB». En choisissant des niveaux x dB appropriés et en admettant, pour la station de contrôle, un rapport signal/bruit adéquat, il est également possible de déterminer si les spectres des émissions hors bande sont conformes aux courbes qui limitent le spectre hors bande, définies au § 3 de la Recommandation 328 et dans la Partie E du Rapport 977. Il convient d'adopter comme base de cette procédure, les indications contenues dans le § 2 de la Recommandation 328.

–––––––––––