RECOMENDACIÓN  443-1

MEDICIONES  DE  LA  ANCHURA  DE  BANDA  EN  LAS  ESTACIONES
DE  COMPROBACIÓN  TÉCNICA

(Cuestión 26/1 y Programa de Estudios 26A/1)

(1966-1978)

Rc. 443-1

El CCIR,

CONSIDERANDO

a)	que para favorecer la utilización racional del espectro de frecuencias radioeléctricas, es necesario que las estaciones de comprobación técnica puedan medir la anchura de banda de las emisiones;

b)	que el equipo utilizado en las estaciones transmisoras para medir la anchura de banda ocupada no proporciona resultados precisos cuando se emplea en las estaciones de comprobación técnica;

c)	que no avanzan rápidamente los estudios para determinar el equipo y el método más convenientes para medir la anchura de banda ocupada;

d)	que es necesario que en las estaciones de comprobación técnica se evalúen las anchuras de banda según reglas uniformes, a fin de que puedan compararse los resultados de las medidas que se comunican a la IFRB;

e)	la Recomendación 328 y los Informes 275, 324 y en el Informe 420 (Dubrovnik, 1986),

RECOMIENDA,  POR  UNANIMIDAD:

Que, en tanto no se desarrollen métodos de medición de la anchura de banda que se ajusten perfectamente al carácter específico de las actividades de las estaciones de comprobación técnica, dichas estaciones deberán aplicar el método que consiste en medir la «anchura de banda a x dB» a 6 dB y a 26 dB.

La «anchura de banda a x dB» viene definida en el punto 1.14 de la Recomendación 328. En el punto 4.1 de la Recomendación 328 se describen los procedimientos de medida a x dB. Los Informes 275, 324 y el Informe 420 (Dubrovnik, 1986) dan los valores de los niveles a x dB para un cierto número de clases de emisión para las cuales las anchuras de banda a x dB son, o bien iguales a las anchuras de banda necesarias, o bien guardan una relación dada con las mismas, con la condición de que se cumplan las exigencias relativas a la limitación de las anchuras de banda y de las emisiones fuera de banda indicadas en los puntos 2 y 3 de la Recomendación 328.

El Informe 275 también describe diversos métodos de establecimiento de los niveles de referencia «0 dB». Mediante la selección de niveles apropiados para x dB, y admitiendo que puede obtenerse una relación señal/ruido adecuada en la estación de comprobación técnica, es igualmente posible determinar si los espectros de las emisiones fuera de banda se ajustan a las curvas de los espectros fuera de banda definidos en el punto 3 de la Recomendación 328 y en la parte E del Informe 977. Las indicaciones contenidas en el punto 2 de la Recomendación 328, debieran adoptarse como base de este procedimiento.

–––––––––––