RECOMENDACIÓN  582-1

DIFUSIÓN  Y  COORDINACIÓN  DE  SEÑALES  DE  REFERENCIA
DE  TIEMPO  Y  FRECUENCIA  POR  SATÉLITE

(Cuestión 2/7)

(1982-1990)

Rc. 582-1

El CCIR,

CONSIDERANDO

a)	que las aplicaciones de señales de referencia de tiempo y frecuencia en ciertas esferas, como la navegación, las comunicaciones y la exploración espacial, exigen servicios de mejor cobertura, precisión y fiabilidad en la recepción;

b)	que en muchos casos resulta imposible, por razones técnicas o económicas, introducir mejoras sustanciales en los servicios terrenales existentes de difusión y coordinación de señales de referencia de tiempo y frecuencia;

c)	que a causa de esas limitaciones se han suprimido algunos servicios en ondas decamétricas;

d)	que los experimentos de difusión y sincronización de tales señales realizados hasta la fecha empleando técnicas de satélite han demostrado que se obtiene una mejora apreciable en la exactitud, precisión, cobertura, fiabilidad y facilidad de explotación;

e)	que el número de sistemas por satélite y vehículos espaciales de que se dispone potencialmente para transmitir señales de referencia de tiempo y frecuencia está aumentando rápidamente;

f)	que durante los próximos años se procederá a la evaluación de diversos e interesantes sistemas o técnicas de telecomunicación por satélite que podrían ser aptos para la difusión y coordinación de señales de referencia de tiempo y frecuencia, entre ellos el sistema LASSO, satélites de radiodifusión de televisión, satélites de telecomunicaciones y meteorológicos, el sistema mundial de determinación de la posición (GPS) y el sistema TRANSIT, ofreciendo muchas oportunidades de participación a los laboratorios de señales de referencia de tiempo y frecuencia;

g)	que muchos experimentos en esta materia realizados con satélites han indicado la conveniencia de disponer de medios de recepción localizados en los propios laboratorios de señales de referencia de tiempo y frecuencia, a fin de suprimir las incertidumbres adicionales que traen consigo los enlaces auxiliares de transferencia de tiempo;

h)	que el Comité Consultivo para la Definición del Segundo (CCDS), en su Declaración S1 (1989) solicitó al BIPM que coordinase la utilización de los enlaces bidireccionales por satélite para una transferencia horaria precisa y exacta,

RECOMIENDA,  POR  UNANIMIDAD:

1.	Que las organizaciones interesadas en la difusión y coordinación de señales de referencia de tiempo y frecuencia o las organizaciones responsables de las mismas, participen en la mayor medida posible en experimentos destinados a evaluar las ventajas relativas de las diversas técnicas de satélite para la transferencia de tales señales.

2.	Que los laboratorios que se ocupan de señales de referencia de tiempo y frecuencia establezcan, en la mayor medida posible, medios locales para recibir señales de satélites (y para transmitirlas, en su caso).

3.	Que se preste gran atención a las técnicas de satélite en el desarrollo de cualquier servicio nuevo de difusión y/o coordinación de señales de referencia de tiempo y frecuencia.