RECOMMANDATION  UIT-R  TF.768-1

FRÉQUENCES  ÉTALON  ET  SIGNAUX  HORAIRES

(Question UIT-R 106/7)

(1992-1994)

Rec. UIT-R TF.768-1

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que l'on a sans cesse besoin partout dans le monde de fréquences étalon et de signaux de référence de temps facilement utilisables et coordonnés au niveau international;

b)	que la diffusion radioélectrique de fréquences étalon et de signaux horaires offre divers avantages (vaste couverture, facilité et fiabilité de réception, niveau de précision obtenu) et qu'il existe sur le marché de nombreux équipements de réception relativement peu onéreux;

c)	que l'Article 33 du Règlement des radiocommunications a demandé une coordination de la mise en place et de l'exploitation des services de diffusion des fréquences étalon et des signaux horaires à l'échelle planétaire;

d)	qu'un certain nombre de stations émettent maintenant régulièrement des fréquences étalon et des signaux horaires dans les bandes qui leur ont été attribuées par cette Conférence et que d'autres stations offrent des services similaires dans d'autres bandes de fréquences;

e)	que ces services sont exploités conformément à la Recommandation UIT-R TF.460 qui définit le système de temps universel coordonné (UTC);

f)	qu'il existe d'autres stations qui, bien que conçues en premier lieu pour d'autres fonctions comme la navigation ou les télécommunications, émettent des fréquences porteuses et/ou des signaux horaires de précision hautement stabilisés qui peuvent être très utiles dans des applications liées au temps et aux fréquences,

recommande

1.	que, pour les applications exigeant des signaux de référence de temps et de fréquence stables et précis relevant du système UTC, l'on envisage sérieusement l'utilisation de l'un ou de plusieurs des services de radiodiffusion énumérés et décrits dans l'Annexe 1;

2.	que les administrations responsables des divers services de radiodiffusion indiqués dans l'Annexe 2, ne ménagent aucun effort pour mettre à jour des renseignements donnés chaque fois qu'il y a une modification. (Les administrations sont aussi priées d'envoyer ces renseignements au Bureau international des poids et mesures (BIPM).)

ANNEXE  1

Caractéristiques des émissions de fréquences étalon et de signaux horaires dans
les bandes attribuées et caractéristiques des stations assurant un service
régulier sur des fréquences stabilisées en dehors de ces bandes

Les caractéristiques des stations énumérées dans les tableaux ci-après sont valables depuis novembre 1991 pour les Tableaux 1 et 2 et à partir d'avril 1993 pour le Tableau 3. Pour tous renseignements concernant les changements qui auraient pu intervenir depuis cette date, on pourra consulter le Rapport annuel du Bureau international des poids et mesures (BIPM) ou s'adresser directement à l'administration responsable de chaque service, dont le nom figure dans l'Annexe 1.

TABLEAU  1

Caractéristiques des émissions de fréquences étalon et de signaux horaires dans les bandes attribuées, valables à partir de novembre 1991

| Station |  |  | Type | Puissance | Nombre d'émissions | Durée de fonctionnement |  |  | Fréquences étalon utilisées |  |  | Durée de l'émission |  |  | Incertitude des fréquences et des |  | Méthode d'indication |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicatif | Emplacement approximatif | Latitude Longitude | d'antenne | de l'onde porteuse (kW) | simultanées | Jours par semaine | Heures par jour | Porteuse (MHz) |  | Modu-lation (Hz) | Durée de transmission des signaux horaires (min) |  | Durée de la modulation audible (min) | intervalles de temps (´ 10–12) (1) |  | de DUT1 |  |
| ATA | New Delhi, Inde | 028° 34¢ N 077° 19¢ E | Doublet horizontal replié | 8 en crête | 3 | 7 | 24 (2) | 5, 10, 15 |  | 1, 1 000 | Continue |  | 4/15 | ± 10 |  |  |  |
| BPM (3) | Pucheng, Chine | 035° 00¢ N 109° 31¢ E | Equidirectif | 10-20 | 2 | 7 | 24 (4) | 2,5, 5, 10, 15 |  | 1, 1 000 | 20/30 (UTC) 4/30 (UT1) |  | Néant | ± 10 |  | Emission directe du signal horaire UT1 |  |
| HLA | Taejon, Taedok Science Town, République de Corée | 036° 23¢ N 127° 22¢ E | Vertical (antenne unipolaire conique) | 2 | 1 | 5 (5) | 7 (6) | 5 |  | 1 | Continue |  | Continue | ± 10 |  | Code du CCIR par impulsion double |  |
| IAM (7) | Rome, Italie | 041° 47¢ N 012° 27¢ E | Vertical l/4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 |  | 1 | Continue |  | Néant | ± 10 |  | Code du CCIR par impulsion double |  |
| JJY (7) | Sanwa, Sashima, Ibaraki, Japon | 036° 11¢ N 139° 51¢ E | (8) | 2 | 5 | 7 | 24 (9) | 2,5, 5, 8, 10, 15 |  | 1 (10) 1 000 (11) | Continue |  | 30/60 | ± 10 |  | Code du CCIR par prolongement |  |
| LOL (7) | Buenos Aires, Argentine | 034° 37¢ S 058° 21¢ W | Doublet horizontal replié à 3 fils | 2 | 3 | 7 | 5 | 5, 10, 15 |  | 1, 440, 1 000 | Continue |  | 3/5 | ± 20 |  | Code du CCIR par prolongement |  |
| OMA (7) | Prague, Rép. fédérative tchèque et slovaque | 050° 07¢ N 014° 35¢ E | T | 1 | 1 | 7 | 24 | 2,5 |  | 1, 1 000 (12) | 15/30 |  | 4/15 | ± 1 000 |  |  |  |

TABLEAU  1 (suite)

| Station |  |  | Type | Puissance | Nombre d'émissions | Durée de fonctionnement |  |  | Fréquences étalon utilisées |  |  | Durée de l'émission |  |  | Incertitude des fréquences et des |  | Méthode d'indication |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicatif | Emplacement approximatif | Latitude Longitude | d'antenne | de l'onde porteuse (kW) | simultanées | Jours par semaine | Heures par jour | Porteuse (MHz) |  | Modu-lation (Hz) | Durée de transmission des signaux horaires (min) |  | Durée de la modulation audible (min) | intervalles de temps (´ 10–12) (1) |  | de DUT1 |  |
| RCH (7) | Tachkent | 041° 19¢ N 069° 15¢ E | Doublet horizontal | 1 | 2 | 7 | 21 | 2,5, 5, 10 |  | 1, 10 | 40/60 |  | Néant | ± 50 |  | Code du CCIR par impulsion double. Information supplémentaire sur dUT1 (13) |  |
| RID (7) | Irkoutsk | 052° 26¢ N 104° 02¢ E | Doublet horizontal | 1 1 1 | 3 | 7 | 24 | 5,004 10,004 15,004 |  | 1, 10 | 40/60 |  | Néant | ± 50 |  | Code du CCIR par impulsion double. Information supplémentaire sur dUT1 (13) |  |
| RTA (7) | Novosibirsk | 055° 04¢ N 082° 58¢ E | Doublet horizontal | 5 | 1 | 7 | 20½ | 10, 15 |  | 1, 10 | 40/60 |  | Néant | ± 50 |  | Code du CCIR par impulsion double. Information supplémentaire sur dUT1 (13) |  |
| RWM (7) | Moscou | 055° 48¢ N 038° 18¢ E | Doublet horizontal | 5 5 8 | 3 | 7 | 24 | 4,996 9,996 14,996 |  | 1, 10 | 40/60 |  | Néant | ± 50 |  | Code du CCIR par impulsion double. Information supplémentaire sur dUT1 (13) |  |
| VNG | Llandilo, Nouvelles Galles du Sud, Australie | 033° 43¢ S 150° 48¢ E | Equidirectif | 10 | 1 | 7 | 24 | 5 |  | 1, 1 000 (14) | Continue |  | Néant | ± 100 |  | Code du CCIR par 45 cycles de 900 Hz suivant immédiate-ment les marqueurs normaux de seconde |  |
| WWV (7) | Fort Collins, Colorado, Etats-Unis d'Amérique | 040° 41¢ N 105° 02¢ W | Doublets verticaux l/2 | 2,5-10 | 5 | 7 | 24 | 2,5, 5, 10, 15, 20 (15) |  | 1, 440, 500, 600 | Continue (16) |  | Continue (17) | ± 10 |  | Code du CCIR par impulsion double. Information supplémentaire sur les corrections UT1 |  |
| WWVH (7) | Kekaha, Kauai, Hawaii, Etats-Unis d'Amérique | 021° 59¢ N 159° 46¢ W | Rideaux de doublets verticaux l/2 | 2,5-10 | 4 | 7 | 24 | 2,5, 5, 10, 15, 20 (15) |  | 1, 440, 500, 600 | Continue (16) |  | Continue (17) | ± 10 |  | Code du CCIR par impulsion double. Information supplémentaire sur les corrections UT1 |  |

Notes relatives au Tableau 1: L'horaire des émissions journalières et l'horaire des modulations pour chaque heure sont donnés, le cas échéant, par les Fig. 1 et 2 qui sont complétées par les notes suivantes: (1) Cette valeur est applicable à l'émetteur; pour assurer la valeur d'incertitude indiquée au point de réception, il pourrait se révéler nécessaire d'observer la phase et la fréquence reçues durant une période suffisamment longue pour éliminer les effets dus au bruit et autres phénomènes aléatoires. (2) 5 MHz: 1800-0900 h UTC; 10 MHz: 24 heures; 15 MHz: 0900-1800 h UTC. (3) Indicatif d'appel en Morse et en langage clair. (4) 2,5 MHz: 0730-0100 h UTC; 15 MHz: 0100-0900 h UTC; 5 MHz et 10 MHz: continue. (5) Du lundi au vendredi (sauf jours fériés en Corée). (6) 0100 à 0800 h UTC. Impulsions de 9 cycles de modulation à 1 800 Hz. Les impulsions correspondant à la 59e seconde et à la 29e seconde sont absentes. Heure indiquée par une tonalité de 1 500 Hz ayant une durée de 0,8 s. Le début de chaque minute est indiqué par une tonalité de 1 800 Hz ayant une durée de 0,8 s. Annonce de l'heure et des minutes à chaque minute suivant l'impulsion correspondant à la 52e seconde. Code de temps BCD donné sur une sous-porteuse à 100 Hz. (7) Ces stations ont fait savoir qu'elles suivent le système UTC, spécifié dans la Recommandation UIT-R TF.460. Depuis le 1er janvier 1972, le décalage de fréquence a été supprimé et les signaux horaires restent dans la limite d'environ 0,8 s de UT1, grâce à des bonds de 1 s, appliqués de temps à autre, conformément aux indications du Service international de rotation de la Terre. (8) Vertical l/4 pour 2,5 MHz; dipôle horizontal l/2 pour 5 MHz et 8 MHz et dipôles verticaux l/2 pour 10 et 15 MHz. (9) Avec interruption entre les minutes 35 et 39 de chaque heure. (10) Une impulsion se compose de 8 cycles de modulation à 1 600 Hz. La première impulsion de chaque minute est précédée d'une modulation à 600 Hz pendant 655 ms. (11) Modulation à 1 000 Hz entre les minutes 0 et 5, 10 et 15, 20 et 25, 30 et 35, 40 et 45, 50 et 55; modulation supprimée 40 ms avant et après chaque impulsion de seconde. (12) Dans la période de 1800 h à 0600 h UTC, la modulation à fréquence acoustique est remplacée par des signaux horaires. (13) L'information supplémentaire sur la valeur de la différence UT1 – UTC est transmise pour le code dUT1. Elle donne avec plus de précision la valeur de la différence de UT1 – UTC, jusqu'à des multiples de 0,02 s. La valeur totale de la correction est DUT1 + dUT1. Les valeurs positives dUT1 sont transmises par marquage de p impulsions de seconde, dans l'intervalle compris entre la 21e et la 24e seconde de la minute, d'où: dUT1 = + 0,02 s ´ p. Les valeurs négatives de dUT1 sont transmises par marquage de q impulsions de seconde, dans l'intervalle compris entre la 31e et la 34e seconde de la minute, d'où: dUT1 = – 0,02 s ´ q. (14) Impulsions de 50 cycles de 1 000 Hz, raccourcies à 5 cycles de la 55e à la 58e seconde; l'impulsion 59 est supprimée; le marqueur de minute est de 500 cycles. Aux minutes 5, 10, 15 etc., les impulsions de la 50e à la 58e seconde sont raccourcies à 5 cycles. Message vocal sur 5 000 kHz entre la 20e et la 50e seconde aux minutes 15, 30, 45 et 60. Un code BCD comprenant l'heure du jour, le numéro du jour dans l'année est transmis entre la 20e et la 46e seconde avec un «0» binaire représenté par 100 cycles et un «1» binaire par 200 cycles de 1 000 Hz. L'information de minute pour la minute suivante est transmise de la 21e à la 28e seconde, l'information heure de la 29e à la 35e seconde et le jour de l'année de la 36e à la 46e seconde; des bits de parité sont inclus à la fin de chaque séquence de code. (15) Depuis le 1er février 1977, les émissions de WWV sur 25 MHz et celles de WWVH sur 20 MHz ont cessé, mais elles pourraient être reprises à une date ultérieure. (16) En plus des autres signaux horaires et annonces de l'heure, un code de temps IRIG-H modifié est produit à raison d'une impulsion par seconde; ce code est rayonné en permanence sur une sous-porteuse de 100 Hz, pour toutes les fréquences. Une trame de code complète occupe 1 min. La sous-porteuse de 100 Hz est synchrone avec les impulsions du code, ce qui permet d'obtenir une résolution de 10 ms. Le code contient les valeurs de DUT1, l'information de temps UTC exprimée en années, jours de l'année, heures et minutes; et les indicateurs d'état pour les secondes intercalaires imminentes et l'heure d'été. (17) Sauf pour la durée des annonces parlées et pendant la période de demi-silence de 5 min, chaque heure.

FIGURE  1/TF.768-1.....[D01]  =  page pleine

FIGURE  1/TF.768-1 (suite).....[D02]  =  page pleine

TABLEAU  2

Caractéristiques des émissions de fréquences étalon et de signaux horaires dans les bandes additionnelles, valables à partir de novembre 1991

| Station |  |  | Type | Puissance | Nombre d'émissions | Durée de fonctionnement |  |  | Fréquences étalon utilisées |  |  | Durée de l'émission |  |  | Incertitude des fréquences et des |  | Méthode d'indication |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicatif | Emplacement approximatif | Latitude Longitude | d'antenne | de l'onde porteuse (kW) | simultanées | Jours par semaine | Heures par jour | Porteuse (MHz) |  | Modu-lation (Hz) | Durée de transmission des signaux horaires (min) |  | Durée de la modulation audible (min) | intervalles de temps (´ 10–12) (1) |  | de DUT1 |  |
|  | Allouis, France | 047° 10¢ N 002° 12¢ E | Equidirectif | 1 000 à 2 000 | 1 | 7 | 24 | 162 |  | 1 (2) | Continue |  | Continue radiodiffusion A3E | ± 2 |  | Pas d'émission DUT1 |  |
| CHU (3) | Ottawa, Canada | 045° 18¢ N 075° 45¢ W | Equidirectif | 3, 10, 3 | 3 | 7 | 24 | 03 330, 07 335, 14 670 |  | 1 (4) | Continue |  | Néant | ± 5 |  | Code du CCIR par impulsion dédoublée |  |
|  | Donebach, R.F. d'Allemagne | 049° 34¢ N 009° 11¢ E | Equidirectif | 250 | 1 | 7 | 24 | 153 |  | Néant | Néant |  | Continue radiodiffusion A3E | ± 2 |  |  |  |
| DCF77 (3) | Mainflingen, R.F. d'Allemagne | 050° 01¢ N 009° 00¢ E | Equidirectif | 20 (5) | 1 | 7 | 24 | 77,5 |  | 1 | Continue (6) |  | Continue (7) | ± 0,5 |  | Pas d'émission DUT1 |  |
|  | Droitwich, Royaume-Uni | 052° 16¢ N 002° 09¢ W | T | 400 | 1 | 7 | 22 | 198 (8) |  | Néant | Néant |  | Continue radiodiffusion A3E | ± 20 |  |  |  |
|  | Westerglen, Royaume-Uni | 055° 58¢ N 003° 50¢ W | T | 050 | 1 | 7 | 22 | 198 (8) |  | Néant | Néant |  | Continue radiodiffusion A3E | ± 20 |  |  |  |
|  | Burghead, Royaume-Uni | 057° 42¢ N 003° 28¢ W | T | 050 | 1 | 7 | 22 | 198 (8) |  | Néant | Néant |  | Continue radiodiffusion A3E | ± 20 |  |  |  |
| GBR (3) (9) (10) | Rugby, Royaume-Uni | 052° 22¢ N 001° 11¢ W | Equidirectif | 750 60 (5) | 1 | 7 | 22 (11) | 16,0 |  | Néant | Néant |  | Néant | ± 10 |  |  |  |
| HBG (12) | Prangins, Suisse | 046° 24¢ N 006° 15¢ E | Equidirectif | 020 | 1 | 7 | 24 | 75 |  | 1 (13) | Continue |  | Néant | ± 1 |  | Pas d'émission DUT1 |  |
| JJF2 (3) JG2AS | Sanwa, Sashima, Ibaraki, Japon | 036° 11¢ N 139° 51¢ E | Equidirectif | 010 | 1 | 7 | 24 (14) | 40 |  | 1 (15) | Continue (16) |  | Néant | ± 10 |  |  |  |

TABLEAU  2 (suite)

| Station |  |  | Type | Puissance | Nombre d'émissions | Durée de fonctionnement |  |  | Fréquences étalon utilisées |  |  | Durée de l'émission |  |  | Incertitude des fréquences et des |  | Méthode d'indication |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicatif | Emplacement approximatif | Latitude Longitude | d'antenne | de l'onde porteuse (kW) | simultanées | Jours par semaine | Heures par jour | Porteuse (MHz) |  | Modu-lation (Hz) | Durée de transmission des signaux horaires (min) |  | Durée de la modulation audible (min) | intervalles de temps (´ 10–12) (1) |  | de DUT1 |  |
| MSF | Rugby, Royaume-Uni | 052° 22¢ N 001° 11¢ W | Equidirectif | 25 (5) | 1 | 7 | 24 (17) | 60 |  | 1 (18) | Continue |  | Néant | ± 2 |  | Code du CCIR par impulsion double |  |
|  | Milan, Italie | 045° 20¢ N 009° 12¢ E | Equidirectif | 600 | 1 | 7 | 24 | 900 |  | Néant | Néant |  | Continue radiodiffusion A3E | ± 2 |  |  |  |
| NAA (3) (10) (19) | Cutler, Maine, Etats-Unis d'Amérique | 044° 39¢ N 067° 17¢ W | Equidirectif | 1 000 (5) | 1 | 7 | 24 (20) | 24,0 (21) |  | Néant | Néant |  | Néant | ± 10 |  |  |  |
| NAU (3) (10) (19) | Aguada, Porto Rico | 018° 23¢ N 067° 11¢ W | Equidirectif | 100 (22) | 1 | 7 | 24 | 28,5 |  | Néant | Néant |  | Néant | ± 10 |  |  |  |
| NTD (3) (10) (19) | Yosami, Japon | 034° 58¢ N 137° 01¢ E | Equidirectif | 50 (5) | 1 | 7 | 24 (23) | 17,4 |  | Néant | Néant |  | Néant | ± 10 |  |  |  |
| NLK (3) (10) (19) | Jim Creek, Washington, Etats-Unis d'Amérique | 048° 12¢ N 121° 55¢ W | Equidirectif | 125 (5) | 1 | 7 | 24 (24) | 24,8 |  | Néant | Néant |  | Néant | ± 10 |  |  |  |
| NPM (3) (10) (19) | Lualualei, Hawaii, Etats-Unis d'Amérique | 021° 25¢ N 158° 09¢ W | Equidirectif | 600 (5) | 1 | 7 | 24 (25) | 23,4 |  | Néant | Néant |  | Néant | ± 10 |  |  |  |
| NSS (3) (10) (19) | Annapolis, Maryland, Etats-Unis d'Amérique | 038° 59¢ N 076° 27¢ W | Equidirectif | 400 (5) | 1 | 7 | 24 (26) | 21,4 |  | Néant | Néant |  | Néant | ± 10 |  |  |  |
| NWC (3) (10) (19) | Exmouth, Australie | 021° 49¢ S 114° 10¢ E | Equidirectif | 1 000 (5) | 1 | 7 | 24 (27) | 22,3 |  | Néant | Néant |  | Néant | ± 10 |  |  |  |
| OMA | Podebrady, Rép. fédérative tchèque et slovaque | 050° 08¢ N 015° 08¢ E | T | 005 | 1 | 7 | 24 | 50 |  | 1 (28) | 23 heures par jour (29) |  | Néant | ± 1 000 |  | Pas d'émission DUT1 |  |
| RBU (3) | Moscou | 055° 48¢ N 038° 18¢ E | Equidirectif | 010 | 1 | 7 | 24 | 66 2/3 |  | 10, 100, 312,5 | Continue DXXXW (30) |  | Continue (31) | ± 5 |  | Code du CCIR par impulsion double (32) |  |

TABLEAU  2 (suite)

| Station |  |  | Type | Puissance | Nombre d'émissions | Durée de fonctionnement |  |  | Fréquences étalon utilisées |  |  | Durée de l'émission |  |  | Incertitude des fréquences et des |  | Méthode d'indication |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicatif | Emplacement approximatif | Latitude Longitude | d'antenne | de l'onde porteuse (kW) | simultanées | Jours par semaine | Heures par jour | Porteuse (MHz) |  | Modu-lation (Hz) | Durée de transmission des signaux horaires (min) |  | Durée de la modulation audible (min) | intervalles de temps (´ 10–12) (1) |  | de DUT1 |  |
| RTZ (3) | Irkoutsk | 052° 26¢ N 104° 02¢ E | Equidirectif | 010 | 1 | 7 | 23 | 50 |  | 1, 10 | 6/60 |  | Néant | ± 5 |  | Code du CCIR par impulsion double (32) |  |
| RW-166 | Irkoutsk | 052° 18¢ N 104° 18¢ E | Equidirectif | 040 | 1 | 7 | 23 | 198 |  |  | Néant |  | Continue radiodiffusion A3E | ± 5 |  |  |  |
| RW-76 | Novosibirsk | 055° 04¢ N 082° 58¢ E | Equidirectif | 150 | 1 | 7 | 22 | 270 |  |  | Néant |  | Continue radiodiffusion A3E | ± 5 |  |  |  |
| SAJ | Stockholm, Suède | 059° 15¢ N 018° 06¢ E | Equidirectif | 0,02 (p.a.r.) | 1 | 3 (33) | 2 (34) | 150 000 |  | Néant | 10 (35) |  |  | ± 2 |  |  |  |
| UNW3 | Molodetchno | 054° 26¢ N 026° 48¢ E | Equidirectif | – | 1 | 7 | 2 | 25,5, 25,1, 25,0, 23,0, 20,5 |  | 1, 10, 40 (36) | 40 min 2 fois par jour (37) |  | Néant | ± 10 |  |  |  |
| UPD8 | Arkhangelsk | 064° 24¢ N 041° 32¢ E | Equidirectif | – | 1 | 7 | 2 | 25,5, 25,1, 25,0, 23,0, 20,5 |  | 1, 10, 40 (36) | 40 min 2 fois par jour (38) |  | Néant | ± 10 |  |  |  |
| UQC3 | Khabarovsk | 048° 30¢ N 134° 51¢ E | Equidirectif | 300 | 1 | 7 | 2 | 25,0, 25,1, 25,5, 23,0, 20,5 |  | 1, 10, 40 (36) | 40 min 3 fois par jour (39) |  | Néant | ± 10 |  |  |  |
| USB2 | Beshkeck | 043° 04¢ N 073° 39¢ E | Equidirectif | – | 1 | 7 | 3 | 25,5, 25,1, 25,0, 23,0, 20,5 |  | 1, 10, 40 (36) | 40 min 3 fois par jour (40) |  | Néant | ± 10 |  |  |  |

TABLEAU  2 (suite)

| Station |  |  | Type | Puissance | Nombre d'émissions | Durée de fonctionnement |  |  | Fréquences étalon utilisées |  |  | Durée de l'émission |  |  | Incertitude des fréquences et des |  | Méthode d'indication |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicatif | Emplacement approximatif | Latitude Longitude | d'antenne | de l'onde porteuse (kW) | simultanées | Jours par semaine | Heures par jour | Porteuse (MHz) |  | Modu-lation (Hz) | Durée de transmission des signaux horaires (min) |  | Durée de la modulation audible (min) | intervalles de temps (´ 10–12) (1) |  | de DUT1 |  |  |
| UTR3 | Nizhni Novgorod | 056° 11¢ N 043° 58¢ E | Equidirectif | 300 | 1 | 7 | 2 | 25,0, 25,1, 25,5, 23,0, 20,5 |  | 1, 10, 40 (36) | 40 min 3 fois par jour (41) |  | Néant | ± 10 |  |  |  |  |
| VNG | Llandilo, Nouvelles Galles du Sud, Australie | 033° 43¢ S 150° 48¢ E | Equidirectif | 010 003 005 | 2-3 | 7 | 24 (42) | 8 538 12 984 16 000 |  | 1, 1 000 (43) | Continue |  | Néant | ± 100 |  | Code du CCIR par 45 cycles de 900 Hz suivant immédiatement les marqueurs normaux de secondes |  |  |
| WWVB (3) | Fort Collins, Colorado, Etats-Unis d'Amérique | 040° 40¢ N 105° 03¢ W | Antenne verticale chargée | 13 (5) | 1 | 7 | 24 | 60 |  | 1 (44) | Continue |  | Néant | ± 10 |  | Pas de code du CCIR |  |  |
| EBC | San Fernando, Cadix, Espagne | 036° 28¢ N 006° 12¢ W | Equidirectif | 001 | 1 | 7 | 1 | 12 008 06 840 |  | (45) | 10 |  | (46) | ± 100 |  | Code du CCIR par impulsion double |  |  |
| (1) Cette valeur est applicable à l'émetteur; pour assurer la valeur d'incertitude indiquée au point de réception, il pourrait se révéler nécessaire d'observer la phase et la fréquence reçues durant une période suffisamment longue pour éliminer les effets dus au bruit et autres phénomènes aléatoires. (2) Modulation de la phase de la porteuse de + et – 1 radian en 0,1 s toutes les secondes sauf à la 59e seconde de chaque minute. Cette modulation est redoublée pour indiquer un «1 binaire». Les numéros de la minute, de l'heure, du jour dans le mois, du jour dans la semaine, du mois et de l'année sont transmis chaque minute à partir de la 21e seconde jusqu'à la 58e seconde, conformément à l'échelle de temps légale française. De plus un «1 binaire» à la 17e seconde indique un écart de 2 heures d'avance de l'heure locale par rapport à l'UTC (heure d'été); un «1 binaire» à la 18e seconde indique un écart de 1 heure d'avance de l'heure par rapport à l'UTC (heure d'hiver); un «1 binaire» à la 14e seconde indique que le jour en cours est un jour férié (Noël, fête nationale, etc.), un «1» binaire à la 13e seconde indique que le jour présent est la veille d'un jour férié. (3) Ces stations ont fait savoir qu'elles suivent un des systèmes de la Recommandation UIT-R TF.460. (4) Impulsions de 300 cycles de modulation à 1 000 Hz; la première impulsion de chaque minute est prolongée. (5) Ces valeurs représentent la puissance rayonnée estimée. (6) Au début de chaque seconde (à l'exception de la 59e seconde), l'amplitude de la porteuse est réduite à 25% de sa valeur pendant 0,1 ou 0,2 s, correspondant respectivement à «0 binaire» et «1 binaire». Les numéros de la minute, de l'heure, du jour dans le mois, du jour dans la semaine, du mois et de l'année sont transmis en code BCD de la 21e à la 58e seconde. Les signaux horaires sont générés par la Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), et sont conformes à l'heure légale de la République fédérale d'Allemagne, soit UTC (PTB) + 1 h (heure d'Europe centrale CET) ou UTC (PTB) + 2 h (heure d'été d'Europe centrale CEST). En outre, CET et CEST sont indiquées par «1 binaire» à la 18e ou à la 17e seconde respectivement. Pour obtenir un transfert de temps plus précis et une meilleure utilisation du spectre des fréquences disponibles, on superpose aux marqueurs de seconde MA une modulation supplémentaire pseudo-aléatoire par déplacement de la phase de la porteuse. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notes relatives au Tableau 2 (suite): (7) Le signal d'appel est donné par modulation de la porteuse et par une fréquence acoustique de 250 Hz, trois fois par heure, aux minutes 19, 39 et 59, sans interruption de la séquence des signaux horaires. (8) Sans cohérence entre la fréquence porteuse et les signaux horaires. (9) On emploie la modulation par déplacement de fréquence en alternance avec l'émission en ondes entretenues; les fréquences des deux pilotes sont stabilisées. (10) MDM (modulation par déphasage minimal) utilisée: une porteuse à stabilité de phase peut être rétablie après la multiplication et le mélange appropriés dans le récepteur. Il faut rappeler que l'emploi de la modulation par déphasage minimal signifie qu'il n'existe pas de composante discrète des fréquences respectives de porteuse données dans le Tableau. Le signal MDM peut être exprimé comme suit: S(t) = cos [2p fc t + an (p t / 2T ) + jn] où an = i (–1) pour travail (repos) et jn = 0, p (modulo 2p). Si l'on veut que l'émission ait de l'utilité en tant que référence de fréquence, il est nécessaire de récupérer une porteuse à phase cohérente, débarrassée des incréments de p/2 introduits par la modulation. Il y a pour cela deux méthodes. Le signal MDM est considéré comme résultant d'une modulation par déplacement de fréquence à phase continue (MDFPC) avec un indice de modulation de 0,5. La transformation du signal en signal carré, suivie d'un filtrage de bande à la fréquence centrale 2fc, produit un signal MDFPC avec des composantes spectrales à 2fc + 2fb et 2fc – 2fb, qui correspondent respectivement aux états de travail et de repos. Les composantes peuvent être extraites au moyen de deux boucles à verrouillage de phase (PLL), et la porteuse de référence peut être reconstituée par multiplication, division et filtrage. L'autre méthode traite le signal MDM comme une forme de modulation par déplacement de phase (MDP), la MDM étant obtenue par des transformations de la MDP par inversion de phase (MDP-2) ou de la MDP par quadrature de phase (MDP-4). Les techniques de reconstitution de porteuse disponibles pour la MDP, telles que la boucle de Costas, peuvent ainsi être appliquées à la MDM: un tel démodulateur a été réalisé en une simple puce. (11) Période de maintenance: de 1000 à 1400 h UTC de chaque mardi. (12) Signaux horaires coordonnés. (13) Suppression de la porteuse pendant 100 ms au début de chaque seconde; impulsion double au début de chaque minute; impulsion triple au début de chaque heure; impulsion quadruple au début de chaque 12 heures. (14) JJF2: télégraphie, JG2AS: en l'absence de signaux télégraphiques. (15) Il existe deux types de format: l'un consiste à émettre la fréquence porteuse, pendant une durée de 500 ms, au début de chaque seconde, à l'exception de la 59e seconde qui a une durée de 200 ms. L'autre est produit selon un code horaire lent (1 bit/s) dans lequel l'émission de la fréquence porteuse pendant 500 ms et 800 ms correspond, respectivement à «1 binaire» et «0 binaire». La durée du «repère de position», toutes les 9 s, et celle du repère de référence de trame sont de 200 ms. Les numéros de la minute, de l'heure, du jour de l'année et le décalage par rapport à DUT1 sont transmis en code BCD de la 1ère à la 43e seconde. (16) En l'absence des émissions télégraphiques. (17) L'émission est interrompue pendant la période de maintenance de 1000 à 1400 h UTC le premier mardi de chaque mois. (18) Porteuse interrompue pendant 100 ms chaque seconde et pendant 500 ms chaque minute; code horaire rapide: 100 bit/s, BCD NRZ émis pendant les minutes d'interruption donnant le mois, le jour du mois, l'heure et la minute. Code horaire lent, 1 bit/s, BCD PWM émis de la 17e à la 51e seconde donnant l'année, le mois, le jour du mois, le jour de la semaine, l'heure et la minute avec un identificateur à 8 bits de la 52e à la 59e seconde. Code DUT1 du CCIR par double impulsion. (19) La station est d'abord destinée à des fins de communication: bien que ces données soient susceptibles d'être modifiées, toute modification est annoncée par avance aux usagers par l'Observatoire naval des Etats-Unis, Washington, DC, Etats-Unis d'Amérique. (20) De 1200 à 2000 h UTC tous les dimanches pendant l'interruption des émissions de NSS (jusqu'au 15 juillet). (21) A partir du 23 janvier 1984, jusqu'à nouvel avis. (22) Devenue opérationnelle le 14 août 1984, 74 kW. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Notes relatives au Tableau 2 (suite): (23) De 2300 à 0900 h UTC les premiers jeudi-vendredi; de 2300 à 0700 h UTC tous les autres jeudis-vendredis. Puissance réduite de moitié de 2200 à 0200 h UTC, chaque lundi et vendredi. (24) Excepté de 1600 à 2400 h UTC, tous les jeudis. Pendant la période d'heure d'été, de 1500 à 2300 h UTC tous les jeudis. (25) 2,5 MHz: 0000-1000 h UTC; 5 MHz: 0900-0100 h UTC; 10 MHz: continue; 15 MHz: 0100-0900 h UTC. (26) N'émet pas jusqu'à 2100 h UTC le 15 juillet, sauf quatorze heures chaque dimanche pendant la durée d'interruption des émissions de NAA. (27) De 0000 à 0800 h tous les lundis habituellement. (28) Signaux télégraphiques A1A. (29) De 1000 à 1100 h UTC, émissions sans manipulation, sauf pour l'indicatif OMA au début de chaque quart d'heure. (30) Les fréquences étalon et les signaux horaires sont des émissions tu type DXXXW et sont constitués des oscillations sinusoïdales de la porteuse à une fréquence de 66 2/3 kHz, qui sont interrompues pendant 5 ms toutes les 100 ms; 10 ms après une interruption, les oscillations de la porteuse sont modulées en phase à bande étroite pendant 80 ms par des signaux sinusoïdaux avec des sous-porteuses à 100 ou 312,5 Hz et un indice de modulation égal à 0,698. Des signaux modulés en amplitude avec une fréquence de répétition de 10 Hz sont utilisés comme marqueurs des temps d'émission. Des signaux avec une sous-porteuse de 312,5 Hz sont utilisés pour indiquer les marqueurs de secondes et de minutes, et pour indiquer «1 s» dans le code binaire pour la transmission d'informations relatives à l'échelle de temps; des signaux avec une fréquence de 100 Hz sont utilisés pour indiquer «0 s» dans le code binaire. (31) Des signaux N0N peuvent être transmis dans certains cas particuliers. (32) L'information supplémentaire sur la valeur de la différence UT1 – UTC est transmise pour le code dUT1. Elle donne avec plus de précision la valeur de la différence de UT1 – UTC, jusqu'à des multiples de 0,02 s. La valeur totale de la correction est DUT1 + dUT1. Les valeurs positives dUT1 sont transmises par marquage de p impulsions de seconde, dans l'intervalle compris entre la 21e et la 24e seconde de la minute, d'où: dUT1 = + 0,02 s ´ p. Les valeurs négatives de dUT1 sont transmises par marquage de q impulsions de seconde, dans l'intervalle compris entre la 31e et la 34e seconde de la minute, d'où: dUT1 = + 0,02 s ´ q. (33) Chaque lundi, mercredi et vendredi. (34) De 0930 à 1130 h UTC. En été, ajouter une heure aux heures indiquées. (35) Impulsions de seconde de 8 cycles de modulation à 1 kHz pendant 5 min, commençant à 1100 h UTC et à 1125 h UTC. En été, ajouter une heure aux heures indiquées. (36) Au cours de chaque émission, on émet des signaux de deux types: a) des signaux A1A avec une fréquence porteuse de 25 kHz, d'une durée de 0,0125; 0,025; 0,1; 1 et 10 s, répétés respectivement toutes les 0,025; 0,1; 1; 10 et 60 s; b) des signaux N0N avec des fréquences porteuses 25,0; 25,1; 25,5; 23,0 et 20,5 kHz. Les phases de ces signaux correspondent aux repères de temps de l'échelle émise. (37) De 0706 à 0747 h UTC et de 1306 à 1347 h UTC en hiver. De 0606 à 0647 h UTC et de 1206 à 1247 h UTC en été. (38) De 2106 à 2147 h UTC et de 1106 à 1147 h UTC en hiver. De 0206 à 0247 h UTC et de 0806 à 0847 h UTC en été. (39) De 0206 à 0247 h UTC, de 0806 à 0847 h UTC et de 1406 à 1447 h UTC en hiver. De 0106 à 0147 h UTC, de 0706 à 0747 h UTC et de 1306 à 1347 h UTC en été. (40) De 0406 à 0447 h UTC, de 1006 à 1047 h UTC et de 1606 à 1647 h UTC en hiver. De 0306 à 0347 h UTC, de 0906 à 0947 h UTC et de 1506 à 1547 h UTC en été. (41) De 0506 à 0547 h UTC et de 1906 à 1947 h UTC en hiver. De 0406 à 0447 h UTC et de 1806 à 1847 h UTC en été. (42) 8 638 kHz et 12 984 kHz, sans interruption; 16 000 kHz de 2200 à 1000 h UTC.

Notes relatives au Tableau 2 (suite): (43) Impulsions de 50 cycles de 1 000 Hz, raccourcies à 5 cycles de la 55e à la 58e seconde; l'impulsion 59 est supprimée; le marqueur de minute est de 500 cycles. Aux minutes 5, 10, 15, etc., les impulsions de la 50e à la 58e seconde sont raccourcies à 5 cycles. Message vocal sur 5 000 kHz et 16 000 kHz entre la 20e et la 50e seconde aux minutes 15, 30, 45 et 60. Identification morse «VNG» sur 8 638 kHz et 12 984 kHz aux minutes 15, 30, 45 et 60. Un code BCD comprenant l'heure du jour, le numéro du jour dans l'année est transmis entre la 20e et la 46e seconde avec un «0» binaire représenté par 100 cycles et un «1» binaire par 200 cycles de 1 000 Hz. L'information de minute pour la minute suivante est transmise de la 21e à la 28e seconde, l'information d'heure de la 29e à la 35e seconde et le jour de l'année de la 36e à la 46e seconde; des bits de parité sont inclus à la fin de chaque séquence de code. (44) Code de temps utilisé qui réduit la porteuse de 10 dB au début de chaque seconde. Le code contient des informations sur l'année, le jour de l'année, l'heure, la minute, la valeur UT1 et des indicateurs d'état pour les secondes intercalaires imminentes et l'heure d'été. (45) Impulsions de seconde, d'une durée de 0,1 s, modulées à 1 000 Hz. Impulsions de minute, d'une durée de 0,5 s, modulées à 1 250 Hz. (46) Minutes 00 à 10, 12 008 kHz, A2A. 15 à 25, 12 008 kHz, J3E. 30 à 40, 16 840 kHz, A2A. 45 à 55, 16 840 kHz, J3E. Pendant la minute qui précède immédiatement chacune des périodes indiquées, émission de l'indicatif, en Morse lent, deux fois.

TABLEAU  3

Caractéristiques de certains systèmes d'aide à la navigation, valables à la date d'avril 1993

| Station |  |  | Type |  | Puissance |  | Nombre d'émissions |  | Durée de fonctionnement |  |  | Fréquences étalon utilisées |  |  | Durée de l'émission |  |  | Incertitude des fréquences et des |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicatif | Emplacement approximatif | Latitude Longitude |  | d'antenne |  | de l'onde porteuse (kW) |  | simultanées |  | Jours par semaine | Heures par jour |  | Porteuse (kHz) | Période de répétition des impulsions (ms) |  | Durée de transmission des signaux horaires | Durée de la modulation audible |  | intervalles de temps (´ 10–12) |
| Loran-C (1) (7980-Z, 9960-Y) | Carolina Beach, NC, Etats-Unis d'Amérique | 034° 03,8¢ N 077° 54,8¢ W |  | Equidirectif |  | 800 (2) |  | 1 |  | 7 | 24 |  | 100 | 79 800 (3) |  | Continue (4) | Néant |  | ± 1 |
| Loran-C (7980-Y) | Jupiter, Florida, Etats-Unis d'Amérique | 027° 02,0¢ N 080° 06,9¢ W |  | Equidirectif |  | 400 (2) |  | 1 |  | 7 | 24 |  | 100 | 79 800 (3) |  | Continue (4) | Néant |  | ± 1 |
| Loran-C (1) (5930-Y, 7930-W) | Cape Race, Terre-Neuve | 046° 46,5¢ N 053° 10,5¢ W |  | Equidirectif |  | 1 000 (2) |  | 1 |  | 7 | 24 |  | 100 | 79 300 (3) 59 300 (3) |  | Continue (4) | Néant |  | ± 1 |
| Loran-C (1) (5930-X, 9960-X) | Nantucket Island, Etats-Unis d'Amérique | 041° 15,2¢ N 069° 58,6¢ W |  | Equidirectif |  | 400 (2) |  | 1 |  | 7 | 24 |  | 100 | 59 300 (3) 99 600 (3) |  | Continue (4) | Néant |  | ± 1 |
| Loran-C (1) (8970-M, 9960-Z) | Dana, Indiana, Etats-Unis d'Amérique | 039° 51,1¢ N 087° 29,2¢ W |  | Equidirectif |  | 400 (2) |  | 1 |  | 7 | 24 |  | 100 | 89 700 (3) 99 600 (3) |  | Continue (4) | Néant |  | ± 1 |
| Loran-C (1) (7930-X, 9980-W) | Angissoq, Groenland | 059° 59,3¢ N 045° 10,4¢ W |  | Equidirectif |  | 760 (2) |  | 1 |  | 7 | 24 |  | 100 | 79 300 (3) 99 800 (3) |  | Continue (4) | Néant |  | ± 1 |
| Loran-C (1) (7970-M 9980-X) | Ejde, Ile Féroé Danemark | 062° 18,0¢ N 007° 04,4¢ W |  | Equidirectif |  | 325 (2) |  | 1 |  | 7 | 24 |  | 100 | 79 700 (3) 99 800 (3) |  | Continue (4) | Néant |  | ± 1 |
| Loran-C (7970-W) | Sylt, Rép. féd. d'Allemagne | 054° 48,5¢ N 008° 17,6¢ E |  | Equidirectif |  | 325 (2) |  | 1 |  | 7 | 24 |  | 100 | 79 700 (3) |  | Continue (4) | Néant |  | ± 1 |
| Loran-C (7970-X) | Bo, Norvège | 068° 38,1¢ N 014° 27,8¢ E |  | Equidirectif |  | 165 (2) |  | 1 |  | 7 | 24 |  | 100 | 79 700 (3) |  | Continue (4) | Néant |  | ± 1 |

TABLEAU  3 (suite)

| Station |  |  | Type |  | Puissance |  | Nombre d'émissions |  | Durée de fonctionnement |  |  | Fréquences étalon utilisées |  |  | Durée de l'émission |  |  | Incertitude des fréquences et des |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicatif | Emplacement approximatif | Latitude Longitude |  | d'antenne |  | de l'onde porteuse (kW) |  | simultanées |  | Jours par semaine | Heures par jour |  | Porteuse (kHz) | Période de répétition des impulsions (ms) |  | Durée de transmission des signaux horaires | Durée de la modulation audible |  | intervalles de temps (´ 10–12) |
| Loran-C (1) (7970-Y, 9980-M) | Sandur, Islande | 064° 54,4¢ N 023° 55,4¢ W |  | Equidirectif |  | 1 500 (2) |  | 1 |  | 7 | 24 |  | 100 | 79 700 (3) 99 800 (3) |  | Continue (4) | Néant |  | ± 1 |
| Loran-C (7970-Z) | Jan Mayen, Norvège | 070° 54,9¢ N 008° 44,0¢ W |  | Equidirectif |  | 165 (2) |  | 1 |  | 7 | 24 |  | 100 | 79 700 (3) |  | Continue (4) | Néant |  | ± 1 |
| Loran-C (1) (5930-Z, 7930-M) | Fox Harbour, Canada | 052° 22,6¢ N 055° 42,5¢ W |  | Equidirectif |  | 800 (2) |  | 1 |  | 7 | 24 |  | 100 | 59 300 (3) 79 300 (3) |  | Continue (4) | Néant |  | ± 1 |
| Loran-C (7990-M) | Sellia Marina, Italie | 038° 52,3¢ N 016° 43,1¢ E |  | Equidirectif |  | 165 (2) |  | 1 |  | 7 | 24 |  | 100 | 79 900 (3) |  | Continue (4) | Néant |  | ± 1 |
| Loran-C (7990-X) | Lampedusa, Italie | 035° 31,3¢ N 012° 31,5¢ E |  | Equidirectif |  | 325 (2) |  | 1 |  | 7 | 24 |  | 100 | 79 900 (3) |  | Continue (4) | Néant |  | ± 1 |
| Loran-C (7990-Y) | Kargabarun, Turquie | 040° 58,3¢ N 027° 52,0¢ E |  | Equidirectif |  | 165 (2) |  | 1 |  | 7 | 24 |  | 100 | 79 900 (3) |  | Continue (4) | Néant |  | ± 1 |
| Loran-C (7990-Z) | Estartit, Espagne | 042° 03,6¢ N 003° 12,3¢ E |  | Equidirectif |  | 165 (2) |  | 1 |  | 7 | 24 |  | 100 | 79 900 (3) |  | Continue (4) | Néant |  | ± 1 |
| Loran-C (9970-M) | Iwo Jima, Japon | 024° 48,1¢ N 141° 19,5¢ E |  | Equidirectif |  | 1 200 (2) |  | 1 |  | 7 | 24 |  | 100 | 99 700 (3) |  | Continue (4) | Néant |  | ± 1 |
| Loran-C (9970-W) | Minami Tori Shima, Iles Marcus, Japon | 024° 17,1¢ N 153° 58,9¢ E |  | Equidirectif |  | 1 000 (2) |  | 1 |  | 7 | 24 |  | 100 | 99 700 (3) |  | Continue (4) | Néant |  | ± 1 |
| Loran-C (1) (9970-X, 5970-W) | Hokkaido, Japon | 042° 44,6¢ N 143° 43,2¢ E |  | Equidirectif |  | 1 000 (2) |  | 1 |  | 7 | 24 |  | 100 | 99 700 (3) 59 700 (3) |  | Continue (4) | Néant |  | ± 1 |
| Loran-C (1) (9970-Y, 5970-Z) | Gesashi, Okinawa, Japon | 026° 36,4¢ N 128° 08,9¢ E |  | Equidirectif |  | 1 000 (2) |  | 1 |  | 7 | 24 |  | 100 | 99 700 (3) 59 700 (3) |  | Continue (4) | Néant |  | ± 1 |
| Loran-C (9990-M) | Saint-Paul, Ile Pribiloff, Alaska | 057° 09,2¢ N 170° 15,1¢ W |  | Equidirectif |  | 325 (2) |  | 1 |  | 7 | 24 |  | 100 | 99 900 (3) |  | Continue (4) | Néant |  | ± 1 |

TABLEAU  3 (suite)

| Station |  |  | Type |  | Puissance |  | Nombre d'émissions |  | Durée de fonctionnement |  |  | Fréquences étalon utilisées |  |  | Durée de l'émission |  |  | Incertitude des fréquences et des |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicatif | Emplacement approximatif | Latitude Longitude |  | d'antenne |  | de l'onde porteuse (kW) |  | simultanées |  | Jours par semaine | Heures par jour |  | Porteuse (kHz) | Période de répétition des impulsions (ms) |  | Durée de transmission des signaux horaires | Durée de la modulation audible |  | intervalles de temps (´ 10–12) |
| Loran-C (9990-X) | Attu, Alaska | 052° 49,7¢ N 173° 10,8¢ E |  | Equidirectif |  | 625 (2) |  | 1 |  | 7 | 24 |  | 100 | 99 900 (3) |  | Continue (4) | Néant |  | ± 1 |
| Loran-C (1) (9960-M, 8970-X) | Seneca, NY, Etats-Unis d'Amérique. | 042° 42,8¢ N 076° 49,6¢ W |  | Equidirectif |  | 800 (2) |  | 1 |  | 7 | 24 |  | 100 | 99 600 (3) 89 700 (3) |  | Continue (4) | Néant |  | ± 1 |
| Loran-C (1) (9960-W, 5930-M) | Caribou, ME, Etats-Unis d'Amérique | 046° 48,5¢ N 067° 55,6¢ W |  | Equidirectif |  | 800 (2) |  | 1 |  | 7 | 24 |  | 100 | 59 300 (3) 99 600 (3) |  | Continue (4) | Néant |  | ± 1 |
| Loran-C (1) (8970-W, 7980-M) | Malone, FL, Etats-Unis d'Amérique | 030° 59,6¢ N 085° 10,1¢ W |  | Equidirectif |  | 800 (2) |  | 1 |  | 7 | 24 |  | 100 | 89 700 (3) 79 800 (3) |  | Continue (4) | Néant |  | ± 1 |
| Loran-C (1) (8970-Y 8290-W) | Baudette, MN, Etats-Unis d'Amérique | 048° 36,8¢ N 094° 33,3¢ W |  | Equidirectif |  | 800 (2) |  | 1 |  | 7 | 24 |  | 100 | 89 700 (3) 82 900 (3) |  | Continue (4) | Néant |  | ± 1 |
| Loran-C (1) (7980-W 9610-Z) | Grangeville, LA, Etats-Unis d'Amérique. | 030° 43,6¢ N 090° 49,7¢ W |  | Equidirectif |  | 800 (2) |  | 1 |  | 7 | 24 |  | 100 | 79 800 (3) 96 100 (3) |  | Continue (4) | Néant |  | ± 1 |
| Loran-C (1) (7980-X 9610-Y) | Raymondville, TX, Etats-Unis d'Amérique | 026° 31,9¢ N 097° 50,0¢ W |  | Equidirectif |  | 400 (2) |  | 1 |  | 7 | 24 |  | 100 | 79 800 (3) 96 100 (3) |  | Continue (4) | Néant |  | ± 1 |
| Loran-C (1) (9990-Y 7960-Z) | Pt. Clarence, Alaska | 065° 14,7¢ N 166° 53,2¢ W |  | Equidirectif |  | 1 000 (2) |  | 1 |  | 7 | 24 |  | 100 | 99 900 (3) 79 600 (3) |  | Continue (4) | Néant |  | ± 1 |
| Loran-C (1) (9990-Z, 7960-X) | Narrow Cape, Alaska | 057° 26,3¢ N 152° 22,2¢ W |  | Equidirectif |  | 400 (2) |  | 1 |  | 7 | 24 |  | 100 | 99 900 (3) 79 600 (3) |  | Continue (4) | Néant |  | ± 1 |
| Loran-C (7960-M) | Tok, Alaska | 063° 19,7¢ N 142° 48,5¢ W |  | Equidirectif |  | 540 (2) |  | 1 |  | 7 | 24 |  | 100 | 79 600 (3) |  | Continue (4) | Néant |  | ± 1 |
| Loran-C (1) (7960-Y, 5990-X) | Shoal Cove, Alaska | 055° 26,3¢ N 131° 15,3¢ W |  | Equidirectif |  | 540 (2) |  | 1 |  | 7 | 24 |  | 100 | 79 600 (3) 59 900 (3) |  | Continue (4) | Néant |  | ± 1 |

TABLEAU  3 (suite)

| Station |  |  | Type |  | Puissance |  | Nombre d'émissions |  | Durée de fonctionnement |  |  | Fréquences étalon utilisées |  |  | Durée de l'émission |  |  | Incertitude des fréquences et des |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicatif | Emplacement approximatif | Latitude Longitude |  | d'antenne |  | de l'onde porteuse (kW) |  | simultanées |  | Jours par semaine | Heures par jour |  | Porteuse (kHz) | Période de répétition des impulsions (ms) |  | Durée de transmission des signaux horaires | Durée de la modulation audible |  | intervalles de temps (´ 10–12) |
| Loran-C (1) (5990-M 8290-Y) | Williams Lake, BC, Canada | 051° 58,0¢ N 122° 22,0¢ W |  | Equidirectif |  | 400 (2) |  | 1 |  | 7 | 24 |  | 100 | 59 900 (3) 82 900 (3) |  | Continue (4) | Néant |  | ± 1 |
| Loran-C (1) (5990-Y, 9940-W) | George, Washington, Etats-Unis d'Amérique | 047° 03,8¢ N 119° 44,6¢ W |  | Equidirectif |  | 1 600 (2) |  | 1 |  | 7 | 24 |  | 100 | 59 900 (3) 99 400 (3) |  | Continue (4) | Néant |  | ± 1 |
| Loran-C (9940-M) | Fallon, Nevada, Etats-Unis d'Amérique | 039° 33,1¢ N 118° 49,9¢ W |  | Equidirectif |  | 400 (2) |  | 1 |  | 7 | 24 |  | 100 | 99 400 (3) |  | Continue (4) | Néant |  | ± 1 |
| Loran-C (9940-X) | Middletown, Californie, Etats-Unis d'Amérique | 038° 46,9¢ N 122° 29,7¢ W |  | Equidirectif |  | 400 (2) |  | 1 |  | 7 | 24 |  | 100 | 99 400 (3) |  | Continue (4) | Néant |  | ± 1 |
| Loran-C (1) (9940-Y 9610-W) | Searchlight, Nevada, Etats-Unis d'Amérique | 035° 19,3¢ N 114° 48,3¢ W |  | Equidirectif |  | 540 (2) |  | 1 |  | 7 | 24 |  | 100 | 99 400 (3) 96 100 (3) |  | Continue (4) | Néant |  | ± 1 |
| Loran-C (5990-Z) | Port Hardy, BC, Canada | 050° 36,5¢ N 127° 21,5¢ W |  | Equidirectif |  | 400 (2) |  | 1 |  | 7 | 24 |  | 100 | 59 900 (3) |  | Continue (4) | Néant |  | ± 1 |
| (8000-M) | Briansk | 053° 08¢ N 034° 55¢ E |  | Equidirectif |  | 650 (2) |  | 1 |  | 7 (5) | 10 (6) |  | 100 | 80 000 (7) |  | Continue (4) | Néant |  | ± 5 |
| (8000-4) | Syzran | 053° 18¢ N 049° 07¢ E |  | Equidirectif |  | 700 (2) |  | 1 |  | 6 (5) | 10 (6) |  | 100 | 80 000 (7) |  | (8) | Néant |  | ± 5 |
| (7950-M) | Aleksandrovsk, Sakhalinsky | 051° 05¢ N 142° 42¢ E |  | Equidirectif |  | 700 (2) |  | 1 |  | 7 (9) | 12 (10) |  | 100 | 89 500 (7) |  | Continue (4) | Néant |  | ± 5 |
| Loran-C (8290-M) | Havre, ND, Etats-Unis d'Amérique | 048° 44,6¢ N 109° 58,9¢ W |  | Equidirectif |  | 400 (2) |  | 1 |  | 7 | 24 |  | 100 | 82 900 (7) |  | Continue (4) | Néant |  | ± 1 |
| Loran-C (1) (8290-X, 9610-V) | Gillette, WY, Etats-Unis d'Amérique | 044° 00,2¢ N 105° 37,4¢ W |  | Equidirectif |  | 400 (2) |  | 1 |  | 7 | 24 |  | 100 | 82 900 (7) 96 100 (7) |  | Continue (4) | Néant |  | ± 1 |
| Loran-C (1) (8970-Z, 9610-M) | Boise, City, ID, Etats-Unis d'Amérique | 036° 30,3¢ N 102° 54,0¢ W |  | Equidirectif |  | 800 (2) |  | 1 |  | 7 | 24 |  | 100 | 89 700 (7) 96 100 (7) |  | Continue (4) | Néant |  | ± 1 |

TABLEAU  3 (suite)

| Station |  |  | Type |  | Puissance |  | Nombre d'émissions |  | Durée de fonctionnement |  |  | Fréquences étalon utilisées |  |  | Durée de l'émission |  |  | Incertitude des fréquences et des |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicatif | Emplacement approximatif | Latitude Longitude |  | d'antenne |  | de l'onde porteuse (kW) |  | simultanées |  | Jours par semaine | Heures par jour |  | Porteuse (kHz) | Période de répétition des impulsions (ms) |  | Durée de transmission des signaux horaires | Durée de la modulation audible |  | intervalles de temps (´ 10–12) |
| Loran-C (9610-X) | Las Cruces, NM Etats-Unis d'Amérique | 032° 04,3¢ N 106° 52,1¢ W |  | Equidirectif |  | 400 (2) |  | 1 |  | 7 | 24 |  | 100 | 96 100 (7) |  | Continue (4) | Néant |  | ± 1 |
| Loran-C (9970-Z) | Barrigada, Guam | 013° 27,8¢ N 144° 49,5¢ E |  | Equidirectif |  | 400 (2) |  | 1 |  | 7 | 24 |  | 100 | 99 700 (7) |  | Continue (4) | Néant |  | ± 1 |
| Loran-C (5970-M) | Pohang, Corée | 036° 11,1¢ N 129° 20,5¢ E |  | Equidirectif |  | 035 (2) |  | 1 |  | 7 | 24 |  | 100 | 59 700 (7) |  | Continue (4) | Néant |  | ± 1 |
| Loran-C (5970-X) | Kwangju, Corée | 035° 02,4¢ N 126° 32,5¢ E |  | Equidirectif |  | 035 (2) |  | 1 |  | 7 | 24 |  | 100 | 59 700 (7) |  | Continue (4) | Néant |  | ± 1 |
| Loran-C (7950-1) | Petropavlosk, CEI | 053° 07,8¢ N 157° 41,7¢ E |  | Equidirectif |  | 700 (2) |  | 1 |  | 7 | 24 |  | 100 | 89 500 (7) |  | Continue (4) | Néant |  | ± 1 |
| Loran-C (7950-2) | Ussuriysk, CEI | 044° 32,0¢ N 131° 38,4¢ E |  | Equidirectif |  | 700 (2) |  | 1 |  | 7 | 24 |  | 100 | 89 500 (7) |  | Continue (4) | Néant |  | ± 1 |
| Loran-C (8000-1) | Petrozavodsk, CEI | 061° 45,5¢ N 033° 41,7¢ E |  | Equidirectif |  | 700 (2) |  | 1 |  | 7 | 24 |  | 100 | 80 000 (7) |  | Continue (4) | Néant |  | ± 1 |
| Loran-C (8000-2) | Solnim, CEI | 053° 07,9¢ N 025° 23,8¢ E |  | Equidirectif |  | 450 (2) |  | 1 |  | 7 | 24 |  | 100 | 80 000 (7) |  | Continue (4) | Néant |  | ± 1 |
| Loran-C (8000-3) | Simferopol, CEI | 044° 53,3¢ N 033° 52,5¢ E |  | Equidirectif |  | 550 (2) |  | 1 |  | 7 | 24 |  | 100 | 80 000 (7) |  | Continue (4) | Néant |  | ± 1 |
| Loran-C (6930-M) | Xindu, Chine | 023° 58,1¢ N 111° 43,1¢ E |  | Equidirectif |  | 1 000 (2) |  | 1 |  | 7 | 24 |  | 100 | 69 300 (7) |  | Continue (4) | Néant |  | ± 1 |
| Loran-C (6930-1) | Xinhe, Chine | 022° 25,0¢ N 107° 21,0¢ E |  | Equidirectif |  | 1 000 (2) |  | 1 |  | 7 | 24 |  | 100 | 69 300 (7) |  | Continue (4) | Néant |  | ± 1 |
| Loran-C (6930-2) | Zhangxi, Chine | 023° 43,7¢ N 116° 53,8¢ E |  | Equidirectif |  | 1 000 (2) |  | 1 |  | 7 | 24 |  | 100 | 69 300 (7) |  | Continue (4) | Néant |  | ± 1 |
| Loran-C (7170-M) | Al Khamasin, Arabie saoudite | 020° 28,0¢ N 044° 34,9¢ E |  | Equidirectif |  | 800 (2) |  | 1 |  | 7 | 24 |  | 100 | 71 700 (7) |  | Continue (4) | Néant |  | ± 1 |
| Loran-C (1) (7170-W, 8990-V) | Salwa, Arabie saoudite | 024° 50,0¢ N 050° 34,2¢ E |  | Equidirectif |  | 800 (2) |  | 1 |  | 7 | 24 |  | 100 | 71 700 (7) 89 900 (7) |  | Continue (4) | Néant |  | ± 1 |

TABLEAU  3 (suite)

| Station |  |  | Type |  | Puissance |  | Nombre d'émissions |  | Durée de fonctionnement |  |  | Fréquences étalon utilisées |  |  | Durée de l'émission |  |  | Incertitude des fréquences et des |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicatif | Emplacement approximatif | Latitude Longitude |  | d'antenne |  | de l'onde porteuse (kW) |  | simultanées |  | Jours par semaine | Heures par jour |  | Porteuse (kHz) | Période de répétition des impulsions (ms) |  | Durée de transmission des signaux horaires | Durée de la modulation audible |  | intervalles de temps (´ 10–12) |
| Loran-C (1) (7170-X, 8990-M) | Afif, Arabie saoudite | 023° 48,6¢ N 042° 51,3¢ E |  | Equidirectif |  | 800 (2) |  | 1 |  | 7 | 24 |  | 100 | 71 700 (7) 89 900 (7) |  | Continue (4) | Néant |  | ± 1 |
| Loran-C (1) (7170-Y, 8990-Y) | Al Lith, Arabie saoudite | 020° 13,9¢ N 040° 12,5¢ E |  | Equidirectif |  | 200 (2) |  | 1 |  | 7 | 24 |  | 100 | 71 700 (7) 89 900 (7) |  | Continue (4) | Néant |  | ± 1 |
| Loran-C (1) (7170-Z, 8990-Z) | Al Muwassam, Arabie saoudite | 016° 25,9¢ N 042° 48,1¢ E |  | Equidirectif |  | 800 (2) |  | 1 |  | 7 | 24 |  | 100 | 71 700 (7) 89 900 (7) |  | Continue (4) | Néant |  | ± 1 |
| Loran-C (8990-W) | Ar Ruqi, Arabie saoudite | 029° 01,1¢ N 046° 37,4¢ E |  | Equidirectif |  | 200 (2) |  | 1 |  | 7 | 24 |  | 100 | 71 700 (7) |  | Continue (4) | Néant |  | ± 1 |
| Loran-C (8990-X) | Ash Shaykh Humayd, Arabie saoudite | 028° 09,3¢ N 034° 45,9¢ E |  | Equidirectif |  | 400 (2) |  | 1 |  | 7 | 24 |  | 100 | 71 700 (7) |  | Continue (4) | Néant |  | ± 1 |
| Omega W/A | Aldra, Norvège | 066° 25¢ N 013° 08¢ E |  | Equidirectif |  | 10 (11) |  | 1 |  | 7 | 24 |  | 11,05-F (12) 10,2-A 111/3-C 13,6-B | Néant |  | (12) | Néant |  | ± 5 |
| Omega W/B | Monrovia, Libéria | 006° 18¢ N 010° 40¢ W |  | Equidirectif |  | 10 (11) |  | 1 |  | 7 | 24 |  | 11,05-G (12) 10,2-B 111/3-D 13,6-C | Néant |  | (12) | Néant |  | ± 1 |
| Omega W/C | Haiku, Hawaii, Etats-Unis d'Amérique | 021° 24¢ N 157° 50¢ W |  | Equidirectif |  | 10 (11) |  | 1 |  | 7 | 24 |  | 11,05-H (12) 10,2-C 111/3-E 13,6-D | Néant |  | (12) | Néant |  | ± 1 |
| Omega W/D | Lamoure, North Dakota, Etats-Unis d'Amérique | 046° 22¢ N 098° 20¢ W |  | Equidirectif |  | 10 (11) |  | 1 |  | 7 | 24 |  | 11,05-A (12) 10,2-D 111/3-F 13,6-E | Néant |  | (12) | Néant |  | ± 1 |
| Omega W/E | La Réunion | 020° 58¢ S 055° 17¢ E |  | Equidirectif |  | 10 (11) |  | 1 |  | 7 | 24 |  | 11,05-B (12) 10,2-E 111/3-G 13,6-F | Néant |  | (12) | Néant |  | ± 1 |

TABLEAU  3 (suite)

| Station |  |  | Type |  | Puissance |  | Nombre d'émissions |  | Durée de fonctionnement |  |  | Fréquences étalon utilisées |  |  | Durée de l'émission |  |  | Incertitude des fréquences et des |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicatif | Emplacement approximatif | Latitude Longitude |  | d'antenne |  | de l'onde porteuse (kW) |  | simultanées |  | Jours par semaine | Heures par jour |  | Porteuse (kHz) | Période de répétition des impulsions (ms) |  | Durée de transmission des signaux horaires | Durée de la modulation audible |  | intervalles de temps (´ 10–12) |
| Omega W/F | Golfo Nuevo, Argentine | 043° 03¢ S 065° 11¢ W |  | Equidirectif |  | 10 (11) |  | 1 |  | 7 | 24 |  | 11,05-C (12) 10,2-F 111/3-H 13,6-G | Néant |  | (12) | Néant |  | ± 1 |
| Omega W/G | Woodside, Victoria, Australie | 038° 29¢ S 146° 56¢ E |  | Equidirectif |  | 10 (11) |  | 1 |  | 7 | 24 |  | 11,05-D (12) 10,2-G 111/3-A 13,6-H | Néant |  | (12) | Néant |  | ± 1 |
| Omega W/H | Ile Tsushima, Japon | 034° 37¢ N 129° 27¢ E |  | Equidirectif |  | 10 (11) |  | 1 |  | 7 | 24 |  | 11,05-E (12) 10,2-H 111/3-B 13,6-A | Néant |  | (12) | Néant |  | ± 1 |
| (1) Stations à double marche. (2) Puissance rayonnée de crête. (3) Les impulsions sont émises en groupes de 9 pour la station primaire (M) et de 8 pour les stations secondaires (W, X, Y, Z). (4) Maintenus à ± 5 ms du UTC. Le temps de coïncidence (TOC) avec la seconde UTC change lorsque apparaissent les sauts de seconde; ce temps de coïncidence est indiqué dans des tables TOC qui sont fournies aux intéressés par l'Observatoire naval des Etats-Unis, Washington DC, Etats-Unis d'Amérique. (5) Pas d'émissions les 10 et 11 de chaque mois. (6) De 0400 à 1000 h et de 1400 à 1800 h UTC. (7) Les signaux des stations principales (A) sont marqués par l'émission dans chaque groupe d'une neuvième impulsion supplémentaire. Chaque groupe d'impulsions coïncidant avec un marqueur de seconde UTC est marqué par l'émission d'une (dixième) impulsion supplémentaire. En cas de coïncidence avec un marqueur de minute, les dix groupes suivants sont aussi marqués et en cas de coïncidence avec un marqueur de 5 min après 12 s, les onze groupes suivants sont aussi marqués. Les marqueurs de secondes UTC s'accompagnent de points caractéristiques disposés sur les fronts avant des huitièmes impulsions à un niveau 0,6 de la valeur maximale du signal. (8) Fonctionne habituellement sans marqueur de seconde. Dans certains cas, fonctionne avec un marqueur de seconde décalé par rapport à l'UTC. (9) Pas d'émissions les 20 et 21 de chaque mois. (10) De 2300 à 2400 h et de 0000 à 1100 h UTC. (11) Ces valeurs représentent la puissance rayonnée estimée. (12) Voir le Tableau 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FIGURE  Tableau 4/TF.768-1.....[D03]  =  15 cm

FIGURE  Tableau 5/TF.768-1.....[D04]  =  page pleine

ANNEXE  2

Administrations responsables des stations énumérées dans les Tableaux 1 et 2

Station	Administration

ALLOUIS	Centre national d'Etudes des Télécommunications
Département FRE
196, rue de Paris
92220 Bagneux, France

ATA	Time and Frequency Section
National Physical Laboratory
S. R. Krishnan Road
New Delhi – 110012, Inde

BPM	Time and Frequency Division
Shaanxi Astronomical Observatory
Chinese Academy of Sciences
Lington, Xian, République populaire de Chine

CHU	National Research Council
Time and Frequency Section
Physics Division (m-36)
Ottawa K1A OS1, Ontario, Canada

DCF77	Physikalish-Technische Bundesanstalt
Lab. Zeiteinheit
Bundesallee 100
3300 Braunschweig, République fédérale d'Allemagne

EBC	Instituto y Observatorio de Marina
(Observatoire de la marine espagnole)
San Fernando (Cádiz), Espagne

GBR	National Physical Laboratory
Electrical Science Division
Teddington, Middlesex TW11 OLW, Royaume-Uni

HBG	Service horaire HBG
Observatoire cantonal
CH-2000 – Neuchâtel, Suisse

HLA	Time and Frequency Laboratory
Korea Standards Research Institute
P.O. Box 3, Taedok Science Town
Taejon, Ch’ungnam 300-31, République de Corée

IAM	Istituto Superiore Poste e Telecomunicazioni
Viale Europa
00100 – Rome, Italie

IBF	Istituto Elettrotecnico Nazionale
Galileo Ferraris
Corso Massimo d'Azeglio, 42
10125 – Turin, Italie

JJY	Standards and Measurements Division
JG2AS	The Communications Research Laboratory
	Ministry of Posts and Telecommunications
	Nukui-Kitamachi, Koganei, Tokyo 184, Japon

LOL	Director
Observatorio Naval
Av. Costanera Sur, 2099
Buenos Aires, République argentine

Station	Administration

MSF	National Physical Laboratory
Electrical Science Division
Teddington, Middlesex, TW11 OLW, Royaume-Uni

NAA, NDT, NLK, NPM,	Superintendent
	NSS, NWC, NMO, NPN	US Naval Observatory
		Washington, DC 20390, Etats-Unis d'Amérique

OMA	1.	Time information
	Astronomický ústav CSAV, Budecská 6
	12023 Praha 2
	Vinohrady, République fédérale tchèque et slovaque

2.	Standard frequency information
	Ústav radiotechniky a elektroniky CSAV
	Lumumbova 1
	18088 Praha 8, Kobylisy
	République fédérale tchèque et slovaque

RAT, RCH,	State Committee of Standards
	RID,	Council of Ministers of the Russian Federation
	RWM	Lenisky Prospect 9
		117049 Moscou, Russie

SAJ	Swedish Telecommunications Administration
Radio Services
S-123 86 Farsta, Suède

VNG	VNG Users Consortium
GPO Box 1090
Canberra
ACT 2601, Australie

WWV, WWVH,	Time and Frequency Services Group
WWVB	Time and Frequency Division
	National Institute of Standards and Technology
	325 Broadway
	Boulder, Colorado 80303, Etats-Unis d'Amérique

ZUO	Time Standards Section
Precise Physical Measurements Division
National Physical Research Laboratory
PO Box 395
0001 – Pretoria, République sudafricaine

_________________