RECOMENDACIÓN  UIT-R  TF.768-3

FRECUENCIAS  PATRÓN  Y  SEÑALES  HORARIAS

(Cuestión UIT-R 106/7)

(1992-1994-1995-1997)

Rec. UIT-R TF.768-3

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	la necesidad constante en todas partes del mundo de disponer de frecuencias patrón y señales horarias de referencia que sean coordinadas internacionalmente;

b)	la ventaja que ofrece la radiodifusión de frecuencias patrón y señales horarias en términos de amplia cobertura, facilidad y fiabilidad de recepción, alto nivel de precisión en la recepción y amplia disponibilidad de equipo receptor relativamente económico;

c)	que el Artículo 33 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) está considerando la coordinación en el establecimiento y explotación de los servicios de difusión de frecuencias patrón y señales horarias a escala mundial;

d)	que actualmente hay una serie de estaciones que emiten con regularidad frecuencias patrón y señales horarias en las bandas asignadas por la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979) (CAMR-79) y que otras estaciones ofrecen servicios similares utilizando otras bandas de frecuencia;

e)	que estos servicios funcionan conforme a la Recomendación UIT-R TF.460 la cual establece el sistema UTC de tiempo internacional coordinado;

f)	que existen otras emisiones, aunque concebidas principalmente para otras funciones tales como las de navegación o las comunicaciones, que emiten frecuencias portadoras muy estables y señales horarias muy precisas, las cuales pueden ser muy útiles en aplicaciones de señales horarias y frecuencias patrón,

recomienda

1	que, en las aplicaciones que requieran como referencia señales horarias y frecuencias patrón precisas y que puedan vincularse al sistema internacional coordinado UTC, se considere seriamente la posibilidad de utilizar uno o varios de los servicios de radiodifusión enumerados y descritos en el Anexo 1;

2	que las administraciones encargadas de los diversos servicios de radiodifusión incluidas en el Anexo 2 hagan todo lo posible para actualizar la información facilitada y siempre que se produzcan cambios. (También se solicita a las administraciones que envíen dicha información al Bureau international des poids et mesures (BIPM).)

ANEXO  1

Características de las emisiones de frecuencias patrón y de señales horarias
en las bandas asignadas, y características de las estaciones que efectúan
un servicio regular en frecuencias estabilizadas fuera de dichas bandas

1	Las características de las estaciones que aparecen en los Cuadros 1 y 2 son válidas a partir de noviembre de 1991 y las del Cuadro 3, a partir de abril de 1993. Para obtener información sobre los cambios que puedan haberse introducido, deberá consultarse el Informe anual del BIPM o dirigirse directamente a las autoridades de los servicios que figuran en el Anexo 2.

CUADRO  1

Características de las emisiones de frecuencias patrón y de señales horarias en las bandas atribuidas, válidas desde el mes de octubre de 1996

| Estación |  |  | Tipo de | Potencia | Número de | Tiempo de funcionamiento |  | Frecuencias patrón utilizadas |  | Duración de la emisión |  | Incertidumbre de la frecuencia | Método de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distintivo | Ubicación aproximada | Latitud Longitud | antena(s) | de la onda portadora (kW) | emisiones simultáneas | Días/ semana | Horas/ día | Porta- dora (MHz) | Modu-lación (Hz) | Duración de transmisión de las señales horarias (min) | Duración de la modulación audible (min) | y de los intervalos de tiempo (partes en 1012) (1) | indicación DUT1 |
| ATA | Nueva Delhi, India | –28° 34 N –77° 19 E | Dipolo horizontal plegado | 8 (en la cresta) | 3 | 7 | 24 (2) | 5, 10, 15 | 1, 1 000 | Continua | 4/15 |  10 |  |
| BPM (3) | Pucheng, China | –35° 00 N 109° 31 E | Omni-direccional | 10-20 | 2 | 7 | 24 (4) | 2,5, 5, 10, 15 | 1, 1 000 | 20/30 (UTC) 4/30 (UT1) | Ninguna |  10 | Emisión directa de UT1 señales horarias |
| HLA | Taejon, Taedok Science Town, República de Corea | –36° 23 N 127° 22 E | Vertical (monopolo cónico) | 2 | 1 | 5 (5) | 7 (6) | 5 | 1 | Continua | Continua |  10 | Código del UIT-R por impulso doble |
| IAM (7) | Roma, Italia | –41° 47 N –12° 27 E | Vertical /4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | Continua | Ninguna |  10 | Código del UIT-R por impulso doble |
| JJY (7) | Sanwa, Sashima, Ibaraki, Japón | –36° 11 N 139° 51 E | (8) | 2 | 3 | 7 | 24 (9) | 5, 8, 10 | 1 (10), 1 000 (11) | Continua | 30/60 |  10 | Código del UIT-R por prolongación |
| LOL (7) | Buenos Aires, Argentina | –34° 37 N –58° 21 E | Dipolo horizontal plegado de tres hilos | 2 | 3 | 7 | 5 | 5, 10, 15 | 1, 440, 1 000 | Continua | 3/5 |  20 | Código del UIT-R por prolongación |
| OMA (7) | Praga, República Checa | –50° 07 N –14° 35 E | T | 1 | 1 | 7 | 24 | 2,5 | 1, 1 000 (12) | 15/30 | 4/15 |  1 000 |  |

CUADRO  1 (Continuación)

| Estación |  |  | Tipo de | Potencia | Número de | Tiempo de funcionamiento |  | Frecuencias patrón utilizadas |  | Duración de la emisión |  | Incertidumbre de la frecuencia | Método de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distintivo | Ubicación aproximada | Latitud Longitud | antena(s) | de la onda portadora (kW) | emisiones simultáneas | Días/ semana | Horas/ día | Porta- dora (MHz) | Modu-lación (Hz) | Duración de transmisión de las señales horarias (min) | Duración de la modulación audible (min) | y de los intervalos de tiempo (partes en 1012) (1) | indicación DUT1 |
| ULA-4 (7) | Tashkent | –41° 19 N –69° 15 E | Dipolo horizontal | 1 | 2 | 7 | 23 | 2,5, 5, 10 | 1, 10 | 40/60 | Ninguna |  50 | Código del UIT-R por impulso doble. Infor-mación suplementaria dUT1 (13) |
| RID (7) | Irkutsk | –52° 32 N 103° 52 E | Dipolo horizontal | 1 1 1 | 3 | 7 | 24 | 5,004, 10,004, 15,004 | 1, 10 | 40/60 | Ninguna |  10 | Código del UIT-R por impulso doble. Infor-mación suplementaria dUT1 (13) |
| RWM (7) | Moscú | –55° 44 N –38° 12 E | Dipolo horizontal | 5 5 8 | 3 | 7 | 24 | 4,996, 9,996, 14,996 | 1, 10 | 40/60 | Ninguna |  10 | Código del UIT-R por impulso doble. Infor-mación suplementaria dUT1 (13) |
| VNG | Llandilo, Nueva Gales del Sur, Australia | –33° 43 S 150° 48 E | Omni- direccional | 10 1 | 2 | 7 | 24 | 5, 2,5 | 1, 1 000 (14) | Continua | Ninguna |  100 | Código del UIT-R de 45 ciclos de 900 Hz siguiendo inmediata-mente la marca del segundo |
| WWV (7) | Fort Collins, Colorado, EE.UU. | –40° 41 N 105° 02 W | Dipolos verticales /2 | 2,5-10 | 5 | 7 | 24 | 2,5, 5, 10, 15, 20 (15) | 1, 440, 500, 600 | Continua (16) | Continua (17) |  10 | Código del UIT-R por impulso doble. Infor-mación suplementaria sobre las correcciones de UT1 |
| WWVH (7) | Kekaha, Kauai, Hawai, EE.UU. | –21° 59 N 159° 46 W | Sistema de dipolos verticales /2 | 2,5-10 | 4 | 7 | 24 | 2,5, 5, 10, 15 (15) | 1, 440, 500, 600 | Continua (16) | Continua (17) |  10 | Código del UIT-R por impulso doble. Infor-mación suplementaria sobre las correcciones de UT1 |

Notas relativas al Cuadro 1:

El horario de las emisiones diarias y de las modulaciones para cada hora se indican en las Figs. 1 y 2 completadas por las notas siguientes:

(1)	Este valor es aplicable al transmisor; para llegar a la incertidumbre indicada en el extremo receptor se necesitaría observar la fase de la señal de tiempo/frecuencia recibida durante un periodo de tiempo suficientemente largo como para eliminar los efectos aleatorios y de ruido.

(2)	5 MHz: 1800-0900 h UTC; 10 MHz: 24 horas; 15 MHz: 0900-1800 h UTC.

(3)	Distintivo de llamada en Morse y lenguaje.

(4)	2,5 MHz: 0730-0100 h UTC; 15 MHz: 0100-0900 h UTC; 5 MHz y 10 MHz: emisión continua.

(5)	De lunes a viernes (salvo los días festivos nacionales en Corea).

(6)	0100 a 0800 h UTC. Impulsos de 9 ciclos de modulación de 1 800 Hz. Se omiten los impulsos de los segundos 59o y 29o. Hora identificada por tono de 1 500 Hz de 0,8 s de duración. Comienzo de cada minuto identificado por tono de 1 800 Hz de 0,8 s de duración. Anuncio verbal de horas y minutos cada minuto después del impulso del 52o segundo. Código horario BCD dado en la subportadora de 100 Hz.

(7)	Estas estaciones han comunicado que siguen el sistema UTC, conforme se especifica en la Recomendación UIT-R TF.460. El 1 de enero de 1972 quedó eliminado el desplazamiento de frecuencia, y las señales horarias se mantienen dentro de unos 0,8 s de UT1, mediante saltos ocasionales de 1 s según indique el Servicio Internacional de Rotación de la Tierra (IERS).

(8)	Dipolo horizontal /2 en 5 y 8 MHz, y dipolos verticales /2 en 10 MHz.

(9)	Con interrupción entre los minutos 35 y 39 de cada hora.

(10)	Un impulso se compone de 8 ciclos de tono a 1 600 Hz. El primer impulso de cada minuto va precedido de 655 ms de un tono de 600 Hz.

(11)	Modulación a 1 000 Hz entre los minutos 0-5, 10-15, 20-25, 30-35, 40-45, 50-55, excepto 40 ms antes y después de cada impulso de segundo.

(12)	De 1800 a 0600 h UTC la modulación por audiofrecuencia se sustituye por señales horarias.

(13)	La información adicional sobre el valor de la diferencia UT1 – UTC se transmite conforme al código dUT1. Esto especifica con mayor precisión la diferencia UT1 – UTC, hasta múltiplos de 0,02 s. El valor total de la corrección es DUT1  dUT1. Los valores positivos de dUT1 se transmiten marcando p impulsos de segundo entre el 21o y el 24o segundo del minuto, de modo que dUT1   0,02 s  p. Los valores negativos de dUT1 se transmiten marcando q impulsos de segundo entre el 31o y 34o segundo del minuto, de modo que dUT1  – 0,02 s  q.

(14)	Impulsos de 50 ciclos de modulación a 1 000 Hz, reducidos a 5 ciclos entre el 55o y el 58o segundo: se suprime el 59o impulso; el marcador de minutos es de 500 ciclos. En los minutos 5, 10, 15, etc., los impulsos comprendidos entre el 50o y el 58o segundo se reducen a 5 ciclos: identificación mediante anuncio oral en 5 000 kHz entre el impulso 20 y el impulso 50 de los minutos 15, 30, 45 y 60. Se transmite tiempo BCD, incorporando la hora del día y el número del día del año, entre el segundo 20o y el 46o mediante los dígitos binario «0», representado por 100 ciclos, y binario «1» representado por 200 ciclos y un tono de 1 000 Hz. La información de los minutos para el minuto siguiente viene dada entre el segundo 21o y 28o, la información de la hora entre el segundo 29o y 35o, y el día del año entre el segundo 36o y el 46o; se incluyen bits de paridad al final de cada secuencia de código.

(15)	Desde el 1 de febrero de 1977 WWV dejó de transmitir en 25 MHz y WWVH en 20 MHz; pero podrán restablecerse esas emisiones ulteriormente.

(16)	Además de las otras señales y anuncios horarios, se produce un código de tiempo IRIG-H modificado, a la velocidad de un impulso por segundo e impulsos de código radiados continuamente en una subportadora de 100 Hz en todas las frecuencias. Un código completo es de 1 min. La subportadora de 100 Hz está sincronizada con los impulsos de código, con lo que se obtiene una resolución de 10 ms. El código comprende valores DUT1 e indica el tiempo UTC en minutos, horas y días del año.

(17)	Excepto para los periodos de anuncio vocal y el periodo de semisilencio de 5 min cada hora.

FIGURE  1..[768-01]  =  page pleine

FIGURE  1 (suite)..[768-01B]  =  page pleine

CUADRO  2

Características de las emisiones de frecuencias patrón y de señales horarias en las bandas adicionales, válidas desde el mes de octubre de 1996

| Estación |  |  | Tipo de | Potencia | Número de | Tiempo de funcionamiento |  | Frecuencias patrón utilizadas |  | Duración de la emisión |  | Incertidumbre de la frecuencia | Método de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distintivo | Ubicación aproximada | Latitud Longitud | antena(s) | de la onda portadora (kW) | emisiones simultáneas | Días/ semana | Horas/ día | Porta- dora (kHz) | Modu-lación (Hz) | Duración de transmisión de las señales horarias (min) | Duración de la modulación audible (min) | y de los intervalos de tiempo (partes en 1012) (1) | indicación DUT1 |
|  | Allouis, Francia | 47° 10 N 02° 12 E | Omni- direccional | 1 000 a 2 000 | 1 | 7 | 24 | 162 | 1 (2) | Continua | Continua A3E (radiodifusión) |  2 | Sin emisión DUT1 |
| CHU (3) | Ottawa, Canadá | 45° 18 N 75° 45 W | Omni- direccional | 3, 10, 3 | 3 | 7 | 24 | –3 330, –7 335, 14 670 | 1 (4) | Continua | Ninguna |  5 | Código del UIT-R por impulso dividido |
|  | Donebach, R.F. de Alemania | 49° 34 N 09° 11 E | Omni- direccional | 250 | 1 | 7 | 24 | 153 | Ninguna | Ninguna | Continua A3E (radiodifusión) |  2 |  |
| DCF77 (3) | Mainflingen, R.F. de Alemania | 50° 01 N 09° 00 E | Omni- direccional | 30 (5) | 1 | 7 | 24 | 77,5 | 1 | Continua (6) | Continua (7) |  0,5 | Sin emisión DUT1 |
|  | Droitwich, Reino Unido | 52° 16 N 02° 09 W | T | 400 | 1 | 7 | 22 | 198 (8) | Ninguna | Ninguna | Continua A3E (radiodifusión) |  20 |  |
|  | Westerglen, Reino Unido | 55° 58 N 03° 50 W | T | 50 | 1 | 7 | 22 | 198 (8) | Ninguna | Ninguna | Continua A3E (radiodifusión) |  20 |  |
|  | Burghead, Reino Unido | 57° 42 N 03° 28 W | T | 50 | 1 | 7 | 22 | 198 (8) | Ninguna | Ninguna | Continua A3E (radiodifusión) |  20 |  |
| HBG (9) | Prangins, Suiza | 46° 24 N 06° 15 E | Omni- direccional | 20 | 1 | 7 | 24 | 75 | 1 (10) | Continua | Ninguna |  1 | Sin emisión DUT1 |

CUADRO  2 (Continuación)

| Estación |  |  | Tipo de | Potencia | Número de | Tiempo de funcionamiento |  | Frecuencias patrón utilizadas |  | Duración de la emisión |  | Incertidumbre de la frecuencia | Método de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distintivo | Ubicación aproximada | Latitud Longitud | antena(s) | de la onda portadora (kW) | emisiones simultáneas | Días/ semana | Horas/ día | Porta- dora (kHz) | Modu-lación (Hz) | Duración de transmisión de las señales horarias (min) | Duración de la modulación audible (min) | y de los intervalos de tiempo (partes en 1012) (1) | indicación DUT1 |
| JJF2 (3) JG2AS | Sanwa, Sashima, Ibaraki, Japón | –36° 11 N 139° 51 E | Omni- direccional | 10 | 1 | 7 | 24 (11) | 40 | 1 (12) | Continua (13) | Ninguna |  10 |  |
| MSF | Rugby, Reino Unido | –52° 22 N –01° 11 W | Omni- direccional | 25 (5) | 1 | 7 | 24 (14) | 60 | 1 (15) | Continua | Ninguna |  2 | Código del UIT-R por impulso doble |
|  | Milán, Italia | –45° 20 N –09° 12 E | Omni- direccional | 600 | 1 | 7 | 24 | 900 | Ninguna | Ninguna | Continua A3E (radiodifusión) |  2 |  |
| NAA (3) (16) (17) | Cutler, Maine, EE.UU. | –44° 39 N –67° 17 W | Omni- direccional | 1 000 (5) | 1 | 7 | 24 (18) | 24,0 (19) | Ninguna | Ninguna | Ninguna |  10 |  |
| NAU (3) (16) (17) | Aguada, Puerto Rico | –18° 23 N –67° 11 W | Omni- direccional | 100 (20) | 1 | 7 | 24 | 28,5 | Ninguna | Ninguna | Ninguna |  10 |  |
| NTD (3) (16) (17) | Yosami, Japón | –34° 58 N 137° 01 E | Omni- direccional | 50 (5) | 1 | 7 | 24 (21) | 17,4 | Ninguna | Ninguna | Ninguna |  10 |  |
| NLK (3) (16) (17) | Jim Creek, Washington, EE.UU. | –48° 12 N 121° 55 W | Omni- direccional | 125 (5) | 1 | 7 | 24 (22) | 24,8 | Ninguna | Ninguna | Ninguna |  10 |  |
| NPM (3) (16) (17) | Lualualei, Hawai, EE.UU. | –21° 25 N 158° 09 W | Omni- direccional | 600 (5) | 1 | 7 | 24 (23) | 23,4 | Ninguna | Ninguna | Ninguna |  10 |  |
| NSS (3) (16) (17) | Annapolis, Maryland, EE.UU. | –38° 59 N –76° 27 W | Omni- direccional | 400 (5) | 1 | 7 | 24 (24) | 21,4 | Ninguna | Ninguna | Ninguna |  10 |  |
| NWC (3) (16) (17) | Exmouth, Australia | –21° 49 S 114° 10 E | Omni- direccional | 1 000 (5) | 1 | 7 | 24 (25) | 22,3 | Ninguna | Ninguna | Ninguna |  10 |  |

CUADRO  2 (Continuación)

| Estación |  |  | Tipo de | Potencia | Número de | Tiempo de funcionamiento |  | Frecuencias patrón utilizadas |  | Duración de la emisión |  | Incertidumbre de la frecuencia | Método de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distintivo | Ubicación aproximada | Latitud Longitud | antena(s) | de la onda portadora (kW) | emisiones simultáneas | Días/ semana | Horas/ día | Porta- dora (kHz) | Modu-lación (Hz) | Duración de transmisión de las señales horarias (min) | Duración de la modulación audible (min) | y de los intervalos de tiempo (partes en 1012) (1) | indicación DUT1 |
| OMA | Podebrady, Rep. Checa | –50° 08 N –15° 08 E | T | 5 | 1 | 7 | 24 | 50 | 1 (26) | 23 horas al día (27) | Ninguna |  1 000 | Sin emisión DUT1 |
| RAB-99 | Khabarovsk | –48° 30 N 134° 50 E | Omni- direccional | 300 | 1 | 7 | 2 | 25,0, 25,1, 25,5, 23,0, 20,5 | 1/60, 1/10, 1, 10, 40 (28) | 40 min dos veces al día (29) | Ninguna |  5 |  |
| RBU (3) | Moscú | –55° 44 N –38° 12 E | Omni- direccional | 10 | 1 | 7 | 24 | 662/3 | 10, 100, 312,5 | Continua DXXXW (30) | Continua (31) |  5 | Código del UIT-R por impulso doble (32) |
| RJH-63 | Krasnodar | –44° 46 N –39° 34 E | Omni- direccional | 300 | 1 | 7 | 2 | 25,5, 25,1, 25,0, 23,0, 20,5 | 1/60, 1/10, 1, 10, 40 (28) (28a) | 34 min dos veces al día (33) | Ninguna |  5 |  |
| RJH-69 | Molodechno | –54° 28 N –26° 47 E | Omni- direccional | 300 | 1 | 7 | 2 | 25,5, 25,1, 25,0, 23,0, 20,5 | 1/60, 1/10, 1, 10, 40 (28) | 40 min dos veces al día (34) | Ninguna |  5 |  |
| RJH-77 | Arkhangelsk | –64° 22 N –41° 35 E | Omni- direccional | 300 | 1 | 7 | 2 | 25,5, 25,1, 25,0, 23,0, 20,5 | 1/60, 1/10, 1, 10, 40 (28) | 40 min dos veces al día (35) | Ninguna |  5 |  |

CUADRO  2 (Continuación)

| Estación |  |  | Tipo de | Potencia | Número de | Tiempo de funcionamiento |  | Frecuencias patrón utilizadas |  | Duración de la emisión |  | Incertidumbre de la frecuencia | Método de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distintivo | Ubicación aproximada | Latitud Longitud | antena(s) | de la onda portadora (kW) | emisiones simultáneas | Días/ semana | Horas/ día | Porta- dora (kHz) | Modu-lación (Hz) | Duración de transmisión de las señales horarias (min) | Duración de la modulación audible (min) | y de los intervalos de tiempo (partes en 1012) (1) | indicación DUT1 |
| RJH-86 | Beshkeck | –43° 03 N –73° 37 E | Omni- direccional | 300 | 1 | 7 | 2 | 25,5, 25,1, 25,0, 23,0, 20,5 | 1/60, 1/10, 1, 10, 40 (28) | 40 min dos veces al día (36) | Ninguna |  5 |  |
| RJH-90 | Nizhni Novgorod | –56° 11 N –43° 57 E | Omni- direccional | 300 | 1 | 7 | 2 | 25,0, 25,1, 25,5, 23,0, 20,5 | 1/60, 1/10, 1, 10, 40 (28) | 40 min dos veces al día (37) | Ninguna |  5 |  |
| RTZ (3) | Irkutsk | –52° 26 N 103° 41 E | Omni- direccional | 10 | 1 | 7 | 23 | 50 | 1, 10 | 6/60 | Ninguna |  5 | Código del UIT-R por impulso doble (32) |
| RW-166 | Irkutsk | –52° 26 N 103° 18 E | Omni- direccional | 40 | 1 | 7 | 23 | 198 |  | Ninguna | Continua A3E (radiodifusión) |  5 |  |
| SAJ | Estocolmo, Suecia | –59° 15 N –18° 06 E | Omni- direccional | 0,02 (p.r.a.) | 1 | 3 (38) | 2 (39) | 150 000 | Ninguna | 10 (40) |  |  2 |  |
| VNG | Llandilo, Nueva Gales del Sur, Australia | –33° 43 S 150° 48 E | Omni- direccional | 10 10 –5 | 2-3 | 7 | 24 (41) | –8 638 12 984 16 000 | 1, 1 000 (42) | Continua | Ninguna |  100 | Código del UIT-R en 45 ciclos de 900 Hz siguiendo inmediata-mente las señales de segundos normales |
| WWVB (3) | Fort Collins, Colorado, EE.UU. | –40° 40 N 105° 03 W | Antena vertical cargada | 13 (5) | 1 | 7 | 24 | 60 | 1 (43) | Continua | Ninguna |  10 | Sin código del UIT-R |
| EBC | San Fernando, Cádiz, España | –36° 28 N –06° 12 W | Omni-direccional | 1 | 1 | 7 | 1 | 12 008 –6 840 | (44) | 10 | (45) |  100 | Código del UIT-R por impulso doble |

Notas relativas al Cuadro 2:

(1)	Este valor es aplicable al transmisor; para llegar a la incertidumbre indicada en el extremo receptor se necesitaría observar la fase de la señal de tiempo/frecuencia recibida durante un periodo de tiempo suficientemente largo como para eliminar los efectos aleatorios y de ruido.

(2)	Modulación de la fase de la portadora de  1 y – 1 radian durante 0,1 s cada segundo, salvo en el segundo 59o de cada minuto. Esta modulación se repite para indicar un «1 binario». Los números de minuto, hora, día del mes, día de la semana, mes y año se transmiten cada minuto a partir del 21o segundo hasta el segundo 58o, de conformidad con la escala de tiempo legal francesa. Además, un «1 binario» en el segundo 17o, indica un avance de 2 horas de la hora local con respecto al UTC (hora de verano, y un «1 binario» en el segundo 18o, indica un avance de una hora de la hora local con respecto al UTC (hora de invierno); un «1 binario» en el segundo 14o, indica que el día en curso es fiesta (Navidades, 14 de julio, etc.), un «1 binario» en el 13o segundo indica que el día en curso es la víspera de un día festivo público.

(3)	Estas estaciones han comunicado que aplican uno de los sistemas de la Recomendación UIT-R TF.460.

(4)	Impulsos de 300 ciclos de modulación a 1 000 Hz; se prolonga el primer impulso de cada minuto.

(5)	Estos valores representan la potencia radiada evaluada.

(6)	Al comienzo de cada segundo (excepto en el segundo 59o) la amplitud de la portadora se reduce a 25% de su valor durante 0,1 ó 0,2 s correspondiendo al «1 binario» respectivamente. Los números del minuto, la hora, el día del mes, el día de la semana, el mes y el año se transmiten en código BCD desde el segundo 21o al 58o. Las señales horarias las genera la Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) de acuerdo a la hora legal de la República Federal de Alemania que es UTC (PTB)  1 h (Hora de Europa Central, CET) o UTC (PTB)  2 h (Hora de verano de Europa Central, CEST). Además, las CET y CEST se indican por un «1 binario» en los segundos 18o ó 17o, respectivamente. Para lograr una transferencia horaria más precisa y utilizar mejor el espectro de frecuencia disponible se superpone una modulación por desplazamiento de fase seudoaleatoria adicional de la portadora a las marcas de segundo MA.

(7)	La señal distintiva se transmite tres veces por hora, en los minutos 19o, 39o y 59o, con un tono de 250 Hz que modula la portadora sin interrupción de la secuencia de señales horarias.

(8)	Sin coherencia entre la frecuencia portadora y las señales horarias.

(9)	Señales horarias coordinadas.

(10)	Supresión de la portadora durante 100 ms al principio de cada segundo: impulso doble al principio de cada minuto: impulso triple al principio de cada hora: impulso cuádruple al principio de cada periodo de 12 h.

(11)	JJF2: telegrafía, JG2AS: en ausencia de señales telegráficas.

(12)	Existen dos tipos de formato: el primero es la transmisión de la frecuencia portadora durante 500 ms, al principio de cada segundo, salvo en el 59o segundo en que es de 200 ms. El segundo formato se genera en código de tiempo lento (1 bit/s) y consiste en la frecuencia portadora transmitida con duraciones de 500 ms y 800 ms, que corresponden respectivamente a «binario 1» y «binario 0». La duración de la «marca de posición» cada 9o segundo y la de la señal de marca de referencia de trama es de 200 ms. El número del minuto, hora y día del año así como la deriva respecto al DTU1 se transmiten en código BCD entre los segundos 1o y 43o.

(13)	En ausencia de emisiones telegráficas.

(14)	El primer martes de cada mes se interrumpen las emisiones para el mantenimiento, de 1000 a 1400 h UTC.

(15)	Portadora interrumpida durante 100 ms cada segundo y durante 500 ms cada minuto, código horario rápido a 100 bit/s BCD, NRZ, emitido durante la interrupción de cada minuto, que indica el mes, el día del mes, la hora y el minuto. Código horario lento a 1 bit/s BCD PWM, emitido desde los segundos 17o al 51o, que indica el año, el mes, el día del mes, el día de la semana, la hora y el minuto, junto con un identificador de 8 bits entre los segundos 52o y 59o. Código DUT1 del UIT-R por impulso doble.

(16)	Se emplea modulación por desplazamiento mínimo (MDM): una portadora de fase estable puede ser recuperada tras adecuada multiplicación y mezcla en el receptor. Se recordará que el uso de la modulación por desplazamiento mínimo significa que no existen componentes discretas en las respectivas frecuencias portadoras que se indican en el cuadro. La señal MDM puede expresarse como:

S(t)    cos [2 fc t    an ( t/2T)    n]

donde an  i(– 1) para marca (espacio) y n  0,  (módulo 2).

Para que la transmisión sea útil como referencia de frecuencia, es preciso recobrar una portadora con fase coherente exenta de los incrementos /2 introducidos por la modulación. Hay dos maneras de hacerlo.

La señal MDM se considera como una modulación por desplazamiento de frecuencia de fase constante (MDF-PC) con un índice de modulación de 0,5. Mediante la operación de elevar la señal al cuadrado y de filtrar por paso de banda en la frecuencia central 2fc se obtiene una señal MDF-PC con componentes espectrales en 2fc  2fb y 2fc – 2fb, correspondientes a marca y espacio, respectivamente. Las componentes pueden extraerse por medio de dos bucles con control de fase en lazo cerrado, y la portadora de referencia puede recobrarse por multiplicación, división y filtrado.

En el otro procedimiento se trata la señal MDM como una forma de modulación por desplazamiento de fase (MDP), obteniéndose MDM merced a transformaciones de MDP binario (MDP-2) o MDP en cuadratura (MDP-4). Las técnicas de restablecimiento de portadora de que se dispone para MDP, como el bucle de Costas, pueden aplicase así a MDP; ese demodulador se ha realizado en forma de un único chip.

(17)	La estación está destinada en primer lugar a las comunicaciones; estos datos pueden modificarse, pero el Observatorio Naval de Estados Unidos, Washington, DC, Estados Unidos de América, anuncia por anticipado a los usuarios todo cambio.

(18)	De 1200 a 2000 h UTC todos los domingos mientras NSS no emite (hasta el 15 de julio).

(19)	Como desde el 23 de enero de 1984, hasta nueva indicación.

(20)	Se puso en funcionamiento el 14 de agosto de 1984 con 74 kW.

(21)	Primer jueves y viernes: 2300 a 0900 h UTC: todos los demás jueves y viernes: 2300 a 0700 h UTC. A mitad de potencia de 2200 a 0200 h UTC todos los lunes y viernes.

(22)	Salvo entre las 1600 y las 2400 h UTC los jueves de cada mes. Durante el horario de verano, todos los jueves entre las 1500 y las 2300 h UTC.

(23)	2,5 MHz: 0000-1000 h UTC; 5 MHz: 0900-0100 h UTC; 10 MHz: continuo; 15 MHz: 0100-0900 h UTC.

(24)	No emite hasta las 2100 h UTC del 15 de julio, salvo catorce horas cada domingo para cubrir el periodo en que NAA no emite.

(25)	De 0000 a 0800 h todos los lunes habitualmente.

(26)	Señales telegráficas A1A.

(27)	De 1000 a 1100 h UTC, transmisiones sin modulación, salvo para el distintivo OMA al comienzo de cada cuarto de hora.

(28)	Durante un periodo de servicio se transmiten dos tipos de señales:

a)	Señales A1A con frecuencia de la portadora de 25 kHz y duración de 0,0125; 0,025; 0,1; 1 y 10 s, con periodos de repetición de 0,025; 0,1; 1; 10 y 60 s respectivamente;

b)	Señales N0N con frecuencias de la portadora de 25,0; 25,1; 25,5; 23,0 y 20,5 kHz. Se adaptan las fases de estas señales a las señales marcadoras horarias de la escala transmitida.

(29)	De 0706 a 0747 h y de 1306 a 1347 h UTC durante las horas normales.
De 0606 a 0647 h y de 1206 a 1247 h UTC durante el día.

(30)	Las frecuencias patrón y señales horarias son emisiones de tipo DXXXW y están compuestas por oscilaciones sinusoidales de portadora de frecuencia 662/3 kHz, interrumpidas durante 5 ms cada 100 ms; 10 ms después de una interrupción, las portadoras se someten durante 80 ms a modulación en fase de banda estrecha mediante señales sinusoidales con subportadoras de 100 ó 312,5 kHz y un índice de modulación de 0,698. Se utilizan como señales marcadoras de tiempo señales moduladas en amplitud con una frecuencia de repetición de 10 Hz. Como señales marcadoras de segundo y de minuto se utilizan señales con una subportadora de 312,5 Hz y también formaciones de «unos» binarios para la transmisión de información sobre escalas de tiempo; y señales de frecuencia de 100 Hz para la formación de «ceros» binarios.

(31)	En determinados casos pueden transmitirse señales N0N.

(32)	La información adicional sobre el valor de la diferencia UT1 – UTC se transmite conforme al código dUT1. Esto especifica con mayor precisión la diferencia UT1 – UTC, hasta múltiplos de 0,02 s. El valor total de la corrección es DUT1  dUT1. Los valores positivos de dUT1 se transmiten marcando p impulsos de segundo entre el 21o y el 24o segundo del minuto, de modo que dUT1   0,02 s  p. Los valores negativos de dUT1 se transmiten marcando q impulsos de segundo entre el 31o y el 34o, segundo del minuto, de modo que dUT1  – 0,02 s  q.

(33)	De 2106 a 2147 h y de 1106 a 1147 h UTC en horas normales.
De 0206 a 0247 h y de 0806 a 0847 h UTC durante el día.

(34)	De 0206 a 0247 h y de 0806 a 0847 h y 1406 a 1447 h UTC en horas normales.
De 0106 a 0147 h y de 0706 a 0747 h y 1306 a 1347 h UTC durante el día.

(35)	De 0406 a 0447 h y de 1006 a 1047 h y 1606 a 1647 h UTC en horas normales.
De 0306 a 0347 h y de 0906 a 0947 h y 1506 a 1547 h UTC durante el día.

(36)	De 0506 a 0547 h y de 1906 a 1947 h UTC en horas normales.
De 0406 a 0447 h y de 1806 a 1847 h UTC durante el día.

(37)	De 0906 a 0940 h y de 1706 a 1740 h UTC en horas normales.
De 2006 a 2040 h y de 0806 a 0840 h UTC durante el día.

(38)	Todos los lunes, miércoles y viernes.

(39)	De 0930 a 1130 h UTC. Cuando esté en vigor la hora de verano, añádase una hora a los instantes indicados.

(40)	Impulsos de segundos de 8 ciclos de modulación a 1 kHz durante 5 min empezando a las 1100 h UTC y a las 1125 h UTC. Cuando esté en vigor la hora de verano, añádase una hora a los instantes indicados.

(41)	Tonos continuos a 8 638 Hz y 12 984 kHz; 16 000 kHz de las 2200 a las 1000 h UTC.

(42)	Impulsos de 50 ciclos de modulación a 1 000 Hz, reducidos a 5 ciclos entre el 55o y el 58o segundos: se suprime el 59o impulso; el marcador de minutos es de 500 ciclos. En los minutos 5, 10, 15, etc., los impulsos comprendidos entre el 50o y el 58o segundos se reducen a 5 ciclos: identificación mediante anuncio oral en 16 000 kHz entre el impulso 20 y el impulso 50 de los minutos 15, 30, 45 y 60. Identificación Morse «VNG» a 8 638 kHz y 12 984 kHz en los minutos 15, 30, 45 y 60. Se transmite tiempo BCD, incorporando la hora del día y el número del día del año, entre el segundo 20o y el 46o mediante los dígitos binario «0», representado por 100 ciclos, y binario «1» representado por 200 ciclos y un tono de 1 000 Hz. La información de los minutos para el minuto siguiente viene dada entre el segundo 21o y 28o, la información de la hora entre el segundo 29o y 35o, y el día del año entre el segundo 36o y el 46o; se incluyen bits de paridad al final de cada secuencia de código.

(43)	Código de tiempo utilizado que reduce la portadora 10 dB al principio de cada segundo. El código contiene información sobre el año, el día del año, la hora, el minuto, el valor UT1 e indicadores de estado de segundos transcurridos inmediatamente y del horario de verano.

(44)	Impulsos de segundos de 0,1 s de duración, modulado a 1 000 Hz.
Impulsos de minutos de 0,5 s de duración, modulado a 1 250 Hz.

(45)	Minutos	00 a 10, 12 008 kHz, A2A.

15 a 25, 12 008 kHz, J3E.

30 a 40, –6 840 kHz, A2A.

45 a 55, –6 840 kHz, J3E.

Durante el minuto inmediatamente anterior a cada uno de los periodos indicados, emisión de indicativo, en Morse lento, dos veces.

CUADRO  3

Características de ciertos sistemas de ayuda a la navegación, válidas desde el mes de abril de 1993

| Estación |  |  | Tipo de | Potencia | Número de | Tiempo de funcionamiento |  | Frecuencias patrón utilizadas |  |  | Duración de la emisión |  | Incertidumbre de la frecuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distintivo | Ubicación aproximada | Latitud Longitud | antena(s) | de la onda portadora (kW) | emisiones simultáneas | Días/ semana | Horas/ día | Portadora (kHz) | Periodo de repetición de impulso (s) | Duración de la transmisión de las señales horarias |  | Duración de la modulación audible | y de los intervalos de tiempo (partes en 1012) |
| Loran-C (1) (7980-Z, 9960-Y) | Carolina Beach, NC, EE.UU. | –34° 03,8 N –77° 54,8 W | Omni- direccional | 800 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 79 800 (3) | Continua (4) |  | Ninguna |  1 |
| Loran-C (7980-Y) | Júpiter, Florida, EE.UU. | –27° 02,0 N –80° 06,9 W | Omni- direccional | 400 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 79 800 (3) | Continua (4) |  | Ninguna |  1 |
| Loran-C (1) (5930-Y, 7930-W) | Cape Race, Newfoundland | –46° 46,5 N –53° 10,5 W | Omni- direccional | 1 000 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 79 300 59 300 (3) | Continua (4) |  | Ninguna |  1 |
| Loran-C (1) (5930-X, 9960-X) | Isla de Nantucket, EE.UU. | –41° 15,2 N –69° 58,6 W | Omni- direccional | 400 | 1 | 7 | 24 | 100 | 59 300 (3) 99 600 | Continua (4) |  | Ninguna |  1 |
| Loran-C (1) (8970-M, 9960-Z) | Dana, Indiana, EE.UU. | –39° 51,1 N –87° 29,2 W | Omni- direccional | 400 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 89 700 (3) 99 600 | Continua (4) |  | Ninguna |  1 |
| Loran-C (1) (7930-X, 9980-W) | Angissoq, Groenlandia | –59° 59,3 N –45° 10,4 W | Omni- direccional | 760 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 79 300 (3) 99 800 | Continua (4) |  | Ninguna |  1 |
| Loran-C (1) (7970-M 9980-X) | Ejde, Islas Feroe, Dinamarca | –62° 18,0 N —7° 04,4 W | Omni- direccional | 325 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 79 700 (3) 99 800 | Continua (4) |  | Ninguna |  1 |
| Loran-C (7970-W) | Sylt, R. F. de Alemania | –54° 48,5 N —8° 17,6 E | Omni- direccional | 325 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 79 700 (3) | Continua (4) |  | Ninguna |  1 |
| Loran-C (7970-X) | Bo, Noruega | –68° 38,1 N –14° 27,8 E | Omni- direccional | 165 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 79 700 (3) | Continua (4) |  | Ninguna |  1 |

CUADRO  3 (Continuación)

| Estación |  |  | Tipo de | Potencia | Número de | Tiempo de funcionamiento |  | Frecuencias patrón utilizadas |  |  | Duración de la emisión |  | Incertidumbre de la frecuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distintivo | Ubicación aproximada | Latitud Longitud | antena(s) | de la onda portadora (kW) | emisiones simultáneas | Días/ semana | Horas/ día | Portadora (kHz) | Periodo de repetición de impulso (s) | Duración de la transmisión de las señales horarias |  | Duración de la modulación audible | y de los intervalos de tiempo (partes en 1012) |
| Loran-C (1) (7970-Y, 9980-M) | Sandur, Islandia | –64° 54,4 N –23° 55,4 W | Omni- direccional | 1 500 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 79 700 99 800 | Continua (4) |  | Ninguna |  1 |
| Loran-C (7970-Z) | Jan Mayen, Noruega | –70° 54,9 N —8° 44,0 W | Omni- direccional | 165 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 79 700 (3) | Continua (4) |  | Ninguna |  1 |
| Loran-C (1) (5930-Z, 7930-M) | Fox Harbour, Canadá | –52° 22,6 N –55° 42,5 W | Omni- direccional | 800 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 59 300 79 300 | Continua (4) |  | Ninguna |  1 |
| Loran-C (7990-M) | Sellia Marina, Italia | –38° 52,3 N –16° 43,1 E | Omni- direccional | 165 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 79 900 (3) | Continua (4) |  | Ninguna |  1 |
| Loran-C (7990-X) | Lampedusa, Italia | –35° 31,3 N –12° 31,5 E | Omni- direccional | 325 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 79 900 (3) | Continua (4) |  | Ninguna |  1 |
| Loran-C (7990-Y) | Kargabarun, Turquía | –40° 58,3 N –27° 52,0 E | Omni- direccional | 165 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 79 900 (3) | Continua (4) |  | Ninguna |  1 |
| Loran-C (7990-Z) | Estartit, España | –42° 03,6 N —3° 12,3 E | Omni- direccional | 165 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 79 900 (3) | Continua (4) |  | Ninguna |  1 |
| Loran-C (8930-X) | Minami – Torishima, Japón | –24° 17,1 N 153° 58,9 E | Omni- direccional | 1 100 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 89 300 (3) | Continua (4) |  | Ninguna |  1 |
| Loran-C (1) (8930-Y, 5970-W) | Tokatibuto, Japón | –42° 44,6 N 143° 43,2 E | Omni- direccional | 1 000 (2) 600 | 1 | 7 | 24 | 100 | 89 300 (3) 59 700 | Continua (4) |  | Ninguna |  1 |
| Loran-C (1) (8930-W, 5970-Y) | Gesashi, Japón | –26° 36,4 N 128° 08,9 E | Omni- direccional | 1 000 (2) 600 | 1 | 7 | 24 | 100 | 89 300 (3) 59 700 | Continua (4) |  | Ninguna |  1 |
| Loran-C (8930-M) | Niijima, Japón | –34° 24,2 N 139° 16,3 E | Omni- direccional | 1 000 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 89 300 (3) | Continua (4) |  | Ninguna |  1 |

CUADRO  3 (Continuación)

| Estación |  |  | Tipo de | Potencia | Número de | Tiempo de funcionamiento |  | Frecuencias patrón utilizadas |  |  | Duración de la emisión |  | Incertidumbre de la frecuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distintivo | Ubicación aproximada | Latitud Longitud | antena(s) | de la onda portadora (kW) | emisiones simultáneas | Días/ semana | Horas/ día | Portadora (kHz) | Periodo de repetición de impulso (s) | Duración de la transmisión de las señales horarias |  | Duración de la modulación audible | y de los intervalos de tiempo (partes en 1012) |
| Loran-C (9990-M) | St. Paul, Islas Pribiloff, Alaska | –57° 09,2 N 170° 15,1 W | Omni- direccional | 325 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 99 900 (3) | Continua (4) |  | Ninguna |  1 |
| Loran-C (9990-X) | Attu, Alaska | –52° 49,7 N 173° 10,8 E | Omni- direccional | 625 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 99 900 (3) | Continua (4) |  | Ninguna |  1 |
| Loran-C (1) (9960-M, 8970-X) | Seneca, NY, EE.UU. | –42° 42,8 N –76° 49,6 W | Omni- direccional | 800 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 99 600 (3) 89 700 (3) | Continua (4) |  | Ninguna |  1 |
| Loran-C (1) (9960-W, 5930-M) | Caribou, ME, EE.UU. | –46° 48,5 N –67° 55,6 W | Omni- direccional | 800 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 59 300 (3) 99 600 (3) | Continua (4) |  | Ninguna |  1 |
| Loran-C (1) (8970-W, 7980-M) | Malone, FL, EE.UU. | –30° 59,6 N –85° 10,1 W | Omni- direccional | 800 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 89 700 (3) 79 800 (3) | Continua (4) |  | Ninguna |  1 |
| Loran-C (1) (8970-Y 8290-W) | Baudette, MN, EE.UU. | –48° 36,8 N –94° 33,3 W | Omni- direccional | 800 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 89 700 (3) 82 900 | Continua (4) |  | Ninguna |  1 |
| Loran-C (1) (7980-W 9610-Z) | Grangeville, LA, EE.UU. | –30° 43,6 N –90° 49,7 W | Omni- direccional | 800 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 79 800 (3) 96 100 | Continua (4) |  | Ninguna |  1 |
| Loran-C (1) (7980-X 9610-Y) | Raymondville, TX, EE.UU. | –26° 31,9 N –97° 50,0 W | Omni- direccional | 400 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 79 800 (3) 96 100 | Continua (4) |  | Ninguna |  1 |
| Loran-C (1) (9990-Y 7960-Z) | Pt. Clarence, Alaska | –65° 14,7 N 166° 53,2 W | Omni- direccional | 1 000 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 99 900 (3) 79 600 | Continua (4) |  | Ninguna |  1 |

CUADRO  3 (Continuación)

| Estación |  |  | Tipo de | Potencia | Número de | Tiempo de funcionamiento |  | Frecuencias patrón utilizadas |  |  | Duración de la emisión |  | Incertidumbre de la frecuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distintivo | Ubicación aproximada | Latitud Longitud | antena(s) | de la onda portadora (kW) | emisiones simultáneas | Días/ semana | Horas/ día | Portadora (kHz) | Periodo de repetición de impulso (s) | Duración de la transmisión de las señales horarias |  | Duración de la modulación audible | y de los intervalos de tiempo (partes en 1012) |
| Loran-C (1) (9990-Z, 7960-X) | Narrow Cape, Alaska | –57° 26,3 N 152° 22,2 W | Omni- direccional | 400 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 99 900 79 600 (3) | Continua (4) |  | Ninguna |  1 |
| Loran-C (7960-M) | Tok, Alaska | –63° 19,7 N 142° 48,5 W | Omni- direccional | 540 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 79 600 (3) | Continua (4) |  | Ninguna |  1 |
| Loran-C (1) (7960-Y, 5990-X) | Shoal Cove, Alaska | –55° 26,3 N 131° 15,3 W | Omni- direccional | 540 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 79 600 59 900 (3) | Continua (4) |  | Ninguna |  1 |
| Loran-C (1) (5990-M 8290-Y) | Williams Lake, BC, Canadá | –51° 58,0 N 122° 22,0 W | Omni- direccional | 400 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 59 900 (3) 82 900 | Continua (4) |  | Ninguna |  1 |
| Loran-C (1) (5990-Y, 9940-W) | George, Washington, EE.UU. | –47° 03,8 N 119° 44,6 W | Omni- direccional | 1 600 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 59 900 99 400 (3) | Continua (4) |  | Ninguna |  1 |
| Loran-C (9940-M) | Fallon, Nevada, EE.UU. | –39° 33,1 N 118° 49,9 W | Omni- direccional | 400 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 99 400 (3) | Continua (4) |  | Ninguna |  1 |
| Loran-C (9940-X) | Middletown, California, EE.UU. | –38° 46,9 N 122° 29,7 W | Omni- direccional | 400 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 99 400 (3) | Continua (4) |  | Ninguna |  1 |
| Loran-C (1) (9940-Y 9610-W) | Searchlight, Nevada, EE.UU. | –35° 19,3 N 114° 48,3 W | Omni- direccional | 540 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 99 400 (3) 96 100 | Continua (4) |  | Ninguna |  1 |
| Loran-C (5990-Z) | Port Hardy, BC, Canadá | –50° 36,5 N 127° 21,5 W | Omni- direccional | 400 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 59 900 (3) | Continua (4) |  | Ninguna |  1 |
| (8000-M) | Briansk | –53° 08 N –34° 55 E | Omni- direccional | 650 | 1 | 7 (5) | 10 (6) | 100 | 80 000 (7) | Continua (4) |  | Ninguna |  5 |

CUADRO  3 (Continuación)

| Estación |  |  | Tipo de | Potencia | Número de | Tiempo de funcionamiento |  | Frecuencias patrón utilizadas |  |  | Duración de la emisión |  | Incertidumbre de la frecuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distintivo | Ubicación aproximada | Latitud Longitud | antena(s) | de la onda portadora (kW) | emisiones simultáneas | Días/ semana | Horas/ día | Portadora (kHz) | Periodo de repetición de impulso (s) | Duración de la transmisión de las señales horarias |  | Duración de la modulación audible | y de los intervalos de tiempo (partes en 1012) |
| (8000-4) | Syzran | –53° 18 N –49° 07 E | Omni- direccional | 700 | 1 | 6 (5) | 10 (6) | 100 | 80 000 (7) | (8) |  | Ninguna |  5 |
| (7950-M) | Aleksandrovsk, Sakhalinsky | –51° 05 N 142° 42 E | Omni- direccional | 700 | 1 | 7 (9) | 12 (10) | 100 | 89 500 | Continua |  | Ninguna |  5 |
| Loran-C (8290-M) | Havre, ND, EE.UU. | –48° 44,6 N 109° 58,9 W | Omni- direccional | 400 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 82 900 | Continua |  | Ninguna |  1 |
| Loran-C (1) (8290-X, 9610-V) | Gillette, WY, EE.UU. | –44° 00,2 N 105° 37,4 W | Omni- direccional | 400 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 82 900 96 100 | Continua |  | Ninguna |  1 |
| Loran-C (1) (8970-Z, 9610-M) | Boise City, ID, EE.UU. | –36° 30,3 N 102° 54,0 W | Omni- direccional | 800 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 89 700 96 100 | Continua |  | Ninguna |  1 |
| Loran-C (9610-X) | Las Cruces, NM, EE.UU. | –32° 04,3 N 106° 52,1 W | Omni- direccional | 400 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 96 100 | Continua |  | Ninguna |  1 |
| Loran-C (5970-M) | Pohang, Corea | –36° 11,1 N 129° 20,5 E | Omni- direccional | 35 | 1 | 7 | 24 | 100 | 59 700 | Continua |  | Ninguna |  1 |
| Loran-C (5970-X) | Kwangju, Corea | –35° 02,4 N 126° 32,5 E | Omni- direccional | 35 | 1 | 7 | 24 | 100 | 59 700 | Continua |  | Ninguna |  1 |
| Loran-C (7950-1) | Petropavlosk, CIS | –53° 07,8 N 157° 41,7 E | Omni- direccional | 700 | 1 | 7 | 24 | 100 | 89 500 | Continua |  | Ninguna |  1 |
| Loran-C (7950-2) | Ussuriysk, CIS | –44° 32,0 N 131° 38,4 E | Omni- direccional | 700 | 1 | 7 | 24 | 100 | 89 500 | Continua |  | Ninguna |  1 |
| Loran-C (8000-1) | Petrozavodsk, CIS | –61° 45,5 N –33° 41,7 E | Omni- direccional | 700 | 1 | 7 | 24 | 100 | 80 000 | Continua |  | Ninguna |  1 |

CUADRO  3 (Continuación)

| Estación |  |  | Tipo de | Potencia | Número de | Tiempo de funcionamiento |  | Frecuencias patrón utilizadas |  |  | Duración de la emisión |  | Incertidumbre de la frecuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distintivo | Ubicación aproximada | Latitud Longitud | antena(s) | de la onda portadora (kW) | emisiones simultáneas | Días/ semana | Horas/ día | Portadora (kHz) | Periodo de repetición de impulso (s) | Duración de la transmisión de las señales horarias |  | Duración de la modulación audible | y de los intervalos de tiempo (partes en 1012) |
| Loran-C (8000-2) | Solnim, CIS | –53° 07,9 N –25° 23,8 E | Omni- direccional | 450 | 1 | 7 | 24 | 100 | 80 000 | Continua |  | Ninguna |  1 |
| Loran-C (8000-3) | Simferopol, CIS | –44° 53,3 N –33° 52,5 E | Omni- direccional | 550 | 1 | 7 | 24 | 100 | 80 000 | Continua |  | Ninguna |  1 |
| Loran-C (6930-M) | Xindu, China | –23° 58,1 N 111° 43,1 E | Omni- direccional | 1 000 | 1 | 7 | 24 | 100 | 69 300 | Continua |  | Ninguna |  1 |
| Loran-C (6930-1) | Xinhe, China | –22° 25,0 N 107° 21,0 E | Omni- direccional | 1 000 | 1 | 7 | 24 | 100 | 69 300 | Continua |  | Ninguna |  1 |
| Loran-C (6930-2) | Zhangxi, China | –23° 43,7 N 116° 53,8 E | Omni- direccional | 1 000 | 1 | 7 | 24 | 100 | 69 300 | Continua |  | Ninguna |  1 |
| Loran-C (7170-M) | Al Khamasin, Arabia Saudita | –20° 28,0 N –44° 34,9 E | Omni- direccional | 800 | 1 | 7 | 24 | 100 | 71 700 | Continua |  | Ninguna |  1 |
| Loran-C (1) (7170-W, 8990-V) | Salwa, Arabia Saudita | –24° 50,0 N –50° 34,2 E | Omni- direccional | 800 | 1 | 7 | 24 | 100 | 71 700 89 900 | Continua |  | Ninguna |  1 |
| Loran-C (1) (7170-X, 8990-M) | Afif, Arabia Saudita | –23° 48,6 N –42° 51,3 E | Omni- direccional | 800 | 1 | 7 | 24 | 100 | 71 700 89 900 | Continua |  | Ninguna |  1 |
| Loran-C (1) (7170-Y, 8990-Y) | Al Lith, Arabia Saudita | –20° 13,9 N –40° 12,5 E | Omni- direccional | 200 | 1 | 7 | 24 | 100 | 71 700 89 900 | Continua |  | Ninguna |  1 |
| Loran-C (1) (7170-Z, 8990-Z) | Al Muwassam, Arabia Saudita | –16° 25,9 N –42° 48,1 E | Omni- direccional | 800 | 1 | 7 | 24 | 100 | 71 700 89 900 | Continua |  | Ninguna |  1 |
| Loran-C (8990-W) | Ar Ruqi, Arabia Saudita | –29° 01,1 N –46° 37,4 E | Omni- direccional | 200 | 1 | 7 | 24 | 100 | 71 700 | Continua |  | Ninguna |  1 |
| Loran-C (8990-X) | Ash Shaykh Humayd, Arabia Saudita | –28° 09,3 N –34° 45,9 E | Omni- direccional | 400 | 1 | 7 | 24 | 100 | 71 700 | Continua |  | Ninguna |  1 |

CUADRO  3 (Continuación)

| Estación |  |  | Tipo de | Potencia | Número de | Tiempo de funcionamiento |  | Frecuencias patrón utilizadas |  |  | Duración de la emisión |  | Incertidumbre de la frecuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distintivo | Ubicación aproximada | Latitud Longitud | antena(s) | de la onda portadora (kW) | emisiones simultáneas | Días/ semana | Horas/ día | Portadora (kHz) | Periodo de repetición de impulso (s) | Duración de la transmisión de las señales horarias |  | Duración de la modulación audible | y de los intervalos de tiempo (partes en 1012) |
| Omega /A | Aldra, Noruega | –66° 25 N –13° 08 E | Omni- direccional | 10 (11) | 1 | 7 | 24 | 11,05-F (12) 10,2-A 111/3-C 13,6-B | Ninguna | (12) |  | Ninguna |  5 |
| Omega /B | Monrovia, Liberia | —6° 18 N –10° 40 W | Omni- direccional | 10 (11) | 1 | 7 | 24 | 11,05-G (12) 10,2-B 111/3-D 13,6-C | Ninguna | (12) |  | Ninguna |  1 |
| Omega /C | Haiku, Hawai, Estados Unidos de América | –21° 24 N 157° 50 W | Omni- direccional | 10 (11) | 1 | 7 | 24 | 11,05-H (12) 10,2-C 111/3-E 13,6-D | Ninguna | (12) |  | Ninguna |  1 |
| Omega /D | Lamoure, North Dakota, Estados Unidos de América | –46° 22 N –98° 20 W | Omni- direccional | 10 (11) | 1 | 7 | 24 | 11,05-A (12) 10,2-D 111/3-F 13,6-E | Ninguna | (12) |  | Ninguna |  1 |
| Omega /E | La Reunión | –20° 58 S –55° 17 E | Omni- direccional | 10 (11) | 1 | 7 | 24 | 11,05-B (12) 10,2-E 111/3-G 13,6-F | Ninguna | (12) |  | Ninguna |  1 |
| Omega /F | Golfo Nuevo, Argentina | –43° 03 S –65° 11 W | Omni- direccional | 10 (11) | 1 | 7 | 24 | 11,05-C (12) 10,2-F 111/3-H 13,6-G | Ninguna | (12) |  | Ninguna |  1 |
| Omega /G | Woodside, Victoria, Australia | –38° 29 S 146° 56 E | Omni- direccional | 10 (11) | 1 | 7 | 24 | 11,05-D (12) 10,2-G 111/3-A 13,6-H | Ninguna | (12) |  | Ninguna |  1 |
| Omega /H | Islas Tsushima, Japón | –34° 37 N 129° 27 E | Omni- direccional | 10 (11) | 1 | 7 | 24 | 11,05-E (12) 10,2-H 111/3-B 13,6-A | Ninguna | (12) |  | Ninguna |  1 |

Notas relativas al Cuadro 3:

(1)	Estaciones con dos velocidades.

(2)	Potencia radiada de cresta.

(3)	Los impulsos se transmiten por grupos de 9 para la estación primaria (M) y por grupos de 8 para las estaciones secundarias (W, X, Y, Z).

(4)	Mantenida dentro de  5 s de UTC. El tiempo de coincidencia (TOC) con el segundo de UTC cambia cuando hay segundos intercalares, y se designa en los cuadros TOC publicados por el Observatorio Naval de los Estados Unidos, Washington, DC, Estados Unidos de América.

(5)	No emite los días 10 y 11 de cada mes.

(6)	De 0400 a 1000 h y de 1400 a 1800 h UTC.

(7)	Las señales de las estaciones primarias (A) se distinguen por la transmisión de un noveno impulso adicional en cada grupo. Cada grupo de impulsos que coincide con la señal marcadora de segundos UTC se señala mediante la transmisión de un impulso (décimo) adicional. En caso de coincidencia con la señal marcadora de minutos, los diez grupos subsiguientes se señalan adicionalmente; en caso de coincidencia con la señal marcadora del quinto minuto después de doce segundos, también se señalan los 11 grupos subsiguientes. Las señales marcadoras de segundos UTC van acompañadas de puntos característicos situados en los bordes anteriores de los ocho impulsos, con un nivel igual a 0,6 del valor máximo de la señal.

(8)	Suele funcionar sin señal marcadora de segundos. En casos aislados, funciona con una señal marcadora de segundos desplazada en relación con el UTC.

(9)	No emite los días 20 y 21 de cada mes.

(10)	De 2300 a 2400 h y de 0000 a 1100 h UTC.

(11)	Estos valores representan la potencia radiada estimada.

(12)	Véase el Cuadro 4.

TABLEAU  4..[768-04]  =  page pleine

TABLEAU  5..[768-05]  =  page pleine

ANEXO  2

Organismos responsables de las estaciones que figuran en los Cuadros 1 y 2

Estación	Organismo

ALLOUIS	Centre National d'Etudes des Télécommunications
Département FRE
196, rue de Paris
92220 Bagneux, Francia

ATA	Time and Frequency Section
National Physical Laboratory
S.R. Krishnan Road
New Delhi – 110012, India

BPM	Time and Frequency Division
Shaanxi Astronomical Observatory
Chinese Academy of Sciences
Lintong, Xian, República Popular de China

CHU	National Research Council
Time and Frequency Section
Physics Division (m-36)
Ottawa K1A OS1, Ontario, Canadá

DCF77	Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Lab. Zeiteinheit
Bundesallee 100
38116 Braunschweig, Alemania (República Federal de)

EBC	Instituto y Observatorio de Marina 
(Spanish Naval Observatory)
San Fernando (Cádiz), España

HBG	Service horaire HBG
Observatoire cantonal
CH-2000 – Neuchâtel, Suiza

HLA	Time and Frequency Laboratory
Korea Standards Research Institute
P.O. Box 3, Taedok Science Town
Taejon, Ch'ungnam 300-31, República de Corea

IAM	Istituto Superiore Poste e Telecomunicazioni
Viale Europa, 190 
Ufficio 8o, Rep 2
00100 – Roma, Italia

JJY	Standards and Measurements Division
JG2AS	The Communications Research Laboratory
	Ministry of Posts and Telecommunications
	Nukui-Kitamachi, Koganei, Tokyo 184, Japón

LOL	Director
Observatorio Naval
Av. Costanera Sur, 2099
Buenos Aires, República Argentina

MSF	National Physical Laboratory
Centre for Electromagnetic and Time Metrology
Teddington, Middlesex, TW11 0LW, Reino Unido

NAA, NDT, NLK, NPM,	Superintendent
	NSS, NWC, NMO, NPN	US Naval Observatory
		Washington, DC 20390, Estados Unidos de América

OMA	1.	Time information
Astronomický ústav CSAV, Budecská 6
12023 Praha 2, Vinohrady 
República Checa

2.	Standard frequency information
Ústav radiotechniky a elektroniky CSAV
Lumumbova 1
18088 Praha 8, Kobylisy 
República Checa

RAT, RCH,	State Committee of Standards of the Russian Federation
	RID, RWM	Lenisky Prospect 9
		117049 Moscow, Rusia

SAJ	Swedish Telecommunications Administration
Radio Services
S-123 86 Farsta, Suecia

VNG	VNG Users Consortium
GPO Box 1090
Canberra
ACT 2601, Australia

WWV, WWVH,	Time and Frequency Services Group
	WWVB	Time and Frequency Division
		National Institute of Standards and Technology
		325 Broadway
		Boulder, Colorado 80303, Estados Unidos de América

ZUO	Time Standards Section
Precise Physical Measurements Division
National Physical Research Laboratory
P.O. Box 395
0001 Pretoria, República Sudafricana