RECOMENDACIÓN  UIT-R  TF.768-5

Frecuencias patrón y señales horarias

(1992-1994-1995-1997-2001-2002)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	la necesidad constante en todas partes del mundo de disponer de frecuencias patrón y señales horarias de referencia que sean coordinadas internacionalmente;

b)	la ventaja que ofrece la radiodifusión de frecuencias patrón y señales horarias en términos de amplia cobertura, facilidad y fiabilidad de recepción, alto nivel de precisión en la recepción y amplia disponibilidad de equipo receptor relativamente económico;

c)	que el Artículo 26 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) está considerando la coordinación en el establecimiento y explotación de los servicios de difusión de frecuencias patrón y señales horarias a escala mundial;

d)	que actualmente hay una serie de estaciones que emiten con regularidad frecuencias patrón y señales horarias en las bandas asignadas por la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979) (CAMR-79) y que otras estaciones ofrecen servicios similares utilizando otras bandas de frecuencia;

e)	que estos servicios funcionan conforme a la Recomendación UIT-R TF.460 la cual establece el sistema internacional de tiempo universal coordinado (UTC);

f)	que existen otras emisiones, aunque concebidas principalmente para otras funciones tales como las de navegación o las comunicaciones, que emiten frecuencias portadoras muy estables y señales horarias muy precisas, las cuales pueden ser muy útiles en aplicaciones de señales horarias y frecuencias patrón,

recomienda

1	que, en las aplicaciones que requieran como referencia señales horarias y frecuencias patrón precisas y que puedan vincularse al sistema internacional coordinado UTC, se considere seriamente la posibilidad de utilizar uno o varios de los servicios de radiodifusión enumerados y descritos en el Anexo 1;

2	que las administraciones encargadas de los diversos servicios de radiodifusión incluidas en el Anexo 2 hagan todo lo posible para actualizar la información facilitada y siempre que se produzcan cambios. (También se solicita a las administraciones que envíen dicha información al Bureau international des poids et mesures (BIPM).)

ANEXO  1

Características de las emisiones de frecuencias patrón y de señales horarias
en las bandas asignadas, y características de las estaciones que efectúan
un servicio regular en frecuencias estabilizadas fuera de dichas bandas

1	Las características de las estaciones son las incluidas en los Cuadros 1, 2 y 3. Para obtener información sobre los cambios que puedan haberse introducido desde que esta Recomendación fue aprobada, deberá consultarse el Informe anual del BIPM o dirigirse directamente a las autoridades de los servicios que figuran en el Anexo 2.

CUADRO  1

Características de las emisiones de frecuencias patrón y de señales horarias en las bandas atribuidas

| Estación |  |  | Tipo de antena(s) | Potencia de la onda portadora (kW) | Número de emisiones simultáneas | Tiempo de funcionamiento |  | Frecuencias patrón utilizadas |  | Duración de la emisión |  | Incertidumbre de la frecuencia y de los intervalos de tiempo (partes en 1012) (1) | Método de indicación DUT1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distintivo | Ubicación aproximada | Latitud Longitud |  |  |  | Días/ semana | Horas/ día | Porta- dora (MHz) | Modu-lación (Hz) | Duración de transmisión de las señales horarias (min) | Duración de la modulación audible (min) |  |  |
| ATA | Nueva Delhi, India | 28 34 N 77 19 E | Dipolo horizontal plegado | 8 (en la cresta) | 3 | 7 | 24 (2) | 5, 10, 15 | 1, 1 000 | Continua | 4/15 |  10 |  |
| BPM(3) | Pucheng, China | 35 00 N 109 31 E | Omni-direccional | 10-20 | 2 | 7 | 24 (4) | 2,5, 5, 10, 15 | 1, 1 000 | 20/30 (UTC) 4/30 (UT1) | Ninguna |  10 | Emisión directa de señales horarias UT1 |
| HLA | Taejon, Taedok Science Town, República de Corea | 36 23 N 127 22 E | Vertical (monopolo cónico) | 2 | 1 | 5 (5) | 7 (6) | 5 | 1 | Continua | Continua |  10 | Código del UIT-R por impulso doble |
| IAM(7) | Roma, Italia | 41 47 N 12 27 E | Vertical /4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | Continua | Ninguna |  10 | Código del UIT-R por impulso doble |
| JJY(7) | Sanwa, Sashima, Ibaraki, Japón | 36 11 N 139 51 E | (8) | 2 | 3 | 7 | 24 (9) | 5, 8, 10 | 1 (10), 1 000 (11) | Continua | 30/60 |  10 | Código del UIT-R por prolongación |
| LOL(7) | Buenos Aires, Argentina | 34 37 N 58 21 E | Dipolo horizontal plegado de tres hilos | 2 | 3 | 7 | 5 | 5, 10, 15 | 1, 440, 1 000 | Continua | 3/5 |  20 | Código del UIT-R por prolongación |
| OMA(7) | Praga, República Checa | 50 07 N 14 35 E | T | 1 | 1 | 7 | 24 | 2,5 | 1, 1 000 (12) | 15/30 | 4/15 |  1 000 |  |

CUADRO  1 (Fin)

| Estación |  |  | Tipo de antena(s) | Potencia de la onda portadora (kW) | Número de emisiones simultáneas | Tiempo de funcionamiento |  | Frecuencias patrón utilizadas |  | Duración de la emisión |  | Incertidumbre de la frecuencia y de los intervalos de tiempo (partes en 1012) (1) | Método de indicación DUT1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distintivo | Ubicación aproximada | Latitud Longitud |  |  |  | Días/ semana | Horas/ día | Porta- dora (MHz) | Modu-lación (Hz) | Duración de transmisión de las señales horarias (min) | Duración de la modulación audible (min) |  |  |
| RWM(7) | Moscú | 55 44 N 38 12 E | Dipolo horizontal | 5 5 8 | 3 | 7 | 24 | 4,996, 9,996, 14,996 | 1/60, 1, 10 | 40/60 | Ninguna |  10 | Código del UIT-R por impulso doble. Información suplementaria dUT1 (13) |
| VNG | Llandilo, Nueva Gales del Sur, Australia | 33 43 S 150 48 E | Omni- direccional | 10 1 | 2 | 7 | 24 | 5, 2,5 | 1, 1 000 (14) | Continua | Ninguna |  100 | Código del UIT-R de 45 ciclos de 900 Hz siguiendo inmediata-mente la marca del segundo |
| WWV(7) | Fort Collins, Colorado, EE.UU. | 40 41 N 105 02 W | Dipolos verticales /2 | 2,5-10 | 5 | 7 | 24 | 2,5, 5, 10, 15, 20 (15) | 1, 440, 500, 600 | Continua (16) | Continua (17) |  10 | Código del UIT-R por impulso doble. Información suplementaria sobre las correcciones de UT1 |
| WWVH(7) | Kekaha, Kauai, Hawai, EE.UU. | 21 59 N 159 46 W | Sistema de dipolos verticales /2 | 2,5-10 | 4 | 7 | 24 | 2,5, 5, 10, 15 (15) | 1, 440, 500, 600 | Continua (16) | Continua (17) |  10 | Código del UIT-R por impulso doble. Información suplementaria sobre las correcciones de UT1 |

Notas relativas al Cuadro 1: El horario de las emisiones diarias y de las modulaciones para cada hora se indican en las Figs. 1 y 2 completadas por las notas siguientes: (1) Este valor es aplicable al transmisor; para llegar a la incertidumbre indicada en el extremo receptor se necesitaría observar la fase de la señal de tiempo/frecuencia recibida durante un periodo de tiempo suficientemente largo como para eliminar los efectos aleatorios y de ruido. (2) 5 MHz: 1800-0900 h UTC; 10 MHz: 24 h; 15 MHz: 0900-1800 h UTC. (3) Distintivo de llamada en Morse y lenguaje. (4) 2,5 MHz: 0730-0100 h UTC; 15 MHz: 0100-0900 h UTC; 5 MHz y 10 MHz: emisión continua. (5) De lunes a viernes (salvo los días festivos nacionales en Corea). (6) 0100 a 0800 h UTC. Impulsos de 9 ciclos de modulación de 1 800 Hz. Se omiten los impulsos de los segundos 59. y 29.. Hora identificada por tono de 1 500 Hz de 0,8 s de duración. Comienzo de cada minuto identificado por tono de 1 800 Hz de 0,8 s de duración. Anuncio verbal de horas y minutos cada minuto después del impulso del 52. segundo. Código horario BCD dado en la subportadora de 100 Hz. (7) Estas estaciones han comunicado que siguen el sistema UTC, conforme se especifica en la Recomendación UIT-R TF.460. El 1 de enero de 1972 quedó eliminado el desplazamiento de frecuencia, y las señales horarias se mantienen dentro de unos 0,8 s de UT1, mediante saltos ocasionales de 1 s según indique el International Earth Rotation Service (IERS). (8) Dipolo horizontal /2 en 5 y 8 MHz, y dipolos verticales /2 en 10 MHz. (9) Con interrupción entre los minutos 35. y 39. de cada hora. (10) Un impulso se compone de 8 ciclos de tono a 1 600 Hz. El primer impulso de cada minuto va precedido de 655 ms de un tono de 600 Hz. (11) Modulación a 1 000 Hz entre los minutos 0-5, 10-15, 20-25, 30-35, 40-45, 50-55, excepto 40 ms antes y después de cada impulso de segundo. (12) De 1800 a 0600 h UTC la modulación por audiofrecuencia se sustituye por señales horarias. (13) La información adicional sobre el valor de la diferencia UT1 – UTC se transmite conforme al código dUT1. Esto especifica con mayor precisión la diferencia UT1 – UTC, hasta múltiplos de 0,02 s. El valor total de la corrección es DUT1  dUT1. Los valores positivos de dUT1 se transmiten marcando p impulsos de segundo entre el 21. y el 24. segundo del minuto, de modo que dUT1   0,02 s  p. Los valores negativos de dUT1 se transmiten marcando q impulsos de segundo entre el 31. y 34. segundo del minuto, de modo que dUT1  –0,02 s  q. (14) Impulsos de 50 ciclos de modulación a 1 000 Hz, reducidos a 5 ciclos entre el 55. y el 58. segundo: se suprime el 59. impulso; el marcador de minutos es de 500 ciclos. En los minutos 5, 10, 15, etc., los impulsos comprendidos entre el 50. y el 58. segundo se reducen a 5 ciclos: identificación mediante anuncio oral en 5 000 kHz entre el impulso 20 y el impulso 50 de los minutos 15, 30, 45 y 60. Se transmite tiempo BCD, incorporando la hora del día y el número del día del año, entre el segundo 20. y el 46 ° mediante los dígitos binario «0», representado por 100 ciclos, y binario «1» representado por 200 ciclos y un tono de 1 000 Hz. La información de los minutos para el minuto siguiente viene dada entre el segundo 21. y 28., la información de la hora entre el segundo 29. y 35., y el día del año entre el segundo 36. y el 46.; se incluyen bits de paridad al final de cada secuencia de código. (15) Desde el 1 de febrero de 1977 WWV dejó de transmitir en 25 MHz y WWVH en 20 MHz; pero dichas emisiones podrán restablecerse ulteriormente. (16) Además de las otras señales y anuncios horarios, se produce un código de tiempo IRIG-H modificado, a la velocidad de un impulso por segundo e impulsos de código radiados continuamente en una subportadora de 100 Hz en todas las frecuencias. Un código completo es de 1 min. La subportadora de 100 Hz está sincronizada con los impulsos de código, con lo que se obtiene una resolución de 10 ms. El código comprende valores DUT1 e indica el tiempo UTC en minutos, horas y días del año. (17) Excepto para los periodos de anuncio vocal y el periodo de semisilencio de 5 min cada hora.

Notas relativas a la Fig. 1:

Nota 1 – Impulso de 5 ciclos de modulación a 1 000 Hz (WWV) o de 6 ciclos a 1 200 Hz (WWVH), prolongado a 0,8 s al principio de cada minuto. Cada hora comienza en ambas estaciones un impulso de 0,8 s a 1 500 Hz. Se omiten los impulsos 29. y 59. cada minuto. Preceden a cada minuto anuncios orales. Tonos de 45 s alternando entre 500 y 600 Hz cada minuto, excepto cuando se comunican en forma oral anuncios especiales o mensajes de identificación de estación. Cada hora, en 1 min (WWVH) o 2 min (WWV), pasada la hora, se introduce un segmento de 45 s a 440 Hz. En una subportadora de 100 Hz se difunde continuamente un código de tiempo IRIG-H modificado, indicando el año, el día del año, la hora, el minuto, dando información DUT1, e información sobre segundos intercalares y la hora de verano. La información DUT1 se facilita mediante el número y la posición de dobles impulsos de segundo cada minuto. Interrupción en todas las modulaciones de 40 ms en torno a cada impulso de segundo.

Nota 2 – La identificación oral de la estación se realiza a las frecuencias de 2 500 kHz, 5 000 kHz y 16 000 kHz durante los minutos 15, 30, 45 y 60 sin interrupción de las señales de tiempo. El anuncio oral tiene inserciones para permitir que continúen los marcadores de segundos, y de ella se han suprimido las componentes de 1 000 Hz.

La identificación Morse se realiza a las frecuencias de 8 638 kHz y 12 984 kHz, durante los minutos 15, 30, 45 y 60 sin interrupción de las señales de tiempo. VNG se transmite en Morse lento a una frecuencia de aproximadamente 400 Hz, hasta seis veces por minuto. Al principio y final de cada minuto se pueden producir inserciones de ruptura.

Los marcadores de segundos son normalmente señales de 50 ms a 1 000 Hz, los marcadores de los segundos 55 a 58 están constituidos por 5 ms a 1 000 Hz, se omite el marcador de los segundos 59. El marcador de minuto es una señal de 500 ms a 1 000 Hz, durante los minutos 5, 10, 15… etc., los marcadores de los segundos 50 a 58 están constituidos por 5 ms a 1 000 Hz.

La transmisión DUT1 se realiza en los segundos 1 a 16 después del minuto. Durante este tiempo, los marcadores de segundos normales se resaltan mediante un tono de 900 Hz y 50 ms de duración. A continuación sigue inmediatamente un tono.

Los marcadores de segundos del segundo 20 tienen una duración de 200 ms e indican el inicio de la información del código de tiempo. El código de tiempo BCD que da el año, hora y minuto del minuto siguiente se presenta entre los segundos 20 y 46.

CUADRO  2

Características de las emisiones de frecuencias patrón y de señales horarias en las bandas adicionales

| Estación |  |  | Tipo de antena(s) | Potencia de la onda portadora (kW) | Número de emisiones simultáneas | Tiempo de funcionamiento |  | Frecuencias patrón utilizadas |  | Duración de la emisión |  | Incertidumbre de la frecuencia y de los intervalos de tiempo (partes en 1012) (1) | Método de indicación DUT1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distintivo | Ubicación aproximada | Latitud Longitud |  |  |  | Días/ semana | Horas/ día | Porta- dora (kHz) | Modu-lación (Hz) | Duración de transmisión de las señales horarias (min) | Duración de la modulación audible (min) |  |  |
|  | Allouis, Francia | 47 10 N 02 12 E | Omni- direccional | 1 000 a 2 000 | 1 | 7 | 24 | 162 | 1 (2) | Continua | Continua A3E (radiodifusión) |  2 | Sin emisión DUT1 |
| CHU(3) | Ottawa, Canadá | 45 18 N 75 45 W | Omni- direccional | 3, 10, 3 | 3 | 7 | 24 | 3 330, 7 335, 14 670 | 1 (4) | Continua | Ninguna |  5 | Código del UIT-R por impulso dividido |
|  | Donebach, R.F. de Alemania | 49 34 N 09 11 E | Omni- direccional | 250 | 1 | 7 | 24 | 153 | Ninguna | Ninguna | Continua A3E (radiodifusión) |  2 |  |
| DCF77(3) | Mainflingen, R.F. de Alemania | 50 01 N 09 00 E | Omni- direccional | 30 (5) | 1 | 7 | 24 | 77,5 | 1 | Continua (6) | Continua (7) |  0,5 | Sin emisión DUT1 |
|  | Droitwich, Reino Unido | 52 16 N 02 09 W | T | 400 | 1 | 7 | 22 | 198 (8) | Ninguna | Ninguna | Continua A3E (radiodifusión) |  20 |  |
|  | Westerglen, Reino Unido | 55 58 N 03 50 W | T | 50 | 1 | 7 | 22 | 198 (8) | Ninguna | Ninguna | Continua A3E (radiodifusión) |  20 |  |
|  | Burghead, Reino Unido | 57 42 N 03 28 W | T | 50 | 1 | 7 | 22 | 198 (8) | Ninguna | Ninguna | Continua A3E (radiodifusión) |  20 |  |
| HBG(9) | Prangins, Suiza | 46 24 N 06 15 E | Omni- direccional | 20 | 1 | 7 | 24 | 75 | 1 (10) | Continua | Ninguna |  1 | Sin emisión DUT1 |

CUADRO  2 (Continuación)

| Estación |  |  | Tipo de antena(s) | Potencia de la onda portadora (kW) | Número de emisiones simultáneas | Tiempo de funcionamiento |  | Frecuencias patrón utilizadas |  | Duración de la emisión |  | Incertidumbre de la frecuencia y de los intervalos de tiempo (partes en 1012) (1) | Método de indicación DUT1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distintivo | Ubicación aproximada | Latitud Longitud |  |  |  | Días/ semana | Horas/ día | Porta- dora (kHz) | Modu-lación (Hz) | Duración de transmisión de las señales horarias (min) | Duración de la modulación audible (min) |  |  |
| JJY | Fukushima, Japón | 37 22 N 140 51 E | Omni- direccional | 10 | 1 | 7 | 24 | 40 | 1 | Continua | Ninguna |   | Sin emisión DUT1 |
| MSF | Rugby, Reino Unido | 52 22 N 01 11 W | Omni- direccional | 25 (5) | 1 | 7 | 24 (11) | 60 | 1 (12) | Continua | Ninguna |  2 | Código del UIT-R por impulso doble |
|  | Milán, Italia | 45 20 N 09 12 E | Omni- direccional | 600 | 1 | 7 | 24 | 900 | Ninguna | Ninguna | Continua A3E (radiodifusión) |  2 |  |
| NAA (3) (13) (14) | Cutler, Maine, EE.UU. | 44 39 N 67 17 W | Omni- direccional | 1 000 (5) | 1 | 7 | 24 (15) | 24 (16) | Ninguna | Ninguna | Ninguna |  10 |  |
| NAU (3) (13) (14) | Aguada, Puerto Rico | 18 23 N 67 11 W | Omni- direccional | 100 (17) | 1 | 7 | 24 | 28,5 | Ninguna | Ninguna | Ninguna |  10 |  |
| NTD (3) (13) (14) | Yosami, Japón | 34 58 N 137 01 E | Omni- direccional | 50 (5) | 1 | 7 | 24 (18) | 17,4 | Ninguna | Ninguna | Ninguna |  10 |  |
| NLK (3) (13) (14) | Jim Creek, Washington, EE.UU. | 48 12 N 121 55 W | Omni- direccional | 125 (5) | 1 | 7 | 24 (19) | 24,8 | Ninguna | Ninguna | Ninguna |  10 |  |
| NPM (3) (13) (14) | Lualualei, Hawai, EE.UU. | 21 25 N 158 09 W | Omni- direccional | 600 (5) | 1 | 7 | 24 (20) | 23,4 | Ninguna | Ninguna | Ninguna |  10 |  |
| NSS  | Annapolis, Maryland, EE.UU. | 38 59 N 76 27 W | Omni- direccional | 400 (5) | 1 | 7 | 24 (21) | 21,4 | Ninguna | Ninguna | Ninguna |  10 |  |
| NWC (3) (13) (14) | Exmouth, Australia | 21 49 S 114 10 E | Omni- direccional | 1 000 (5) | 1 | 7 | 24 (22) | 22,3 | Ninguna | Ninguna | Ninguna |  10 |  |

CUADRO  2 (Continuación)

| Estación |  |  | Tipo de antena(s) | Potencia de la onda portadora (kW) | Número de emisiones simultáneas | Tiempo de funcionamiento |  | Frecuencias patrón utilizadas |  | Duración de la emisión |  | Incertidumbre de la frecuencia y de los intervalos de tiempo (partes en 1012) (1) | Método de indicación DUT1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distintivo | Ubicación aproximada | Latitud Longitud |  |  |  | Días/ semana | Horas/ día | Porta- dora (kHz) | Modu-lación (Hz) | Duración de transmisión de las señales horarias (min) | Duración de la modulación audible (min) |  |  |
| OMA | Podebrady, Rep. Checa | 50° 08 N 15° 08 E | T | 5 | 1 | 7 | 24 | 50 | 1 (23) | 23 h al día (24) | Ninguna |  1 000 | Sin emisión DUT1 |
| RAB-99 | Khabarovsk | 48° 30 N 134° 50 E | Omni- direccional | 300 | 1 | 7 (26) | 1,1 | 25,0, 25,1, 25,5, 23,0, 20,5 | 1/60, 1/10, 1, 10, 40 (25) | 11 min dos veces al día (32) | Ninguna |  5 |  |
| RBU(3) | Moscú | 55° 44 N 38° 12 E | Omni- direccional | 10 | 1 | 7 | 24 | 662/3 | 10, 100, 312,5 | Continua DXXXW (33) | Ninguna |  2 | Código del UIT-R por impulso doble (34) |
| RJH-63 | Krasnodar | 44° 46 N 39° 34 E | Omni- direccional | 300 | 1 | 7 (27) | 0,6 | 25,5, 25,1, 25,0, 23,0, 20,5 | 1/60, 1/10, 1, 10, 40 (25) (25a) | 11 min (35) | Ninguna |  5 |  |
| RJH-69 | Molodechno | 54° 28 N 26° 47 E | Omni- direccional | 300 | 1 | 7 (28) | 0,7 | 25,5, 25,1, 25,0, 23,0, 20,5 | 1/60, 1/10, 1, 10, 40 (25) | 15 min (36) | Ninguna |  5 |  |
| RJH-77 | Arkhangelsk | 64° 22 N 41° 35 E | Omni- direccional | 300 | 1 | 7 (29) | 0,7 | 25,5, 25,1, 25,0, 23,0, 20,5 | 1/60, 1/10, 1, 10, 40 (25) | 15 min (37) | Ninguna |  5 |  |

CUADRO  2 (Fin)

| Estación |  |  | Tipo de antena(s) | Potencia de la onda portadora (kW) | Número de emisiones simultáneas | Tiempo de funcionamiento |  | Frecuencias patrón utilizadas |  | Duración de la emisión |  | Incertidumbre de la frecuencia y de los intervalos de tiempo (partes en 1012) (1) | Método de indicación DUT1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distintivo | Ubicación aproximada | Latitud Longitud |  |  |  | Días/ semana | Horas/ día | Porta- dora (kHz) | Modu-lación (Hz) | Duración de transmisión de las señales horarias (min) | Duración de la modulación audible (min) |  |  |
| RJH-86 | Beshkeck | 43° 03 N 73° 37 E | Omni- direccional | 300 | 1 | 7 (30) | 1,4 | 25,5, 25,1, 25,0, 23,0, 20,5 | 1/60, 1/10, 1, 10, 40 (25) | 15 min dos veces al día (38) | Ninguna |  5 |  |
| RJH-90 | Nizhni Novgorod | 56° 11 N 43° 57 E | Omni- direccional | 300 | 1 | 7 (31) | 0,7 | 25,0, 25,1, 25,5, 23,0, 20,5 | 1/60, 1/10, 1, 10, 40 (25) | 15 min (39) | Ninguna |  5 |  |
| RTZ(3) | Irkutsk | 52° 26 N 103° 41 E | Omni- direccional | 10 | 1 | 7 | 23 | 50 | 1/60, 1, 10 | 6/60 | Ninguna |  5 | Código del UIT-R por impulso doble (34) |
| RW-166 | Irkutsk | 52° 26 N 103° 18 E | Omni- direccional | 40 | 1 | 7 | 12 | 198 |  | Ninguna | Continua A3E (radiodifusión) |  5 |  |
| SAJ | Estocolmo, Suecia | 59 15 N 18 06 E | Omni- direccional | 0,02 (p.r.a.) | 1 | 3 (40) | 2 (41) | 150 000 | Ninguna | 10 (42) |  |  2 |  |
| VNG | Llandilo, Nueva Gales del Sur, Australia | 33 43 S 150 48 E | Omni- direccional | 10 10 5 | 2-3 | 7 | 24 (43) | 8 638 12 984 16 000 | 1, 1 000 (44) | Continua | Ninguna |  100 | Código del UIT-R en 45 ciclos de 900 Hz siguiendo inmediata-mente las señales de segundos normales |
| WWVB(3) | Fort Collins, Colorado, EE.UU. | 40 40 N 105 03 W | Antena vertical cargada | 13 (5) | 1 | 7 | 24 | 60 | 1 (45) | Continua | Ninguna |  10 | Sin código del UIT-R |
| EBC | San Fernando, Cádiz, España | 36 28 N 06 12 W | Omni- direccional | 1 | 1 | 7 | 1 | 12 008 6 840 | (46) | 10 | (47) |  100 | Código del UIT-R por impulso doble |

Para que la transmisión sea útil como referencia de frecuencia, es preciso recobrar una portadora con fase coherente exenta de los incrementos /2 introducidos por la modulación. Hay dos maneras de hacerlo. Notas relativas al Cuadro 2: (1) Este valor es aplicable al transmisor; para llegar a la incertidumbre indicada en el extremo receptor se necesitaría observar la fase de la señal de tiempo/frecuencia recibida durante un periodo de tiempo suficientemente largo como para eliminar los efectos aleatorios y de ruido. (2) Modulación de la fase de la portadora de  1 y – 1 rad durante 0,1 s cada segundo, salvo en el segundo 59. de cada minuto. Esta modulación se repite para indicar un «1 binario». Los números de minuto, hora, día del mes, día de la semana, mes y año se transmiten cada minuto a partir del 21. segundo hasta el segundo 58., de conformidad con la escala de tiempo legal francesa. Además, un «1 binario» en el segundo 17., indica un avance de 2 h de la hora local con respecto al UTC (hora de verano, y un «1 binario» en el segundo 18., indica un avance de una hora de la hora local con respecto al UTC (hora de invierno); un «1 binario» en el segundo 14., indica que el día en curso es fiesta (Navidades, 14 de julio, etc.), un «1 binario» en el 13. segundo indica que el día en curso es la víspera de un día festivo público. (3) Estas estaciones han comunicado que aplican uno de los sistemas de la Recomendación UIT-R TF.460. (4) Impulsos de 300 ciclos de modulación a 1 000 Hz; se prolonga el primer impulso de cada minuto. (5) Estos valores representan la potencia radiada evaluada. (6) Al comienzo de cada segundo (excepto en el segundo 59.) la amplitud de la portadora se reduce a 25% de su valor durante 0,1 ó 0,2 s correspondiendo al «0 binario» o «1 binario» respectivamente. Los números del minuto, la hora, el día del mes, el día de la semana, el mes y el año se transmiten en código BCD desde el segundo 21. al 58.. Las señales horarias las genera la Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) de acuerdo a la hora legal de la República Federal de Alemania que es UTC (PTB)  1 h (Hora de Europa Central, CET) o UTC (PTB)  2 h (Hora de verano de Europa Central, CEST). Además, las CET y CEST se indican por un «1 binario» en los segundos 18. ó 17., respectivamente. Para lograr una transferencia horaria más precisa y utilizar mejor el espectro de frecuencia disponible se superpone una modulación por desplazamiento de fase seudoaleatoria adicional de la portadora a las marcas de segundo MA. (7) La señal distintiva se transmite tres veces por hora, en los minutos 19., 39. y 59., con un tono de 250 Hz que modula la portadora sin interrupción de la secuencia de señales horarias. (8) Sin coherencia entre la frecuencia portadora y las señales horarias. (9) Señales horarias universales coordinadas. (10) Al comienzo de cada segundo (excepto en el segundo 59.), la portadora se interrumpe durante 0,1 ó 0,2 s, correspondientes a un «0 binario» o «1 binario» respectivamente, con un impulso doble cada minuto. El número del minuto, hora, día del mes, día de la semana, mes y año se transmiten en código BCD desde el segundo 21º al segundo 58º. La Oficina Federal Suiza de Metrología genera las señales de tiempo de conformidad con la hora legal de Suiza que es UTC (CH) + 1 h (hora de Europa Central, CET) o es UTC (CH) + 2 h (hora de Europa Central en verano, CEST). Además, se indica que se trata de CET o de CEST mediante un «1 binario» en los segundos 18. ó 17. respectivamente. (11) El primer martes de cada mes se interrumpen las emisiones para el mantenimiento, de 1000 a 1400 h UTC. (12) Portadora interrumpida durante 100 ms cada segundo y durante 500 ms cada minuto, código horario rápido a 100 bit/s BCD, NRZ, emitido durante la interrupción de cada minuto, que indica el mes, el día del mes, la hora y el minuto. Código horario lento a 1 bit/s BCD PWM, emitido desde los segundos 17. al 51., que indica el año, el mes, el día del mes, el día de la semana, la hora y el minuto, junto con un identificador de 8 bits entre los segundos 52. y 59.. Código DUT1 del UIT-R por impulso doble. (13) Se emplea modulación por desplazamiento mínimo (MDM): una portadora de fase estable puede ser recuperada tras adecuada multiplicación y mezcla en el receptor. Se recordará que el uso de la modulación por desplazamiento mínimo significa que no existen componentes discretas en las respectivas frecuencias portadoras que se indican en el Cuadro. La señal MDM puede expresarse como: S(t)  cos [2 fc t  an ( t/2T)  n] donde an  i(– 1) para marca (espacio) y n  0,  (módulo 2).

Notas relativas al Cuadro 2 (Continuación): La señal MDM se considera como una modulación por desplazamiento de frecuencia de fase constante (MDF-PC) con un índice de modulación de 0,5. Mediante la operación de elevar la señal al cuadrado y de filtrar por paso de banda en la frecuencia central 2fc se obtiene una señal MDF-PC con componentes espectrales en 2fc  2fb y 2fc – 2fb, correspondientes a marca y espacio, respectivamente. Las componentes pueden extraerse por medio de dos bucles con control de fase en lazo cerrado, y la portadora de referencia puede recobrarse por multiplicación, división y filtrado. En el otro procedimiento se trata la señal MDM como una forma de modulación por desplazamiento de fase (MDP), obteniéndose MDM merced a transformaciones de MDP binario (MDP-2) o MDP en cuadratura (MDP-4). Las técnicas de restablecimiento de portadora de que se dispone para MDP, como el bucle de Costas, pueden aplicarse así a MDM; ese demodulador se ha implementado en un único chip. (14) La estación está destinada en primer lugar a las comunicaciones; estos datos pueden modificarse, pero el Observatorio Naval de Estados Unidos, Washington, DC, Estados Unidos de América, anuncia por anticipado a los usuarios todo cambio. (15) De 1200 a 2000 h UTC todos los domingos mientras NSS no emite (hasta el 15 de julio). (16) Como desde el 23 de enero de 1984, hasta nueva indicación. (17) Se puso en funcionamiento el 14 de agosto de 1984 con 74 kW. (18) Primer jueves y viernes: 2300 a 0900 h UTC: todos los demás jueves y viernes: 2300 a 0700 h UTC. A mitad de potencia de 2200 a 0200 h UTC todos los lunes y viernes. (19) Salvo entre las 1600 y las 2400 h UTC los jueves de cada mes. Durante el horario de verano, todos los jueves entre las 1500 y las 2300 h UTC. (20) 2,5 MHz: 0000-1000 h UTC; 5 MHz: 0900-0100 h UTC; 10 MHz: continuo; 15 MHz: 0100-0900 h UTC. (21) No emite hasta las 2100 h UTC del 15 de julio, salvo catorce horas cada domingo para cubrir el periodo en que NAA no emite. (22) De 0000 a 0800 h todos los lunes habitualmente. (23) Señales telegráficas A1A. (24) De 1000 a 1100 h UTC, transmisiones sin modulación, salvo para el distintivo OMA al comienzo de cada cuarto de hora. (25) Durante un periodo de servicio se transmiten dos tipos de señales: a) Señales A1A con frecuencia de la portadora de 25 kHz y duración de 0,0125; 0,025; 0,1; 1 y 10 s, con periodos de repetición de 0,025; 0,1; 1; 10 y 60 s respectivamente; b) Señales N0N con frecuencias de la portadora de 25,0; 25,1; 25,5; 23,0 y 20,5 kHz. Se adaptan las fases de estas señales a las señales marcadoras horarias de la escala transmitida. (26) Diario, salvo los días 10º, 20º y 30º de cada mes. (27) Diario, salvo los días 3º, 13º y 23º de cada mes. (28) Diario, salvo los días 2º, 12º y 22º de cada mes. (29) Diario, salvo los días 4º, 14º y 24º de cada mes. (30) Diario, salvo los días 6º, 16º y 26º de cada mes. (31) Diario, salvo los días 8º, 18º y 28º de cada mes. (32) De 0206 a 0240 h y de 0606 a 0640 h UTC. De 0106 a 0140 h y de 0506 a 0540 h UTC durante el horario de verano. (33) Las señales DXXXW están compuestas por oscilaciones sinusoidales de portadora de frecuencia de 662/3 kHz, interrumpidas durante 5 ms cada 100 ms; 10 ms después de una interrupción, las portadoras se someten durante 80 ms a modulación en fase de banda estrecha mediante señales sinusoidales con subportadoras de 100 ó 312,5 kHz y un índice de modulación de 0,698. Se utilizan como señales marcadoras de tiempo señales moduladas en amplitud con una frecuencia de repetición de 10 Hz. Como señales marcadoras de segundo y de minuto se utilizan señales con una subportadora de 312,5 Hz y también formaciones de «1» con codificación decimal binaria para la transmisión de información sobre escalas de tiempo y en el código de posición donde va a transmitirse la información sobre diferencia en las escalas de tiempo UT1 – UTC; y señales de frecuencia de 100 Hz para marcar «0» con codificación decimal binaria para la transmisión de información sobre escalas de tiempo, así como para rellenar los otros intervalos de 80 ms en los que no hay transmisión de información de ningún tipo. Para transmitir la información sobre escalas de tiempo, se utilizan los primeros dos intervalos de 80 ms después de la señal marcadora de segundos.

Notas relativas al Cuadro 2 (Fin): (34) La información adicional sobre el valor de la diferencia UT1 – UTC se transmite conforme al código dUT1. Esto especifica con mayor precisión la diferencia UT1 – UTC, hasta múltiplos de 0,02 s. El valor total de la corrección es DUT1 + dUT1. Los valores de DUT1 se codifican marcando los intervalos de segundo de 80 ms desde el primero hasta el decimosexto segundo en el código de unidad de posición normalizada del UIT-R. Los valores positivos de DUT1 se transmiten en el intervalo entre el primer y el octavo segundos, de manera que DUT1 = +0,1 s n, transmitiéndose valores negativos entre el noveno y el decimosexto segundos, de forma que DUT1 = –0,1 s k, siendo n y k los intervalos de 80 ms marcados. Los valores de dUT1 se codifican marcando los primeros intervalos de 80 ms en los intervalos entre el tercero y el séptimo o entre el undécimo y el decimoquinto segundos, de manera que dUT1 = 0,02 s p, siendo p el número de intervalos de 80 ms marcados. La información dUT1 se transmite durante los intervalos de segundo que no contienen una transmisión DUT1. El signo de dUT1 se codifica marcando el primer intervalo de 80 ms en el séptimo o decimoquinto segundos. (35) De 1106 a 1140 h UTC. De 1006 a 1040 h durante el horario de verano. (36) De 0706 a 0747 h UTC. De 0606 a 0647 h UTC durante el horario de verano. (37) De 0906 a 0947 h UTC. De 0806 a 0847 h UTC durante el horario de verano. (38) De 0406 a 0447 h y 1006 a 1047 h UTC. De 0306 a 0347 h y 0906 a 0947 h UTC durante el horario de verano. (39) De 0506 a 0547 h UTC. De 0406 a 0447 h UTC durante el horario de verano. (40) Todos los lunes, miércoles y viernes. (41) De 0930 a 1130 h UTC. Cuando esté en vigor la hora de verano, añádase una hora a los instantes indicados. (42) Impulsos de segundos de 8 ciclos de modulación a 1 kHz durante 5 min empezando a las 1100 h UTC y a las 1125 h UTC. Cuando esté en vigor la hora de verano, añádase una hora a los instantes indicados. (43) Tonos continuos a 8 638 Hz y 12 984 kHz; 16 000 kHz de las 2200 a las 1000 h UTC. (44) Impulsos de 50 ciclos de modulación a 1 000 Hz, reducidos a 5 ciclos entre el 55. y el 58. segundo: se suprime el 59. impulso; el marcador de minutos es de 500 ciclos. En los minutos 5., 10., 15., etc., los impulsos comprendidos entre el 50. y el 58. segundo se reducen a 5 ciclos: identificación mediante anuncio oral en 16 000 kHz entre el impulso 20 y el impulso 50. de los minutos 15., 30., 45. y 60.. Identificación Morse «VNG» a 8 638 kHz y 12 984 kHz en los minutos 15., 30., 45. y 60.. Se transmite un código BCD, incorporando la hora del día y el número del día del año, entre el segundo 20. y el 46. mediante los dígitos binario «0», representado por 100 ciclos, y binario «1» representado por 200 ciclos y un tono de 1 000 Hz. La información de los minutos para el minuto siguiente viene dada entre el segundo 21. y 28., la información de la hora entre el segundo 29. y 35., y el día del año entre el segundo 36. y el 46.; se incluyen bits de paridad al final de cada secuencia de código. (45) Código de tiempo utilizado que reduce la portadora 10 dB al principio de cada segundo. El código contiene información sobre el año, el día del año, la hora, el minuto, el valor UT1 e indicadores de estado de segundos transcurridos inmediatamente y del horario de verano. (46) Impulsos de segundos de 0,1 s de duración, modulados a 1 000 Hz. Impulsos de minutos de 0,5 s de duración, modulados a 1 250 Hz. (47) Minutos: 00 a 10, 12 008 kHz, A2A. 15 a 25, 12 008 kHz, J3E. 30 a 40, 6 840 kHz, A2A. 45 a 55, 6 840 kHz, J3E. Durante el minuto inmediatamente anterior a cada uno de los periodos indicados se realiza la emisión del indicativo, en Morse lento, dos veces.

CUADRO  3

Características de ciertos sistemas de ayuda a la navegación

| Estación |  |  | Tipo de antena(s) | Potencia de la onda portadora (kW) | Número de emisiones simultáneas | Tiempo de funcionamiento |  | Frecuencias patrón utilizadas |  | Duración de la emisión |  | Incertidumbre de la frecuencia y de los intervalos de tiempo (partes en 1012) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distintivo | Ubicación aproximada | Latitud Longitud |  |  |  | Días/ semana | Horas/ día | Portadora (kHz) | Periodo de repetición de impulso (s) | Duración de la transmisión de las señales horarias | Duración de la modulación audible |  |
| Loran-C(1) (7980-Z, 9960-Y) | Carolina Beach, NC, EE.UU. | 34 03,8 N 77 54,8 W | Omni- direccional | 800 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 79 800 (3) | Continua (4) | Ninguna |  1 |
| Loran-C (7980-Y) | Júpiter, Florida, EE.UU. | 27 02,0 N 80 06,9 W | Omni- direccional | 400 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 79 800 (3) | Continua (4) | Ninguna |  1 |
| Loran-C(1) (5930-Y, 7930-W) | Cape Race, Newfoundland | 46 46,5 N 53 10,5 W | Omni- direccional | 1 000 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 79 300 59 300 (3) | Continua (4) | Ninguna |  1 |
| Loran-C(1) (5930-X, 9960-X) | Isla de Nantucket, EE.UU. | 41 15,2 N 69 58,6 W | Omni- direccional | 400 | 1 | 7 | 24 | 100 | 59 300 (3) 99 600 | Continua (4) | Ninguna |  1 |
| Loran-C(1) (8970-M, 9960-Z) | Dana, Indiana, EE.UU. | 39 51,1 N 87 29,2 W | Omni- direccional | 400 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 89 700 (3) 99 600 | Continua (4) | Ninguna |  1 |
| Loran-C(1) (7930-X, 9980-W) | Angissoq, Groenlandia | 59 59,3 N 45 10,4 W | Omni- direccional | 760 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 79 300 (3) 99 800 | Continua (4) | Ninguna |  1 |
| Loran-C(1) (7970-M 9980-X) | Ejde, Islas Feroe, Dinamarca | 62 18,0 N 7 04,4 W | Omni- direccional | 325 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 79 700 (3) 99 800 | Continua (4) | Ninguna |  1 |
| Loran-C (7970-W) | Sylt, R. F. de Alemania | 54 48,5 N 8 17,6 E | Omni- direccional | 325 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 79 700 (3) | Continua (4) | Ninguna |  1 |
| Loran-C (7970-X) | Bo, Noruega | 68 38,1 N 14 27,8 E | Omni- direccional | 165 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 79 700 (3) | Continua (4) | Ninguna |  1 |

CUADRO  3 (Continuación)

| Estación |  |  | Tipo de antena(s) | Potencia de la onda portadora (kW) | Número de emisiones simultáneas | Tiempo de funcionamiento |  | Frecuencias patrón utilizadas |  | Duración de la emisión |  | Incertidumbre de la frecuencia y de los intervalos de tiempo (partes en 1012) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distintivo | Ubicación aproximada | Latitud Longitud |  |  |  | Días/ semana | Horas/ día | Portadora (kHz) | Periodo de repetición de impulso (s) | Duración de la transmisión de las señales horarias | Duración de la modulación audible |  |
| Loran-C(1) (7970-Y, 9980-M) | Sandur, Islandia | 64 54,4N 23 55,4 W | Omni- direccional | 1 500 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 79 700 99 800 | Continua (4) | Ninguna |  1 |
| Loran-C (7970-Z) | Jan Mayen, Noruega | 70 54,9 N 8 44,0 W | Omni- direccional | 165 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 79 700 (3) | Continua (4) | Ninguna |  1 |
| Loran-C(1) (5930-Z, 7930-M) | Fox Harbour, Canadá | 52 22,6 N 55 42,5 W | Omni- direccional | 800 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 59 300 79 300 | Continua (4) | Ninguna |  1 |
| Loran-C (7990-M) | Sellia Marina, Italia | 38 52,3 N 16 43,1 E | Omni- direccional | 165 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 79 900 (3) | Continua (4) | Ninguna |  1 |
| Loran-C (7990-X) | Lampedusa, Italia | 35 31,3 N 12 31,5 E | Omni- direccional | 325 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 79 900 (3) | Continua (4) | Ninguna |  1 |
| Loran-C (7990-Y) | Kargabarun, Turquía | 40 58,3 N 27 52,0 E | Omni- direccional | 165 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 79 900 (3) | Continua (4) | Ninguna |  1 |
| Loran-C (7990-Z) | Estartit, España | 42 03,6 N 3 12,3 E | Omni- direccional | 165 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 79 900 (3) | Continua (4) | Ninguna |  1 |
| Loran-C (8930-X) | Minami – Torishima, Japón | 24 17,1 N 153 58,9 E | Omni- direccional | 1 100 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 89 300 (3) | Continua (4) | Ninguna |  1 |
| Loran-C(1) (8930-Y, 5970-W) | Tokatibuto, Japón | 42 44,6 N 143 43,2 E | Omni- direccional | 1 000 (2) 600 | 1 | 7 | 24 | 100 | 89 300 (3) 59 700 | Continua (4) | Ninguna |  1 |
| Loran-C(1) (8930-W, 5970-Y) | Gesashi, Japón | 26 36,4 N 128 08,9 E | Omni- direccional | 1 000 (2) 600 | 1 | 7 | 24 | 100 | 89 300 (3) 59 700 | Continua (4) | Ninguna |  1 |
| Loran-C (8930-M) | Niijima, Japón | 34 24,2 N 139 16,3 E | Omni- direccional | 1 000 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 89 300 (3) | Continua (4) | Ninguna |  1 |

CUADRO  3 (Continuación)

| Estación |  |  | Tipo de antena(s) | Potencia de la onda portadora (kW) | Número de emisiones simultáneas | Tiempo de funcionamiento |  | Frecuencias patrón utilizadas |  | Duración de la emisión |  | Incertidumbre de la frecuencia y de los intervalos de tiempo (partes en 1012) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distintivo | Ubicación aproximada | Latitud Longitud |  |  |  | Días/ semana | Horas/ día | Portadora (kHz) | Periodo de repetición de impulso (s) | Duración de la transmisión de las señales horarias | Duración de la modulación audible |  |
| Loran-C (9990-M) | St. Paul, Islas Pribiloff, Alaska | 57 09,2 N 170 15,1W | Omni- direccional | 325 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 99 900 (3) | Continua (4) | Ninguna |  1 |
| Loran-C (9990-X) | Attu, Alaska | 52 49,7 N 173 10,8 E | Omni- direccional | 625 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 99 900 (3) | Continua (4) | Ninguna |  1 |
| Loran-C(1) (9960-M, 8970-X) | Seneca, NY, EE.UU. | 42 42,8 N 76 49,6 W | Omni- direccional | 800 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 99 600 (3) 89 700 (3) | Continua (4) | Ninguna |  1 |
| Loran-C(1) (9960-W, 5930-M) | Caribou, ME, EE.UU. | 46 48,5 N 67 55,6 W | Omni- direccional | 800 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 59 300 (3) 99 600 (3) | Continua (4) | Ninguna |  1 |
| Loran-C(1) (8970-W, 7980-M) | Malone, FL, EE.UU. | 30 59,6 N 85 10,1 W | Omni- direccional | 800 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 89 700 (3) 79 800 (3) | Continua (4) | Ninguna |  1 |
| Loran-C(1) (8970-Y 8290-W) | Baudette, MN, EE.UU. | 48 36,8 N 94 33,3 W | Omni- direccional | 800 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 89 700 (3) 82 900 | Continua (4) | Ninguna |  1 |
| Loran-C(1) (7980-W 9610-Z) | Grangeville, LA, EE.UU. | 30 43,6 N 90 49,7 W | Omni- direccional | 800 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 79 800 (3) 96 100 | Continua (4) | Ninguna |  1 |
| Loran-C(1) (7980-X 9610-Y) | Raymondville, TX, EE.UU. | 26 31,9 N 97 50,0 W | Omni- direccional | 400 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 79 800 (3) 96 100 | Continua (4) | Ninguna |  1 |
| Loran-C(1) (9990-Y 7960-Z) | Pt. Clarence, Alaska | 65 14,7 N 166 53,2 W | Omni- direccional | 1 000 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 99 900 (3) 79 600 | Continua (4) | Ninguna |  1 |

CUADRO  3 (Continuación)

| Estación |  |  | Tipo de antena(s) | Potencia de la onda portadora (kW) | Número de emisiones simultáneas | Tiempo de funcionamiento |  | Frecuencias patrón utilizadas |  | Duración de la emisión |  | Incertidumbre de la frecuencia y de los intervalos de tiempo (partes en 1012) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distintivo | Ubicación aproximada | Latitud Longitud |  |  |  | Días/ semana | Horas/ día | Portadora (kHz) | Periodo de repetición de impulso (s) | Duración de la transmisión de las señales horarias | Duración de la modulación audible |  |
| Loran-C(1) (9990-Z, 7960-X) | Narrow Cape, Alaska | 57 26,3 N 152 22,2 W | Omni- direccional | 400 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 99 900 79 600 (3) | Continua (4) | Ninguna |  1 |
| Loran-C (7960-M) | Tok, Alaska | 63 19,7 N 142 48,5 W | Omni- direccional | 540 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 79 600 (3) | Continua (4) | Ninguna |  1 |
| Loran-C(1) (7960-Y, 5990-X) | Shoal Cove, Alaska | 55 26,3 N 131 15,3 W | Omni- direccional | 540 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 79 600 59 900 (3) | Continua (4) | Ninguna |  1 |
| Loran-C(1) (5990-M 8290-Y) | Williams Lake, BC, Canadá | 51 58,0 N 122 22,0 W | Omni- direccional | 400 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 59 900 (3) 82 900 | Continua (4) | Ninguna |  1 |
| Loran-C(1) (5990-Y, 9940-W) | George, Washington, EE.UU. | 47 03,8 N 119 44,6 W | Omni- direccional | 1 600 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 59 900 99 400 (3) | Continua (4) | Ninguna |  1 |
| Loran-C (9940-M) | Fallon, Nevada, EE.UU. | 39 33,1 N 118 49,9 W | Omni- direccional | 400 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 99 400 (3) | Continua (4) | Ninguna |  1 |
| Loran-C (9940-X) | Middletown, California, EE.UU. | 38 46,9 N 122 29,7 W | Omni- direccional | 400 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 99 400 (3) | Continua (4) | Ninguna |  1 |
| Loran-C(1) (9940-Y 9610-W) | Searchlight, Nevada, EE.UU. | 35 19,3 N 114 48,3 W | Omni- direccional | 540 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 99 400 (3) 96 100 | Continua (4) | Ninguna |  1 |
| Loran-C (5990-Z) | Port Hardy, BC, Canadá | 50 36,5 N 127 21,5 W | Omni- direccional | 400 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 59 900 (3) | Continua (4) | Ninguna |  1 |
| RNS-E(A) | Briansk | 53 08 N 34 55 E | Omni- direccional | 650 | 1 | 7 (5) | 10 (6) | 100 | 80 000 (7) | Continua (4) | Ninguna |  5 |

CUADRO  3 (Continuación)

| Estación |  |  | Tipo de antena(s) | Potencia de la onda portadora (kW) | Número de emisiones simultáneas | Tiempo de funcionamiento |  | Frecuencias patrón utilizadas |  | Duración de la emisión |  | Incertidumbre de la frecuencia y de los intervalos de tiempo (partes en 1012) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distintivo | Ubicación aproximada | Latitud Longitud |  |  |  | Días/ semana | Horas/ día | Portadora (kHz) | Periodo de repetición de impulso (s) | Duración de la transmisión de las señales horarias | Duración de la modulación audible |  |
| RNS-E (D) | Syzran | 53 18 N 49 07 E | Omni- direccional | 700 | 1 | 6 (5) | 10 (6) | 100 | 80 000 (7) | (8) | Ninguna |  5 |
| RNS-V (A) | Aleksandrovsk, Sakhalinsky | 51 05 N 142 42 E | Omni- direccional | 700 | 1 | 7 (9) | 12 (10) | 100 | 89 500 | Continua | Ninguna |  5 |
| Loran-C (8290-M) | Havre, ND, EE.UU. | 48 44,6 N 109 58,9 W | Omni- direccional | 400 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 82 900 | Continua | Ninguna |  1 |
| Loran-C(1) (8290-X, 9610-V) | Gillette, WY, EE.UU. | 44 00,2 N 105 37,4 W | Omni- direccional | 400 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 82 900 96 100 | Continua | Ninguna |  1 |
| Loran-C(1) (8970-Z, 9610-M) | Boise City, ID, EE.UU. | 36 30,3 N 102 54,0 W | Omni- direccional | 800 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 89 700 96 100 | Continua | Ninguna |  1 |
| Loran-C (9610-X) | Las Cruces, NM, EE.UU. | 32 04,3 N 106 52,1 W | Omni- direccional | 400 (2) | 1 | 7 | 24 | 100 | 96 100 | Continua | Ninguna |  1 |
| Loran-C (5970-M) | Pohang, Corea | 36 11,1 N 129 20,5 E | Omni- direccional | 35 | 1 | 7 | 24 | 100 | 59 700 | Continua | Ninguna |  1 |
| Loran-C (5970-X) | Kwangju, Corea | 35 02,4 N 126 32,5 E | Omni- direccional | 35 | 1 | 7 | 24 | 100 | 59 700 | Continua | Ninguna |  1 |
| Loran-C (6930-M) | Xindu, China | 23 58,1 N 111 43,1 E | Omni- direccional | 1 000 | 1 | 7 | 24 | 100 | 69 300 | Continua | Ninguna |  1 |
| Loran-C (6930-1) | Xinhe, China | 22 25,0 N 107 21,0 E | Omni- direccional | 1 000 | 1 | 7 | 24 | 100 | 69 300 | Continua | Ninguna |  1 |
| Loran-C (6930-2) | Zhangxi, China | 23 43,7 N 116 53,8 E | Omni- direccional | 1 000 | 1 | 7 | 24 | 100 | 69 300 | Continua | Ninguna |  1 |
| Loran-C (7170-M) | Al Khamasin, Arabia Saudita | 20 28,0 N 44 34,9 E | Omni- direccional | 800 | 1 | 7 | 24 | 100 | 71 700 | Continua | Ninguna |  1 |
| Loran-C(1) (7170-W, 8990-V) | Salwa, Arabia Saudita | 24 50,0 N 50 34,2 E | Omni- direccional | 800 | 1 | 7 | 24 | 100 | 71 700 89 900 | Continua | Ninguna |  1 |

CUADRO  3 (Continuación)

| Estación |  |  | Tipo de antena(s) | Potencia de la onda portadora (kW) | Número de emisiones simultáneas | Tiempo de funcionamiento |  | Frecuencias patrón utilizadas |  | Duración de la emisión |  | Incertidumbre de la frecuencia y de los intervalos de tiempo (partes en 1012) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distintivo | Ubicación aproximada | Latitud Longitud |  |  |  | Días/ semana | Horas/ día | Portadora (kHz) | Periodo de repetición de impulso (s) | Duración de la transmisión de las señales horarias | Duración de la modulación audible |  |
| Loran-C(1) (7170-X, 8990-M) | Afif, Arabia Saudita | 23 48,6 N 42 51,3 E | Omni- direccional | 800 | 1 | 7 | 24 | 100 | 71 700 89 900 | Continua | Ninguna |  1 |
| Loran-C(1) (7170-Y, 8990-Y) | Al Lith, Arabia Saudita | 20 13,9 N 40 12,5 E | Omni- direccional | 200 | 1 | 7 | 24 | 100 | 71 700 89 900 | Continua | Ninguna |  1 |
| Loran-C(1) (7170-Z, 8990-Z) | Al Muwassam, Arabia Saudita | 16 25,9 N 42 48,1 E | Omni- direccional | 800 | 1 | 7 | 24 | 100 | 71 700 89 900 | Continua | Ninguna |  1 |
| Loran-C (8990-W) | Ar Ruqi, Arabia Saudita | 29 01,1 N 46 37,4 E | Omni- direccional | 200 | 1 | 7 | 24 | 100 | 71 700 | Continua | Ninguna |  1 |
| Loran-C (8990-X) | Ash Shaykh Humayd, Arabia Saudita | 28 09,3 N 34 45,9 E | Omni- direccional | 400 | 1 | 7 | 24 | 100 | 71 700 | Continua | Ninguna |  1 |
| Omega /A | Aldra, Noruega | 66 25 N 13 08 E | Omni- direccional | 10 (11) | 1 | 7 | 24 | 11,05-F (12) 10,2-A 111/3-C 13,6-B | Ninguna | (12) | Ninguna |  5 |
| Omega /B | Monrovia, Liberia | 6 18 N 10 40 W | Omni- direccional | 10 (11) | 1 | 7 | 24 | 11,05-G (12) 10,2-B 111/3-D 13,6-C | Ninguna | (12) | Ninguna |  1 |
| Omega /C | Haiku, Hawai, Estados Unidos de América | 21 24 N 157 50 W | Omni- direccional | 10(11) | 1 | 7 | 24 | 11,05-H(12) 10,2-C 111/3-E 13,6-D | Ninguna | (12) | Ninguna |  1 |
| Omega /D | Lamoure, North Dakota, Estados Unidos de América | 46 22 N 98 20 W | Omni- direccional | 10 (11) | 1 | 7 | 24 | 11,05-A (12) 10,2-D 111/3-F 13,6-E | Ninguna | (12) | Ninguna |  1 |

CUADRO  3 (Fin)

| Estación |  |  | Tipo de antena(s) | Potencia de la onda portadora (kW) | Número de emisiones simultáneas | Tiempo de funcionamiento |  | Frecuencias patrón utilizadas |  | Duración de la emisión |  | Incertidumbre de la frecuencia y de los intervalos de tiempo (partes en 1012) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distintivo | Ubicación aproximada | Latitud Longitud |  |  |  | Días/ semana | Horas/ día | Portadora (kHz) | Periodo de repetición de impulso (s) | Duración de la transmisión de las señales horarias | Duración de la modulación audible |  |
| Omega /E | La Reunión | 20 58 S 55 17 E | Omni- direccional | 10 (11) | 1 | 7 | 24 | 11,05-B (12) 10,2-E 111/3-G 13,6-F | Ninguna | (12) | Ninguna |  1 |
| Omega /F | Golfo Nuevo, Argentina | 43 03 S 65 11 W | Omni- direccional | 10 (11) | 1 | 7 | 24 | 11,05-C (12) 10,2-F 111/3-H 13,6-G | Ninguna | (12) | Ninguna |  1 |
| Omega /G | Woodside, Victoria, Australia | 38 29 S 146 56 E | Omni- direccional | 10 (11) | 1 | 7 | 24 | 11,05-D (12) 10,2-G 111/3-A 13,6-H | Ninguna | (12) | Ninguna |  1 |
| Omega /H | Islas Tsushima, Japón | 34 37 N 129 27 E | Omni- direccional | 10 (11) | 1 | 7 | 24 | 11,05-E (12) 10,2-H 111/3-B 13,6-A | Ninguna | (12) | Ninguna |  1 |
| (1) Estaciones con dos velocidades. (2) Potencia radiada de cresta. (3) Los impulsos se transmiten por grupos de 9 para la estación primaria (M) y por grupos de 8 para las estaciones secundarias (W, X, Y, Z). (4) Mantenida dentro de  5 s de UTC. El tiempo de coincidencia (TOC) con el segundo de UTC cambia cuando hay segundos intercalares, y se designa en los Cuadros TOC publicados por el Observatorio Naval de los Estados Unidos, Washington, DC, Estados Unidos de América. (5) No emite los días 23-26 de enero, 18-21 de febrero, 23-26 de marzo, 23-26 de abril, 9-23 de mayo, 23-26 de junio, 23-26 de julio, 23-26 de agosto, 15-23 de septiembre, 23-26 de octubre, 23-26 de noviembre y 23-26 de diciembre. (6) De 2100 a 0200 h y de 0800 a 1500 h UTC. (7) Las señales de las estaciones primarias (A) se distinguen por la transmisión de un noveno impulso adicional en cada grupo. Cada grupo de impulsos que coincide con la señal marcadora de segundos UTC se señala mediante la transmisión de un impulso (décimo) adicional. En caso de coincidencia con la señal marcadora de minutos, los diez grupos subsiguientes se señalan adicionalmente; en caso de coincidencia con la señal marcadora del quinto minuto después de 12 s, también se señalan los 11 grupos subsiguientes. Las señales marcadoras de segundos UTC van acompañadas de puntos característicos situados en los bordes anteriores de los ocho impulsos, con un nivel igual a 0,6 del valor máximo de la señal. (8) Suele funcionar sin señal marcadora de segundos. En casos aislados, funciona con una señal marcadora de segundos desplazada en relación con el UTC. (9) No emite los días 20 y 21 de cada mes. (10) De 2300 a 2400 h y de 0000 a 1100 h UTC. (11) Estos valores representan la potencia radiada estimada. (12) Véase el Cuadro 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(133975)

ANEXO  2

Organismos responsables de las estaciones que figuran en los Cuadros 1 y 2

Estación	Organismo

ALLOUIS	Centre National d'Etudes des Télécommunications
Département FRE
196, rue de Paris
92220 Bagneux, Francia

ATA	Time and Frequency Section
National Physical Laboratory
S.R. Krishnan Road
New Delhi – 110012, India

BPM	Time and Frequency Division
Shaanxi Astronomical Observatory
Chinese Academy of Sciences
Lintong, Xian, China (República Popular de)

CHU	National Research Council
Time and Frequency Section
Physics Division (m-36)
Ottawa K1A OS1, Ontario, Canadá

DCF77	Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Lab. Zeiteinheit
Bundesallee 100
38116 Braunschweig, Alemania (República Federal de)

EBC	Instituto y Observatorio de Marina 
(Spanish Naval Observatory)
San Fernando (Cádiz), España

HBG	Swiss federal Office of Metrology
Time and Frequency Laboratory
Lindenweg 50 
CH-3003 Bern-Wabern, Suiza

HLA	Time and Frequency Laboratory
Korea Standards Research Institute
P.O. Box 3, Taedok Science Town
Taejon, Ch’ungnam 300-31, República de Corea

IAM	Istituto Superiore Poste e Telecomunicazioni
Viale Europa, 190 
Ufficio 8, Rep 2
00100 – Roma, Italia

JJY	Standards and Measurements Division
	Communications Research Laboratory
	Ministry of Posts and Telecommunications
	Nukui-Kitamachi, Koganei, Tokyo 184-8795, Japón

LOL	Director
Observatorio Naval
Av. Costanera Sur, 2099
Buenos Aires, Argentina (República)

MSF	National Physical Laboratory
Centre for Electromagnetic and Time Metrology
Teddington, Middlesex, TW11 OLW, Reino Unido

NAA, NDT, NLK, NPM,	Superintendent
NSS, NWC, NMO, NPN	US Naval Observatory
	Washington, DC 20390, Estados Unidos de América

OMA	1.	Time information
Astronomický ústav CSAV, Budečská 6
12023 Praha 2, Vinohrady 
República Checa

2.	Standard frequency information
Ústav radiotechniky a elektroniky CSAV
Lumumbova 1
18088 Praha 8, Kobylisy 
República Checa

RAT, RCH,	State Committee of Standards de la Federación Rusa
RWM	Lenisky Prospect 9
	117049 Moscow, Rusia

SAJ	Swedish Telecommunications Administration
Radio Services
S-123 86 Farsta, Suecia

VNG	VNG Users Consortium
GPO Box 1090
Canberra
ACT 2601, Australia

WWV, WWVH,	Time and Frequency Services Group
WWVB	Time and Frequency Division
	National Institute of Standards and Technology
	325 Broadway, Boulder, Colorado 80303
	Estados Unidos de América

ZUO	Time Standards Section
Precise Physical Measurements Division
National Physical Research Laboratory
P.O. Box 395
0001 – Pretoria, República Sudafricana