التوصيـة ITU-R V.662-3*

المصطلحات والتعاريف

(2000-1993-1990-1986)

مجال التطبيق

يوصي هذا النص باستعمال المصطلحات وفقاً لمعانيها الواردة في المفردات الكهرتقنية الدولية (IEV)، ويورد النص إسناداً ترافقياً شاملاً إلى المفردات الكهرتقنية الدولية.

إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ )	أن من المناسب وجود تعاريف للمصطلحات التقنية العامة المستعملة في نصوص قطاع الاتصالات الراديوية، بالإضافة إلى نصوص المصطلحات الخاصة التي تقرها لجان الدراسات؛

ب)	أن قطاع الاتصالات الراديوية يتعاون مع اللجنة الكهرتقنية الدولية (IEC) في وضع المفردات الكهرتقنية الدولية،

توصي

1	باستعمال المصطلحات التقنية في مجال الاتصالات وفق المعاني الواردة في المفردات الكهرتقنية الدولية (IEV)، من قبل الإدارات ووكالات التشغيل الخاصة المعترف بها الأعضاء في قطاع الاتصالات الراديوية، وكذلك من قبل مكتب الاتصالات الراديوية. ويرد في التذييل 1 لهذه التوصية مخطط بالمفردات الكهرتقنية الدولية ذات الصلة؛

2	باستعمال المصطلحات العامة المشتركة بين عدة لجان دراسات بالمعنى الوارد في التذييل 2 لهذه التوصية، وهي معانٍ قريبة بشكل عام من المعنى الوارد في المفردات الكهرتقنية الدولية ولكنها محورة بشكل يلبي احتياجات قطاع الاتصالات الراديوية.

الملاحظة 1 - التعاريف الواردة في فصول المفردات الكهرتقنية الدولية، وكذلك الواردة في التذييل 2، ذات طبيعة عامة؛ والغرض منها هو أن تستعمل جميع لجان الدراسات هذه المصطلحات العامة بنفس المعنى. وقد تكون هذه المصطلحات، في بعض الحالات، مختلفة اختلافاً طفيفاً عن التعاريف الأكثر اكتمالاً التي قامت أو تقوم بإعدادها بعض لجان الدراسات لأغراضها الخاصة، ولكنها لا تتعارض مع تلك التعاريف.

وهذه التعاريف ليست بديلاً عن التعاريف الواردة في توصيات قطاعات الاتحاد الدولي للاتصالات (أو لوائح الراديو أو لوائح الاتصالات الدولية أو اتفاقية الاتحاد أو دستوره) الواجب استعمالها في ميادين التطبيق التي أعدت من أجلها. ويلاحظ أن قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد قد قام بتطوير قاعدة بيانات للمصطلحات والمختصرات باسم SANCHO.

التذييل 1

الأجزاء الخاصة "بالاتصالات" في المفردات الكهرتقنية الدولية

المفردات الكهرتقنية الدولية (IEV) هي المعيار الدولي للجنة الكهرتقنية الدولية برقم IEC 60050؛ وهو يشتمل على عدد كبير من الأجزاء (كانت في السابق تسمى فصولاً)، وهو منشور في ملزمات منفصلة. والسلسلة 700 من IEV تتناول الاتصالات.

وتشتمل السلسلة 700 على الأجزاء التالية:

| الأجزاء والأقسام | الوضع في 2000 |
| --- | --- |
| 701 – الاتصالات والقنوات والشبكات 1 – أنواع الاتصالات 2 – القنوات والدارات والشبكات 3 – استعمال الدارات والشبكات وتشغيلها | نشرت في 1988 |
| 702 – الذبذبات والإشارات والأجهزة ذات الصلة 1 – الترددات 2 – الذبذبات والموجات 3 – النبضات 4 – الإشارات؛ مصطلحات عامة 5 – الإشارات المنفصلة والإشارات الرقمية؛ التشفير 6 – التشكيل وإزالة التشكيل 7 – الضوضاء والتداخل 8 – خصائص الإرسال وأداء الإرسال؛ التشتت 9 – الشبكات والأجهزة الخطية وغير الخطية | نشرت في 1992 |
| 704 – الإرسال 01 إلى 08 – الجوانب العامة للإرسال 09 إلى 12 – الإرسال التماثلي 13 إلى 15 – تعدد الإرسال بتقسيم زمني 16 إلى 21 – الإرسال الرقمي 22 إلى 26 – تشكيل شفري نبضي | نشرت في 1993 |
| 705 – انتشار الموجات الراديوية 1 – الخصائص الأساسية للمجالات والموجات الكهرمغنطيسية 2 – الإشعاع والمسيرات والسرعة للموجات الكهرمغنطيسية 3 – الخصائص الكهرمغنطيسية لوسائط الانتشار 4 – الظواهر المتعلقة بحدود لوسائط الانتشار 5 – الانتشار التروبوسفيري وآثار الأرض 6 – الوسائط المؤينة الأرضية 7 – آثار الأيونوسفير على انتشار الموجات الراديوية 8 – تأثير الانتشار على الاتصالات الراديوية | نشرت في 1995 |

| الأجزاء والأقسام | الوضع في 2000 |
| --- | --- |
| 712 – الهوائيات 1 – المصطلحات الأساسية للهوائيات ومجموعات الهوائيات 2 – الخصائص الكهربائية أو الإشعاعية للهوائيات 3 – أنواع الهوائيات حسب خصائصها الكهربائية أو الإشعاعية 4 – الهوائيات وعناصر الهوائيات المكونة بشكل رئيسي من الموصلات المشعة 5 – الهوائيات وعناصر الهوائيات المكونة بشكل رئيسي من السطوح والفتحات المشعة 6 – الأجهزة المتصلة بالهوائيات | نشرت في 1992 |
| 713 – الاتصالات الراديوية: المرسلات والمستقبلات، والشبكات والتشغيل 1 – المصطلحات الأساسية 2 – الوصلات والمحطات الراديوية 3 – الاتصالات الراديوية المتنقلة 4 – الاستدلال الراديوي والملاحة الراديوية 5 – أنواع أخرى من الاتصالات الراديوية 6 – الترددات والقنوات 7 – التشكيل وتجهيز الإشارات 8 – المرسلات والمرسلات-المستقبلات 9 – خصائص الإرسال 10 – الاستقبال الراديوي والمستقبلات 11 – الضوضاء والتداخل في الترددات الراديوية 12 – شبكات الترددات الراديوية وتشغيلها | نشرت في 1998 |
| 714 - التبديل والتشوير في الاتصالات 01 – المصطلحات العامة 02 إلى 05 – وظائف التبديل وتقنياته 06 إلى 14 – وظائف التشوير وتقنياته 15 و16 – وظائف المراقبة وتقنياتها 17 إلى 20 – المعدات والتجهيزات 21 إلى 24 - البرمجيات التنفيذية | نشرت في 1992 |
| 715 – شبكات الاتصالات والحركة والتشغيل في الاتصالات 1 – المصطلحات الأساسية 2 – الموارد 3 – النداءات 4 – الأزمنة والتأخيرات 5 – الحركة 6 – زمر الدارات 7 – هندسة الحركة 8 – الشبكات 9 – الشبكات بتبديل الدارات 10 – الشبكات بتبديل الرسائل 11 – الشبكات بتبديل الرزم | نشرت في 1996 |
| 716 – الشبكات الرقمية متكاملة الخدمات (ISDN) الجزء –1 الجوانب العامة 1 – المصطلحات العامة 2 – الخدمات 3 – الشبكات 4 – النفاذ | نشرت في 1995 |

| الأجزاء والأقسام | الوضع في 2000 |
| --- | --- |
| 721 – الاتصال البرقي والفاكس واتصالات البيانات 01 – أنواع الاتصالات باستعمال إشارات منفصلة 02 إلى 08 – الإشارات المنفصلة والإرسال باستعمال الإشارات المنفصلة 09 إلى 12 – الاتصال البرقي واتصالات البيانات 13 إلى 15 – الفاكس 16 إلى 19 – شبكات البرق والبيانات، التبديل والتشغيل والموارد | نشرت في 1991 |
| 722 – المهاتفة 1 – المصطلحات العامة 2 – مكونات أجهزة الهاتف 3 – تغذية وتشوير أجهزة الهاتف 4 – أنواع أجهزة الهاتف 5 – ملحقات أجهزة الهاتف 6 – شبكات الهاتف 7 – بدالات الهاتف 8 – أنظمة الهاتف الخاصة 10 – وصف النداءات الهاتفية 12 – الشبكات السلكية المحلية 13 – استعمالات محطة الهاتف 15 – أداء الإرسال 16 – أجهزة القياس 17 – القياس عن طريق الهاتف | نشرت في 1992 |
| 723 – الإذاعة: الصوتية والتلفزيونية والبيانية 1 – المصطلحات العامة 2 – المصطلحات المشتركة بين الإذاعة الصوتية والتلفزيونية 3 – الإذاعة الصوتية 4 – التلفزيون: المصطلحات العامة 5 – التلفزيون: تحليل الصور وإشارات العرض الفيديوي 6 – نوعية الصورة وعيوبها 7 – أجهزة المعدات المستعملة في التلفزيون 8 – مصطلحات خاصة بأنظمة التلفزيون الملون 9 – أنظمة التوزيع بالكبل 10 – التلفزيون الرقمي 11 – التلفزيون الثلاثي الأبعاد/مجسّم الصورة | نشرت (الأجزاء 1 إلى 9) في 1997 نشر (الجزءان 10 و11) في 1999 |
| 725 – الاتصالات الراديوية الفضائية 1 – السواتل والمركبات الفضائية والمدارات 2 – أنظمة الاتصالات الراديوية الفضائية 3 – الهوائيات والحزم 4 – الإرسال | نشرت الطبعة الثانية في 1994 |
| 726 – خطوط الإرسال وموجهات الموجات 01 – تشكيلات خط الإرسال وموجّه الموجة ومجسّ التجويف بالرنين 02 إلى 07 – الانتشار في خطوط الإرسال وموجّهات الموجات 08 إلى 10 – التوصيلات المئفاقية (بتوجيه الموجات) 11 إلى 15 – مكونات موجّه الموجات | نشرت في 1982 |
| الأجزاء والأقسام | الوضع في 2000 |
| 16 إلى 18 – المؤثرات والأجهزة غير العكسية 19 إلى 21 – القياسات على خطوط الإرسال 731 – اتصالات الألياف البصرية 1 – مفاهيم عامة 2 – تركيب الألياف والخصائص البصرية 3 – خصائص الانتشار 4 – الكبلات 5 – الموصّلات والمُقْرنات 6 – الموارد البصرية والمكشافات 7 – تقنيات القياس 8 – الأنظمة | نشرت في 1991 |
| 161* – الملاءمة الكهرمغنطيسية 1 – المفاهيم الأساسية 2 – الأشكال الموجيّة 3 – المصطلحات المتعلقة بالتحكم في التداخل 4 – القياسات 5 – تصنيف المعدّات 6 – مصطلحات خاصة بالمستقبلات والمرسلات 7 – التحكم في القدرة ومعاوقات الشبكات 8 – التغيرات الفولطية والرفيف | نشرت في 1990 نشر التعديل 1 في 1997 نشر التعديل 2 في 1998 |
| 191 – الاعتمادية وقابلية الصيانة ونوعية الخدمة 1 – التعويل على الخدمة – مصطلحات عامة 2 – نوعية الخدمة في الاتصالات 3 – الاعتمادية ونوعية الخدمة في أنظمة الطاقة الكهربائية | نشر (الجزءان 1 و2) في 1990 نشر التعديل 1 (تعديل على الجزء 1 وجزء 3 جديد) في 1999 |
| * اشترك في أعمال فريق العمل ممثلون عن قطاع الاتصالات الراديوية. |  |

التذييل 2

المصطلحات العامة للاتصالات

(مصطلحات مشتركة بين قطاع الاتصالات الراديوية
وقطاع تقييس الاتصالات)

عملاً على ضمان استخدام مصطلحات الاتصالات في قطاعات الاتحاد بنفس المعنى، تم تجميع المصطلحات العامة المستخدمة في نصوص مختلف لجان الدراسات مع تعاريف تلك المصطلحات فيما يلي.

وقد تم ترتيب المصطلحات والتعاريف الواردة في هذا التذييل حسب الموضوع على النحو التالي:

1	أشكال الاتصالات.

2 	القنوات والدارات والشبكات.

3	استعمال الدارات والشبكات وتشغيلها.

4	الترددات وعرض النطاقات.

5	الذبذبات والموجات.

والإدارات ولجان الدراسات مدعوة إلى إبداء ملاحظاتها على هذه المصطلحات والتعاريف، ويرجى منها بصفة خاصة تقديم مقترحاتها إلى لجنة تنسيق المفردات (CCV) لمراجعتها أو للنظر في تطبيقات بديلة، مشفوعة بالتبريرات اللازمة.

وينبغي أن يؤخذ في الاعتبار في دراسة هذه التعاريف أن التوصية ITU-R V.573 بشأن مفردات الاتصالات الراديوية تحتوي على مصطلحات تتصل على نحو أوثق بقطاع الاتصالات الراديوية.

وينبغي أخذ الملاحظات التالية كذلك في الاعتبار:

الملاحظة 1 - وضعت تعاريف "أشكال الاتصالات" لاستخدام لجان الدراسات في قطاعات الاتحاد.

هذه التعاريف "لأشكال الاتصالات" ذات طبيعة عامة ولا تتعارض مع تعاريف الخدمات التي تعمل قطاعات الاتحاد حالياً على تعريفها. وتقوم بوضع تعاريف الخدمات لجان الدراسات المسؤولة عن تلك الخدمات (وهي أساساً لجنتا الدراسات 1 و2 التابعتان لقطاع تقييس الاتصالات بالنسبة لخدمات الاتصالات، ولجنتا الدراسات 10 و11 التابعتان لقطاع الاتصالات الراديوية بالنسبة للخدمات الإذاعية).

الملاحظة 2 - يرد عدد من المصطلحات المذكورة في هذه التوصية في المادة S1 من لوائح الراديو بتعاريف مختلفة. ومؤشر على هذه المصطلحات بعبارة (RR...، MOD) وهذه التعديلات مقترحة لسببين هما:

-	أن بعض تعاريف لوائح الراديو لا تأخذ في اعتبارها سوى النواحي التنظيمية، بينما التعاريف المقترحة هنا ذات طبيعة تقنية؛

-	أن بعض تعاريف لوائح الراديو تثير صعوبات في التفسير، وفي هذه الحالات تفيد التعديلات أو الإضافات المقترحة في مشروع مراجعة لوائح الراديو في المستقبل.

أما بالنسبة للتطبيقات التنظيمية فلا يجب أن تستعمل سوى المصطلحات والتعاريف الواردة في لوائح الراديو.

الملاحظة 3 - لا تحتوي هذه التوصية على المصطلحات والتعاريف المتصلة بنوعية الخدمة لأن لها عادة تطبيقات محددة. ومع ذلك فإن الملحق 1 بهذا التذييل يحتوي على مقدمة التوصية ITU-T E.800 التي تشتمل على بعض المعلومات العامة عن جميع الخدمات.

1	أشكال الاتصالات

01.1	معلومات

information

information

معلومات أو معارف يمكن عرضها بشكل مناسب للاتصالات أو التخزين أو التجهيز.

ملاحظة - يمكن عرض المعلومات في شكل إشارات أو رموز أو صور أو أصوات.

02.1	إشارة

signal

signal

هي ظاهرة مادية قد تختلف واحدة أو أكثر من خصائصها لعرض معلومة.

ملاحظة - قد تكون الظاهرة المادية على سبيل المثال موجة كهرمغنطيسية أو موجة سمعية، ويمكن أن تكون الخاصية مجالاً كهربائياً أو فولطاً أو ضغطاً صوتياً.

03.1	إرسال

transmission

transmission

هو تحويل المعلومة من نقطة إلى أخرى أو إلى نقاط أخرى عن طريق الإشارات.

الملاحظة 1 - يمكن أن يكون الإرسال مباشراً أو غير مباشر، من خلال تخزين وسيط أو من دونه.

الملاحظة 2 - لا يشجع على استعمال الكلمة الإنكليزية “transmission” بمعنى “emission” في الاتصالات أو بمعنى “sending”.

04.1	(عملية) الإرسال (في الاتصالات)

sending (in telecommunication), transmission (deprecated in this sense)

émission (en télécommunication)

هي عملية إنتاج إشارة عند بوابة المدخل في خط إرسال أو في واسطة إرسال.

ملاحظة - لكلمة “émission” في اللغة الفرنسية معانٍ أخرى في الاتصالات، كما يرد في التوصية ITU-R V.573.

05.1	اتصال

communication

communication

نقل المعلومة حسب اتفاقيات متفق عليها.

ملاحظة - كلمتا “communication” في الفرنسية و“comunicación” في الإسبانية لهما معانٍ إضافية محددة في الاتصالات (انظر 05.3 و02.3).

06.1	اتصالات

telecommunication

télécommunication

هي الاتصال عن طريق الأنظمة السلكية أو الراديوية أو البصرية أو غيرها من الأنظمة الكهرمغنطيسية.

ملاحظة - يرد التعريف التالي في دستور الاتحاد الدولي للاتصالات (جنيف، 1992) (الرقم 1012 من الدستور) (الرقم 3.1 من لوائح الراديو):

هي كل إرسال أو بث أو استقبال للعلامات أو الإشارات أو المكتوبات أو الصور أو الأصوات أو المعلومات، مهما تكن طبيعتها، بواسطة الأنظمة السلكية أو الراديوية أو البصرية أو غيرها من الأنظمة الكهرمغنطيسية.

07.1	مهاتفة

telephony

téléphonie

هي شكل من أشكال الاتصالات معد أساساً لتبادل المعلومات في شكل الكلام.

ملاحظة - هذا هو التعريف الوارد في دستور الاتحاد الدولي للاتصالات (جنيف، 1992) (الرقم 1017 من الدستور) (الرقم 123.1 من لوائح الراديو).

08.1	إبراق

telegraphy

télégraphie

هو شكل من أشكال الاتصالات تكون فيه المعلومات المرسلة معدة لتسجيلها عند الوصول في شكل وثيقة بيانية؛ ويمكن في بعض الحالات أن تقدم هذه المعلومات في شكل آخر أو أن تسجل لاستعمال لاحق.

الملاحظة 1 - الوثيقة البيانية تسجل المعلومات في شكل دائم ويمكن وضعها في ملفات للرجوع إليها، وعلى سبيل المثال يمكن أن تأخذ شكل مادة مكتوبة أو مطبوعة أو صورة ثابتة.

الملاحظة 2 - هذا هو التعريف الوارد في دستور الاتحاد الدولي للاتصالات (جنيف، 1992) (الرقم 1016 من الدستور) (الرقمان 117.1 و1.117.1 من لوائح الراديو).

الملاحظة 3 - الإبراق لا يشمل التلفزيون أو الإرسال الفيديوي.

09.1	(خدمة) التلكس

telex (service)

(service) télex

هي خدمة إبراق تمكّن المشتركين من الاتصال المباشر المؤقت فيما بينهم باستخدام جهاز بدء وتوقيف ودارات اتصال تعتمد على شبكة الاتصالات العمومية.

10.1	الطبصلة

facsimile

télécopie

هو شكل من أشكال الاتصالات لإنتاج وثائق بيانية من بُعد في شكل وثائق بيانية أخرى مماثلة هندسياً للأصل.

11.1	كتابة عن بُعد

telewriting

téléécriture

هي شكل من أشكال الاتصالات بغرض إرسال معلومات بيانية في نفس الوقت الذي تكتب أو ترسم فيه لإنتاج نسخة متزامنة في مطراف بعيد، سواءً على الشاشة أو في شكل آخر.

ملاحظة - في الحالات التي يكون فيها إنتاج النسخة عند الطرف المستقبل في شكل وثيقة بيانية، يمكن استخدام تعبير “téléautographie” في اللغة الفرنسية.

12.1	بيانات

data

données

هي معلومات معروضة في شكل قابل للتجهيز الأوتوماتي.

13.1	اتصالات البيانات/نقل البيانات (لا يشجع على استعمال هذا التعبير بهذا المعنى)؛

data communication, data transmission (deprecated in this sense)

communication de données, transmission de données (deprecated in this sense)

هو شكل من أشكال الاتصالات يقصد به نقل المعلومات بين معدات تجهيز البيانات.

14.1	إرسال البيانات

data transmission

transmission de données

نقل البيانات من مكان إلى آخر عن طريق الاتصالات.

ملاحظة - لا يشجع على استخدام تعبير "إرسال البيانات" بمعنى "نقل البيانات".

15.1	معالجة (البيانات) عن بعد

teleprocessing, teleinformatics

téléinformatique, télétraitement

الجمع بين تقنيات تجهيز البيانات والاتصالات في تجهيز البيانات عن بُعد.

16.1	تلفزيون

television

télévision

شكل من أشكال الاتصالات لإرسال الإشارات التي تمثل مناظر أو صوراً من مناظر يجري إخراجها على الشاشة في نفس وقت تلقيها.

الملاحظة 1 - يمكن تخزين الإشارات المتلقاة لعرض الصور فيما بعد على الشاشة.

الملاحظة 2 - أهم تطبيقات هذا الشكل من أشكال الاتصالات هي الإذاعة التلفزيونية، وكثيراً ما تستخدم كلمة "تلفزيون" لوصف هذا التطبيق دون أي مواصفات أخرى. وتستخدم نفس التقنية في الأغراض الصناعية والعلمية والطبية وفي تطبيقات أخرى، ويطلق على هذه التطبيقات عادة اسم "تلفزيون مغلق الدارات".

17.1	تلفزيون بصور ثابتة

still-picture television (SPTV)

télévision à images fixes

هو تلفزيون تبلغ فيه الفواصل الزمنية بين الصور المعروضة وعرض نسخة مستحدثة من نفس الصورة أو صورة جديدة تشكل جزءاً من التسلسل، قدراً يتجاوز (بقدر محسوس في الغالب) الفاصل الزمني المعتاد بين الصور.

ملاحظة - لا تزال مسألة ما إذا كان تلفزيون الصور الثابتة يشمل أساليب معينة من التليتكست أو الإبراق الفيديوي (انظر 20.1) قيد الدراسة.

18.1	(خدمات) التلماتية

telematics (services)

télématique (services de)

هي خدمات اتصالات تكمل خدمات الإبراق أو الهاتف العادية، وتستخدم عادة تقنيات التجهيز عن بُعد، بما يتيح للمستعمل استقبال أو إرسال معلومات عامة أو خاصة أو القيام بعمليات مثل استشارة الملفات أو الحجوزات أو المعاملات التجارية أو المصرفية.

ومن أمثلة خدمات التلماتية: الفاكس والتليتكس والإبراق الفيديوي والكتابة عن بُعد.

ملاحظة - لا تشمل خدمات التلماتية إذاعة البرامج الصوتية أو التلفزيونية.

19.1	إبراق فيديوي

videography

vidéographie

هو شكل من أشكال الاتصالات يتم فيه إرسال المعلومات بشكل عام في صورة بيانات رقمية، وذلك أساساً لإتاحة اختيار وعرض المعلومات النصية أو المصورة للمستعمل على وحدة عرض بصري، مثل شاشة الاستقبال التلفزيوني.

ملاحظة - خدمات التليتكست وغيرها من مختلف أشكال الإبراق ليست أشكالاً من أشكال الإبراق الفيديوي.

20.1	تليتكست، إبراق فيديوي إذاعي

teletext, broadcast videography

vidéographie diffusée, télétexte

هو إبراق فيديوي تجري فيه إذاعة المعلومات باستخدام طرق الإرسال المستعملة في الإذاعة التلفزيونية العادية ويمكن لأي مستعمل أن يختار الجزء الذي يرغب فيه من المعلومات باستخدام التجهيزات المناسبة.

الملاحظة 1 - يمكن إرسال المعلومات بالتزامن مع الصور التلفزيونية العادية.

الملاحظة 2 - المصطلحان "التليتكست" و"التليتكس" يشيران إلى مفهومين مختلفين.

ملاحظة من الأمانة - في الفقرة 1.3 من التقرير ITU-R BT.802، قدمت لجنة الدراسات 11 للاتصالات الراديوية التعريف التالي لخدمة التليتكست:

"خدمة إذاعة بيانات رقمية مرسلة إما في إطار هيكل إشارة تلفزيونية تماثلية أو باستخدام أنظمة التشكيل الرقمي. والقصد الأساسي من الخدمة هو عرض المادة النصية أو المصورة في شكل ثنائي الأبعاد معاد تشكيله من بيانات مشفرة على شاشات مستقبلات تلفزيونية."

21.1	فيديوتكس، إبراق فيديوي تفاعلي

videotex, interactive videography

vidéotex, vidéographie interactive

هو إبراق فيديوي تستخدم فيه شبكة اتصالات لإرسال متطلبات المستعمل والردود على طلباته.

22.1	(خدمة) التليتكس

teletex (service)

(service) télétex

هي خدمة تلماتية لإرسال النصوص تقدم تسهيلات إضافية إلى خدمة التلكس، من أهمها مزيد من وظائف الطباعة وإمكانات تجهيز النصوص عن بُعد.

ملاحظة - المصطلحان "التليتكس" و"التليتكست" يشيران إلى مفهومين مختلفين.

23.1	مهاتفة فيديوية، هاتف مرئي، هاتف بصري

video-telephony, viewphone, visual telephone

visiophonie, vidéophonie (deprecated)

تقنية تجمع بين الهاتف والتلفزيون تتيح للمستعملين رؤية كل منهما الآخر أثناء المحادثة الهاتفية.

24.1	مهاتفة فيديوية بصور ثابتة

still-picture video-telephony

visiophonie à images fixes

هي مهاتفة فيديوية يكون فيها الفاصل الزمني بين الصورة المعروضة وعرض نسخة مستحدثة منها أو عرض صورة جديدة تشكل جزءاً من التسلسل، أكبر من الفاصل الزمني المعتاد بين الصور (بقدر محسوس في الغالب).

25.1	مؤتمر بعدي

teleconference

téléconférence

هو مؤتمر بين أكثر من مشاركَين من مكانين مختلفين أو أكثر باستخدام تسهيلات الاتصالات.

26.1	مؤتمر بنقل الصوت

audioconference

audioconférence

هو مؤتمر بُعدي يتصل فيه المشاركون عن طريق دارات هاتفية ويمكن فيه استخدام إشارات أخرى مثل الفاكس أو إشارات الكتابة عن بُعد بالإضافة إلى الإشارات الصوتية.

27.1	مؤتمر فيديوي

videoconference

visioconférence, vidéoconférence

هو مؤتمر بُعدي يتصل فيه المشاركون عن طريق دارات تلفزيونية توفر إمكانية إرسال الصور المتحركة بالإضافة إلى الإمكانيات الصوتية والخاصة بإنتاج الوثائق البيانية.

28.1	قياس عن بُعد

telemetry, telemetering

télémesure

هو عملية يتم فيها القياس من موقع بعيد وترسل النتائج عن طريق الاتصالات.

29.1	تحكم عن بُعد

telecommand

télécommande

هو إرسال إشارات لبدء أو تعديل أو إنهاء وظائف على التجهيزات عن بُعد.

30.1	سيطرة عن بُعد

telecontrol

téléconduite

التحكم في التجهيزات التشغيلية عن بُعد باستخدام مزيج عن القياس عن بُعد والتحكم عن بُعد.

31.1	توجيه عن بُعد

teleguidance

téléguidage

توجيه مركبة متنقلة بعيدة والتحكم فيها عن طريق الاتصالات.

32.1	رصد عن بُعد

telemonitoring

télésurveillance

ملاحظة العمليات الصناعية والمعدات التشغيلية والظواهر الطبيعية والأفراد عن بُعد باستخدام الاتصالات.

33.1	إنذار عن بُعد

remote alarm

téléalarme

إخطار نقطة مركزية، عن طريق الاتصالات، بحدوث حالة غير مرغوب فيها أو حدث غير مرغوب فيه.

34.1	إذاعة

broadcasting

télédiffusion

هي شكل من أشكال الاتصالات في اتجاه واحد موجهة إلى عدد كبير من المستعملين لديهم وسائل الاستقبال المناسبة وتنفذ عن طريق الراديو أو الشبكات الكبلية.

ملاحظة - في اللغة الإنكليزية يفترض في استعمال “broadcasting” دون توصيف أنها تعني الإذاعة على الموجات الراديوية ما لم يتضح من السياق خلاف ذلك.

ومن أمثلة ذلك: الإذاعة الصوتية أو الإذاعة التلفزيونية أو التليتكست أو توزيع الإشارات الزمنية والإنذارات الملاحية، أو توزيع الأخبار من وكالات الأنباء.

35.1	(الخدمة) الإذاعية

broadcasting (service)

radiodiffusion

هي نوع من الاتصالات يكون الغرض من الإرسال فيه هو الاستقبال المباشر من الجمهور بصفة عامة، وتشمل الإرسال الصوتي والإرسال التلفزيوني وأنواع الإرسال الأخرى.

ملاحظة - في الاستعمال العام باللغتين الفرنسية والإسبانية كثيراً ما تقتصر كلمتا “radiodiffusion” و“radiodifusión” على "الإذاعة الصوتية" “sound broadcasting”.

36.1	(خدمة) الإذاعة الصوتية

sound broadcasting (service)

radiodiffusion sonore

هي خدمة إذاعية تقتصر على البرامج المسموعة.

37.1	(خدمة) الإذاعة التلفزيونية

television broadcasting (service)

radiodiffusion visuelle, (radiodiffusion de) télévision

هي خدمة إذاعية لبث البرامج المرئية مع الصوتيات المتصلة بها.

38.1	التوزيع بالكبل

cabled distribution

télédistribution, câblodistribution (Canada)

هو شكل من أشكال الاتصالات يتم فيه توزيع البرامج التلفزيونية أو الصوتية على شبكات كبلات إلى عدد من المستعملين.

ملاحظة - تبث عدد من الأنظمة إشارات أخرى وتقدم قنوات رجعية.

2	القنوات والدارات والشبكات

01.2	قناة (الإرسال)

(transmission) channel

voie (de transmission)

هي وسيلة لإرسال إشارات في اتجاه واحد بين نقطتين.

الملاحظة 1 - يمكن أن تشترك عدة قنوات في مسير واحد، فعلى سبيل المثال يخصص لكل قناة نطاق تردد معين أو قطاع زمني معين.

الملاحظة 2 - يستعمل في بعض البلدان تعبير "قناة اتصال" أو بشكل موجز "قناة" للتعبير عن "دارة اتصالات" أي أنها تستوعب الإرسال في الاتجاهين. وهذا الاستعمال غير محبذ.

الملاحظة 3 - يمكن وصف قناة الإرسال بحسب طبيعة الإشارات المرسلة أو بحسب عرض النطاق أو بحسب المعدل الرقمي، ومن أمثلة ذلك: القناة الهاتفية، قناة الإبراق، قناة البيانات، قناة MHz 10، قناة Mbit/s 34.

02.2	قناة من الصنف الهاتفي

telephone-type channel

voie de type téléphonique

هي قناة إرسال تناسب نقل الكلام وتستخدم أيضاً لنقل الإشارات الأخرى.

03.2	دارة (اتصالات)

(telecommunication) circuit

circuit (de télécommunication)

هي عبارة عن قناتي إرسال من أجل إتاحة إرسال الإشارات المتبادلة بين نقطتين في كلا الاتجاهين.

الملاحظة 1 - إذا كان الاتصال أحادي الاتجاه بطبيعته، مثل الإرسال التلفزيوني على مسافة طويلة، يستعمل مصطلح "دارة" أحياناً للتعبير عن قناة الإرسال الوحيدة التي تقدم هذه الوظيفة، وإن كان هذا الاستعمال غير محبذ.

الملاحظة 2 - يمكن وصف دارة الاتصالات إما حسب طبيعة الإشارة المرسلة أو حسب خصائصها، على سبيل المثال: دارة هاتفية، دارة إبراق، دارة بيانات، دارة رقمية.

الملاحظة 3 - هناك خصائص لقنوات الإرسال مثل عرض النطاق والمعدل الرقمي قد تختلف في الاتجاهين.

الملاحظة 4 - في المهاتفة، يستخدم مصطلح "دارة هاتفية" عادة لدارة الاتصالات التي تربط مباشرة بين مركزي تبديل.

04.2	دارة من الصنف الهاتفي

telephone-type circuit

circuit de type téléphonique

هي عبارة عن قناتين مترابطتين من نوع القنوات الهاتفية بما يسمح بالإرسال بين نقطتين في كلا الاتجاهين.

05.2	قناة (تردد)

(frequency) channel

canal (de fréquences)

هي عبارة عن جزء من الطيف الراديوي الذي يستخدم في إرسال الإشارات ويمكن تحديده بحدين معينين، أو بالتردد المركزي وعرض النطاق المتصل به، أو بأي مؤشر مماثل.

الملاحظة 1 - يمكن أن تكون قناة التردد ذات استخدام مشترك زمنياً من أجل إتاحة الاتصال في الاتجاهين عن طريق عملية تقسيم الإرسال.

الملاحظة 2 - لا يحبذ استخدام مصطلح "قناة" بمعنى "دارة اتصال".

الملاحظة 3 - تعرّف التوصية ITU-R V.573 تعبير "قناة التردد الراديوي".

06.2	وصلة

link

liaison

هي وسيلة اتصالات بين نقطتين، ذات خصائص معينة.

ملاحظة - يشار عادة إلى نوع مسير الإرسال أو سعة الإرسال، مثلاً وصلة راديوية، وصلة متحدة المحور، وصلة عريضة النطاق.

07.2	اتصال بين نقطة وأخرى

point-to-point communication

communication point à point

هو اتصال عن طريق وصلة، مثل وصلة الترحيل الراديوي، بين محطتين تقعان في نقطتين ثابتتين.

08.2	اتصال بين نقطة وعدة نقاط

point-to-multipoint communication

communication point à multipoint

هو اتصال عن طريق وصلات، مثل وصلات الترحيل الراديوي، بين محطة وحيدة تقع في نقطة ثابتة معينة وعدد من المحطات تقع في نقاط ثابتة محددة.

09.2	اتصال بين نقطة ومنطقة*

point-to-area communication

communication point à zone

هو اتصال عن طريق وصلات بين محطة واقعة في نقطة ثابتة معينة وأي عدد من المحطات الواقعة في نقاط غير محددة في منطقة معينة هي منطقة التغطية للمحطة الواقعة في النقطة المحددة.

ملاحظة - حين يكون الاتصال من نقطة إلى منطقة باستخدام وصلات أحادية الاتجاه من نقطة ثابتة واحدة إلى عدد من النقاط، يطلق على هذا النوع من الاتصال عادة اسم "الإذاعة" (انظر المصطلح 34.1)

## 10.2	شبكة اتصالات، نظام اتصالات (الولايات المتحدة الأمريكية)

telecommunication network, telecommunication system (United States of America)

réseau de télécommunication

هي كل وسائل تقديم خدمة الاتصالات بين عدد من المواقع التي توجد فيها معدات تمكن من النفاذ إلى هذه الخدمات.

11.2	مطراف (الاتصالات)

(telecommunication) terminal

terminal (de télécommunication)

هو جهاز متصل بشبكة الاتصالات للتمكين من النفاذ إلى خدمة معينة أو أكثر.

ملاحظة – يمكن إعطاء صفة للمصطلح للدلالة على نوع الخدمة أو المستعمل، مثل "مطراف بيانات"، "مطراف مشترك".

12.2	خط المشترك، عروة المشترك

subscriber’s line, subscriber loop

ligne d'abonné, ligne de rattachement

وصلة بين المعدات في مقر المشترك ومركز الاتصالات الذي يزود الخدمات المطلوبة.

13.2	بوابة (لشبكة)

port (of a network)

accès (d'un réseau), porte (term not to be used in this sense)

نقطة انتهاء يمكن منها دخول الإشارات إلى الشبكة أو خروجها منها.

14.2	مسير الإرسال

transmission path

trajet de transmission

المسلك الذي تسلكه الإشارة أثناء انتقالها بين نقطتين.

15.2	سطح بيني

interface

interface

الحدود بين نظامين أو بين جزأين في نفس النظام تميزهما خصائص معينة، والغرض منه عادة هو ضمان اتصال الأنسقة والمهام والإشارات وقدرة التوصيل البيني عند حدودهما.

ملاحظة - يمكن تعريف السطح البيني، على سبيل المثال عند اتصال بقابس ومقبس، باعتباره فتحة الهوائي أو الاتصال بين طبقات نظام رُتبي.

16.2**	وصلة توزيع

distribution link

liaison de distribution

هي وصلة لإرسال البرامج الإذاعية الصوتية أو التلفزيونية إلى المستعملين، من مركز إنتاج للبرامج عادة، حين لا يكون مطلوباً مزيد من التجهيز بعد الإنتاج.

17.2**	وصلة توزيع أولية

primary distribution link

liaison de distribution primaire

هي جزء من وصلة التوزيع من مركز إنتاج البرنامج إلى مركز الإرسال الإذاعي أو طرف شبكة التوزيع بالكبل.

18.2**	وصلة توزيع ثانوية

secondary distribution link

liaison de distribution secondaire

هي جزء من وصلة التوزيع من نهاية شبكة التوزيع بالكبل إلى المستعملين.

19.2*	وصلة مساهمة

contribution link

liaison de contribution

هي وصلة إرسال الإشارات الإذاعية الصوتية أو التلفزيونية إلى مركز إنتاج البرنامج.

3	استعمال الدارات والشبكات وتشغيلها

01.3	توصيل

connection

chaîne de connexion

عملية تجميع مؤقت لقنوات إرسال أو دارات اتصالات ووحدات تبديل ووحدات وظيفية أخرى مقامة بغرض التمكين من نقل المعلومة بين نقطتين أو أكثر في شبكة اتصالات.

02.3	توصيل (كامل)

(complete) connection

chaîne de connexion complète, (chemin de) communication

توصيل بين مطاريف المستعملين.

ملاحظة – في اللغتين الفرنسية والإسبانية يستخدم المصطلحان “comunicación” و“communication” للتعبير عن معانٍ أكثر عمومية أيضاً (انظر البند 05.1).

03.3	تبديل (في الاتصالات)

switching (in telecommunication)

commutation (en télécommunication)

عملية تجميع مؤقت لوحدات وظيفية أو قنوات إرسال أو دارات اتصال من أجل تقديم وسيلة اتصال مرغوبة.

04.3	محاولة اتصال (من مستعمل)

call attempt (by a user)

(tentative d') appel (par un usager)

سلسلة وحيدة من العمليات يقوم بها المستعمل لشبكة الاتصالات لمحاولة الوصول إلى المستعمل أو المطراف المطلوب أو الخدمة المطلوبة.

ملاحظة – يختلف هذا التعريف اختلافاً طفيفاً عن التعريف الوارد في التوصية ITU-T P.10 (البند 21- وصف النداءات الهاتفية).

05.3	نداء؛ اتصال

call

communication

إقامة توصيل كامل واستعماله، بعد محاولة الاتصال.

ملاحظة – في اللغتين الفرنسية والإسبانية يستخدم المصطلحان “comunicación” و“communication” للتعبير عن معانٍ أكثر عمومية أيضاً (انظر البند 05.1).

06.3	محادثة (في الاتصالات)

conversation (in telecommunication)

conversation (en télécommunication)

تبادل معلومات بين مطرافين.

07.3	شفرة

code

code

مجموعة قواعد تحدد المطابقة بين المعلومات وعرضها باستعمال حروف أو رموز أو عناصر إشارة، لكل وحدة من وحدات المعلومات.

08.3	تشكيل

modulation

modulation

عملية يتم بموجبها لمقدار يمثل تذبذباً أو موجة أن يتبع الاختلافات في الإشارة أو في تذبذب آخر أو موجة أخرى.

ملاحظة – قد يكون التشكيل مقصوداً أو غير مقصود.

09.3	موجة حاملة

carrier

porteuse

تذبذب أو موجة، تحدث عادة على شكل دوري، يتم تطويع بعض خصائصها عن طريق التشكيل لتتبع قيم إشارة ما أو تذبذب آخر.

10.3	(مكون) الموجة الحاملة

carrier (component)

(composante) porteuse

هو المكون الطيفي في تذبذب مشكل أو موجة مشكلة الذي يشغل التردد الذي كان يشغله التذبذب الدوري أو الموجة الدورية قبل التشكيل.

11.3	تعدد الإرسال

multiplexing

multiplexage

هي عملية قابلة للرجوع عنها، يتم بموجبها تجميع الإشارات من عدة مصادر منفصلة في إشارة مركبة وحيدة من أجل إرسالها على قناة إرسال مشتركة، وتماثل هذه العملية تقسيم القناة المشتركة إلى قنوات متميزة من أجل إرسال إشارات مستقلة في نفس الاتجاه.

12.3	إزالة تعدد الإرسال

demultiplexing

démultiplexage

هي عملية تطبق على الإشارة المركبة المكونة عن طريق تعدد الإرسال من أجل استعادة الإشارات المستقلة الأصلية أو مجاميع تلك الإشارات.

ملاحظة – قد تتم عملية إزالة تعدد الإرسال بشكل جزئي، مثلاً من أجل استخلاص زمرة إشارات من زمرة أكبر في قنوات الهاتف.

13.3	نفاذ متعدد

multiple access

accès multiple

أي تقنية تمكن عدداً من المطاريف من تقاسم قدرة الإرسال في إحدى الوصلات بشكل محدد سلفاً أو حسب متطلبات الحركة.

14.3	تقسيم مكاني

space division

répartition spatiale

تقنية يستخدم فيها مسير واحد منفصل للإرسال لكل قناة إرسال كما يحدث مثلاً في عمليات تعدد الإرسال أو التبديل أو النفاذ المتعدد.

15.3	تقسيم زمني

time division

répartition temporelle

تقنية يستعمل فيها فاصل زمني متكرر ومميز ومنفصل لكل قناة إرسال كما يحدث مثلاً في عمليات تعدد الإرسال أو التبديل أو النفاذ المتعدد.

16.3	تقسيم التردد

frequency division

répartition en fréquence

تقنية يستعمل فيها نطاق تردد منفصل مميز لكل قناة إرسال كما يحدث مثلاً في عمليات تعدد الإرسال أو التبديل أو النفاذ المتعدد.

17.3	تقسيم شفري

code division

répartition en code

تقنية تستعمل فيها إشارات متعامدة لتمييز قنوات الإرسال كما يحدث مثلاً في عمليات تعدد الإرسال أو التبديل أو النفاذ المتعدد، ويمكن تمييز هذه الإشارات حتى وإن كانت تتقاسم نفس نطاقات التردد ونفس الفواصل الزمنية.

18.3	تعدد إرسال مفرد، تعدد إرسال نصف مزدوج (غير محبذ)

simplex, half duplex (deprecated)

simplex, à l'alternat, semi-duplex (deprecated in this sense)

يعني أو يتصل بأسلوب تشغيل يمكن فيه نقل المعلومات بين نقطتين في أي من الاتجاهين، ولكن بشكل غير متزامن.

19.3	مزدوج، مزدوج بالكامل (غير محبذ)

duplex, full duplex (deprecated)

duplex, bilatéral simultané

يعني أو يتصل بأسلوب تشغيل يتم فيه نقل المعلومات في كلا الاتجاهين بين نقطتين بشكل متزامن.

20.3	أحادي الاتجاه

unidirectional

unilatéral simplex (term deprecated in this sense)

يتصل هذا التعبير بوصلة يمكن فيها نقل معلومات المستعمل في اتجاه واحد محدد سلفاً.

ملاحظة – يجب عدم استعمال هذا المصطلح في وصف اتجاه إنشاء النداءات.

21.3	ثنائي الاتجاه

bidirectional

bilatéral duplex (term deprecated in this sense)

يتصل بوصلة يمكن فيها نقل معلومات المستعمل في كلا الاتجاهين بين نقطتين بشكل متزامن.

الملاحظة 1 – ليس من الضروري أن تكون سعة قناة الإرسال ومعدلات التشوير متساوية في كلا الاتجاهين.

الملاحظة 2 – يجب عدم استعمال هذا المصطلح في وصف اتجاهات إنشاء النداءات.

22.3	في اتجاه واحد

one way

à sens unique, spécialisé (term deprecated in this sense)

يتصل بأسلوب تشغيل يتم فيه إنشاء المهاتفات دائماً في اتجاه واحد.

ملاحظة – ينبغي عدم استعمال هذا المصطلح لوصف اتجاه نقل معلومات المستعملين.

23.3	في اتجاهين

both-way

à double sens, mixte

يتصل بأسلوب تشغيل يتم فيه إنشاء المهاتفات في كلا الاتجاهين.

الملاحظة 1 – ليس من الضروري أن يكون حجم الحركة المسيرة مماثلاً في كلا الاتجاهين.

الملاحظة 2 – يجب عدم استعمال هذا المصطلح لوصف اتجاه نقل معلومات المستعملين.

الملاحظة 3 – يستخدم أحياناً في اللغة الإنكليزية مصطلح “two-way” بدلاً من تعبير “both-way”، وهذا الاستعمال غير محبذ.

4	الترددات وعرض النطاقات

01.4	نطاق الترددات

frequency band

bande de fréquences

هو عبارة عن مجموعة متصلة من الترددات يحدها ترددان محددان.

ملاحظة – يتصف نطاق الترددات بأنه يقع بين قيمتين تحددان موقعه في طيف الترددات، وهما على سبيل المثال الترددان الأدنى والأعلى في النطاق.

02.4	عرض نطاق (الترددات)

(frequency) bandwidth

largeur de bande (de fréquences)

هو الفرق الكمي بين الترددين اللذين يحددان نطاق الترددات.

الملاحظة 1 – عادة ما يعرف "نطاق الترددات" بصفة معينة، مثل:

- عرض نطاق النطاق الأساسي؛

- عرض النطاق اللازم؛

- عرض نطاق المضخِّم أو جهاز آخر.

الملاحظة 2 – عرض النطاق تحدده قيمة واحدة ولا يتوقف على موقع النطاق في طيف الترددات.

03.4	نطاق أساسي

baseband

bande de base

1	نطاق التردد الذي تشغله إشارة واحدة أو عدد من إشارات تعدد الإرسال يقصد إرسالها من خلال نظام إرسال راديوي أو نظام إرسال سلكي.

الملاحظة 1 – في حالة الاتصالات الراديوية تكون إشارة النطاق الأساسي هي إشارة تشكيل المرسل.

الملاحظة 2- يعتبر التعريف التالي الوارد في الفصل 702 من مفردات اللغة الكهرتقنية الدولية (IEV) مقبولاً أيضاً.

2	نطاق التردد الذي تشغله إشارة واحدة أو عدد من إشارات تعدد الإرسال في نقاط دخل وخرج محددة في نظام إرسال.

الملاحظة 1 – في حالة الاتصالات الراديوية يكون النطاق الأساسي هو النطاق الذي تشغله إشارة تشكيل المرسل.

الملاحظة 2 – إذا كان الإرسال ينطوي على تشكيل متعدد فيعتبر النطاق الأساسي، بشكل عام، هو النطاق الذي تشغله الإشارة التي تطبق على المرحلة الأولى للتشكيل وليس النطاق الذي تشغله إشارة تشكيل وسيطة.

04.4	عرض النطاق x dB (للإشارة)

x dB bandwidth (of a signal)

largeur de bande à «x dB» (d'un signal)

هو عرض نطاق الترددات الذي يكون فيه أي خط طيفي لإشارة ما أو أي كثافة لطيف القدرة لطيف الإشارة أدنى بما لا يقل عن x dB من السوية المرجعية المحددة لنوع الإشارة موضع النظر.

05.4	ابتعاد التردد

frequency departure

écart de fréquence, déviation de fréquence (term deprecated in this sense)

هو خروج التردد بطريقة غير مقصودة عن التردد المقصود.

06.4	زحزحة التردد

frequency shift

déplacement de fréquence

تغيير مقصود في التردد ناتج عن تشكيل، أو تغيير غير مقصود ناتج عن ظاهرة طبيعية.

07.4	انسياق التردد

frequency drift

dérive de fréquence

تغيير تدريجي بطيء غير مطلوب يحدث في التردد مع مرور الوقت.

08.4	تخالف التردد

frequency offset

décalage de fréquence

تغيير بسيط مقصود في التردد لأغراض غير أغراض التشكيل.

ملاحظة – يمكن إحداث التخالف في التردد، على سبيل المثال، كوسيلة لتفادي التداخل أو تقليله.

5	الذبذبات والموجات

01.5	توهين، خسارة

attenuation, loss

affaiblissement, atténuation

1	نقص في القدرة الكهربائية أو الكهرمغنطيسية أو الصوتية بين نقطتين.

2	تعبير كمي عن تناقص القدرة بنسبة قيمة القدرة أو قيمة تتصل بالقدرة بين نقطتين بشكل محدد تحديداً دقيقاً.

الملاحظة 1 – على سبيل القياس يمكن أن يعبر المصطلحان "التوهين" أو "الخسارة" عن نسبة القدرة في حالة معينة إلى الحالة المرجعية، مثل "خسارة الإدخال".

الملاحظة 2 – مع أن مصطلح "الخسارة" ليس مرادفاً في اللغة الإنكليزية لمصطلح "التوهين" في كل السياقات إلاّ أنه يستخدم للتعبير عن النسبة بين قدرتين في ظروف معينة محددة كما هو الحال مثلاً في "خسارة الإدخال" و"خسارة الرجوع" وهو ما يعبر عنه بالفرنسية بمصطلحي "affaiblissement d'insertion" و"facteur d'adaptation".

الملاحظة 3 – يعبر عن التوهين عادة بوحدات لوغاريتمية ذات قيمة موجبة، وفي بعض الحالات يمكن استعمال التوهين بدلاً من الكسب حين تكون قيمة الوحدة اللوغاريتمية للكسب سالبة.

02.5	كسب

gain

gain

1	زيادة في القدرة الكهربائية أو الكهرمغنطيسية أو الصوتية بين نقطتين.

2	تعبير كمي عن زيادة القدرة بنسبة قيمة القدرة أو قيمة تتصل بالقدرة بين نقطتين بشكل محدد تحديداً دقيقاً.

الملاحظة 1 – على سبيل القياس يمكن استعمال كلمة "كسب" للتعبير عن نسبة القدرة في حالة معينة إلى الحالة المرجعية، مثل "كسب الهوائي".

الملاحظة 2 – يعبر عن الكسب عادة بوحدات لوغاريتمية ذات قيمة موجبة أو سالبة، وإذا كانت قيمة الكسب بالوحدات اللوغاريتمية سالبة يمكن استخدام "التوهين" بدلاً من الكسب.

03.5	معامل الانتشار، ثابت الانتشار (غير محبذ)

propagation coefficient, propagation constant (deprecated term)

exposant linéique de propagation, constante de propagation (deprecated term)

(الرمز: )

حدود خارج القسمة في لوغاريتمية طبيعية لنسبة قيمتي مكوِّن معين في مجال كهرمغنطيسي عند نقطتين على خط مستقيم في اتجاه انتشار موجة موجهة أو مستوية ذات تردد معين، أو موجة مستوية عملياً في مجال فضائي محدد، على المسافة بين نقطتين إذا كانت هذه المسافة تقترب من الصفر.

ملاحظة – مُعامل الانتشار هو عادة دالة معقدة للتردد وبعده هو عكس المسافة.

04.5	معامل التوهين، ثابت التوهين (غير محبذ)

attenuation coefficient, attenuation constant (deprecated term)

affaiblissement linéique, constante d'affaiblissement (deprecated term)

(الرمز: )

1	الجزء الحقيقي من معامل الانتشار.

2	حد معامل الانتشار بين نقطتين على محور خط الإرسال أو موجّه الموجة مقسوماً على المسافة بين النقطتين حين تتجه هذه المسافة نحو الصفر.

05.5	معامل تغير الطور، ثابت الطور (غير محبذة)

phase-change coefficient, phase constant (deprecated term)

déphasage linéique, constante de phase (deprecated term)

(الرمز: )

1	هو الجزء التخيلي من معامل الانتشار.

2	حد معامل تغير الطور في مقدار المجال بين نقطتين على محور خط الإرسال أو موجّه الموجة مقسوماً على المسافة بين نقطتين حين تتجه هذه المسافة نحو الصفر.

06.5	تأخر الطور

phase delay

temps de propagation de phase

الوقت الذي تستغرقه نقطة متحركة مرتبطة بموجة تسافر في اتجاه جيبي ومحددة بطور ثابت حقيقي لمقدار المجال، للانتقال بين نقطتين معينتين في وسط الانتشار.

ملاحظة – تأخر الطور هي المدة الواقعة بين الأحداث المتمثلة في مرور مقدمة الموجة المتجهة جيبياً، المحددة بطور معين، على نقطتين محددتين في الفضاء.

07.5	مهلة انتشار المجموعة

group delay

temps de propagation de groupe

مدة الانتشار بين نقطتين لإشارة ما، يُمكن التعبير عنها بشكل مثالي بموجتين جيبيتين إحداهما فوق الأخرى لهما نفس الاتساع وبينهما اختلاف طفيف في الترددات التي تقترب من قيمة حديّة مشتركة.

ملاحظة – في الوسط المتجانس أو على الخط المستقيم، تساوي مهلة انتشار المجموعة اشتقاقاً، بالنسبة إلى التردد الزاوي، للفرق بين الطورين، في نفس الوقت، عند نقطتي موجة القيمة الحديثة المشتركة.

08.5	ضوضاء (في الاتصالات)

noise (in telecommunication)

bruit (en télécommunication)

أي ظاهرة طبيعية متغيرة تبدو أنها لا تنقل معلومات، قد تفرض نفسها على إشارة مطلوبة أو تجتمع معها.

ملاحظة – مصطلح "ضوضاء التردد الراديوي" معرّف في التوصية ITU-R V.573.

09.5	تداخل (في إشارة مطلوبة)

interference (to a wanted signal)

brouillage (d'un signal utile)

اضطراب في استقبال إشارة مطلوبة ناتج عن إشارات مسببة للتداخل أو ضوضاء أو اضطراب كهرمغنطيسي.

ملاحظة – مصطلح "تداخل في التردد الراديوي" معرّف في التوصية ITU-R V.573.

10.5	نسبة الخطأ في البتات (BER)

bit error ratio (BER)

taux d'erreur binaire (TEB)

بالنسبة للإشارة الرقمية الإثنينية، هي نسبة عدد البتات المتلقاة ذات الأخطاء إلى العدد الكلي للبتات المتلقاة في فترة زمنية معينة.

11.5	نسبة خطأ البتات المتبقية

residual bit error ratio (RBER)

taux d'erreur binaire résiduel (TEBR)

هي نسبة الخطأ في البتات مع استبعاد الخبو، بما في ذلك معدل السماح للأخطاء الناتجة عن النظام، والبيئة وتأثيرات التقادم والتداخل الطويل الأمد.

12.5	ثانية بها أخطاء

errored second (ES)

seconde avec erreurs (SE)

هي فاصل زمني قدره ثانية واحدة يتم أثناءه تلقي إشارة رقمية بها خطأ واحد أو أكثر.

ملاحظة – وفقاً لتوصيات قطاع تقييس الاتصالات، يتم تعريف الثانية التي بها أخطاء لكل اتجاه في توصيل بتبديل الدارات بقدرة 64 kbit/s.

13.5	ثانية شديدة الأخطاء

severely errored second (SES)

seconde gravement entachée d'erreurs (SGE)

فاصل زمني قدره ثانية واحدة يتم أثناءه تلقي إشارة رقمية معينة بنسبة أخطاء تزيد عن قيمة محددة.

ملاحظة – وفقاً لتوصيات قطاع تقييس الاتصالات، يتم حساب الثانية شديدة الخطأ لكل اتجاه في توصيل بتبديل الدارات بقدرة 
64 kbit/s وتكون نسبة الخطأ في البتات هي 1    3–10.

14.5	دقيقة منحطة

degraded minute (DM)

minute dégradée (MD)

فاصل زمني يتكون من m من الثواني منها 60 ثانية ليست شديدة الخطأ ولكن نسبة الأخطاء فيها أكبر من قيمة محددة.

الملاحظة 1 – وفقاً لتوصيات قطاع تقييس الاتصالات، تحسب الدقيقة المنحطة لكل اتجاه في توصيل بتبديل الدارات بقدرة 
64 kbit/s وتكون نسبة الخطأ في البتات هي 1    6–10.

الملاحظة 2 – إذا كان الفاصل الزمني يشتمل على عدد n من الثواني شديدة الخطأ، تكون m  60 + n.

الملحق 1

للتذييل 2

مفردات نوعية الخدمة والاعتمادية

دليل عام للمفاهيم (مقتطف من التوصية ITU-T E.800)

الشكل 1 (مفاهيم الأداء) هو عبارة عن إطار يقصد به تقديم دليل عام للعوامل التي تسهم مجتمعة في نوعية الخدمة عموماً كما يتصورها مستعمل خدمة الاتصالات. ويمكن اعتبار المصطلحات الواردة في الشكل بأنها تنطبق بشكل عام على مستويات نوعية الخدمة التي أمكن الوصول إليها عملياً أو الأهداف التي تمثل الأهداف المرجوة لنوعية الخدمة أو المتطلبات التي تعكس مواصفات التصميم.

والشكل مصمم بطريقة تبين أن أيّاً من عوامل نوعية الخدمة يتوقف على عدد من العوامل الأخرى. ومن المهم أن نلاحظ، وإن كان ذلك غير مذكور بشكل صريح في أي من التعاريف الواردة في هذه الوثيقة، أن قيمة أي مقياس لخصائص عامل معين قد تتوقف بشكل مباشر على القيم المناظرة للعوامل الأخرى التي تسهم في هذا العامل. وهذا يفترض بالضرورة عند إعطاء قيمة مقياس معين، أن تذكر بشكل واضح جميع الشروط التي تؤثر على تلك القيمة.

والجانب المهم في التقييم العام للخدمة هو رأي مستعملي الخدمة. ويعبر عن نتيجة هذا التقييم بدرجة رضا المستعملين عن الخدمة. وتقدم هذه التوصية إطاراً لما يلي:

1)	مفهوم نوعية الخدمة؛

2)	الربط بين نوعية الخدمة وأداء الشبكة؛

3)	مجموعة من مقاييس الأداء.

ومن الواضح أن الخدمة لا تستعمل إلاّ بعد تقديمها، ومن المفترض في مقدم الخدمة أنه على علم تفصيلي بنوعية الخدمة المقدمة. ومن وجهة نظر مزودي الخدمة يعتبر أداء الشبكة هو المفهوم الذي يمكن به تحديد خصائص الشبكة وقياسها والتحكم فيها من أجل تحقيق مستوىً مرضٍ من نوعية الخدمة. ومزود الخدمة هو الذي يقوم بتجميع مختلف معلمات الأداء للشبكة بشكل يفي بالمتطلبات الاقتصادية لمزودي الخدمة وكذلك برضى المستعملين عن الخدمة.

وفي استعمال الخدمة لا ينظر المستعمل عادة إلاّ إلى مزود الخدمة. وتتوقف درجة رضا المستعمل عن الخدمة المقدمة على نوعية الخدمة، أي على نظرته لأداء الخدمة من النواحي التالية:

- الدعم؛

- سهولة التشغيل؛

- أداء الخدمة المطلوبة؛

- الأمن.

ويتوقف هذا كله على خصائص الشبكة1) ولكن أداء الخدمة المطلوبة هو العامل الذي يتأثر عادة أكثر من غيره. وينقسم هذا العامل إلى ثلاثة أجزاء:

- أداء الخدمة من حيث إمكانية النفاذ إليها؛

- أداء الخدمة من حيث قابليتها للاستمرار؛

- أداء الخدمة من حيث تكاملها.

ويتوقف أداء الخدمة المطلوبة على أداء الحركة فيها والعوامل المؤثرة من حيث الموارد والمرافق والاعتمادية وأداء الإرسال (ويعتبر أداء الانتشار جزءاً من أداء الإرسال)، كما يتبين ذلك من الشكل 1. ويوصف الأداء من حيث الحركة من ناحية التأخيرات والخسائر في الوقت. أما الاعتمادية فتجمع بين أداء جوانب التيسر والكلالة وإمكانية الدوام ودعم الصيانة وقدرة المنتج على أن يكون جاهزاً لأداء المهمة المطلوبة. ويشير أداء الانتشار إلى قدرة واسطة الإرسال على إرسال الإشارة في حدود السماح المقررة. ويشمل الإطار الخاص بالموارد والمرافق أداء التخطيط وتوفير الوسائل والمهام الإدارية ذات الصلة. وهذا يبرز أهمية جانبي تخطيط الشبكات وتوفير الوسائل، إلخ. بالنسبة لنتائج نوعية الخدمة عموماً. وهذه البنود مطروحة لمزيد من الدراسة.

نوعية الخدمة
2101

أداء دعم الخدمة 
3100

أداء تشغيل الخدمة
3200

أداء الخدمة من حيث إمكانية النفاذ إليها 3310

أداء الخدمة من حيث قابليتها للاستمرار
3330

أداء الخدمة من حيث تكاملها 3340

أداء أغراض الخدمة 3300

أداء أمن الخدمة 
3400

نوع الخدمة

أداء الشبكة

أداء الخدمة من حيث دقة تحديد الرسوم 
4401

أداء حركة الخدمة
4100

أداء التخطيط

أداء توزيع الموارد

أداء الإدارة

الموارد والمرافق

الأداء من حيث التيسر
4210

أداء الاعتمادية
4230

أداء المتانة
4250

أداء دعم الصيانة
4270

أداء الانتشار
4303

أداء الإرسال
4300

الاعتمادية 4200

ملاحظات

1	يمكن أن يؤثر كل مفهوم على المفهوم الذي يعلوه بطريقة جماعية أو فردية.

2	من أجل الوضوح، لم تذكر كل العلاقات وإن كانت مفهومة من الشكل.

الشكل 1/E.800
مفاهيم الأداء

__________________

*	تم تحيين هذه التوصية في 2005 لأسباب تتعلق بالصياغة فقط.

*	هذا النوع من الاتصال يستعمل أساساً في الخدمات الإذاعية والخدمات المتنقلة؛ وهو مذكور هنا من أجل المقارنة مع المصطلحين 07.2 و08.2.

*	* 	يجري دراسة مشاريع تعاريف للمصطلحات: "التوزيع" و"التوزيع الأولي" و"التوزيع الثانوي" و"المساهمة" في لجنة الدراسات 9 التابعة لقطاع تقييس الاتصالات، بمشاركة لجان الدراسات الأخرى المختصة.

1	) قد يعتمد أداء دعم الخدمة على جوانب معينة من أداء الشبكة، ومنها مثلاً ما يتعلق بالأداء من ناحية دقة تحديد الرسوم.