Cálculo Manual del Punto de Equilibrio

para el Uso de Conmutadores Remotos de Abonado

en Secondia

Estudio de Caso

Sr. H. Leijon, UIT

ESTUDIO DE CASO, CALCULO MANUAL DEL PUNTO DE EQUILIBRIO ECONOMICO PARA EL USO DE CONMUTADORES REMOTOS DE ABONADOS EN SECONDIA (Subscriber switches in Secondia,SSS)

REPETIDOR  INTERMEDIO MIC

(si lo requiere)

CABLE PRINCIPAL

(RED PRIMARIA)

GABINETE

GSS

S.S.S.

R.S.S.

A

B

C

RED

SECUNDARIA

RED

DISTR.

X

2km  EPAL 0,5

al abonado más remoto

Figura 1

La tarea es calcular el punto de equilibrio económico X Km en 4 diferentes casos.

Caso 1	500 nuevos abonados, nuevo cable A-B, ducto disponible.

Caso  2	2000 nuevos  abonados, nuevo cable A-B,  ducto disponible.

Caso  3	500 nuevos abonados,  el cable existente puede ser usado para  MIC.  Para el SSS +  alternativa de gabinete se requiere un nuevo ducto. El  mismo nuevo cable principal como en el CASO 1.

Caso  4	2000 nuevos abonados, el cable existente puede ser usado para  MIC. Para el SSS + alternativa de gabinete se requiere un nuevo ducto. El mismo nuevo cable como en el CASO  2.

MIC

Para  MIC en los casos 1 y 2 , se usa operación de dos cables en un nuevo cable EPBL. Todos los pares pueden ser usados para  MIC. Por varias razones se elige un cable de  0.7 mm.

La pérdida máxima  de señal  MIC es de 35 dB por longitud de sección repetidora. Para MIC en los casos  3 y 4 , se usa operación de un cable.  El cable existente puede llevar un máximo de 8 sistemas MIC con el plan que se da abajo:

1 km

n · 2 km

< 2 km

GSS

Figura 2

(Este cable,  desde algún tiempo,  ha sido usado como un cable de empalme cargado en la misma ruta).

El número de las secciones repetidoras llenas (full repeater sections)  n depende de la distancia  GSS-RSS.

PERDIDA ENTRE CENTRAL Y ABONADO

De acuerdo al plan de transmisión, la Pérdida de Referencia Equivalente entre A y C  no debe exceder de 8dB.  El instrumento telefónico no está incluido en esta figura. Este valor se refiere solamente a la parte de 2 hilos. Para el cable EPAL la siguiente pérdida es asumida en términos de Pérdida de Referencia Equivalente:

0.4 mm		1.60 dB/km

0.5 mm		1.21 dB/km

0.7 mm		0.79 dB/km

TRAFICO Y GRADO DE SERVICIO

Tráfico entrante  + saliente  por abonado = 0.1 E.  Proporción máxima de llamadas perdidas = 0.1%.

COMENTARIOS GENERALES

En un caso real, se distribuirían los períodos provisionales para el equipo MIC (lo cual favorecería la alternativa RSS de acuerdo al método PWAC (Present Worth of Annual Cost; Valor Presente del Costo Anual). Para poder simplificar, se asume aquí que todo el equipo MIC es provisto desde el comienzo.

Más aún, en una situación real, sería posible usar cable de  0.4 mm en la red secundaria en la alternativa RSS. También este hecho favorece esta alternativa.

Y para simplificar más allá,  se asume que el detector de averías en la central se usa en caso de no haber un repetidor intermedio.

PRECIOS DE CABLE POR KM DE CABLE INSTALADO

| EPBL | 0.4 mm | 0.5 mm | 0.7 mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Pares | x 1000 | x 1000 | x 1000 |
| 10 | 10 | 13 | 16 |
| 20 | 14 | 16 | 19 |
| 30 | 16 | 18 | 22 |
| 50 | 21 | 23 | 27 |
| 70 | 26 | 29 | 34 |
| 100 | 33 | 35 | 39 |
| Pérdida Asumida por km a 1 Mhz | 20 dB | 16dB | 12dB |

| EPAL | 0.4 mm | 0.5 mm | 0.7 mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Pares | x 1000 | x 1000 | x 1000 |
| 152 | 30 | 41 | 66 |
| 202 | 45 | 51 | 84 |
| 302 | 56 | 67 | 109 |
| 504 | -- | -- | 166 |
| 604 | 96 | 113 | -- |
| 904 | 143 | 163 | -- |
| 1206 | 185 | 208 | -- |
| 1506 | 219 | -- | -- |
| 1806 | 249 | -- | -- |
| 2408 | 300 | -- | -- |

Si se requiere un nuevo ducto, añada 100% (el costo compartido por un cable).

OTROS  PRECIOS RELEVANTES

| Gabinete 500 subs | 5 000 |
| --- | --- |
| 2000 subs | 20 000 |
| Contenedor RSS con señalización, energía, repetidor de terminal de línea MIC, MDF, ventilación, etc. | 350 000 |
| Repetidor de terminal de línea MIC | 1 500 cada uno |
| Caseta del repetidor (repeater case) para MIC, instalada | 16 000/10 capacidad de sistemas |
|  | 20 000/24 capacidad de sistemas |
| Repetidor de terminal de línea MIC | 20 000 sistema 1 |
| en la central | 4 000 sistema 2 |
|  | 4 000 sistema 3 |
|  | etc. |
| Detector de averías en la central | 12 000 *) |
| en una caseta de repetidor | 4 000 |

* Este precio está dividido entre 3 porque es usado por tres rutas diferentes.

Figura 3 - Ubicación de Averías en una Red Digital