Cálculo Manual del Punto de Equilibrio Económico

para el Uso de Commutadores Remotos de Abonados

Solución del Estudio de Caso

Sr. H. Leijon, UIT

SOLUCION

ESTUDIO DE CASO,  CALCULO MANUAL DEL PUNTO DE EQUILIBRIO ECONOMICO  PARA EL USO DE  COMMUTADORES REMOTOS DE ABONADOS

a	Tráfico, Caso 1 y Caso 3, 500 abonados, 0.1 E

500´0.1 E = 50 E

50 E, 0.1 % congestión => 71 circuitos

Tráfico, Caso 2 y Caso 4, 2 000 abonados, 0.1 E

2 000´0.1 E = 200 E

200 E, 0.1 % congestión => 238 circuitos

b	Número de sistemas MIC

71 circuitos => 3 sistemas MIC

238 circuitos => 8 sistemas MIC

CASO 1

Verifique que el plan de transmisión no sea violado!

Pérdida B-C (máxima) 2 km, 0.5 mm cable:		2´1.21 = 2.42 dB

Queda para A-B: 8 -2.42 = 5.58 dB

si el cable de 0.4 mm correspondiente a 	5.581.60=3.48 km

si el cable de 0.5 mm correspondiente a	5.581.21=4.61 km

si el cable 0.7 mm correspondiente a 	5.580.79=7.06 km

Asuma que X está en el intervalo de 3.48 < X < 4.61 km y calcule con un cable de 0.5 mm cable (para FV) entre A y B!

Suponga que Y puntos de repetidor MIC intermedio son requeridos:

=> Costo de la alternativa  (RSS + MIC) :

2´16 000´X+350 000+16 000´Y+3´1 500´Y+20 000+8 000+12 000/3+4 000´Y

=>	Costo de la alternativa (SS + gabinete) : 	5 000+113 000´X

Para encontrar el punto de cruce económico (economical cross-over point) igualamos los dos.

(113 000 - 32 000) X = 350 000 + 32 000 - 5 000+ (16 000 + 4 500 + 4 000)´Y

81 000´X = 377 000 + 24 500´Y

X=37700081000+24500´Y81000=4.65+0.30Y

Y = 1 ⇒  4.95 km > 4.61 km

(Pérdida de señal MIC = 12 dB/km, pérdida máxima = 35 dB => Y = 1)

Así, cable de  0.7 mm es necesario para determinar X.  Trate de nuevo:

5000 + 166000 X = 2´16000 X + 350000 + 16000´Y + 3´1500 Y + 20000 + 8000 + 4000 + 4000 Y

(166000 - 32000) X = 350000 + 32000 +(16000 + 4500 + 4000) Y

134 000 X = 382 000 + 24 500 Y

X=382 000 134 000+24 500134 000Y

X = 2.85 + 0.18 Y

Atenuación 12 dB/km, pérdida máxima 35 dB ⇒ Y = 1

=> X = 2.85 + 0.18 = 3.03 km

Conclusión

Hasta 4.61 km SS se usa con un cable principal de 0.5 mm  porque:

- es más barato que una solución con RSS

- es permitido con respecto al plan de transmisión

Arriba de 4.61 km, se usa la alternativa RSS. Esta alternativa es más barata que SSS +  cable principal de 0.7 mm ya por encima de 3.03 km.

CASO 2

2´16000´X+350000+16 000´Y+8´1500´Y+20 000+7´4 000+4000+4 000´Y= 20 000+300 000´X

268 000´X  = 350 000 + 52 000 - 20 000 + (16 000 + 12 000 + 4 000)´Y= 382 000 + 32 000 Y

X=382 000 268 000+32 000268 000Y=1.43+0.1Y⇒Y=0

X = 1.43 km

CASO 3

350 000 + 16 000´Y + 3´1 500´Y + 20 000 + 8 000 + 4 000 + 4 000´Y= 5 000 + 96 000´X + 96 000´X(asumiendo cable de 0.4 mm; agregue 100 % para ducto nuevo)

192 000´X = 350 000 + 32 000 - 5 000 + (16 000 + 4 500 + 4 000) Y= 377 000 + 24 500´Y

X = 1.96 + 0.128 Y⇒ Y = 1

X = 2.09 km

CASO 4

350 000 + 16 000´Y + 8´1 500´Y + 20 000 + 7´4 000 + 4 000 + 4 000´Y= 20 000 + 300 000´X + 300 000´X

600 000´X = 350 000 + 52 000 - 20 000+ (16 000 + 12 000 + 4 000)´Y= 382 000 + 32 000´Y

X = 0.64 + 0.053 Y⇒ Y = 0

X = 0.64 km