Teorías de Pronóstico

(Solución a los Ejercicios)

De TETRAPRO, editado por  Sr. H. Leijon, UIT

EJERCICIOS Y SOLUCIONES - TECNICAS DE PRONOSTICO

1.	Un objeto va a ser pronosticado. El desarrollo histórico ha sido el siguiente:

| Año | Escala de Tiempo | Stock |  | Aumento Absoluto |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (al final de) | (t) | (y) |  | % |  |  |
| 1968 | 1 |  | 583 |  |  |  |
| 1969 | 2 |  | 615 |  | 32 | 5.5 |
| 1970 | 3 |  | 646 |  | 31 | 5.0 |
| 1971 | 4 |  | 697 |  | 51 | 7.9 |
| 1972 | 5 |  | 738 |  | 41 | 5.9 |
| 1973 | 6 |  | 802 |  | 64 | 8.7 |
| 1974 | 7 |  | 844 |  | 42 | 5.2 |

Hacer un pronóstico del stock esperado dentro de 5 y 10 años, de cuatro diferentes maneras:

- Asumiendo un aumento absoluto constante e invariable por año, basado en el incremento histórico promedio.

- Asumiendo un porcentaje de incremento anual constante e invariable, basado en el incremento total de los pasados seis años.

- Adaptando una línea de tendencia lineal a los datos históricos.

- Adaptando una tendencia exponencial a los datos históricos.

Representar los datos históricos en un diagrama y mostrar en los mismos diagramas las dos líneas de tendencia c) y d) ampliadas al año 16 (6 + 10), y también los otros dos pronósticos a) y b).

Comparar el resultado de los dos pronósticos.

Verificar las líneas de tendencia en lo que concierne a la fiabilidad estadística. (Coeficiente de correlación, prueba T y test de Durbin - Watson)

Discutir la credibilidad de los pronósticos.

1.	SOLUCION

a.	844−5836=43.5por ao

y(1979) =1061.5y(1984)=1279

b.	84458316=1.447716=1.0636

y(1979)=844⋅1.06365=1148.8

y(1979)=844⋅1.063610=1563.6

c.	y=a+b⋅xa=525.14b=44.607r=0.9945y(12)=1060.4y(17)=1283.5

d.	y=a+b⋅x

a=6.2946ea=541.7b=0.06336eb=1.0654COR=0.9978y(12)=7.054ey=1158.6y(17)=7.372ey=1590.4

|  | a. | b. | c. | d. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| y (12) | 1062 | 1149 | 1060 | 1159 |
| y (17) | 1279 | 1564 | 1283 | 1590 |

La prueba T da:

s2=Y2−a⋅y−b⋅x⋅yn−2

s2=3521423−25.14⋅4925−44.607⋅209497−2

s2=123.8786

s=11.1301

x−x2=x2−n⋅x2=28

T=b⋅(x−x)2s=112.2		(Suficientemente grande!)

El Test de Durbin Watson da	(Caso c)

DW=2−2⋅wv

w=(yi−yi)⋅(yi+1−yi+1)=134v=(yi−yi)2=618

| x | y | y | y−y |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 583 | 570 | + 13 | DW = 1.57 |
| 2 | 615 | 614 | + 1 |  |
| 3 | 646 | 659 | - 13 |  |
| 4 | 697 | 704 | - 7 | (Suficientemente pequeño!) |
| 5 | 738 | 748 | - 10 |  |
| 6 | 802 | 793 | + 9 |  |
| 7 | 844 | 837 | + 7 |  |

Límites de confianza

u=s2⋅1+1n+t0−t2t−t2

s2=123.8786

| t10 | u | u | y | y−2⋅u | y+2⋅u |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 424.73 | 20.61 | 1060 | 1019 | 1101 |
| 17 | 889.27 | 29.82 | 1283 | 1223 | 1372 |

Intervalos de confianza notoriamente pequeños!

Comentarios

Los datos históricos parecen fiables, el coeficiente de correlación estaba muy cerca de la unidad (r = 0.9945) para la aproximación de regresión lineal. Las pruebas T y DW proporcionan buenos valores. Los niveles de confianza para y(12) e y(17) fueron muy estrechos para la regresión lineal.

Los cuatro pronósticos son similares para y(12), pero varían más para y(17). Para los casos y(17), a y c dan casi el mismo resultado, del mismo modo que b y d. No podría decirse cuál es el nivel correcto en t=17, ya que los datos históricos son de pocos años lo que no permite formular un pronóstico fiable mayor de 10 años.

2.	Calcular el pronóstico de todas las conexiones para una red telefónica local para 1983 (31.3.83)

Dados:

CUADRO DE CRECIMIENTO DE DEMANDAS EN UNA RED TELEFONICA LOCAL

| Fecha | Capacidad equipada | Conexiones en funcionamiento | Lista de espera | Demanda total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31/3/72 | 11800 | 9825 | 1901 | 11,726 |
| 31/3/73 | 12000 | 11114 | 1781 | 12,925 |
| 31/3/74 | 12100 | 11458 | 3555 | 15,013 |
| 31/3/75 | 12500 | 11530 | 5106 | 16,636 |
| 30/9/75 | 12500 | 11653 | 5662 | 17,315 |
| 31/3/76 | 12800 | 12275 | 2587 | 14,862 |
| 31/3/77 | 14150 | 13683 | 1624 | 15,307 |
| 31/3/78 | 15500 | 14437 | 1893 | 16,330 |

2.	SOLUCION

La demanda total durante el período 31/3/72 - 31/3/78 se ha definido como la suma de las conexiones en funcionamiento y la lista de espera. Si aceptamos esta definición de la demanda, existen diferentes maneras de estimar la demanda para el 31/3/83.

a.	El incremento desde el 31/3/72 hasta el 31/3/78 es:

16330 - 11726 = 4604 para los seis años.

Si asumimos el mismo incremento anual en el futuro, podemos esperar que la demanda aumente con:

46046⋅5=3835

conexiones en los próximos 5 años.

La demanda de conexiones será entonces:

16330 + 3835 = 20165 para el 31/3/83

b.	Considerando los valores del 31/3/72 y del 31/3/78, encontramos el siguiente incremento anual

16330117261/6=1.05675

Si asumidos el mismo incremento porcentual durante los próximos 5 años, llegamos a:

16330⋅(1.05675)5=21520

demanda de conexiones el 31/3/83

c.	Aplicando regresión lineal en los valores dados obtenemos:

| x | y |  |
| --- | --- | --- |
| 72 | 11726 | y=a+b⋅x |
| 73 | 12925 | obtenemos |
| 74 | 15013 | a=-37057 |
| 75 | 16636 | b=693.7 |
| 75.5 | 17315 |  |
| 76 | 14862 | r=0.7379 |
| 77 | 15307 |  |
| 78 | 16330 |  |

e  y(83) = 20520

d.	Aplicando regresión exponencial lny=a+bx

da  y (83) = 22077

Conclusión:  Los cuatro pronósticos dan:

- 20165

- 21520

- 20520

- 22077

Es imposible concluir qué pronóstico es el más fiable.

Notas: Una lista de espera no siempre refleja la demanda real insatisfecha, ya que depende de cómo los abonados en espera han sido registrados por la administración. También depende de que la gente considere si vale o no la pena pedir una subscripción. Un estudio sobre la lista de espera y las conexiones en funcionamiento muestran que el tiempo de espera es de tres años si la lista se maneja en orden de llegada.

Los valores de 30/9/75 son más altos que los otros y deben investigarse más antes de incluirlos en las estadísticas. Dependerán quizás de las fluctuaciones estacionales en la lista de espera?

3.	Pronosticar el tráfico total de origen para diciembre de 1986 en una central telefónica local.

Dados:

- Registros de tráfico desde enero de 1979 hasta diciembre de 1981 (Tabla A)

- Registros de tasa de llamadas desde enero de 1979 hasta diciembre de 1981 (Tabla B)

- Pronóstico de conexiones para diciembre de 1986 = 2969

(1170 abonados en enero 1979 y 1600 en diciembre 1981)

A.	TRAFICO TOTAL DE ORIGEN

| MES | 1979 | 1980 | 1981 |
| --- | --- | --- | --- |
| ENERO | 38.6 | 39.4 | 45.6 |
| FEBRERO | 37.9 | 43.7 | 46.2 |
| MARZO | 42.1 | 48.7 | 47.2 |
| ABRIL | 40.6 | 43.8 | 46.2 |
| MAYO | 40.1 | 40.2 | 45.6 |
| JUNIO | 38.1 | 42.6 | 48.5 |
| JULIO | 37.7 | 41.1 | 44.4 |
| AGOSTO | 39.9 | 44.2 | 47.4 |
| SEPTIEMBRE | 40.4 | 41.0 | 49.1 |
| OCTUBRE | 40.7 | 43.8 | 48.7 |
| NOVIEMBRE | 40.8 | 41.8 | 45.0 |
| DICIEMBRE | 42.2 | 49.5 | 49.5 |

B.	TASAS TOTALES DE LLAMADAS DE ORIGEN	(Erlang/Abonado)

| MES | 1979 | 1980 | 1981 |
| --- | --- | --- | --- |
| ENERO | .033 | .031 | .033 |
| FEBRERO | .033 | .034 | .033 |
| MARZO | .036 | .038 | .034 |
| ABRIL | .035 | .033 | .033 |
| MAYO | .034 | .030 | .032 |
| JUNIO | .032 | .032 | .035 |
| JULIO | .031 | .031 | .032 |
| AGOSTO | .033 | .032 | .034 |
| SEPTIEMBRE | .034 | .030 | .035 |
| OCTUBRE | .034 | .032 | .032 |
| NOVIEMBRE | .033 | .030 | .028 |
| DICIEMBRE | .034 | .036 | .031 |

3.	SOLUCION

Un estudio de la Tabla A muestra que los valores mensuales están sujetos a variaciones estacionales. Puede ser dudoso que este material sea adecuado para aplicar análisis de regresión en los valores mensuales.

La Tabla B muestra el promedio de trafico originado por abonado. La variación es muy poca. El promedio de los 36 meses es 0.032861 y la desviación estándar es sólo de 0.001973. Por tanto, si el pronostico de conexión está dado, podemos estimar el tráfico en 1986 simplemente como el número de conexiones multiplicadas por los promedios de tasas de llamadas anteriormente indicados.

A(Dic.86)=2969⋅0.032861=97.6erlang

La Tabla B no se usará más!

En lo concerniente a la Tabla A, se puede discutir seriamente si sólo 3 años de estadísticas permiten la extrapolación de 5 años en adelante. Hubiese sido conveniente tener 5-10 años de estadísticas para este pronóstico.

Una regresión lineal para los valores de 36 meses da

y=38.18+0.2821⋅x(r=0.8188)

e	y (Dic 86) = y (96) = 65.26 erl.

Tomando los valores promedio para cada año llegamos a::

|  | Año | Promedio | Diciembre | Diciembre/ Promedio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 79 | 36.75 | 42.2 | 1.148 |
|  | 80 | 43.32 | 49.5 | 1.143 |
|  | 81 | 46.96 | 49.5 | 1.054 |
| Promedio | 79 - 80: | 42.34 | 47.07 | 1.112 |

Aumento en el promedio anual 79-81

46.9636.7512=1.1304

Si se da el mismo incremento hasta 1986, entonces el promedio anual 1986=46.96⋅(1.1304)5=86.68

Si los valores de diciembre siguen siendo 11.2% más altos que el promedio anual:

y(Dec.86)=86.68⋅1.112=96.4

Este valor coincide con el valor derivado de...

4.	Considerar una red telefónica con dos centrales.

Dados:

a.	Los intereses de tráfico actuales Aij(0)

|  | j |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| i |  | 1 | 2 | O2 (o) |
| * |  | 10 | 20 | 30 |
| 2 |  | 30 | 40 | 70 |
| Tj (o) |  | 40 | 60 | 100 |

b.	Los valores futuros previstos para los tráficos totales de origen y de destino por central [O(t) ;T(t)]

|  | j |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| i |  | 1 | 2 | Oi (E) |
| 1 |  | ? | ? | 45 |
| 2 |  | ? | ? | 105 |
| Tj (t) |  | 50 | 100 | 150 |

Estimar los valores de tráfico Aij(t) usando el método de Kruithof.

4.	SOLUCION

Iteración 1	Multiplicación de filas Ai.(t) se distribuye de acuerdo al interés de trafico actual.

Resultado:	Aij(1)

|  | j |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| i |  | 1 | 2 | suma |
| 1 |  | 15 | 30 | 45 |
| 2 |  | 45 | 45 | 105 |
| suma |  | 60 | 90 |  |

Aij(1)=Aij(0)Ai.(0)⋅Ai.(t)

Iteration 2	Multiplicación de columnas Aj(t) se distribuye de acuerdo con la matriz de interés de trafico dada por la iteración 1.

Resultado: Aij(2)

|  | j |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| i |  | 1 | 2 | suma |
| 1 |  | 12.5 | 33.33 | 45.83 |
| 2 |  | 37.5 | 66.67 | 104.17 |
| suma |  | 50 | 100 |  |

Aij(2)=Aij(1)Aj(1)⋅Aj(t)

Después de la multiplicación de columnas, las sumas de las filas difieren de los valores pronosticados.

Iteración 3	Multiplicación de filas Ai.(t) se distribuye de acuerdo a la matriz de interés de tráfico indicada en la iteración 2.

Resultado:	Aij(3)

|  | j |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| i |  | 1 | 2 | suma |
| 1 |  | 12.27 | 32.73 | 45 |
| 2 |  | 37.80 | 67.20 | 105 |
| suma |  | 50.07 | 99.93 |  |

Aij(3)=Aij(2)Ai.(2)⋅Ai.(t)

Iteración 4	Multiplicación de columnas Aj(t) se distribuye de acuerdo con la matriz de interés de trafico dada por la iteración 3.

Resultado:	Aij(4)

|  | j |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| i |  | 1 | 2 | suma |
| 1 |  | 12.25 | 32.75 | 45 |
| 2 |  | 37.75 | 67.25 | 105 |
| suma |  | 50 | 100 | 150 |

Aij(4)=Aij(3)Aj(3)⋅Aj(t)

Después de cuatro iteraciones, las sumas de filas y columnas son iguales a los valores pronosticados. Ahora podemos escribir

Aij(t)=Aij(4)

Nota:	Ai.=j⋅Aij;Aj=i⋅Aij

5.	Calcular los intereses de tráfico entre dos centrales en un área local.

Dados:

- Un área local está dividida en áreas de tráfico No. 1,2, 3, 4... Los tráficos futuros entre todas las áreas de tráfico están pronosticados.

- El área local se divide en áreas de central. Las áreas de central no coinciden con las áreas de tráfico.

- Tratar de calcular el tráfico futuro esperado desde la central A hasta la central B.

- Tenemos la siguiente información:

- La central A tendrá

- 5000 líneas de abonados del área de tráfico I, que tiene en total 10,000 líneas de abonados.

- 8000 líneas de abonados del área de tráfico II, que tiene en total 12,000 líneas de abonados.

- La central B tendrá

- 9000 líneas de abonados del área de tráfico III, que son todas las líneas de abonado que hay allí.

- 2000 líneas de tráfico del área de tráfico IV, que tiene un total de 6000 líneas de abonados.

- También sabemos por el pronóstico que el total de tráfico esperado desde cada área de tráfico hacia cada una de las áreas involucradas es el siguiente:

| De área de tráfico No. | Al área de tráfico No. | Tráfico total esperado |
| --- | --- | --- |
| I | III | 100 erl. |
| I | IV | 90 erl. |
| II | III | 105 erl. |
| II | IV | 95 erl. |

5.	SOLUCION

Una aproximación simple que se puede manejar fácilmente con cálculos manuales, es asumir que el tráfico de un abonado en un área específica de tráfico hacia un abonado en otra área específica de tráfico, es constante.

Calcular los tráficos de un abonado en el área de tráfico número uno a un abonado en el área de tráfico número tres, etc.:

| Del área de tráfico No. | Al área de Tráfico No. | Tráfico entre dos abonados |
| --- | --- | --- |
| I | III | r = 10010000⋅9000 |
| I | IV | s = 9010000⋅6000 |
| II | III | t = 10512000⋅9000 |
| II | IV | u = 9512000⋅6000 |

Los tráficos totales esperados de la central A a la central B ahora pueden calcularse así:

A=5000⋅9000⋅r+5000⋅2000⋅s+8000⋅9000⋅t+8000⋅2000⋅u=50.00+15.00+70.00+21.11=156.11erl.

6.	Estimar el interés de tráfico entre centrales: El objetivo del ejemplo es ilustrar cómo una matriz de tráfico para centrales se puede calcular desde una matriz de tráfico dada para áreas de tráfico.

Dada:

Un área consistente en tres áreas de tráfico: I, II, III:

Traffic Area 1

| Número de abonados | 10,000 |  |
| --- | --- | --- |
| Tráfico total originado/abonado | 0.06 | erl. |
| Distribución de este tráfico | 60 % | I |
|  | 25 % | II |
|  | 15 % | III |

Traffic Area II

| Número de abonados | 5,000 |  |
| --- | --- | --- |
| Tráfico total originado/abonado | 0.05 | erl. |
| Distribución de este tráfico | 50 % | I |
|  | 30 % | II |
|  | 20 % | III |

Traffic Area III

| Número de abonados | 5,000 |  |
| --- | --- | --- |
| Tráfico total originado/abonado | 0.04 | erl. |
| Distribución de este tráfico | 50 % | I |
|  | 25 % | II |
|  | 25 % | III |

El área está servida por un número de centrales 1, 2, ... etc.

Central 1

| Número total de abonados | 8,000 |
| --- | --- |
| No. de abonados pertenecientes al área de tráfico I | 5,000 |
| No. de abonados pertenecientes al área de tráfico II | 3,000 |

Central 2

| Número total de abonados | 6,000 |
| --- | --- |
| No. de abonados pertenecientes al área de tráfico I | 4,000 |
| No. de abonados pertenecientes al área de tráfico III | 2,000 |

Tarea:

Calcular el flujo de tráfico total esperado de la central 1 a la central 2.

Sugerencia:

Empezar con el cálculo de tráfico de UN abonado en el área de tráfico I a UN abonado en el área de tráfico II, etc.

6.	SOLUCION

| a. | II ® 2I: | 0.06 0.60 | 5000⋅400010000=72erl. |
| --- | --- | --- | --- |
| b. | II ® 2III: | 0.06 0.15 | 5000⋅20005000=18erl. |
| c. | III ® 2I: | 0.05 0.50 | 3000⋅400010000=30erl. |
| d. | III ® 2III: | 0.05 0.20 | 3000⋅20005000=12erl. |
|  |  |  | 132 erl. |

El flujo de tráfico esperado de la central 1 a la central 2 es de 132 erlangs.

7.	Se ha estimado la matriz de tráfico actual Aij(0):

|  | A | Central No. j |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De |  | 1 | 2 | 3 | Suma |
| 1 |  | 25 | 30 | 45 | 100 |
| 2 |  | 35 | 55 | 110 | 200 |
| 3 |  | 60 | 85 | 155 | 300 |
| Suma |  | 120 | 170 | 310 | 600 |

Se ha pronosticado el número de líneas principales por central en el año t:

| Central No. | Ni (0) | Ni (t) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2000 | 3000 |
| 2 | 3500 | 3500 |
| 3 | 6800 | 7500 |

La líneas principales no se han clasificado en diferentes categorías ya que se espera que la proporción de los diferentes abonados sea la misma en el futuro.

Por eso el tráfico total de origen y de destino por central se ha previsto mediante las fórmulas siguientes:

Ai.(t)=Ni(t)⋅Ai(0)Ni(0)A.j(t)=Nj(t)⋅A.j(0)Nj(0)

| Central No. | Ai.(t) | A.j(t) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 150.0 | 180.0 |
| 2 | 200.0 | 170.0 |
| 3 | 331.9 | 341.9 |
| Suma | 681.9 | 691.9 |

Ya que la suma de Ai.(t) y A.j(t) difieren, podemos usar el valor medio de estas sumas como una estimación de A..(t) y ajustar Ai.(t) yA.j(t). Esto da::

| Central No. | Ai.(t) | A.j(t) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 151.1 | 178.7 |
| 2 | 201.5 | 168.8 |
| 3 | 334.3 | 339.4 |
| Suma | 686.9 | 686.9 |

- Dibujar ahora una matriz de tráfico para el año t futuro y rellenarla con los tráficos totales calculados anteriormente.

- Calcular los diferentes tráficos punto a punto usando el método de crecimiento ponderado, a partir de los datos conocidos acerca del número actual y futuro de líneas principales y los tráficos actuales punto a punto. El tipo de ponderación es de su elección.

- Colocar estos valores en una nueva matriz de tráfico y calcular las sumas de las columnas y filas. Se podrá apreciar que estas sumas no concuerdan con los valores de la primera matriz.

- Si consideramos que el tráfico por línea principal será constante durante el período de pronóstico, entonces los tráficos punto a punto obtenidos deben corregirse, de modo que sus sumas coincidan con los tráficos totales pronosticados.

Si el tiempo lo permite, hacer esa corrección empleando el Método del Doble Factor de 	Kruithof.

7.	SOLUCION

Los modelos de factor de crecimiento ponderado se pueden usar para pronosticar el tráfico punto a punto.

Los factores de crecimiento son iguales a:

| Central 1 | G1=N1(1)N1(0)=1.5 |
| --- | --- |
| Central 2 | G2=1.0 |
| Central 3 | G3=1.1 |

a.	El pronóstico de acuerdo a la primera fórmula de Rapp es:

|  | A |  | Central |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De |  | 1 | 2 | 3 | suma |
| Central 1 |  | 37.5 | 38.1 | 62.4 | 138.0 |
| “ 2 |  | 44.4 | 55.0 | 113.5 | 212.9 |
| “ 3 |  | 83.1 | 87.7 | 170.5 | 341.3 |
| SUMA |  | 165.0 | 180.8 | 346.4 | 692.2 |

b.	El pronóstico de acuerdo a la segunda fórmula Rapp es:

|  | A |  | Central |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De |  | 1 | 2 | 3 | suma |
| Central 1 |  | 37.5 | 38.6 | 65 | 141.1 |
| “ 2 |  | 45.1 | 55.0 | 112.0 | 212.1 |
| “ 3 |  | 86.7 | 92.6 | 170.5 | 349.8 |
| SUMA |  | 169.3 | 186.2 | 347.5 | 703.0 |

c.	El pronóstico de acuerdo a la fórmula de APO es:

|  | A |  | Central |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De |  | 1 | 2 | 3 | suma |
| Central 1 |  | 37.5 | 38.8 | 62.8 | 139.1 |
| “ 2 |  | 45.2 | 55.0 | 113.6 | 213.8 |
| “ 3 |  | 83.8 | 87.8 | 170.5 | 342.1 |
| SUMA |  | 166.5 | 181.6 | 346.9 | 695.0 |

Para la central 1 se puede ver que el tráfico total originado por línea principal ha disminuido de su valor actual de 0.050 a un valor entre 0.046 y 0.047.

Para la central 2, por otro lado, el tráfico total originado por línea principal ha aumentado de 0.057 a casi 0.060.

Como el tráfico por línea principal en este caso se consideró constante durante el periodo de pronóstico, las matrices obtenidas tienen que conciliarse con el estimado de tráfico total de origen y de destino por cada central.

El método del doble factor de Kruithof se usa para este propósito.

El pronóstico de matrices de tráfico conciliadas es:

- de acuerdo con la primera fórmula de Rapp:

|  | A |  | Central |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De |  | 1 | 2 | 3 | suma |
| Central 1 |  | 44.5 | 39.1 | 67.5 | 151.1 |
| “ 2 |  | 45.8 | 49.0 | 106.7 | 201.5 |
| “ 3 |  | 88.4 | 80.7 | 165.3 | 334.3 |
| SUMA |  | 178.7 | 168.8 | 339.4 | 686.9 |

- de acuerdo a la segunda fórmula Rapp:

|  | A |  | Central |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De |  | 1 | 2 | 3 | suma |
| Central 1 |  | 43.02 | 38.3 | 69.6 | 151.1 |
| “ 2 |  | 46.2 | 48.5 | 106.7 | 201.5 |
| “ 3 |  | 89.2 | 82.0 | 163.1 | 334.3 |
| SUMA |  | 178.7 | 168.8 | 339.4 | 686.9 |

8.	Suponer que un pronóstico de tráfico de troncales durante la hora pico para una central “A” es de 75 erlangs, que se distribuyen en cinco rutas hacia las centrales “B”, “C”, “D”, “E” y “F”, para las cuales no se dispone de datos de tráfico. Suponer también que los pronósticos de conexiones para las centrales son:

| A | 10 000 | (co) |
| --- | --- | --- |
| B | 5 000 | (c1) |
| C | 7 000 | (c2) |
| D | 4 000 | (c3) |
| E | 2 000 | (c4) |
| F | 10 000 | (c5) |

Y que las distancias desde “A” son:

| B | 20 millas | (d1) |
| --- | --- | --- |
| C | 30 millas | (d2) |
| D | 10 millas | (d3) |
| E | 10 millas | (d4) |
| F | 50 millas | (d5) |

La situación se ilustra en el siguiente diagrama.

Estimar la distribución del tráfico troncal total en las cinco diferentes rutas: de A hacia B, de A hacia C,...,etc.

Sugerencia:

El pronóstico de tráfico para una ruta puede obtenerse a partir de:

ti=co⋅cidi2j=1nco⋅cjdj2⋅T		donde T es el tráfico total.

8.	SOLUCION

c0⋅c1d12=10,000⋅5,000400=125,000

c0⋅c2d22=10,000⋅7,000900=77,778

c0⋅c3d32=10,000⋅4,000100=400,000

c0⋅c4d42=10,000⋅2,000100=200,000

c0⋅c5d52=10,000⋅10,0002,500=40,000

de modo que	j=15c0⋅cjdj2=842,778

Hence estimate traffic from		A hacia B  =  125000842778⋅75=11.1erl.

“	“		“		A hacia C  =  77778842778⋅75=6.9erl.

“	“		“		A hacia D  =  400000842778⋅75=35.6erl.

“	“		“		A hacia E  =  200000842778⋅75=17.8erl.

“	“		“		A hacia F  =  40000842778⋅75=3.6erl.

Estos valores de tráfico pronosticados pueden luego usarse para el dimensionamiento de las rutas.