Théorie des prévisions

(Exercices inclus)

A partir du TETRAPRO, édité par Mr. H. Leijon, ITU

Théories des Prévisions

1.	SUPPOSITIONS GENERALES POUR LES PREVISIONS

1.1	Pourquoi prévoir?

1.1.1	Densité téléphonique et le développement économique

1.1.2	But des prévisions

1.1.3	Prévoir, planification et programme de travail

1.2	Quand les prévisions sont nécessaires?

1.3	Quoi prévoir?

1.3.1	Sujet des prévisions

1.3.2	Envergue des prévisions

1.3.3	Données nécessaires pour la planification

1.4	Comment faire les prévisions?

1.4.1	Exigences de base

1.4.2	Surveille de prévision

1.4.3	Comment commencer?

2.	METHODES DE PREVISION

2.1	Introduction
2.2	Analyse statistique des demandes

2.2.1	Régression à 2 variables

2.2.2	Régression multiple

2.3	Méthode de tendance

2.3.1	Analyse des séries chronologiques

2.3.2	Extrapolation des tendances

2.4	Jugement individuel

2.5	Autres méthodes

3.	PREVISION POUR LA PLANIFICATION DES CENTRAUX

4.	PREVISION POUR LA PLANIFICATION DES RESEAUX

4.1	Introduction

4.2	Modèle du trafic total

4.3	Prévision point-à-point

4.4	Méthode de Khruithof à double facteur

5.	CONCLUSIONS

6.	REFERENCES

7.	EXERCICES

1.	SUPPOSITIONS GENERALES DES PREVISIONS

1.1	Pourquoi prévoir ?

1.1.1	Densité téléphonique et développement économique

Les facilités des télécommunications du pays dépendent du niveau économique dans ce pays. Pour développer d’avantage l’économie, certaines facilités de base en télécommunications sont nécessaires. Cela est pris pour l’ensemble des pays. La corrélations entre le nombre de téléphones par habitants et le produit intérieur brut (PIB - GDP) par tête existe, comme montré dans la Figure 1.1/1. Certaines déviations arrivent comme le résultat des différences dans la structure économique des différents pays. Il est facilement compris que le pays avec une économie basée principalement sur l’agriculture n’a besoin que de peu de téléphones par tête contrairement aux pays hautement industrialisés.

Figure 1.1/1 : Densité téléphonique et le produit intérieur brut (GDP) pour habitant dans quelques pays, 1993

La demande du téléphone dépend premièrement de la spécialité d’occupation de la population. Le besoin en téléphone est faible dans des villages qui se supportent eux même mais croit par le fait que les gens quittent le secteur agricole pour d’autres activités (industrie, commerce, services publiques, etc.). Le Gouvernement et les activités commerciales privées demandent le téléphone pour fonctionner. La concentration des gens de plus en plus dans les zones urbaines peut encore donner une demande croissante pour les téléphones résidentiels, mais cela concerne uniquement les personnes qui ont un certain niveau de vie. Une certaine demande de communications avec les zones rurales devrait aussi venir des zones urbaines. La demande est, bien sûr, dépendante aussi bien des habitudes et préférences nationales que des tarifs téléphoniques. Pour éviter l’influence de cette dernière, toutes les investigations et pronostiques devaient être faites sur les suppositions pour que les tarifs téléphoniques ne soient pas prohibitifs mais seulement sufficients pour supporter la maintenance adéquate et l’expansion du réseau téléphonique.

Pour estimer la future demande des télécommunications, le développement général espéré et, spécialement le développement économique doivent être pris en considération. Les données publiées dans les statues du courant économique et les informations relatives aux plans de développement économiques sont utiles.

1.1.2	But des prévisions

L’extension des services téléphoniques demande l ’approvisionnement des appareils téléphoniques, équipements des lignes d’abonnés, équipement des centraux, les faisceaux de jonctions et de circuits. Cependant, il pourrait avoir un temps d’écolage entre l’identification des besoins - ou plutôt les besoins futurs - et le moment de réalisation. La durée de temps entre l’identification et l’approvisionnement pour ce besoin est considérable. Pour éviter de longues périodes d’attente et la congestion élevée, il est désirable de déterminer les besoins à l’avance. Cela rend possible l’extension du matériel au bon moment parce que l’action nécessaire peut être prise au temps approprié.

Une prévision devraient, cependant, produire premièrement l’estimation exacte des demandes futures pour les équipements des télécommunications.

1.1.3	Prévision, planification et programme de travail

Les prévisions donnent des bases pour les plans. Les plans sont considérés par la gestion qui fait leur décisions. Suite aux décisions, le programme de travail est formulé. Le programme de travail demande une planification détaillée, pour quels besoins doit être faite jusqu’à ce que tous les équipements deviennent opérationnels. Il y a la planification à long terme, à moyen terme et à court terme, chacune d’elles a ces propres exigences qui concernent le détail qui doit être spécifié à quel point, si le programme et l’emploi du temps devait être suivi. Chaque type de planification doit utiliser, plus ou moins, des prévisions détaillées pour les quantités demandées.

On doit utiliser les définitions qui suivent:

Prévision :	Une prévision est la prédiction de la demande future, généralement exprimée en quantités.

Plan :	Un plan est une proposition d’actions et estime le coût d’exécution du plan. Il peut inclure des lignes alternatives d’actions.

Décision :	Une gestion décide quel action devait être prise. Elle approuve le plan qui est alors convertis en programme de travail.

Programme de travail: Un programme de travail est basé sur des plans approuvés et défini les action à prendre comme de travail son timing.

Planning	Un programme de travail demande généralement le planning détaillé pour toutes les actions qui devraient être prises pour réaliser le programme de travail. Le timing de chaque action est d’une grande importance ici. Plus au moins un plan détaillé de travail doit être prêt au moment donné.

La relation entre les concepts ci-dessus est illustrée dans la Figure 1.1/2

Figure 1.1/2 : Relation entre les prévisions et le plan

Puisque le programme de travail et les investissements sont basés sur les prévisions, il est très important à celles ci d’être plus exacte que possible. Il est aussi désirable que le prévisionniste défini le degré d’incertitude des prévisions. Cela permet au planificateur de savoir quand il peut être flexible.

La situation dans quelques pays en développement peut être telle que la demande est beaucoup supérieure à l’offre. Dans un tel cas, toutes les extensions doivent être utilisées immédiatement sans essentiellement réduire le trou entre l’offre et la demande. Il est très difficile de prévoir la demande dans de tels cas, puisque la demande existante ne peut pas être facilement mesurée ou estimée. La tâche donc du prévisionniste est d’estimer cette demande pour que le décideur puisse savoir l’effet de ses actions sur la situation offre/demande. Conclure une telle situation est aussi une matière relative à la politique suivie par l’administration. Est ce qu’elle donne la priorité aux abonnés professionnels, au développement des zones locales, ou aux services de longue distance, etc.?

1.2	Quand la prévision est nécessaire ?

Les périodes de prévisions dépendent de périodes de planification. Qui dépendent à leur tour des temps de livraison des différents types d’équipements nécessaires. On donne quelques exemples ci-dessous:

| Appareils d’abonnés | 1-2 années |
| --- | --- |
| Equipement des centres de commutation | 3-4 années |
| Câble d’abonnés | 6-10 ans |
| Génie civil dans les réseaux locaux | 10-15 ans |
| Constructions | 10-20 ans |
| Sites pour construction | jusqu’aux 50 ans |

La planification comme les prévisions est toujours divisée en:

| Planification/prévision à long terme | plus de 10-15 ans |
| --- | --- |
| Planification/prévision à moyen terme | 5-10 ans |
| Planification/prévision à court terme | moins de 5 ans |

Les différents types de planification et de prévision concernent différents types d’équipements qui dépendent du moment d’utilisation de l’équipement. Clairement, les prévisions à court termes doivent êtres plus détaillé puisque elles alimentent la planification à court terme dans la quelle chaque détail du matériel doit être spécifié.

Une seule méthode de prévision ne doit pas être adéquate pour l’ensemble de périodes dans le temps. Pour cela, différentes méthodes devraient être utilisées pour les différentes périodes, et cela augmente l’ajustage du problème quand les prévisions pour des chevauchements ou non des périodes sont dérivée avec différentes méthodes, une fois que la divergence peut arriver entre les courbes de croissance.

Il n’y a pas de procédure standard pour faire face aux contradictions de prévisions. Dans la plus part des cas, le jugement basé sur l’expérience est utilisé et la courbe est tracée tout en faisant un lieu entre les prévisions. Cela est montré dans la Figure 1.3/1.

Figure 1.3/1 : Réduction des contradictions des prévisions

1.3	Prévoir quoi ?

1.3.1	Sujet des prévisions

Le prévisions concernent quatre domaines principaux:

| Accommodation | Site |
| --- | --- |
|  | Constructions |
| Lignes | Lignes d’abonnés direct au central(prévision du réseau d’abonnés) |
|  | Réseau de jonction |
|  | Réseau de faisceaux interurbains |
| Equipement | Appareils d’abonnés |
|  | Equipement automatique de commutation |
|  | Equipement des standards (des opératrices) |
| Numérotation | Plan de numérotation des centraux (stratégie à long - terme) |

Les prévisions présentent généralement le nombre futur espéré de lignes directs de centre (DEL) ainsi que le trafic futur, ce dernier sera plus ou moins détaillé. Par conséquent, il y a:

- prévisions d’abonnés;

- prévisions du trafic.

1.3.2	Envergue des prévisions

Des prévisions peuvent concerner le total pour une entité donnée tel qu’un pays, une certaine partie du pays, zone métropolitaine, etc. Dans ce cas, elles sont appelées prévisions totales et contiennent peut de détail pour cette entité. Il est souvent sufficient uniquement pour les buts de planification à long terme. Une prévision détaillée fournie les données détaillés pour le développement futur espéré. Elle est séparément faite pour chaque unité ou le travail est valable.

Seulement les prévisions détaillées des abonnés spécifient la location exacte de chaque abonné.

Le détail des prévisions du trafic spécifie tous le trafic futur a l’intérieur de la zone concernée. Il est généralement basé sur les prévisions des abonnées et sur les mesures.

1.3.3	Données nécessaires pour la planification

Dépendants sur le besoins de planification, les résultats des prévisions devraient être présentés dans différentes manières. On donne les exemples suivants:

Distribution des abonnées à l’intérieur de la zone

- Localisation exacte des abonnés individuels.

- Nombre d’abonnés dans chaque grille de la carte à grilles.

- Nombre d’abonnés par zone de trafic dans la zone concernée.

- Nombre d’abonnés par catégorie d’abonné dans chaque zone de trafic.

Trafic

- Le trafic départ et arrivée par abonné.

- Le trafic départ et arrivée par abonné dans chaque zone de trafic.

- Le trafic départ et arrivée par abonné pour chaque catégorie d’abonnés.

- Le flux de trafic entre les zones.

On peut définir:

A  = trafic total pour un groupe d’abonnés

N  = nombre d’abonnés dans le groupe

a  = trafic par abonné

y  = intensité d’appels dans le groupe

h  = temps moyen de maintien

Alors, A = y h, mais aussi  A = N a

Trafic A peut donc être prévu de manières différentes:

- Directement, par exemple extrapolation de tendance des valeurs du trafic mesuré A pour les années passées.

- Indirectement, par les prévision en premier soit de N ou de a, ou alternativement y et h.

Comme le trafic d’un groupe d’abonnés concerne les prévision, il est généralement favorable de faire les prévisions pour chaque catégorie d’abonné avant d’estimer le trafic total. La raison pour cela, est que la proportion entre les différentes catégories peut changer dans le futur.

1.4	Comment sont faites les prévisions ?

1.4.1	Exigences de base

Il y a deux exigences principales pour prévisions correctes:

- Une provision adéquate et informations exacte du passé devraient être valable. Cela devrait généralement se baser les rapports à partir des mesures sur les équipements existants (raccordement, appels, trafic, etc.) en plus des informations générales de fond.

- Utilisation systématique de ces données dans les prévisions.

- Une supposition éduquée comme pour le développement futur. Cette estimation du développement futur peut être une extrapolation du développement passé, par fois ajusté en prenant en considération des informations de fond valables. Le prévisionniste a besoin des données historiques exactes pour améliorer ses prévisions.

Par conséquent, les bases des prévision est l’étude du passé. Plus qu’on maîtrise le passé et décrive mathématiquement le passé, plus qu’on a la chance de faire des prévisions correctes.

Le degré d’incertitude des données des prévisions devrait être donné, pour que les utilisateurs de ces données puissent prendre cette incertitude en considération.

1.4.2	Surveille des prévisions

Il y a toujours une raison critique pour les applications des prévisions. Les questions suivantes doivent être posées:

- Les prévisions sont elles pertinentes (valables) ?

- Les prévisions sont elles exactes ?

- Est ce que le résultat est crédible ?

La pertinence des prévisions dépend dans quelques cas sur l’utilisation correcte des suppositions pour le futur développement.

L’exactitude des prévisions peut dépendre sur la précision des statistiques des données historiques et sur les méthodes d’extrapolation utilisées. Une prévision crédible ou non est souvent une matière du jugement personnel. Ici l’esprit humain peut avoir des limites quand il vient d’imaginer l’accroissement futur. Quelques prévisions ont été cependant réduites dans la taille tant que le prévisionniste ne peut pas envisager un tel accroissement. Le développement de quelques réseaux a été entravé à cause du manque d’imagination.

Quand on juge la crédibilité des prévisions, il doit être rappelé que:

- Des prévisions concernant le développement de la population, de l’économie et de l’industrie, etc., peuvent être erronées.

- Les statistiques des télécommunications disponibles pour les périodes passées peuvent contenir des erreurs et peuvent ne pas être collectés sous les même conditions.

- Les données de développement historique disponibles peuvent couvrir uniquement une période limitée.

- Les relations passées et présentes entre les variables étudiées ne sont pas nécessairement vraies dans les futur.

1.4.3	Comment peut on commencer?

Le processus de prévision peut être divisé en parties comme suit:

Définition du problème

Le but des suppositions devait être déterminé.

Collection des données de base

Plusieurs sources de données de base sont examinées en détail. La population et la croissance économique sont étudiées. Des résultat des prévisions récents sont des faits essentiels.

Choix de la méthode de prévision

La méthode devait être choisie selon les informations disponibles et l’exactitude demandée, etc.

L’analyse et l’établissement des prévisions

L’analyse consiste en la préparation méthodologique des données de base et l’évaluation des résultats obtenus.

Documentation

Les prévisions devraient être présentées dans un format facile et compréhensible. Le résultat doit contenir des prévisions alternatives. A côté des prévisions les plus probables, il doit y avoir une prévision optimiste et une pessimiste, ainsi le planificateur est bien informé sur la position de la plus haute et la plus basse limite.

2.	METHODES DE PREVISIONS

2.1	Introduction

Presque toutes les méthodes de prévision supposent que le futur devrait en quelque sorte ressembler au passé. Cela peut être interprété de façons différentes. Par exemple:

- Pour les méthodes de prévision tendancielles il est supposé que le développement devrait suivre la courbe, qui a été ajustée à des données historiques existantes.

- Quand on utilise les relations explicites entre la demande et divers facteur déterminés, cela devrait rester le même dans le futur.

- Comparer les diverses étapes du développement des télécommunications, il est supposé que le pays le moins développé (ou la zone) devrait développer au niveau de un plus développé.

- Quand on applique le jugement personnel (subjectif) dans les prévision, le futur devrait ressembler aux connaissances précédentes de la personne et à l’expérience du développement passé.

Même si le futur ressembler souvent au passé dans ce sens, il n’est jamais une reproduction exacte. Cependant les provision ne devraient jamais être acceptées sans critique. Cela veut dire que les prévision - comme produit par quelques méthodes - sont fréquemment modifiées avant d’être acceptées pour les buts de planification. Pendant que de telle amendements peuvent apparaître subjectifs, ils sont nécessaires quand il y a une raison de croire que le futur devrait connaître quelques divergences du passé, sans tenir compte des méthodes utilisées. Les exemples de telles situation sont les changements de tarifs, améliorations radicales au service, etc.

Les suppositions utilisées dans les prévisions, devraient être revues et ce, conformément aux changements possibles dans l’environnement dans le quel le système téléphonique opère.

L’importance des données exact et détaillées ne peuvent pas être surestimé. La qualité des prévision dépend directement de la qualité des données historiques utilisées. Si les données fiables ne sont pas disponibles, alors le previsionniste devrait commencer d’abord par un processus de collecte de données avant d’appliquer les méthodes de prévision. Plusieurs méthodes discutées dans ce chapitre pourraient être difficiles, si non impossible à utiliser sans données historiques adéquates.

2.2	Analyse des demandes avec statistique

On peut supposer que le développement du nombre de lignes téléphoniques dans un pays suivent certains modèles. Par exemple, il faudrait qu’il soit dépendant du nombre d’habitants, vivant un développement standard, technique et économique etc. Si quelques variables sont logiquement liées au développement téléphonique, ces variables peuvent être utilisées pour expliquer le développement. Dans ce qui suivre, quelques variables sont décrites:

Taille de la population - plus qu’il y ait la croissance en matière de population, plus que le nombre de clients augmente et la demande des lignes d’abonnés augmente.

Niveau de vie - une mesure du niveau de vie est le produit intérieur brut (GDP) par habitant. Dans l’économie centralisée planifié, le produit Matériel Net par habitant peut être utilisé. Les deux valeurs peuvent être converties au niveau de prix. Quand le niveau de vie augmente, la demande en lignes d’abonnée augmente généralement.

Activités de construction - comme les mesures de changement des structure dans la société sont dû à l’urbanisation, niveau de vie élevé, développement de la population etc., on peut utiliser le nombre des nouvelles administrations et départements. L’activité de construction peut être utilisée pour estimer la demande future pour les lignes d’abonnés.

Prix - Prix élevé pour l’utilisation du téléphone (c’est à dire les honoraires d’admission, coût d’abonnement et les charges d’appels) peut être supposé réduire la demande en ligne d’abonnés.

Le choix des variables explicatives peut dépendre de la disponibilité de leurs prévisions fiables. La population et le développement économique sont les variables communes les plus explicatives pour le nombre de lignes d’abonnés dans le pays.

Figure 2.2/1 montre la densité téléphonique et le GDP par habitant pour la période 1900 - 1965 en Suède.

Sur l’échelle logarithmique, la relation est approximativement linéaire, durant la période 1900-1915 et 1920-1965.

Figure 2.2/1 : Densité téléphonique et le GDP par habitant pour la période 1900-1965 en Suède

L’analyse de la demande statistique par le modèle économétrique est la technique tracée pour obtenir une relation explicite quantitative entre l’intérêt et d’autres variables qui peuvent influencer ce dernier.

Le modèle économétrique de demande est une représentation mathématique des comportement des clients, et il dépend de plusieurs facteurs qui pour lesquels les données peuvent être obtenues. Quelques facteurs, même s’ils ont une relation claire avec les variables de prévision, sont elles même difficile à prévoir, et d’autres facteurs peuvent être interdépendants, alors leur influence précise n’est pas claire.

Il y a deux classes principales de modèles : les modèles de régression simple et le modèles de régression multiple. Le premier include modèles dans les quels la variables dépendante est supposée être une fonction linéaire de plusieurs variables explicatives indépendantes.

La seconde classe de modèles, le modèle de régression multiple, qui nous donne la possibilité d’estimer simultanément l’inter-relation entre l’ensemble des variables. La faiblesse du modèle multi-équations est que les variables explicatives peuvent être indépendantes. Le retour (“feed-back”) possible entre les variables dépendantes et les variables explicatives peut être négligé.

2.2.1	Régression à 2 variables

Supposons qu’on peut étudier la relation entre les variables, x et y. Dans le but de décrire cette relation statistiquement, on a besoin d’un nombre d’observations des paires de valeurs, une de chaque variable:

(x1,y1),(x2,y2),K,(xn,yn)

Si on trace ces quantités, on peut trouver qu’elles montrent un modèle consistent, et il est cependant possible de dessiner la courbe qui représente ces points. Deux problème donc se posent:

- décider quel type de courbe utiliser;

- choisir la “meilleure” courbe de ce type.

Le premier problème est toujours résolu par un regard sur les représentation graphique obtenues à partir des paires de valeurs observées (xi,yi)et choisir sur vue le type simple de courbe. Les lignes droites sont les plus populaires dans cette discipline.

Le second problème, choisir les valeurs optimales des paramètres des courbes, peut être résolu seulement après la prise de décision sur les critères retenus qui nous informent sur la qualité de la courbe. Le critère des moindres carrés est le plus utilisé. Ceci est pour se appel intuitive et ses propriétés mathématiques. On l’utilisera également ici. Selon le critère des moindre carrés la courbe est bonne si S, la somme des carrés des distances entre les points données et la courbe, est petite. La meilleure courbe est celle pour la quelle S est petite.

Le second problème peut maintenant être ré-formulé comme : déterminer les paramètres des valeurs qui minimisent S.

Supposons que nous voulons déterminer la ligne droite qui ajuste les observations. Cela signifie que nous supposons une relation linéaire entre x, variable indépendante, et y, variable dépendante. Le fait que les observations (xi,yi) ne sont pas alignées sur la ligne, est attribué à l’influence d’un terme d’erreur.

En bref, on suppose:

y=α+β⋅x+e					(2.2.1)

Les paramètres a et b ne sont pas connus. L’erreur e est aléatoire mais a une valeur espérée égale à zéro.

Laissons a et b être les estimés respectifs de a et. b. La valeur de calcul pour y pour une valeur donnée de xi utilisant ses estimations:

yi=a+b⋅xi					(2.2.2)

Cependant, on observe les paires (xi,yi), alors yi−yi est la déviation de ce point particulier à partir de la ligne. Ainsi, on a, à chercher les a et b estimés qui minimise:

S=i=1n(yi−yi)2

Figure 2.2/1 : Les observations et la ligne

Notons qu’on est intéressé seulement aux déviations verticales. Cela ne nous surprend pas comme le but ultime est de prédire les valeurs de y quand une nouvelle valeur x est donnée. En générale, on a chois de trois possibilités:

V:	Distances verticales

H:	Distances horizontales

P:	Distances perpendiculaires à la lignes

La figure qui suit donne les résultats obtenus, le commencent se fait à partir des mêmes observations, par ces trois cas.

Figure 2.2/2 : Influence de la “distance” choisie

Les estimés a et b sont obtenus par la résolution de:

¶S¶a=0et¶S¶b=0

où

S=i=1n(yi−a−b⋅xi)2

Le résultat est:

b=ni=1nxiyi−i=1nxii=1nyini=1nxi2−i=1nxi2							(2.2.3)

a=y−b⋅x								(2.2.4)

Pour juger la qualité produite de la ligne, on peut calculer le coefficient de corrélation r.

r2=(yi−y)2(yi−y)2=Variance expliqueVariance totale					(2.2.5)

r a le même signe que b et appartient à [-1, +1]. r = 0 indique le manque de corrélation, en d’autres termes : la ligne droit ne peut pas représenter la relation entre y et x.

Si r dévie de zéro, il y a difficulté de juger les meilleurs pas entre les observations et la ligne droite. Autres méthodes, cependant, devaient être appliquées.

Si on est satisfait de la valeur obtenue de r, on peut utiliser

y=a+b⋅x

pour donner le point estimé de y, quelle que soit la valeur de x.

Il y a, cependant, d’autres méthodes pour vérifier que la ligne de régression donne une description fiable sur la façon de dépendance de y sur x. La première étape est d’estimer la variance de b et vérifier qu’elle est à l’intérieur avec des limites raisonnables. La deuxième étape est de vérifier contre les erreurs systématique avec le teste de Durban-Watson.

Le premier teste demande le calcul de la quantité

T=b(x−x)212s							(2.2.6)

où

s2=y2−ay−bxyn−2						(2.2.7)

Pour une vérification exacte, il est nécessaire d’utiliser les tables statistiques pour la distribution de t, mais T devrait être inférieur à - 2 ou supérieur à + 2 et ce pour faire des analyses de régression acceptables.

Pour - 2 < T < 2, la valeur de b ne peut être différente de zéro et on est pas sûre que notre ligne droite avec b | 0 représente réellement un changement de y avec x.

Si on veut dessiner les intervalles de confiance pour les paramètres a et b, ou pour nos valeurs y précitées, on doit faire les supposions suivantes:

Les observations (xi, yi) à partir d’un échantillon aléatoire de la population distribuée Normale - bivariée:

EY|X=x=α+β⋅xVY|=x=s2							(2.2.8)

A partir d’aujourd’hui et sans perte de généralités, on devrait aussi supposer que x=y=0; cela signifie que nous choisissons une nouvelle origine, alors que, avant de commencer les calcules on devrait soustraire xde toutes les valeurs xi et y de toutes les valeurs yi..

L’estimé de b peut maintenant être écrit comme

b=xi⋅yixi2								(2.2.3a)

et

a = 0									(2.2.4a)

La variance s2 est inconnue, mais on peut l’estimer par

se2=1n−2i=1n(yi−y)2							(2.2.8)

se est appelé l’erreur standard de l’estimé. se2 est un estimateur impartial de s2.

En plus,

(n−2)se2s2=c2(n−2)		(Chi -carré distribué avec n-2 degré de liberté)

a»Nα,s2netb»Nβ,s2xi2,ainsia−αsnetb−βsxi2

sont normalement distribué, N(0,1), (avec moyenne = 0 et déviation standard égale à 1).

Il peut être montré que a, b et se sont indépendant de tout autre, ainsi

a−αs⋅n⋅s2se2etb−ss⋅xi2⋅s2se2

sont t-distribué avec n-2 degré de liberté. Les intervalles de confiance peuvent être calculés et tester la performance des hypothèses. Pour concevoir l’intervalle de confiance pour la valeur y quand x = x0, on doit regarder à la variance de yo = bxo . Dû à notre nouvelle origine, qui est différente de chaque échantillon, la variance de yo inclue la variance de l’origine, V(a), et est égale à:

V(yo)=V(a)+xo2⋅V(b)=s21n+xo2xi2			(2.2.9)

Ancore on arrive à t(n-2)- distribution par l’élimination de l’inconnu s2 parce que

yo−α−β⋅xos⋅1n+xo2xi2»N(0,1)

et alors

y−α−β⋅xose⋅1n+xo2xi2»t(n−2)

Ci-dessus on s’est limité à une relation linéaire entre x et y. La même méthode, cependant, peut être appliquée dans certains cas où la relation non linéaire semble plus appropriée.

Pour cela, il est sufficient que la relation peut être menée dans une forme linéaire par une transformation appropriée des données.

Par exemple, si on suppose que la relation peut être exprimée par

y=α⋅eβ⋅x					(2.2.10)

alors		lny=lnα+β⋅x					(2.2.10a)

ou		z=g+β⋅x					(2.2.10b)

On determine les estimés c et b pour respectivementg, et b, dans le cas usuel et prévoir avec

y=ez=ec+bx=ec⋅eb⋅x					(2.2.10c)

Si la transformation des données à quelques choses comme une relation linéaire qui est impossible, la courbe de répression linéaire peut être essayé.

L’idée fondamentale est que la relation actuelle entre x et y peut être représentée par

y=β0+β1⋅x+β2⋅x2+K+βk⋅xk				(2.2.11)

Nos observations (xi,yi) sont le résultat de fluctuations aléatoires eI autour de cette ligne.

Appliquons le critère des moindres - carrés par l’estimation de β0,β1,K,βk signifie encore que ei devrait être minimisé.

Alors, on a essayer de trouver le minimum de

i=1nyi−(bo+b1⋅x1+b2⋅xi2+K+bk⋅xik)2

où bi devra estimer βi.

Les dérivées partielles par rapport à b0,b1,K,bk, et égaliser toutes les dérivées à zéro, donne le système d’équations linaires:

yi=nb0+b1xi+b2xi2+K+bkxik

xiyi=b0xi+b1xi2+b2xi3+K+bkxik+1

xikyi=b0xik+b1xik+1+K+bkxi2k

La solution de ce système d’équations linéaires avec k+1 inconnus donne les estimés demandés. Il est conseillés de limiter le nombre de paramètres bk utilisés.

2.2.2	Régression Multiple

Si on est pas satisfait avec la valeur de r, qui signifie que la variance résiduelle (= variance totale - variance explicative) est très large, on peut voir les résidus. La variance résiduelle est

yi−yi2

et peut avoir une valeur supérieure seulement si au moins quelques résidus yi−yi sont large, cela signifie que les distances verticales entre les observations et la ligne  y = a + bx  sont large.

Si, cependant, la variable étudiée y dépend probablement sur d’autres variables que x, on peut essayer de réduire les résiduels par l’introduction d’un ou plusieurs facteurs “explicatifs”, x1, x2, etc. Il y a deux méthode principales à appliquer, la méthode itérative et la méthode directe, qui devrait être expliquée par des exemples numériques.

Méthode itérative

Exemple : prévision du nombre d’appels locaux.

La méthode montrée au dessous est appelée la méthode itérative, parce qu’elle travaille par étape. Elle est préférable, quand les facteurs explicatifs à utiliser ne sont pas décidées à l’avance.

Il est à noter que même si la méthode entraîne un certain degré d’approximations, les résultats numériques devraient être suffisamment exacte pour des cas pratiques, comme celui donné ici.

Etape 1	Sélectionner un couple de facteurs explicatifs possibles, x1, ..., xn pour les quels de bonnes prévisions sont disponibles (nombre d’abonnés, habitants, etc.).

Etape 2	Calculer les coefficients de corrélations entre la variable dépendante y (dans l’exemple ci-dessous le nombre d’appels locaux ) et chacun des facteurs explicatifs x1, ..., xn.

Etape 3	Sélectionner le facteur explicatif qui a le plus haut coefficient de corrélation avec y1.

Etape 4	Si ce facteur est présumé être x2, faire votre première tentative avec la fonction de régression

y1=a1+b1⋅x2						(2.2.12)

et calculer le paramètre a et b selon la méthode de la section 2.2.1.

Etape 5	Calculer les résiduels

r1=y1−(a1+b1⋅x2)					(2.2.13)

Etape 6	Calculer les coefficients de corrélation entre r1 :s et chaque facteur explicatif restant, dans ce cas x1,x3,K,xm

Etape 7	Sélectionner le facteur explicatif restant qui a le plus fort coefficient avec r1.

Etape 8	Si ce facteur est appelé x1, faire une tentative No. 2 par l’utilisation de la fonction de régression

r1=a2+b2⋅x1					(2.2.14)

et calculer les paramètres a2  et b2, selon la méthode dans la section 2.2.1.

Etape 9	Les deux fonctions à partir de la tentative 1, et la tentative 2 donnent

y1=(a1+b1⋅x2)+r1=(a1+b1⋅x2)+(a2+b2⋅x1)=(a1+a2)+b2⋅x1+b1⋅x2				(2.2.15)

qui est une amélioration, comparé avec la fonction de régression à partir de la 1ère tentative.

Etape 10	Calculer les résiduels

r2=y1−[(a1+a2)+b2⋅x1+b1⋅x2]				(2.2.16)

Etape 11	Calculer le coefficient de corrélation entre r2:s et chacun des facteurs explicatifs restants, dans ce cas x3, ..., xn

Etape 12	Aller avec la tentative 3 et continuer de la même façon jusqu’à ce que les résiduels calculés ne sont pas assez petits.

Le pas parfait ne voudrait pas dire que tous les résidus sont nuls. Cet étape devrait seulement être parvenu quand le nombre de paramètre est le même que le nombre d’observations dans le matériel statistique.

Calculs Numériques

|  |  | Appels interurbains |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Année de financement | Appels locaux | Service manuel | Service automatique | Total |
|  | y1 |  |  | y2 |
| 1958/59 | 2305 | 110 | 125 | 235 |
| 1959/60 | 2423 | 103 | 165 | 268 |
| 1960/61 | 2605 | 95 | 220 | 315 |
| 1961/62 | 2852 | 84 | 267 | 351 |
| 1962/63 | 3040 | 78 | 322 | 400 |
| 1963/64 | 3376 | 73 | 372 | 445 |
| 1964/65 | 3642 | 55 | 445 | 500 |
| 1965/66 | 3700 | 38 | 530 | 568 |
| 1966/67 | 3884 | 21 | 609 | 630 |
| 1967/68 | 4059 | 13 | 650 | 663 |

Table 2.2/1 Appels téléphoniques (en millions)

Etape 1:	Sélectionner les facteurs explicatifs possibles

|  |  | Abonnés téléphoniques |  |  | Appareils téléphoniques |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Année 1er Jan. | Population | Central manuel | Central automatique | Total | Central manuel | Central automatique | Total |
|  | x1 |  |  | x2 |  |  | x3 |
| 1959 | 7 436 | 352 | 1 712 | 2 064 | 408 | 2 118 | 2 526 |
| 1960 | 7 471 | 311 | 1 839 | 2 150 | 359 | 2 278 | 2 637 |
| 1961 | 7 499 | 271 | 1 973 | 2 244 | 313 | 2 448 | 2 761 |
| 1962 | 7 542 | 207 | 2 143 | 2 350 | 236 | 2 668 | 2 904 |
| 1963 | 7 581 | 174 | 2 294 | 2 468 | 198 | 2 856 | 3 054 |
| 1964 | 7 627 | 144 | 2 454 | 2 598 | 163 | 3 060 | 3 223 |
| 1965 | 7 695 | 101 | 2 622 | 2 723 | 114 | 3 273 | 3 387 |
| 1966 | 7 773 | 75 | 2 785 | 2 860 | 86 | 3 487 | 3 573 |
| 1967 | 7 844 | 41 | 2 956 | 2 997 | 46 | 3 711 | 3 757 |
| 1968 | 7 894 | 27 | 3 095 | 3 122 | 32 | 3 903 | 3 935 |

Table 2.2/2	Facteurs explicatifs (en milliers)

| 1:st | Population | Total | Appareils |
| --- | --- | --- | --- |
| Jan. |  | d’abonnés | Total |
|  | x1 | x2 | x3 |
| 1969 | 7 964 | 3 214 | 4 111 |
| 1970 | 8 042 | 3 335 | 4 288 |
| 1971 | 8 120 | 3 453 | 4 458 |
| 1972 | 8 201 | 3 566 | 4 626 |
| 1973 | 8 281 | 3 672 | 4 793 |
| 1974 | 8 360 | 3 776 | 4 957 |
| 1975 | 8 430 | 3 879 | 5 120 |

Table 2.2/3	Prévision disponibles des facteurs explicatifs (en milliers)

Etape 2:	Calculate the correlation coefficients. Note that the basic figures given in Tables 2.2/1-2 are rounded off in the following calculations.

Calcul des coefficients de corrélation entre le nombre d’appels locaux y et les facteurs explicatifs x1, x2 et x3  donne les résultats montrés. Les données sont prises des tableaux 2.2/1-2.

| y1 | x1 | x2 | x3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 109 | 106 | 106 | 106 |
| 2.31 | 7.44 | 2.06 | 2.53 |
| 2.42 | 7.47 | 2.15 | 2.64 |
| 2.60 | 7.50 | 2.24 | 2.76 |
| 2.85 | 7.54 | 2.35 | 2.90 |
| 3.04 | 7.58 | 2.47 | 3.05 |
| 3.38 | 7.63 | 2.60 | 3.22 |
| 3.64 | 7.70 | 2.72 | 3.39 |
| 3.70 | 7.77 | 2.86 | 3.57 |
| 3.88 | 7.84 | 3.00 | 3.76 |
| 4.06 | 7.89 | 3.12 | 3.94 |
| 31.88 | 76.36 | 25.57 | 31.76 |

Table 2.2/4	Facteurs explicatifs données

Les sommes suivantes sont calculées:

yi=31.88yi2=105.22      x1=76.36x12=583.31x1y1=244.32      x2=25.57x22=66.58x2y1=83.57     x3=31.76x32=102.97x3y1=103.96

Le coefficient de corrélation est calculé à partir de:

R(y1xi)=DiGi⋅Hi

où	Di=nxiy1−xiy1Gi=ny12−y12Hi=nxi2−xi2

ce qui donne

R(x1y1)=0.979R(x2y1)=0.991R(x3y1)=0.989

Etape 3:	Sélectionner le facteur explicatif qui devrait être utilisé en premier.

Dans cette première tentative on choisi le facteur explicatif avec le plus haut coefficient de corrélation avec y1. Ici c’est le nombre d’abonnés = x2.

Etape 4:	Faire la tentative N° 1 avec la fonction de régression

y1=a1+b1x2

La formule de calcul de a et b dans la section 2.2 peut être écrite comme suite:

a1n+b1x2=y1a1x2+b1x2i2=x2y1

ou avec les valeurs numériques:

10.00 a1 + 25.57 b1 = 31.88

25.57 a1 + 66.58 b1 = 83.57

La solution est:

a1 = - 1.196

b1 =  1.715

Etape 5:	Calculer le résiduel r1.

La fonction qui arrive à l’étape 4 ( tentative 1) donne les valeurs essayées suivantes de y1:

Table 2.2/5	Valeurs ajustées de y à partir de l ’étape 4

| Année de |  | Valeurs ajustées | Comparaison avec les valeurs données de y |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| financement |  | - 1.13 + 1.677 x = | Table 2.2/1 | résiduel |
|  | x2 | y1 | y | r1 |
| 1958/59 | 2.06 | 2.34 | 2.31 | - 0.03 |
| 1959/60 | 2.15 | 2.49 | 2.42 | - 0.07 |
| 1960/61 | 2.24 | 2.64 | 2.60 | - 0.04 |
| 1961/62 | 2.35 | 2.83 | 2.85 | + 0.02 |
| 1962/63 | 2.47 | 3.04 | 3.04 | + 0.00 |
| 1963/64 | 2.60 | 3.26 | 3.38 | + 0.12 |
| 1964/65 | 2.72 | 3.47 | 3.64 | + 0.17 |
| 1965/66 | 2.86 | 3.71 | 3.70 | + 0.01 |
| 1966/67 | 3.00 | 3.95 | 3.88 | - 0.07 |
| 1967/68 | 3.12 | 4.15 | 4.06 | - 0.09 |

Etape 6:	Calculer le coefficient de corrélation avec r1.

Avant notre deuxième tentative, on calcule le coefficient de corrélation entre les résiduels de la tentative 1 et les facteurs explicatifs restants x1 et x3.

Table 2.2/6	Calcul des coefficients de corrélation.

| Résiduels à partir | x1 | x3 |  | Sommes calculées |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| de la tentative N° 1 | à partir de la |  |  |  |  |  |
| r1 | Table 2.2/2 |  | Variable |  | Valeur |  |
| - 0.03 | 7.44 | 2.53 |  | r12 |  | = 0.0642 |
| - 0.07 | 7.47 | 2.64 |  |  |  |  |
| - 0.04 | 7.50 | 2.76 |  | x12 |  | = 583.31 |
| - 0.02 | 7.54 | 2.90 |  |  |  |  |
| - 0.00 | 7.58 | 3.05 |  | x32 |  | = 102.97 |
| + 0.12 | 7.63 | 3.22 |  |  |  |  |
| + 0.17 | 7.70 | 3.39 |  | r1x1 |  | = - 0.0073 |
| - 0.01 | 7.77 | 3.57 |  |  |  |  |
| - 0.07 | 7.84 | 3.76 |  | r1x3 |  | = - 0.1199 |
| - 0.09 | 7.89 | 3.94 |  |  |  |  |
| Total | 76.36 | 31.76 |  |  |  |  |

Les coefficient de corrélation sont:

R (r1, x1) = - 0.029

R (r1, x3) = - 0.019

Cela indique une très faible corrélation.

Etape 7:	Sélectionner le facteur explicatif suivant.

Le plus fort coefficient de corrélation est celui entre r1 et x1, alors notre seconde tentative devrait utilisé le facteur explicatif x1.

Etape 8:	Faire la tentative 2 avec la fonction

r1 = a2 + b2 x1

Les paramètres a1 et b2 sont donnés à partir des équations suivantes:

a2n+b2x1=r1a2x1+b2x12=r1x1

ou	10.00 a2 + 76.36 b2 = - 0.04

76.36 a2 + 583.31 b2 = - 0.3089

La solution est alors:

a2 = 0.18	0.113

b2 = - 0.023		- 0.0154		(cor - 0.028822)

Par conséquent	r1 = 0.113 - 0.0154 x1

Etape 9:	Les résultats de tentatives 1 et 2 ci-dessus devaient maintenant donner les fonction de régression pour les appels locaux:

y1 = (-1.196 + 1.715 x2) 	+	r1	=

(à partir de tentative 1)		(à partir de tentative 2)

¯	¯

= (-1.196 + 1.715 x2 ) 	+	(0.113 - 0.0154 x1)

par conséquent

y1 = -1.083 - 0.0154 x1 + 1.715 x2

Ce résulta est comparé avec les valeurs données de y1 dans le tableau 2.2/1.

Etape 10:	Calculer les résiduels r2

| Année | Valeurs ajustées pour les appels locaux | Valeurs données de y |  |
| --- | --- | --- | --- |
| financière | - 1.083 - 0.0154 x1 |  |  |
|  | + 1.715 x2 | Tableau 2.2/1 | Résiduel |
|  | = y1 | x2 | r2 |
| 1958/59 | 2.34 | 2.31 | - 0.03 |
| 1959/60 | 2.49 | 2.42 | - 0.07 |
| 1960/61 | 2.64 | 2.60 | - 0.04 |
| 1961/62 | 2.83 | 2.85 | + 0.02 |
| 1962/63 | 3.04 | 3.04 | 0.00 |
| 1963/64 | 3.26 | 3.38 | + 0.12 |
| 1964/65 | 3.46 | 3.64 | + 0.18 |
| 1965/66 | 3.70 | 3.70 | 0.00 |
| 1966/67 | 3.94 | 3.88 | - 0.06 |
| 1967/68 | 4.15 | 4.06 | - 0.09 |

A partir de cette fonction de régression, y (x1, x2 ), on trouve le nombre futur suivant d’appels locaux (en millions):

|  | x1 | x2 | y (x1x2) | y(x2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1968/69 | 7.96 | 3.21 | 4300 | 4310 |
| 1969/70 | 8.04 | 3.34 | 4520 | 4530 |
| 1970/71 | 8.12 | 3.45 | 4710 | 4720 |
| 1971/72 | 8.20 | 3.57 | 4910 | 4930 |
| 1972/73 | 8.28 | 3.67 | 5080 | 5100 |
| 1973/74 | 8.36 | 3.78 | 5270 | 5290 |
| 1974/75 | 8.43 | 3.88 | 5440 | 5460 |

Le résultat est donnée dans la figure 2.2/3

Valeurs données Valeurs ajustées Valeurs prévues

Milliers de millions

Année financière

Figure 2.2/3

A partir des résiduels r2  il arrive que la tentative 2 donne particulièrement aucune différence composée avec l’alternative 1, y(x2) ci-dessus. Cela suivi déjà à partir plutôt du petit coefficient de corrélation  R(r1, x1).

On devrait cependant, stopper à l’étape 8 et utiliser la fonction de régression.

y1 = -1.083 - 0.0154 x1  + 1.715 x2

Méthode directe

Pour cette méthode on suppose à partir du commencement que la variable à prévoir dépend du nombre de variables explicatives.

Exemple:	Prévision du nombre d’appels interurbains.

Le nombre d’appels interurbains, y2, augmente généralement avec l’introduction du service automatique (STD). Il est fréquemment observé que l’introduction du STD entre deux régions génère le double du nombres d’appels.

Cependant, il semble approprié d’utiliser le facteur explicatif “degré d’automatisation” (dénoté par x4 ), pour prévoir le nombre des appels interurbains. Ce degré est défini comme la proportion entre le nombre d’appels interurbains et tous les appels longue distance.

Il semble aussi probable que nombre d’appareils téléphoniques (dénotés par x3) pourrait être un facteur explicatifs utilisable. Après ces considérations, on sélectionne à priori les deux facteurs explicatifs:

- nombre d’appareils téléphoniques	= x3

- degré d’automatisation		= x4

Il est présumé que nous n’avons pas besoins de facteurs explicatifs supplémentaires, alors on peut appliquer “la méthode directe” pour le calcul des paramètres dans la fonction de régression:

y2=a+b3⋅x3+b4⋅x4					(2.2.17)

| Année financière | Appels interurbains en milliers de millions | Appareils téléphoniques en millions | Degré d’automatisation |
| --- | --- | --- | --- |
|  | y2 | x3 | x4 |
| 1958/59 | 0.235 | 2.53 | 0.53 |
| 1959/60 | 0.268 | 2.64 | 0.62 |
| 1960/61 | 0.315 | 2.76 | 0.70 |
| 1961/62 | 0.351 | 2.90 | 0.76 |
| 1962/63 | 0.400 | 3.05 | 0.81 |
| 1963/64 | 0.445 | 3.22 | 0.84 |
| 1964/65 | 0.500 | 3.39 | 0.89 |
| 1965/66 | 0.568 | 3.57 | 0.93 |
| 1966/67 | 0.630 | 3.76 | 0.97 |
| 1967/68 | 0.663 | 3.94 | 0.98 |
| Total | 4.375 | 31.76 | 8.03 |

Tableau 2.2./8	Appels interurbains et facteurs explicatifs

| Année financière |  | Appareils téléphoniques en millions | Degré d’automatisation |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | x3 | x4 |
| 1968/69 |  | 4.11 | 0.99 |
| 1969/70 |  | 4.29 | 0.99 |
| 1970/71 |  | 4.46 | 1.00 |
| 1971/72 |  | 4.63 | 1.00 |
| 1972/73 |  | 4.79 | 1.00 |
| 1973/74 |  | 4.96 | 1.00 |
| 1974/75 |  | 5.12 | 1.00 |

Table 2.2/9	Prévisions donnés des facteurs explicatifs:

A partir des tableaux, pour la période 1958 - 68 on calcule les totaux suivant:

x32=102.97x42=6.65		x3x4=26.13y2x3=14.55y2x4=3.71

Les paramètres a, b3 et b4 sont estimés à partir du système d’équations:

an+b3x3+b4x4=y2ax3+b3x32+b4x3x4=y2x3ax4+b3x3x4+b4x42=y2x4

ou	10.00 a +   31.76b3 +   8.03b4 =   4.38

31.76 a + 102.97b3 + 26.13b4 = 14.55

8.03 a +   26.13b3 +   6.65b4 =   3.71

La solution du système d’équations est:

a   = -0.481

b3 =   0.222

b4 =   0.267

Par conséquent, la fonction de régression devrait être:

y2 = -0.481 + 0.222 x3 + 0.267 x4

Le résultat est comporté avec les valeurs de y2 données dans le tableau suivant:

| Année financière | y2 = | Comparaison avec les valeurs données de y2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | -0.481 + 0.222 x3 + 0.267 x4 | A partir du tableau 2.2/8 | Résiduel r |
| 1958/59 | 0.223 | 0.235 | +0.012 |
| 1959/60 | 0.271 | 0.268 | -0.003 |
| 1960/61 | 0.319 | 0.315 | -0.004 |
| 1961/62 | 0.366 | 0.351 | -0.015 |
| 1962/63 | 0.412 | 0.400 | -0.012 |
| 1963/64 | 0.458 | 0.445 | -0.013 |
| 1964/65 | 0.510 | 0.500 | -0.010 |
| 1965/66 | 0.560 | 0.568 | +0.008 |
| 1966/67 | 0.613 | 0.630 | +0.017 |
| 1967/68 | 0.656 | 0.663 | +0.007 |

Tableau 2.2/10	Valeurs ajustées des appels interurbains (y2 )

Extrapolant ces chiffres dans le futur, on trouve les prévisions suivantes pour le nombre d’appels interurbains en milliers de millions:

1968/69		0.695

1969/70		0.735

1970/71		0.776

1971/72		0.814

1972/73		0.887

1974/75		0.923

Le résultat est donné à la Figure 2.2/4.

Année financière

Millions

Valeurs données Valeurs ajustées Valeurs prévues

Figure 2.2/4

2.3	Méthodes de tendance

Une série chronologique est un ensemble d’observations d’une quantité comme une fonction de temps. Les observations peuvent suivre un certain comportement et le prévisionniste doit trouver comment les quantités observées seront développées dans le futur, c à d estimer la tendance.

Cette section traitera quelques courbes de développement, telles que la tendance linéaire, la tendance exponentielle et les tendances relatives au niveau de saturation. La section sur les séries chronologiques traite avec les méthodes expliquant une variation observée et un comportement croissant comme un résultat de quatre facteurs: tendance, variations cycliques, variations saisonnières et variations aléatoires.

Si des données historiques correctes sont disponibles, les méthodes de tendances peuvent être utilisées pour prévoir le développement futur sur une supposition importante: la même dépendance entre les variables devrait exister dans le futur. C’est la même supposition comme il est fait pour toutes les prévisions basées sur l’extrapolation des courbes décrivant le passé.

2.3.1	Analyse des série chronologiques `

L’analyse de séries chronologiques est le nom d’un nombre de méthodes demandés pour trouver une explication pour les fluctuations dans valeurs étudiées (yi).

Toujours, les valeurs de y sont crues être le résultat de quatre facteurs:

T.	La tendance T est le processus fondamental de croissance (cette tendance peut être évidement négative ou zéro).

C.	Les variations cycliques C sont des quantités sinusoïdales avec une fréquence très faible. Les cycles d’affaires, sept années de graisse suivies par les sept années de maigrisse, sont des exemple de ça.

S.	Les variations saisonnières S oscillent également, mais avec une fréquence élevée, et sont généralement plus prononcées que les variations cycliques. Les modèles journaliers, hebdomadaires ou annuels sont toujours incomprise dans S.

I.	Les mouvements irréguliers ou aléatoires, (I) sont dus aux événements de chance (ou de hasard) tels que les grevés, tremblements de terre, changements dans les tarifs, etc. et peuvent être vus comme résiduels, inexpliqués par T, C et S.

Dans la fig.2.3./1, les effets de T, C et S sont montrés.

Figure 2.3/1

Influence des variations cycliques et saisonnières sur la tendance, dans une série chronologique idéale

Les trois premier facteurs sont étudies séparément. Facteur I ne peut pas être exprimé comme une fonction du temps et agir comme une variations résiduelle.

On peut exprimer d’effet combiné des quatre facteurs comme

Y = T + S + C+ I							(2.3.1)

ou par multiplication, exprimée par la formule

Y=T´S´C´I						(2.3.2)

La combinaison de l’addition et la multiplication est aussi possible, c.a. dire

Y=T+S´C´I						(2.3.3)

Elle est toujours suffisent pour les prévisions à long terme de assembler les données dans les chiffres annuels et de tenter de tracer une ligne de tendance à travers ces chiffres.

Une variété des courbes mathématiques peut être tracée pour l’analyse des données des séries chronologiques, rangées à partir de l’extrapolation à main libre du graphe des séries, tracer une simple ligne droite, tracer une ligne droite pour des données des séries transformer, l’utilisation des courbes polynomiales, et les méthodes plus compliquées.

Tendance linéaire

N’importe quelle ligne droite donnant la relation entre 2 variables peut être exprimée comme:

y = a + bt							(2.3.4)

Quand a et b ont leur valeurs spécifiées, la ligne est uniquement définir et la valeur de y peut être calculée pour chaque valeur de t. Un nombre des paires des valeurs enregistrées de y et t sont disponibles pour le previsionniste. Ces valeurs ne doivent pas en général être exactement tout au lange de la ligne droite. Tâche est d’estimer a et b . Supposons que n enregistrement sont disponibles, les valeurs de a et b calculées sous le critère des moindres carrées sont obtenues par la résolution de paires d’équations simultanées:

y=na+bt						(2.3.5)

t⋅y=at+bt2						(2.3.6)

où n = nombre de paires des valeurs (t, y);

Méthode

Calculer les valeurs suivantes:

ty=t1y1+t2y2+K+tnynt2=t12+t22+K+tn2t=t1+t2+K+tny=y1+y2+Kyn

n = nombre de paires = nombre de valeurs t = nombre de values y

Ici:	t=tn		y=yn

Finalement, calculer a et b pour le système d’équations (2.3.5) et (2.3.6):

b=t⋅y−n⋅t⋅yt2−nt2					(2.3.7)

et

a=y−bt						(2.3.8)

Pour chaque valeur t, la valeur y est donnée à partir de:

y = a + b · t

qui est l’équation de la tendance de la ligne droite que nous avons cherché.

Tendance exponentielle

La croissance exponentielle peut être exprimée par l’équation

y=a⋅eb⋅t					(2.3.9)

où y et t sont les viables, et a et b sont des paramètres de la courbe, et e = base pour le logarithme naturel.

Prenant le logarithme pour toute l’équation:

lny=lna+b⋅t					(2.3.10)

Introduire

z=lny		et		c=lna

L’équation peut être écrite

z = c + b · t					(2.3.11)

On voit que cette équation est une ligne droite.

Méthode

Prendre le logarithme de toutes les valeurs y et appeler les, valeurs  z.

Alors calculer:

tz		t2		t		z

t=tn	z=zn	nt2

comme avant !

On a donc:

b=t⋅z−n⋅t⋅zt2−n⋅t2					(2.3.12)

et

c=z−b⋅tz=c+b⋅t						(2.3.13)

Pour chaque valeur t la valeur y est donc calculée comme

y = anti-logarithme de z					(2.3.14)

Vérifiant le modèle de régression

A.	Testant la signification des paramètres du temps

Cette approche de régression dépend de la supposition que la quantité en considération (chaque trafic mesuré au taux d’appels) est corrélé avec le temps. Cela peut ou ne peut pas être vrai, les valeurs peuvent être peu indépendantes du temps. Les formules données ci-dessus devrait, cependant, produire toujours la valeur numérique de b. Il est, cependant, nécessaire de tester si cette valeur est arrivée par pure chance et si sa principale vérité devrait être zéro. Cela peut être fait par le calcul de la valeur

H=b(t−t)2s	où	s2=y2−ay−bt⋅yn−2	(2.3.15)

Calculer en premier s2 , calculer alors s = la racine carré de s2.

Les notations ci-dessus sont valables pour la ligne droite. Pour le cas exponentiel, calculer s2 comme

s2=z2−cz−bt⋅z(n−2)				(2.3.16)

Pour une vérification exacte, il est nécessaire d’utiliser les tableaux statistiques, mais comme guide approximatif, H devrait être supérieur à 2 ou inférieur à - 2 pour la description linéaire qui doit être valable. Si les valeurs dans l’intervalle -2 à +2 sont obtenues, alors la valeur de b n’est pas significativement différente de zéro, cela veut dire que la quantité de trafic n’a pas changé systématiquement avec le temps et la description analytique n’est pas appropriée. La meilleure prévision pour les valeurs futurs de y est alors qu’il n’y a pas de changement du tout.

B.	Examen des erreurs systématique

Même si le paramètre b passe le test ci-dessus, le modèle peut être invalide, cela est dû à l’existence des erreurs systématiques en cours la “bonne” ligne est tracée au points de données. Les procédures suivantes devraient être utilisées pour vérifier la forme systématique des erreurs:

Dénoter que les valeurs sur la ligne tracée correspondent aux valeurs enregistrée de y par y, et plutôt dénotée les premières lectures par y1,y1, la seconde par y2,y2, et ainsi de suite.

Calculer

w=i=1n−1(yi−yi)(yi+1−yi+1)				(2.3.17)

et		v=i=1n(yi−yi)2					(2.3.18)

Calculer la valeur 2−2wν

Les statistiques, connus comme statistique de Durbin-Waston, devaient être entre 1.5 et 2.5 et préférablement entre 1.7 et 2.3. Si la valeur est en dehors de cet intervalle, les données devraient être examinées pour l’indication des déviations systématiques à partir de la courbe tracée. Des causes communes sont à la base des déformations des courbes (voir figure 2.3/2, graphe 3), ou la discontinuité des données (voir la même figure, graphe 4). Si les statistiques de Durbin-Waston donnent un résultat de test insatisfaisant, un ajustement approprié doit être fait aux données et l’analyse doit être refaite. Autrement les prévisions peuvent être sujet des erreurs sérieuses.

LIGNE CORRECTE

LIGNE INCORRECTE

LIGNE CORRECTE

LIGNE INCORRECTE

Figure 2.3/2

Prévision des niveaux futurs

Supposons que la description analytique du passé, passe le test décrit ci-dessus impeccablement, l’étape qui suit est de donner les prévisions demandées.

Tous cela est demandé pour calculer la valeur de y à partir de

y = a + b·t

(Si la courbe de croissance exponentielle est tracée pour des données historiques, le niveau actuel des prévisions est obtenu par la prise de l’anti -logarithme naturel de la valeur de y.)

L’idée générale des précisions des prévisions peut être obtenue par désigner l’intervalle de confiance pour la valeur prévue, à l’intérieur duquel elle peut être fixé avec un degré de probabilité prédéterminer avec lequel la valeur future devait être.

Pour l’instant, si les prévisions pour le temps futur t0 est y0, alors il y a approximativement une probabilité de 95 % que la valeur achevée de y devrait être à l’intérieur de l’intervalle.

y0±2u

où		u=s21+1n+(to−t)2(t−t)2				(2.3.19)

et s2 est calculée à partir de (2.3.15).

Il devait être signalé (voir fig 2.3/3) que si la prévision est fait plus dans dans le futur, l’intervalle de confiance est plus large, en conséquence les prévisions deviennent plus incertaines.

Figure 2.3/3 : L’intervalle de confiance (95 %) pour développement linéaire prévue

Si les quantités tracées dans le graphe montrent un modèle consistent dans le temps, il y a possibilité de tracer la courbe du meilleurs pas. Les valeurs futures sont donc prévues par l’extrapolation de cette courbe.

Le premier problème est de chercher l’équation de la courbe qui décrit le mieux la relation entre la quantité et le temps.

Pour plusieurs types d’équipements techniques, l’historique de son usage peut être décrit en trois phases. La première phase, on observe un usage accéléré qui change dans la seconde phase à une croissance linéaire dans le temps. Dans la troisième phase l’usage devient lent et éventuellement arrive au niveau de saturation. L’exemple d’un tel phénomène peut être le nombre de ménages avec radios, télévisions et téléphones.

Pour d’autres cas, le niveau de saturation peut devenir zéro. Par exemple: l’utilisation des taxis pour chevaux à London, l’utilisation du service télégrammes, l’utilisation des bateaux conventionnels pour le transport des biens, l’utilisation des haches à pierre dans la bataille, etc.

On devrait pas traiter avec ce deuxième type de courbes de développement.

Pour la quantité qui devrait atteindre le niveau de saturation dans le futur, il peut être possible de décrire toute l’histoire avec une expression mathématique. Il peut cependant être simple et plus exacte de décrire séparément chaque phase.

Figure 2.3/4

Développement dans le temps des services des télécommunications

Les courbes décrivant la tendance du développement dans le temps sont souvent appelées courbes des croissance, même si la “croissance” décroît parfois en quantité. Il y a quelque types communs de courbes des tendance:

Linéaire:	y = a + b t			(2.3.20)

Parabolique:	y = a + b t + c t2			(2.3.21)

Exponentielle:	y = a ebt				(2.3.22)

Gompertz:	y = ea-b·r(t)			(2.3.23)

Notations

t =		point du temps (variable indépendante)

a, b, c, r =	paramètres à calculer à partir des données historiques

y =		l’article à prévoir (variable dépendante)

e =		la base du logarithme naturel

Quelques exemples numériques des tendance:

1)	Tendance linéaire	y = a + b·t

La formule a des paramètres inconnus a et b, qui pouvaient être calculés à partir des données historiques. Pour calculer deux paramètres on a besoin des deux équations.

Ces deux équation peuvent être obtenues à partir de deux points dans le diagramme à travers lequel la ligne droite devrait passer.

Figure 2.3/5

Tendance linéaire, estimées à partir de deux points

Supposons les deux  points:	t =      0		t =    15

y = 100		y = 500

L’insertions des deux points dans l’équation de ligne droite (2.3.20) donne:

100 = a + b · 0

500 = a + b 15

ce qui donne	a = 100		et	b=500−10015=26.7

Cela donne la tendance:

y = 100 + 26.7·t

2)	Tendance exponentielle	y = a eb·t

Supposons les mêmes points que le cas précédent:

t =      0		t =    15

y = 100		y = 500

Les deux équations demandées devraient être

100 = a eb·0

500 = a eb·15		Alors: a = 100 et b est calculé à partir de:

500 = 100 eb·15

5 = eb·15

ln5 = 1.609 = 15·b	ce qui donne		b = 0.1073

La tendance est:		y = 100 e0.1073·t

La courbe est tracée dans le diagramme ci-dessous:

Figure 2.3/6

Tendance exponentielle, déterminée à partir de deux points

3)	Tendance de Gompertz	y=ea−brt

Dans ce cas on a trois paramètres a, b et r, et le calcul nécessite trois équations pour la détermination des paramètres. On utilise les deux points comme avant:

t =      0		t =    15

y = 100		y = 500

La troisième équation peut être obtenue par le supposition d’une valeur de saturation à l’infini, c’est à dire le point:

t = ¥	y = 3000	(c’est à dire la valeur 3000 devrait être atteinte après un nombre infini d’années)

Les paramètres sont calculés à partir de:

100=ea−b⋅r0		500=ea−b⋅r15

La troisième équation donne pour r < 1 et t = ¥

3000 = ea	donc	a = 1n3000 = 8.006

Si a = 8.006 est insère dans la première équation,

4.605 = 8.006 - b;	ce qui donne	b = 3.401

Alors r est calculé à partir de la seconde équation pour

a = 8.006	et	b = 3.401

6.215 = 8.006 - 3.401 r15

ou		r=8.006−6.2153.4011/15		r = 0.958

Figure 2.3/7 : Exemple numérique des tendances

1)	Tendance linéaire:	y=100+26.7⋅t

2)	Tendance exponentielle:	y=100⋅e0.1073⋅t

3)	Tendance de Gompertz:	y=e8.006−3.401(0.958)t

(valeur de saturation = 3000)

Autres courbes de croissance:

On considère

y=M−a⋅eb⋅t				(2.3.24)

Il y a quatre configuration de cette courbe, et ce selon les signes de a et de b. Elles sont illustrées ci-dessous.

Figure 2.3/8 : Courbes exponentielles modifiées

Quand il s’agit des prévisions de demande en télécommunications, seulement (ii) et (iii) sont applicables pour les prévisions à long terme, (ii) est moins fréquemment utilisée. Un déclin vers le minimum comme montré en (ii) peut être utilisé pour de telles variables comme le nombre d’appels manuels par abonnés ou le nombre des télégramme par habitant. Cependant peu de services des télécommunications sont caractérisés par l’étude du déclin. Ainsi (iii) est plus applicable. Evidement l’approche sous-entendue au niveau de saturation comme montré à (iii) peut couvrir une période sur plusieurs décennies. Il est possible de l’appliquer pour les prévisions de la densité téléphonique dans les pays à forte pénétration, mais elle n’est pas applicable où le développement téléphonique est dans sa phase primaire. Une alternative à la courbe de Gompertz est la courbe logistique, comme décrite ci-dessous.

Courbe logistique

La courbe logistique simple est donné par le formule:

y=F+M−F1+a⋅e−b⋅t				(2.3.25)

La courbe a une forme en S avec une valeur inférieur F et un maximum M. La courbe croit à son maximum dans le temps pour a > 0, b > 0.

Figure 2.3/9 : Courbe logistique

La courbes a les propriété suivantes:

i.	La croissance augmente d’une manière stable jusqu’au sommet et puis décroît.

ii.	Le point d’inflexion au niveau dans lequel le taux de croissance absolue change de la croissance jusqu’à décroissante au niveau entre l’apogée et le périgée, au temps t = tc , où tc est donné par 1/b·1n (1/a).

Commentaires

Le but de l’analyse des tendances peut ne pas être toujours à découvrir comment la moyenne de toutes les valeurs de trafic change avec le temps. Pour les buts de dimensionnement, on est particulièrement intéressé à comment la partie supérieure de la distribution du trafic annuel change avec le temps, et ce dans le but d’avoir une valeur représentative du trafic à l’heure chargée. Ce trafic à l’heure chargée détermine donc le nombre de circuits et les autocommutateurs nécessaires dans le futur. Pour mettre en pratique l’extrapolation significative des séries chronologiques, il est, cependant essentiel que les données utilisées se réfèrent réellement aux valeurs représentatives pour notre but. L’ensemble des données historiques basées sur les minutes taxées (payées) par mois, par exemple , pourraient certainement ne pas être une valeur des efforts pour chaque analyse sérieuse des séries chronologiques. Il est ainsi, parce que la relation entre le trafic à l’heure chargé et les minutes payées durant le mois n’est pas généralement établie par expérience, mais devrait être calculée comme le produit de plusieurs facteurs inexacts.

Un autre cas où les séries chronologiques ne peuvent pas fonctionner, est quand les conditions opérationnelles subiront des changements. Par exemple, si le service est soudainement amélioré d’une manière remarquable, le trafic change toujours énergiquement. De tels sauts d’amélioration de services peut signifier une augmentation en matière de trafic à 100 % ou plus. Pour estimer la grandeur d’une telle croissance brusque, en trafic, l’information de performance de service est nécessaire avant et après le changement, combien de trafic a été supprimé avant le changement, etc. De telles données ne sont pas généralement disponibles ou sont plutôt difficiles à collecter.

2.4	Jugement individuel

La méthode de prévision la plus simple mathématiquement est le jugement individuel. La prévision est basée sur l’expérience et les informations collectées. Aucune analyse systématique n’est faite.

Cependant, la qualité de prévision dépend directement de la qualité des données de base. A moins que les données des base fiables sont disponibles, le prévisionnistre doit établir un processus de collecte de données adéquat avant de commencer ses prévisions, ou plutôt, de fixer les données les plus fiables pour son futur travail.

Un exemple typique de prévisions basé sur le jugement individuel est l’estimation du nombre futur d’abonnés dans une zone donnée. Ces prévisions sont généralement liées aux futurs bâtiments. Chaque type de bâtiment a sa densité téléphonique typique. Les prévisions à court terme peuvent concerner les bâtiments existants, bâtiment en construction et planifiés. Les prévisions à moyen et long terme peuvent concerner les différents types de zones comme, quand les zones avec les bâtiments administratifs demanderont plus de téléphones que dans les zones résidentielles. Le prévisionniste peut , comme aide, avoir des tableaux montrant le nombre moyen d’abonnés dans les différentes types de bâtiments et de zones. Quand cette étude est faite, l’information correcte de la planification des villes est essentielle, comme l’expérience passé.

Un exemple du nombre moyen d’abonnés pour les différents types de bâtiments est montré au tableau 2.4/1. Le tableau devrait naturellement être ajusté conformément à la situation du pays ou les villes concernées. Pour les prévisions à moyen et long terme, la table 2.4/2 montre les valeurs typiques pour les différents types de zones d’agglomération. Les chiffres devraient également être ajustés conformément au pays concerné. Les chiffres données dans les tableaux devraient être mises à jour quand la densité téléphonique augmente.

| Type de bâtiment | Nombre d’abonnés |
| --- | --- |
| Bâtiments officiels et offices, banques, compagnies d’assurance, grands hôtels, clubs, grands restaurant, hôpitaux, grands maisons de commerce. | a étudier |
| Petits hôtels, restaurants, magasins alimentaires, maisons de pensions | 1 -2 |
| Chemistes, docteurs, avocats, etc | 1 - 1.5 |
| Magasins | 0.5 - 1 |
| Grande usine | examiner |
| Petites usines, atelier | 0.5 - 1.5 |
| Cinémas, stations d’essence | 1 - 2 |
| Maisons privées pour la haute classe | 1 |
| Maisons privées pour la basse classe | 0.3 - 0.5 |
| Maisons en terrasses | 0.3 / appartement |
| Bloc d’appartements, haute classe | 0.5 - 1 / appartement |
| Bloc d’appartements, basse classe | 0.2 / appartement |

Table 2.4/1	Estimation du nombre d’abonnés par différents types de bâtiment. Cet exemple est valable pour les pays en développement avec 4-8 abonnés par 100 habitants.

| Type de zone construite |  | Abonnés par hectare |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | Quartiers pauvres |  | 0.25 |
| B. | Parcs, jardins, etc. |  | 0.50 |
| C. | Ancienne maison privée avec grand jardin |  | 1.00 |
| D. | Districts résidentiel des pauvres travailleurs |  | 1.50 |
| E. | Districts résiduelles pour les travailleurs de bonne classe |  | 2.00 |
| F. | Maison moderne privée avec grand jardin |  | 3.00 |
| G. | Districts modernes résidentiels pour les travailleurs |  | 4.00 |
| H. | Zones industriels |  | 5.00 |
| I. | Maisons modernes privées avec petits jardins |  | 7.00 |
| J. | Maisons non-détachées de type ancien |  | 8.00 |
| K. | Zones pour la classe ouvrière et petits magasin |  | 10.0 |
| L. | Maisons modernes non détachées |  | 13.0 |
| M. | Bâtiments résidentiels non détachés 1-2 étages et petits magasins |  | 18.0 |
| N. | Blocs d’immeubles jusqu’à 4 étages |  | 25.0 |
| O. | blocs d’immeubles et magasins à 4 étages |  | 28.0 |
| P. | Centre d’affaires dans une zone résidentielle |  | 30.0 |
| Q. | Blocs d’immeuble supérieur à 4 étages |  | 40.0 |
| R. | Bâtiments des offices à plus de 3 étages |  | 80.0 |
| S. | Bâtiments des offices de 4 à 6 étages |  | 150 |
| T. | Bâtiments des offices de plus de 6 étages |  | 250 |

Table 2.4/2	Estimation du nombre d’abonnées par hectare dans les zones faites des différants types.

Cet exemple est valable pour les pays en développement avec 4-8 abonnés pour 100 abonnés.

2.5	Autres méthodes

Ce qui suit, est vue générale de quelques autres méthodes utilisées pour les prévisions.

Comparaisons analytiques

Cette méthode relaye des données à partir d’autres, préférablement les zones comparables où le développement est plus avancé. La prévision est donc faite par comparaison et supposition que le développement devrait être le même.

Cette méthode est utilisée quand les séries de données historiques adéquates sont très courtes pour permettre l’analyse fiable de tendance. C’est fréquemment le cas dans les pays en développement. Il est donc supposé que le développement devrait suivre le même comportement comme dans les pays ou les zones les plus développés.

Le tableau 2.5/1 montre l’accroissement en matière de pénétration téléphonique dans les période 1960-1975, exprimé par le nombre de téléphones pour 100 habitants pour certains pays. Il montre aussi durant cette période le développement des Royaumes-Unies au même taux et combien d’années été nécessaire pour aller de la pénétration de 1960 à celle de 1975.

| Pays | Téléphone par 100 habitants |  | Pénétration correspondante pour UK (RU) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1960 | 1975 | Dates | Période |
| Argentine | 5.99 | 9.41 | 12 années | 1937-1949 |
| Chili | 2.43 | 4.26 | 8 années | 1923-1931 |
| Costa Rica | 1.34 | 5.02 | 25 années | 1910-1935 |
| Chiper | 2.95 | 10.65 | 25 années | 1925-1950 |
| Fiji | 1.71 | 4.53 | 18 années | 1914-1932 |
| Grèce | 2.30 | 20.71 | 45 années | 1922-1967 |
| Irlande | 5.13 | 12.78 | 20 années | 1935-1955 |
| Japon | 5.21 | 37.88 | 41 années | 1935-1976 |
| Mexique | 1.46 | 4.37 | 20 années | 1911-1931 |
| Espagne | 5.47 | 12.46 | 18 années | 1936-1954 |

Table 2.5/1	Nombre de téléphones pour 100 habitants pour certains pays.

Le tableau 2.5/1 montre qu’il n’y a pas de claire connexion entre le temps qu’il prend un pays particulier pour développer ses valeurs de 1960 à 1975, et le temps qu’il faut aux Royaume-Uni pour arriver au même degré de développement. Il n’est pas cependant recommandé de comparer les pays avec de très grande différence en matière de développement. Le tableau 2.5/2 donne la même information que le tableau précédent, mais seulement pour les pays qui ont le même développement économique.

| Pays | Téléphone pour 100 habitants |  | Dates correspondantes pour le R-U (UK) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1960 | 1975 |  |  |
| Australie | 20.88 | 37.49 | 9 ans | 1969-1976 |
| Danemark | 22.17 | 42.48 | 10 ans | 1968-1978 |
| Finlande | 12.89 | 35.78 | 20 ans | 1955-1975 |
| Allemagne (F.R.) | 9.98 | 30.25 | 24 ans | 1949-1973 |
| Iceland | 21.42 | 40.41 | 10 ans | 1967-1977 |
| Pays bas | 13.15 | 34.41 | 19 ans | 1955-1974 |
| Norvège | 19.50 | 33.90 | 8 ans | 1966-1974 |

Table 2.5/2	Pénétration téléphonique 1960-1975 pour quelques pays avec approximativement le même développement économique.

Ce tableau montre une bonne conformité avec le développement aux Royaumes Unies plus que le tableau précédent.

On peut maintenant conclure ce qui suit:

- La projection à court terme pour une densité téléphonique des pays à partir d’un niveau donné, par comparaison avec la croissance de quelques pays plus avancés qui était au même niveau auparavant, ne peut pas être recommandée toujours puisque des circonstances spéciales peuvent influencer le développement à ne pas suivre la même tendance. Les quelles circonstances peuvent être: récession économique ou l’expansion, limitation des provision, différentes politiques tarifaires, etc.

- Pour les projections à long terme, il est nécessaire de choisir un pays qui est au moins avancé de 15 ans et ce dans le but d’avoir des séries suffisamment longues pour un accroissement futur possible.

- Si une telle comparaison est faite, cependant, on suppose que la comparaison entre la performance d’un pays dans les quinze dernières années et un autre pays dans les quinze années précédentes est valable. Cela n’est pas probable, du fait du changement rapide dans l’économie mondiale et par ce qu’il y a des événements perturbateurs tels que les guerres et les grandes récessions qui faussent probablement la comparaison.

Méthodes supplémentaires:

La méthode oculaire

La méthode est que le prévisionniste inspecte simplement les données en ordre pour avoir une idée de quelques tendances possibles ou relations entre les variables et donc manuellement essayer de tracer les courbes correspondantes.

Moyenne mobile

La nouvelle valeur est calculée comme la moyenne du nombre de valeurs observées. Le but de cet approche est de réduire les irrégularités causées, pour l’instant, par les variations saisonnières.

Glissement exponentiel

Similaire à la méthode de la moyenne mobile, mais le poids est donné aux observations de telle manière que les observations récentes ont plus de poids.

Recherche du marché

Cette méthode donne une étude du marché par des questions à poser aux clients potentiels.

Méthodes combinées (incluant l’analyse structurelle)

Une combinaison de différentes méthodes telles que recherche du marché, courbes de croissances, projections et modèles économétriques.

3.	PREVISION POUR LA PLANIFICATION DES CENTRAUX

Pour la planification des centraux, la demande devrait être prévue pour tous les articles particuliers pour chaque central séparément. Cela inclue ce qui suit, par abonné et par catégorie:

- le nombre des lignes directes d’abonnés (DEL)

- trafic de départ

- trafic d’arrivée

- trafic local

- trafic longue distance

- trafic international

- services spéciaux

Une fois ces prévisions sont faites, les chiffres correspondants à partir des différents centres peuvent être ajoutés pour produire le résultat des grandes zones, ou pour le pays en entier. Cela est connu comme prévisions “bottom up” ou la méthode ascendante.

Quand la prévision pour une zone devrait être faite, toutes les informations disponibles relatives au futur changement dans cette zone devraient être collectées. Les informations pertinentes obtenues dans ce sens peuvent la faire possible de voir les discontinuités dans le développement de la demande. En d’autre terme, les fluctuations des quantités d’intérêt sont relativement large quand on a, à faire à une petite zone. Le nombre de rapports historiques fiables est aussi souvent très limité.

Ces deux facteurs combinent de faire la prévision des petites zones avec moins de fiabilité. Ajoutant les résultats pour obtenir les chiffres correspondants pour la zone élargie peut laisser les erreurs s’aggraver. Pour faire face à ça, la prévision “bottom up” est comparée avec la prévision “top down”.

Commençant à partir de la prévision du pays entier, ou pour une zone large, on peut arriver aux prévisions pour les petites région par scinder les quantités prévues. Toujours, les données plus chère et fiables sont disponibles pour les prévisions pour les zones de grande taille. Cependant, la prévision “top down” est généralement vue comme plus faible que la prévision “bottom up”.

Il y a deux façons dans lesquelles l’accord entre les deux prévisions peut être atteint:

1.	En changeant la division de la quantité totale sur les différents zones.

2.	En réduisant les prévisions locales par un facteur donné, soit uniformément ou après quelque système.

Clairement, cette procédure d’assortiment des deux prévisions est plutôt subjective. Il est aussi claire qu’une zone qui a été soumise à de grandes prévisions devrait réduire ses chiffres jusqu’à une raison satisfaisante pour cette grandeur de prévision peut être donnée. Une telle raison peut être un plan de développement connu de cette zone, qui motive un accroissement soudain de la demande. La prévision de la grande zone ne prend pas souvent en compte de telles particularités locales.

4.	PREVISION POUR LA PLANIFICATION DES RESEAUX

4.1	Introduction

La planification du réseau téléphonique est basée sur l’estimation du trafic futur nécessaire. La prévision à long terme est nécessaire pour le plan de développement et ce, pour assurer l’extension coordonnée sur une période de 15 à 25 ans. Approximativement chaque 2 à 4 ans ce plan de développement devrait être mis à jour.

A l’intérieur du plan de développement, les prévisions à court terme sont nécessaires pour fournir les donnés de base pour planifier les étapes actuelles d’extension. Elles devraient contenir l’estimation du trafic nécessaire pour les quatre ou les six prochaines années pour s’approvisionner au moment opportun, etc. La prévision à court terme devrait être mise à jour chaque année.

Les trafics nécessaires sont exprimés en Erlang. Pour prévoir ces besoins, le trafic entre chaque paires de centraux est généralement estimé séparément pour chaque direction. Le trafic à l’intérieur de chaque zone de centre est aussi estimé.

4.2	Matrice de trafic

Pour spécifier les besoins en trafic dans une région à n centre, n2 valeurs de trafic sont nécessaires. Une façon standard pour spécifier ces trafics est de les présenter dans une matrice, qui est appelée matrice de trafic.

|  | vers |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| de |  | 1 | i | j | n | SO |
| 1 |  | A(11) |  |  | A(1n) | O(1) |
| i |  |  | A(ii) | A(ij) |  | O(i) |
| j |  |  | A(ji) | A(jj) |  | O(j) |
| n |  | A(n1) |  |  | A(nn) | O(n) |
| ST |  | T(1) | T(i) | T(j) | T(n) | A(11) |

Ici:

A(ij)	est le trafic de i vers j;

A(ji)	est le trafic de j vers i;

A(ii)	est le trafic local dans le central i;

O(i)	est la somme de tous les trafics départ de i;

T(j)	est la somme de tous les trafics arrivée à j.

La somme de tous les totaux de lignes O(i), c’est à dire les entrées dans la colonne SO (somme du trafic départ) donne le trafic total A.. Le même résultat est obtenu par l’addition de tous les totaux des colonnes T(j), c’est à dire les entrées de la ligne ST (somme de trafic d’arrivée) En bref:

iO(i)=jT(j)=A..

Pour qu’il n’y ait pas de confusion, le symbole A(i, j) peut être utilisé. Cependant, il devrait fréquemment être nécessaire de distinguer entre le trafic présent de i à j A(i, j/0) et le trafic estimé à une date future t: A(i, j/t). Evidement,

O(it)=jA(ijt)	et	T(jt)=iA(ijt)

4.3	Prévision point-à-point

Il existe de différentes méthodes pour estimer A(i,j/t) basée sur l’accroissement espéré en matière du nombre d’abonnés dans les zones (i) et (j), changement espéré dans le trafic par abonné, etc. La matrice de trafic peut donc être complétée par l’addition des entrées des lignes pour obtenir le O(i/t) et des colonne pour obtenir le T(j/t).

Pour l’estimation des trafics point-à-point dans le réseau, on base souvent les calculs sur, l’accroissement prévu des lignes d’abonnées et de la matrice actuelle de trafic. Différentes formules sont utilisées, pour lesquelles les plus communes devraient être données ci-dessous. On ne peut pas dire qu’une formule est plus exacte que l’autre. Seulement les informations à partir des rapports futurs peuvent indiquer quelle formule est la meilleur pour un cas particulier. Quand cela est trouvé, il n’y pas cependant, de garantie que cela devrait être valable pour toujours.

Estimation du trafic total

Prenant en considération que différentes catégories d’abonnés produisent différents quantités de trafic, il peut être possible parfois d’estimer le trafic futur à partir de:

A(t)=N1(t)⋅α1+N2(t)⋅α2+K			(4.3.1)

où N1 (t), N2 (t), etc., sont les nombres d’abonnés prévus pour les catégories 1,2, etc, et a1, a2, etc., sont le trafic par abonné des catégories 1, 2, etc.

S’il n’est pas possible de séparer les abonnés en catégories avec différent trafic, le trafic futur peut simplement être estimé comme:

A(t)=A(0)⋅N(t)N(0)					(4.3.2)

où N(t) et N(0) sont les nombres d’abonnés pour les temps t et zéro.

Estimation du trafic point-à-point

Pour l’estimation du trafic d’un centre vers un autre, plusieurs formules peuvent être utilisées. L’idée principale est de prendre en compte l’accroissement en abonnés dans les deux centres et d’appliquer certaines facteurs de pondération pour ces accroissement.

Aij(t)=Aij(0)⋅WiGi+WjGjWi+Wj				(4.3.3)

où Wi et Wj sont des poids et Gi est l’accroissement en abonnés dans le centre i, et Gj dans le centre j.

Gi=Ni(t)Ni(0)		Gj=Nj(t)Nj(0)			(4.3.4)

Pour Wi et Wj il existe différentes méthodes.

Formule 1 de Rapp

Wi=Ni(t)Wj=Nj(t)				(4.3.5)

La supposition ici est que le trafic par abonné du centre i au centre j est proportionnel au nombre d’abonné au centre j.

Formule 2 de Rapp

Wi=Ni(t)2Wj=Nj(t)2				(4.3.6)

Cette formule suppose que le changement du trafic départ et arrivée par abonné est aussi petit que possible.

Formule des télécommunications d’Australie

Wi=Ni(0)+Ni(t)2Wj=Nj(0)+Nj(t)2			(4.3.7)

Cette formule est une modification de la première formule de Rapp.

Une quatrième formule est dérivée à partir des suppositions suivantes: le trafic par un abonné au centre i vers tous les abonnés au centre j est constant.

Aij(t)Ni(t)⋅Nj(t)=Aij(0)Ni(0)⋅Nj(0)Aij(t)=Aij(0)⋅Gi⋅Gj				(4.3.8)

Ces quatre formules peuvent être plutôt ajustées par l’introduction de N dans les facteurs de pondération.

Modèle de gravité

Le trafic entre deux centres peut être exprimé comme:

Aij=K(dij)⋅Ni⋅Nj					(4.3.9)

où K(dij)= facteur d’intérêt communautaire.

Il a été trouvé que ce facteur dépend, à un certain degré, de la distance entre les centraux dij On peut, cependant, écrire K(dij) comme suit:

K(dij)=e−g⋅dij					(4.3.10)

ou		K(dij)=dij−g					(4.3.11)

La valeur des paramètre g ou g peut être calculée à partir de la matrice de trafic connue. Il peut être nécessaire d’ajuster l’expression de Aij pour les paires de centres avec les relations spéciales à chaque autre; par exemple, une grande usine dans une partie du pays et la maison mère dans une autre partie.

Les formules données ici sont toutes déduites sous certaines suppositions. Une supposition est que le trafic par abonné reste contant, une autre est qu’un abonné a le même intérêt d’appeler chaque autre abonné. Il est, cependant, trouvé dans les pays développés que les nouveaux abonnés peuvent avoir un faible trafic que les anciens. Il est partiellement pris en compte dans la formule d’Australie.

En principe il est impossible de confirmer qu’une formule est plus fiable d’une autre. Le prévisionniste devrait essayer toutes les différentes formules et trouver laquelle donne les résultats les plus crédibles pour son cas particulier.

4.4	Méthode de Kruithof à double facteur

La méthode de Kruithof nous rend capable d’estimer les valeurs futures individuels du trafic, où A(i,j) dans la matrice de trafic. Les valeurs, à présent, sont supposées être connues ainsi que les sommes futures des lignes et des colonnes.

La procédure est d’ajuster l’individuel A(i,j) conformément aux nouvelles sommes des lignes et des colonnes, c’est à dire

A(i, j) est changé en A(i,j)⋅S1S0

où S0 est la somme actuelle et S1 est la nouvelle somme pour la ligne ou la colonne individuelle.

Si on commence à l’ajustement de A(i, j), selon les nouvelles sommes des lignes, Sj, ces sommes devraient coïncider, mais ce n’est pas le cas pour les sommes des colonnes. L’étape suivante est donc d’ajuster les valeurs trouvées A(i, j) de manière à être conformes avec les sommes des colonnes. Cela rend les sommes des lignes non conforme, alors l’étape suivante est d’ajuster les nouvelles valeurs A(i, j) conformément à les sommes des colonnes. La procédure continue jusqu’à ce qu’une exactitude suffisante pour les sommes des lignes et des colonnes soit atteinte. L’itération est plutôt rapide et donne en général des résultat satisfaisants après environ trois corrections.

La procédure est mieux comprise à partir de l’exemple numérique donné à dessous.

La méthode est applicable quand le changement des proportions entre des A(i, j) individuels n’est pas espéré changer beaucoup, et pour les cas où il n’est pas possible de prévoir les A(i, j) par d’autres méthodes.

Exemple d’utilisation de la méthode de Kruithof à double facteur

Considérons un réseau téléphonique avec deux centres:

Données:

1.	L’intérêts de trafic actuel Aij(0)

| i | j | 1 | 2 | somme |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 10 | 20 | 30 |  |  |
| 2 |  | 30 | 40 | 70 |  |  |
| somme |  | 40 | 60 | 100 |  | (4.4.4) |

2.	Prévoir le trafic total de départ et d’arrivée par central:

Ai⋅(t)etAj(t):

| i | j | 1 |  | 2 | somme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 45 |  |
| 2 |  |  | ? |  | 105 |  |
| somme |  | 50 |  | 100 | 150 | (4.4.5) |

Problème:

Estimer les valeurs et trafic A(i, j/t) avec la méthode de Kruithof.

Solution:

Itération 1:		Multiplication des lignes.
		Ai⋅ est distribué comme donné par l’intérêt de trafic actuel.

Résultat:

| i | j | 1 | 2 | somme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 15 | 30 | 45 |  |
| 2 |  | 45 | 60 | 105 |  |
| somme |  | 60 | 90 | 150 |  |

Aij(1)=Aij(0)Ai.(0)⋅Ai.(t)					(4.4.6)

Après la multiplication des lignes, la somme des colonnes diffère de ce qui était prévu. La prochaine itération devrait être la multiplication des colonnes.

Itération 2:		Multiplication des colonnes.
		A.j(2) est distribué comme donné par l’itération 1.

Résultat:

| i | j | 1 | 2 | somme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 12.5 | 33.33 | 45.83 |  |
| 2 |  | 37.5 | 66.67 | 104.17 |  |
| somme |  | 50 | 100 | 150 |  |

Aij(2)=Aij(1)A.j(0)A.j(t)				(4.4.7)

Après la multiplication des colonnes, les sommes des lignes diffères des valeurs prévues. La prochaine itération devrait être la multiplication des lignes.

Itération 3:		Multiplication des lignes.
		Ai. est distribué comme donné par l’itération 2.

Résultat:

| i | j | 1 |  | 2 | somme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 12.27 |  | 32.73 | 45 |  |
| 2 |  | 37.80 |  | 67.20 | 105 |  |
| somme |  |  | 50.07 | 99.93 | 150 |  |

Aij(3)=Aij(2)Ai.(0)Ai.(t)					(4.4.8)

Itération 4:		Multiplication des colonnes.

A.j est distribué comme donné par l’itération 3.

Résultat:

| i | j | 1 | 2 | somme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 12.25 | 32.75 | 45 |  |
| 2 |  | 37.75 | 67.25 | 105 |  |
| somme |  | 50 | 100 | 150 |  |

Aij(4)=Aij(3)A.j(0)A.j(t)				(4.4.9)

Après 4 itérations les sommes des lignes et des colonnes sont égales aux valeurs prévues. On peut écrire:

Aij(t)=Aij(4)					(4.4.10)

5.	CONCLUSIONS

Ce chapitre a été concerné principalement avec des mathématiques derrière les méthodes de prévision. Cela devrait le faire possible pour le lecteur d’être capable d’assister dans le travail des prévision, spécialement en ce qui concerne le traitement préliminaire des données historiques.

A côté de l’explication, quand et pourquoi les prévision sont nécessaire, ce chapitre contient quelques méthode fréquemment utilisées pour la description des données historiques en formules mathématiques. Il devrait être accentué encore que le traitement des données historiques ne signifie pas les prévisions. Il signifie uniquement le traitement des données historiques. Les prévision, en d’autres ternes, est l’art de deviner le développement futur. Seulement dans certains cas, il doit être jugée si les conditions futures et les suppositions sont les mêmes pour le passé.

Les ajustements des valeurs extrapolées peuvent être nécessaires pour différentes raisons. L’amélioration du service peut doubler le trafic pendant un ou deux moins. Les nouvelles activités dans la société (p.e. industrie) peuvent causer d’énormes changement dans la dispersion du trafic, etc.

La prévisions concernent généralement la demande des souscriptions et trafic causée par différents services des télécommunications. Depuis que les quantités de demande sont difficiles ou impossibles à mesurer, les données historiques mises à la disposition du prévisionniste sont généralement des quantités mesurées, tel que le trafic écoulé.

Cependant, le previsioniste devrait avant tout transférer ces données en données de demande. Si elles concernent le pays et le service où la demande est bien satisfaite, la demande peut être estimée avec une exactitude acceptable.

Si la demande est plus loin que la provision, il et très difficile d’estimer la demande réelle. Le previsioniste devrait prendre en compte cette difficulté tant que les conditions ne permettent pas un équilibre entre la provision et la demande.

Une autre difficulté dans l’utilisation des données historiques est qu’il peuvent ne pas être suffisamment fiables pour permettre une analyse. Une raison pour cela est que les données on été collectées par différents principes, pour différents buts et aux moments différents. Il peut également arriver que les données historiques ne sont pas disponibles du tout. Les prévisions devraient donc être basées sur d’autres indications indirectes, qui n’améliorent pas généralement la fiabilité des prévisions.

6.	REFERENCES

| BEAR, D. | Some Theories on Telephone Traffic Distribution; A critical survey (ITC-paper, Stockholm, 1973) |
| --- | --- |
| LEIJON, K.H. | Introduction to Practical Teletraffic Engineering. Section F. Forecasting (ITU) REM/72/038, Benghazi, 1976) |
| CCITT (GAS 5) | Methods Used in Long-term Forecasting of Domestic Telecommunication Demand and Required Resources (1980) |
| LONNQUIST, I. | Theory and Methods for Traffic Forecasts (TELE, Stockholm, 1968) |
| LONNQUIST, I. | Forecasting. Teletraffic Engineering Seminar, Istanbul, 1980 (ITU) |
| LONNSTROM, M.M. MARKLUND, F. MOO, I. | A Telephone Development Project, Stockholm, 1967 |
| NYGAARD, J. | An Integrated Telephone Traffic Forecating Tool for Use in Planning, I. (Teleteknik, Vol. XIV, 1970, No. 1) |
| RAPP, Y. | Some Economic Aspects on the Long-term Planning of Telephone Networks (Stockholm, 1969) |
| TURNER, W.M. | Forecasting. ITU/SIDA Seminar, New Delhi, 1975. SEM/ASIA/75 |
| CCITT (GAS 5) | Economic Studies at the National Level in the Field of Telecommunications |

Note:	Ce chapitre a été édité à partir d’un manuel preparé par K.H. Leijon, L.M. Ericsson, Sweden.

7.	EXERCISES

TECHNIQUES DE PREVISION

1.	Un objet est à prévoir. Le développement historique a été comme suit:

| Année | Echelle de | Stock | Croissance absolue |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (à la fin de) | temps (t) | (y) | % |  |
| 1968 | 1 | 583 |  |  |
| 1969 | 2 | 615 | 32 | 5.5 |
| 1970 | 3 | 646 | 31 | 5.0 |
| 1971 | 4 | 697 | 51 | 7.9 |
| 1972 | 5 | 738 | 41 | 5.9 |
| 1973 | 6 | 802 | 64 | 8.7 |
| 1974 | 7 | 844 | 42 | 5.2 |

Faites des prévisions pour le stocke espéré pour cinq et dix années à venir dans les quatre différentes manières:

- Supposons un accroissement absolu inchangé et constant par année, basé sur la croissance moyenne historique.

- Supposons un accroissement en pourcentage inchangé et constant par année, basé sur la croissance total des six années passées.

- Par adaptation d’une ligne de tendance linéaire aux données historiques.

- Par adaptation d’une tendance exponentielle aux données historiques.

Dessiner les données historiques dans un diagramme et montrer dans le même diagramme les deux lignes de tendance c) et d) étendues à l’année 16(6 + 10), et aussi les deux autres prévisions a) et b).

Comparer les résultats des prévisions.

Surveiller les lignes de tendance comme concernant la fiabilité statistiques (coefficient de corrélation, T - test et test de Durbin - Waston)

Discuter la crédibilité des prévisions.

2.	Calculer tous les raccordements prévus pour l’année 1983 (31.3.83) dans un réseau téléphonique local

Données:

CROISSANCE DE DEMANDE DANS UN RESEAU TELEPHONIQUE LOCAL

| Au | Capacité équipé | Lignes en service | Liste d’attente | Demande totale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31/3/72 | 11800 | 9825 | 1901 | 11,726 |
| 31/3/73 | 12000 | 11114 | 1781 | 12,925 |
| 31/3/74 | 12100 | 11458 | 3555 | 15,013 |
| 31/3/75 | 12500 | 11530 | 5106 | 16,636 |
| 30/9/75 | 12500 | 11653 | 5662 | 17,315 |
| 31/3/76 | 12800 | 12275 | 2587 | 14,862 |
| 31/3/77 | 14150 | 13683 | 1624 | 15,307 |
| 31/3/78 | 15500 | 14437 | 1893 | 16,330 |

3.	Prévoir le trafic total de départ pour Décembre 1986 dans un central téléphonique local.

Données:

a.	Trafic mesuré pour jan. 1979- déc. 1981 (tableau A)

b.	Taux d’appels mesuré pour jan. 1979 - Déc. 1981 (tableau B)

c.	Prévision des raccordements pour décembre 1986 = 2969

(1170 abonnés en janvier 1979 et 1600 en décembre 1981)

A.	TRAFIC DEPART TOTAL

| MOIS | 1979 | 1980 | 1981 |
| --- | --- | --- | --- |
| JANVIER | 38.6 | 39.4 | 45.6 |
| FEVRIER | 37.9 | 43.7 | 46.2 |
| MARS | 42.1 | 48.7 | 47.2 |
| AVRIL | 40.6 | 43.8 | 46.2 |
| MAI | 40.1 | 40.2 | 45.6 |
| JUIN | 38.1 | 42.6 | 48.5 |
| JUILLET | 37.7 | 41.1 | 44.4 |
| AOUT | 39.9 | 44.2 | 47.4 |
| SEPTEMBRE | 40.4 | 41.0 | 49.1 |
| OCTOBRE | 40.7 | 43.8 | 48.7 |
| NOVEMBRE | 40.8 | 41.8 | 45.0 |
| DECEMBRE | 42.2 | 49.5 | 49.5 |

B.	TAUX D’APPELS TOTAL DE DEPART		(Erlang/abonnes)

| MOIS | 1979 | 1980 | 1981 |
| --- | --- | --- | --- |
| JANVIER | .033 | .031 | .033 |
| FEVRIER | .033 | .034 | .033 |
| MARS | .036 | .038 | .034 |
| AVRIL | .035 | .033 | .033 |
| MAI | .034 | .030 | .032 |
| JUIN | .032 | .032 | .035 |
| JUILLET | .031 | .031 | .032 |
| AOUT | .033 | .032 | .034 |
| SEPTEMBRE | .034 | .030 | .035 |
| OCTOBRE | .034 | .032 | .032 |
| NOVEMBRE | .033 | .030 | .028 |
| DECEMBRE | .034 | .036 | .031 |

4.	Considérons un réseau téléphonique avec deux centres.

Donnée:

a.	L’intérêt de trafic actuel [Aij(0)]

|  | j |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| i |  | 1 | 2 | 02 (o) |
| * |  | 10 | 20 | 30 |
| 2 |  | 30 | 40 | 70 |
| Tj (o) |  | 40 | 60 | 100 |

b.	Les valeurs prévues dans le future en matière de trafic de départ, et trafic d’arrivée par central [0; (t) T; (t)]

|  | j |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| i |  | 1 | 2 | oi (E) |
| 1 |  | ? | ? | 45 |
| 2 |  | ? | ? | 105 |
| Tj (t) |  | 50 | 100 | 150 |

Estimer les valeurs de trafic Aij(t) par l’utilisation de la méthode de Kruithof.

5.	Calculer l’intensité de trafic entre deux centres dans une zone locale.

Donnée:

a.	Une zone locale est divisée en zones de trafic No 1,2,3,4... Les futurs trafics entre toutes les zones de trafic sont prévues.

b.	La zone locale doit être divisée en zones de centraux. Les zones des centres ne doit pas coïncider avec les zones de trafic.

c.	Essayer de calculer le trafic espéré futur du centre A au centre B.

d.	On a les informations suivantes:

Le centre A devrait avoir

- 5000 lignes d’abonnés à partir de la zone de trafic I, qui a au total 10,000 lignes d’abonnés.

- 8000 lignes d’abonnés à partir de la zone de trafic II , qui a au total 12,000 lignes d’abonnés.

Le centre B devrait avoir

- 9000 lignes d’abonnés à partir de la zone de trafic III , qui est l’ensemble des lignes d’abonnés qui sont la bas.

- 2000 lignes d’abonnés à partir de la zone de trafic IV , qui a au total 6000 lignes d’abonnés.

e.	On sait également à partir des prévisions , le trafic total espéré de chacun , vers chaque autre de la zone de trafic entière comme suit:

| De la zone de trafic No. | Vers zone de trafic No. | Trafic total espéré |
| --- | --- | --- |
| I | III | 100 erl. |
| I | IV | 90 erl. |
| II | III | 105 erl. |
| II | IV | 95 erl. |

6.	L’estimation de l’intérêt de trafic entre les centres : l’objectif de l’exemple est d’illustrer comment une matrice de trafic pour les centraux peut être calculée à partir d’une matrice de trafic donnée des zones de trafic.

Donnée:

Une zone constituée de trois zone de trafic: I, II, III:

Zone de trafic 1

Nombre d’abonnés		10,000

Trafic total de départ/abonné	0.06 erl.

Distribution de ce trafic		60 %	I

25 %	II

15 %	III

Zone de trafic II

Nombre d’abonnés		5,000

Trafic total de départ/abonné	0.05 erl.

Distribution de ce trafic		50 %	I

30 %	II

20 %	III

Zone de trafic III

Nombre d’abonnés		5,000

Trafic total de départ/abonné	0.04 erl.

Distribution de ce trafic		50 %	I

25 %	II

25 %	III

La zone est desservie par un nombre de centraux 1, 2, ... etc.

Centre 1

Nombre total d’abonnés		8,000

Nombre d’abonnés appartenant	5,000

à la zone de trafic I

Nombre d’abonnés appartenant	3,000

à la zone de trafic II

Centre 2

Nombre total d’abonnés		6,000

Nombre d’abonnés appartenant	4,000

à la zone de trafic I

Nombre d’abonnés appartenant	2,000

à la zone de trafic III

Tâche:

Calculer le flux de trafic total espéré du centre 1 vers le centre 2.

Conseil:

Commencer par le calcul du trafic d’un abonné dans la zone de trafic I vers un abonné dans la zone de trafic II, etc.

7.	La matrice de trafic actuelle Aij(0) a été estimée:

|  | Vers |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De |  | Centre No. j |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  | Somme |
| 1 |  |  | 25 | 30 | 45 |  | 100 |
| 2 |  |  | 35 | 55 | 110 |  | 200 |
| 3 |  |  | 60 | 85 | 155 |  | 300 |
| Somme |  |  | 120 | 170 | 310 |  | 600 |

Le nombre de lignes principales par central pour l’année t a été prévu:

| Centre No. | Ni (0) | Ni(t) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2000 | 3000 |
| 2 | 3500 | 3500 |
| 3 | 6800 | 7500 |

Les lignes principales n’ont pas été classifiées par différentes catégories vue que la proposition des différents abonnés est espérée être la même dans le futur.

Le trafic total départ est arrivée par central est cependant prévue à partir des formules:

Ai.(t)=Ni(t)Ai.(0)Ni(0)A.j(t)=Nj(t)A.j(0)Nj(0)

| Centre No. | Ai (t) | Aj (t) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 150.0 | 180.0 |
| 2 | 200.0 | 170.0 |
| 3 | 331.9 | 341.9 |
| Somme | 681.9 | 691.9 |

Puisque la somme des Ai.(t) et A.j(t) diffère ,on peut utiliser la valeur moyenne de ces sommes comme une estimations de A..(t) et ajuster Ai.(t) et A.j(t). Cela devrait donner:

| Centre No. | Ai (t) | A.j(t) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 151.1 | 178.7 |
| 2 | 201.5 | 168.8 |
| 3 | 334.3 | 339.4 |
| Somme | 686.9 | 686.9 |

a.	Maintenant tirer la matrice de trafic pour l’années future t et remplir les trafic totaux calculés ci-dessus.

b.	Calculer les différents trafics point-à-point par l’utilisations de la méthode de croissance pondérée, à partir des données connues relatives au nombre de lignes principales, actuels et futures, et le trafic point-à-point actuels. Le type des poids dépend de votre propre choix.

c.	Remplir ces valeur dans la nouvelle matrice de trafic, et calculer les sommes des colonnes et des lignes. Vous allez voir que ces sommes ne sont pas conforme avec les valeurs de votre première matrice.

d.	Si on considère que le trafic par ligne principale est constant durant la période des prévisions, alors le trafic point-à-point obtenu doit être corrigé, de façon à ce que les sommes soient conformes avec les trafic totaux prévus.

Si le temps le permet, faite cette correction , en utilisant la méthode de Kruithof a double facteur.

8.	Supposons que le trafic interurbain prévu durant l’heur chargé pour le centre “A” est de 75 Erlgs, est distribué sur 5 routes vers les centres “B”, “C”, “D”, “E” et “F”, et pour les quelles aucune donnée de trafic n’est disponible supposons aussi que les raccordements prévues pour ces centraux sont:

A	10 000		(c0)

B	  5 000		(c1)

C	  7 000		(c2)

D	  4 000		(c3)

E	  2 000		(c4)

F	10 000		(c5)

Et que les distances à partir de “A” sont:

B	20 miles		(d1)

C	30 miles		(d2)

D	10 miles		(d3)

E	10 miles		(d4)

F	50 miles		(d5)

La situation est illustrée dans le diagramme ci-dessous.

Estimer la distribution interurbain total sur cinq différentes routes A vers B, A vers C, ..., etc.

Suggestion:

Le trafic prévu pour une route peut être obtenu à partir de

ti=c0⋅cidi2j=1nc0⋅cjdj2

où T est le trafic total.