Red de Empalme

Solución al Estudio de Caso 2

Sr. T. Fried, UIT

Solución al Estudio de Caso 2 : Optimización y Dimensionamiento de la Red de Empalme

Caso 1 : Todo el tráfico en rutas de baja pérdida

Matriz de circuito :

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | 18 | 24 | 11 | 7 | 30 |  |  |
| 2 | 17 | - | 36 | 13 | 15 | 18 |  |  |
| 3 | 30 | 34 | - | 28 | 30 | 42 | Costo total = | 85,420 |
| 4 | 13 | 13 | 30 | - | 18 | 20 |  |  |
| 5 | 8 | 14 | 32 | 18 | - | 19 |  |  |
| 6 | 24 | 20 | 53 | 18 | 22 | - |  |  |

Caso 2 : Todo el tráfico a través de una central de tránsito, T

3

Tándem seleccionado :

Tráficos y circuitos :

|  | Hacia Tándem T |  |  |  | Desde Tándem T |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tráficos |  | Circuitos |  | Tráficos |  | Circuitos |
| 1 | 52 |  | 69 | 1 | 53 |  | 70 |
| 2 | 58 |  | 75 | 2 | 58 |  | 75 |
| 3 | - |  | - | 3 | - |  | - |
| 4 | 54 |  | 71 | 4 | 49 |  | 65 |
| 5 | 53 |  | 70 | 5 | 53 |  | 70 |
| 6 | 90 |  | 110 | 6 | 83 |  | 103 |

93,900

Costo total =

Comparación de elecciones tándem :

| Tándem | Costo | Diferencia T=3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 127,590 | 36 % |
| 2 | 103,270 | 10 % |
| 3 | 93,900 | - |
| 4 | 104,530 | 11 % |
| 5 | 110,550 | 18 % |
| 6 | 123,720 | 32 % |

Caso 3 : Optimización de la Red de Encaminamiento Alternativo

3

Tándem seleccionado

Calculo de relaciones de costo :			Calculo de factores de mejora :

e=CDCT					FN(A)=e´(0.7+0.3´e2)

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | 0.38 | - | 0.44 | 0.50 | 0.71 | 1 | - | 0.28 | - | 0.33 | 0.39 | 0.60 |
| 2 | 0.48 | - | - | 0.44 | 0.52 | 0.65 | 2 | 0.37 | - | - | 0.34 | 0.41 | 0.54 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 0.42 | 0.41 | - | - | 0.45 | 0.54 | 4 | 0.32 | 0.31 | - | - | 0.34 | 0.43 |
| 5 | 0.50 | 0.45 | - | 0.52 | - | 0.63 | 5 | 0.39 | 0.34 | - | 0.41 | - | 0.52 |
| 6 | 0.69 | 0.63 | - | 0.52 | 0.63 | - | 6 | 0.58 | 0.52 | - | 0.41 | 0.52 | - |

Optimización de circuitos en rutas de alto uso :

Use los diagramas adjuntos para determinar los circuitos y los tráficos de desbordamiento!

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | 13 | * | 7 | 2 | 20 |
| 2 | 11 | - | * | 8 | 10 | 10 |
| 3 | * | * | - | * | * | * |
| 4 | 8 | 8 | * | - | 13 | 14 |
| 5 | 4 | 9 | * | 12 | - | 11 |
| 6 | 15 | 13 | * | 12 | 14 | - |

Media del Tráfico de Desbordamiento :			Varianza del tráfico de desbordamiento :

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | 0.8 | - | 0.6 | 0.8 | 3.2 | 1 | - | 1.9 | - | 1.1 | 1.1 | 8.3 |
| 2 | 1.1 | - | - | 0.7 | 1.0 | 2.2 | 2 | 2.3 | - | - | 1.4 | 2.2 | 4.3 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 0.7 | 0.7 | - | - | 0.8 | 1.4 | 4 | 1.4 | 1.4 | - | - | 1.0 | 3.3 |
| 5 | 0.6 | 0.8 | - | 1.2 | - | 2.3 | 5 | 0.9 | 1.7 | - | 2.6 | - | 4.8 |
| 6 | 2.7 | 1.9 | - | 1.2 | 2.0 | - | 6 | 6.3 | 4.1 | - | 2.6 | 4.5 | - |

Calcular los tráficos (media y varianza) ofrecidos a las rutas tándem, y encontrar el número requerido de circuitos :

Tráficos y circuitos :

|  |  | Hacia Tándem |  |  |  |  | Desde Tándem |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Media | Varianza | V/M | Circuitos |  | Media | Varianza | V/M | Circuitos |
| 1 | 20.4 | 27.4 | 1.3 | 32 | 1 | 25.1 | 30.9 | 1.2 | 37 |
| 2 | 30.0 | 35.0 | 1.2 | 43 | 2 | 27.2 | 32.1 | 1.2 | 40 |
| 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 4 | 23.6 | 28.0 | 1.2 | 36 | 4 | 21.7 | 25.7 | 1.2 | 32 |
| 5 | 26.9 | 32.0 | 1.2 | 39 | 5 | 24.6 | 29.5 | 1.2 | 37 |
| 6 | 47.8 | 57.5 | 1.2 | 62 | 6 | 39.1 | 50.7 | 1.3 | 54 |

77,980

Costo total =

Comparación de la elección de tándem : (Estos resultados se han obtenido mediante un programa de computadora, 			usando métodos más exactos que los diagramas provistos para uso manual.)

| Tándem | Costo | Diferencia T=3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 81,610 | 5 % |
| 2 | 77,990 | 1 % |
| 3 | 77,380 | - |
| 4 | 78,150 | 1 % |
| 5 | 79,540 | 3 % |
| 6 | 81,790 | 6 % |

Observe que el costo de la diferencia por no escoger la  “mejor” central tándem está en el rango de 1 - 6%; compárelo con el Caso 2, donde el rango de diferencia era de 10 - 36%.