Especificación de Equipo

para Rural y Metropolitano

Estudios de Caso

Sr. G. Moumoulidis, UIT

Sistemas de Conmutación:

Tipo:		SPC		Tamaño:		1,200 líneas + 110 troncales

| Item | Costo de Compra | Impuestos | Instalación | Inversión Total | Reemplazo | Manteni-miento | Valor Actual Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa de Abonado | 17.0 | 3.4 | 1.7 | 22.1 | 2.2 | 8.5 | 32.8 |
| Entrada | 10.8 | 2.1 | 1.1 | 14.0 | 1.4 | 5.4 | 20.8 |
| Salida | 10.8 | 2.1 | 1.1 | 14.0 | 1.4 | 5.4 | 20.8 |
| Troncal Analógica | 49.3 | 9.9 | 5.0 | 64.2 | 6.4 | 24.6 | 95.2 |
| Troncal Digital | 9.8 | 2.0 | 1.0 | 12.8 | 1.3 | 4.9 | 19.0 |
| Equipo común | 3288 | 658 | 329 | 4274 | 434 | 1644 | 6353 |

| (Impuestos) | = 20% del costo de compra |
| --- | --- |
| (Instalación) | = 10% del costo de compra |
| (Inversión total) | = Costo de compra + Impuestos + Instalación |
| (Reemplazo) | =(Inversin total)(1+i)T−1 |
| (Mantenimiento) | ui ´ (Costo de compra) |
| (Valor Actual) | (Inversión total) + (Reemplazo) + (Mantenimiento) |
| T = 25 años | Vida útil de la planta |
| u = 5% | Costo anual de operación y mantenimiento con relación al costo de compra |
| i = 10% | = Tasa de interés |

Sistemas de Conmutación

Tipo:		SPC		Tamaño:	15,000 líneas + 1900 troncales

| Item | Costo de Compra | Impuestos | Instalación | Inversión Total | Reemplazo | Manteni-miento | Valor Actual Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa de Abonado | 17.0 | 3.4 | 1.7 | 22.1 | 2.2 | 8.5 | 32.8 |
| Entrada | 10.8 | 2.1 | 1.1 | 14.0 | 1.4 | 5.4 | 20.8 |
| Salida | 10.8 | 2.1 | 1.1 | 14.0 | 1.4 | 5.4 | 20.8 |
| Troncal Analógica | 49.3 | 9.9 | 5.0 | 64.2 | 6.4 | 24.6 | 95.2 |
| Troncal Digital | 9.8 | 2.0 | 1.0 | 12.8 | 1.3 | 4.9 | 19.0 |
| Equipo común | 30000 | 6000 | 3000 | 39000 | 3865 | 15000 | 57965 |

| (Impuestos) | = 20% del costo de compra |
| --- | --- |
| (Instalación) | = 10% del costo de compra |
| (Inversión total) | = Costo de compra + Impuestos + Instalación |
| (Reemplazo) | =(Inversin total)(1+i)T−1 |
| (Mantenimiento) | ui ´ (Costo de compra) |
| (Valor Actual) | (Inversión total) + (Reemplazo) + (Mantenimiento) |
| T = 25 años | Vida útil de la planta |
| u = 5% | Costo anual de operación y mantenimiento con relación al costo de compra |
| i = 10% | = Tasa de interés |

Sistemas de Conmutación

Tipo:		SPC		Tamaño:	50000 líneas + 9000 troncales

| Item | Costo de Compra | Impuestos | Instalación | Inversión Total | Reemplazo | Manteni-miento | Valor Actual Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa de Abonado | 17.0 | 3.4 | 1.7 | 22.1 | 2.2 | 8.5 | 32.8 |
| Entrada | 10.8 | 2.1 | 1.1 | 14.0 | 1.4 | 5.4 | 20.8 |
| Salida | 10.8 | 2.1 | 1.1 | 14.0 | 1.4 | 5.4 | 20.8 |
| Troncal Analógica | 49.3 | 9.9 | 5.0 | 64.2 | 6.4 | 24.6 | 95.2 |
| Troncal Digital | 9.8 | 2.0 | 1.0 | 12.8 | 1.3 | 4.9 | 19.0 |
| Equipo común | 42145 | 8429 | 4214 | 54788 | 5571 | 21072 | 81432 |

| (Impuestos) | = 20% del costo de compra |
| --- | --- |
| (Instalación) | = 10% del costo de compra |
| (Inversión total) | = Costo de compra + Impuestos + Instalación |
| (Reemplazo) | =(Inversin total)(1+i)T−1 |
| (Mantenimiento) | ui ´ (Costo de compra) |
| (Valor Actual) | (Inversión total) + (Reemplazo) + (Mantenimiento) |
| T = 25 años | Vida útil de la planta |
| u = 5% | Costo anual de operación y mantenimiento con relación al costo de compra |
| i = 10% | = Tasa de interés |

Sistemas de Conmutación

Tipo:		Analógico		Tamaño:	10000 líneas + 2000 troncales

| Item | Costo de Compra | Impuestos | Instalación | Inversión Total | Reemplazo | Manteni-miento | Valor Actual Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa de Abonado | 13.6 | 2.7 | 2.7 | 19.0 | 1.9 | 10.9 | 31.8 |
| Entrada | 7.0 | 1.4 | 1.4 | 9.8 | 1.0 | 5.6 | 16.4 |
| Salida | 7.0 | 1.4 | 1.4 | 9.8 | 1.0 | 5.6 | 16.4 |
| Troncal Analógica | 18.0 | 3.6 | 3.6 | 25.2 | 2.6 | 14.4 | 42.2 |
| Equipo común | 5860 | 1172 | 1172 | 8204 | 829 | 4688 | 13721 |

| (Impuestos) | = 20% del costo de compra |
| --- | --- |
| (Instalación) | = 20% del costo de compra |
| (Inversión total) | = Costo de compra + Impuestos + Instalación |
| (Reemplazo) | =(Inversin total)(1+i)T−1 |
| (Mantenimiento) | ui ´ (Costo de compra) |
| (Valor Actual) | (Inversión total) + (Reemplazo) + (Mantenimiento) |
| T = 25 años | Vida útil de la planta |
| u = 8% | Costo anual de operación y mantenimiento con relación al costo de compra |
| i = 10% | = Tasa de interés |

Sistemas de Conmutación

Tipo:		Analógico		Tamaño:	5,000 líneas + 1000 troncales

| Item | Costo de Compra | Impuestos | Instalación | Inversión Total | Reemplazo | Manteni-miento | Valor Actual Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa de Abonado | 13.6 | 2.7 | 2.7 | 19.0 | 1.9 | 10.9 | 31.8 |
| Entrada | 7.0 | 1.4 | 1.4 | 9.8 | 1.0 | 5.6 | 16.4 |
| Salida | 7.0 | 1.4 | 1.4 | 9.8 | 1.0 | 5.6 | 16.4 |
| Troncal Analógica | 18.0 | 3.6 | 3.6 | 25.2 | 2.6 | 14.4 | 42.2 |
| Equipo común | 3420 | 684 | 684 | 4788 | 487 | 2736 | 8011 |

| (Impuestos) | = 20% del costo de compra |
| --- | --- |
| (Instalación) | = 20% del costo de compra |
| (Inversión total) | = Costo de compra + Impuestos + Instalación |
| (Reemplazo) | =(Inversin total)(1+i)T−1 |
| (Mantenimiento) | ui ´ (Costo de compra) |
| (Valor Actual) | (Inversión total) + (Reemplazo) + (Mantenimiento) |
| T = 25 años | Vida útil de la planta |
| u = 8% | Costo anual de operación y mantenimiento con relación al costo de compra |
| i = 10% | = Tasa de interés |

Unidad Remota de Abonado (RSU)

| Item | Costo de Compra | Impuestos | Instalación | Inversión Total | Reemplazo | Manteni-miento | Valor Actual Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSU 128 | 1200 | 240 | 120 | 1560 | 159 | 600 | 2319 |
| RSU 256 | 2050 | 410 | 205 | 2665 | 271 | 1025 | 3961 |
| RSU 1000 | 5200 | 1040 | 520 | 6760 | 687 | 2600 | 10047 |
| RSU 2000 | 8000 | 1600 | 800 | 10400 | 1057 | 4000 | 15457 |

| (Impuestos) | = 20% del costo de compra |
| --- | --- |
| (Instalación) | = 10% del costo de compra |
| (Inversión total) | = Costo de compra + Impuestos + Instalación |
| (Reemplazo) | =(Inversin total)(1+i)T−1 |
| (Mantenimiento) | ui ´ (Costo de compra) |
| (Valor Actual) | (Inversión total) + (Reemplazo) + (Mantenimiento) |
| T = 25 años | Vida útil de la planta |
| u = 5% | Costo anual de operación y mantenimiento con relación al costo de compra |
| i = 10% | = Tasa de interés |

Concentrador de Línea

Capacidad:		160 líneas + 28 troncales

| Item | Costo de Compra | Impuestos | Instalación | Inversión Total | Reemplazo | Manteni-miento | Valor Actual Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Costo básico | 1050 | 210 | 178 | 1438 | 251 | 630 | 2319 |
| Unidad abon. para 16 abon | 70 | 14 | 12 | 96 | 16.8 | 42 | 155 |
| Unid. de línea para 17 troncales | 22 | 4.4 | 3.8 | 30.2 | 5.3 | 13.2 | 48.7 |
| Interfaz para sist. portadora (12 toncales) | 700 | 140 | 120 | 960 | 168 | 420 | 1548 |

| (Impuestos) | = 20% del costo de compra |
| --- | --- |
| (Instalación) | = 17% del costo de compra |
| (Inversión total) | = Costo de compra + Impuestos + Instalación |
| (Reemplazo) | =(Inversin total)(1+i)T−1 |
| (Mantenimiento) | ui ´ (Costo de compra) |
| (Valor Actual) | (Inversión total) + (Reemplazo) + (Mantenimiento) |
| T = 20 años | Vida útil de la planta |
| u = 6% | Costo anual de operación y mantenimiento con relación al costo de compra |
| i = 10% | = Tasa de interés |

Costo de cables

Tipo:		Cable Enterrado		Tamaño medio:	Æ 0.4		150 pares

Æ 0.6		 70 pares

Æ 0.8		 50 pares

Æ 1.0		 30 pares

| Item | Costo de Compra | Excavación (ductos) | Supervisión empalme | Miscel-áneos | Inversión Total | Reemplazo | Manteni-miento | Valor Actual Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Æ 0.4 | 534 | 1200 | 260 | 50 | 2044 | 75 | 107 | 2226 |
| Æ 0.6 | 467 | 1200 | 300 | 85 | 2052 | 75 | 93 | 2220 |
| Æ 0.8 | 635 | 1200 | 380 | 100 | 2315 | 85 | 127 | 2527 |
| Æ 1.0 | 646 | 1200 | 300 | 100 | 2246 | 83 | 129 | 2458 |

|  | Tamaño medio | Lleno al relevo | Valor Actual por par f.a.r |
| --- | --- | --- | --- |
| Æ 0.4 | 150 pares | 85 % | 17.4 |
| Æ 0.6 | 70 pares | 85 % | 37.3 |
| Æ 0.8 | 50 pares | 90 % | 56.1 |
| Æ 1.0 | 30 pares | 95 % | 86.2 |

| (Inversión total) | = Purchasing cost + Digging + Jointing + Miscellaneous Costo de compra + Impuestos + Instalación |
| --- | --- |
| (Reemplazo) | =(Inversin total)(1+i)T−1 |
| (Mantenimiento) | ui ´ (Costo de compra) |
| (Valor Actual) | (Inversión total) + (Reemplazo) + (Mantenimiento) |
| T = 35 años | Vida útil de la planta |
| u = 2% | Costo anual de operación y mantenimiento con relación al costo de compra |
| i = 10% | = Tasa de interés |

Costo de Cables

Tipo:		Cable en DUCTO		Tamaño medio: 	Æ 0.4		300 pares

Æ 0.6		300 pares

Æ 0.8		300 pares

| Item | Costo de Compra | Excavación (ductos) | Supervisión empalme | Miscel-áneos | Inversión Total | Reemplazo | Manteni-miento | Valor Actual Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Æ 0.4 | 723 | 1100 | 361 | 100 | 2284 | 84 | 144 | 2513 |
| Æ 0.6 | 1340 | 1100 | 496 | 120 | 3056 | 113 | 268 | 3437 |
| Æ 0.8 | 4864 | 1100 | 972 | 486 | 7422 | 275 | 972 | 8669 |
| Æ 1.0 | 5107 | 1100 | 1000 | 500 | 7707 | 284 | 1021 | 9013 |

|  | Tamaño medio | Lleno al relevo (f.a.r.) | Valor Actual por par f.a.r. | (Valor Actual/par f.a.r.) = PW(tamao medio)´(f.a.r.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Æ 0.4 | 150 pares | 80 % | 10.5 |  |
| Æ 0.6 | 70 pares | 80 % | 14.3 |  |
| Æ 0.8 | 50 pares | 90 % | 12.8 |  |
| Æ 1.0 | 30 pares | 90 % | 13.4 |  |

| (Inversión total) | = Purchasing cost + Digging + Jointing + Miscellaneous Costo de compra + Impuestos + Instalación |
| --- | --- |
| (Reemplazo) | =(Inversin total)(1+i)T−1 |
| (Mantenimiento) | ui ´ (Costo de compra) |
| (Valor Actual) | (Inversión total) + (Reemplazo) + (Mantenimiento) |
| T = 35 años | Vida útil de la planta |
| u = 2% | Costo anual de operación y mantenimiento con relación al costo de compra |
| i = 10% | = Tasa de interés |

PCM

Capacity:	30 circuits

Concentrador de Línea

Capacidad:		160 líneas + 28 troncales

| Item | Costo de Compra | Impuestos | Instalación | Inversión Total | Reemplazo (infinito) | Manteni-miento | Valor Actual Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terminal | 80 | 170 | 127.5 | 1147 | 361 | 425 | 1933 |
| Un. de Interfaz de Señalización | 300 | 60 | 45 | 405 | 127 | 150 | 682 |
| LTE1 | 172 | 34.4 | 26 | 232 | 73 | 86 | 391 |
| Regenerador (una vía) | 15 | 3 | 2.2 | 20.2 | 6.5 | 7.5 | 34 |
| Caseta del repetidor (10 repetidores) | 150 | 30 | 22.5 | 202.5 | 63.6 | 75 | 340 |

| (Impuestos) | = 20% del costo de compra |
| --- | --- |
| (Instalación) | = 15% del costo de compra |
| (Inversión total) | = Costo de compra + Impuestos + Instalación |
| (Reemplazo) | =(Inversin total)(1+i)T−1 |
| (Mantenimiento) | ui ´ (Costo de compra) |
| (Valor Actual) | (Inversión total) + (Reemplazo) + (Mantenimiento) |
| T = 15 años | Vida útil de la planta |
| u = 5% | Costo anual de operación y mantenimiento con relación al costo de compra |
| i = 10% | = Tasa de interés |

Costo de Edificios

| Nuevos edificios | Tamaño en m2 | Costo |
| --- | --- | --- |
|  | 500 | 51000 |
|  | 1000 | 95000 |
|  | 2000 | 175000 |
|  | 3000 | 250000 |
| Ampliaciones | Tamaño en m2 | Costo |
|  | 300 | 12000 |
|  | 500 | 18500 |
|  | 700 | 25000 |
|  | 900 | 31000 |

Conversión de las Líneas de Abonados al Tamaño del Edificio

| Centrales Analógicas | Abonados | Espacio de piso en m2 |
| --- | --- | --- |
|  | 10000 | 550 |
|  | 15000 | 830 |
|  | 20000 | 1120 |
| Centrales CPA (SPC) | Abonados | Espacio de piso en m2 |
|  | 10000 | 180 |
|  | 15000 | 260 |
|  | 20000 | 325 |
|  | 30000 | 390 |
|  | 40000 | 455 |
|  | 50000 | 520 |

Parámetros de Cables de Telecomunicaciones

| Descargado | Tamaño del conductor (mm) | Capacitancia (nF / km) | Resistencia de bucle (W / km) | Pérdida a 800 Hz (dB / km) | Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.4 | 45 | 280 | 1.55 | U, D |
|  | 0.6 | 50 | 130 | 1.1 | U, D |
|  | 0.8 | 38.5 | 72 | 0.72 | U, D |
|  | 1.0 | 38.5 | 46 | 0.57 | U, D |

Una fórmula aproximada para el cálculo de la pérdida de los pares, que proporciona muy buenos resultados en la banda de voz (0 - 4 kHz) es:

a=pfRC	en Neper / km

| Cargado | Tamaño del conductor (mm) | Capacitancia (nF / km) | Resistencia de bucle (W / km) | Pérdida a 800 Hz (dB / km) | Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.8 | 38.5 | 72 | 0.28 | U, D |

El cálculo de la pérdida en la banda de voz  se realiza mediante la fórmula:

a=R2SCLp	en Neper / km

S = 1.83 km

Lp = 88mH

R = Resistencia de bucle

C = Capacitancia del par

f = Frecuencia en Hz (800 Hz)

U = Cable subterráneo

D = Cable en ducto

Requerimientos de Señalización

|  | Resistencia de bucle de abonado | Resistencia de bucle de la troncal |
| --- | --- | --- |
| CPA (SPC) | 2000 W | - |
| Analógico | 1200 W | 2000 W |