Spécification des équipements

pour des études de cas

rurales et métropolitaines

Mr. G. Moumoulidis, ITU

Systèmes de commutation

Type:	SPC	Taille:	1200 lignes + 110 circuits

| Article | Coût d’achat | Taxes | Installation | Invest. total | Remplace-ment | Mainten-ance | Valeur actuelle totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etage d’abonné | 17.0 | 3.4 | 1.7 | 22.1 | 2.2 | 8.5 | 32.8 |
| Entrée | 10.8 | 2.1 | 1.1 | 14.0 | 1.4 | 5.4 | 20.8 |
| Sortie | 10.8 | 2.1 | 1.1 | 14.0 | 1.4 | 5.4 | 20.8 |
| Circuit Analogique | 49.3 | 9.9 | 5.0 | 64.2 | 6.4 | 24.6 | 95.2 |
| Circuit Numérique | 9.8 | 2.0 | 1.0 | 12.8 | 1.3 | 4.9 | 19.0 |
| Equipement commun | 3288 | 658 | 329 | 4274 | 434 | 1644 | 6353 |

| (Taxes) | = 20% du coût d’achat |
| --- | --- |
| (Installation) | = 10% du coût d’achat |
| (Investissement total) | = Coût d’achat + Taxes + Installation |
| (Remplacement) | =(Investissementtotal)(1+i)T−1 |
| (Maintenance) | ui ´ (Coût d’achat) |
| (Valeur actuelle) | (Investissement total) +(Remplacement) + (Maintenance) |
| T = 25 ans | Durée de vie de l’équipement |
| u = 5% | Coût annuel d’exploitation et de maintenance en relation avec le coût d’achat |
| i = 10% | = Taux d’intérêt |

Systèmes de commutation

Type:	SPC	Taille:	15000 lignes + 1900 circuits

| Article | Coût d’achat | Taxes | Installation | Invest. total | Remplace-ment | Mainten-ance | Valeur actuelle totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etage d’abonné | 17.0 | 3.4 | 1.7 | 22.1 | 2.2 | 8.5 | 32.8 |
| Entrée | 10.8 | 2.1 | 1.1 | 14.0 | 1.4 | 5.4 | 20.8 |
| Sortie | 10.8 | 2.1 | 1.1 | 14.0 | 1.4 | 5.4 | 20.8 |
| Circuit Analogique | 49.3 | 9.9 | 5.0 | 64.2 | 6.4 | 24.6 | 95.2 |
| Circuit Numérique | 9.8 | 2.0 | 1.0 | 12.8 | 1.3 | 4.9 | 19.0 |
| Equipement commun | 30000 | 6000 | 3000 | 39000 | 3865 | 15000 | 57965 |

| (Taxes) | = 20% du coût d’achat |
| --- | --- |
| (Installation) | = 10% du coût d’achat |
| (Investissement total) | = Coût d’achat + Taxes + Installation |
| (Remplacement) | =(Investissementtotal)(1+i)T−1 |
| (Maintenance) | ui ´ (Coût d’achat) |
| (Valeur actuelle) | (Investissement total) +(Remplacement) + (Maintenance) |
| T = 25 ans | Durée de vie de l’équipement |
| u = 5% | Coût annuel d’exploitation et de maintenance en relation avec le coût d’achat |
| i = 10% | = Taux d’intérêt |

Systèmes de commutation

Type:	SPC	Taille:	50000 lignes + 9000 circuits

| Article | Coût d’achat | Taxes | Installation | Invest. total | Remplace-ment | Mainten-ance | Valeur actuelle totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etage d’abonné | 17.0 | 3.4 | 1.7 | 22.1 | 2.2 | 8.5 | 32.8 |
| Entrée | 10.8 | 2.1 | 1.1 | 14.0 | 1.4 | 5.4 | 20.8 |
| Sortie | 10.8 | 2.1 | 1.1 | 14.0 | 1.4 | 5.4 | 20.8 |
| Circuit Analogique | 49.3 | 9.9 | 5.0 | 64.2 | 6.4 | 24.6 | 95.2 |
| Circuit Numérique | 9.8 | 2.0 | 1.0 | 12.8 | 1.3 | 4.9 | 19.0 |
| Equipement commun | 42145 | 8429 | 4214 | 54788 | 5571 | 21072 | 81432 |

| (Taxes) | = 20% du coût d’achat |
| --- | --- |
| (Installation) | = 10% du coût d’achat |
| (Investissement total) | = Coût d’achat + Taxes + Installation |
| (Remplacement) | =(Investissementtotal)(1+i)T−1 |
| (Maintenance) | ui ´ (Coût d’achat) |
| (Valeur actuelle) | (Investissement total) +(Remplacement) + (Maintenance) |
| T = 25 ans | Durée de vie de l’équipement |
| u = 5% | Coût annuel d’exploitation et de maintenance en relation avec le coût d’achat |
| i = 10% | = Taux d’intérêt |

Systèmes de commutation

Type:	Analogique	Taille:	10000 lignes + 2000 circuits

| Article | Coût d’achat | Taxes | Installation | Invest. total | Remplace-ment | Mainten-ance | Valeur actuelle totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etage d’abonné | 13.6 | 2.7 | 2.7 | 19.0 | 1.9 | 10.9 | 31.8 |
| Entrée | 7.0 | 1.4 | 1.4 | 9.8 | 1.0 | 5.6 | 16.4 |
| Sortie | 7.0 | 1.4 | 1.4 | 9.8 | 1.0 | 5.6 | 16.4 |
| Circuit Analogique | 18.0 | 3.6 | 3.6 | 25.2 | 2.6 | 14.4 | 42.2 |
| Equipement commun | 5860 | 1172 | 1172 | 8204 | 829 | 4688 | 13721 |

| (Taxes) | = 20% du coût d’achat |
| --- | --- |
| (Installation) | = 20% du coût d’achat |
| (Investissement total) | = Coût d’achat + Taxes + Installation |
| (Remplacement) | =(Investissementtotal)(1+i)T−1 |
| (Maintenance) | ui ´ (Coût d’achat) |
| (Valeur actuelle) | (Investissement total) +(Remplacement) + (Maintenance) |
| T = 25 ans | Durée de vie de l’équipement |
| u = 8% | Coût annuel d’exploitation et de maintenance en relation avec le coût d’achat |
| i = 10% | = Taux d’intérêt |

Systèmes de commutation

Type:	Analogique	Taille:	5000 lignes + 1000 circuits

| Article | Coût d’achat | Taxes | Installation | Invest. total | Remplace-ment | Mainten-ance | Valeur actuelle totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etage d’abonné | 13.6 | 2.7 | 2.7 | 19.0 | 1.9 | 10.9 | 31.8 |
| Entrée | 7.0 | 1.4 | 1.4 | 9.8 | 1.0 | 5.6 | 16.4 |
| Sortie | 7.0 | 1.4 | 1.4 | 9.8 | 1.0 | 5.6 | 16.4 |
| Circuit Analogique | 18.0 | 3.6 | 3.6 | 25.2 | 2.6 | 14.4 | 42.2 |
| Equipement commun | 3420 | 684 | 684 | 4788 | 487 | 2736 | 8011 |

| (Taxes) | = 20% du coût d’achat |
| --- | --- |
| (Installation) | = 20% du coût d’achat |
| (Investissement total) | = Coût d’achat + Taxes + Installation |
| (Remplacement) | =(Investissementtotal)(1+i)T−1 |
| (Maintenance) | ui ´ (Coût d’achat) |
| (Valeur actuelle) | (Investissement total) +(Remplacement) + (Maintenance) |
| T = 25 ans | Durée de vie de l’équipement |
| u = 8% | Coût annuel d’exploitation et de maintenance en relation avec le coût d’achat |
| i = 10% | = Taux d’intérêt |

Unités de Raccordement  d’Abonnés  Distants (RSU)

| Article | Coût d’achat | Taxes | Installation | Invest. total | Remplace-ment | Mainten-ance | Valeur actuelle totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSU 128 | 1200 | 240 | 120 | 1560 | 159 | 600 | 2319 |
| RSU 256 | 2050 | 410 | 205 | 2665 | 271 | 1025 | 3961 |
| RSU 1000 | 5200 | 1040 | 520 | 6760 | 687 | 2600 | 10047 |
| RSU 2000 | 8000 | 1600 | 800 | 10400 | 1057 | 4000 | 15457 |

| (Taxes) | = 20% du coût d’achat |
| --- | --- |
| (Installation) | = 10% du coût d’achat |
| (Investissement total) | = Coût d’achat + Taxes + Installation |
| (Remplacement) | =(Investissementtotal)(1+i)T−1 |
| (Maintenance) | ui ´ (Coût d’achat) |
| (Valeur actuelle) | (Investissement total) +(Remplacement) + (Maintenance) |
| T = 25 ans | Durée de vie de l’équipement |
| u = 5% | Coût annuel d’exploitation et de maintenance en relation avec le coût d’achat |
| i = 10% | = Taux d’intérêt |

Concentrateurs

Capacité:	160 lignes + 28 circuits

| Article | Coût d’achat | Taxes | Installation | Invest. total | Remplace-ment | Mainten-ance | Valeur actuelle totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coût de base | 1050 | 210 | 178 | 1438 | 251 | 630 | 2319 |
| Unité d’abonnés pour 16 ab. | 70 | 14 | 12 | 96 | 16.8 | 42 | 155 |
| Unité de ligne pour 17 circuits | 22 | 4.4 | 3.8 | 30.2 | 5.3 | 13.2 | 48.7 |
| Interface pour les systèmes de déport (12 circuit) | 700 | 140 | 120 | 960 | 168 | 420 | 1548 |

| (Taxes) | = 20% du coût d’achat |
| --- | --- |
| (Installation) | = 17% du coût d’achat |
| (Investissement total) | = Coût d’achat + Taxes + Installation |
| (Remplacement) | =(Investissementtotal)(1+i)T−1 |
| (Maintenance) | ui ´ (Coût d’achat) |
| (Valeur actuelle) | (Investissement total) +(Remplacement) + (Maintenance) |
| T = 20 ans | Durée de vie de l’équipement |
| u = 6% | Coût annuel d’exploitation et de maintenance en relation avec le coût d’achat |
| i = 10% | = Taux d’intérêt |

Coût des câbles

Type:	Câbles enterrés	Taille principale:	Æ  0.4	150 paires

Æ  0.6	 70 paires

Æ  0.8	 50 paires

Æ  1.0	 30 paires

| Article | Coût d’achat | Creusage | Assemblage Superv. | Misce-laneous | Invest. Total t | Remplace-ment | Mainten-ance | Valeur actuelle totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Æ 0.4 | 534 | 1200 | 260 | 50 | 2044 | 75 | 107 | 2226 |
| Æ 0.6 | 467 | 1200 | 300 | 85 | 2052 | 75 | 93 | 2220 |
| Æ 0.8 | 635 | 1200 | 380 | 100 | 2315 | 85 | 127 | 2527 |
| Æ 1.0 | 646 | 1200 | 300 | 100 | 2246 | 83 | 129 | 2458 |

|  | Taille principale | Saturation à l’extension(s.e.) | Valeur actuelle par paire à s.e. |
| --- | --- | --- | --- |
| Æ 0.4 | 150 paires | 85 % | 17.4 |
| Æ 0.6 | 70 paires | 85 % | 37.3 |
| Æ 0.8 | 50 paires | 90 % | 56.1 |
| Æ 1.0 | 30 paires | 95 % | 86.2 |

| (Investissement total) | = Coût d’achat + Creusage + Assemblage + Divers |
| --- | --- |
| (Remplacement) | =(Investissementtotal)(1+i)T−1 |
| (Maintenance) | ui ´ (Coût d’achat) |
| (Valeur actuelle) | (Investissement total) +(Remplacement) + (Maintenance) |
| T = 35 ans | Durée de vie de l’équipement |
| u = 2% | Coût annuel d’exploitation et de maintenance en relation avec le coût d’achat |
| i = 10% | = Taux d’intérêt |

Coût des câbles

Type:	Câbles en conduites	Taille principale:	Æ  0.4	300 paires

Æ  0.6	300 paires

Æ  0.8	750 paires

| Article | Coût d’achat | Creusage (conduites) | Assemblage Superv. | Misce-laneous | Invest. Total | Remplace-ment | Mainten-ance | Valeur actuelle totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Æ 0.4 | 723 | 1100 | 361 | 100 | 2284 | 84 | 144 | 2513 |
| Æ 0.6 | 1340 | 1100 | 496 | 120 | 3056 | 113 | 268 | 3437 |
| Æ 0.8 | 4864 | 1100 | 972 | 486 | 7422 | 275 | 972 | 8669 |
| Æ 1.0 | 5107 | 1100 | 1000 | 500 | 7707 | 284 | 1021 | 9013 |

|  | Taille principale | Saturation à l’extension(s.e.) | Valeur actuelle(PW) par paire à s.e. | (PW/ paire à s.e.) = PW(Taillemoyenne)´(s.e.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Æ 0.4 | 300 paires | 80 % | 10.5 |  |
| Æ 0.6 | 300 paires | 80 % | 14.3 |  |
| Æ 0.8 | 750 paires | 90 % | 12.8 |  |
| Æ 1.0 | 750 paires | 90 % | 13.4 |  |

| (Investissement total) | = Coût d’achat + Creusage + Assemblage+ Divers |
| --- | --- |
| (Remplacement) | =(Investissementtotal)(1+i)T−1 |
| (Maintenance) | ui ´ (Coût d’achat) |
| (Valeur actuelle) | (Investissement total) +(Remplacement) + (Maintenance) |
| T = 35 ans | Durée de vie de l’équipement |
| u = 2% | Coût annuel d’exploitation et de maintenance en relation avec le coût d’achat |
| i = 10% | = Taux d’intérêt |

Systèmes MIC (PCM)

Capacity:	30 circuits

| Article | Coût d’achat | Taxes | Installation | Invest. Total | Remplace-ment (infinie) | Mainten-ance | Valeur actuelle totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terminal | 80 | 170 | 127.5 | 1147 | 361 | 425 | 1933 |
| Unité d’interface de signalisation | 300 | 60 | 45 | 405 | 127 | 150 | 682 |
| LTE1 | 172 | 34.4 | 26 | 232 | 73 | 86 | 391 |
| Régénérateur ( un sens) | 15 | 3 | 2.2 | 20.2 | 6.5 | 7.5 | 34 |
| Pot de régénérateur (10 répéteurs) | 150 | 30 | 22.5 | 202.5 | 63.6 | 75 | 340 |

| (Taxes) | = 20% du coût d’achat |
| --- | --- |
| (Installation) | = 15% du coût d’achat |
| (Investissement total) | = Coût d’achat + Taxes + Installation |
| (Remplacement) | =(Investissementtotal)(1+i)T−1 |
| (Maintenance) | ui ´ (Coût d’achat) |
| (Valeur actuelle) | (Investissement total) +(Remplacement) + (Maintenance) |
| T = 15 ans | Durée de vie de l’équipement |
| u = 5% | Coût annuel d’exploitation et de maintenance en relation avec le coût d’achat |
| i = 10% | = Taux d’intérêt |

Coût des bâtiments

| Nouveau bâtiment | Taille en m2 | Coût |
| --- | --- | --- |
|  | 500 | 51000 |
|  | 1000 | 95000 |
|  | 2000 | 175000 |
|  | 3000 | 250000 |
| Extensions | Taille en m2 | Coût |
|  | 300 | 12000 |
|  | 500 | 18500 |
|  | 700 | 25000 |
|  | 900 | 31000 |

Conversion des lignes d’abonnés en taille de bâtiment

| Centres analogiques | Abonnés | Surface en m2 |
| --- | --- | --- |
|  | 10000 | 550 |
|  | 15000 | 830 |
|  | 20000 | 1120 |
| Centres SPC | Abonnés | Surface en m2 |
|  | 10000 | 180 |
|  | 15000 | 260 |
|  | 20000 | 325 |
|  | 30000 | 390 |
|  | 40000 | 455 |
|  | 50000 | 520 |

Paramètres des câbles des télécommunications

| Non chargé | Taille du conducteur (mm) | Capacité (nF / km) | Résistance de boucle (W / km) | Perte à 800 Hz (dB / km) | Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.4 | 45 | 280 | 1.55 | U, D |
|  | 0.6 | 50 | 130 | 1.1 | U, D |
|  | 0.8 | 38.5 | 72 | 0.72 | U, D |
|  | 1.0 | 38.5 | 46 | 0.57 | U, D |

Une formule approximative pour le calcul de perte des paires qui donne de très dons résultat dans la bande de la voix (0 - 4 Khz) est:

a=pfRC		en Neper / km

| Chargé | Taille du conducteur (mm) | Capacité (nF / km) | Résistance de boucle (W / km) | Perte à 800 Hz (dB / km) | Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.8 | 38.5 | 72 | 0.28 | U, D |

Le calcul de perte dans la bande de la voix est performant à travers la formule:

a=R2SCLp		en Neper / km

S = 1.83 km

Lp = 88mH

R = Résistance de boucle

C = Capacité des paires

f = Fréquence en Hz ( 800 Hz )

U = Câble sous terrain

D = Câble en conduite

Besoins en signalisation

|  | Resistance de boucle des abonnés | Resistance de boucle des circuits |
| --- | --- | --- |
| SPC | 2000 W | - |
| Analogique | 1200 W | 2000 W |