| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |
| --- | --- |
| COMMISSIONS D'ÉTUDES DES RADIOCOMMUNICATIONS | Document SC97-1/1-F 25 novembre 1996 Original: anglais |

Origine:	Documents SC RG-1/1 à 18

Rapporteur du Groupe de Rapporteurs SC-1

rapport à la commission spéciale

A sa première réunion, les 26 et 27 février 1996, la Commission spéciale chargée d'examiner les questions réglementaires et de procédure (SC) a décidé de créer plusieurs Groupes de Rapporteurs pour examiner les questions liées à la préparation de la CMR-97. Parmi ces Groupes de Rapporteurs, le Groupe de Rapporteurs SC-1 a été doté du mandat suivant.

a)	Examiner les questions de la CMR-95 restant pendantes et recommander les modifications de fond à apporter aux articles S4, S7, S8, S9, S11, S13 et S14 ainsi qu'aux appendices S4 et S5 du Règlement des radiocommunications simplifié adopté par la CMR-95 dans un souci de cohérence entre toutes leurs dispositions (point 1.2 de l'ordre du jour);

b)	examiner les aspects réglementaires liés aux services mobile par satellite et fixe par satellite en application des Résolutions 48, 118, 120, 121 et 215 (ex-Résolutions COM4-6, PLEN-1, PLEN-4, COM5-7 et GT PLEN-6 (point 1.9.1 de l'ordre du jour));

c)	examiner la Résolution 46(Rév.CMR-95) à la lumière de l'expérience acquise dans sa mise en oeuvre, compte tenu des conclusions tirées de l'examen des points a) et b) ci-dessus et du point de vue de leur intégration avec les procédures simplifiées;

d)	examiner les modifications possibles du régime réglementaire applicable au service fixe et à certains des services mobiles dans les bandes des ondes hectométriques/décamétriques, à la lumière des conclusions résultant des études effectuées par les Commissions d'études 1, 3, 8 et 9, conformément à la Recommandation 720 (ex-GT PLEN-B);

e)	examiner les questions relatives à la technique de l'incorporation par référence en application des Résolutions 27 et 28 (ex-Résolutions COM4-4 et COM4-5), afin de proposer une méthode claire de renvoi à des Recommandations bien précises de l'UIT-R dans le Règlement des radiocommunications simplifié;

f)	examiner les questions liées à l'identification des stations (article S19 et Résolutions 13(Rév.CMR-95) et 71), selon les besoins conformément aux activités du Secrétariat général, du Bureau des radiocommunications et des Commissions d'études;

g)	examiner d'autres questions réglementaires et de procédure liées à d'autres points de l'ordre du jour qui pourraient découler des travaux des Commissions d'études.

Au 24 novembre 1996, le Groupe de Rapporteurs SC-1 avait reçu 17 contributions (voir l'Annexe 1) dont quatre étaient des réponses à des contributions antérieures. A cette date, les conclusions provisoires suivantes peuvent être tirées concernant les principaux sujets que traitera le Groupe SC-1. Les contributions supplémentaires qui auront été adressées à ce Groupe ou à la Commission spéciale à propos du mandat et qui auront été reçues avant le 24 décembre 1996 seront prises en compte dans la mise à jour du présent rapport. Les contributions qui seront parvenues après cette date seront examinées directement à la réunion de la Commission spéciale prévue en janvier 1997. Les contributions reçues après le 30 décembre 1996 ne seront pas disponibles dans les trois langues à cette réunion.

# 1	Examiner les questions de la CMR-95 restant pendantes et recommander les modifications de fond à apporter aux articles S4, S7, S8, S9, S11, S13 et S14 ainsi qu'aux appendices S4 et S5 du Règlement des radiocommunications simplifié adopté par la CMR-95, dans un souci de cohérence entre toutes leurs dispositions (point 1.2 de l'ordre du jour)

## 1.1	Statut des assignations

### 1.1.1	Règlement des radiocommunications avant la CMR-95

Conformément au Règlement des radiocommunications en vigueur avant la CMR-95, on distingue trois statuts pour les différentes catégories d'assignations de fréquence inscrites dans le Fichier de référence:

a)	Assignations ayant droit à une protection internationale contre les brouillages préjudiciables

•	Ce droit, dont il est question au numéro 1416 du Règlement des radiocommunications, est accordé à toute assignation de fréquence portant une date dans la colonne 2a du Fichier de référence et dans certains autres cas spécifiés au même numéro. Il s'applique donc, dans des conditions bien précises, uniquement aux assignations de classe de fonctionnement A à des stations du service fixe dans les bandes d'ondes décamétriques, en particulier aux assignations résultant de l'application du numéro 1218 du Règlement des radiocommunications;

•	toutes les assignations de fréquence dans les bandes au-dessous de 4 000 kHz environ, ayant reçu une conclusion favorable relativement aux numéros 1240 et 1241 du Règlement des radiocommunications;

•	les assignations qui sont conformes aux dispositions des Plans des appendices 25, 26 et 27;

•	les assignations de fréquence aux stations côtières de radiotélégraphie exploitées dans les bandes visées au numéro 4209 ayant reçu une conclusion favorable relativement aux numéros 1240 et 1242 du Règlement des radiocommunications.

b)	Assignations bénéficiant d'une reconnaissance internationale

Aux termes des numéros 1217 et 1491 du Règlement des radiocommunications [toute assignation de fréquence doit être notifiée] si l'on désire obtenir une reconnaissance internationale de l'utilisation de cette fréquence. On peut supposer que cette reconnaissance internationale s'applique à toutes les assignations inscrites dans le Fichier de référence avec une conclusion favorable concernant sa conformité à la Convention, au Tableau d'attribution des bandes de fréquences et aux autres dispositions du Règlement des radiocommunications, comme indiqué dans les Règles de procédure.

Il est aussi question de ce droit au numéro 341 du Règlement des radiocommunications, selon lequel toute nouvelle assignation doit être faite de manière à éviter de causer des brouillages préjudiciables aux assignations "conformément au Tableau d'attribution des bandes de fréquences et aux autres dispositions du présent Règlement et dont les caractéristiques sont inscrites dans le Fichier de référence international des fréquences".

Conformément au Règlement des radiocommunications en vigueur, il est procédé à un examen technique concernant la probabilité de brouillage préjudiciable pour les assignations qui pourraient bénéficier du droit de protection contre les brouillages préjudiciables et, dans certains cas, pour les assignations pour lesquelles la coordination n'a pas été effectuée (ces assignations n'ont pas droit à une protection internationale contre les brouillages préjudiciables mais uniquement à une reconnaissance internationale). Par conséquent, certaines assignations qui n'ont pas droit à une protection contre les brouillages préjudiciables sont en fait protégées contre les brouillages préjudiciables.

c)	Assignations inscrites en vue de donner aux administrations la possibilité de tenir compte du fait que l'assignation de fréquence en question est en service

Il s'agit du numéro 1417 du Règlement des radiocommunications qui concerne toute assignation de fréquence portant une date dans la colonne 2b du Fichier de référence, c'est-à-dire certaines catégories de bandes d'ondes décamétriques attribuées au service fixe, pour lesquelles l'examen concernant la probabilité de brouillage préjudiciable aux termes du numéro 1241 du Règlement des radiocommunications a abouti à une conclusion défavorable.

d)	Assignations inscrites pour information uniquement

Il s'agit en particulier des assignations qui ne sont pas conformes aux dispositions de la Convention, du Tableau d'attribution des bandes de fréquences et des autres dispositions du Règlement des radiocommunications à l'exception des dispositions relatives à la procédure de coordination applicable et à la probabilité de brouillage préjudiciable, c'est-à-dire non conformes aux dispositions des numéros 1240, 1352 ou 1503 du Règlement des radiocommunications.

Si l'utilisation de ces assignations cause effectivement un brouillage préjudiciable aux assignations conformes aux dispositions des numéros 1240, 1352 ou 1503 du Règlement des radiocommunications, la station utilisant les assignations non conformes doit immédiatement éliminer le brouillage préjudiciable lorsqu'elle est avisée dudit brouillage (numéros 1419, 1420, 1560 du Règlement des radiocommunications).

Dans ce cas, une administration ne peut demander qu'une assignation de fréquence de réception d'un service de radiocommunication par satellite soit protégée.

### 1.1.2	Propositions du GVE

Le GVE a proposé un nouvel article, l'article S8, relatif au statut des assignations inscrites dans le Fichier de référence. Cet article était censé formuler de façon plus concise ce qui aujourd'hui fait l'objet de plusieurs dispositions dans divers articles et appendices du Règlement des radiocommunications.

Après examen, le GVE a proposé de conserver les trois types actuels de statut mais avec des modalités d'application différentes.

Selon ces propositions

a)	Le droit à une protection internationale contre les brouillages préjudiciables serait étendu, en vertu du numéro S8.2, à toute assignation de fréquence inscrite dans le Fichier de référence et accompagnée d'une indication précisant qu'elle est conforme à un plan d'allotissement ou d'assignation mondial ou régional1 (par exemple appendices 30, 30A, 30B, Plan ST61, Plan GE75) ou à toute modification ultérieure dudit plan.

Il n'y aurait pas d'examen technique de routine dans les bandes d'ondes décamétriques mais toute assignation dans ces bandes faite selon les procédures d'assistance (choisies par le BR) aurait droit à une protection contre les brouillages préjudiciables même si les assignations faites précédemment par les administrations et ne causant pas de brouillage n'ont pas droit à cette protection.

b)	Les assignations inscrites dans le Fichier de référence et accompagnées d'une indication précisant qu'elles sont conformes au Tableau d'attribution des bandes de fréquences et aux dispositions associées du Règlement des radiocommunications (à déterminer par les exploitations reconnues) auraient droit elles aussi à une reconnaissance internationale (numéro S8.3). Ce droit signifierait que les autres administrations doivent en tenir compte lorsqu'elles font leurs propres assignations afin d'éviter les brouillages préjudiciables.

c)	Les assignations non conformes (c'est-à-dire celles qui ne sont pas conformes au "Tableau  d'attribution des bandes de fréquences et aux dispositions associées") seraient inscrites aux fins d'information (numéro S8.4) seulement lorsque l'administration notificatrice précise qu'elles seront exploitées conformément aux dispositions du numéro S8.5 (voir les numéros 1419, 1420 et 1560 du Règlement des radiocommunications).

En résumé, les propositions du GVE élargiraient les anciennes "définitions" a) ou les conserveraient inchangées (dispositions b) et c) parallèles aux dispositions b) et d) dans la situation précédente). Pendant les discussions du GVE, il a été proposé d'introduire un statut supplémentaire, à savoir "le droit à une exploitation sans perturbation" qui pourrait s'appliquer aux assignations pour lesquelles une procédure de coordination ouverte et transparente a été menée à son terme ainsi qu'à celles pour lesquelles cette procédure - ou une procédure de modification d'un plan - n'a pas été couronnée de succès mais qui ont reçu une conclusion favorable après examen du Bureau pour ce qui est des brouillages potentiels. Le GVE a toutefois conclu que cette mesure présentait peu d'avantages et le concept a été abandonné (Rapport du GVE, Partie A, section 3.2.11).

### 1.1.3	Décisions de la CMR-95

La CMR-95 a décidé de ne conserver dans l'article S8 que deux types de statut à savoir la reconnaissance internationale et l'inscription pour information.

a)	Droit à une reconnaissance internationale (numéro S8.3)

Toute assignation de fréquence inscrite avec une conclusion favorable relativement aux numéros S11.31 (conformité avec le Tableau d'attribution des bandes de fréquences et les "autres dispositions") S11.34 (conformité avec un Plan) et S11.41 (utilisation conjointe depuis 4 mois sans brouillage) selon le cas, a droit à une reconnaissance internationale.

Il s'agit du droit proposé par le VGE dans le numéro S8.3 mais appliqué aux assignations énumérées aux numéros S8.2 et S8.3. La CMR-95 a examiné la possibilité de conserver le numéro S8.2 proposé par le GVE mais cette disposition a été supprimée après un vote officiel.

b)	Inscription pour information

Conformément au numéro S8.4 proposé par le GVE, les assignations non conformes ne sont inscrites qu'aux fins d'information.

Conformément aux dispositions de l'actuel Règlement des radiocommunications, aux propositions du GVE ainsi qu'aux dispositions réglementaires de la CMR-95, les administrations doivent régler sur une base bilatérale toutes les plaintes concernant des brouillages préjudiciables, quel que soit le statut de l'assignation concernée ou que la préférence ait été donnée aux assignations ayant un statut supérieur.

### 1.1.4	Homogénéité des procédures simplifiées concernant le statut des assignations

Pour ce qui est des procédures simplifiées, on n'a observé dans les articles concernés [10] aucune incohérence concernant le statut des assignations inscrites dans le Fichier de référence (voir l'article S8), sauf peut-être entre le numéro S8.3 et les numéros S4.3 et S4.4.

### 1.1.5	Autres points de vue exprimés

La décision de la CMR-95 reposait sur le point de vue d'une majorité d'administrations mais une minorité importante y était opposée. Des membres du Groupe de Rapporteurs SC-1 ont défini les principes de base à suivre pour cette question:

–	aucune assignation figurant dans le Fichier de référence international des fréquences avec une conclusion favorable ne perdra ses droits à tous égards [4];

–	une assignation (conformément à un plan de fréquences international ou un accord international résultant d'un accord de coordination bilatéral ou multilatéral) dûment notifiée et ayant reçu une conclusion favorable du Bureau devrait bénéficier du même statut de protection internationale [14], [16].

### 1.1.6	Solutions possibles

Quatre solutions possibles peuvent être envisagées pour que la situation soit bien claire concernant le statut des assignations inscrites dans le Fichier de référence.

#### 1.1.6.1	NOC

Lorsqu'aucun manque d'homogénéité n'est constaté il est proposé de ne rien changer (NOC), ce qui est parfaitement conforme au point 1.2 de l'ordre du jour. Cette solution laisserait toutefois de nombreux pays insatisfaits.

#### 1.1.6.2	Elargissement du droit à une protection internationale

Pour conserver le nombre de catégories au minimum, le numéro S8.3 pourrait être modifié pour parler du droit à une protection internationale contre les brouillages préjudiciables, ce droit s'appliquant à tous les cas actuellement couverts par le numéro S8.3.

Les préoccupations soulevées au titre du point 1.1.5 ci-dessus [4], [14], [16] seraient ainsi prises en compte.

#### 1.1.6.3	Etoffement du numéro S8.3

Le numéro S8.3 pourrait se lire comme suit:

S8.3	Toute assignation de fréquence inscrite dans le Fichier de référence avec une conclusion favorable relativement à sa conformité au Tableau d'attribution des bandes de fréquences et aux autres dispositions du Règlement des radiocommunications a droit à une reconnaissance internationale. Dans le cas d'une assignation de ce type, ce droit signifie que les autres administrations doivent en tenir compte lorsqu'elles font leurs propres assignations afin d'éviter les brouillages préjudiciables. De plus, les assignations de fréquence dans des bandes assujetties à une procédure de coordination ou aux dispositions d'un Plan ont un statut qui découle de l'application de ces procédures de coordination ou de celles associées au Plan.

1	Les "autres dispositions du Règlement des radiocommunications" seront définies et insérées dans les Règles de procédure.

#### 1.1.6.4	Nouvelle simplification

Notant:

a)	les difficultés qu'ont rencontrées le GVE et la CMR-95 pour essayer de rassembler et de préciser dans un chapitre particulier du Règlement des radiocommunications "le produit final des procédures" en termes de droits et d'obligations;

b)	que, comme cela est reconnu aux termes du numéro S8.1, ces droits et obligations sont conditionnés par les procédures elles-mêmes;

c)	que les numéros S4.2 et S4.3 précisent déjà les obligations et droits associés aux assignations inscrites dans le Fichier de référence;

d)	qu'essayer de définir a posteriori la raison d'être de procédures réglementaires élaborées il y a plus de 50 ans par une douzaine de conférences mondiales risque d'être une tâche impossible.

on pourrait simplifier encore le Règlement en supprimant tout simplement le numéro S8.3. Cette suppression ne devrait être source d'aucune incohérence.

## 1.2	Homogénéité des dispositions des procédures simplifiées

### 1.2.1	Article S9

On a relevé des incohérences importantes [6 Rév.1] dans les dispositions de l'article S9 pour ce qui est des dispositions applicables dans les bandes de fréquences régies par les appendices S30 et S30A. Des solutions possibles pour remédier à ce manque d'homogénéité sont données à l'Annexe 2. Elles tiennent compte des résultats des études entreprises au titre du point 1.10 de l'ordre du jour (voir le rapport du Groupe de Rapporteurs SC-3).

Un problème général relevé dans l'article S9 est que le libellé actuel des différentes étapes de la procédure (numéros S9.7 à S9.21) et des points associés dans le Tableau de l'appendice S5 manque de cohérence. Pour remédier à ce problème il faudrait préciser clairement, pour chacune de ces dispositions de l'article S9, les éléments suivants:

–	quelle est la station (d'émission/de réception, terrienne/de Terre, … ) pour laquelle la coordination est recherchée

–	dans quel service, dans quelle bande de fréquences, dans quelle zone géographique, dans quelles conditions

–	vis-à-vis de quelle station

–	dans quel service, dans quelle bande de fréquences, dans quelle zone géographique, dans quelles conditions

–	attentes possibles.

Un exemple de libellé est donné ci-après dans le cas du numéro S9.7:

S9.7 	a)	pour une station d'un réseau à satellite utilisant l'orbite des satellites géostationnaires, d'un service de radiocommunications spatiales quelconque, dans une bande de fréquences et une région où ce service ne relève d'aucun Plan, par rapport à tout autre réseau à satellite utilisant cette orbite, d'un service de radiocommunications spatiales quelconque, dans une bande de fréquences et une région où ce service ne relève d'aucun Plan, à l'exception de la coordination au titre du numéro S9.17bis.

Par ailleurs, les conditions particulières utilisées pour déterminer l'administration affectée (par exemple, "quand les zones de coordination de la station terrienne comprennent le territoire d'un autre pays") ne devraient figurer que dans les dispositions associées de l'appendice S5, dans la colonne "seuil/condition".

Il serait également nécessaire de préciser clairement l'administration avec laquelle la coordination doit être recherchée, même si cela risque d'être évident dans de nombreux cas. Une telle précision serait nécessaire en particulier dans le cas d'une coordination entre stations terriennes et stations de Terre, lorsque l'administration avec laquelle la coordination est recherchée est une administration dont le territoire est situé en partie ou totalement dans la zone de coordination.

Il y a également une ambiguïté quant à la signification du titre de la colonne "Bandes de fréquences" du Tableau S5-1. Il devrait être précisé que dans cette colonne est indiquée la bande de fréquences applicable à la station qui est à l'origine de la demande de coordination.

### 1.2.2	Article S13

Le numéro S13.17A contient les instructions générales données au Bureau pour la conservation des exemplaires de référence des plans. Compte tenu des travaux du Groupe de Rapporteurs SC-3, cette disposition devrait être modifiée comme suit pour satisfaire aux exigences précises énoncées visant à faire apparaître les marges des plans, pour les plans concernés (par exemple plans des appendices S30, S30A et S30B) et à renvoyer aux procédures applicables pour la modification des plans.

MOD   S13.17bis	Le Bureau conserve un exemplaire de référence de tous les plans mondiaux d'allotissement ou d'assignation de fréquence reproduits dans les appendices au présent Règlement ou adoptés par les conférences mondiales convoquées par l'Union, y compris, s'il y a lieu, des marges associées à chaque assignation ou chaque allotissement. Il incorpore dans cet exemplaire toutes les modifications résultant de l'application avec succès de la procédure de modification pertinente et, en fonction des circonstances, fournit, sous une forme appropriée, les copies destinées à être publiées par le Secrétaire général.

### 1.2.3	Résolution 110

Dans la Résolution 110 (Orb-88) figurent "les procédures améliorées applicables à certaines bandes de fréquences du service fixe par satellite" concernant la notion de RMP (réunion multilatérale de planification). La CMR-95 a supprimé les dispositions de l'article S9 (S9.56 et S9.57) relatives aux RMP. Dans le rapport de la Commission 4 de la CMR-95 à la Commission 6 de la CMR-95 (Document 275) où figure la décision de supprimer les dispositions S9.56 et S9.57, il y avait une note visant à supprimer la Résolution 110. Ce point n'a pas été repris par la Commission 6 de la CMR-95 ni par la plénière. Il est donc proposé de supprimer la Résolution 110.

## 1.3	Relation avec les appendices S30 et S30A

Parmi les propositions qui ont été avancées pour modifier la relation existant entre les articles S9 et S11 d'une part, et les appendices 30 et 30A d'autre part, le Groupe de Rapporteurs SC-1 a examiné celle consistant à regrouper les procédures de modification des appendices 30 et 30A (article 4 de ces appendices) dans les articles S9 et S11.

Cette formule a été bien accueillie dans les Régions 1 et 3 [3] car elle simplifierait encore l'actuel Règlement des radiocommunications, mais plusieurs administrations des Régions 1 et 2 [1], [4], [11] ont estimé qu'elle pourrait avoir des conséquences involontaires sur les procédures applicables aux Plans lorsqu'on modifierait ultérieurement celles s'appliquant à des services non planifiés. Cette question est examinée dans le rapport du Groupe de Rapporteurs SC-3.

# 2	Examiner les aspects réglementaires se rattachant au SMS et au SFS en application des Résolutions 48 (COM4-6), 118 (PLEN-1), 120 (PLEN-4), 121 (COM 5-7) et 215 (GT PLEN-6) (Point 1.9.1 de l'ordre du jour)

## 2.1	Résolution 48

La Résolution 48 invite le Bureau, en collaboration avec la Commission spéciale chargée des questions de réglementation et de procédure, à étudier quels sont les paramètres qui exigeraient une nouvelle publication anticipée et quelles sont les modifications importantes de ces paramètres qui nécessiteraient une nouvelle publication anticipée.

Le Royaume-Uni et le Luxembourg ont fait une proposition [8] visant à demander une nouvelle publication anticipée dans les cas suivants:

•	toute adjonction aux bandes de fréquences pour les réseaux OSG et non OSG;

Motifs:	Voir les Règles de procédure actuelles et les décisions de la CMR-95;

•	pour les réseaux OSG, toute modification de la position orbitale à l'extérieur de l'arc de service communiqué précédemment.

Motifs: L'arc de service initial est l'arc de service dans lequel le réseau d'origine pourrait assurer le service demandé, tel que prévu au départ. Il faut donc apporter des modifications importantes à la zone de service lorsqu'on change un satellite de position. Il convient également de noter que des modifications apportées à la zone de service alors que la position orbitale reste la même peuvent, ou non, nécessiter une coordination supplémentaire selon les résultats des calculs effectués au titre de l'appendice 29;

•	pour les réseaux non OSG, il est plus difficile de déterminer quelles modifications peuvent être apportées, mais une possibilité pourrait correspondre au cas où la zone de service est élargie, passant de la desserte d'un continent ou d'une région à une desserte mondiale; une autre possibilité existerait si la configuration de la constellation est modifiée par suite d'une variation de plus de [50]% du nombre des satellites.

Cette proposition est appuyée en principe par l'Australie [13], mais d'autres discussions sont nécessaires pour définir la zone de service qui sera utilisée pour le calcul de l'arc de service et pour tenir compte des faisceaux orientables et des faisceaux modelés.

Pour INTELSAT cette proposition [9 Rév.1] pose de gros problèmes dans le cas des satellites OSG qui changent de position orbitale et des satellites OSG qui assurent une couverture mondiale. Compte tenu de ces difficultés, INTELSAT propose de conserver le processus actuel, tel qu'il est appliqué dans le cadre des Règles de procédure.

## 2.2	Résolutions 118 (PLEN-1) et 120 (PLEN-4)

Les Résolutions 118 (PLEN-1) et 120 (PLEN-4) s'appliquent aux bandes situées dans la gamme des 20/30 GHz où s'appliquent également les dispositions de la Résolution 46 à la suite des décisions de la CMR-95. Le Groupe de Rapporteurs SC-1 n'a reçu pour l'instant aucune contribution sur ce sujet.

## 2.3	Résolution 121 et Résolution 215

Les Résolutions 121 et 215 invitent l'UIT-R à définir des critères de brouillage pour les liaisons de connexion non OSG du SMS et les réseaux OSG du SFS et des rapports de protection entre réseaux non OSG du SMS. Le Groupe de Rapporteurs SC-1 n'a reçu, pour l'instant, aucune contribution sur ce sujet.

# 3	Examiner la Résolution 46 à la lumière de l'expérience acquise dans sa mise en oeuvre, compte tenu des conclusions tirées de l'examen des points 1 et 2 ci-dessus et du point de vue de leur intégration avec les procédures simplifiées

## 3.1	Simplification et intégration de la Résolution 46 dans les articles S9 et S11

Le Groupe de Rapporteurs SC-1 a estimé que l'une de ses principales tâches était d'intégrer les dispositions actuelles de la Résolution 46 dans les articles S9 et S11 ainsi que dans l'appendice S5 et de faire en sorte que ces dispositions simplifiées reflètent bien celles qui ont été adoptées par la CMR-95 au titre de la Résolution 46 (CMR-95).

Il ressort d'une comparaison détaillée (Document [5]) que les seules différences importantes entre les deux procédures sont les suivantes:

•	Aucune mention n'est faite dans l'appendice S5 des systèmes des services spatiaux notifiés au Bureau avant le 18 novembre 1995, conformément au § 2.5.3 de la Résolution 46, ce qui est conforme à la récente Règle de procédure relative à la Résolution 46 qui est appuyée.

•	L'actuel Tableau S5-2 ne comprend pas les valeurs seuil à utiliser pour la coordination au-dessus de 3 GHz (cela ne concerne que la bande 15,45 - 15,65 GHz).

•	Le numéro S9.49 indique qu'au cas où une administration n'a pas répondu à la demande de coordination du Bureau dans un délai de 30 jours, elle est réputée s'être engagée à faire en sorte que ses propres assignations ne causeront pas de brouillage préjudiciable à l'assignation pour laquelle la coordination a été demandée. Le point correspondant de la Résolution 46 (§ 2.18.3) ne couvre pas le cas des stations de Terre qui ont été notifiées.

## 3.2	Harmonisation du libellé des renvois demandant l'application du numéro S9.11A (Résolution 46)

Il est nécessaire d'harmoniser le libellé des renvois demandant l'application de la Résolution 46 (S9.11A) dans l'article S5 pour éviter des divergences d'interprétation dans l'avenir.

Cette tâche a été menée à bien [12]; elle est décrite dans l'Annexe 3.

3.3	Les modifications qu'il faudrait éventuellement apporter à la Résolution 46 compte tenu de l'expérience acquise dans son application relèvent d'une tâche un peu moins prioritaire qui pourrait probablement être entreprise après l'été.

# 4	Attribution souple dans les bandes des ondes hectométriques et décamétriques (Recommandation 720)

Le Groupe de Rapporteurs SC-1 n'a reçu à ce jour aucune contribution en la matière.

# 5	Incorporation par référence

Le Groupe de Rapporteurs SC-1 a reçu une contribution de la Suède [15] dans laquelle figure un Tableau des dispositions du Règlement des radiocommunications renvoyant à des Recommandations de l'UIT-R, pour complément d'étude, conformément au point 2 de l'ordre du jour de la CMR-97.

# 6	Identification des stations (article S19)

Le Groupe de Rapporteurs SC-1 n'a reçu à ce jour aucune contribution sur ce sujet. Toutefois, la question a été examinée à la réunion d'octobre 1996 du GT 8B pour laquelle le Bureau des radiocommunications avait envoyé une contribution. On espère donc que le GT 8B élaborera une contribution sur ce sujet rapidement.

# 7	Autres questions de réglementation/de procédure

A sa réunion de mars 1996, le GT 7C a examiné la question de la protection des stations terriennes de réception du service de météorologie par satellite dans la bande 1 675 - 1 690 MHz contre les brouillages de stations terriennes du service mobile fonctionnant dans le sens Terre vers espace, dans cette même bande.

Le Groupe de Rapporteurs SC-1 a reçu un texte du GT 7C qui pourrait servir de base pour l'élaboration de dispositions réglementaires en la matière [7]. Cette question pourrait être examinée par la CMR-97 au titre du point 1.9.1 de son projet d'ordre du jour. Ce texte pourra encore être modifié à la prochaine réunion du GT 7C prévue en octobre de cette année.

# 8	Conclusion

Le Groupe de Rapporteurs SC-1 devrait encore recevoir des contributions dans plusieurs domaines relevant de son mandat mais les questions qui d'emblée ont été identifiées comme des questions prioritaires, à savoir la Résolution 46 (harmonisation des renvois et simplification), le statut des assignations et la détermination des incohérences dans les dispositions de l'article S9 ont fait l'objet d'un sérieux examen par les participants du Groupe de Rapporteurs. Plusieurs nouvelles contributions devraient être soumises dans un proche avenir, sur les questions en suspens, en particulier par les Commissions d'études; elles seront communiquées à la Commission spéciale dans la version mise à jour du présent rapport.

Annexe 1:	Liste des documents reçus par le Groupe de Rapporteurs SC-1 au 
24 novembre 1996

Annexe 2:	Détermination des incohérences dans les dispositions de l'article S9 de l'appendice S5

Annexe 3:	Renvois de l'article S5 concernant la disposition S9.11A/la Résolution 46

ANNEXE 1

Liste des documents reçus par le Groupe de Rapporteurs SC-1 au 24 novembre 1996

| [1] | Rapporteur, SC1 | 15 mars 1996 | Ordre de priorité proposé pour les travaux |
| --- | --- | --- | --- |
| [2] | F. Williams, Etats-Unis | 19 mars 1996 | Procédures de modification du Plan pour le SRS |
| [3] | D. Hartley, Australie | 21 mars 1996 | Procédures de modification du Plan pour le SRS |
| [4] | F. Williams, Etats-Unis | 19 avril 1996 | Priorités |
| [5] | France | 15 juin 1996 | Comparaison entre la Résolution 46, les articles S9, S11 et l'appendice S5 |
| [6-R1] | France | 18 septembre 1996 | Détermination des incohérences dans les dispositions de l'article S9 de l'appendice S5 |
| [7] | Président GT 7C | 12 juillet 1996 | Note de liaison (Point 1.9.1 de l'ordre du jour) |
| [8] | Grèce, Luxembourg | 14 juin 1996 | Propositions au titre du point 1.2 de l'ordre du jour (Informations pour la publication anticipée) |
| [9 Rév.1] | INT | 30 septembre 1996 | Commentaires sur le Document SC 1/8 |
| [10] | Luxembourg | 21 août 1996 | Point 1.2 de l'ordre du jour (Procédures simplifiées) |
| [11] | Etats-Unis | 11 septembre 1996 | Protection des articles S9 et S11 |
| [12] | France | 20 septembre 1996 | Renvoi de l'article S5 concernant la disposition S9.11A/la Résolution 46 |
| [13] | Australie | 10 septembre 1996 | Observations concernant la contribution du Royaume-Uni/Luxembourg SC 1/8 |
| [14] | Belgique | 14 juin 1996 | Droit à une protection internationale |
| [15] | Espagne | 15 juin 1996 | Dispositions du Règlement des radiocommunications renvoyant à des Recommandations de l'UIT-R (Point 2 de l'ordre du jour) |
| [16] | Russie | 5 avril 1996 | Priorités et statut des assignations (Point 1.1 de l'ordre du jour) |
| [17 Rév.1] | Rapporteur du Groupe de Rapporteurs SC 1 | 14 novembre 1996 | Rapport du Rapporteur du Groupe SC 1 |
| [18] | MRC | 24 novembre 1996 | Statut des assignations |

annexe 2

Modifications éventuelles de l'article S9 et de l'appendice S5

Il s'agit dans la présente Annexe de déterminer les dispositions de l'article S9 et de l'appendice S5 où il pourrait y avoir des incohérences avec d'autres procédures du Règlement des radiocommunications et de proposer des modifications pour y remédier, l'objectif étant que les procédures et les critères techniques associés qui s'appliquent actuellement aux services non planifiés vis-à-vis des services planifiés dans les bandes de fréquences relevant des appendices 30 et 30A soient bien pris en compte dans l'article S9 et l'appendice S5. Par ailleurs, une tentative est faite pour harmoniser la structure et le libellé des dispositions, conformément aux propositions exposées à la section 1.2.1 ci-dessus.

Les critères techniques figurant dans l'appendice S5 et utilisés pour déterminer s'il est nécessaire d'effectuer une coordination avec les assignations des Plans sont identiques à ceux qui s'appliquent actuellement.

ARTICLE S9

Procédure à appliquer pour effectuer la coordination avec
d'autres administrations ou obtenir leur accord1, 2, 3, 4

Art. S9

NOC	A.S9.1	1  Pour l'application des dispositions du présent article à des stations d'un service de radiocommunications spatiales utilisant des bandes de fréquences couvertes par le Plan d'allotissement du service fixe par satellite, voir aussi l'appendice S30B et la Résolution 107 (Orb-88).

NOC	A.S9.2	2  Ces procédures peuvent être applicables aux stations à bord d'engins lanceurs de satellites.

•	Motifs: Le numéro A.S9.4 donne à penser qu'une telle coordination n'est pas prévue dans cet article, ce qui n'est pas le cas. Il donne également à penser que les dispositions de la section 1 de l'article S9 (publication anticipée) qui ne sont pas liées à la coordination, s'appliqueraient aux appendices S30 et S30A ce qui n'est pas non plus le cas. Le texte suivant est donc proposé pour refléter que les procédures de modification des appendices S30 et S30A figurent dans l'article T4 et que l'article S9 définit les procédures applicables aux services non planifiés, en particulier vis-à-vis du SRS planifié et des liaisons de connexion du SRS dans les bandes régies par les appendices 30 et 30A.

MOD	A.S9.4		Pour la coordination des assignations de fréquence à des stations du service de radiodiffusion par satellite dans les bandes de fréquences 11,7 - 12,2 GHz (en Région 3), 11,7 - 12,5 GHz (en Région 1) et 12,2 - 12,7 GHz (en Région 2) avec les autres services exploités dans ces bandes, ainsi que pour la coordination des assignations de fréquence aux stations de liaison de connexion utilisant le service fixe par satellite (Terre vers espace) dans la bande de fréquences 17,3 - 17,8 GHz (en Région 2) et dans les bandes de fréquences 14,5 - 14,8 GHz et 17,3 - 18,1 GHz dans les Régions 1 et 3 avec les autres services exploités dans ces bandes, se reporter respectivement à l'article T4/aux appendices S30 et S30A.

Section I.  Publication anticipée de renseignements concernant
les systèmes à satellites ou les réseaux à satellite en projet

NOC	S9.1		Avant d'entreprendre toute action au titre du présent article concernant les assignations de fréquence d'un réseau à satellite ou d'un système à satellites, une administration, ou toute administration4 agissant au nom d'un groupe d'administrations nommément désignées, envoie au Bureau, avant d'engager, le cas échéant, la procédure de coordination décrite à la section II de l'article S9 ci-dessous, une description générale du réseau ou du système en vue de sa publication anticipée dans la circulaire hebdomadaire au plus tôt six ans et de préférence au plus tard deux ans avant la date prévue de mise en service du réseau ou du système (voir également le numéro S11.44). Les caractéristiques à fournir à cette fin sont énumérées à l'appendice S4. Les renseignements concernant la coordination ou la notification peuvent également être communiqués au Bureau en même temps. Ils sont considérés comme ayant été reçus par le Bureau au plus tôt six mois après la date de réception des renseignements pour la publication anticipée lorsque la coordination est requise au titre de la section II de l'article S9. Dans le cas contraire, la fiche de notification est considérée comme ayant été reçue par le Bureau au plus tôt six mois après la date de publication des renseignements pour la publication anticipée.

NOC	S9.1.1		Aux termes de la présente disposition, chaque fois qu'une administration agit au nom d'un groupe d'administrations nommément désignées, tous les membres de ce groupe gardent le droit de répondre en ce qui concerne leurs propres réseaux ou systèmes.

NOC	S9.2		Les modifications aux renseignements communiqués conformément aux dispositions du numéro S9.1 sont également communiquées au Bureau dès qu'elles sont disponibles. Pour les réseaux à satellite géostationnaire et les réseaux à satellite non géostationnaire qui sont soumis aux dispositions de la section II de l'article S9, l'utilisation d'une bande de fréquences supplémentaire exigera l'application de la procédure de publication anticipée pour cette bande. Pour les réseaux à satellite non géostationnaire qui ne sont pas soumis aux dispositions de la section II de l'article S9, l'utilisation d'une bande de fréquences supplémentaire ou une extension de la zone de service exigera respectivement l'application ou le renouvellement des procédures de publication anticipée pour ces modifications (voir la Résolution 48 (CMR-95)).

NOC	S9.2A		Si les renseignements communiqués sont jugés incomplets, le Bureau demande immédiatement à l'administration concernée tous les éclaircissements nécessaires et tous renseignements qui n'ont pas été fournis.

NOC	S9.2B		Au reçu des renseignements complets envoyés au titre des numéros S9.1 et S9.2, le Bureau les publie dans un délai de 3 mois dans une section spéciale de sa circulaire hebdomadaire. Lorsque le Bureau n'est pas en mesure de respecter le délai susmentionné, il doit en informer périodiquement les administrations en donnant les raisons.

NOC	S9.3		Si, lorsqu'elle reçoit la circulaire hebdomadaire contenant les renseignements publiés aux termes du numéro S9.2B, une administration estime que des brouillages pouvant être inacceptables risquent d'être causés à ses réseaux ou à ses systèmes à satellites ou à ses stations de Terre existants ou en projet1, dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication de la circulaire hebdomadaire, elle communique à l'administration qui a demandé la publication des renseignements ses observations sur les caractéristiques des brouillages que subiront, selon les prévisions, ses propres systèmes existants ou en projet. Elle envoie également au Bureau une copie de ces observations. Ensuite, les deux administrations s'efforcent ensemble de résoudre les problèmes, avec l'aide du Bureau, si cela est demandé par l'une ou l'autre partie, et échangent tout renseignement complémentaire pertinent qui peut être disponible. Si l'administration concernée ne reçoit aucune observation de cette nature d'une autre administration pendant la période susmentionnée, elle peut supposer que cette dernière n'a pas d'objection majeure à formuler à l'encontre du (ou des) réseau(x) à satellites en projet appartenant au système sur lequel des renseignements ont été publiés.

NOC	S9.3.1A		1  Les stations de Terre à prendre en considération sont uniquement celles pour lesquelles la nécessité de coordination est prévue dans les numéros S9.11, S9.11A et S9.21.

NOC	S9.4		En cas de difficultés, l'administration responsable du réseau à satellite en projet recherche tous les moyens possibles pour les résoudre sans tenir compte de ce que des remaniements pourraient être apportés à des réseaux relevant d'autres administrations. Si elle ne peut pas trouver de tels moyens, elle peut alors demander aux autres administrations de rechercher tous les moyens possibles de répondre à ses besoins. Les administrations concernées font tous les efforts possibles pour résoudre ces difficultés au moyen de remaniements de leurs réseaux acceptables par les deux parties. Toute administration au nom de laquelle des renseignements sur les réseaux à satellite en projet ont été publiés conformément aux dispositions du numéro S9.2B communique au Bureau, à l'expiration de la période de quatre mois, l'état d'avancement du règlement des difficultés éventuelles. Un rapport complémentaire doit, si nécessaire, être envoyé avant le début de la coordination ou l'envoi des fiches de notification au Bureau.

NOC	S9.5		Le Bureau informe toutes les administrations de la liste des administrations ayant envoyé leurs observations au titre du numéro S9.3 et fournit un résumé des observations reçues.

NOC	S9.5A		La procédure prévue à la section I est prise en compte dans le seul but d'informer toutes les administrations de l'évolution de l'utilisation des radiocommunications spatiales et de réduire au minimum les problèmes qui, autrement, seraient susceptibles de se poser pendant la phase de coordination.

Section II.  Procédure de coordination2,3

NOC	A.S9.II.1	2	Ces procédures sont aussi applicables aux stations terriennes du service d'exploration de la Terre par satellite, du service de recherche spatiale, du service d'exploitation spatiale et du service de radiorepérage par satellite destinées à être utilisées en mouvement ou pendant des haltes à des points non spécifiés.

NOC	A.S9.II.2	3  Dans le présent article, le mot «coordination» désigne également le processus par lequel une administration recherche l'accord d'autres administrations lorsque cela est prescrit dans le numéro S9.21.

Sous-Section IIA.  Conditions régissant la coordination
et demande de coordination

NOC	S9.6		Avant de notifier au Bureau ou de mettre en service une assignation de fréquence dans l'un des cas énumérés ci-après, toute administration1 coordonne, si nécessaire, l'utilisation de cette assignation avec les autres administrations conformément au numéro S9.27:

MOD	S9.6.1	1  En cas de coordination d'une assignation d'un réseau à satellite, une administration peut agir au nom d'un groupe d'administrations nommément désignées. Aux termes de la présente disposition, chaque fois qu'une administration agit au nom d'un groupe d'administrations nommément désignées, tous les membres de ce groupe gardent le droit de répondre en ce qui concerne leurs propres services susceptibles d'affecter l'assignation proposée ou d'être affectés par elle.

•	Motifs:	Les administrations membres du groupe devraient elles aussi conserver ce droit en ce qui concerne leurs services de Terre.

S9.7

MOD	S9.7	a)	Pour une station d'un réseau à satellite utilisant l'orbite des satellites géostationnaires, d'un service de radiocommunications spatiales quelconque, dans une bande de fréquences et dans une région où ce service ne relève pas d'un Plan, par rapport à tout autre réseau à satellite, utilisant cette orbite, d'un service de radiocommunications spatiales quelconque dans une bande de fréquences et dans une région où ce service ne relève pas d'un Plan, à l'exception de la coordination au titre du numéro S9.17.A.

•	Motifs:

Le numéro S9.7 vise à remplacer la section II de l'article 11 (RR 1060) et la section B de la Résolution 33 (coordination entre les stations spatiales du SRS et les systèmes spatiaux d'autres administrations) et à permettre la protection des stations terriennes de réception dans les bandes non planifiées du SRS contre les brouillages des stations spatiales d'autres réseaux.

Dans l'actuel Règlement des radiocommunications les diverses procédures de coordination applicables vis-à-vis des appendices 30 et 30A sont précisées dans les dispositions suivantes:

– 	le titre de l'article 11, qui exclut spécifiquement le SRS.

–	le renvoi A.11.1 dans le titre de l'article 11 qui stipule que:

"Pour la coordination des assignations de fréquence aux stations du service de radiodiffusion par satellite et aux autres services dans les bandes de fréquences 11,7 - 12,2 GHz (en Région 3), 11,7 - 12,5 GHz (en Région 1) et 12,2 - 12,7 GHz (en Région 2) ainsi que pour la coordination des assignations de fréquence aux stations de liaison de connexion utilisant le service fixe par satellite (Terre vers espace) dans la bande 17,3 - 17,8 GHz (en Région 2) et dans les bandes de fréquences 14,5 - 14,8 GHz et 17,3 - 18,1 GHz pour les Régions 1 et 3 et les autres services dans ces bandes, voir également l'article 15 et l'article 15A respectivement."

–	Article 15 (respectivement article 15A): "Les dispositions et les Plans associés ... figurant dans l'appendice 30 (respectivement appendice 30A) s'appliquent à l'assignation de fréquence aux stations du service de radiodiffusion par satellite dans ces bandes (respectivement du SFS Terre vers espace) et aux stations des autres services auxquels ces bandes sont attribuées ainsi qu'à l'utilisation de ces fréquences par lesdites stations, dans la mesure où leur relation avec le service de radiodiffusion par satellite (respectivement le SFS Terre vers espace) dans ces bandes est impliquée."

–	Article 2 de l'appendice 30 (respectivement appendice 30A) qui reproduit le texte de l'article 15 (respectivement article 15A).

–	Toutefois, il y a plusieurs cas, en particulier dans l'appendice 30A, dans lesquels il n'est pas prévu d'appliquer ces procédures à cet égard, ce qui signifie que les dispositions des articles 11 et 13 continuent à s'appliquer dans certains cas où "leur relation avec le SRS (ou le SFS Terre vers espace) est impliquée".

Dans le numéro S9.7 on peut tenter de préciser cette relation en regroupant dans les appendices S30 et S30A toutes les procédures applicables dans ces bandes à tous les services. Toutefois, le numéro A.S9.4 et le reste de l'article S9 ne sont pas compatibles avec ce principe:

–	Le numéro A.S9.4 précise que les appendices S30 et S30A sont "applicables à la coordination des assignations de fréquence d'autres services relativement aux stations du service de radiodiffusion par satellite et aux stations des liaisons de connexion de ce service dans les bandes couvertes par lesdits appendices".

–	Les numéros S9.8, S9.9, S9.17A et S9.19 s'appliquent à d'autres services "relativement au SRS et aux liaisons de connexion du SRS".

Le libellé de remplacement ci-dessus et celui proposé pour le numéro A.S9.4 visent à supprimer ces incohérences.

Autre incohérence, qui ne concerne pas les appendices 30 et 30A, le recoupement possible entre cette disposition et la disposition S9.17A, étant donné que le numéro S9.7 couvre éventuellement le cas d'une coordination entre stations terriennes lorsque ces stations sont exploitées dans des sens de transmission opposés. Pour éviter ce recoupement, les dispositions du numéro S9.7 doivent exclure expressément le cas prévu au numéro S9.17A.

S9.8

MOD	S9.8	b)		pour une station spatiale d'émission utilisant l'orbite des satellites géostationnaires, d'un service de radiocommunications spatiales quelconque, dans toute région et toute bande de fréquences où ce service ne relève pas d'un Plan, dans une bande de fréquences utilisée en partage à titre primaire avec égalité des droits avec les services régis par le Plan de l'appendice S30.

•	Motifs:	Le numéro S9.8 vise à refléter la section 7.2 de l'article 7 de l'appendice 30 (voir les indications données dans la colonne "seuil/condition" du Tableau S5-1 de l'appendice S5 pour le numéro S9.8 qui sont celles de l'Annexe 4 de l'appendice 30).

Toutefois, la portée du numéro S9.8 doit être élargie pour couvrir le cas du SRS non planifié par rapport au Plan. Ceci reflète l'application de la Résolution 34 dans la bande 12,5 - 12,7 GHz (en Région 3) par rapport au Plan du SRS pour la Région 2.

S9.9

MOD	S9.9	c)	pour une station d'un réseau à satellite utilisant l'orbite des satellites géostationnaires, d'un service de radiocommunications spatiales quelconque, dans toute région et toute bande de fréquences où ce service ne relève pas d'un Plan, dans une bande de fréquences utilisée en partage à titre primaire avec égalité des droits avec le Plan des liaisons de connexion de l'appendice S30A pour le service de radiodiffusion par satellite, par rapport à ce Plan, à l'exception de la coordination au titre du numéro S9.17A;

•	Motifs:	Le numéro S9.9 vise à refléter la section 7.1 de l'appendice 30A (voir les indications données dans la colonne "seuil/condition" du Tableau S5-1 de l'appendice S5).

Toutefois, le renvoi S5.515 étend la validité de ces conditions au cas du SRS (au lieu du SFS espace vers Terre) dans la bande 17,3 - 17,8 GHz. La CAMR-92 a modifié la section 7.1 de l'article 7 de l'appendice 30A pour tenir compte de cette extension; le numéro S9.9 devrait donc être pris en compte.

De plus, pour protéger les stations spatiales de liaison de connexion réceptrices du SRS en Régions 1 et 3 contre les stations spatiales d'émission du SFS en Région 2, la bande de fréquences spécifiée dans l'appendice S5 pour la Région 2 devrait être 17,7 - 18,1 GHz.

La portée du numéro S9.9 a elle aussi dû être élargie aux stations terriennes d'émission et aux stations spatiales de réception pour couvrir le cas d'une liaison de connexion du SRS non planifiée en Région 2 dans la bande 17,8 - 18,1 GHz par rapport au plan des liaisons de connexion pour les Régions 1 et 3. Ce cas a été omis dans l'appendice 30A. L'expression "station spatiale d'émission" devrait donc être remplacée par "station", ce qui en fait est déjà le cas dans les dispositions associées de l'appendice S5.

Enfin, le cas prévu au numéro S9.17A doit être exclu pour les mêmes raisons que celles indiquées sous S9.7.

MOD	S9.11	d)	pour une station spatiale du service de radiodiffusion par satellite dans toute bande partagée à titre primaire avec égalité des droits avec les services de Terre et où le service de radiodiffusion par satellite ne relève pas d'un Plan, par rapport aux services de Terre;

•	Motifs:	Le numéro S9.11 vise à refléter la section A de la Résolution 33 (voir les conditions et les fréquences associées dans l'appendice S5).

Il faut apporter quelques modifications de forme pour aligner le texte avec la terminologie utilisée dans les paragraphes précédents.

Dans les bandes associées visées par l'appendice S5, la bande 17,3 - 17,8 GHz est attribuée au SRS en Région 2 à compter du 1er avril 2005 mais n'est pas utilisée en partage à titre primaire avec les services de Terre. Cette bande devrait donc être limitée à 17,7 - 17,8 GHz.

NOC	S9.11A	e)	pour une station pour laquelle la nécessité d'effectuer la coordination est prévue dans un renvoi du Tableau d'attribution des bandes de fréquences qui fait référence à cette disposition:

NOC	S9.12	i)	d'un réseau à satellite utilisant des satellites sur orbite non géostationnaire par rapport à tout autre réseau à satellite utilisant des satellites non géostationnaires, et par rapport à tout autre réseau à satellite utilisant l'orbite des satellites géostationnaires à l'exception de la coordination au titre du numéro S9.17A;

MOD	S9.13 	ii)	d'un réseau à satellite utilisant l'orbite des satellites géostationnaires par rapport à tout autre réseau à satellite utilisant des satellites non géostationnaires, à l'exception de la coordination au titre du numéro S9.17A;

Motifs:	Le numéro S9.11A et les quatre dispositions suivantes visent à refléter la Résolution 46. La coordination entre stations terriennes fonctionnant dans des sens de transmission opposés n'est pas mentionnée mais est couverte par le numéro S9.17A. Pour les même raisons que celles données sous S9.7, et dans un souci de cohérence avec le numéro S9.12, le cas prévu au numéro S9.17A doit être expressément exclu.

MOD	S9.14	iii)	qui est une station spatiale d'un réseau à satellite vis-à-vis des stations  de Terre;

MOD	S9.15	iv)	qui est une station terrienne spécifique ou une station terrienne type d'un réseau à satellite non géostationnaire par rapport aux stations des services de Terre dans les bandes de fréquences attribuées, avec égalité des droits, aux services spatiaux et de Terre;

MOD	S9.16	v)	qui est pour une station d'émission d'un service de Terre vis-à-vis d'une station terrienne d'un réseau à satellite non géostationnaire;

MOD	S9.17	f) 	pour toute station terrienne spécifique ou toute station terrienne mobile type dans les bandes de fréquences supérieures à 1 GHz attribuées, avec égalité des droits, aux services spatiaux et de Terre par rapport aux stations des services de Terre, à l'exception de la coordination au titre du numéro S9.15;

NOTE - Ceci reflète la section III de l'article 11 et pourrait également couvrir le numéro S9.15 de la même façon que le numéro S9.17A, mais la limite de 1 GHz doit être examinée avec soin.

Ces dispositions sont également censées couvrir la section 5.1.4 de l'article 5 de l'appendice 30A dans les Régions 1 et 3. La situation dans la Région 2 est analogue mais elle est couverte par l'article 4 de l'appendice 30A. Il n'est donc pas nécessaire de modifier le numéro S9.17.

Etant donné que les bandes visées par l'appendice S30A sont couvertes dans la partie correspondante de l'appendice S5, il y a chevauchement entre le numéro S9.17 et la partie de la procédure de modification des Plans de l'appendice S30A relative à la protection des services de Terre dans les cas où des stations terriennes spécifiques sont prises en considération. Deux solutions sont possibles pour supprimer cette incohérence:

–	supprimer cette partie de la procédure de modification du Plan de l'appendice S30A et la remplacer par le numéro S9.17;

–	exclure les bandes visées par l'appendice S30A du Tableau de l'appendice S5 sous S9.17.

Conformément à la méthode proposée par le Rapporteur du Groupe de Rapporteurs SC-3 (voir la section 4.1 du rapport de ce groupe), il est proposé de retenir la première méthode à savoir ne pas modifier le numéro S9.17 ou les dispositions associées dans l'appendice S5. Il en découle une modification, à savoir la suppression du numéro 4.2.1.3 de l'appendice S30A (ou de son équivalent dans les procédures simplifiées proposées par le Groupe SC-3, le numéro 2.3 de l'appendice S6 et le point associé (5) de la section 2 de l'annexe 1 de l'appendice S6).

MOD	S9.17A	g)	pour toute station terrienne spécifique par rapport à d'autres stations terriennes fonctionnant dans le sens de transmission opposé dans les bandes de fréquences attribuées, avec égalité des droits, aux services de radiocommunications spatiales dans les deux sens de transmission;

Il s'agit d'étendre la section III de la Résolution 46 à tous les cas de stations terriennes fonctionnant dans des sens de transmission opposés.

Ce texte pourrait refléter la section 7.2 de l'article 7 de l'appendice 30A également, mais le seuil de coordination prévu à l'appendice 30A est différent. Une nouvelle entrée pourrait donc être ajoutée dans le Tableau de l'appendice S5 pour tenir compte du cas particulier des bandes de l'appendice S30A à moins que la CMR-97 puisse modifier l'appendice S7 pour tenir compte de ce cas, ce qui serait préférable.

Le cas d'une station terrienne d'émission du SFS fonctionnant à 12,5 - 12,75 GHz en Région 1 brouillant une station terrienne de réception du SRS doit lui aussi être pris en considération, ce qui n'est pas actuellement le cas. L'appendice S7 devrait donc également couvrir ce cas, afin de protéger la zone de service du SRS d'une façon analogue à la méthode utilisée dans le cas du numéro S9.19.

La référence aux bandes de fréquences du numéro S9.11A, faite dans la partie correspondante de la colonne "méthode de calcul" du Tableau de l'appendice S5, n'a pas lieu d'être car elle concerne la colonne "seuil/condition" à appliquer pour protéger les services de Terre.

Etant donné que les bandes visées par l'appendice S30A sont couvertes dans la partie correspondante de l'appendice S5, il y a recoupement entre le numéro S9.17A et la partie de la procédure de modification des Plans de l'appendice S30A relative à la protection d'autres services spatiaux fonctionnant dans le sens de transmission opposé, dans les cas où des stations terriennes spécifiques sont prises en considération. Il existe deux solutions pour supprimer cette incohérence:

–	supprimer la partie de la procédure de modification du Plan de l'appendice S30A et la remplacer par le numéro S9.17A;

–	exclure les bandes visées par l'appendice S30A du tableau de l'appendice S5 sous S9.17A.

Conformément à la méthode proposée par le Rapporteur du Groupe de rapporteurs SC-3 (voir la section 4.1 du rapport de ce groupe), il est proposé de retenir la première méthode à savoir ne pas modifier le numéro S9.17A ou les dispositions associées dans l'appendice S5. Il en découle une modification, à savoir la suppression du numéro 4.2.1.2 de l'appendice S30A (ou de son équivalent dans les procédures simplifiées proposées par le Groupe SC-3, le numéro 2.2 de l'appendice S6 et le point associé (4) de la section 2 de l'annexe 1 de l'appendice S6).

MOD	S9.18	h)	pour toute station d'émission d'un service de Terre dans les bandes mentionnées au numéro S9.17  vis-à-vis d'une station terrienne, à l'exception de la coordination au titre des numéros S9.16 et S9.19;

Motifs: Cette adjonction est censée refléter la section IV de l'article 11. Elle pourrait également couvrir le numéro S9.16 de la même manière que le numéro S9.17A, ce qui éviterait l'exception à la fin du paragraphe.

L'exclusion des bandes visées par les appendices 30 et 30A dans la partie correspondante de l'appendice S5 n'est pas justifiée étant donné qu'il peut arriver que des services spatiaux non planifiés utilisent ces deux bandes en partage avec des services de Terre. Dans un souci de cohérence avec le numéro S9.19, le numéro S9.18 devrait exclure le cas prévu au numéro S9.19.

MOD	S9.19	i)	pour toute station d'émission d'un service de Terre dans une bande de fréquences utilisée en partage à titre primaire avec égalité des droits avec le service de radiodiffusion par satellite dans les bandes de fréquences et les régions où ce dernier service relève du Plan de l'appendice S30 vis-à-vis de ce Plan;

•	Motifs:	Ceci vise à refléter l'article 6 de l'appendice 30.

Comme cela est souligné par les bandes de fréquences visées dans les dispositions associées de l'appendice S5, il est également prévu d'assurer la protection du SRS contre les services de Terre dans les bandes non planifiées du SRS. Toutefois, cette extension aux bandes non planifiées du SRS n'est pas prévue dans la Résolution 33 et pourrait poser des problèmes de souveraineté ou nécessiter l'adoption de dispositions pour la notification des stations terriennes du SRS. Il serait donc peut-être plus cohérent d'éviter une telle extension et de supprimer la référence aux bandes de fréquences visées au numéro S9.11 dans la partie correspondante de l'appendice S5.

NOC	S9.21	j)	pour toute station d'un service pour lequel la nécessité de rechercher l'accord d'autres administrations est prévue dans un renvoi du Tableau d'attribution des bandes de fréquences faisant référence à la présente disposition;

NOTE - Ceci vise à refléter l'article 14.

S9.22 à S9.46		Pour un examen ultérieur.

NOC	S9.47		Si aucun accusé de réception n'est reçu dans les 30 jours qui suivent les mesures prises aux termes des numéros S9.46, l'administration qui n'a pas envoyé d'accusé de réception est réputée s'être engagée:

NOC	S9.48	a)	à ne formuler aucune plainte relative à un quelconque brouillage préjudiciable susceptible d'être causé à ses propres assignations par l'assignation pour laquelle la coordination a été demandée; et

NOC	S9.49	b)	à faire en sorte que ses propres assignations ne causent pas de brouillage préjudiciable à l'assignation pour laquelle la coordination a été demandée.

S9.50 à S9.52B		Pour un examen ultérieur.

MOD	S9.52C		Pour une demande de coordination faite au titre des numéros S9.11 à S9.14 et S9.21, une administration qui ne répond pas aux termes du numéro S9.52 dans le même délai de quatre mois est réputée ne pas être affectée et dans les cas des demandes faites au titre des numéros S9.11 à S9.14, les dispositions du numéro S9.48 s'appliquent et les dispositions du numéro S9.49 s'appliquent à l'utilisation des assignations aux stations de Terre qui, à l'expiration du même délai de quatre mois, n'ont pas été notifiées au Bureau par l'administration qui n'a pas accusé réception.

•	Motifs:	Alignement du numéro S9.52C et du point 2.16d) de la Résolution 46 (CMR-95).

S9.52D à S9.65.1	Pour examen ultérieur.

APPENDICE S5

Identification des administrations avec lesquelles la coordination 
doit être effectuée ou un accord recherché au titre 
des dispositions de l'article S9

MOD	1		Aux fins de la coordination au titre de l'article S9, sauf dans le cas prévu au numéro S9.21, et pour identifier les administrations avec lesquelles la coordination doit être effectuée, les assignations de fréquence dont il faut tenir compte sont celles situées dans la même bande de fréquences que l'assignation en projet, se rapportant au même service ou à un autre service auquel la bande est attribuée avec égalité des droits ou selon une attribution de catégorie plus élevée2 susceptible de causer des brouillages ou d'être affectée, selon le cas, et qui sont:

a)	conformes aux dispositions du numéro S11.313; et

b)	soit inscrites dans le Fichier de référence avec une conclusion favorable relativement au numéro S11.32; ou

c)	soit inscrites dans le Fichier de référence avec une conclusion défavorable relativement au numéro S11.32 et une conclusion favorable relativement au numéro S11.32A ou au numéro S11.33, selon le cas; ou

d)	soit ayant fait l'objet de la coordination prévue dans les dispositions de l'article S9; ou

e)	soit incluses dans la procédure de coordination à compter de la date de réception4 par le Bureau, conformément aux dispositions du numéro S9.34, des caractéristiques fondamentales indiquées dans l'appendice S4; ou à compter de la date d'envoi, conformément aux dispositions du numéro S9.29 des renseignements voulus énumérés à l'appendice S4; ou

•	Motifs: Dans le cas de stations terriennes ou de stations de Terre relevant des dispositions des numéros S9.15 à S9.19, les droits commencent à s'appliquer à partir de la date d'envoi des renseignements à fournir au titre de l'appendice S4. Ce point n'est pas précisé au point f) ci-après.

ebis)	pour lesquelles la procédure de l'article [T4] a été engagée à compter de la date de réception par le Bureau, conformément aux dispositions du numéro [T4.8], des caractéristiques fondamentales indiquées dans l'appendice S4; ou

•	Motifs:	Assurer aux pays dans toutes les régions un accès équitable aux ressources de l'orbite et du spectre, que la bande soit attribuée au SRS ou au SFS.

f)	soit destinées aux stations de radiocommunication de Terre ou à des stations terriennes exploitées dans le sens de transmission opposé5, de plus, fonctionnant conformément au présent Règlement, ou qui doivent fonctionner conformément à celui-ci avant la date de mise en service de l'assignation à la station terrienne, ou dans les trois années à venir, à compter de la date d'envoi des renseignements pour la coordination conformément au numéro S9.29, selon celle de ces dates qui est la plus tardive, ou à compter de la date de la publication indiquée au numéro S9.38, selon le cas.

•	Motifs: La séquence de "et" et de "ou" amène à conclure que les stations de Terre et les stations terriennes ne sont concernées que pour le point f).

NOC	2 à 6

TABLEAU  S5-1

Critères techniques utilisés pour la coordination
(voir l'article S9)

| Référence de l'article S9 | Cas | Bandes de fréquences (et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée | Seuil/condition | Méthode de calcul | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numéro S9.7 OSG/OSG | Station d'un réseau à satellite utilisant l'orbite des satellites géostationnaires, d'un service de radiocommunications spatiales quelconque, dans une bande de fréquences et une région où ce service ne relève pas d'un Plan, par rapport à tout autre réseau à satellite utilisant cette orbite, d'un service de radiocommunications spatiales quelconque, dans une bande de fréquences et une région où ce service ne relève pas d'un Plan, à l'exception de la coordination aux termes du numéro S9.17A. | Toute bande de fréquences attribuée à un service spatial, où ce service n'est pas régi par les dispositions d'un Plan | La valeur du rapport T/T dépasse 6% | Appendice S8 |  |

| Numéro S9.8 OSG/OSG | Station spatiale d'émission utilisant l'orbite des satellites géostationnaires, d'un service de radiocommunications spatiales quelconque, dans toute région et bande de fréquences où ce service ne relève pas d'un Plan, dans une bande de fréquences utilisée en partage à titre primaire avec égalité des droits, avec les services planifiés relevant du Plan de l'appendice S30; | 11,7 - 12,2 GHz (R2) 12,2 - 12,7 GHz (R3) 12,5 - 12,7 GHz (R1) | i) Il y a un chevauchement des largeurs de bande nécessaires des stations spatiales; et ii) la puissance surfacique de la station spatiale d'émission, en supposant des conditions de propagation en espace libre, dépasse, sur le territoire d'une autre administration située dans une autre région, les valeurs suivantes: -147 dB(W/m2/27 MHz) pour 0° £ q < 0,44°, -138 + 25 log q dB(W/m2/27 MHz) pour 0,44° £ q < 19,1°, -106 dB(W/m2/27 MHz) pour 19,1° £ q, où q est la différence en degrés entre les longitudes des stations spatiales. | Vérifier par rapport aux fréquences assignées et aux largeurs de bande |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Numéro S9.9 OSG/OSG | Station d'un réseau à satellite utilisant l'orbite des satellites géostationnaires, d'un service de radiocommunications spatiales quelconque dans toute région et bande de fréquences où ce service ne relève pas d'un Plan, dans une bande de fréquences utilisée en partage à titre primaire avec égalité des droits, avec les services planifiés relevant du Plan de liaisons de connexion de l'appendice S30A, à l'exception de la coordination aux termes du numéro S9.17A. | 17,7 - 18,1 GHz (R1) 17,7 - 18,1 GHz (R3) 17,7 - 18,1 GHz (R2) | i) La valeur du rapport Ts/Ts dépasse 4%; et ii) l'espacement angulaire géocentrique entre les satellites est inférieur à 3° ou supérieur à 150° | i) Cas II de l'appendice S8 ii) annexe 1 de l'appendice S8 | Les indications fournies sous seuil/condition ne s'appliquent pas lorsque l'espacement angulaire géocentrique, entre la station spatiale d'émission et la station spatiale de réceptionde liaison de connexion, dépasse 150° d'arc et lorsque la puissance surfacique en espace libre de la station spatiale d'émission n'excède pas -137 dB(W/m2/MHz) à la surface de la Terre aux limites équatoriales. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 17,8 - 18,1 GHz (R2) | La valeur du rapport Ts/Ts dépasse 6% | i) Cas I de l'appendice S8 |  |

| Numéro S9.11 OSG/de Terre | Station spatiale du SRS, dans toute bande partagée à titre primaire avec égalité des droits avec les services de Terre et où le service de radiodiffusion par satellite ne relève pas d'un Plan, par rapport aux services de Terre | 0 620,0 - 790,00 MHz 1 452,0 - 1 492,00 MHz 2 310,0 - 2 360,00 MHz 2 520,0 - 2 655,00 MHz 2 655,0 - 2 670,00 MHz 12,5 - 12,75 GHz (R3) 17,7 - 17,80 GHz (R2) 21,4 - 22,00 GHz (R1, R3) 40,5 - 42,50 GHz 84,0 - 86,00 GHz | Condition: Il y a un chevauchement des largeurs de bande | Vérifier par rapport aux fréquences assignées et aux largeurs de bande |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numéro S9.13 OSG/Non OSG | Station d'un réseau à satellite utilisant l'orbite des satellites géostationnaires dans les bandes de fréquences dont un renvoi fait référence au numéro S9.11bis par rapport à tout autre réseau à satellite utilisant des satellites non géostationnaires, à l'exception de la coordination aux termes du numéro S9.17A. | Voir le Tableau S5-1A | Condition: Chevauchement des largeurs de bande | Vérifier par rapport aux fréquences assignées et aux largeurs de bande |  |

| Numéro S9.14 Non OSG/de Terre, OSG/de Terre | Station spatiale d'un réseau à satellite dans les bandes de fréquences dont un renvoi fait référence au numéro S9.11bispar rapport aux stations de Terre | Voir le Tableau S5-1A | Pour une station spatiale non OSG: Voir la Section I de l'Annexe 1. Motifs: Le Tableau S5-2 n'existe pas. | Voir -la Section I de l'Annexe 1. Motifs: Le Tableau S5-2 n'existe pas. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numéro S9.15 Non OSG/de Terre | Station terrienne spécifique ou station terrienne type par rapport aux stations de Terre dans les bandes de fréquences dont un renvoi fait référence au numéro S9.11bis, attribuées avec égalité de droits aux services spatiaux et de Terre | Voir le Tableau S5-1A | La zone de coordination de la station terrienne recouvre le territoire d'une autre administration | Voir la Section 2 de l'Annexe 1 |  |
| Numéro S9.16 de Terre/non OSG | Station d'émission d'un service de Terre vis-à-vis d'une station terrienne d'un réseau à satellite non géostationnaire dans les bandes de fréquences pour lesquelles un renvoi fait référence au numéro S9.11A | Voir le Tableau S5-1A | La station d'émission de Terre est située à l'intérieur de la zone de coordination d'une station terrienne de réception ayant déjà fait l'objet d'une coordination |  | La zone de coordination de la station terrienne affectée a déjà été déterminée à l'aide de la méthode de calcul décrite au numéro S9.15. |

| Numéro S9.17 OSG, non OSG/ de Terre | Station terrienne spécifique ou station terrienne mobile type dans les bandes de fréquences supérieures à 1 GHz attribuées, avec égalité des droits, aux services spatiaux et de Terre, par rapport aux stations de Terre | Toute bande de fréquences attribuée à un service spatial à l'exception: 11,7 - 12,5 GHz (R1) 11,7 - 12,2 GHz (R3) 12,2 - 12,7 GHz (R2) | La zone de coordination de la station terrienne recouvre le territoire d'une autre administration | Appendice S7 (Pour les stations terriennes du service de radiorepérage par satellite dans les bandes 1 610 - 1 626,5, 2 483,5 - 2 500 et 2 500, - 2 516,5 MHz, voir la colonne «Observations») 1) On détermine la zone de coordination des stations terriennes d'aéronef en étendant la zone de service de 1 000 km par rapport au service mobile aéronautique (de Terre) ou de 500 km par rapport aux services de Terre autres que le service mobile aéronautique | Note – Pour les stations terriennes du service de radiorepérage par satellite, on utilisera une distance de coordination uniforme de 400 km correspondant à une station terrienne aéroportée du service de radiorepérage par satellite. Pour les cas où le système de radiorepérage par satellite ne comporte que des stations terriennes au sol, on utilisera une distance de coordination de 100 km. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numéro S9.17 OSG, non OSG/ de Terre (suite) |  |  |  | 2) Pour les stations terriennes de réception du service de météorologie par satellite fonctionnant dans les bandes de fréquences partagées avec le service des auxiliaires de la météorologie, on considère que la distance de coordination est la distance de visibilité qui est une fonction de l'angle d'élévation de l'horizon de la station terrienne pour une radiosonde située à 20 km d'altitude au-dessus du niveau moyen de la mer, en supposant que le rayon de la Terre équivaut à 4/3 de sa valeur réelle |  |
| Numéro S9.17A OSG, non OSG/ OSG, non OSG | Station terrienne spécifique vis-à-vis d'autres stations terriennes fonctionnant dans le sens de transmission opposé dans les bandes de fréquences attribuées, avec égalité des droits, à des services de radiocommunications spatiales fonctionnant dans les deux sens de transmission | Toute bande de fréquences attribuée à un service spatial | La zone de coordination de la station terrienne recouvre le territoire d'une autre administration ou la station terrienne est située dans la zone de coordination d'une station terrienne | Appendice S7 (CMR-97) (une section spéciale doit être insérée dans l'appendice S7 pour protéger la zone de service dans le cas des appendices 30 et 30A) |  |
| Numéro S9.18 de Terre/OSG, non OSG | Toute station d'émission d'un service de Terre dans une bande de fréquences attribuée avec égalité des droits aux services de Terre et de radiocommunications spatiales, à l'exception de la coordination au titre du numéro S9.19 | Toute bande de fréquences attribuée à un service spatial, à l'exception des bandes de fréquences visées au numéro S9.19 | La station d'émission de Terre est située à l'intérieur de la zone de coordination d'une station terrienne de réception | Voir la colonne «Observations» | La zone de coordination de la station terrienne affectée a déjà été déterminée à l'aide de la méthode de calcul décrite au numéro S9.17. |

| Numéro S9.19 de Terre/OSG | Station d'émission d'un service de Terre dans une bande de fréquences attribuée avec égalité des droits au service de radiodiffusion par satellite dans les bandes de fréquences et les régions où ce service ne relève pas du Plan de l'appendice S30 | 11,7 - 12,7 GHz (R1, 2 et 3) • Motifs: le partage interrégional n'est pas pris en compte. | i) Chevauchement des largeurs de bande nécessaire; et ii) la puissance surfacique de la station de Terre au bord de la zone de service du SRS dépasse le niveau admissible | i) Vérifier par rapport aux fréquences assignées et aux largeurs de bande ii) Appendice S7 (CMR-97) [une section spéciale de l'appendice S7 doit être élaborée pour remplacer l'Annexe 3 de l'appendice S30] pour la bande 11,7 - 12,7 GHz | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numéro S9.21 de Terre, OSG, non OSG/de Terre, OSG, non OSG | Station d'un service pour lequel la nécessité d'obtenir l'accord d'autres administrations est prévue dans un renvoi du Tableau d'attribution des bandes de fréquences faisant référence au numéro S9.21 | Bande(s) indiquée(s) dans les renvois pertinents | Condition: L'incompatibilité est reconnue après application des appendices S7, S8, des annexes techniques des appendices S30, S30A ou S30B, des valeurs de puissance surfacique précisées dans certains des renvois, ou dans d'autres dispositions techniques du Règlement ou dans des Recommandations de l'UIT-R, selon le cas | Méthodes décrites dans les appendices S7, S8, S30, S30A ou S30B, d'autres dispositions techniques du Règlement ou de Recommandations de l'UIT-R ou adaptées de celles-ci |  |

annexe 3

Renvois du S9.11A (Résolution 46)

Introduction

Dans la présente annexe sont reproduites des propositions visant à faire référence au numéro S9.11A (Résolution 46) dans un seul et même renvoi et à utiliser ce renvoi lorsqu'il est fait référence à la Résolution 46.

Proposition visant à faire référence au numéro S9.11A (Résolution 46) dans l'article S5

Un seul et même renvoi couvrant le numéro S9.11A (Résolution 46) pourrait se lire comme suit:

Les dispositions du numéro S9.11A s'appliquent dans les bandes suivantes:

"ADD	S5.208B

| 137 - 138 | MHz | 1 675 - 1 710 | MHz |
| --- | --- | --- | --- |
| 148 - 150,05 | MHz | 1 980 - 2 010 | MHz |
| 312 - 315 | MHz | 2 160 - 2 200 | MHz |
| 387 - 390 | MHz | 2 483,5 - 2 535 | MHz |
| 399,9 - 400,05 | MHz | 2 655 - 2 690 | MHz |
| 400,15 - 401 | MHz | 5 091 - 5 250 | MHz |
| 455 - 456 | MHz | 6 700 - 7 075 | MHz |
| 459 - 460 | MHz | 15,4 - 15,7 | GHz |
| 1 492 - 1 559 | MHz | 19,3 - 19,6 | GHz |
| 1 610 - 1 660,5 | MHz | 29,1 - 29,4 | GHz |

aux services et dans les conditions indiquées dans l'appendice S5 et en particulier dans le Tableau S5-1A."

Ce renvoi devrait figurer dans le Tableau d'attribution des bandes de fréquences de l'article S5 lui-même, dans la partie inférieure de chaque encadré relatif à la bande de fréquences appropriée dans la région appropriée.

Le Tableau S5-1A devra être revu et modifié afin d'inclure dans une nouvelle colonne les attributions aux services de Terre auxquels les mêmes dispositions du numéro S9.11A s'appliquent.

Le tableau suivant présente les modifications qu'il faudrait apporter aux renvois de la CMR-95 si le projet de renvoi S5.208B était adopté.

| Renvoi | Renvoi actuel | Renvoi proposé | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| S5.208 | L'utilisation de la bande 137 - 138 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46 (Rév. CMR-95)/du numéro S9.11A. La limite de puissance surfacique indiquée dans l'annexe 2 à la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/annexe 1 à l'appendice S5 s'appliquera jusqu'à ce qu'une conférence mondiale des radiocommunications compétente la révise. De plus, jusqu'à la tenue de cette conférence, les dispositions de la Résolution 714 (CMR-95) s'appliqueront. | L'utilisation de la bande 137 - 138 MHz par le service mobile est subordonnée à la limite de puissance surfacique indiquée dans l'annexe 2 à la Résolution 46 (Rév. CMR-95)/ annexe 1 à l'appendice S5 jusqu'à ce qu'une conférence mondiale des radiocommunications compétente la révise. De plus, jusqu'à la tenue de cette conférence, les dispositions de la Résolution 714 (CMR-95) s'appliqueront. |  |
| S5.219 | L'utilisation de la bande 148 - 149,9 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A. Le service mobile par satellite ne doit pas gêner le développement et l'utilisation des services fixe, mobile et d'exploitation spatiale dans la bande 148 - 149,9 MHz. | L'utilisation de la bande 148 - 149,9 MHz par le service mobile par satellite ne doit pas gêner le développement et l'utilisation des services fixe, mobile et d'exploitation spatiale dans la bande 148 - 149,9 MHz. |  |
| S5.220 | L'utilisation des bandes 149,9 - 150,05 MHz et 399,9 - 400,05 MHz par le service mobile terrestre par satellite est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A. Le service mobile terrestre par satellite ne doit pas gêner le développement et l'utilisation du service de radionavigation par satellite dans les bandes 149,9 - 150,05 MHz et 399,9 - 400,05 MHz. | L'utilisation des bandes 149,9 - 150,05 MHz et 399,9 - 400,05 MHz par le service mobile terrestre par satellite ne doit pas gêner le développement et l'utilisation du service de radionavigation par satellite dans ces bandes. |  |
| S5.255 | Les bandes 312 - 315 MHz (Terre vers espace) et 387 - 390 MHz (espace vers Terre) attribuées au service mobile par satellite peuvent, de plus, être utilisées par des systèmes à satellites non géostationnaires. Cette utilisation est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46 (Rév. CMR-95)/du numéro S9.11A. | Les bandes 312 - 315 MHz (Terre vers espace) et 387 - 390 MHz (espace vers Terre) attribuées au service mobile par satellite peuvent, de plus, être utilisées par des systèmes à satellites non géostationnaires. |  |

| Renvoi | Renvoi actuel | Renvoi proposé | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| S5.264 | L'utilisation de la bande 400,15 - 401 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A. La limite de puissance surfacique indiquée dans l'annexe 2 à la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/annexe 1 à l'appendice S5 s'appliquera jusqu'à ce qu'une conférence mondiale des radiocommunications compétente la révise. | L'utilisation de la bande 400,15 - 401 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée à la limite de puissance surfacique indiquée à l'annexe 2 à la Résolution 46 (Rév. CMR-95)/annexe 1 à l'appendice S5. Cette limite s'appliquera jusqu'à ce qu'une conférence mondiale des radiocommunications compétente la révise. |  |
| S5.286A | L'utilisation des bandes 455 - 456 MHz et 459 - 460 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A. | SUP | Suppression du renvoi. |
| S5.348 | L'utilisation de la bande 1 492 - 1 525 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A. Toutefois, aucun seuil de coordination défini dans l'article S21 pour les stations spatiales du service mobile par satellite vis-à-vis des services de Terre ne s'applique à la situation mentionnée au numéro S5.343. S'agissant de la situation dont il est question dans le numéro S5.343, la nécessité d'assurer une coordination dans la bande 1 492 -1 525 MHz sera déterminée par le recouvrement de la bande. | Pour l'utilisation de la bande 1 492 - 1 525 MHz par le service mobile par satellite, aucun seuil de coordination défini dans l'article S21 pour les stations spatiales du service mobile par satellite vis-à-vis des services de Terre ne s'applique à la situation mentionnée au numéro S5.343. S'agissant de la situation dont il est question dans le numéro S5.343, la nécessité d'assurer une coordination dans la bande 1 492 - 1 525 MHz sera déterminée par le recouvrement de la bande. |  |

| Renvoi | Renvoi actuel | Renvoi proposé | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| S5.348A | Dans la bande 1 492 - 1 525 MHz, le seuil de coordination exprimé en termes de niveaux de puissance surfacique à la surface de la Terre en application de la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A pour les stations spatiales du service mobile par satellite (espace vers Terre), vis-à-vis du service mobile terrestre utilisé pour les radiocommunications mobiles spécialisées ou en association avec les réseaux de télécommunication publics commutés (RTPC) exploités sur le territoire du Japon, doit être de –150 dB(W/m2) dans une bande quelconque large de 4 kHz pour tous les angles d'incidence en remplacement des valeurs indiquées dans l'annexe 2 à la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/Tableau S5-2 de l'appendice S5. Le seuil de puissance surfacique défini ci-dessus s'appliquera jusqu'à ce qu'il soit modifié par une conférence mondiale des radiocommunications compétente. | Dans la bande 1 492 - 1 525 MHz, le seuil de coordination exprimé en termes de niveaux de puissance surfacique à la surface de la Terre en application de la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A pour les stations spatiales du service mobile par satellite (espace vers Terre), vis-à-vis du service mobile terrestre utilisé pour les radiocommunications mobiles spécialisées ou en association avec les réseaux de télécommunication publics commutés (RTPC) exploités sur le territoire du Japon, doit être de -150 dB(W/m2) dans une bande quelconque large de 4 kHz pour tous les angles d'incidence en remplacement des valeurs indiquées dans l'annexe 2 à la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/Tableau S5-2 de l'appendice S5. Le seuil de puissance surfacique défini ci-dessus s'appliquera jusqu'à ce qu'il soit modifié par une conférence mondiale des radiocommunications compétente. | La référence à la Résolution 46 est maintenue dans ce renvoi étant donné qu'elle explique son champ d'application. |
| S5.354 | L'utilisation des bandes 1 525 - 1 559 MHz et 1 626,5 - 1 660,5 MHz par les services mobiles par satellite est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A. | SUP | Suppression du renvoi. |

| Renvoi | Renvoi actuel | Renvoi proposé | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| S5.364 | L'utilisation de la bande 1 610 - 1 626,5 MHz par le service mobile par satellite (Terre vers espace) et par le service de radiorepérage par satellite (Terre vers espace) est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A. Une station terrienne mobile fonctionnant dans l'un ou l'autre de ces services dans cette bande ne doit pas produire une densité de p.i.r.e. maximale supérieure à –15 dB(W/4 kHz) dans la partie de la bande utilisée par des systèmes exploités conformément aux dispositions du numéro S5.366 (auquel le numéro 953/S4.10 s'applique), sauf si les administrations affectées en conviennent autrement. Dans la partie de la bande où de tels systèmes ne sont pas exploités, la densité de p.i.r.e. moyenne d'une station terrienne mobile ne doit pas dépasser –3 dB(W/4 kHz). Les stations du service mobile par satellite ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des stations du service de radionavigation aéronautique, des stations fonctionnant conformément aux dispositions du numéro S5.366 et des stations du service fixe fonctionnant conformément aux dispositions du numéro S5.359. Les administrations responsables de la coordination des réseaux du service mobile par satellite doivent déployer tous les efforts possibles en vue d'assurer la protection des stations exploitées conformément aux dispositions du numéro S5.366. | Dans la bande 1 610 - 1 626,5 MHz une station terrienne du service mobile par satellite (Terre vers espace) ou du service de radiorepérage par satellite (Terre vers espace) ne doit pas produire une densité de p.i.r.e. maximale supérieure à -15 dB(W/4 kHz) dans la partie de la bande utilisée par les systèmes exploités conformément aux dispositions du numéro S5.366 (auquel s'applique le numéro S4.10) sauf si les administrations affectées en conviennent autrement. Dans la partie de la bande où de tels systèmes ne sont pas exploités, la densité de p.i.r.e. moyenne d'une station terrienne mobile ne doit pas dépasser -3 dB(W/4 kHz). Les stations du service mobile par satellite ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des stations du service de radionavigation aéronautique, des stations fonctionnant conformément aux dispositions du numéro S5.366 et des stations du service fixe fonctionnant conformément aux dispositions du numéro S5.359. Les administrations responsables de la coordination des réseaux du service mobile par satellite doivent déployer tous les efforts possibles en vue d'assurer la protection à des stations exploitées conformément aux dispositions du numéro S5.366. | Précision que la limite de p.i.r.e. s'applique à la fois aux stations terriennes du service mobile par satellite et du service de radiorepérage par satellite. |
| S5.365 | L'utilisation de la bande 1 613,8 - 1 626,5 MHz par le service mobile par satellite (espace vers Terre) est subordonnée à l'application de la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A. | SUP | Suppression du renvoi. |

| Renvoi | Renvoi actuel | Renvoi proposé | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| S5.377 | Dans la bande 1 675 - 1 710 MHz, les stations du service mobile par satellite ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable ni imposer de contraintes au développement des services de météorologie par satellite et des auxiliaires de la météorologie (voir la Résolution 213 (Rév.CMR-95)) et l'utilisation de cette bande est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A. | Dans la bande 1 675 - 1 710 MHz, les stations du service mobile par satellite ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable ni imposer de contraintes au développement des services de météorologie par satellite et des auxiliaires de la météorologie (voir la Résolution 213 (Rév.CMR-95)). |  |
| S5.389A | L'utilisation des bandes 1 980 - 2 010 MHz et 2 170 - 2 200 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A et aux dispositions de la Résolution 716 (CMR-95). L'utilisation de ces bandes ne doit pas commencer avant le 1er janvier 2000; toutefois, l'utilisation de la bande 1 980 - 1 990 MHz dans la Région 2 ne doit pas commencer avant le 1er janvier 2005. | L'utilisation des bandes 1 980 - 2 010 MHz et 2 170 - 2 200 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée aux dispositions de la Résolution 716 (CMR-95). L'utilisation de ces bandes ne doit pas commencer avant le 1er janvier 2000; toutefois, l'utilisation de la bande 1 980 - 1 990 MHz en Région 2 ne doit pas commencer avant le 1er janvier 2005. |  |
| S5.389C | L'utilisation des bandes 2 010 - 2 025 MHz et 2 160 - 2 170 MHz dans la Région 2 par le service mobile par satellite ne doit pas commencer avant le 1er janvier 2005 et est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A et aux dispositions de la Résolution 716 (CMR-95). | L'utilisation des bandes 2 010 - 2 025 MHz et 2 160 - 2 170 MHz dans la Région 2 par le service mobile par satellite ne doit pas commencer avant le 1er janvier 2005 et est subordonnée aux dispositions de la Résolution 716 (CMR-95). |  |

| Renvoi | Renvoi actuel | Renvoi proposé | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| S5.402 | L'utilisation de la bande 2 483,5 - 2 500 MHz par les services mobile par satellite et de radiorepérage par satellite est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A. Les administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour éviter que le service de radioastronomie ne subisse des brouillages préjudiciables causés par des émissions dans la bande 2 483,5 -2 500 MHz, en particulier par rayonnements de deuxième harmonique qui se trouveraient dans la bande 4 990 - 5 000 MHz attribuée à l'échelle mondiale au service de radioastronomie. | Lorsque la bande 2 483,5 - 2 500 MHz est utilisée par les services mobile par satellite et de radiorepérage par satellite, les administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour éviter que le service de radioastronomie ne subisse des brouillages préjudiciables causés en particulier par des rayonnements de deuxième harmonique qui se trouveraient dans la bande 4 990 - 5 000 MHz attribuée à l'échelle mondiale au service de radioastronomie. |  |
| S5.403 | Sous réserve d'un accord obtenu conformément à l'article 14/au numéro S9.21, la bande 2 520 - 2 535 MHz (jusqu'au 1er janvier 2005 la bande 2 500 -2 535 MHz) peut, de plus, être utilisée pour le service mobile par satellite (espace vers Terre), sauf mobile aéronautique par satellite, pour l'exploitation limitée à l'intérieur des frontières nationales. Les dispositions de la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A s'appliquent. | Sous réserve d'un accord obtenu conformément au numéro S9.21, la bande 2 520 - 2 535 MHz (jusqu'au 1er janvier 2005 la bande 2 500 -2 535 MHz) peut, de plus, être utilisée pour le service mobile par satellite (espace vers Terre), sauf mobile aéronautique par satellite, pour l'exploitation limitée à l'intérieur des frontières nationales. |  |
| S5.414 | L'attribution de la bande 2 500 - 2 520 MHz au service mobile par satellite (espace vers Terre) prendra effet le 1er janvier 2005 et est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A. | L'attribution de la bande de fréquences 2 500 - 2 520 MHz au service mobile par satellite (espace vers Terre) prendra effet le 1er janvier 2005. |  |

| Renvoi | Renvoi actuel | Renvoi proposé | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| S5.419 | L'attribution de la bande 2 670 - 2 690 MHz au service mobile par satellite prendra effet le 1er janvier 2005. Lorsqu'elles mettront en service des systèmes du service mobile par satellite dans cette bande, les administrations prendront toutes les mesures nécessaires pour protéger les systèmes à satellites fonctionnant dans cette bande avant le 3 mars 1992. La coordination des systèmes du service mobile par satellite dans cette bande devra être conforme aux dispositions de la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A. | L'attribution de la bande de fréquences 2 670 - 2 690 MHz au service mobile par satellite prendra effet le 1er janvier 2005. Lorsqu'elles mettront en service des systèmes du service mobile par satellite dans cette bande, les administrations prendront toutes les mesures nécessaires pour protéger les systèmes à satellites fonctionnant dans cette bande avant le 3 mars 1992. |  |
| S5.420 | La bande 2 655 - 2 670 MHz (jusqu'au 1er janvier 2005 la bande 2 655 -2 690 MHz) peut, de plus, être utilisée pour le service mobile par satellite (Terre vers espace) sauf mobile aéronautique par satellite, pour une exploitation limitée à l'intérieur des frontières nationales, sous réserve de l'accord obtenu au titre de l'article 14/du numéro S9.21. Les procédures de coordination de la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A s'appliquent. | La bande 2 655 - 2 670 MHz (jusqu'au 1er janvier 2005 la bande 2 655 -2 690 MHz) peut, de plus, être utilisée pour le service mobile par satellite (Terre vers espace) sauf mobile aéronautique par satellite, pour une exploitation limitée à l'intérieur des frontières nationales, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro S9.21. |  |
| S5.444A | Attribution additionnelle: la bande 5 091 - 5 150 MHz est également attribuée au service fixe par satellite (Terre vers espace) à titre primaire. Cette attribution est limitée aux liaisons de connexion des systèmes non géostationnaires du service mobile par satellite et est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A. … | Attribution additionnelle: la bande 5 091 - 5 150 MHz est, de plus, attribuée au service fixe par satellite (Terre vers espace) à titre primaire. Cette attribution est limitée aux liaisons de connexion des systèmes non géostationnaires du service mobile par satellite. … |  |

| Renvoi | Renvoi actuel | Renvoi proposé | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| S5.447A | L'attribution au service fixe par satellite (Terre vers espace) est limitée aux liaisons de connexion destinées aux systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite et est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A. | Dans la bande 5 150 - 5 250 MHz, l'attribution au service fixe par satellite (Terre vers espace) est limitée aux liaisons de connexion destinées aux systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite. |  |
| S5.447B | Attribution additionnelle: la bande 5 150 - 5 216 MHz est, de plus, attribuée au service fixe par satellite (espace vers Terre) à titre primaire. Cette attribution est limitée aux liaisons de connexion destinées aux systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite et est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A. La puissance surfacique produite à la surface de la Terre par des stations spatiales du service fixe par satellite fonctionnant dans le sens espace vers Terre dans la bande 5 150 - 5 216 MHz ne doit en aucun cas dépasser -164 dB(W/m2) dans une bande quelconque large de 4 kHz pour tous les angles d'arrivée. | Attribution additionnelle: la bande 5 150 - 5 216 MHz est, de plus, attribuée au service fixe par satellite (espace vers Terre) à titre primaire. Cette attribution est limitée aux liaisons de connexion destinées aux systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite. La puissance surfacique produite à la surface de la Terre par des stations spatiales du service fixe par satellite fonctionnant dans le sens espace vers Terre dans la bande 5 150 - 5 216 MHz ne doit en aucun cas dépasser -164 dB(W/m2) dans une bande quelconque large de 4 kHz pour tous les angles d'arrivée. |  |
| S5.447C | Les administrations responsables des réseaux du service fixe par satellite dans la bande 5 150 - 5 250 MHz fonctionnant au titre des numéros S5.447A et S5.447B doivent procéder à une coordination, sur une base d'égalité, conformément à la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/au numéro S9.11A, avec les administrations responsables des réseaux à satellite non géostationnaire fonctionnant au titre du numéro S5.446 et mis en service avant le 17 novembre 1995. Les réseaux à satellite fonctionnant au titre du numéro S5.446 et mis en service après le 17 novembre 1995 ne peuvent pas prétendre à une protection vis-à-vis des stations du service fixe par satellite exploitées au titre des numéros S5.447A et S5.447B, et ne doivent pas leur causer de brouillage préjudiciable. | Les administrations responsables des réseaux du service fixe par satellite dans la bande 5 150 - 5 250 MHz fonctionnant au titre des numéros S5.447A et S5.447B doivent procéder à une coordination, conformément aux dispositions de la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/S9.11A, avec les administrations responsables des réseaux à satellite non géostationnaire fonctionnant au titre du numéro S5.446 et mis en service avant le 17 novembre 1995. Les réseaux à satellite fonctionnant au titre du numéro S5.446 et mis en service après le 17 novembre 1995 ne peuvent pas prétendre à une protection vis-à-vis des stations du service fixe par satellite exploitées au titre des numéros S5.447A et S5.447B, et ne doivent pas leur causer de brouillage préjudiciable. | Suppression des mots "sur une base d'égalité" qui sont superflus. |

| Renvoi | Renvoi actuel | Renvoi proposé | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| S5.458B | L'attribution dans le sens espace vers Terre au service fixe par satellite dans la bande 6 700 - 7 075 MHz est limitée aux liaisons de connexion destinées aux systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite et est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A. L'utilisation de la bande 6 700 -7 075 MHz (espace vers Terre) par les liaisons de connexion pour les systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite n'est pas soumise aux dispositions du numéro S22.2. | L'attribution dans le sens espace vers Terre au service fixe par satellite dans la bande 6 700 - 7 075 MHz est limitée aux liaisons de connexion destinées aux systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite. | Aucune nécessité de préciser que le numéro S22.2 ne s'applique pas étant donné que les dispositions de la Résolution 46 s'appliquent. |
| S5.511A | L'utilisation de la bande 15,4 - 15,7 GHz par le service fixe par satellite (espace vers Terre) est limitée aux liaisons de connexion des systèmes mobiles à satellites non géostationnaires, et est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A. Les émissions provenant d'une station spatiale non géostationnaire ne doivent pas … | L'utilisation de la bande 15,4 - 15,7 GHz par le service fixe par satellite (espace vers Terre) est limitée aux liaisons de connexion des systèmes non géostationnaires du service mobile par satellite. Les émissions provenant d'une station spatiale non géostationnaire ne doivent pas … |  |
| S5.511C | Attribution additionnelle: la bande 15,45 - 15,65 GHz est, de plus, attribuée au service fixe par satellite (Terre vers espace) à titre primaire. Cette utilisation est limitée aux liaisons de connexion des systèmes non géostationnaires du service mobile par satellite et est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A. Jusqu'à ce que … | Attribution additionnelle: la bande 15,45 - 15,65 GHz est, de plus, attribuée au service fixe par satellite (Terre vers espace) à titre primaire. Cette utilisation est limitée aux liaisons de connexion des systèmes non géostationnaires du service mobile par satellite. Jusqu'à ce que … |  |

| Renvoi | Renvoi actuel | Renvoi proposé | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| S5.523D | L'utilisation de la bande 19,3 - 19,6 GHz (espace vers Terre) par les systèmes du SFS/OSG et par les liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires du SMS est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A, mais n'est pas assujettie aux dispositions du numéro S22.2. L'utilisation de cette bande par d'autres systèmes du SFS/non OSG n'est pas subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A et reste soumise à l'application des procédures prévues aux articles 11/S9 (sauf numéro S9.11A) et 13/S11, ainsi qu'aux dispositions du numéro S22.2. | NOC |  |
| S5.523B | L'utilisation de la bande 19,3 - 19,6 GHz (Terre vers espace) par le SFS est limitée aux liaisons de connexion des systèmes non OSG du SMS. Cette utilisation est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A et les dispositions du numéro S22.2 ne sont pas applicables. | L'utilisation de la bande 19,3 - 19,6 GHz (Terre vers espace) par le service fixe par satellite est limitée aux liaisons de connexion des systèmes non géostationnaires du service mobile par satellite. | Aucune nécessité de préciser que le numéro S22.2 ne s'applique pas étant donné que les dispositions de la Résolution 46 s'appliquent. |
| S5.535A | L'utilisation de la bande 29,1 - 29,4 GHz (Terre vers espace) par le SFS est limitée aux systèmes à satellites OSG et aux liaisons de connexion des systèmes à satellites non OSG du service mobile par satellite. Cette utilisation est subordonnée à la coordination au titre de la Résolution 46 (Rév. CMR-95)/du numéro S9.11A et les dispositions du numéro S22.2 ne sont pas applicables. | L'utilisation de la bande 29,1 - 29,4 GHz (Terre vers espace) par le service fixe par satellite est limitée aux systèmes à satellites géostationnaires et aux liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite. | Aucune nécessité de préciser que le numéro S22.2 ne s'applique pas étant donné que les dispositions de la Résolution 46 s'appliquent. |

_________________

1	Dans le cas d'un plan régional, cette protection sera limitée aux pays parties à l'accord régional correspondant.

2	 	La coordination entre une station terrienne et des stations de Terre conformément aux numéros S9.15, S9.16, S9.17, S9.18 et S9.19, ou entre stations terriennes fonctionnant dans des sens de transmission opposés conformément au numéro S9.17bis, s'applique uniquement aux assignations dans des bandes attribuées avec égalité des droits.

3	 	Pour effectuer la coordination, une assignation pour laquelle le processus d'obtention de l'accord aux termes du numéro S9.21 a été engagé est réputée conforme au numéro S11.31 vis-à-vis du numéro S9.21.

4	 	Voir le numéro S9.1 concernant la date à considérer comme la date de réception, par le Bureau, des renseignements relatifs à la coordination d'un réseau à satellite ou à la notification d'une assignation de fréquence.

5	 	Les caractéristiques du réseau spatial associé doivent avoir été communiquées au Bureau conformément au numéro S9.2B.