| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |
| --- | --- |
| COMMISSIONS D'ÉTUDES DES RADIOCOMMUNICATIONS | Document SC97-1/2-F 4 décembre 1996 Original: anglais |

Rapporteur du Groupe de Rapporteurs SC-2

RAPPORT À LA COMMISSION SPÉCIALE
HFBC: ÉTUDES DEVANT ÊTRE MENÉES PAR LA COMMISSION SPÉCIALE

# 1	Bandes de fréquences à examiner

L'article S12 du Règlement des radiocommunications joint en annexe à la Résolution 530 (CMR-95) est applicable aux bandes de fréquences attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion entre 5 950 kHz et 26 100 kHz. Le point 3.1 du décide de la Résolution 529 (CMR-95) fait état des bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion (sauf dans les bandes qui seront utilisées dans la Zone tropicale). Les bandes d'ondes décamétriques, telles qu'elles sont définies au numéro 208 du Règlement des radiocommunications, s'entendent des bandes de fréquences comprises entre 3 et 30 MHz. En conséquence, les études qui seront faites par la Commission spéciale devront porter sur:

•	les bandes d'ondes décamétriques au-dessous de 5 950 kHz dont l'utilisation n'est pas limitée à la Zone tropicale, à savoir:

–	la bande 3 900 - 3 950 kHz au Botswana, au Lesotho, au Malawi, au Mozambique, en Namibie, en République Sudafricaine, au Swaziland, en Zambie et au Zimbabwe (numéro 513 du Règlement des radiocommunications) et dans la Région 3;

–	la bande 3 950 - 4 000 kHz dans les Régions 1 et 3, au Canada et au Groenland (numéros 514 et 115 du Règlement des radiocommunications);

•	les bandes de fréquences attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion entre 5 950 et 26 100 kHz;

•	les bandes de fréquences énumérées au numéro 531 du Règlement des radiocommunications, qui ont été attribuées au service de radiodiffusion par la CAMR-79 et qui sont soumises aux dispositions de la Résolution 8 (Rév. Mob-87);

•	les bandes de fréquences énumérées aux numéros 521A et 521B du Règlement des radiocommunications, qui ont été attribuées au service de radiodiffusion par la CAMR-92 et qui sont soumises aux dispositions des numéros 521C, 528A, 529B et 534A du Règlement des radiocommunications ainsi que de la Résolution 21 (CAMR-92).

# 2	Mesures devant être prises par la Commission spéciale

Il est à noter que la mention de l'UIT-R, au point 3.1 du décide de la Résolution 529 (CMR-95), doit être lue conjointement avec les points e), f) et g) du considérant, en vertu desquels l'essentiel des travaux a été confié au Groupe d'action 10/5 et à la RPC. La Commission spéciale n'ayant pas pour fonction de répéter les travaux du Groupe d'action 10/5, il serait plus utile qu'elle examine le rapport de ce Groupe en formulant des observations sur ce sujet, afin que la RPC puisse en tenir compte.

# 3	Observations relatives au projet de modification de l'article S12

Le texte ci-après a été élaboré sur la base de l'article S12, adopté par la CMR-95 dans sa Résolution 530, et des résultats du Groupe d'action 10/5. Il utilise les symboles habituels pour indiquer la nature de chaque modification.

ARTICLE  S12  PROPOSÉ  PAR  LE  GVE

MOD	Procédure de planification relative 
	aux bandes attribuées au service de radiodiffusion
	entre 5 900 kHz et 26 100 kHz

Section I.  Introduction

NOC	S12.1		Lorsqu'elles appliquent la procédure décrite dans le présent article, les administrations sont instamment priées de respecter le plus possible les principes énoncés dans la Section II du présent article.

Section II. Principes de planification

ADD	S12.1A	(1)	La procédure de planification s'applique à toutes les bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion entre 5 900 kHz et 26 100 kHz.

NOTES:

1.		Ce libellé ne correspond pas à celui de la Résolution 529 (CMR-95). S'il s'agit d'une modification voulue, il convient d'en indiquer les raisons.

2.		Il serait utile d'indiquer de quelle procédure de planification il est question.

MOD	S12.2	(2)	La procédure de planification doit être fondée sur le principe de l'égalité des droits de tous les pays, grands et petits, à accéder de façon équitable à ces bandes. Durant la planification, on s'efforcera également d'obtenir une utilisation efficace de ces bandes de fréquences tout en tenant compte des contraintes techniques et économiques qui pourraient exister dans certains cas. Compte tenu de ce qui précède, les principes de planification suivants doivent être appliqués.

NOTE - Il devrait être entendu que la Section III de l'article S12 ne figurerait plus dans le Règlement des radiocommunications et qu'en conséquence, il y a lieu de supprimer la Résolution 511 (HFBC-87).

MOD	S12.3	(3)	Tous les besoins de radiodiffusion formulés par les administrations doivent être pris en considération et traités sur une base équitable de façon à garantir l'égalité des droits visée au numéro S12.2 et à permettre à chaque administration d'assurer un service satisfaisant.

ADD	S12.3A	(4)	La procédure de planification doit être uniquement fondée sur les besoins de radiodiffusion exprimés pour une mise en service pendant la période considérée. Elle doit, de plus, être souple de manière à prendre en considération les besoins de radiodiffusion nouveaux et les modifications des besoins de radiodiffusion existants.

(MOD)	S12.4	(5)	Tous les besoins de radiodiffusion, nationaux1 et internationaux, doivent être traités sur un pied d'égalité, en tenant dûment compte des différences qui existent entre ces deux types de besoins de radiodiffusion.

MOD	S12.5	(6)	Au cours de l'application de la procédure de planification, on s'efforcera d'assurer, dans la mesure du possible, la continuité de l'utilisation d'une fréquence ou d'une bande de fréquences.

SUP	S12.6

NOTE - Ce texte est remplacé par la disposition ADD S12.3A.

SUP	S12.7

MOD	S12.8	(7)	Afin d'obtenir une utilisation efficace du spectre, le nombre des fréquences utilisées doit être le nombre minimal nécessaire pour assurer une qualité de réception satisfaisante. Chaque fois que cela est possible, il convient d'employer une seule fréquence.

ADD	S12.8A	(8)	La procédure de planification comprend une analyse technique acceptée par tous, qui doit être effectuée en temps voulu.

NOTES:

1.		Il convient de préciser cette disposition. En effet, l'expression "analyse technique acceptée par tous" peut désigner soit l'analyse effectuée par le Bureau pour chaque horaire saisonnier, soit la méthode de calcul à utiliser. Elle peut également être comprise comme une décision ou une réunion de coordination internationale. Le plus logique est de considérer qu'elle s'inscrit dans les Règles de procédure.

2.		Quelle que soit la forme que prendra cette analyse technique, il est nécessaire qu'elle soit applicable dans le monde entier, afin de garantir l'efficacité du système. En conséquence, elle ne devrait pas figurer au nombre des principes de planification, ceux-ci n'étant pas obligatoires en vertu du numéro S12.1.

ADD	S12.8B	(9)	La procédure de planification devrait encourager les administrations ou les radiodiffuseurs utilisant les bandes d'ondes décamétriques qui sont habilités à apporter des modifications à appliquer une procédure de coordination continue, afin de résoudre les cas d'incompatibilité au cours de réunions (régionales ou mondiales, bilatérales ou multilatérales), ou par correspondance (téléphone, télécopie, courrier électronique, etc.).

NOTES:

1.		Cette disposition suppose qu'une administration peut "habiliter" un radiodiffuseur à agir en son nom. Or, les administrations sont censées protéger les intérêts des autres services. En l'occurrence, si l'on considère la coordination comme un arrangement particulier relevant du numéro 193 de la Constitution, le statut d'exploitation reconnue devrait également être conféré aux radiodiffuseurs.

2.		Si la coordination doit faire l'objet d'accords particuliers au sens de l'article S7 du Règlement des radiocommunications, il y a lieu d'appliquer le numéro 376 dudit Règlement, auquel cas la réunion de coordination est nécessairement mondiale.

SUP	S12.9

MOD	S12.10	10	Au cours de la coordination des besoins de radiodiffusion, on doit s'efforcer de coordonner le maximum de besoins présentés avec un niveau de qualitéacceptable pour les administrations et les organismes de radiodiffuseurs.

SUP	S12.11

ADD	S12.11A	(11)	Pour que les chances de succès soient maximales, les administrations et les radiodiffuseurs doivent faire preuve de la meilleure volonté possible et d'un esprit de coopération et prendre dûment en considération tous les facteurs techniques et opérationnels.

MOD					Section III. Procédure de planification

MOD	S12.12		La procédure de planification mise au point en application des principes visés à la section II du présent article et des décisions de la Conférence mondiale des radiocommunications de 1997 (CMR-97) est décrite dans la présente section.

NOTE - L'expression "décisions de ..." peut être interprétée comme incorporant par référence toutes les décisions de la Conférence (y compris les Résolutions et les Recommandations), ce qui n'est pas conforme aux décisions de la CMR-95 relatives à l'incorporation par référence. Au cas où une "décision" figurerait dans une Résolution qu'adopterait la CMR-97, il faudra indiquer de quelle Résolution il s'agit. D'une manière générale, cette disposition est inutile.

SUP

MOD	S12.13		Deux fois par an, les administrations présentent au Bureau les projets d'horaires saisonniers de leurs stations de radiodiffusion dans les bandes de fréquences pertinentes. Ces horaires sont relatifs à chacune des saisons suivantes; un horaire est mis en application le dernier dimanche de la saison précédente à 01 00 UTC:

NOTE - Le double soulignement est proposé par le Rapporteur du Groupe SC-2 en vue de clarifier cette disposition.

MOD	S12.14	a)	Horaire A - mars à octobre;

MOD	S12.15	b)	Horaire B - octobre à mars.

SUP	S12.16		-

SUP	S12.17

SUP	S12.18

SUP	S12.19

SUP	S12.20

ADD	S12.20A		Si une administration juge nécessaire de tenir compte des variations des conditions de propagation au cours de la période de l'Horaire, il est recommandé, dans un souci d'efficacité d'utilisation du spectre, de mettre en service ces besoins.

ADD	S12.20B		Le premier dimanche de mai;

ADD	S12.20C		Le premier dimanche de septembre;

ADD	S12.20D		Ces modifications doivent prendre effet à 00 01 UTC à ces dates.

ADD	S12.20E		D'autres dates peuvent être utilisées pour le début et la fin d'une période de l'Horaire, afin de tenir compte des besoins liés à des périodes différentes, par exemple manifestations spéciales, changements d'heure à des dates différentes qui ne coïncident pas avec la période de l'Horaire, etc.

MOD	S12.21		Les administrations peuvent inclure dans leurs horaires des assignations qu'elles ne comptent pas utiliser avant un an.

ADD	S12.21A	Dans les cas où les administrations ne font pas savoir qu'elles utilisent un nouvel horaire, le Bureau utilise l'horaire précédent correspondant à la même administration et à la même période de l'horaire. Une note doit être insérée dans l'horaire en vue d'identifier ces besoins. Le Bureau se conforme à cette pratique pendant deux périodes consécutives de l'horaire.

ADD	S12.21A		En ce qui concerne les mesures visées au numéro *[ci-dessus], le Bureau informe l'administration concernée que l'horaire ne comprendra pas ses besoins de radiodiffusion, sauf indication contraire de cette administration.

ADD	S12.21A		Les administrations font savoir au Bureau si elles ont décidé de cesser d'assurer un service de radiodiffusion en ondes décamétriques.

NOC	S12.22		Les fréquences indiquées dans les horaires devront être les fréquences qui seront utilisées pendant la saison considérée et leur nombre devra être le nombre minimum requis pour assurer une réception satisfaisante des programmes dans chacune des zones, pendant les saisons considérées. Pour chaque horaire, les fréquences qui seront utilisées dans chaque zone de réception seront dans la mesure du possible les mêmes saison après saison.

NOC	S12.23		Les administrations sont encouragées à coordonner leurs horaires avec d'autres administrations dans la mesure du possible avant de les présenter. Une administration peut présenter, au nom d'un groupe d'administrations, leurs horaires coordonnés; toutefois, les fréquences de cette administration n'ont aucune priorité par rapport à celles présentées par d'autres administrations.

MOD	S12.24		Les dates limites de réception par le Bureau des horaires relatifs aux deux saisons mentionnées au numéro [S12.13] sont fixées et publiées par le Bureau.

MOD	S12.25		Les horaires sont présentés avec les données pertinentes contenues dans l'appendice S4.

MOD	12.26		Lorsqu'il reçoit les horaires, le Bureau valide les données, si nécessaire, regroupe les horaires, procède à une analyse de compatibilité et établit l'horaire provisoire de radiodiffusion en ondes décamétriques (l'Horaire provisoire). Cet Horaire comprend toutes les assignations de fréquence dans le cas où les administrations ne proposent aucune variante, le choix des fréquences fait par le Bureau à partir de variantes proposées et les fréquences retenues par le Bureau lorsque leur omission intentionnelle des différents horaires indique que son assistance est requise.

MOD	S12.27		L'Horaire provisoire est publié au moins deux mois avant le début de chacune des deux saisons visées au numéro [S12.13].

MOD	S12.28		Les administrations devraient examiner l'Horaire provisoire et coordonner les horaires correspondant à leurs fréquences, afin de résoudre et/ou d'éviter autant que possible les cas d'incompatibilité mis en évidence à la suite de l'analyse de compatibilité ou des résultats du contrôle des émissions pour des assignations analogues, ou à la suite d'une combinaison des deux..

ADD	S12.28A		La coordination doit être assurée dans le cadre de réunions bilatérales et multilatérales des administrations et/ou des radiodiffuseurs concernés, ou à l'aide d'autres moyens acceptables pour les parties intéressées.

ADD	S12.28B		Les administrations informent le Bureau, le plus rapidement possible, mais au plus tard deux semaines avant le début de la période de l'horaire, de toute modification apportée à leurs besoins à la suite de la procédure de coordination. Le Bureau établit un nouvel Horaire de radiodiffusion en ondes décamétriques (l'Horaire) de synthèse et procède à une nouvelle analyse de compatibilité. Il publie l'Horaire ainsi que les résultats de l'analyse de compatibilité au début de la saison de radiodiffusion correspondante.

ADD	S12.28C		Les administrations informent le plus rapidement possible le Bureau des modifications apportées à leurs horaires et celui-ci met à jour et diffuse l'Horaire chaque mois. Le Bureau effectue de nouvelles analyses de compatibilité et publie l'Horaire actualisé ainsi que les résultats de ces analyses tous les deux mois au cours de la saison.

MOD	S12.29			Un mois après la fin d'une  saison, le Bureau doit publier publie l'Horaire final de radiodiffusion en ondes décamétriques (l'Horaire final). Si des modifications lui ont été communiquées depuis l'Horaire de synthèse précédent, le Bureau procède également à une analyse de compatibilité et la publie avec l'Horaire final.

NOTE - Pour des raisons d'économie, le GVE a proposé de supprimer l'Horaire provisoire. Le système proposé par le Groupe d'action 10/5 se traduit par un accroissement considérable du nombre d'analyses et de publications incombant au Bureau. Il serait bon d'examiner l'incidence financière de ce système avant de l'adopter.

NOC	S12.30		En cas de brouillage préjudiciable entraînant l'application des dispositions de l'article S15, les administrations doivent faire preuve du maximum de bonne volonté et de coopération; elles doivent prendre dûment en considération tous les facteurs pertinents, tant techniques que d'exploitation.

# 4	Observations relatives à la procédure de coordination

Il convient de noter qu'en vertu des projets de dispositions de l'article S12, la coordination n'est pas obligatoire. Toutefois, il ressort du rapport du Groupe d'action 10/5 que la différence entre la procédure de consultation actuelle et la nouvelle procédure de planification réside dans l'introduction d'une procédure de coordination "officielle". Il faut clarifier cette partie du texte, sans quoi la procédure dite de "planification" correspondra en fait à l'actuelle "procédure de consultation".

# 5	Problèmes de partage avec d'autres services

Le premier alinéa du § 4.2.1 du texte du Groupe d'action 10/5 fait état de la "protection" des autres services bénéficiant d'attributions à titre primaire et le troisième alinéa indique que les cas de brouillage préjudiciable doivent être résolus par voie de négociation directe. Cette manière de résoudre les cas de brouillage met le service de radiodiffusion et les autres services sur un pied d'égalité au cours de la période précédant l'année 2007.

____________

1	NOC 		1	On considère que la radiodiffusion à ondes décamétriques assure une couverture nationale quand la station d'émission et la zone de service requise qui lui est associée sont toutes deux situées dans le territoire du même pays.