| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |
| --- | --- |
| COMMISSIONS D'ÉTUDES DES RADIOCOMMUNICATIONS | Document SC97-1/6-F 17 décembre 1996 Original: anglais |

Objet:	Article 25/S19 du Règlement des radiocommunications

Directeur du Bureau des radiocommunications

DÉCISIONS DE LA CMR-95 RELATIVES à LA POURSUITE DES ÉTUDES 
CONCERNANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 25/S19 
(IDENTIFICATION DES STATIONS)

RÉSOLUTION 71 (CMR-95)

Le présent document a été élaboré pour information par le Bureau des radiocommunications, après consultation de l'Unité des affaires juridiques de l'UIT, dans le cadre des études complémentaires menées par le Secteur des radiocommunications concernant l'application de l'article 25/S19 du Règlement des radiocommunications.

Un document analogue a été soumis au Groupe de travail 8B de l'UIT-R (Document 8B/52), afin qu'il l'examine et intègre les éléments pertinents dans le Rapport de la RPC. Ce document traite des autres éléments techniques et opérationnels relatifs à la mise en oeuvre et à l'utilisation des systèmes de numérotage pour les services mobile et mobile par satellite.

On trouvera à l'Annexe 1 un rapport sur l'application de l'article 25.

L'Annexe 2 reprend l'article S19 (CMR-95) du Règlement des radiocommunications simplifié et présente des observations sur l'emploi qui est fait et l'interprétation qui est donnée des termes mentionnés dans la Résolution 71 (CMR-95) conformément à l'article 25.

L'Annexe 3 contient la Résolution 71 (CMR-95).

Annexes: 3

annexe 1

Application de l'article 25 du Règlement des radiocommunications

# 1	Considérations générales

Après avoir examiné les questions relatives aux dispositions opérationnelles et administratives du Règlement des radiocommunications (RR), la CMR-95 a conclu, dans sa Résolution 71 (CMR-95), qu'il faudrait étudier de manière plus approfondie certains problèmes liés à l'application de l'article 25 du Règlement des radiocommunications actuel.

Afin de mieux cerner ces problèmes, il convient de reconnaître que l'article 25 constitue une compilation de décisions prises par de nombreuses conférences des radiocommunications et que cet article n'a jamais été réexaminé méthodiquement dans son intégralité. En conséquence, la terminologie relative à son application est ambiguë, d'où les difficultés rencontrées par les Etats Membres, le Bureau des radiocommunications et les autres entités concernées dans la mise en oeuvre de ses diverses dispositions.

On notera également qu'à terme l'UIT sera confrontée à des problèmes dans la mise en oeuvre des systèmes d'appel sélectif et d'identification numérique utilisant des chiffres d'identification maritime (MID).

# 2	Application de l'article 25 et d'autres dispositions réglementaires connexes

Comme il a été indiqué plus haut, il existe une ambiguïté entre les termes relatifs à l'application de l'article 25. Les exemples présentés ci-dessous permettront peut-être de mieux comprendre le problème.

2.1	Des termes différents sont utilisés à des fins analogues dans toutes les dispositions du Règlement des radiocommunications pour désigner les destinataires ou les utilisateurs des indicatifs d'appel ou d'autres identificateurs définis par l'UIT. Il s'agit notamment des termes "Membre", "administration" et "pays".

Bien qu'il ne soit mentionné ni dans la Constitution, ni dans la Convention, le mot "pays" est fréquemment employé dans le Règlement des radiocommunications. Malgré ses diverses interprétations possibles, ce mot apparaît dans les dispositions ayant valeur de traité relatives à l'attribution de séries internationales d'indicatifs d'appel et de tranches de numéros d'appel sélectif.

Pour ce qui est des dispositions régissant l'attribution de MID, il y a lieu d'entendre par le mot "pays" "le territoire dans les limites duquel se trouve la station; un territoire n'ayant pas l'entière responsabilité de ses relations internationales est également considéré à cet effet comme un pays". Conformément au numéro 2246 (S20.17), le mot "pays" est employé dans ce sens à l'article 25 (numéros 2087, 2087.A, 2087.2, 2087.A.1), à l'article 24 (numéro 2022) et pour tous les documents de service énumérés à l'article 26 du Règlement des radiocommunications.

2.2	Le Règlement des radiocommunications prévoit différentes méthodes pour l'attribution des séries internationales d'indicatifs d'appel, des tranches de numéros d'appel sélectif ou des chiffres d'identification maritime (MID). Les procédures d'attribution applicables à ces systèmes d'identification font l'objet de la section II de l'article 25. En vertu des dispositions de cette section, les séries internationales d'indicatifs d'appel sont attribuées aux pays par les conférences des radiocommunications. Dans l'intervalle entre deux conférences, le Secrétaire général est autorisé à traiter, à titre provisoire et sous réserve de confirmation par la prochaine conférence, les questions relatives aux changements dans l'attribution des séries d'indicatifs d'appel (voir le numéro 2086).

Conformément aux dispositions des numéros 2087, 2087.A et 2088, l'attribution de chiffres d'identification maritime (MID) et de séries de numéros d'appel sélectif est confiée au Secrétaire général et n'a pas besoin d'être confirmée par des conférences.

# 3	Observations relatives à l'emploi des mots "administration" et "pays"

## 3.1	Observations relatives à l'emploi du mot "administration"

Le mot "administration" est défini dans la Constitution (CS) de la façon suivante:

Numéro 1002 de la Constitution: "Administration: Tout service ou département gouvernemental responsable des mesures à prendre pour exécuter les obligations de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications, de la Convention de l'Union internationale des télécommunications et des Règlements administratifs."

## 3.2	Observations relatives à l'emploi du mot "pays"

3.2.1	Le mot "pays" n'est défini ni dans la Constitution, ni dans la Convention.

Toutefois, selon certaines déclarations faites par des administrations dans les Actes finals de plusieurs conférences, il est parfaitement établi que le mot "pays" employé dans les dispositions des Actes finals et dans tout autre instrument ou Acte de l'Union internationale des télécommunications en ce qui concerne ses Membres ainsi que leurs droits et obligations est considéré comme synonyme à tous égards de l'expression "Etat souverain" au sens d'Etat juridiquement constitué et reconnu au niveau international.

3.2.2	Dans le Règlement des radiocommunications (RR), le terme "pays" est défini à des fins précises, à savoir:

Numéro 2246 du RR (S20.17): "En ce qui concerne les documents de service, il y a lieu d'entendre par le mot "pays" le territoire dans les limites duquel se trouve la station; un territoire n'ayant pas l'entière responsabilité de ses relations internationales est également considéré à cet effet comme un pays".

3.2.3	Le mot "pays" au sens qui lui est donné par le numéro 2246 est employé à l'article 25 (numéros 2087, 2087.A, 2087.2, 2087.A.1), à l'article 24 (numéro 2022), pour tous les documents de service énumérés à l'article 26 ainsi que dans le Plan d'allotissement de fréquences de l'appendice 25.

3.2.4	A l'appendice 1 du Règlement des radiocommunications, il est également fait mention de l'expression "pays ou zone géographique où est située la station d'émission/de réception".

3.2.5	Conformément à l'article 26/S20 du Règlement des radiocommunications, les documents de service pertinents de l'UIT-R comprennent la Liste internationale des fréquences (Liste I), la Nomenclature des stations côtières (Liste IV), la Nomenclature des stations de navire (Liste V), la Nomenclature des stations de radiorepérage et des stations effectuant des services spéciaux (Liste VI), la Liste des indicatifs d'appel et des identités numériques des stations utilisées dans les services mobile maritime et mobile maritime par satellite (Liste VIIA), la Liste alphabétique des indicatifs d'appel des stations autres que les stations d'amateur, les stations expérimentales et les stations du service mobile maritime (Liste VIIB), la Nomenclature des stations de contrôle international des émissions (Liste VIII), la Nomenclature des stations des services de radiocommunication spatiale et du service de radioastronomie et le Manuel à l'usage des services mobile maritime et mobile maritime par satellite.

# 4	Conclusions et recommandations

4.1	Compte tenu de ces considérations et du fait que la question est de la plus haute importance pour l'UIT ainsi que pour certaines organisations internationales, qui jugent toutes essentiel de clarifier la situation actuelle, la CMR-95 a conclu qu'il fallait procéder à une étude appropriée dans le cadre de l'Union. Il est indispensable que cette étude traite des aspects techniques, administratifs, opérationnels et juridiques de la question et qu'elle soit menée en vue d'en rendre compte dans le Rapport à la CMR-97 ainsi qu'à l'Assemblée des radiocommunications.

4.2	Les Commissions d'études concernées devraient entreprendre un examen de toutes les Recommandations pertinentes en vigueur.

4.3	Il convient d'inviter les Présidents des Commissions d'études concernées à collaborer étroitement, afin de faire en sorte que les différents points à étudier soient bien définis et éviter toute dispersion des efforts.

4.4	L'examen des aspects réglementaires devrait être effectué dans le cadre de la Commission spéciale chargée d'examiner les questions de réglemention et de procédure et de la Réunion de préparation à la Conférence (1997).

4.5	On trouvera ci-après quelques observations relatives à l'Annexe 2:

4.5.1	A l'article S19, les mots "attribution des séries d'indicatifs d'appel" et "assignation des indicatifs d'appel" devraient être pris, dans le sens suivant:

| Moyens d'identification: | Termes utilisés: |
| --- | --- |
| Séries internationales d'indicatifs d'appel (y compris les chiffres d'identification maritime (MID) et les numéros d'appel sélectif) | Attribution à l'administration d'un Etat Membre |
| Indicatifs d'appel (y compris les MID et les numéros d'appel sélectif) | Assignation par une administration à des stations fonctionnant dans un pays ou une zone géographique |

4.5.2	En conséquence, et afin de lever toute ambiguïté dans l'article S19, il convient de réexaminer l'emploi des termes "administration" et "pays" en prenant les dispositions suivantes:

a)	lorsque le mot "pays" désigne un territoire ou un emplacement (d'une station et/ou d'une administration), il convient de le remplacer par l'expression "pays ou zone géographique" (voir la définition proposée au § 4.5.3 ci-dessous, qui devrait figurer dans l'article S19, par exemple dans une note de bas de page);

b)	lorsque le mot "pays" désigne une administration d'un Etat Membre responsable d'une station, il convient de le remplacer par le mot "administration" (au sens du numéro 1002 de l'annexe de la Constitution);

c)	lorsque le mot "administration" désigne une administration responsable d'une station, il doit être pris dans le sens donné par le numéro 1002 de l'annexe de la Constitution.

NOTE - Chaque fois qu'il doit être fait mention de la catégorie "Membre(s)", on emploiera l'expression "Etat Membre", du moins jusqu'à la Conférence de plénipotentiaires de 1998, qui pourra déterminer si cette terminologie approuvée par le Conseil à sa session de 1996 est appropriée.

4.5.3	En ce qui concerne la fourniture de signaux d'identification, il y a lieu d'entendre par l'expression "pays ou zone géographique" le territoire dans les limites duquel se trouve la station. Pour ce qui est des stations mobiles, ce terme doit s'entendre du territoire dans les limites duquel se trouve l'administration ayant accordé une licence à la station mobile. Un territoire n'ayant pas l'entière responsabilité de ses relations internationales est également considéré à cet effet comme une zone géographique.

4.5.4	Toute demande de fourniture de signaux d'identification émanant d'un Etat non-Membre doit être portée à l'attention de la CMR suivante par le Directeur du BR. Il convient d'envisager d'apporter des amendements au Règlement des radiocommunications pour tenir compte de ce point particulier.

annexe 2

| Article S19 (CMR-95) | Observations formulées par le BR |
| --- | --- |
| Identification des stations |  |
| Section I. Dispositions générales |  |
| S19.1 § 1. Toutes les émissions doivent pouvoir être identifiées par des signaux d'identification ou par d'autres moyens1. | Les observations formulées par le BR au sujet de l'emploi des mots "administration", "pays" et "membre" se rapportent aux dispositions suivantes du Règlement des radiocommunications simplifié: |
| S19.1.1 1 Dans l'état actuel de la technique, il est reconnu néanmoins que la transmission de signaux d'identification n'est pas toujours possible pour certains systèmes radioélectriques (radiorepérage, faisceaux hertziens et systèmes spatiaux par exemple). | S19.24 administration S19.26 administration S19.27 administration S19.28 membre |
| S19.2 § 2. (1) Il est interdit à toute station d'émettre en utilisant un signal d'identification faux ou trompeur. | S19.29 pays S19.34 pays |
| S19.3 (2) Lorsque cela est possible pratiquement et dans les services appropriés, les signaux d'identification doivent être émis automatiquement, conformément aux Recommandations pertinentes de l'UIT-R. | S19.34.1 pays S19.35 administration, pays S19.35.1 pays S19.35.2 pays |
| S19.4 (3) Toutes les émissions des services suivants devraient, à l'exception des cas prévus aux numéros S19.13 à S19.15, comprendre des signaux d'identification: S19.5 a) service d'amateur; S19.6 b) service de radiodiffusion; S19.7 c) service fixe dans les bandes inférieures à 28 000 kHz; S19.8 d) service mobile; S19.9 e) service des fréquences étalon et des signaux horaires. | S19.36 pays S19.37 administration S19.38 pays S19.39 pays S19.83 administration S19.92 administration S19.96 administration S19.97 administration S19.99 administration S19.107 pays |

| S19.10 (4) Toutes les émissions opérationnelles par radiobalises doivent comprendre des signaux d'identification. Toutefois, il est admis que pour les radiobalises et pour certains autres services de radionavigation qui émettent normalement des signaux d'identification, pendant les périodes de fonctionnement défectueux ou non opérationnel, la suppression délibérée des signaux d'identification est un moyen convenu pour avertir les utilisateurs que les émissions ne peuvent être utilisées en toute sécurité aux fins de navigation. | S19.109 administration S19.111 administration S19.120 pays S19.123 pays S19.126 administration, pays S19.130 administration |
| --- | --- |
| S19.11 (4A) Toutes les émissions de radiobalises de localisation des sinistres (RLS) par satellite fonctionnant dans la bande 406 - 406,1 MHz ou dans la bande 1 645,5 - 1 646,5 MHz, ou de RLS utilisant des techniques d'appel sélectif numérique doivent comporter des signaux d'identification. |  |
| S19.12 (5) Les signaux d'identification émis doivent être conformes aux dispositions du présent article. |  |
| S19.13 (6) Cependant, l'obligation faite à certaines émissions de comprendre des signaux d'identification n'est imposée: S19.14 a) ni aux stations d'engin de sauvetage lorsqu'elles émettent automatiquement le signal de détresse; S19.15 b) ni aux radiobalises de localisation des sinistres (à l'exception de celles indiquées au numéro S19.11). |  |

| S19.16 § 3. Dans le cas des émissions qui comprennent des signaux d'identification, une station est identifiée par un indicatif d'appel, par une identité du service mobile maritime conformément à l'appendice 43 ou par tout autre procédé admis d'identification qui peut être une ou plusieurs des indications suivantes: nom de la station, emplacement de la station, nom de l'exploitant, marques officielles d'immatriculation, numéro d'identification du vol, numéro ou signal d'appel sélectif, numéro ou signal d'identification pour l'appel sélectif, signal caractéristique, caractéristiques de l'émission, ou toute autre caractéristique distinctive susceptible d'être aisément identifiée internationalement. |  |
| --- | --- |
| S19.17 § 4. Dans le cas des émissions qui comprennent des signaux d'identification, pour pouvoir être aisément identifiée, chaque station doit transmettre son signal d'identification aussi souvent qu'il est possible en pratique, pendant ses émissions, y compris ses émissions d'essai, de réglage ou expérimentales. Cependant, pendant ces émissions, les signaux d'identification doivent être transmis au moins une fois par heure, de préférence au cours de la période qui s'étend de cinq minutes avant à cinq minutes après chaque heure ronde (UTC), à moins qu'il n'en résulte une interruption inacceptable du trafic, auquel cas l'identification sera donnée au début et à la fin des émissions. |  |
| S19.18 § 5. Les signaux d'identification doivent, lorsque c'est possible, avoir l'une des formes suivantes: S19.19 a) signaux vocaux, utilisant la simple modulation d'amplitude ou de fréquence; S19.20 b) signaux du code Morse international transmis à vitesse manuelle; S19.21 c) signaux émis selon un code télégraphique compatible avec l'équipement d'impression conventionnel; |  |

| S19.22 d) toute autre forme recommandée par le Secteur des radiocommunications. |  |
| --- | --- |
| S19.23 § 6. Dans la mesure du possible, le signal d'identification devrait être transmis conformément aux Recommandations de l'UIT-R. |  |
| S19.24 § 7. Les administrations doivent veiller à ce que, lorsque c'est possible, les méthodes d'identification par superposition soient employées conformément aux Recommandations de l'UIT-R. | S19.24, S19.26, S19.27 L'emploi et l'interprétation par le BR du mot "administration" sont conformes à la définition de ce mot dans la Constitution (Annexe 1002 de la Constitution). |
| S19.25 § 8. Lorsque plusieurs stations travaillent simultanément sur une même liaison, soit comme stations de relais, soit en parallèle sur différentes fréquences, chacune d'elles doit, dans la mesure où c'est possible en pratique, émettre son propre signal d'identification ou bien ceux de toutes les stations intéressées. |  |
| S19.26 § 9. Les administrations doivent veiller à ce que, sauf dans les cas indiqués aux numéros S19.13 à S19.15, toutes les émissions qui ne comprennent pas de signaux d'identification puissent être identifiées par d'autres moyens, quand elles peuvent causer des brouillages préjudiciables aux services d'une autre administration exploités selon les dispositions du présent Règlement. |  |
| S19.27 § 10. Les administrations doivent, compte tenu des dispositions du présent Règlement relatives à la notification d'assignations de fréquence pour inscription dans le Fichier de référence, adopter leurs propres mesures pour se conformer aux dispositions du numéro S19.26. |  |

| S19.28 § 11. Chaque Membre se réserve le droit d'établir ses propres procédés d'identification pour les stations qu'il utilise pour les besoins de sa défense nationale. Néanmoins, il doit employer à cet effet, dans la mesure du possible, des indicatifs d'appel reconnaissables comme tels et contenant les caractères distinctifs de sa nationalité. | S19.28 Au sens où il est employé et interprété par le BR, le mot "Membre" est synonyme de l'expression "Etat Membre", conformément à la position adoptée par le Conseil à sa session de 1996 (voir le Document C96/110, § 1.23 à 1.25). |
| --- | --- |
| Section II. Attribution des séries internationales et assignation des indicatifs d'appel |  |
| S19.29 § 12. (1) Toutes les stations ouvertes à la correspondance publique internationale, toutes les stations d'amateur et toutes les autres stations susceptibles de causer des brouillages préjudiciables au-delà des frontières des pays dont elles dépendent doivent être dotées des indicatifs d'appel de la série internationale attribuée à leur pays dans le Tableau d'attribution des séries internationales d'indicatifs d'appel figurant dans l'appendice S42. | S19.29 Dans le premier cas, le mot "pays" est employé et interprété par le BR au sens de "pays ou zone géographique" qui lui est donné au numéro S20.17. Dans le second cas, le mot "pays" est employé et interprété par le BR au sens d'"administration". |
| S19.30 (2) Aux stations de navire et aux stations terriennes de navire auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre SIX ainsi qu'aux stations côtières ou stations terriennes côtières capables de communiquer avec ces stations de navire, sont assignées, au fur et à mesure des besoins, des identités du service mobile maritime conformes à la section VI du présent article. |  |
| S19.31 (3) Il n'est pas obligatoire d'assigner des indicatifs d'appel de la série internationale aux stations identifiées par des identités du service mobile maritime ou qui peuvent être facilement identifiées par d'autres procédés (voir le numéro S19.16) et dont les signaux d'identification ou les caractéristiques d'émission sont publiés dans des documents internationaux. |  |

| S19.32 § 13. Dans le cas où les séries disponibles figurant dans l'appendice S42 seraient épuisées, de nouvelles séries d'indicatifs d'appel pourront être attribuées selon les principes énoncés dans la Résolution 13 relative à la formation des indicatifs d'appel et à l'attribution de nouvelles séries internationales. |  |
| --- | --- |
| S19.33 § 14. Dans l'intervalle entre deux conférences des radiocommunications, le Secrétaire général est autorisé à traiter, à titre provisoire et sous réserve de confirmation par la prochaine conférence, les questions relatives aux changements dans l'attribution des séries d'indicatifs d'appel (voir aussi le numéro S19.32). |  |
| S19.34 § 15. Le Secrétaire général est chargé d'attribuer les chiffres d'identification maritime aux pays1 et de publier régulièrement les informations relatives aux chiffres d'identification maritime (MID) attribués. | S19.34, S19.34.1 Le mot "pays" est employé et interprété par le BR au sens d'"administration". |
| S19.34.1 1 Le mot "pays" doit être pris dans le sens donné par le numéro S20.17. |  |
| S19.35 § 15A. Le Secrétaire général est chargé d'attribuer des chiffres d'identification maritime additionnels aux pays1 dans les limites spécifiées2 dans la mesure où il a déterminé que les possibilités offertes par les MID attribués à l'Administration considérée seront bientôt épuisées, nonobstant l'assignation judicieuse des identités de station de navires décrite dans la section VI conformément aux directives figurant dans les Recommandations pertinentes de l'UIT-R et de l'UIT-T (voir la Résolution 27 (CMR-95)). | S19.35, S19.35.1, S19.35.2 Le terme "pays" est employé et interprété par le BR au sens d'"administration". L'emploi et l'interprétation par le BR du mot "administration" sont conformes à la définition de ce mot dans la Constitution (Annexe 1002 de la Constitution). |
| S19.35.1 1 Le mot "pays" doit être pris dans le sens donné par le numéro S20.17. |  |
| S19.35.2 2 Aucun pays ne pourra, quelle que soit sa situation, prétendre à l'attribution d'un nombre de MID supérieur au nombre total de ses stations de navire, indiqué dans la Nomenclature des stations de navire de l'UIT (Liste V), divisé par 1000. |  |

| S19.36 § 15B. Il a été initialement attribué un seul MID à chaque pays. Un second MID ne doit pas être demandé, à moins que le premier MID attribué ne soit épuisé à plus de 80% dans la catégorie de base avec trois zéros terminaux et que le rythme des assignations soit tel que l'on s'attende à un épuisement à 90%. Les mêmes critères doivent s'appliquer aux demandes subséquentes de MID. | S19.36 Le terme "pays" est employé et interprété par le BR au sens d'"administration". |
| --- | --- |
| S19.37 § 16. Le Secrétaire général est chargé, à la demande des administrations intéressées, de fournir des séries de numéros ou de signaux d'appel sélectif (voir les numéros S19.92 à S19.95). | S19.37 L'emploi et l'interprétation par le BR du mot "administration" sont conformes à la définition de ce mot dans la Constitution (Annexe 1002 de la Constitution). |
| S19.38 § 17. (1) Chaque pays choisit les indicatifs d'appel et, si le système d'appel sélectif utilisé est conforme aux dispositions de la Recommandation UIT-R M.257-3, les numéros d'appel sélectif de ses stations de navire et les numéros d'identification de ses stations côtières dans les séries internationales qui lui sont attribuées ou fournies; il notifie ces renseignements au Secrétaire général en les groupant avec les renseignements à faire figurer dans les Listes I, II, IV, V, VI et VIII A. Cette dernière disposition ne concerne pas les indicatifs d'appel assignés aux stations d'amateur et aux stations expérimentales. | S19.38 Le terme "pays" est employé et interprété par le BR au sens d'"administration". |
| S19.39 (2) Chaque pays assigne à ses stations des identités du service mobile maritime choisies dans les séries de chiffres d'identification maritime qui lui sont attribuées et notifie ces informations au Secrétaire général pour qu'elles figurent dans les listes pertinentes, comme prévu dans l'article S20. | S19.39 Le mot "pays" est employé et interprété par le BR au sens d'"administration". |
| S19.40 (3) Le Secrétaire général veille à ce qu'un même indicatif d'appel, une même identité du service mobile maritime, un même numéro d'appel sélectif ou un même numéro d'identification ne soit pas assigné plus d'une fois et à ce que les indicatifs d'appel qui pourraient être confondus avec les signaux de détresse ou avec d'autres signaux de même nature ne soient pas assignés. |  |

| S19.41 § 18. (1) Lorsqu'une station fixe emploie, dans le service international, plus d'une fréquence, chaque fréquence peut être identifiée par un indicatif d'appel distinct, utilisé uniquement pour cette fréquence. |  |
| --- | --- |
| S19.42 (2) Lorsqu'une station de radiodiffusion emploie, dans le service international, plus d'une fréquence, chaque fréquence peut être identifiée, soit par un indicatif d'appel distinct utilisé uniquement pour cette fréquence, soit par d'autres procédés appropriés, tels que l'énoncé du lieu géographique et de la fréquence employée. |  |
| S19.43 (3) Lorsqu'une station terrestre emploie plus d'une fréquence, chaque fréquence peut, à titre facultatif, être identifiée par un indicatif d'appel distinct. |  |
| S19.44 (4) Il convient que les stations côtières utilisent, lorsque cela est possible en pratique, un indicatif d'appel commun pour chaque série de fréquences1. |  |
| S19.44.1 1 Par «série de fréquences», on entend un groupe de fréquences dont chacune appartient à l'une des différentes bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz et attribuées en exclusivité au service mobile maritime. |  |
| Section III. Formation des indicatifs d'appel |  |
| S19.45 § 19. (1) Les vingt-six lettres de l'alphabet ainsi que les chiffres dans les cas spécifiés ci-après peuvent être employés pour former les indicatifs d'appel. Les lettres accentuées sont exclues. |  |
| S19.46 (2) Toutefois, les combinaisons indiquées ci-après ne doivent pas être employées comme indicatifs d'appel: S19.47 a) les combinaisons qui pourraient être confondues avec des signaux de détresse ou avec d'autres signaux de même nature; |  |

| S19.48 b) les combinaisons réservées pour les abréviations à employer dans les services de radiocommunication (voir la Recommandation UIT-R M.1172). |  |
| --- | --- |
| S19.49 c) pour les stations d'amateur, les combinaisons commençant par un chiffre et dont le deuxième caractère est la lettre O ou la lettre I. |  |
| S19.50 § 20. Les indicatifs d'appel des séries internationales sont formés comme il est indiqué aux numéros S19.51 à S19.71. Les deux premiers caractères peuvent être deux lettres ou une lettre suivie d'un chiffre ou un chiffre suivi d'une lettre. Les deux premiers caractères ou, dans certains cas le premier caractère d'un indicatif d'appel, constituent l'identification de nationalité1. |  |
| S19.50.1 1 Pour les séries d'indicatifs d'appel commençant par B, F, G, I, K, M, N, R, U et W, seul le premier caractère est requis pour l'identification de nationalité. Dans le cas de demi-séries, les trois premiers caractères sont requis pour l'identification de nationalité. |  |
| S19.51 Stations terrestres et stations fixes |  |
| S19.52 § 21. (1) – deux caractères et une lettre, ou – deux caractères et une lettre suivis de trois chiffres au plus (celui qui suit immédiatement les lettres n'étant ni 0 ni 1). |  |
| S19.53 (2) Toutefois, il est recommandé que, dans toute la mesure possible, les indicatifs d'appel des stations fixes soient composés de: – deux caractères et une lettre suivis de deux chiffres (celui qui suit immédiatement les lettres n'étant ni 0 ni 1). |  |
| S19.54 Stations de navire |  |

| S19.55 § 22. (1) – deux caractères et deux lettres, ou – deux caractères, deux lettres et un chiffre (autre que 0 ou 1). |  |
| --- | --- |
| S19.56 (2) Toutefois, les stations de navire faisant seulement usage de la radiotéléphonie peuvent aussi employer un indicatif d'appel composé de: – deux caractères (à condition que le second soit une lettre) suivis de quatre chiffres (celui qui suit immédiatement les lettres n'étant ni 0 ni 1), ou – deux caractères et une lettre suivis de quatre chiffres (celui qui suit immédiatement les lettres n'étant ni 0 ni 1). |  |
| S19.57 Stations d'aéronef |  |
| S19.58 § 23. – deux caractères et trois lettres. |  |
| S19.59 Stations d'engin de sauvetage de navire |  |
| S19.60 § 24. – indicatif d'appel du navire de base suivi de deux chiffres (celui qui suit immédiatement les lettres n'étant ni 0 ni 1). |  |
| S19.61 Stations de radiobalise de localisation des sinistres |  |
| S19.62 § 25. – la lettre B en code Morse ou l'indicatif d'appel du navire auquel appartient la radiobalise, ou ces deux informations. |  |
| S19.63 Stations d'engin de sauvetage d'aéronef |  |
| S19.64 § 26. – indicatif d'appel complet de l'aéronef de base (voir le numéro S19.58) suivi d'un chiffre autre que 0 ou 1. |  |
| S19.65 Stations mobiles terrestres |  |

| S19.66 § 27. – deux caractères (à condition que le second soit une lettre) suivis de quatre chiffres (celui qui suit immédiatement les lettres n'étant ni 0 ni 1), ou – deux caractères et une ou deux lettres suivis de quatre chiffres (celui qui suit immédiatement les lettres n'étant ni 0 ni 1). |  |
| --- | --- |
| S19.67 Stations d'amateur et stations expérimentales |  |
| S19.68 § 28. (1) – un caractère (voir le numéro S19.50.1) et un seul chiffre (autre que 0 ou 1) suivis d'un groupe de trois lettres au plus, ou – deux caractères et un chiffre (autre que 0 ou 1), suivis d'un groupe de trois lettres au plus. |  |
| S19.69 (2) Toutefois, l'interdiction d'employer les chiffres 0 et 1 ne s'applique pas aux stations d'amateur. |  |
| S19.70 Stations du service spatial |  |
| S19.71 § 29. Lorsque des indicatifs d'appel sont employés par des stations du service spatial, il est recommandé qu'ils soient composés de: – deux caractères suivis de deux ou trois chiffres (celui qui suit immédiatement les lettres n'étant ni 0 ni 1). |  |
| Section IV. Identification des stations faisant usage de la radiotéléphonie |  |
| S19.72 § 30. Les stations faisant usage de la radiotéléphonie sont identifiées comme il est indiqué aux numéros S19.73 à S19.82. |  |

| S19.73 § 31. (1) Stations côtières – soit par un indicatif d'appel (voir le numéro S19.52); – soit par le nom géographique du lieu, tel qu'il figure dans la Nomenclature des stations côtières, suivi de préférence du mot RADIO ou de toute autre indication appropriée. |  |
| --- | --- |
| S19.74 (2) Stations de navire – soit par un indicatif d'appel (voir les numéros S19.55 et S19.56); – soit par le nom officiel du navire, précédé, si c'est nécessaire, du nom du propriétaire et à la condition qu'il n'en résulte aucune confusion possible avec des signaux de détresse, d'urgence et de sécurité; – soit par son numéro ou signal d'appel sélectif. |  |
| S19.75 (3) Stations d'engin de sauvetage de navire – soit par un indicatif d'appel (voir le numéro S19.60); – soit par un signal d'identification constitué du nom du navire de base suivi de deux chiffres. |  |
| S19.76 (4) Stations de radiobalise de localisation des sinistres Dans le cas d'émissions vocales (voir l'appendice S13): – par le nom ou l'indicatif d'appel du navire auquel appartient la radiobalise, ou ces deux informations. |  |

| S19.77 § 32. (1) Stations aéronautiques – par le nom de l'aéroport ou le nom géographique du lieu, suivi, si c'est nécessaire, d'un mot approprié précisant la fonction de la station. |  |
| --- | --- |
| S19.78 (2) Stations d'aéronef – soit par un indicatif d'appel (voir le numéro S19.58), qui peut être précédé d'un mot désignant le propriétaire ou le type de l'aéronef; – soit par une combinaison de caractères correspondant à la marque d'immatriculation officiellement attribuée à l'aéronef; – soit par un mot désignant l'entreprise de transport aérien, suivi du numéro d'identification du vol. |  |
| S19.79 (3) Dans les bandes attribuées en exclusivité au service mobile aéronautique, les stations d'aéronef faisant usage de la radiotéléphonie peuvent, après accord particulier entre les gouvernements, employer d'autres méthodes d'identification, sous réserve qu'elles soient connues internationalement. |  |
| S19.80 (4) Stations d'engin de sauvetage d'aéronef – par un indicatif d'appel (voir le numéro S19.64). |  |
| S19.81 § 33. (1) Stations de base – soit par un indicatif d'appel (voir le numéro S19.52); – soit par le nom géographique du lieu suivi, le cas échéant, de toute autre indication nécessaire. |  |

| S19.82 (2) Stations mobiles terrestres – soit par un indicatif d'appel (voir le numéro S19.66); – soit par l'indication de l'identité du véhicule ou toute autre indication appropriée. |  |
| --- | --- |
| Section V. Numéros d'appel sélectif dans le service mobile maritime |  |
| S19.83 § 34. Lorsque les stations du service mobile maritime font usage de dispositifs d'appel sélectif conformes aux dispositions des Recommandations UIT-R M.476-5, M.625-3, M.627-1 et M.257-3, les numéros d'appel leur sont assignés conformément aux dispositions ci-dessous par les administrations dont elles dépendent. | S19.83 L'emploi et l'interprétation par le BR du mot "administration" sont conformes à la définition de ce mot dans la Constitution (Annexe 1002 de la Constitution). |
| S19.84 Formation des numéros d'appel sélectif de station de navire et des numéros d'identification de station côtière |  |
| S19.85 § 35. (1) Les dix chiffres 0 à 9 inclus doivent être utilisés pour former les numéros d'appel sélectif. |  |
| S19.86 (2) Toutefois, les combinaisons qui commencent par les chiffres 00 (zéro, zéro) ne doivent pas être employées pour former les numéros d'identification des stations côtières. |  |
| S19.87 (3) Les numéros d'appel sélectif des stations de navire et les numéros d'identification des stations côtières, formés à partir des séries internationales, doivent être conformes aux dispositions des numéros S19.88, S19.89 et S19.90. |  |
| S19.88 (4) Numéros d'identification de station côtière – quatre chiffres (voir le numéro S19.86). |  |
| S19.89 (5) Numéros d'appel sélectif de station de navire – cinq chiffres. |  |

| S19.90 (6) Groupes prédéterminés de station de navire – cinq chiffres: – soit le même chiffre répété cinq fois, – soit deux chiffres différents répétés alternativement. |  |
| --- | --- |
| S19.91 Assignation des numéros d'appel sélectif de station de navire et des numéros d'identification de station côtière |  |
| S19.92 § 36. (1) Dans les cas où des numéros d'appel sélectif de station de navire et des numéros d'identification de station côtière sont requis, aux fins d'utilisation dans le service mobile maritime, pour le système d'appel sélectif conforme aux dispositions de la Recommandation UIT-R M.257-3, ces numéros d'appel sélectif et ces numéros d'identification seront fournis, sur demande, par le Secrétaire général. Lorsqu'une administration notifiera l'introduction de l'appel sélectif aux fins d'utilisation dans le service mobile maritime: | S19.92, S19.96, S19.97 L'emploi et l'interprétation par le BR du mot "administration" sont conformes à la définition de ce mot dans la Constitution (Annexe 1002 de la Constitution). |
| S19.93 a) les numéros d'appel sélectif de station de navire lui seront fournis, selon les besoins, par tranches de 100 (cent); |  |
| S19.94 b) les numéros d'identification de station côtière lui seront fournis par tranches de 10 (dix), pour répondre aux besoins réels; |  |
| S19.95 c) les numéros d'appel sélectif pour l'appel de groupes prédéterminés de stations de navire (voir le numéro S19.90) lui seront fournis dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de numéros pour des stations individuelles. |  |
| S19.96 (2) Chaque administration choisit les numéros d'appel sélectif à assigner à ses stations de navire dans les tranches de séries qui lui sont fournies. |  |

| S19.97 (3) Chaque administration choisit les numéros d'identification à assigner à ses stations côtières dans les tranches de séries qui lui sont fournies. |  |
| --- | --- |
| Section VI. Identités du service mobile maritime dans le service mobile maritime et le service mobile maritime par satellite |  |
| S19.98 A. Généralités |  |
| S19.99 § 37. Quand une station1 du service mobile maritime ou du service mobile maritime par satellite doit utiliser une identité du service mobile maritime, l'administration responsable assigne à cette station une identité conforme aux dispositions des numéros S19.100 à S19.126, conformément aux Recommandations pertinentes de l'UIT-R et de l'UIT-T (voir la Résolution 27 (CMR-95)). | S19.99 L'emploi et l'interprétation par le BR du mot "administration" sont conformes à la définition de ce mot dans la Constitution (Annexe 1002 de la Constitution). |
| S19.99.1 1 Dans la présente section, toute référence à une station de navire ou à une station côtière peut comprendre les stations terriennes correspondantes. |  |
| S19.100 Dans le service mobile maritime, les identités se composent d'une série de neuf chiffres transmis sur le trajet radioélectrique pour identifier d'une manière unique les stations de navire, les stations terriennes de navire, les stations côtières, les stations terriennes côtières et les appels de groupe. |  |
| S19.101 Ces identités sont composées de telle sorte que l'identité ou une partie de l'identité permette aux abonnés des services téléphonique ou télex reliés au réseau général des télécommunications principalement d'appeler des navires en exploitation automatique dans le sens côtière-navire. |  |
| S19.102 Il y a quatre catégories d'identités dans le service mobile maritime: |  |
| S19.103 i) identités des stations de navire; |  |
| S19.104 ii) identités d'appels de groupe de stations de navire; |  |

| S19.105 iii) identités des stations côtières; |  |
| --- | --- |
| S19.106 iv) identités d'appels de groupe de stations côtières. |  |
| S19.107 Dans la présente section, le mot "pays" doit toujours être pris dans le sens donné par le numéro S20.17 du Règlement des radiocommunications. | S19.107 Le mot "pays" est employé et interprété par le BR au sens de "pays ou zone géographique" qui lui est donné au numéro S20.17. |
| S19.108 B. Chiffres d'identification maritime (MID) |  |
| S19.109 Ces dispositions n'impliquent pas qu'une administration doive assigner des identités numériques avant qu'elle n'ait déterminé que ces identités sont nécessaires. Elles ne concernent pas l'assignation d'identités de station de navire sans zéros terminaux, car on suppose que le système aura une capacité suffisante pour que ces identités puissent être assignées à toutes les stations de navire qu'une administration peut souhaiter identifier de cette manière. | S19.109, S19.111 L'emploi et l'interprétation par le BR du mot "administration" sont conformes à la définition de ce mot dans la Constitution (Annexe 1002 de la Constitution). |
| S19.110 C. Identité de la station de navire |  |
| S19.111 Les administrations: S19.112 a) se conformeront aux directives contenues dans les Recommandations pertinentes de l'UIT-R et de l'UIT-T pour l'attribution des identités de station de navire; S19.113 b) exploiteront au mieux les possibilités pour former des identités à partir du MID unique qui leur a été attribué; S19.114 c) veilleront tout particulièrement à attribuer des identités de station de navire à six chiffres significatifs (identités se terminant par trois zéros), et ce uniquement aux stations de navire raisonnablement susceptibles d'avoir besoin d'une telle identité pour l'accès automatique, dans le monde entier, aux réseaux publics à commutation; |  |

| S19.115 d) attribueront des identités se terminant par un ou deux zéros aux navires lorsque l'accès automatique est requis uniquement sur le plan national ou sur le plan régional, selon la définition donnée dans les Recommandations pertinentes de l'UIT-T; S19.116 e) attribueront des identités de station de navire sans zéros finals à tous les autres navires ayant besoin d'une identification numérique. |  |
| --- | --- |
| S19.117 L'identité de la station de navire se compose de 9 chiffres, comme il est indiqué ci-après: M1I2D3X4X5X6X7X8X9 où M1I2D3 représentent les chiffres d'identification maritime, X étant un chiffre compris entre 0 et 9. |  |
| S19.118 D. Identité d'appel de groupe de stations de navire |  |
| S19.119 L'identité d'appel de groupe de stations de navire utilisée pour appeler simultanément plusieurs navires est formée comme suit: 01M2I3D4X5X6X7X8X9 le premier caractère étant un zéro et chaque X représentant un chiffre compris entre 0 et 9. |  |
| S19.120 Le MID ne représente que le pays qui a assigné l'identité d'appel de groupe de stations de navire et n'empêche donc pas d'appeler des groupes composés de navires de différentes nationalités. | S19.120 Le mot "pays" est employé et interprété par le BR au sens de "pays ou zone géographique" qui lui est donné au numéro S20.17. |
| S19.121 E. Identité de la station côtière | Il convient de faire précéder le membre de phrase "qui a assigné l'identité d'appel de groupe de stations de navire" des mots "de l'administration". |

| S19.122 L'identité de la station côtière est composée comme suit: 0102M3I4D5X6X7X8X9 les deux premiers caractères étant des zéros et chaque X représentant un chiffre compris entre 0 et 9. |  |
| --- | --- |
| S19.123 Le MID représente le pays où est située la station côtière ou la station terrienne côtière. | S19.123 Le mot "pays" est employé et interprété par le BR au sens de "pays ou zone géographique" qui lui est donné au numéro S20.17. |
| S19.124 F. Identité d'appel de groupe de stations côtières |  |
| S19.125 L'identité d'appel de groupe de stations côtières utilisée pour appeler simultanément plus d'une station côtière est formée d'un sous-ensemble d'identiés de station côtière, comme suit: 0102M3I4D5X6X7X8X9 les deux premiers caractères étant des zéros et chaque X représentant un chiffre compris entre 0 et 9. |  |
| S19.126 Le MID ne représente que le pays qui a assigné l'identité d'appel de groupe de stations côtières. L'identité peut être attribuée à des stations d'une administration situées dans une seule région géographique comme indiqué dans les Recommandations pertinentes de l'UIT-T. | S19.126 Le mot "pays" est employé et interprété par le BR au sens de "pays ou zone géographique" qui lui est donné au numéro S20.17. Il convient de faire précéder le membre de phrase "qui a assigné l'identité d'appel de groupe de stations de navire" des mots "de l'administration". L'emploi et l'interprétation par le BR du mot "administration" sont conformes à la définition de ce mot dans la Constitution (Annexe 1002 de la Constitution). |

| Section VII. Dispositions particulières |  |
| --- | --- |
| S19.127 § 38. (1) Dans le service mobile aéronautique, après que la communication a été établie au moyen de l'indicatif d'appel complet, la station d'aéronef peut employer, si tout risque de confusion est exclu, un indicatif ou un signal d'identification abrégé constitué: |  |
| S19.128 a) en radiotélégraphie, par le premier caractère et les deux dernières lettres de l'indicatif d'appel complet (voir le numéro S19.58); S19.129 b) en radiotéléphonie: – soit par le premier caractère de l'indicatif d'appel complet; – soit par l'abréviation du nom du propriétaire de l'aéronef (compagnie ou particulier); – soit par le type de l'aéronef; suivi des deux dernières lettres de l'indicatif complet (voir le numéro S19.58) ou des deux derniers caractères de la marque d'immatriculation. |  |
| S19.130 (2) Les dispositions des numéros S19.127, S19.128 et S19.129 peuvent être complétées ou modifiées par des accords entre administrations intéressées. | S19.130 L'emploi et l'interprétation par le BR du mot "administration" sont conformes à la définition de ce mot dans la Constitution (Annexe 1002 de la Constitution). |
| S19.131 § 39. Les signaux distinctifs alloués aux navires pour la signalisation par moyens visuel ou sonore doivent, en général, concorder avec les indicatifs d'appel des stations de navire. |  |

ANNEXE 3

RÉSOLUTION  71  (CMR-95)

Poursuite des études concernant l'application de l'article 25/S19
(Identification des stations)

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant

a)	que l'application de l'article 25/S19 a donné lieu, entre autres, à un certain nombre de questions juridiques et politiques découlant d'une part de l'incertitude quant aux entités auxquelles peuvent être attribuées des séries d'indicatifs d'appel et des groupes d'identité et d'autre part de l'utilisation ambiguë des termes «pays», «membre» et «administration» relativement aux dispositions de l'article;

b)	que cette question revêt une importance considérable pour de nombreuses administrations et pour certaines organisations internationales;

c)	qu'une proposition a été faite en vue d'envisager la possibilité d'une extension des attributions actuelles des séries d'indicatifs d'appel internationaux par la levée des restrictions d'utilisation de la lettre «Q» et des chiffres «0» et «1»;

d)	que le Groupe volontaire d'experts chargé de la simplification du Règlement des radiocommunications (GVE) a conclu qu'il fallait procéder à une étude plus approfondie avant d'envisager d'apporter d'autres modifications à l'article 25/S19,

décide de charger le Secrétaire général et le Directeur du Bureau des radiocommunications

de prendre les dispositions requises pour mener les études nécessaires relatives au point a) du considérant au sein du Secteur des radiocommunications et en consultation avec l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et l'Organisation maritime internationale (OMI), de présenter un rapport à la CMR-97.

__________________