| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |
| --- | --- |
| COMISIONES DE ESTUDIO DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 3/1-S 30 de noviembre de 1997 Original: inglés |

Comisión de Estudio 3 de Radiocomunicaciones

CUESTIONES ASIGNADAS A LA COMISIÓN DE ESTUDIO 3 DE RADIOCOMUNICACIONES

PROPAGACIÓN DE LAS ONDAS RADIOELÉCTRICAS

Adjunto encontrará las Cuestiones asignadas a la Comisión de Estudio 3 de Radiocomunicaciones desde la última Asamblea de Radiocomunicaciones (Ginebra, 20-24 de octubre de 1997) (AR-97) para el periodo de estudio 1998-99.

La definición de las categorías de las Cuestiones que figura a continuación se ha extractado de la Resolución UIT-R 5:

C:	Cuestiones relativas a conferencias en el marco de los trabajos relacionados con los preparativos específicos para conferencias mundiales y regionales de radiocomunicaciones y las decisiones de éstas:

C1:	estudios muy urgentes y prioritarios requeridos para la Conferencia Mundial de 	Radiocomunicaciones que se celebrará dentro del próximo periodo de dos años;

C2:	estudios urgentes, cuya necesidad se prevé para otras Conferencias de 	Radiocomunicaciones;

S:	Cuestiones que tienen por objeto responder a:

–	los asuntos remitidos a la Asamblea de Radiocomunicaciones por la Conferencia de Plenipotenciarios, cualquier conferencia, el Consejo y la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones (véase la Nota 1);

–	los avances en la tecnología de radiocomunicaciones o en la gestión del espectro;

–	los cambios en la utilización o en la explotación de las radiocomunicaciones:

S1:	estudios urgentes que deben completarse en el plazo de dos años;

S2:	estudios importantes necesarios para el desarrollo de las radiocomunicaciones;

S3:	estudios necesarios para facilitar el desarrollo de las radiocomunicaciones;

NOTA 1 – Donde corresponde, las Cuestiones mantenidas (pero no modificadas) han sido editadas. En dichos casos, el número de la versión y la fecha de la Cuestión no han sido cambiados. Los textos de Cuestiones nuevas o revisadas aprobadas en el intervalo entre Asambleas de Radiocomunicaciones se adjuntan en los Anexos.

CUESTIONES ATRIBUIDAS A LA COMISIÓN DE ESTUDIO 3 DE RADIOCOMUNICACIONES POR LA ASAMBLEA
DE RADIOCOMUNICACIONES

PROPAGACIÓN DE LAS ONDAS RADIOELÉCTRICAS

| Número de la Cuestión UIT-R | Título |  | Categoría |  | Número de página |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201-1/3 | Datos radiometeorológicos requeridos para planificar sistemas de telecomunicación terrenales y espaciales y aplicaciones de investigación espacial |  | S2 |  | 4 |  |
| 202/3 | Métodos de predicción de la propagación sobre la superficie de la Tierra |  | S2 |  | 6 |  |
| 203-1/3 | Datos de propagación y métodos de predicción necesarios para los servicios de radiodifusión y móviles terrenales por encima de 30 MHz |  | S2 |  | 7 |  |
| 204-2/3 | Datos de propagación y métodos de predicción necesarios para los sistemas terrestres con visibilidad directa |  | S2 |  | 9 |  |
| 205-1/3 | Datos de propagación y métodos de predicción necesarios para los sistemas transhorizonte |  | S2 |  | 11 |  |
| 206-2/3 | Datos de propagación y métodos de predicción para los servicios fijo por satélite y de radiodifusión por satélite |  | S2 |  | 13 |  |
| 207-2/3 | Datos de propagación y métodos de predicción para los servicios móviles y de radiodeterminación por satélite por encima de 0,1 GHz aproximadamente |  | S2 |  | 15 |  |
| 208-1/3 | Factores de propagación en asuntos relativos a la compartición de frecuencias que afectan al servicio fijo por satélite y a los servicios terrestres |  | S2 |  | 17 |  |
| 209/3 | Parámetros relativos a la variabilidad y el riesgo en el análisis de la calidad de funcionamiento de los sistemas |  | S2 |  | 19 |  |
| 210/3 | Procedimiento de predicción de la propagación para los servicios móvil terrestre y de radiodifusión terrenal en la gama de frecuencias de 30 MHz a 3 GHz |  | S1 |  | 20 |  |
| 211/3 | Datos de propagación y modelos de propagación para el diseño de sistemas de comunicaciones personales inalámbricos de corto alcance y redes de área local inalámbricas en la gama de frecuencias de 300 MHz a 100 GHz |  | S1 |  | 21 |  |
| 212-1/3 | Propiedades de la ionosfera |  | S3 |  | 23 |  |
| 213/3 |  | Predicción a corto plazo de las características de explotación para las radiocomunicaciones ionosféricas y transionosféricas |  | S3 |  | 24 |
| 214/3 |  | Ruido radioeléctrico |  | S2 |  | 25 |
| Número de la Cuestión UIT-R |  | Título |  | Categoría |  | Número de página |
| 215-1/3 |  | Intensidad de campo de la onda ionosférica y calidad de funcionamiento de los circuitos en frecuencias inferiores a 1,7 MHz aproximadamente |  | S2 |  | 26 |
| 217-1/3 |  | Fiabilidad de los sistemas de radiocomunicaciones, variaciones de las características de la propagación ionosférica y del desvanecimiento en frecuencias entre 1,6 y 30 MHz aproximadamente |  | S2 |  | 27 |
| 218-2/3 |  | Efectos de la ionosfera en los sistemas espaciales |  | S2 |  | 28 |
| 220/3 |  | Efectos ionosféricos y consideraciones relativas a la explotación asociadas a la modificación artificial de la ionosfera y del canal de ondas radioeléctricas |  | S3 |  | 29 |
| 221/3 |  | Propagación en ondas métricas y decimétricas por medio de la capa E esporádica y otras ionizaciones |  | S3 |  | 30 |
| 222/3 |  | Mediciones y bancos de datos |  | S2 |  | 31 |
| 223/3 |  | Predicción de las condiciones de propagación de la onda ionosférica, la intensidad de la señal y la calidad de funcionamiento de los circuitos a frecuencias entre 1,6 y 30 MHz aproximadamente |  | S2 |  | 32 |
| 224-1/3 |  | Predicción de la calidad de funcionamiento y la fiabilidad de los sistemas que utilizan técnicas de modulación digital en la banda de ondas decamétricas |  | S2 |  | 33 |
| 225-1/3 |  | Predicción de los factores de propagación que afectan a los sistemas con técnicas de modulación digital en ondas kilométricas y hectométricas |  | S1 |  | 34 |
| 226/3 |  | Características de la ionosfera y la troposfera a lo largo de los trayectos entre satélites |  | S2 |  | 35 |

CUESTIÓN UIT-R 201-1/3

DATOS RADIOMETEOROLÓGICOS REQUERIDOS PARA PLANIFICAR SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN TERRENALES Y ESPACIALES Y APLICACIONES 
DE INVESTIGACIÓN ESPACIAL

(1966-1970-1974-1978-1982-1990-1995)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que las características del radiocanal troposférico dependen de varios parámetros meteorológicos;

b)	que se requieren urgentemente predicciones estadísticas de los efectos de la propagación radioeléctrica, para planificar y diseñar sistemas de radiocomunicaciones y sistemas de teledetección;

c)	que para elaborar esas predicciones se precisa un conocimiento de todos los parámetros atmosféricos que afectan a las características del canal, así como su variabilidad natural e interdependencia;

d)	que la calidad de los datos radiometeorológicos medidos y analizados es uno de los factores que determinan la fiabilidad de los métodos de predicción de la propagación basados en los parámetros meteorológicos;

e)	que existe interés en ampliar la gama de frecuencias utilizada para telecomunicación y teledetección;

f)	que durante la puesta en servicio de un equipo de relevadores radioeléctricos es necesario conocer lo mejor posible las condiciones de propagación,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuál es la distribución de la refractividad troposférica y su gradiente, tanto en el espacio como en el tiempo?

2	¿Cuáles son las distribuciones de los componentes y partículas atmosféricos, como vapor de agua y otros gases, nubes, niebla, lluvia, granizo, aerosoles, arena, etc., tanto en el espacio como en el tiempo?

3	¿Cuál es la influencia de la climatología y de la variabilidad natural de la lluvia en las predicciones de la atenuación y del ruido, especialmente en las regiones tropicales?

4	¿Cuáles son los modelos que describen mejor la relación entre los parámetros atmosféricos y las características de las ondas radioeléctricas (amplitud, polarización, fase, ángulo de llegada, etc.)?

5	¿Cuáles son los métodos basados en informaciones meteorológicas que pueden utilizarse en la predicción estadística del comportamiento de las señales, en particular durante porcentajes de tiempo del 0,1 al 10%, teniendo en cuenta el efecto combinado de diversos parámetros atmosféricos?

6	¿Cuáles son los procedimientos que pueden utilizarse para evaluar la calidad, precisión, estabilidad estadística y niveles de fiabilidad de los datos?

7	¿Qué método puede utilizarse para predecir las condiciones de propagación durante periodos sucesivos de 24 horas en cualquier estación del año y en cualquier lugar del mundo?

NOTA 1 – Se dará prioridad a los estudios mencionados en los § 3, 5 y 7 precedentes.

CUESTION UIT-R 202/3

MÉTODOS DE PREDICCIÓN DE LA PROPAGACIÓN
SOBRE LA SUPERFICIE DE LA TIERRA

(1990)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la presencia de obstáculos sobre el trayecto de propagación puede modificar en gran medida el valor medio de la pérdida de la transmisión así como de la amplitud y características de los desvanecimientos;

b)	que, al aumentar la frecuencia, adquiere mayor importancia la influencia de las irregularidades detalladas de la superficie de la Tierra, así como de la vegetación y de las estructuras naturales o artificiales situadas en la superficie de la Tierra o por encima de ella;

c)	que es de suma importancia, en la práctica, la propagación sobre las cumbres de las altas montañas;

d)	que en los estudios sobre la interferencia tiene gran importancia práctica la difracción y el efecto de pantalla del terreno;

e)	que el aumento del rendimiento y de la capacidad de almacenamiento de los computadores permite elaborar bases de datos digitales detalladas sobre las características del terreno y los ecos parásitos,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son los efectos sobre la pérdida de transmisión, polarización, retardo de grupo y el ángulo de llegada, de las irregularidades del terreno, vegetación y edificios y de la existencia de estructuras conductoras, tanto para ubicaciones situadas dentro de la zona de servicio que circunda a un transmisor como para la evaluación de la interferencia a distancias mucho mayores?

2	¿Cuál es la pérdida de transmisión adicional en zonas urbanas?

3	¿Cuáles son los efectos de pantalla debidos a obstáculos en las proximidades de una estación, teniendo en cuenta los mecanismos de propagación del trayecto?

4	¿Cuáles son las condiciones en que se produce una ganancia de obstáculo y variaciones a corto y a largo plazo de la pérdida de transmisión, en tales condiciones?

5	¿Cuáles son los métodos y formatos adecuados para describir las irregularidades detalladas de la superficie de la Tierra, incluidas las características topográficas y las estructuras artificiales?

6	¿Cómo pueden aplicarse las bases de datos, junto con la información sobre las características del terreno, vegetación y edificios en la predicción de atenuación, del retardo del tiempo, de la dispersión y de la difracción?

7	¿Cómo pueden desarrollarse relaciones cuantitativas y métodos de predicción basados en estadísticas que traten la reflexión, la difracción y la dispersión causada por las características del terreno y edificios, así como la influencia de la vegetación?

CUESTIÓN UIT-R 203-1/3

DATOS DE PROPAGACIÓN Y MÉTODOS DE PREDICCIÓN NECESARIOS
PARA LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN Y MÓVILES TERRENALES
POR ENCIMA DE 30 MHz

(1990-1993-1995)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que sigue habiendo necesidad de mejorar e idear técnicas de predicción de la intensidad de campo para planificar o establecer servicios de radiodifusión y móviles terrenales en frecuencias comprendidas entre 30 MHz y 10 GHz;

b)	que tanto para la radiodifusión terrenal como para los servicios móviles terrenales, los estudios de propagación implican la consideración de trayectos de propagación de un punto a una zona;

c)	que en esta gama de frecuencias los métodos actuales se basan en gran medida en datos que corresponden a una muestra incompleta de regiones geográficas;

d)	que la creciente utilización de frecuencias por encima de 10 GHz en los servicios de radiodifusión terrenal requiere que se elaboren métodos de predicción para responder a estas nuevas necesidades;

e)	que en los servicios de radiodifusión y móviles se están implantando sistemas digitales que entrañan transmisiones de banda ancha;

f)	que hay una demanda cada vez mayor de compartición de frecuencias entre éstos y otros servicios,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué formulaciones estadísticas describen las distribuciones espaciales de la intensidad de campo?

2	¿Qué formulaciones estadísticas describen las distribuciones temporales de la intensidad de campo?

3	¿Cómo influyen en las características de intensidad de campo y de propagación por trayectos múltiples, así como en sus estadísticas:

–	la frecuencia y la anchura de banda;

–	la longitud del trayecto de propagación;

–	las características del terreno;

–	los elementos atmosféricos;

–	la altura de las antenas terminales;

–	la naturaleza del terreno, en particular en torno a la antena receptora;

–	la polarización;

–	la directividad y la diversidad de las antenas;

–	la recepción móvil?

4	¿En qué medida influyen sobre la intensidad de campo las condiciones generales del trayecto de propagación, por ejemplo, trayectos en desiertos, zonas costeras o montañosas y, en particular, zonas sujetas a condiciones de suprarrefracción?

5	¿En qué medida están correlacionados los datos estadísticos relativos a la propagación a lo largo de los diferentes trayectos que terminan en un determinado punto de recepción?

6	¿Qué técnicas de predicción de la intensidad de campo toman más eficazmente en consideración dichos factores?

7	¿Mediante qué métodos y parámetros pueden describirse más adecuadamente la fiabilidad de la cobertura de tales servicios analógicos y digitales así como la interferencia causada a los mismos, y qué tipo de información, aparte de los datos sobre la intensidad de campo, se requieren a dicho efecto, por ejemplo, la «inteligencia» incorporada a un sistema con conmutación rápida de frecuencia?

8	¿Qué métodos describen mejor la respuesta a los impulsos del canal de propagación?

9	¿Qué parámetros deben describir los efectos de la degradación en las señales digitales?

CUESTIÓN UIT-R 204-2/3

DATOS DE PROPAGACIÓN Y MÉTODOS DE PREDICCIÓN NECESARIOS PARA LOS SISTEMAS TERRESTRES CON VISIBILIDAD DIRECTA

(1990-1993-1995-1997)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que un mejor conocimiento de las características de propagación es de gran importancia para el diseño de sistemas económicos con visibilidad directa y contribuye enormemente a mejorar la calidad de funcionamiento de los sistemas, y, en particular:

–	que el diseño de sistemas digitales está limitado en gran medida por la calidad de funcionamiento y disponibilidad necesarias (en lo que se refiere a la propagación) y que periodos de propagación desfavorable son significativos desde el punto de vista del diseño de sistemas;

–	que las distorsiones de amplitud y de retardo de grupo en un canal de microondas tienen un efecto importante en la proporción de bits erróneos de los sistemas digitales,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuál es la distribución de los valores de la pérdida de transmisión adicional a la de espacio libre debida a la propagación por trayectos múltiples, a la difracción, a la precipitación, a la absorción, etc., en las bandas por encima de unos 300 MHz para cada mes del año, incluyendo su variación diurna media por cada mes?

2	¿Cuáles son los datos de propagación que pueden utilizarse para elegir la ubicación de las estaciones, determinar la altura de las antenas y las características de radiación de éstas, incluida la distribución del gradiente del índice de refracción, o factor k, durante condiciones de subrefacción promediadas para una longitud especificada del trayecto?

3	¿Qué datos pueden obtenerse sobre los efectos de propagación en cielo despejado (de desvanecimiento y de incremento de la señal), en particular:

–	el número de rayos atmosféricos y reflejados en el suelo durante la propagación por trayectos múltiples y la distribución estadística de sus amplitudes y retardos relativos;

–	estadísticas de desvanecimiento de una sola frecuencia, desvanecimiento uniforme, desvanecimiento selectivo (incluido el desvanecimiento de fase mínimo y no mínimo, las diferencias de potencia en banda, la dispersión de amplitud en banda y la profundidad de ranura), desvanecimientos combinados (uniforme más selectivo) y desvanecimiento por difracción;

–	probabilidades condicionales de desvanecimientos uniformes, desvanecimientos selectivos, retardos y profundidad de ranura a fin de determinar la interdependencia de los parámetros principales de la propagación por trayectos múltiples;

–	la dependencia de todos los elementos antes mencionados con respecto a:

–	las características del trayecto y del terreno, la frecuencia, los diagramas de antena y los factores geoclimáticos,

–	la diversidad (en ángulo, en espacio y en frecuencia dentro de la banda y en bandas con polarización cruzada);

–	el grado de correlación del desvanecimiento por trayectos múltiples de distintos canales sobre el mismo trayecto y trayectos distintos en enlaces multisalto?

4	¿Qué modelos de función de transferencia de canal troposférico pueden utilizarse para determinar la calidad de funcionamiento del sistema?

5	¿Qué datos pueden obtenerse sobre los efectos de propagación, en particular:

–	las distribuciones estadísticas a largo plazo de atenuación debido a la lluvia e intensidad de lluvia, especialmente en zonas tropicales;

–	la influencia del aguanieve y de la nieve húmeda;

–	el grado de correlación de los efectos de la precipitación sobe los distintos trayectos del mismo enlace?

6	¿Qué parámetros de precipitación, además de la intensidad de la precipitación, pueden aplicarse a los métodos de predicción relacionados con la precipitación para tener en cuenta los diferentes climas?

7	¿Qué parámetros de refractividad, además o en lugar de las estadísticas del gradiente de reflectividad en los primeros 100 metros de la atmósfera, pueden aplicarse a los métodos de predicción utilizables en condiciones de cielo despejado para tener en cuenta los diferentes climas?

8	¿Cuál es la variación del aislamiento entre dos polarizaciones ortogonales debida a los efectos de la propagación con cielo despejado, a las precipitaciones o a cualquier otra causa?

9	¿Qué conjunto de condiciones deben cumplirse para identificar el periodo de propagación sin desvanecimiento?

10	¿Cuáles son la frecuencia de aparición y la duración de los desvanecimientos que rebasan los valores especificados y la velocidad de variación de la señal recibida durante esos desvanecimientos, teniendo en cuenta que la resolución temporal de las mediciones necesarias para obtener esas estadísticas debe permitir la definición de la variación de los efectos de propagación?

11	¿Qué mejora puede obtenerse utilizando sistemas por diversidad en presencia de lluvia o de propagación por trayectos múltiples?

12	¿Cuál es la mejora que se obtendrá si se utilizan los sistemas con diversidad en presencia de la propagación multitrayecto?

13	¿Cuáles son los efectos acumulativos de todos los factores de propagación sobre la calidad de funcionamiento global de los enlaces con múltiples saltos (incluidos uno o más saltos por satélite) y la dependencia de estos factores con respecto a las características de los tramos?

14	¿Cómo se pueden relacionar las contribuciones de los diversos efectos de propagación con la calidad de funcionamiento y la disponibilidad?

15	¿Cuáles son las consideraciones pertinentes de la propagación a corto plazo para poner un sistema en servicio?

NOTA 1 – Se dará prioridad a los estudios que figuran en los § 3, 4, 7, 12 y 14.

CUESTIÓN UIT-R 205-1/3

DATOS DE PROPAGACIÓN Y MÉTODOS DE PREDICCIÓN NECESARIOS
PARA LOS SISTEMAS TRANSHORIZONTE

(1990-1993-1995)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que en los proyectos de redes de comunicación es preciso definir la calidad de funcionamiento total del sistema durante diversos porcentajes dados de tiempo;

b)	que para asegurar el funcionamiento continuo y satisfactorio de los sistemas de relevadores radioeléctricos destinados a trabajar en ondas métricas, decimétricas y centimétricas, el ingeniero debe conocer las características de la propagación troposférica y calcular para cada banda de frecuencias la atenuación que no es excedida durante un gran porcentaje de tiempo en el límite de la zona de servicio, la cual puede extenderse desde unos 100 km hasta más de 500 km;

c)	que para establecer un proyecto de sistema hay que conocer las curvas de distribución, en función del tiempo, de la atenuación correspondiente al mes más desfavorable de la zona climática considerada;

d)	que la anchura de banda del sistema puede verse limitada por la naturaleza del modo de propagación utilizado,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuál es la distribución en el tiempo de la pérdida básica de transmisión (véase la Recomendación UIT-R P.341) en ondas métricas (VHF), decimétricas (UHF) y centimétricas (SHF), correspondiente a cada mes del año (se especificará el valor de la ganancia de antena para el trayecto)? El registro habrá que hacerse con un aparato de constante de tiempo de 1 s (si se estima conveniente, podrán elegirse otras constantes de tiempo, especificando en cada caso el valor de las mismas) y se observarán especialmente los valores cuasi máximos y cuasi mínimos de la pérdida de transmisión o de la intensidad de campo?

2	Para unos niveles dados, ¿cuáles son los porcentajes de tiempo que corresponden al mes más desfavorable y a todo un año?

3	¿En qué horas del día puede preverse, por lo general, la atenuación más elevada?

4	¿En qué medida las distribuciones dependen de las condiciones climáticas de la zona que atraviesa el trayecto considerado y zonas climáticas especiales que conviene tener en cuenta? (Debido a la escasez de datos sobre propagación en climas distintos del templado, se recomienda encarecidamente a las administraciones que recopilen datos sobre los demás tipos de clima.)

5	¿En qué proporción las distribuciones halladas dependen de la frecuencia, de la distancia entre las estaciones, del ángulo de elevación de las antenas situadas en cada extremo y de la naturaleza del terreno por encima del cual pasa el trayecto?

6	¿Qué restricciones impone a la anchura de banda del sistema el modo de propagación (difracción, reflexión parcial, dispersión, etc.)?

7	¿Qué modelos se pueden utilizar, en particular:

–	para describir el comportamiento dispersivo del canal de transmisión, en particular para los sistemas digitales;

–	para predecir la calidad de funcionamiento del sistema y la degradación de la disponibilidad?

8	¿Cuál es el grado de correlación del desvanecimiento en los diferentes canales radioeléctricos en el mismo trayecto y en diferentes trayectos de un enlace de tramos múltiples?

9	¿Qué mejora se obtendría utilizando diversidad (espacio, ángulo, frecuencia y polarización)?

NOTA 1 – Se otorgará prioridad a los estudios relacionados con el § 7.

CUESTIÓN UIT-R 206-2/3

DATOS DE PROPAGACIÓN Y MÉTODOS DE PREDICCIÓN PARA LOS SERVICIOS
FIJO POR SATÉLITE Y DE RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE

(1990-1993-1995-1997)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que para el diseño de los servicios fijo por satélite y de radiodifusión por satélite es importante poseer un exacto conocimiento tanto de las distribuciones en tiempo y espacio de los fenómenos de propagación radioeléctricos en las capas bajas de la atmósfera como de su dependencia de diversos factores para determinar la calidad de funcionamiento del sistema y la interferencia causada a estaciones espaciales y procedente de las mismas;

b)	que los datos sobre propagación radioeléctrica para los servicios fijo por satélite y de radiodifusión por satélite están limitados a determinadas zonas y parámetros del enlace (por ejemplo, frecuencia, polarización, ángulo de elevación) y que se necesitan otros datos,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuál es la distribución estadística a largo plazo, en el tiempo y en el espacio, incluida la consideración relativa a aspectos diurnos y al mes más desfavorable de:

–	la atenuación copolar (CPA), el centelleo troposférico y la discriminación por polarización cruzada (XPD) debida a los componentes de las capas bajas de la atmósfera;

–	la refracción, la divergencia del haz y la incoherencia de las ondas radioeléctricas que atraviesan las capas bajas de la atmósfera?

2	¿En qué medida dependen esas distribuciones del tamaño de la antena, la frecuencia, la polarización, el ángulo de elevación, la latitud geográfica, la zona hidrometeorológica y la composición atmosférica, y cuáles son los efectos del terreno, la vegetación y las estructuras artificiales sobre las mismas?

3	¿Qué método debe utilizarse para la predicción de esas distribuciones y en qué medida dependen de los parámetros arriba mencionados, en particular la influencia del ángulo de elevación bajo?

4	¿Qué parámetros de precipitación, además de la intensidad de la precipitación, pueden aplicarse a los métodos de predicción relacionados con la precipitación para tener en cuenta los climas diferentes?

5	¿Qué parámetros de refractividad, además o en lugar de las estadísticas del gradiente de reflectividad en los primeros 100 metros de la atmósfera, pueden aplicarse a los métodos de predicción utilizables en condiciones de cielo despejado para tener en cuenta los diferentes climas?

6	¿Qué métodos deben utilizarse para tener en cuenta los efectos acumulativos simultáneos y a largo plazo de los mecanismos de propagación radioeléctrica anómala que aparecen a la vez en el mismo trayecto (por ejemplo, centelleo troposférico y atenuaciones debidas a la lluvia)?

7	¿Cuál es:

–	la frecuencia de la aparición y duración de los desvanecimientos que superan valores especificados y la velocidad de cambio de las señales recibidas durante esos desvanecimientos;

–	la proporción de desvanecimientos que aparecen durante el tiempo disponible definido en la Recomendación UIT-R F.557?

8	¿Qué información se necesita sobre la dinámica del medio de propagación para establecer técnicas contra las degradaciones (por ejemplo, control de potencia del enlace ascendente, diversidad de emplazamientos, despolarización, precompensación y compartición de recursos)?

9	¿En qué medida afecta una variación del ángulo de elevación a la calidad de funcionamiento del enlace?

NOTA 1 – Se dará prioridad a los estudios que figuran en los § 3, 4 y 5.

CUESTIÓN UIT-R 207-2/3

DATOS DE PROPAGACIÓN Y MÉTODOS DE PREDICCIÓN PARA LOS SERVICIOS MÓVILES Y DE RADIODETERMINACIÓN POR SATÉLITE 
POR ENCIMA DE 0,1 GHz APROXIMADAMENTE

(1990-1993-1995-1997)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que es necesario disponer de métodos para calcular la intensidad de campo o la pérdida de transmisión al planificar los servicios móviles y de radiodeterminación que hacen uso de satélites;

b)	que varias administraciones estudian sistemas por satélite para la seguridad aeronáutica y marítima, la radiodeterminación, las comunicaciones y el control del tráfico;

c)	que existe considerable interés en suministrar servicios de comunicaciones personales para los terminales portátiles (en mano) de los sistemas móviles por satélite;

d)	que en el caso de los sistemas por satélite que funcionan en las bandas de ondas métricas, decimétricas y centimétricas tanto la ionosfera como la troposfera pueden influir en la propagación al igual que las reflexiones en el suelo, en el mar y/o en estructuras artificiales;

e)	que en los sistemas móviles terrestres por satélite, el bloqueo y el ensombrecimiento afectan a la propagación;

f)	que hay necesidad de datos y modelos de propagación, especialmente para los ángulos bajos de elevación, para estudiar las degradaciones que sufre el trayecto oblicuo de propagación utilizado por los sistemas móviles y de radiodeterminación por satélite;

g)	que los servicios móviles en particular emplean actualmente métodos de modulación digital;

h)	que se van a introducir diversos sistemas móviles por satélite que comparten la misma banda de frecuencias;

i)	que la dispersión del retardo y el desvanecimiento en banda ancha son aspectos importantes del canal de propagación, que es necesario tener en cuenta en el diseño de sistemas digitales,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿En qué medida depende la intensidad de campo o la pérdida de transmisión de la naturaleza del terreno, los efectos de la vegetación, las estructuras y otras construcciones, la ubicación de la antena, la frecuencia, la polarización, el ángulo de elevación y el clima, y cómo afectan estos factores en la selección de frecuencias para tales sistemas?

2	¿Cuáles son los efectos del entorno local sobre los terminales portátiles (en mano) y los sistemas de comunicaciones personales?

3	¿Cuáles son los efectos de la propagación por trayectos múltiples y de los cambios de frecuencia Doppler, y cómo dependen de los parámetros indicados en el § 1?

4	¿Cuál es el tipo de método de predicción más adecuado para cada servicio radioeléctrico, a los fines de la preparación de planes de frecuencia nacionales e internacionales?

5	¿Cuál es el método preferido de predicción de la intensidad de campo para uso con computadores?

6	¿Cuáles son las características y efectos de la reflexión en tierra o en el mar y de los desvanecimientos provocados por la propagación por trayectos múltiples en las señales de comunicación o de radiodeterminación a través de satélites geoestacionarios o no, para uso de vehículos terrestres, aeronaves y barcos?

7	¿Qué datos de propagación deben obtenerse para las degradaciones de origen troposférico y por propagación por trayectos múltiples, especialmente en el caso de los trayectos oblicuos con pequeños ángulos de elevación, en función del estado de la superficie del mar (altura de las olas) o irregularidades del terreno, ángulo de elevación del satélite, diagrama de radiación de la antena, visibilidad en el emplazamiento local y en su entorno, incluidos la obstrucción y el efecto de sombra producidos por el terreno y la vegetación, así como de la frecuencia?

8	¿Cuál es el método para evaluar la relación señal/interferencia cuando las señales deseada y no deseada están sometidas a desvanecimientos debidos a la propagación por trayectos múltiples?

NOTA 1 – Se dará prioridad a los estudios relacionados con los § 2 y 5.

CUESTIÓN UIT-R 208-1/3

FACTORES DE PROPAGACIÓN EN ASUNTOS RELATIVOS A LA COMPARTICIÓN
DE FRECUENCIAS QUE AFECTAN AL SERVICIO FIJO POR SATÉLITE
Y A LOS SERVICIOS TERRESTRES

(1990-1993-1995)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que son necesarios datos de propagación sobre trayectos radioeléctricos para planificar la compartición de radiocanales en los sistemas de telecomunicación;

b)	que, conforme al Reglamento de Radiocomunicaciones (RR), conviene determinar una distancia o zona de coordinación para las estaciones terrenas en las bandas de frecuencias compartidas, entre los servicios de telecomunicaciones espaciales y terrenales;

c)	que, al calcular las distancias de coordinación, conviene tener en cuenta todos los factores del sistema y los mecanismos de propagación que pueden intervenir;

d)	que, al calcular las interferencias entre los sistemas, hay que tener en cuenta de manera más detallada los mecanismos de propagación que intervienen;

e)	que conforme a la Recomendación No 711 de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979) (CAMR-79) las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones siguen estudiando la posibilidad de mejorar y simplificar los procedimientos de propagación utilizados para determinar la zona de coordinación y ampliar el método a las frecuencias inferiores a 1 GHz y superiores a 40 GHz;

f)	que dicha Conferencia adoptó también la Resolución No 60 en la que se invita al ex CCIR a mantener los textos pertinentes resultantes de estos estudios, en un formato que permita su inserción directa en el apéndice 28 del RR;

g)	que la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra 1997) (CMR-97) incluyera en el orden del día de la próxima Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones la consideración de los resultados de los estudios del UIT-R relativos al apéndice S7/28 sobre el método para la determinación de la zona de coordinación en torno a una estación terrena en las bandas de frecuencias compartidas entre los servicios espaciales y los servicios de radiocomunicación terrenal con el fin de revisar el apéndice.

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuál es la distribución de las variaciones del nivel de la señal (bien sea desvanecimiento o incremento de nivel) y su duración debido a:

–	la difracción;

–	los mecanismos troposféricos tales como la propagación por conducto, la dispersión por precipitaciones, la dispersión troposférica y la reflexión en las capas atmosféricas;

–	las reflexiones en el suelo y en las estructuras artificiales;

–	las combinaciones de estos mecanismos?

2	¿En qué medida dependen estos efectos del emplazamiento, la estación del año, la longitud del trayecto y la frecuencia teniendo en cuenta los puntos siguientes:

–	la gama de porcentaje de mayor interés es del 0,001% al 50 %;

–	los periodos de referencia de interés son el mes más desfavorable y el año medio;

–	las longitudes de trayecto de mayor interés son las de hasta 1.000 km; sin embargo, en las zonas donde prevalece la propagación por conducto (por ejemplo los océanos en regiones tropicales y ecuatoriales) deben considerarse también distancias mucho mayores;

–	la gama de frecuencias de interés es aproximadamente 100 MHz a 500 GHz?

3	¿Cómo pueden elaborarse procedimientos de predicción y modelos mejorados de dispersión debida a la precipitación para determinar el significado práctico de este modo y cómo depende del índice de pluviosidad y la estructura, así como de la geometría del sistema?

4	¿Qué parámetros de precipitación, además de la intensidad de lluvia, pueden aplicarse a los métodos de predicción relacionados con la precipitación para tener en cuenta los climas diferentes?

5	¿Qué parámetros de refractividad además de, o en vez de, las estadísticas sobre gradiente de refractividad en los 100 primeros metros de la atmósfera, pueden aplicarse a los métodos de predicción en cielo despejado para tener en cuenta los diversos climas?

6	¿Cómo puede cuantificarse la dispersión en terreno irregular (incluido el efecto de la vegetación y de las estructuras artificiales tales como edificios)?

7	¿Cómo puede tomarse en cuenta la interacción entre una antena y el medio de propagación al considerar los modos de propagación anómala (por ejemplo, acoplamiento en el interior y en el exterior de los conductos e influencia de la utilización de antenas omnidireccionales, antenas de sector y antenas de elevada ganancia)?

8	¿Cómo puede evaluarse el efecto de pantalla del terreno, haciendo especial hincapié en un procedimiento práctico para calcular su magnitud en situaciones particulares (por ejemplo, pequeñas estaciones terrenas situadas en zonas urbanas)?

9	¿Cuál es la correlación entre el desvanecimiento y los aumentos de nivel de la señal en los radioenlaces separados y su influencia sobre las estadísticas de la interferencia?

10	¿Qué método permite tener en cuenta el efecto total de los mecanismos antes mencionados cuando se evalúa la interferencia entre sistemas terrenales y sistemas Tierra-espacio; en particular, qué mejoras pueden recomendarse a los métodos de predicción de interferencia contenidos en la Recomendación UIT-R P.452 y a los procedimientos de predicción de la propagación para determinar la distancia de coordinación contenidos en la Recomendación UIT-R P.620?

11	¿Cuáles son los modelos de propagación en atmósfera despejada y en caso de dispersión por hidrometeoros que resultan más eficaces para la coordinación de frecuencias y la evaluación del potencial de interferencia entre las estaciones terrenas de sistemas de satélite geoestacionario y de sistemas de satélite no geoestacionario que comparten las mismas frecuencias en régimen de funcionamiento bidireccional?

NOTA 1 – Se dará prioridad a los estudios relativos a los § 5, 6, 7 y 11.

CUESTIÓN UIT-R 209/3

PARÁMETROS RELATIVOS A LA VARIABILIDAD Y EL RIESGO EN EL ANÁLISIS
DE LA CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS

(1993)

C. UIT-R 209/3

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que para la correcta planificación de los enlaces terrenales y Tierra-espacio es necesario disponer de parámetros apropiados para la formulación de criterios de calidad de funcionamiento de los sistemas de radiocomunicaciones;

b)	que el «mes medio anual más desfavorable» se ha definido como el dato estadístico a largo plazo pertinente para los criterios de calidad de funcionamiento referidos a «cualquier mes»;

c)	que debido a la naturaleza estocástica de los efectos de propagación en los sistemas de radiocomunicaciones, es necesario disponer de información sobre la variabilidad de esos efectos, a efectos de las estadísticas a largo plazo, para diversos periodos de referencia;

d)	que es necesario formular parámetros de variabilidad sin ambigüedades para poder realizar compensaciones adecuadas entre el coste y la calidad de funcionamiento al analizar la fiabilidad, disponibilidad y calidad del sistema,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuál es la variación de los efectos de propagación con respecto a las estadísticas acumulativas a largo plazo para diversos periodos de referencia?

2	¿Qué periodos de referencia se han de especificar para la formulación de los parámetros de riesgo asociados a la variación de las estadísticas de propagación?

3	¿Cuáles son los parámetros más adecuados para la formulación de límites de confianza y riesgos asociados a la especificación y estimación de la calidad de funcionamiento del sistema?

4	¿Cuáles son los procedimientos de cálculo de los parámetros que definen la variación estadística de los efectos de propagación en los sistemas de radiocomunicaciones?

CUESTIÓN UIT-R 210/3

PROCEDIMIENTO DE PREDICCIÓN DE LA PROPAGACIÓN PARA LOS
SERVICIOS MÓVIL TERRESTRE Y DE RADIODIFUSIÓN TERRENAL
EN LA GAMA DE FRECUENCIAS DE 30 MHz A 3 GHz

(1993)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que es necesario proporcionar información sobre propagación y métodos de predicción para la planificación de los servicios de radiodifusión móvil terrestre y terrenal en las bandas de ondas métricas y decimétricas;

b)	que esa información y esos procedimientos de predicción deben ser aplicables a escala mundial, abarcando todas las condiciones climáticas;

c)	que ya se están realizando estudios generales sobre propagación en los servicios de radiodifusión terrenal y móvil terrenal, de conformidad con la Cuestión UIT-R 203/3;

d)	que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992) (CAMR-92) introdujo cambios en las atribuciones de frecuencias para los servicios de radiodifusión móvil terrestre y terrenal en la gama de frecuencias 1-3 GHz;

e)	que en la Resolución N.° 527 (CAMR-92) se solicita información sobre propagación con referencia a la introducción de la radiodifusión sonora digital terrenal en las bandas de ondas métricas;

f)	que la Comisión de Estudio 9 de Radiocomunicaciones desea directrices sobre modelos de propagación adecuados para la evaluación de la interferencia entre servicios terrenales compartidos, y particularmente en las frecuencias próximas a 2 GHz;

g)	que la Comisión de Estudio 10 de Radiocomunicaciones desea asesoramiento sobre modelos de propagación adecuados para la radiodifusión sonora digital de banda ancha, tanto en la banda de ondas métricas como en la banda de frecuencia aproximada 1,5-2,5 GHz;

h)	que la Comisión de Estudio 11 de Radiocomunicaciones desea asesoramiento sobre modelos de propagación adecuados para la televisión digital terrenal en las bandas de ondas métricas y decimétricas;

j)	que la información sobre propagación contenida en las Recomendaciones UIT-R no satisfacen plenamente los requisitos de usuario descritos en los anteriores § d), e), f) y g), especialmente en la gama de frecuencias 1-3 GHz,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué método de predicción de la intensidad de campo se puede utilizar en los servicios de radiodifusión móvil terrestre y terrenal que funcionan en la gama de frecuencias próxima a 1-3 GHz?

2	¿Se puede ampliar este método de predicción a la totalidad de las bandas de ondas métricas y decimétricas de 30 MHz a 3 GHz?

CUESTIÓN UIT-R 211/3

DATOS DE PROPAGACIÓN Y MODELOS DE PROPAGACIÓN PARA EL DISEÑO
DE SISTEMAS DE COMUNICACIONES PERSONALES INALÁMBRICOS DE
CORTO ALCANCE Y REDES DE ÁREA LOCAL INALÁMBRICAS EN
LA GAMA DE FRECUENCIAS DE 300 MHz A 100 GHz

(1993)

C. UIT-R 211/3

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que se están desarrollando muchos sistemas de comunicaciones personales de corto alcance (distancia de explotación inferior a 200 m), que funcionarán tanto en interiores como en exteriores;

b)	que los futuros sistemas públicos de telecomunicaciones móviles terrestres (FPLMTS – Future Public Land Mobile Telecommunication Systems) ofrecerán comunicaciones personales, tanto en interiores (oficina u hogar) como en exteriores;

c)	que existe una demanda considerable de redes de área local inalámbricas (WLAN – Wireless Local Area Network) y de centralitas privadas empresariales inalámbricas (WPBX - Wireless Private Business Exchanges), como lo demuestran los productos disponibles en el mercado y las intensas actividades de investigación;

d)	que es conveniente establecer normas WLAN que sean compatibles con las telecomunicaciones cableadas e inalámbricas;

e)	que los sistemas de corto alcance, que consumen poca potencia, tienen muchas ventajas para el suministro de servicios en los entornos móviles y personales;

f)	que el conocimiento de las características de propagación dentro de los edificios y de la interferencia ocasionada por múltiples usuarios en la misma zona es crítico para el diseño eficaz de los sistemas;

g)	que, si bien la propagación multitrayecto puede causar degradaciones, también puede resultar útil en un entorno móvil o interior;

h)	que las frecuencias propuestas para los sistemas descritos en los § a), b) y c), están comprendidas entre 300 MHz y 100 GHz aproximadamente;

j)	que sólo se dispone de mediciones de propagación limitadas en algunas de las bandas de frecuencia que están siendo consideradas para los sistemas de corto alcance;

k)	que la información sobre la propagación en interiores y entre interiores, y exteriores también puede ser de interés para otros servicios,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué modelos de propagación se deberán utilizar en el diseño de sistemas de corto alcance, incluidos los sistemas de comunicaciones personales inalámbricos que funcionan en interiores y exteriores y las WLAN que funcionan en interiores y entre interiores y exteriores?

2	¿Qué características de propagación de un canal son las más adecuadas para describir su calidad según el servicio, por ejemplo:

–	comunicaciones vocales;

–	servicios de facsímil;

–	servicios de transferencia de datos (de velocidades binarias altas y bajas);

–	servicios de radiobúsqueda y mensajes;

–	servicios de vídeo?

3	¿Cuáles son las características de la respuesta impulsiva del canal?

4	¿Qué influencia tiene la elección de polarización sobre las características de propagación?

5	¿Qué efectos tiene la calidad de funcionamiento de la estación de base y de las antenas terminales (por ejemplo, directividad, orientación del haz) sobre las características de propagación?

6	¿Cuáles son los efectos de los diversos esquemas de diversidad?

7	¿Cuáles son los efectos de la ubicación de los transmisores y receptores?

8	en un entorno interior, ¿cuáles son los efectos de los diferentes materiales de construcción y del mobiliario en lo que respecta al ensombrecimiento, la difracción, y la reflexión?

9	en un entorno exterior, ¿cuál es el efecto de las estructuras de los edificios y la vegetación en lo que respecta al ensombrecimiento, la difracción y la reflexión?

10	¿Qué influencias tiene sobre las características de propagación el movimiento de las personas y objetos dentro de una habitación, quizá incluido el movimiento de uno o ambos extremos del enlace radioeléctrico?

11	¿Qué variables son necesarias en el modelo para tener en cuenta los diferentes tipos de edificios (por ejemplo, abiertos, de un solo piso, de varios pisos), en los que están emplazados un terminal o ambos?

12	¿Cómo se puede caracterizar la penetración en edificios, y cuál es su efecto en las transmisiones de interiores a exteriores?

13	¿Qué factores se pueden utilizar para la dependencia en frecuencia, y en qué gamas resultan apropiados?

14	¿Cuál es la mejor manera de presentar los datos necesarios?

CUESTIÓN UIT-R 212-1/3

PROPIEDADES DE LA IONOSFERA

(1978-1982-1990-1997)

C. UIT-R 212/

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que los medios ionizados afectan a la propagación de las ondas radioeléctricas,

b)	que las propiedades de la ionosfera y las regiones ionizadas estaban expuestas en los anteriores Informes de la Comisión de Estudio 3;

c)	que se dispone actualmente de un gran número de mediciones digitalizadas que cubren todos los niveles de actividad solar durante tres o cuatro ciclos solares,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué información adicional relativa a las propiedades de la ionosfera terrestre y de las regiones ionizadas más lejanas facilitaría el estudio de los aspectos de propagación de forma importante para los sistemas radioeléctricos?

2	¿Qué propiedades físicas y qué variaciones en la estructura de la ionosfera en el ecuador magnético o cerca de él influyen en las radiocomunicaciones?

3	¿Cómo se puede mejorar la cartografía de las características de la ionosfera a nivel mundial y regional utilizando los datos y técnicas de análisis disponibles actualmente?

decide además

1	que antes del año 2001 habrá que proponer una revisión de la Recomendación UIT-R P.1239;

2	que la información disponible se recoja en un Manual.

CUESTIÓN UIT-R 213/3

PREDICCIÓN A CORTO PLAZO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE EXPLOTACIÓN
PARA LAS RADIOCOMUNICACIONES IONOSFÉRICAS Y TRANSIONOSFÉRICAS

(1978-1990-1993)

C. UIT-R 213/3

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que las predicciones cuantitativas precisas a corto plazo de las variaciones ionosféricas, formuladas con unas horas o unos días de antelación, permitirían utilizar más eficazmente las frecuencias radioeléctricas y aumentar la fiabilidad de los servicios de radiocomunicaciones;

b)	que además de las amplias perturbaciones asociadas con los fenómenos geofísicos o solares más importantes, existen otras variaciones ionosféricas que se producen de una hora a otra y de un día a otro (y que pueden manifestarse localmente) cuyos efectos sobre las características de explotación de los sistemas de radiocomunicaciones por ondas decamétricas y ondas métricas/decimétricas, tales como la MUF de explotación, y las relacionadas con la atenuación, el ruido atmosférico, el desvanecimiento, la interferencia debida a la propagación por trayectos múltiples y el retardo de grupo del trayecto y la dispersión, no pueden predecirse por técnicas bien establecidas,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son las necesidades y técnicas para la predicción a corto plazo (una antelación de unas pocas horas o días) de los parámetros de explotación de las radiocomunicaciones ionosféricas y transionosféricas?

2	¿Cómo puede determinarse el grado de utilidad de las técnicas (de medición) por sondeo ionosférico o evaluación de canal para ayudar en la estimación en tiempo real de la calidad de funcionamiento potencial de los circuitos y en la gestión operacional de las frecuencias de los circuitos radioeléctricos?

decide también

1	que la información apropiada se prepare en forma de Recomendación o se encaminen a preparar en un Manual.

CUESTIÓN UIT-R 214/3

RUIDO RADIOELÉCTRICO

(1978-1982-1990-1993)

C. UIT-R 214/3

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que el ruido radioeléctrico de origen natural o artificial determina a menudo el límite práctico de la calidad de funcionamiento de los sistemas radioeléctricos, por lo que es un factor importante para planificar la eficaz utilización del espectro;

b)	que se ha aprendido mucho sobre el origen, características estadísticas e intensidades habituales del ruido radioeléctrico de origen natural o artificial, pero que se necesita aún más información, en particular de las partes del mundo no estudiadas con anterioridad, para la planificación de sistemas de telecomunicaciones;

c)	que para el diseño de los sistemas, la determinación de la calidad de funcionamiento de los mismos y de los factores de utilización del espectro, es esencial determinar los parámetros de ruido apropiados que han de utilizarse al considerar varios métodos de modulación, incluyendo como mínimo los parámetros de ruido descritos en la Recomendación UIT-R-P.372,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son las intensidades y los valores de otros parámetros, las variaciones con el tiempo y geográficas, las direcciones de llegada, así como sus relaciones con los cambios de fenómenos geofísicos tales como la actividad solar, del ruido radioeléctrico natural o artificial procedente de fuentes locales o distantes, y cómo deben hacerse las medidas?

decide también

1	que la información apropiada sobre el ruido radioeléctrico que resulte de los estudios de las Comisiones de Estudio 3 y 8 se incluyan en una única Recomendación.

CUESTIÓN UIT-R 215-1/3

INTENSIDAD DE CAMPO DE LA ONDA IONOSFÉRICA Y CALIDAD DE
FUNCIONAMIENTO DE LOS CIRCUITOS EN FRECUENCIAS
INFERIORES A 1,7 MHz APROXIMADAMENTE

(1978-1982-1990-1993-1995)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que el método para la predicción de intensidad de campo descrito en la Recomendación UIT-R P.1147 está destinado a su amplia utilización en todas las regiones geográficas del mundo, pero que en las diversas Regiones de la UIT se están empleando métodos distintos;

b)	que la Recomendación UIT-R P.684 indica igualmente métodos de predicción de la intensidad de campo a frecuencias por debajo de unos 500 kHz;

c)	que es necesario mejorar la precisión de las predicciones de propagación por debajo de 1,7 MHz, especialmente en los trayectos de larga distancia entre continentes:

d)	que en el servicio de radiodifusión se están introduciendo sistemas digitales (véase Cuestión UIT-R 225/3),

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué mejoras pueden introducirse en los métodos de predicción de intensidad de campo de la onda ionosférica y la calidad de funcionamiento de los circuitos a frecuencias inferiores a 1,7 MHz aproximadamente?

2	¿Cuál es la variación de la intensidad de campo y de la fase con la frecuencia y la distancia considerando:

–	la ubicación geográfica y la orientación del trayecto de propagación;

–	la complejidad de la pérdida de acoplamiento de polarización;

–	la influencia de las actividades solar y magnética;

–	la influencia de la hora del día y la estación;

–	la influencia de la conductividad del suelo y, en especial, de la presencia de agua de mar o 	hielo en las proximidades de los terminales del trayecto?

3	¿Cuáles son los parámetros de propagación que deben tenerse en cuenta para la elección de modulación analógica o digital?

decide también

1	que la información disponible se prepare en forma de nuevas Recomendaciones, de modificaciones a las Recomendaciones actuales y/o se encaminen a preparar un Manual;

2	que, habida cuenta del tiempo necesario para emprender nuevos estudios, se deben preparar Recomendaciones nuevas o revisadas para que la Comisión de Estudio las examine en 1999 o antes.

CUESTIÓN UIT-R 217-1/3

FIABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES, VARIACIONES 
DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA PROPAGACIÓN IONOSFÉRICA Y DEL DESVANECIMIENTO EN FRECUENCIAS ENTRE 
1,6 Y 30 MHz APROXIMADAMENTE

(1990-1993-1995)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que en el comportamiento de los sistemas de radiocomunicaciones influyen las variaciones en amplitud y dispersión de las señales deseadas y del ruido de fondo y la interferencia, y que esta influencia varía según el tipo de emisión, especialmente entre emisiones analógicas y digitales;

b)	que la explotación de las radiocomunicaciones exige información no sólo sobre el valor mediano de la intensidad de campo de las señales recibidas, sino también sobre:

–	la distribución de su amplitud,

–	la rapidez de sus variaciones,

–	el desvanecimiento diferencial con sistemas de antenas de diversidad en el espacio, en frecuencia o en polarización,

–	el factor de ruido del receptor;

c)	que la calidad de un sistema digital moderno depende también de la dispersión de la señal deseada;

d)	que el desvanecimiento de la señal deseada en radiodifusión sonora en la Zona Tropical presenta unas características especiales distintas a las que pueden encontrarse normalmente en ondas decamétricas,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué procedimientos deben aplicarse para estimar la fiabilidad de un sistema de radiocomunicaciones considerado en presencia de ruido únicamente y en presencia de ruido e interferencia, incluidos los efectos del factor de ruido del receptor?

2	¿Cómo varían las características de la señal (tales como la amplitud, la fase, la dispersión en el tiempo, la desviación de frecuencia y la dispersión de frecuencia) con la frecuencia, la hora, la ubicación (incluida la Zona Tropical) y la polarización, así como con las características de las antenas utilizadas?

decide además

1	que se elabore una Recomendación sobre los procedimientos y características descritos en los «decide» 1 y 2 para 1999;

2	que los resultados de estos estudios se comuniquen a las Comisiones de Estudio 9 y 10 de Radiocomunicaciones.

CUESTIÓN UIT-R 218-2/3

EFECTOS DE LA IONOSFERA EN LOS SISTEMAS ESPACIALES

(1990-1992-1995-1997)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que en el caso de algunos sistemas espaciales de elevada calidad de funcionamiento, en los que intervienen satélites, deben tenerse en cuenta los efectos de la ionosfera hasta las frecuencias más altas utilizadas;

b)	que varios sistemas de satélite, incluidos los servicios móvil por satélite y de navegación por satélite, emplean redes de satélites no geoestacionarios,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué métodos existen para la predicción de:

–	los efectos del centelleo en la fase, el ángulo de llegada, la amplitud y la polarización,

–	los efectos Doppler y de dispersión,

–	la refracción, especialmente en cuanto influye en la dirección de llegada y en los retardos de grupo y de fase,

–	el efecto Faraday, especialmente en lo que atañe a la discriminación por polarización,

–	los efectos de la atenuación?

2	¿Qué métodos de predicción pueden elaborarse para facilitar la determinación de la zona de coordinación del caso?

3	¿Qué métodos de predicción se pueden obtener para ayudar a determinar las características de calidad de los servicios de satélite que emplean redes de satélites no geoestacionarios?

decide además

1	que se revise la Recomendación UIT-R P.531 en 1999.

NOTA 1 – Se dará prioridad a los estudios relativos al § 1.

CUESTIÓN UIT-R 220/3

EFECTOS IONOSFÉRICOS Y CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA EXPLOTACIÓN ASOCIADAS A LA MODIFICACIÓN ARTIFICIAL DE LA IONOSFERA Y DEL
CANAL DE ONDAS RADIOELÉCTRICAS

(1990-1993)

C. UIT-R 220/3

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que se ha observado la modificación de las regiones D, E y F de la ionosfera utilizando transmisiones de mediana y de gran potencia en ondas decamétricas, hectométricas y kilométricas;

b)	que el uso cada vez mayor de las transmisiones de radio de alta potencia puede aumentar la interferencia ocasionada por la transmodulación ionosférica que se produce en las regiones D y E;

c)	que puede resultar técnicamente viable transmitir energía eléctrica entre la Tierra y un vehículo espacial por medio de transmisiones de radio y que la elevada potencia de esa radiación puede influir adversamente en la propagación a través de la ionosfera de las ondas radioeléctricas destinadas a otros servicios;

d)	que la ionosfera puede modificarse mediante la inyección de reactivos químicos, de elementos foto-ionizables, partículas energéticas y otras especies que modifiquen la distribución natural y el carácter del medio,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿En qué circunstancias puede modificarse la ionosfera por las transmisiones de alta potencia, y por las descargas químicas, qué efectos nocivos cabe esperar de esa modificación, y cómo pueden reducirse al mínimo dichos efectos?

CUESTIÓN UIT-R 221/3

PROPAGACIÓN EN ONDAS MÉTRICAS Y DECIMÉTRICAS POR MEDIO
DE LA CAPA E ESPORÁDICA Y OTRAS IONIZACIONES

(1990)

C. UIT-R 221/

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que las informaciones disponibles sobre la propagación de las ondas de los sistemas terrenales por medio de la capa E esporádica o por otros fenómenos de ionización anormal son insuficientes para proporcionar a los ingenieros los datos estadísticos necesarios, sobre todo en latitudes bajas y altas;

b)	que las irregularidades ionosféricas, incluida la ionización meteórica, en las regiones E y F pueden afectar a la calidad de funcionamiento de los sistemas radioeléctricos explotados en las bandas de ondas métricas y decimétricas;

c)	que resultan necesarios métodos apropiados para la evaluación de la intensidad de campo de la onda ionosférica y la dispersión de la señal en la banda de ondas métricas para:

–	las administraciones, en lo que concierne al establecimiento y explotación de los sistemas radioeléctricos,

–	a la Oficina de Radiocomunicaciones para perfeccionar sus normas técnicas incluidas en las Reglas de procedimiento,

–	al Sector de Radiocomunicaciones, en relación con futuras Conferencias de Radiocomunicación,

decide, poner a estudio la siguiente Cuestión

¿Cuáles son los mecanismos para la propagación ionosférica de las ondas métricas y decimétricas y cómo pueden predecirse estadísticamente las características de propagación?

NOTA – Véanse las Recomendaciones UIT-R P.534 y UIT-R P.843.

CUESTIÓN UIT-R 222/3

MEDICIONES Y BANCOS DE DATOS

(1990-1993)

C. UIT-R 222

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que las mediciones de las características de la señal y de la ionosfera como medio de propagación son indispensables para obtener mejoras adicionales en los métodos de predicción de la radiopropagación,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué técnicas de medición de las señales y de compilación de datos se pueden utilizar en relación con el estudio de las mejoras en los métodos de predicción de la onda ionosférica en todas las bandas de frecuencias pertinentes?

2	¿Qué técnicas de medición de la intensidad de campo en ondas decamétricas y de compilación de bancos de datos se pueden utilizar en relación con el estudio de mejoras en los métodos de predicción en ondas decamétricas, teniendo en cuenta la necesidad de identificar correctamente las señales y de calibrar los sistemas de medición y las antenas?

3	¿Qué programas de mediciones periódicas, incluyendo el sondeo vertical a escala mundial, son necesarios para la cartografía ionosférica y el modelado así como para estudiar los efectos ionosféricos en la propagación Tierra-espacio?

decide también

1	que la Comisión de Estudio 3 de Radiocomunicaciones debe preparar y mantener bancos de datos de las mediciones obtenidas mediante las técnicas mencionadas más arriba.

CUESTIÓN UIT-R 223/3

PREDICCIÓN DE LAS CONDICIONES DE PROPAGACIÓN DE LA ONDA IONOSFÉRICA, LA INTENSIDAD DE LA SEÑAL Y LA CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CIRCUITOS A FRECUENCIAS 
ENTRE 1,6 Y 30 MHz APROXIMADAMENTE

(1993)

C. UIT-R 223/3

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	la importancia de efectuar predicciones cuantitativas precisas de la propagación ionosférica, para planificar la utilización óptima del espectro;

b)	que los métodos de predicción de las MUF básica y de explotación y trayectos del rayo (véase la Recomendación UIT-R P.1240) son necesarios para predecir las características de propagación de la onda ionosférica en el caso de las ondas decamétricas y deben experimentar nuevas mejoras;

c)	que los métodos de predicción de las características de propagación de la onda ionosférica en el caso de las ondas decamétricas (véase la Recomendación UIT-R P.533) quizás no sean siempre suficientemente completos o exactos;

d)	que:

–	las administraciones, en lo que concierne al establecimiento de explotación de sistemas radioeléctricos,

–	la Oficina de Radiocomunicaciones, para perfeccionar sus normas técnicas contenidas en el procedimiento reglamentario

–	el Sector de Radiocomunicaciones, en lo que respecta a futuras Conferencias de Radiocomunicaciones, necesitan métodos adecuados para predecir las características de propagación en ondas decamétricas,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué mejoras pueden introducirse en los métodos indicados en la Recomendación UIT-R P. 1240 para la predicción a largo plazo de las MUF básica y de explotación y los trayectos del rayo a partir de las características ionosféricas previstas?

2	¿Qué mejoras pueden introducirse en el método indicado en la Recomendación UIT-R P.533 para la estimación a largo plazo de las condiciones de propagación de la onda ionosférica, la intensidad de la señal y la calidad de funcionamiento de los circuitos a partir de las características ionosféricas previstas?

decide también

1	que la información disponible se encamine a preparar un Manual.

CUESTIÓN UIT-R 224-1/3*

PREDICCIÓN DE LA CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO Y LA FIABILIDAD
DE LOS SISTEMAS QUE UTILIZAN TÉCNICAS DE MODULACIÓN
DIGITAL EN LA BANDA DE ONDAS DECAMÉTRICAS

(1995-1997)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la Recomendación UIT-R P.533 describe el método de predicción de la propagación de la onda ionosférica en frecuencias comprendidas entre 2 y 30 MHz y que la Recomendación UIT-R P.842 define un método de cálculo de la fiabilidad y compatibilidad de los sistemas radioeléctricos en ondas decamétricas;

b)	que los métodos de predicción existentes en la actualidad se aplican principalmente a los sistemas de banda estrecha o analógicos;

c)	que en la banda de ondas decamétricas se utilizan cada vez más las técnicas de modulación digital, algunas de las cuales funcionan con velocidades de señalización elevadas o exigen una buena estabilidad de fase o de frecuencia,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son las características de dispersión y de desplazamiento en el tiempo y en frecuencia (propagación por trayectos múltiples y efecto Doppler) de las señales ionosféricas en la banda de ondas decamétricas (incluidas las características de desvanecimiento)?

2	¿Qué parámetros de dichas características conviene incluir en un banco de datos de mediciones?

3	¿Cómo varían estos parámetros con la posición geográfica, el tiempo, la frecuencia, la longitud del trayecto, etc.?

4	¿Qué expresiones describen adecuadamente la función de transferencia de canal en forma estadística o simplificada?

5	¿Qué métodos conviene utilizar para predecir estos parámetros y las funciones de transferencia en la banda de ondas decamétricas?

6	¿Cómo pueden aplicarse estas predicciones para determinar la calidad de funcionamiento y la fiabilidad de los sistemas a efectos del diseño, la planificación y la gestión de frecuencias?

CUESTIÓN UIT-R 225-1/3*

PREDICCIÓN DE LOS FACTORES DE PROPAGACIÓN QUE AFECTAN A LOS SISTEMAS CON TÉCNICAS DE MODULACIÓN DIGITAL EN ONDAS KILOMÉTRICAS Y HECTOMÉTRICAS

(1995-1997)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la Recomendación UIT-R P.368 presenta las curvas de propagación por onda de superficie para frecuencias comprendidas entre 10 kHz y 30 MHz y que la Recomendación UIT-R P.684 y la Recomendación UIT-R P.1147 describen procedimientos para predecir la propagación por onda ionosférica en frecuencias inferiores a unos 500 kHz y en frecuencias comprendidas entre unos 150 y 1 700 kHz, respectivamente;

b)	que la mayoría de estos métodos de predicción y otros disponibles están pensados principalmente para los sistemas de banda estrecha o analógicos;

c)	que en determinadas condiciones, las señales de onda de superficie y de onda ionosférica procedentes de la misma fuente pueden tener una amplitud comparable;

d)	que cada vez se utilizan más las técnicas de modulación digital, incluyendo las que utilizan velocidades de señalización rápidas o las que exigen una buena estabilidad de fase o de frecuencia;

e)	que los métodos de modulación digital en ondas kilométricas y hectométricas se estudian actualmente en el marco de la Cuestión UIT-R 217/10;

f)	que la Recomendación UIT-R P.1321 contiene una reseña de los resultados de los estudios más recientes sobre los factores de propagación que afectan a los sistemas con técnicas de modulación digital en ondas kilométricas y hectométricas,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cómo afecta la coexistencia de las señales de onda de superficie y de onda ionosférica a los sistemas de radiodifusión digital en ondas kilométricas y hectométricas?

2	¿Cuáles son las características de amplitud y de fase de las dispersiones temporales y de frecuencia (propagación multitrayecto y efecto Doppler) de las señales ionosféricas en ondas kilométricas y hectométricas?

3	¿Cuáles son los parámetros adecuados de estas señales que deben incorporarse en un banco de datos de mediciones?

4	¿Cómo varían estos parámetros con el tiempo, la frecuencia, la longitud del trayecto y otros factores?

5	¿Cuáles son los métodos apropiados para la predicción de estos parámetros y en qué medida debe variar la predicción con los métodos de modulación de la señal?

Cuestión UIT-R 226/3

Características de la ionosfera y la troposfera 
a lo largo de los trayectos entre satélites

(1997)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que existen técnicas de comprobación técnica de las características de la troposfera y la ionosfera por medio de satélites en órbita baja que observan satélites GPS cerca del limbo de la Tierra;

b)	que los efectos de la ionosfera a lo largo de los trayectos entre satélites pueden interferir con esas mediciones de la troposfera y deben separarse de los efectos de la misma,

decide poner a estudio las siguientes Cuestiones

1	¿Cómo varía el contenido de la ionosfera a lo largo de los trayectos radioeléctricos entre satélites en función de la inclinación del trayecto, su ubicación, la altura, el tiempo y la actividad solar?

2	¿Cómo se pueden separar los efectos de la ionosfera y la troposfera en los resultados de las mediciones efectuadas en esos circuitos?

_______________

*	 Esta Cuestión debe señalarse a la atención de las Comisiones de Estudio 1, 8, 9 y 10.

*	 	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 10.