| Genève, le 20 juin 1997 UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS Bureau de la normalisation des télécommunications |  |
| --- | --- |

| Réf: Tél: Fax: | Circulaire TSB 49 COM 2/AM-ZJT +41 22 730 5887 +41 22 730 5853 | - Aux administrations des Etats Membres de l'Union |
| --- | --- | --- |
|  |  | Copie : - Aux Membres du Secteur UIT-T; - Aux Président et Vice-présidents de la Commission d'études 2; - Au Directeur du Bureau de développement des télécommunications; - Au Directeur du Bureau des radiocommunications |

| Objet: | Questionnaire sur les tonalités rencontrées dans les réseaux nationaux (Supplément à la Recommandation UIT-T E.180) |
| --- | --- |

Monsieur le Directeur général,

1	Au cours de la réunion récente de la Commission d'études 2 qui s'est tenue à Genève du 20 au 30 mai 1997, il a été reconnu que le Supplément 2 aux Recommandations de la série E intitulé "Différentes tonalités rencontrées dans les réseaux nationaux" n'avait pas été actualisé depuis un certain nombre d'années et qu'il est nécessaire de disposer d'informations actuellement en vigueur pour les travaux relatifs à l'établissement d'un plan "cible" des tonalités applicables dans le monde entier.

2	A cet effet, nous avons besoin de votre concours pour revoir et actualiser les informations que renferme le Supplément 2 en ce qui concerne les tonalités les plus importantes rencontrées dans vos réseaux nationaux. Nous vous prions donc de bien vouloir compléter les rubriques relatives aux tonalités indiquées dans l'Annexe 1 et de renvoyer le questionnaire dûment rempli au TSB, numéro de télécopie +41 22 730 5853, avant le 15 septembre 1997. Pour faciliter votre tâche, nous avons fourni dans l'Annexe 2 les informations existantes relatives aux tonalités, telles qu'elles figurent dans le Supplément 2 à la Recommandation E.180. A toutes fins utiles, vous trouverez également la description des sept tonalités considérées comme étant les plus importantes. Nous vous saurions gré de bien vouloir suivre le format du questionnaire de l'Annexe 1 pour indiquer les sept principales tonalités utilisées dans votre pays. Nous vous invitons en outre à décrire toute tonalité, nouvelle ou modifiée, que vous souhaiteriez ajouter en complément de celles qui sont énumérées.

3	A l'avenir, puisque l'UIT/TSB tiendra à jour la base de données des tonalités nationales, nous vous prions de bien vouloir signaler, dès que possible, au TSB toutes les modifications apportées aux tonalités existantes ou nouvelles introduites dans votre réseau.

Je tiens à attirer votre attention sur l'importance de ce questionnaire dont les résultats sont également indispensables pour les administrations. Je compte donc sur votre coopération active pour que vous me fassiez parvenir des réponses aussi exactes que possible et cela avant la date limite.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma haute considération.

Th. Irmer
Directeur du Bureau de la
normalisation des télécommunications

Annexes: 2

ANNEXE 1

(à la Circulaire TSB 49)

Questionnaire sur les tonalités rencontrées dans les réseaux nationaux

Prière de renvoyer le questionnaire d'ici au 15 septembre 1997 à l'adresse suivante:

UIT/TSB					Tél.:			 +41 22 730 5211
Place des Nations			Télécopie: 		 +41 22 730 5853
CH-1211					Courrier électronique:	 mafat@itu.int
Genève 20
Suisse

Pays/Organisation:	___________________________________________________________

Contact:

Nom:		___________________________________________________________

Téléphone:	___________________________________________________________

Télécopie:	___________________________________________________________

Courrier électronique: ___________________________________________________

| Tonalité | Fréquence (Hz) (f1, f2) | Cadence (en secondes) (émission-silence) | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| Tonalité de numérotation |  |  |  |
| Tonalité de retour d'appel |  |  |  |
| Tonalité d'occupation |  |  |  |
| Tonalité d'encombrement |  |  |  |
| Tonalité spéciale d'information |  |  |  |
| Tonalité d'appel en attente |  |  |  |
| Tonalité de paiement |  |  |  |
| Autres tonalités nouvelles ou modifiées |  |  |  |

Voir l'Appendice 1 pour les définitions
Voir l'Appendice 2 pour l'explication des symboles

APPENDICE 1

(à l'Annexe 1)

Définitions

(tirées de la Recommandation E.182, Fascicule II.2, Livre bleu du CCITT)

# Tonalité de numérotation

Tonalité signifiant que le commutateur est prêt à recevoir l'information d'appel et invitant l'usager à commencer à envoyer cette information.

# Tonalité de retour d'appel

Tonalité transmise au demandeur pour l'informer qu'une connexion a été établie et qu'un signal d'appel est en cours d'application au numéro de téléphone ou au point de service distant.

# Tonalité d'occupation

Tonalité transmise au demandeur pour l'informer que le numéro de téléphone distant est occupé.

# Tonalité d'encombrement

Tonalité transmise au demandeur pour l'informer que les faisceaux de circuits ou les équipements de commutation nécessaires à l'établissement de la communication demandée ou à l'utilisation d'un service déterminé sont temporairement occupés.

# Tonalité spéciale d'information

Tonalité transmise au demandeur pour l'informer que le numéro demandé ne peut être atteint pour des raisons autres que l'occupation ou l'encombrement.

La tonalité peut aussi être utilisée conjointement avec des annonces enregistrées avisant le demandeur que ce qu'il va entendre est un enregistrement. Elle doit toujours précéder l'annonce de l'échec de l'aboutissement d'un appel.

# Tonalité d'appel en attente

Tonalité transmise à l'utilisateur du service supplémentaire d'appel en instance qui est engagé dans une conversation, pour l'avertir que quelqu'un tente d'atteindre son numéro.

# Tonalité de paiement

Tonalité transmise à l'utilisateur d'un publiphone pour l'avertir qu'il doit procéder à un paiement.

Appendice 2

(à l'Annexe 1)

Explication des symboles

Fréquence en Hz:	f1×f2	f1 est modulée par f2
f1f2	juxtaposition de deux fréquences f1 et f2 sans modulation
f1/f2	f1 est suivie de f2
f1//f2	dans certains centraux on utilise la fréquence f1, dans d'autres la 			fréquence f2,

Cadence en secondes:	ÉMISSION  –  SILENCE

| ANNEXE 2 (à la Circulaire TSB 49) |  |
| --- | --- |
|  | UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |

UIT-T	Supplément  2

SECTEUR  DE  LA  NORMALISATION	(Série E)
DES  TÉLÉCOMMUNICATIONS
DE  L'UIT	(01/94)

RÉSEAU  TÉLÉPHONIQUE  ET  RNIS

EXPLOITATION,  NUMÉROTAGE,  
ACHEMINEMENT  ET  SERVICE  MOBILE

DIFFÉRENTES  TONALITÉS  RENCONTRÉES  DANS  LES  RÉSEAUX  NATIONAUX

Supplément 2
(à la Recommandation UIT-T  E.180)

Supplément 2

Supplément 2  –  Série E     (01/94)

DIFFÉRENTES  TONALITÉS  RENCONTRÉES
DANS  LES  RÉSEAUX  NATIONAUX

| TONALITÉ | FRÉQUENCE, en Hz | CADENCE, en seconde |
| --- | --- | --- |

ALBANIE

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425 | 1,0 – 4,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425 | 0,3 – 0,3 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 425 | 0,15 – 0,15 |

ALGÉRIE

| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 25//50 | 1,5 – 3,5 |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 450 | 0,5 – 0,5 |

ALLEMAGNE

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425//450 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ SPÉCIALE DE NUMÉROTATION | 425+400 | CONTINU |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL I 8) | 425//450 | 0,25 – 4,0 – 1,0 – 4,0 – 1,0 – 4,0 |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL II 8) | 425//450 | 0,5 – 4,0 – 1,0 – 4,0 – 1,0 – 4,0 |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL III | 425//450 19) | 1,0 – 5,0 |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL IV | 450 19) | 1,0 – 9,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION I | 425 | 0,48 – 0,48 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION II | 425//450 | 0,15 – 0,475 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT I | 425 | 0,24 – 0,24 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT II | 425//450 | 0,15 – 0,475 |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION | 950/1400/1800 | 3×0,33 – 1,0 |
| TONALITÉ D'AVERTISSEMENT – INTERVENTION D'OPÉRATRICE | 425//450 | 0,24 – 0,24 – 0,24 – 1,28 |
| TONALITÉ D'ATTENTE 14) | 425 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 5,0 |
| TONALITÉ D'IDENTIFICATION DE PUBLIPHONE I | 1633/1336 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 (cinq cycles) |
| TONALITÉ D'IDENTIFICATION DE PUBLIPHONE II | 1366/1024 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,2 (cinq cycles) |
| TONALITÉ D'IDENTIFICATION DE PUBLIPHONE III | 1336/1024 | 2,2 – 0,2 – 0,2 – 0,2 (six cycles) |
| TONALITÉ D'IDENTIFICATION DE PUBLIPHONE IV | 1645857/1215935 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 (cinq cycles) |

ANGLO-NORMANDES (ÎLES): JERSEY

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 350450 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 400450 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 400 | 0,375 – 0,375 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 400 | 0,4 – 0,35 – 0,225 – 0,525 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 400 | CONTINU |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 400 | 0,1 – 2,5 – 0,1 |
| TONALITÉ DE PAIEMENT | 400 | 0,125 – 0,125 |

| TONALITÉ | FRÉQUENCE, en Hz | CADENCE, en seconde |
| --- | --- | --- |

ANGOLA

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 400 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 25 | 1,0 – 5,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 400 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 400 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 400 | 0,2 – 0,2 |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 400 | 1,0 – 5,0 |

ANGUILLA

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 350440 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ D'INVITATION À RÉPÉTER L'APPEL | 350440 | 3×(0,1 – 0,1) – CONTINU |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 440480 | 2,0 – 4,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 480620 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 480620 | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION | 950/1400/1800 | 3×0,33 – 1,0 |
| TONALITÉ D'AVERTISSEMENT – INTERVENTION D'OPÉRATRICE | 450 | 0,2 – 0,2 – 0,65 – 0,2 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 480620 | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 440 | 1×(0,5 – 10,0 – 0,5) |
| TONALITÉ D'IDENTIFICATION DE PUBLIPHONE | 1600/1143 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 |

ANTIGUA ET BARBUDA

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 350/440 | CONTINU |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DEUXIÈME TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 350/440 | CONTINU |  |
| TONALITÉ D'INVITATION À RÉPÉTER L'APPEL | 350/440 | CONTINU |  |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 440/480 | 2,0 – 4,0 |  |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 480/620 | 0,5 – 0,5 |  |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 480/620 | 0,25 – 0,25 |  |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE |  | annonce enregistrée |  |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 480 | 0,5 – 10,0 – 0,5 (une émission) |  |
| TONALITÉ NUMÉRO D'ESSAI | 1004 | CONTINU |  |

ARABIE SAOUDITE

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ D'INVITATION À RÉPÉTER L'APPEL | 425 | CONTINU |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425 | 1,2 – 4,6 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'INTRUSION | 425 6) | 0,5 – 0,2 – 0,2 – 0,2 |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 425 | 0,2 – 0,6 – 0,2 – 4,0 |
| TONALITÉ D'IDENTIFICATION DE PUBLIPHONE | 1600/1200 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 |
| TONALITÉ DE REFUS | 425 | 0,6 – 0,6 |
| TONALITÉ D'ACCEPTATION | 425 | CONTINU |

| TONALITÉ | FRÉQUENCE, en Hz | CADENCE, en seconde |
| --- | --- | --- |

ARGENTINE

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425 | 1,0 – 4,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425 | 0,3 – 0,2 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 425 | 0,3 – 0,4 |
| TONALITÉ D'AVERTISSEMENT – INTERVENTION D'OPÉRATRICE | 1400 | 5×0,1 – 1,9 |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 425 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 4,0 |
| TONALITÉ D'APPEL EN ATTENTE | 425 | 0,3 – 10,0 |
| TONALITÉ DE FIN DE SERVICE TRIANGULAIRE | 950/1400/1800 | 3×0,33 (une émission) |
| TONALITÉ DE SERVICE ACTIVITÉ | 425 | 1,0 – 0,25 |

ARUBA

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425 | 1,0 – 4,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 425 | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 950/1400/1800 | 3×0,33 – 1,0 |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION | 950/1400/1800 | 3×0,33 – 1,0 |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 425 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 4,4 |

ASCENSION

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 350/440 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 440/480 | 1,0 – 3,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 480/620 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'AVERTISSEMENT – INTERVENTION D'OPÉRATRICE | 440 | 0,8 – 6,0 – 0,2 – 6,0 – 0,2 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE AUSTRALIE | 480/620 | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425×25 | CONTINU |
| TONALITÉ DE NUMÉROTATION (PABX) | 154 1) | CONTINU |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 400×17 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 400 | 0,375 – 0,375 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 400 20) | 0,375 – 0,375 |
| TONALITÉ D'AVERTISSEMENT – INTERVENTION D'OPÉRATRICE | 425//525 | 1,0 – 15,0 – 0,36 – 15,0 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 400 | 2,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 425/525 | 0,1 – 0,1 – 0,1 – 4,7 |
| TONALITÉ D'ENREGISTREMENT | 1400 | 0,425 – 14,525 |
| TONALITÉ D'IDENTIFICATION DE PUBLIPHONE | 11001750/7501450 | 0,075 – 0,15 – 0,075 – 2,7 |
| TONALITÉ DE SERVICE COMPLÉMENTAIRE | 425 | CONTINU |
| TONALITÉ DE PROPOSITION | 525 6) 10) | 0,1 – 0,1 |

| TONALITÉ | FRÉQUENCE, en Hz | CADENCE, en seconde |
| --- | --- | --- |

AUTRICHE

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 420//450 31) | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ SPÉCIALE DE NUMÉROTATION | 380420 | CONTINU |
| TONALITÉ D'INVITATION À RÉPÉTER L'APPEL | 420 | CONTINU |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 420//450 31) | 1,0 – 5,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION I | 420 | 0,4 – 0,4 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION II 27) | 450 | 0,3 – 0,3 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT I | 420 | 0,2 – 0,2 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT II 27) | 450 | 0,3 – 0,3 |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION | 950/1400/1800 | 3×0,33 – 1,0 |
| TONALITÉ D'AVERTISSEMENT – INTERVENTION D'OPÉRATRICE | 420//450 31) | 0,15 – 0,15 – 0,15 – 1,95 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 950/1400/1800 | 3×0,33 – 1,0 |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 420 | 0,04 – 1,95 |
| TONALITÉ D'IDENTIFICATION DE PUBLIPHONE | 1336/1633 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 |
| TONALITÉ D'INDICATION POSITIVE | 380420 | 1,0 – 5,0 |
| TONALITÉ D'INDICATION NÉGATIVE | 380420 | 0,4 – 0,4 |

BAHAMAS

| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 440/480//420/20//400 | 2,0 – 4,0 |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 480/620/420//400 | 0,5 – 0,5 |

BAHREÏN

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 330×440 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 440//450 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 400 | 0,375 – 0,375 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT I | 400 | 0,4 – 0,35 – 0,225 – 0,525 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT II | 400 | 0,375 – 0,375 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 400 | CONTINU |
| TONALITÉ D'INTERCEPTION | 450//425475 | 0,05 – 0,05 |
| TONALITÉ D'ACHEMINEMENT | 425 | 0,06 – 0,06 |
| TONALITÉ D'IDENTIFICATION DE PUBLIPHONE | 816/1209 | 0,125 – 1,5 |

BARBADE

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 350440 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| DEUXIÈME TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 350440 | 2×(1,0 – 1,0) – CONTINU |
| TONALITÉ D'INVITATION À RÉPÉTER L'APPEL | 350440 | 3×(0,1 – 0,1) – CONTINU |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 440480 | 2,0 – 4,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 480620 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 480620 | 0,25 – 0,25 |

BÉLARUS

| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425 | 0,8 – 3,2 |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425 | 0,4 – 0,4 |

BELGIQUE

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425//450 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| DEUXIÈME TONALITÉ DE NUMÉROTATION 27) | 900/1020/1140 | 3×0,333 |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425//450 | 1,0 – 3,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425//450 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 425//450 | 0,167 – 0,167 |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION | 900/1380/1860 | 3×0,333 – 1,0 |

| TONALITÉ | FRÉQUENCE, en Hz | CADENCE, en seconde |
| --- | --- | --- |

BÉNIN

| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 440 | 1,5 – 3,5 |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ D'IDENTIFICATION DE PUBLIPHONE | 11001750/7501450 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 |

BERMUDES

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 350440 |  | CONTINU |
| --- | --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 440480 |  | 2,0 – 4,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 480620 |  | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 480620 |  | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 200//400 |  | 0,5 (pour six secondes) |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 440 | (deux émissions, dix secondes d'intervalle) |  |

BHOUTAN

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 40025 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 40025 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,6 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 400 | 0,6 – 0,6 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 400 | CONTINU |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 400 | 0,5 – 0,25 |
| TONALITÉ DE PROPOSITION | 450 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 0,6 |

BOTSWANA

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 350450 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 400//450 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 400 | 0,375 – 0,375 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 425 | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ D'AVERTISSEMENT – INTERVENTION D'OPÉRATRICE | 425 | 0,16 – 2,0 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 400 | CONTINU |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 425 | 0,2 – 1,0 |
| TONALITÉ D'IDENTIFICATION DE PUBLIPHONE | 1600 | 0,07 – 2,0 |

BRÉSIL

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE NUMÉROTATION (PABX) | 425 | 0,975 – 0,05 |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425 | 1,0 – 4,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425 | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 425 | 0,75 – 0,25 – 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 425 | 0,05 – 1,0 |
| TONALITÉ DE COMMANDE D'ATTRIBUTION DE PRIORITÉ | 750 | 0,02 – 1,0 |
| TONALITÉ DE RECONNAISSANCE DE FONCTION | 425 | 0,1 – 0,1 – 0,1 – 2,0 |
| TONALITÉ DE PAIEMENT | 300 2) | 0,75 |

| TONALITÉ | FRÉQUENCE, en Hz | CADENCE, en seconde |
| --- | --- | --- |

BRUNÉI DARUSSALAM

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 400×50 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ SPÉCIALE DE NUMÉROTATION – TRANSMISSION | 1000 | CONTINU |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 400450 | 0,4 – 0,3 – 0,4 – 2,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 400 | 0,375 – 0,375 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 400 | 0,375 – 0,375 |
| TONALITÉ D'AVERTISSEMENT – INTERVENTION D'OPÉRATRICE | 400 | 0,25 – 2,0 |
| TONALITÉ D'AVERTISSEMENT – FIN DE LA PÉRIODE | 400 | 0,624 – 4,376 |
| TONALITÉ D'AVERTISSEMENT – TONALITÉ PIP | 900 | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 400 | CONTINU |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 400×24 | 0,5 |
| TONALITÉ DE CONFIRMATION | 400×24 | 0,1 – 0,1 – 0,3 – 0,3 |
| TONALITÉ DE GARDE | 400×24 | 0,5 – 2,5 |

BULGARIE

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION I | 425 | 0,25 – 0,3 – 0,7 – 0,8 |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE NUMÉROTATION II | 425 | 0,25 – 0,75 – 0,75 – 1,0 |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL I | 425 | 1,0 – 9,0 |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL II | 425 | 1,0 – 4,0 |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL III | 425 | 1,83 – 3,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION I | 425 | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION II | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION III | 425 | 0,2 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT I | 425 | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT II | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT III | 425 | 0,2 – 0,5 |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION | 950/1400/1800 | 3×0,33 – 1,0 |
| TONALITÉ D'AVERTISSEMENT – INTERVENTION D'OPÉRATRICE I | 425 | 0,15 – 0,25 – 0,15 – 1,15 |
| TONALITÉ D'AVERTISSEMENT – INTERVENTION D'OPÉRATRICE II | 425 | 0,2 – 0,3 – 0,2 – 1,5 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 950/1400/1800 | 3×0,33 – 1,0 |

BURKINA FASO

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION I | 425 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE NUMÉROTATION II 27) | 350/440 | CONTINU |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL I | 425 | 1,0 – 4,0 |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL II 27) | 440/480 | 0,2 – 0,2 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION I | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION II 27) | 480/620 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT 27) | 480/620 | 2,4 – 2,4 |
| TONALITÉ D'ACHEMINEMENT I | 425 | 0,05 – 0,05 |
| TONALITÉ D'ACHEMINEMENT II 27) | 425 | 0,04 – 0,04 |

BURUNDI

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425 | 1,7 – 3,3 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 450 | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION | 150/450 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ACHEMINEMENT | 425 | 0,5 – 0,5 |

| TONALITÉ | FRÉQUENCE, en Hz | CADENCE, en seconde |
| --- | --- | --- |

CAMEROUN

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 440 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| DEUXIÈME TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 330//440 | CONTINU |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 440 | 1,7 – 3,3 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 440 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ACHEMINEMENT | 440 | 0,05 – 0,05 |

CANADA

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 600×120//350440 | CONTINU |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE NUMÉROTATION (PABX) | 350440 | CONTINU |  |
| TONALITÉ D'INVITATION À RÉPÉTER L'APPEL (PABX) | 350440 | 0,1 – 0,1 |  |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 440480 | 2,0 – 4,0 |  |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL (PABX) | 440480 | 1,0 – 3,0 |  |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 480620 | 0,5 – 0,5 |  |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 480620 | 0,25 – 0,25 |  |
| TONALITÉ DE COMMANDE D'ATTRIBUTION DE PRIORITÉ (PABX) | 440 | 3,0 |  |
| TONALITÉ D'INTERCEPTION (PABX) | 440/620 | 0,25 – 0,25 |  |
| TONALITÉ DE CONFIRMATION (PABX) | 350440 | 3×0,1 – 2×0,1 |  |

CAYMAN (ÎLES)

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425 | 1,0 – 4,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 425 | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 425 | 0,25 – 0,25 |

CENTRAFRICAINE RÉP.

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| DEUXIÈME TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425330 | CONTINU |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425 | 1,7 – 3,3 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESIBLE | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ACHEMINEMENT | 425 | 0,05 – 0,05 |
| TONALITÉ DE PAIEMENT | 12000 | 0,15 – 0,15 |

CHILI

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 400 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| DEUXIÈME TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 330440 | CONTINU |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 400 | 1,0 – 3,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 400 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 400 | 0,2 – 0,2 |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION | 950/1400/1800 | 3×0,333 – 1,0 |
| TONALITÉ D'AVERTISSEMENT – INTERVENTION D'OPÉRATRICE | 1400 | 0,5 – 15,0 |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 9001300 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'IDENTIFICATION DE PUBLIPHONE | 11001750/7501450 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 |
| TONALITÉ D'IDENTIFICATION | 800/1200 | 0,6 – 2,0 – 0,6 – 2,0 |
| TONALITÉ D'AVERTISSEMENT – FIN DE LA PÉRIODE | 800 | 2,0 |

| TONALITÉ | FRÉQUENCE, en Hz | CADENCE, en seconde |
| --- | --- | --- |

CHINE

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 450 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| DEUXIÈME TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 450 | CONTINU |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 450 | 1,0 – 4,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 450 | 0,35 – 0,35 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 450 | 0,7 – 0,7 |
| TONALITÉ D'INTRUSION | 450 6) | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 0,6 |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION I | 450 | 0,4 – 0,04 |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION II | 950 | 0,4 – 10,0 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 450 | 3×(0,1 – 0,1) – 0,4 – 0,4 |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 450 | 0,4 – 4,0 |

CHYPRE

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 350450 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL I | 425 | 1,5 – 3,0 |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL II | 400×25 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 425 | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ D'AVERTISSEMENT – INTERVENTION D'OPÉRATRICE | 1400 | 0,5 – 14,0 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 425 | 2,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 425 | 0,2 – 0,6 |
| TONALITÉ D'IDENTIFICATION DE PUBLIPHONE | 1638/1206/943 | 3×(0,068 – 0,068) |

COMORES

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| DEUXIÈME TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 850 | CONTINU |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425 | 1,71 – 3,31 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ACHEMINEMENT | 425 | 0,05 – 0,05 |

CORÉE (Rép. de)

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 350440 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ D'INVITATION À RÉPÉTER L'APPEL I | 400//450 | 1,0 – 4,0 |
| TONALITÉ D'INVITATION À RÉPÉTER L'APPEL II | 400//450 | 1,0 – 2,0 |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 440480 | 1,0 – 2,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 480620 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 480620 | 0,3 – 0,2 |
| TONALITÉ D'AVERTISSEMENT – INTERVENTION D'OPÉRATRICE | 392/494/587 | 2×(0,5 – 0,5 – 1,5) |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 450 | 0,2 – 0,1 – 0,2 – 1,5 |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 350440 | 0,25 – 0,25 – 0,25 – 3,25 |
| TONALITÉ D'INTERCEPTION | 350440 | 0,125 – 0,25 – 0,125 – 1,5 |

COSTA RICA

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425 | 1,2 – 4,6 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425 | 0,3 – 0,3 |

CÔTE D'IVOIRE

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 50//425×50 | 1,66 – 3,33 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ACHEMINEMENT | 425 | 0,05 – 0,05 |

| TONALITÉ | FRÉQUENCE, en Hz | CADENCE, en seconde |
| --- | --- | --- |

CROATIE

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425 | 0,2 – 0,3 – 0,7 – 0,8 |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ SPÉCIALE DE NUMÉROTATION | 425 | 0,4 – 0,04 |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425 | 1,0 – 4,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 425 | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION | 950/1400/1800 | 3×0,333 – 1,0 |
| TONALITÉ D'AVERTISSEMENT – INTERVENTION D'OPÉRATRICE 32) | 425 | 0,2 – 0,3 – 0,7 – 0,8 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 950/1400/1800 | 3×0,333 – 1,0 |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 425 | 0,3 – 8,0 |
| TONALITÉ D'IDENTIFICATION DE PUBLIPHONE | 1206/850 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 (quatre cycles) |
| TONALITÉ D'INDICATION POSITIVE | 425 | CONTINU |
| TONALITÉ D'INDICATION NÉGATIVE | 425 | 0,25 – 0,25 |

CUBA

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION I | 600×120//425 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE NUMÉROTATION II | 425 | 0,75 – 0,75 – 0,25 – 0,25 |
| DEUXIÈME TONALITÉ DE NUMÉROTATION I | 425330 3) | CONTINU |
| DEUXIÈME TONALITÉ DE NUMÉROTATION II | 1050 6) | CONTINU |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL I | 440480//440620//480620 | 2,0 – 4,0 |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL II | 425 | 1,0 – 4,0 |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL III | 420×40 | 1,0 – 2,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 600×120//620480//425 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 600×120 | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION | 950/1400/1800 | (3×0,33 – 2×0,03) – 1,0 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 520 | 0,4 – 0,12 – 2×(0,12 – 0,12) |

DANEMARK

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425 | 1,0 – 4,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425 | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 425 | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION | 950/1400/1800 | 3×0,333 – 1,0 |
| TONALITÉ D'AVERTISSEMENT – INTERVENTION D'OPÉRATRICE | 150 | 0,05 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 950/1400/1800 | 3×0,33 – 1,0 |
| TONALITÉ DE PAIEMENT | 950/1400/1800 | 3×0,22 – 1,0 |
| TONALITÉ D'IDENTIFICATION DE PUBLIPHONE | 1477941/1400950 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 |

DIEGO GARCIA

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 350/440 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 480/620 | interrompu à 60 i/mn |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 440/480 | 1,0 – 3,0 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 480/620 | interrompu à 120 i/mn |

DJIBOUTI

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425 | 1,5 – 3,5 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ACHEMINEMENT | 425 | 0,05 – 0,05 |

| TONALITÉ | FRÉQUENCE, en Hz | CADENCE, en seconde |
| --- | --- | --- |

DOMINICAINE (Rép.)

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION I | 50 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE NUMÉROTATION II | 33 | 0,0166 – 0,0166 |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 400//450 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,2 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION I | 400 | 0,8 – 0,8 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION II | 400 | 0,375 – 0,375 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT I | 400 | 0,8 – 0,8 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT II | 400 | 0,375 – 0,375 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 400 | CONTINU |

DOMINIQUE (Commonwealth de la)

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 350440 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ D'INVITATION À RÉPÉTER L'APPEL | 350440 | 3×(0,1 – 0,1) – CONTINU |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 440480 | 2,0 – 4,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 480620 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 480620 | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION | 950/1400/1800 | 3×0,33 – 1,0 |
| TONALITÉ D'AVERTISSEMENT – INTERVENTION D'OPÉRATRICE | 450 | 0,2 – 0,2 – 0,65 – 0,2 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 480620 | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 440 | 1×(0,5 – 10,0 – 0,5) |
| TONALITÉ D'IDENTIFICATION DE PUBLIPHONE | 1600/1143 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 |

ÉGYPTE

| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425×50 | 2,0 – 1,0 |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425×50 | 1,0 – 4,0 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 450 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION | 950/1400/1800 | 0,33 – 0,33 – 0,33 – 0,33 – 0,33 – 0,33 |
| TONALITÉ D'INTRUSION | 450 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'IDENTIFICATION DE PUBLIPHONE | 11001750/7501450 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 |

EL SALVADOR

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425 | 1,2 – 5,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425 | 0,333 – 0,333 |

ÉMIRATS ARABES UNIS

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 350440 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 400450//425 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 400//425 | 0,375 – 0,375 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 400//425 | 0,4 – 0,35 – 0,225 – 0,525 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 400//425 | CONTINU |

ÉQUATEUR

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425 | 15,0 |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425 | 1,2 – 4,65 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425 | 0,33 – 0,33 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 425 | 0,33 – 0,33 |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 425 | 0,2 – 0,6 |

| TONALITÉ | FRÉQUENCE, en Hz | CADENCE, en seconde |
| --- | --- | --- |

ESPAGNE

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE NUMÉROTATION 3) | 600 | CONTINU |
| TONALITÉ SPÉCIALE DE NUMÉROTATION | 425 | 1,0 – 0,1 |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425 | 1,5 – 3,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425 | 0,2 – 0,2 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 425 | 2×(0,2 – 0,2) – 0,2 – 0,6 |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION I | 950/1400/1800 | 3×0,333 – 1,0 |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION II | 950/1400/1800 | (3×0,33 – 2×0,03) – 1,0 |
| TONALITÉ D'AVERTISSEMENT – INTERVENTION D'OPÉRATRICE | 1400 | 0,4 – 5,0 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 425 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 0,6 |
| TONALITÉ D'ATTENTE I | 425 | 0,2 – 0,6 |
| TONALITÉ D'ATTENTE II | 425 | 0,175 – 0,175 – 0,175 – 3,5 |
| TONALITÉ D'IDENTIFICATION DE PUBLIPHONE I | 1600 | 0,05 – 1,28 |
| TONALITÉ D'IDENTIFICATION DE PUBLIPHONE II | 1600 | 0,05 – 0,05 – 0,05 – 1,55 |
| TONALITÉ D'IDENTIFICATION DE PUBLIPHONE III | 1600 | 0,05 – 0,05 – 0,05 – 0,05 – 0,05 – 1,5 |

ESTONIE

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425 | 1,0 – 4,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425 | 0,3 – 0,3 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 425 | 0,2 – 0,2 |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION | 950/1400/1800 | 3×0,33 – 1,0 |
| TONALITÉ D'AVERTISSEMENT – INTERVENTION D'OPÉRATRICE | 425 | 0,2 – 0,3 – 0,2 – 1,3 |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 950/1400/1800 | 3×0,33 – 0,3 |

ÉTATS-UNIS

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 600×120 23)//350440 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ D'INVITATION À RÉPÉTER L'APPEL | 350440 | 3×(0,1 – 0,1) – CONTINU |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 420×40 23)//440480 | 2,0 – 4,0 |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL (PABX) | 440480 | 1,0 – 3,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 600×120 23)//480620 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 600×120 23)//480620 | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION | 950/1400/1800 | 3×0,33 |
| TONALITÉ D'AVERTISSEMENT – INTERVENTION D'OPÉRATRICE | 440 24) | 2,0 – 10,0 – 0,5 – 10,0 |
| TONALITÉ D'AVERTISSEMENT – INTERVENTION D'OPÉRATRICE (PABX) | 440 24) 25) | 1,5 – 8,0 – 0,5 – 8,0 |
| TONALITÉ D'ATTENTE (PABX) | 440 26) | 0,3 – 10,0 |
| TONALITÉ D'ENREGISTREMENT | 1400 | 0,5 – 15,0 |
| TONALITÉ DE COMMANDE D'ATTRIBUTION DE PRIORITÉ (PABX) | 440 | 3,0 |
| TONALITÉ D'INTERCEPTION (PABX) | 440/620 | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ DE CONFIRMATION (PABX) | 350440 | 3×0,1 – 2×0,1 |

| TONALITÉ | FRÉQUENCE, en Hz | CADENCE, en seconde |
| --- | --- | --- |

ÉTHIOPIE

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425 | 1,0 – 4,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425 | 0,4 – 0,4 |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION | 950/1400/1800 | 3×0,333 – 1,0 |
| TONALITÉ D'INTRUSION | 425 | 0,5 – 0,2 |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 425 | 0,2 – 0,6 |

FALKLAND (ÎLES)

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 350450 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 400450 | 0,4 – 0,2 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 400 | 0,375 – 0,375 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 400 | 0,4 – 0,35 – 0,255 – 0,525 |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION | 950/1400/1800 | 3×0,33 – 1,0 |
| TONALITÉ D'AVERTISSEMENT – INTERVENTION D'OPÉRATRICE | 1000 | 0,1 – 0,1 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 400 | CONTINU |

FÉROÉ (ÎLES)

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425 | 1,0 – 4,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425 | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 425 | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 950/1400/1800 | 3×0,33 – 1,0 |

FIDJI

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 33//50 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE NUMÉROTATION (PABX) | 33 1/3 | CONTINU |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 133×16 2/3//400×25 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,0 |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL (PABX) | 400×16 2/3 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 400 | 0,75 – 0,75 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION (PABX) | 400 | 0,375 – 0,375 |
| TONALITÉ D'AVERTISSEMENT – INTERVENTION D'OPÉRATRICE | 400 | 0,5 – 0,17 – 0,17 – 0,17 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 400 | 2,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE (PABX) | 400 | 2,5 – 0,5 |

FINLANDE

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE NUMÉROTATION (PABX) | 425 | 2×(0,2 – 0,3) – 0,2 – 0,8 |
| TONALITÉ SPÉCIALE DE NUMÉROTATION | 425 | 0,65 – 0,025 |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425 | 1,0 – 4,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425 | 0,3 – 0,3 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 425 | 0,2 – 0,2 |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION | 950/1400/1800 | 3×0,333 – 1,0 |
| TONALITÉ D'AVERTISSEMENT – INTERVENTION D'OPÉRATRICE | 425 | 0,2 – 0,3 – 0,2 – 1,3 |
| TONALITÉ DE FILE D'ATTENTE | 950/950/1400 | 0,65 – 0,325 – 0,325 – 1,3 – 2,6 |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 425 | 0,15 – 0,15 – 0,15 – 8,0 |

| TONALITÉ | FRÉQUENCE, en Hz | CADENCE, en seconde |
| --- | --- | --- |

FRANCE

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 440//330440 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 440 | 1,5 – 3,5 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 440 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION | 950/1400/1800 | (3×0,3 – 2×0,03) – 1,0 |
| TONALITÉ D'ACHEMINEMENT 22) | 440 | 0,05 – 0,05 |

GABON

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION I | 440 | 15,0 |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE NUMÉROTATION II | 425 | CONTINU |
| DEUXIÈME TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 440330 | 7,0 |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL I | 440 | 1,5 – 3,0 |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL II | 425 | 1,5 – 3,5 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION I | 440 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION II | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION | 900/1380/1860 | 0,35 – 0,30 – 0,35 – 1,0 |
| TONALITÉ D'ACHEMINEMENT I | 440 | 0,05 – 0,05 |
| TONALITÉ D'ACHEMINEMENT II | 425 | 0,05 – 0,05 |

GAMBIE

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425 | 1,0 – 4,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425 | 0,5 – 0,5 |

GHANA

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 400 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 400 | 1,0 – 4,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 400 | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 400 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 400 | 0,075 – 0,1 – 0,075 – 0,1 – 0,075 – 0,4 |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 400 | 0,5 – 0,3 – 0,2 – 0,3 – 0,2 – 3,0 |
| TONALITÉ DE GARDE | 400 | 0,5 – 0,5 – 0,5 – 0,25 |

GIBRALTAR

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 350400 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 400450 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 400 | 0,375 – 0,375 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 400 | 0,4 – 0,35 – 0,225 – 0,525 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 400 | CONTINU |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 400 | 0,1 – 3,0 |

GRÈCE

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425//450 | 0,2 – 0,3 – 0,7 – 0,8 |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ SPÉCIALE DE NUMÉROTATION (SPC) | 400/425//425/450 | 0,2 – 0,3 – 0,7 – 0,8 |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425//450 | 1,0 – 4,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425//450 | 0,3 – 0,3 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT (SPC) | 425 | 0,15 – 0,15 |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION (SPC) | 950/1450/1800 | 3×0,33 – 1,0 |
| TONALITÉ D'ATTENTE (SPC) | 425 | 0,3 – 10,0 – 0,3 – 10,0 |
| TONALITÉ D'INTRUSION | 425//450 | 0,15 – 0,25 – 0,15 – 1,45 |
| TONALITÉ DE GARDE (SPC) | 900 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ DE VALIDITÉ (RADIO-MESSAGERIE) | 450 | 0,1 – 0,1 – 0,1 – 0,7 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE (RADIO-MESSAGERIE) | 450 | CONTINU |

| TONALITÉ | FRÉQUENCE, en Hz | CADENCE, en seconde |
| --- | --- | --- |

GRENADE

| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 440480 | 2,0 – 4,0 |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 460620 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT |  | annonce enregistrée |

GROENLAND

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 445//425 33) | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| DEUXIÈME TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 445//425 33) | CONTINU |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 445//425 33) | 1,0 – 4,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 445//425 33) | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 445//425 33) | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE I | 950/1400/1800 | 3×0,33 – 1,0 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE II | 425 33) | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ DE PAIEMENT | 950/1400/1800 | 3×0,22 – 1,0 |

GUADELOUPE (Dép. français)

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 440//330440 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 440 | 1,5 – 3,5 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 440 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION | 950/1400/1800 | (3×0,3 – 2×0,03) – 1,0 |
| TONALITÉ D'ACHEMINEMENT 22) | 440 | 0,05 – 0,05 |

GUINÉE

| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 450 | 0,4 – 0,2 |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 450 | 0,2 – 0,2 |

GUYANA

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 360/400 | 1,3 – 0,3 – 0,2 – 0,5 |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425 | 1,75 – 3,25 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 480 | 0,5 – 18,0 |

GUYANE (Dép. français)

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 440//330440 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 440 | 1,5 – 3,5 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 440 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION | 950/1400/1800 | (3×0,3 – 2×0,03) – 1,0 |
| TONALITÉ D'ACHEMINEMENT 22) | 440 | 0,05 – 0,05 |

HONDURAS

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 440 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| DEUXIÈME TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 440 | 0,135 – 0,135 |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 440 | 0,5 – 4,0 – 2,0 – 4,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 440 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 440 | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 440 | 0,5 – 0,5 – 0,2 – 2,7 |

HONGKONG

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 350440 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ D'INVITATION À RÉPÉTER L'APPEL | 350440 | 3×(0,1 – 0,1)CONTINU |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 440480 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 3,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 480620 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 480620 | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 480620 | CONTINU |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 440 | 3×(0,5 – 0,5) – 8,0 |

| TONALITÉ | FRÉQUENCE, en Hz | CADENCE, en seconde |
| --- | --- | --- |

HONGRIE

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| DEUXIÈME TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425 | CONTINU |
| TONALITÉ SPÉCIALE DE NUMÉROTATION | 350375400 | CONTINU |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425 | 1,2 – 3,7 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425 | 0,3 – 0,3 |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION | 950/1400/1800 | 3×0,333 – 1,0 |
| TONALITÉ D'AVERTISSEMENT – INTERVENTION D'OPÉRATRICE | 425 | 0,3 – 0,3 – 0,3 – 1,5 |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 425450 | 0,3 – 0,3 |
| TONALITÉ D'IDENTIFICATION DE PUBLIPHONE | 1100/750 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 |
| TONALITÉ D'INDICATION POSITIVE | 300420 | 1,0 – 0,2  annonce |
| TONALITÉ D'INDICATION NÉGATIVE | 300420 | 0,2 – 0,2  annonce |
| TONALITÉ DE PROPOSITION | 425 | 0,3 – 0,3 – 0,3 – 1,5 |

INDE

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 33//50//400×25 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL I | 400×25 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,6 |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL II | 133//400×25 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION I | 400 | 0,75 – 0,75 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION II | 400 | 0,6 – 0,6 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE I | 400 | CONTINU |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE II | 400 | 2,5 – 0,5 |

INDONÉSIE

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425 | 1,0 – 4,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 425 | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION | 950/1400/1800 | (3×0,33 – 2×0,03) – 1,0 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 425 | 2,0 – 0,5 |
| TONALITÉ D'IDENTIFICATION DE PUBLIPHONE | 1200/800 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 |
| TONALITÉ DE PROPOSITION 6) | 425 | 0,5 – 0,5 – 0,5 – 1,0 |

IRAN

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| DEUXIÈME TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 400/425 | CONTINU |
| TONALITÉ D'INVITATION À RÉPÉTER L'APPEL | 425 | CONTINU |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425 | 1,0 – 4,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 425 | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION | 950/1400/1800 | 3×0,33 – 1,0 |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 425 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 10,0 |
| TONALITÉ DE GARDE | 950/950/1400 | 0,65 – 0,325 – 0,325 – 1,3 – 2,6 |
| TONALITÉ DE PROPOSITION 6) | 425 | 0,15 – 0,25 – 0,15 – 1,45 |
| TONALITÉ DE PRÉEMPTION | 1400 | 0,1 – 0,1 (trois émissions) |
| TONALITÉ PERMANENTE | 1400 | CONTINU |

IRAQ

| TONALITÉ D'INVITATION À RÉPÉTER L'APPEL | 133 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 1,5 |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 400 | CONTINU |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 400 | 1,0 – 1,0 |

| TONALITÉ | FRÉQUENCE, en Hz | CADENCE, en seconde |
| --- | --- | --- |

IRLANDE

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 400/425/450 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 400//450//425×25 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION | 950/1400/1800 | 3×0,333 – 1,0 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 400//425 | 6,0 – 1,0 |
| TONALITÉ D'ACHEMINEMENT | 425 | 0,06 – 0,06 |
| TONALITÉ D'IDENTIFICATION DE PUBLIPHONE | 11001750/7501450 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 |

ISLANDE

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ SPÉCIALE DE NUMÉROTATION 18) | 425 | 0,4 – 0,04 |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425 | 1,2 – 4,7 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425 | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 425 | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE |  | annonce enregistrée |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 425 | 0,2 – 0,6 – 0,2 – 5,0 |
| TONALITÉ D'IDENTIFICATION DE PUBLIPHONE | 1633/1209 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 |

ISRAËL

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 400//425//440 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| DEUXIÈME TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 400//440 | 3×(0,1 – 0,1)CONTINU |
| TONALITÉ D'INVITATION À RÉPÉTER L'APPEL | 400//440 | 3×(0,1 – 0,1)CONTINU |
| TONALITÉ SPÉCIALE DE NUMÉROTATION | 400 | 1,0 – 0,25 |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 400//425//440 | 1,0 – 3,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 400//425//440 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION | 975/1400/1800 | 3×0,333 – 1,0  annonce |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 975/1400/1800 | 3×0,333 – 1,0  annonce |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 400//440 | 0,15 – 10,0 – 0,15 (une émission) |
| TONALITÉ DE DEMANDEUR EN ATTENTE | 400//440 | 2×(0,1 – 0,1) – 0,6 – 3,0 |
| TONALITÉ DE CONFIRMATION I | 400//440 | 0,15 – 0,15 – 0,3 (une émission) |
| TONALITÉ DE CONFIRMATION II | 400 | 0,04 – 0,04 |
| TONALITÉ D'IDENTIFICATION DE PUBLIPHONE | 1209/452 8) | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 |
| TONALITÉ DE RECHERCHE 28) | 1004 | 0,01 – 1,0 |
| TONALITÉ DE GARDE 29) | 400 | 0,05 – 2,0 |

ITALIE

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425 | 0,6 – 1,0 – 0,2 – 0,2 |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425 | 1,0 – 4,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425 | 0,2 – 0,2 |

JAMAÏQUE

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 350440 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL I | 440×480 | 2,0 – 4,0 |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL II | 440480 | 1,5 – 4,5 |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL III | 440480 | 1,0 – 4,0 |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL IV | 400//133 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION I | 400 | 0,75 – 0,75 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION II | 480620 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT I | 480620 | 0,3 – 0,2 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT II | 480620 | 0,2 – 0,3 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 400 | 3,0 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ENREGISTREMENT | 480620 | 0,25 – 0,25 |

| TONALITÉ | FRÉQUENCE, en Hz | CADENCE, en seconde |
| --- | --- | --- |

JAPON

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 400 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE NUMÉROTATION (PABX) | 400 | 0,25 – 0,25 |
| DEUXIÈME TONALITÉ DE NUMÉROTATION I 17) | 400 | 0,125 – 0,125 |
| DEUXIÈME TONALITÉ DE NUMÉROTATION II | 440 | 0,125 – 0,125 |
| DEUXIÈME TONALITÉ DE NUMÉROTATION III | 400 | 0,15 – 0,15 |
| TONALITÉ D'INVITATION À RÉPÉTER L'APPEL | 350440 | CONTINU |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 400×16 | 1,0 – 2,0 |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL (PABX) | 400×20 | 1,0 – 2,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION 17) | 400 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 400 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION | 400 | 0,1 – 0,1 |
| TONALITÉ D'ATTENTE I | 440 | 0,1 – 0,1 – 0,1 – 1,0 |
| TONALITÉ D'ATTENTE II | 400×16/400 | 0,5 – 0,5 – 0,5 – 2,5 |
| TONALITÉ D'APPEL EN ATTENTE | 400×16/400 | 0,5 – 0,0~4,0 – 0,05 – 0,45 – 0,05 – 3,45 – 0,05 – 0,45 – 0,05 – 3,45 |
| TONALITÉ DE PAIEMENT I | 250 | 1,0 |
| TONALITÉ DE PAIEMENT II | 250 | 0,5 |
| TONALITÉ D'INDICATION POSITIVE | 400 | 0,125 – 0,125 – 0,125 – 0,625 |

JORDANIE

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 420×40//400440 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL I | 420×40//440400 | 1,2 – 4,8 |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL II | 40016 2/3 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION I | 400 | 0,75 – 0,75 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION II | 420×40//440400 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT I | 420×40 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT II | 400440 | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 600×120//540660 | 2,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 420×40//400440 | 0,5 – 2×(0,3 – 0,2) – 3,0 |
| TONALITÉ DE CONFIRMATION | 400 | 20×(0,125 – 0,125) – CONTINU |
| TONALITÉ DE GARDE | 420×40//400440 | 0,5 – 0,5 – 0,5 – 0,25 |

KENYA

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425//50 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| DEUXIÈME TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425 | 1,0 – 0,2 – 0,75 – 0,75 |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425 | 1,0 – 4,0 – 1,0 – 2,0 – 1,0 – 5,0 – 0,4 – 0,2 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425 | 0,5 – 0,5 – 0,4 – 0,2 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 425 | 0,2 – 0,2 – 0,4 – 0,35 – 0,225 – 0,525 |
| TONALITÉ D'AVERTISSEMENT – INTERVENTION D'OPÉRATRICE | 425 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 1,4 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE I | 950/1400/1800 | 3×0,33 – 1,0 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE II | 400 | CONTINU |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 425 | CONTINU |

KIRGHIZISTAN

| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425 | 0,8 – 3,2 |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425 | 0,4 – 0,4 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 425 | 0,4 – 0,4 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 425 | 0,4 – 0,4 |

| TONALITÉ | FRÉQUENCE, en Hz | CADENCE, en seconde |
| --- | --- | --- |

KIRIBATI

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 425 | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 425 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,0 |

KOWEÏT

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ SPÉCIALE DE NUMÉROTATION | 425 16) | 0,4 – 0,04 |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL I | 425 | 1,0 – 4,0 |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL II | 400 | 1,0 – 3,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'AVERTISSEMENT – INTERVENTION D'OPÉRATRICE | 425 15) | 1,0 – 1,5 – 0,4 – 1,5 |
| TONALITÉ D'INTRUSION | 425 6) | 0,5 – 0,2 – 0,2 – 0,2 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 400 | CONTINU |
| TONALITÉ D'INTERCEPTION | 950/1400/1800 | 3×0,333 – 1,0 |
| TONALITÉ DE NEUTRALISATION DE LIGNE | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ DE REFUS | 425 | 0,6 – 0,6 |
| TONALITÉ D'ACCEPTATION | 425 | CONTINU |

LAO (R.d.p.)

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ SPÉCIALE DE NUMÉROTATION | 425 | 0,4 – 0,04 |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425 | 1,0 – 4,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425 | 1,0 – 1,0 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 425 | 0,375 – 0,375 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 425 | 2,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 425 | 0,4 – 0,4 |
| TONALITÉ DE CONFIRMATION | 950 13) | CONTINU |

LIBAN

| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 435 | 1,2 – 4,4 |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 435 | 0,4 – 0,2 |

LIBÉRIA

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425//450 | 1,0 – 4,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 425 | 0,6 – 0,2 – 3×(0,2 – 0,2) |

LITUANIE

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425 | 0,8 – 3,2 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425 | 0,4 – 0,4 |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 950/1400/1800 | 3×0,333 – 1,0 |

| TONALITÉ | FRÉQUENCE, en Hz | CADENCE, en seconde |
| --- | --- | --- |

LUXEMBOURG

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425//450 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425 | 1,0 – 4,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425//450 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 425//450 | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION | 950/1400/1800 | 3×0,333 – 1,0 |
| TONALITÉ D'AVERTISSEMENT – INTERVENTION D'OPÉRATRICE | 425//450 | 0,25 – 0,25 – 0,25 – 1,25 |
| TONALITÉ D'INTERCEPTION | 1190/1280 | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ D'IDENTIFICATION DE PUBLIPHONE | 11001750/7501450 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 |

MACAU

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ SPÉCIALE DE NUMÉROTATION | 425 | 1,8 – 0,2 |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425 | 1,0 – 4,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 425 | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 425 | 0,2 – 0,6 |
| TONALITÉ D'INTERCEPTION | 950/1400/1800 | 3×0,333 – 1,0 |
| TONALITÉ D'IDENTIFICATION DE PUBLIPHONE | 11001750/7501450 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 |

MADAGASCAR

| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 25 | 1,66 – 3,33 |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 450 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 450 | 0,125 – 0,125 |

MALAISIE

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| DEUXIÈME TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425 | CONTINU |
| TONALITÉ SPÉCIALE DE NUMÉROTATION | 425 | 0,25 – 0,25 – 0,25 – 0,25 – 2,0 |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 425 | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION | 900/1400/1800 | 3×1,0 – 1,0 |
| TONALITÉ D'AVERTISSEMENT – INTERVENTION D'OPÉRATRICE | 425 | 0,5 – 0,2 – 0,2 – 0,2 |
| TONALITÉ D'AVERTISSEMENT – FIN DE LA PÉRIODE | 900 | 0,1 – 0,1 – 0,1 – 0,1 – 0,1 (une émission) |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 425 | 2,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 425 | 1,0 – 10,0 – 0,5 – 0,25 – 0,5 – 10,0 – 0,5 – 0,25 |
| TONALITÉ DE NEUTRALISATION DE LIGNE | 425 | 0,5 – 0,5 |

MALAWI

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL I | 425 | 1,0 – 4,0 |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL II | 400//133 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION I | 400 | 0,75 – 0,75 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION II | 525 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION III | 400 | 0,4 – 0,333 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 400 | 2,5 – 0,5 |

| TONALITÉ | FRÉQUENCE, en Hz | CADENCE, en seconde |
| --- | --- | --- |

MALDIVES

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 400/50 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 400 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 400 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 400 | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 400 | CONTINU |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 400 | 1,0 – 10,0 |

MALI

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| DEUXIÈME TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425330 | CONTINU |
| TONALITÉ SPÉCIALE DE NUMÉROTATION | 425 | 0,40 – 0,04 |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425 | 1,7 – 3,3 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION | 900/1400/1800 | 3×0,33 – 0,05 – 0,03) – 1,0 |
| TONALITÉ D'ACHEMINEMENT | 425 | 0,05 – 0,04 |
| TONALITÉ D'ACCEPTATION | 950 | CONTINU |

MALTE

| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 400450//400×25//400×16 2/3 |  | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| TONALITÉ D'OCCUPATION |  | 400 | 0,375 – 0,375 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT |  | 400 | 0,4 – 0,35 – 0,225 – 0,525 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE |  | 400 | CONTINU |
| TONALITÉ DE PAIEMENT |  | 400 | 0,15 – 0,15 |

MAROC

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| DEUXIÈME TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 660/440/590/740 | 0,5 – 0,5 – 0,5 – 0,3 – 0,2 |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425 | 1,66 – 3,33 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ACHEMINEMENT | 425 | 0,05 – 0,05 |

MARTINIQUE (Dép. français)

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 440//330440 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 440 | 1,5 – 3,5 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 440 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION | 950/1400/1800 | (3×0,3 – 2×0,03) – 1,0 |
| TONALITÉ D'ACHEMINEMENT 22) | 440 | 0,05 – 0,05 |

MAURICE

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425 | 1,0 – 4,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425 | 0,75 – 0,75 |
| TONALITÉ D'ACHEMINEMENT | 425 | 0,05 – 0,05 |

MAURITANIE

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425 | 1,5 – 3,5 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ACHEMINEMENT | 425 | 0,05 – 0,05 |

| TONALITÉ | FRÉQUENCE, en Hz | CADENCE, en seconde |
| --- | --- | --- |

MAYOTTE

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 440//330440 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 440 | 1,5 – 3,5 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 440 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION | 950/1400/1800 | (3×0,3 – 2×0,03) – 1,0 |
| TONALITÉ D'ACHEMINEMENT 22) | 440 | 0,05 – 0,05 |

MEXIQUE

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425 | 1,0 – 4,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425 | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 425 | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ D'AVERTISSEMENT – INTERVENTION D'OPÉRATRICE | 425 | 0,5 – 0,17 – 0,17 – 0,17 |

MOLDOVA

| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425 | 0,8 – 3,2 |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425 | 0,4 – 0,4 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 425 | 0,4 – 0,4 |

MONTSERRAT

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 350440 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ D'INVITATION À RÉPÉTER L'APPEL | 350440 | 3×(0,1 – 0,1) – CONTINU |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 440480 | 2,0 – 4,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 480620 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 480620 | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION | 950/1400/1800 | 3×0,33 – 1,0 |
| TONALITÉ D'AVERTISSEMENT – INTERVENTION D'OPÉRATRICE | 450 | 0,2 – 0,2 – 0,65 – 0,2 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 480620 | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 440 | 1×(0,5 – 10,0 – 0,5) |
| TONALITÉ D'IDENTIFICATION DE PUBLIPHONE | 1600/1143 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 |

MOZAMBIQUE

| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 400 | 1,0 – 5,0 |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 400 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 400 | 0,2 – 0,2 |

NAMIBIE

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 440×33 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 400×33 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION I | 400 | 0,75 – 0,75 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION II | 400 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION III | 400 | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 400 | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 400 | 2,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'IDENTIFICATION DE PUBLIPHONE | 770/1209 | 0,125 – 1,5 |
| TONALITÉ DE PAIEMENT | 400 | 0,125 – 0,125 |

| TONALITÉ | FRÉQUENCE, en Hz | CADENCE, en seconde |
| --- | --- | --- |

NAURU

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 400 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE NUMÉROTATION (PABX) | 33 | CONTINU |
| TONALITÉ D'INVITATION À RÉPÉTER L'APPEL (PABX) | 33 | CONTINU |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 400 | 1,0 – 4,0 |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL (PABX) | 425×25 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 400 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION (PABX) | 425 | 0,375 – 0,375 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT (PABX) | 425 | 0,375 – 0,375 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 400 | 0,75 – 0,25 – 0,25 – 0,25 |

NÉPAL

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425 | 1,1 – 3,1 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425 | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 425 | 0,175 – 0,175 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 425 | 0,25 – 0,5 |

OUGANDA

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 33//50 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 13317//40017//400450 | 0,25 – 0,5 – 0,25 – 2,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION I | 400 | 0,75 – 0,75 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION II | 400 | 0,375 – 0,375 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE I | 400 | CONTINU |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE II | 400 | 2,5 – 0,5 |

NIGER

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 440 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| DEUXIÈME TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 330//440 | CONTINU |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 440 | 1,7 – 3,3 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 440 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 440 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ACHEMINEMENT | 440 | 0,05 – 0,05 |

NIGÉRIA

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 400//425//450 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| DEUXIÈME TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425 | CONTINU |
| TONALITÉ D'INVITATION À RÉPÉTER L'APPEL | 400//425 | CONTINU |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 400//425//450 | 2,0 – 4,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 400 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 400 | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION | 400//33 | 0,2 – 1,5 |
| TONALITÉ D'ATTENTE – INTERVENTION D'OPÉRATRICE | 400 | 0,15 – 0,25 – 0,15 – 1,45 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 450 | 5,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 425 | 2,0 – 4,0 |
| TONALITÉ DE GARDE | 950/950/1400 | 0,65 – 0,325 – 0,325 – 1,3 – 2,6 |

| TONALITÉ | FRÉQUENCE, en Hz | CADENCE, en seconde |
| --- | --- | --- |

NORVÈGE

| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL I | 425 | 1,0 – 4,0 |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL II | 400//450 | 1,0 – 3,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION I | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION II | 400//450 | 0,2 – 0,4 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 425 | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION | 950/1400/1800 | 3×0,333 – 1,0 |
| TONALITÉ D'IDENTIFICATION DE PUBLIPHONE | 1477/941 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 (quatre cycles) |

NOUVELLE CALÉDONIE

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 440//330440 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 440 | 1,5 – 3,5 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 440 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION | 950/1400/1800 | (3×0,3 – 2×0,03) – 1,0 |
| TONALITÉ D'ACHEMINEMENT 22) | 440 | 0,05 – 0,05 |

NOUVELLE-ZÉLANDE

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION 17) | 400 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 400450 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 400 17) | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT I | 900 4) | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT II | 400 4) 17) | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 400 17) | 3×(0,75 – 0,1) – 0,75 – 0,4 |
| TONALITÉ D'ATTENTE I | 400450 | 0,5 |
| TONALITÉ D'ATTENTE II | 400 | 0,25 – 0,25 – 0,25 – 3,25 |
| TONALITÉ D'ATTENTE III | 523/659 | 3×(0,2 – 3,0) – 0,2 |
| TONALITÉ DE RECONNAISSANCE DE FONCTION | 440450 5) | 2,0 – 0,4 – 0,2 – 0,4 |
| TONALITÉ D'IDENTIFICATION DE PUBLIPHONE | 11001750/7501450 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 |
| TONALITÉ DE GARDE | 400/400450 | 0,5 – 0,5 – 0,5 – 0,25 |

OMAN

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| DEUXIÈME TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425 | CONTINU |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'AVERTISSEMENT – INTERVENTION D'OPÉRATRICE | 425 | 0,5 – 0,17 – 0,17 – 0,17 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 425 | 0,2 – 0,3 |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 425 | 0,3 – 1,0 |
| TONALITÉ DE NEUTRALISATION DE LIGNE | 425 | 0,48 – 0,48 |

PAKISTAN

| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL I | 450 | 1,0 – 4,0 |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL II | 40016 2/3 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION I | 400 | 0,75 – 0,75 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION II | 450 | 0,4 – 0,675 – 0,13 – 0,17 |

| TONALITÉ | FRÉQUENCE, en Hz | CADENCE, en seconde |
| --- | --- | --- |

PANAMA

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425 | 1,20 – 4,65 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425 | 0,32 – 4,65 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 425 | 0,32 – 4,65 |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION | 425 | 0,4 – 0,04 |
| TONALITÉ D'AVERTISSEMENT – INTERVENTION D'OPÉRATRICE | 425 | 0,18 – 0,18 – 0,5 – 0,18 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE 30) |  |  |

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425//400×25//350440 | CONTINU |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TONALITÉ SPÉCIALE DE NUMÉROTATION | 425 | 0,4 – 0,04 |  |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425//400×25//400×16 2/3// 400450//410×20 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,0 |  |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425//400 | 0,375 – 0,375 |  |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 425//400 20) | 0,375 – 0,375 |  |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION | 950/1400/1800 | 3×0,33 – 1,01 |  |
| TONALITÉ D'AVERTISSEMENT – INTERVENTION D'OPÉRATRICE | 1400 | 0,5 – 11,5 |  |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 425//400 | 2,5 – 0,5 |  |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 425 | 0,04 – 10,0 – 0,04 – 20,0 – 0,04 – 20,0 |  |
| TONALITÉ D'IDENTIFICATION DE PUBLIPHONE I | 1209/852 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 (quatre cycles) |  |
| TONALITÉ D'IDENTIFICATION DE PUBLIPHONE II | 1336/941 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 (deux cycles) |  |
| TONALITÉ D'IDENTIFICATION DE PUBLIPHONE III | 900 | 0,075 – 0,15 – 0,075 – 2,7 (deux cycles) |  |

PARAGUAY

| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425 | 1,0 – 4,0 |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425 | 1,0 – 1,0 |
| TONALITÉ D'AVERTISSEMENT – INTERVENTION D'OPÉRATRICE | 425 | 0,15 – 0,25 – 0,15 – 1,45 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 425 | 2,0 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 950/950/1400 | 0,65 – 0,325 – 0,125 – 1,3 – 2,6 |
| TONALITÉ D'INDICATION POSITIVE | 950/1400/1800 | 3×0,333 – 1,0 |

PAYS-BAS

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425//450 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ SPÉCIALE DE NUMÉROTATION | 425//450 | 0,5 – 0,05 |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425//450 | 1,0 – 4,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION I 9) | 425//450 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION II 12) | 425//450 | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 425//450 | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION | 950/1400/1800 | 3×0,333 – 1,0 |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 425//450 | 0,5 – 9,5 |
| TONALITÉ DE PAIEMENT | 770//850//950 11) |  |
| TONALITÉ D'INDICATION POSITIVE | 425//450 | CONTINU |
| TONALITÉ D'INDICATION NÉGATIVE | 425//450 | 0,0625 – 0,0625 |

| TONALITÉ | FRÉQUENCE, en Hz | CADENCE, en seconde |
| --- | --- | --- |

PHILIPPINES

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION I | 600×120//425 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE NUMÉROTATION II | 400 | 0,2 – 0,2 |
| TONALITÉ SPÉCIALE DE NUMÉROTATION | 400425 | CONTINU |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL I | 450 | 1,0 – 10,0 |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL II | 425480 | 1,0 – 4,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION I | 600×120//425 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION II | 450 | 0,4 – 0,2 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 600×120//480620 | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 600×120 | 0,25 – 0,25 |

POLOGNE

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| DEUXIÈME TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425350 | CONTINU |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425 | 1,0 – 4,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION | 950/1400/1800 | 3×0,33 – 1,0 |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 425 | 0,15 – 0,15 – 0,15 – 4,0 |
| TONALITÉ D'ACHEMINEMENT | 425 | 0,05 – 0,05 |

POLYNÉSIE FRANÇAISE

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 440//330440 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 440 | 1,5 – 3,5 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 440 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION | 950/1400/1800 | (3×0,3 – 2×0,03) – 1,0 |
| TONALITÉ D'ACHEMINEMENT 22) | 440 | 0,05 – 0,05 |

PORTUGAL 7)

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 400//425 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ SPÉCIALE DE NUMÉROTATION | 425 | 1,0 – 0,2 |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 400//425 | 1,0 – 5,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 400//425 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 425 | 0,2 – 0,2 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 400//425 27) | 0,2 – 0,2 |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 425 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 5,0 |
| TONALITÉ D'IDENTIFICATION DE PUBLIPHONE | 1477/941 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 |

PUERTO RICO

| TONALITÉ D'IDENTIFICATION DE PUBLIPHONE | 11001750/7501450 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 |
| --- | --- | --- |

QATAR

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 350440 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL I | 400450 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,2 |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL II | 400450 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION I | 400//450 | 0,8 – 0,8 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION II | 400 | 0,375 – 0,375 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 400 | 0,4 – 0,35 – 0,225 – 0,525 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 400 | CONTINU |

| TONALITÉ | FRÉQUENCE, en Hz | CADENCE, en seconde |
| --- | --- | --- |

RÉP. TCHÈQUE

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION I | 425 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE NUMÉROTATION II | 425 | 0,33 – 0,33 – 0,66 – 0,66 |
| TONALITÉ DE NUMÉROTATION III | 425 | 0,165 – 0,165 – 0,660 – 0,660 |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425 | 1,0 – 4,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION I | 425 | 0,333 – 0,333 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION II | 400 | 0,167 – 0,167 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION III | 425 | 0,165 – 0,165 – 0,165 – 0,330 |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION | 950/1400/1800 | (3×0,33 – 2×0,03) – 1,0 |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 425 | 0,33 – 5,0 |
| TONALITÉ DE CONNEXION | 425 | 0,05 – 0,05 |
| TONALITÉ DE PROPOSITION | 425 6) | 0,33 – 0,33 – 0,33 – 1,5 |

RÉUNION (Dép. français)

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 440//330440 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 440 | 1,5 – 3,5 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 440 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION | 950/1400/1800 | (3×0,3 – 2×0,03) – 1,0 |
| TONALITÉ D'ACHEMINEMENT 22) | 440 | 0,05 – 0,05 |

ROUMANIE

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 400//450 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 400×16//450×25 | 2,0 – 4,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 133//450 | 0,15 – 0,20 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 400//450 | 6×(0,033 – 0,03) – 0,1 – 0,03 |

ROYAUME-UNI

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION |  | 50//350440 | CONTINU |
| --- | --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 400450//400×25//400×16 2/3 |  | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION |  | 400 | 0,375 – 0,375 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT |  | 400 | 0,4 – 0,35 – 0,225 – 0,525 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE |  | 400 | CONTINU |
| TONALITÉ D'IDENTIFICATION DE PUBLIPHONE |  | 1200/800 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 |
| TONALITÉ DE PAIEMENT |  | 400 | 0,125 – 0,125 |

RUSSIE

| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425 | 0,8 – 3,2 |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425 | 0,4 – 0,4 |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 950/1400/1800 | 3×0,333 – 1,0 |

RWANDA

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 440 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| DEUXIÈME TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 340 3) | CONTINU |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 440 | 1,7 – 3,3 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 440 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION | 950/1400/1800 | 3×0,333 – 1,0 |
| TONALITÉ D'ACHEMINEMENT | 440 | 0,05 – 0,05 |

SAINTE-HÉLÈNE

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 350400 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 400450 | 0,4 – 0,2 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 400 | 0,375 – 0,375 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 400 | 0,4 – 0,35 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 400 | CONTINU |
| TONALITÉ DE PAIEMENT | 400 | 0,125 – 0,125 |

| TONALITÉ | FRÉQUENCE, en Hz | CADENCE, en seconde |
| --- | --- | --- |

SAINT-KITTS-ET-NEVIS

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 350440 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ D'INVITATION À RÉPÉTER L'APPEL | 350440 | 3×(0,1 – 0,1) – CONTINU |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 440480 | 2,0 – 4,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 480620 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 480620 | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION | 950/1400/1800 | 3×0,33 – 1,0 |
| TONALITÉ D'AVERTISSEMENT – INTERVENTION D'OPÉRATRICE | 450 | 0,2 – 0,2 – 0,65 – 0,2 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 480620 | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 440 | 1×(0,5 – 10,0 – 0,5) |
| TONALITÉ D'IDENTIFICATION DE PUBLIPHONE | 1600/1143 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 |

SAINTE-LUCIE

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| DEUXIÈME TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425 | CONTINU |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425 | 0,375 – 0,25 – 0,375 – 2,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 425 | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION | 425330 | CONTINU |
| TONALITÉ D'AVERTISSEMENT – INTERVENTION D'OPÉRATRICE | 425 | 0,1 – 4,9 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE |  | annonce enregistrée |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 425 | 0,2 – 0,2 |
| TONALITÉ D'ACHEMINEMENT | 425 | 0,05 – 0,05 |

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 440//330440 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 440 | 1,5 – 3,5 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 440 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION | 950/1400/1800 | (3×0,3 – 2×0,03) – 1,0 |
| TONALITÉ D'ACHEMINEMENT 22) | 440 | 0,05 – 0,05 |

SAINT-VINCENT-ET-GRENADINES

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 350450 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 400450 | 0,2 – 0,4 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 400 | 0,375 – 0,375 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 400 | 0,4 – 0,35 – 0,255 – 0,525 |

SAINT-MARIN

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425 | 0,6 – 1,0 – 0,2 – 0,2 |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425 | 1,0 – 4,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425 | 0,2 – 0,2 |

SALOMON

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 400 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 400450 | 0,4 – 0,2 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 400 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 400 | 0,1 – 0,1 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 400 | 0,075 – 0,1 |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 400450/400 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ DE PAIEMENT | 852 | 0,2 – 2,0 |

| TONALITÉ | FRÉQUENCE, en Hz | CADENCE, en seconde |
| --- | --- | --- |

SAMOA-OCCIDENTAL

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425×25 | 0,375 – 0,25 – 0,375 – 2,0 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT |  | annonce enregistrée |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE |  | annonce enregistrée |

SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425 | 1,0 – 5,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 425 | 0,2 – 0,2 |
| TONALITÉ DE PAIEMENT | 12000 | CONTINU |

SÉNÉGAL

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 440 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| DEUXIÈME TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 440330 | CONTINU |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 400 | 1,7 – 3,3 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 440 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ACHEMINEMENT | 440 | 0,05 – 0,05 |

SEYCHELLES

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 350440 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425 | 0,375 – 0,375 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 425 | 0,4 – 0,35 – 0,225 – 0,525 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 425 | CONTINU |

SIERRA LEONE

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425//450 33) | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425//450 33) | 1,0 – 4,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425//450 33) | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 425 | 0,2 – 0,2 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 950//450/150 33) | 0,33 – 0,03 |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 425 | 1,0 (une émission) |

SINGAPOUR

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425×24 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425 | 0,75 – 0,75 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 425 | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ D'AVERTISSEMENT – INTERVENTION D'OPÉRATRICE | 425 | 0,125 – 0,125 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 425 | 2,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 425 | 0,3 – 0,2 – 0,3 – 3,2 |
| TONALITÉ D'INTERCEPTION | 425 | 0,25 – 2,0 |
| TONALITÉ D'IDENTIFICATION DE PUBLIPHONE | 1206/832 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 |

| TONALITÉ | FRÉQUENCE, en Hz | CADENCE, en seconde |
| --- | --- | --- |

SLOVAQUIE

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION I | 425 | 0,33 – 0,33 – 0,66 – 0,66 |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE NUMÉROTATION II (centrex) | 425 | CONTINU |
| TONALITÉ SPÉCIALE DE NUMÉROTATION | 425 | 3×(0,165 – 0,165) – 0,660 – 0,660 |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425 | 1,0 – 4,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425 | 0,33 – 0,33 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 425 | 0,165 – 0,165 |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION | 950/1400/1800 | (3×0,33 – 2×0,03) – 1,0 |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 425 | 0,33 – 9,0 |
| TONALITÉ DE DEMANDEUR EN ATTENTE | 425 | 1,0 – 0,17 – 0,33 – 3,5 |
| TONALITÉ DE CONNEXION | 1400 | 0,05 – 0,05 |
| TONALITÉ DE PROPOSITION 6) | 425 | 0,33 – 0,33 – 0,33 – 1,5 |
| TONALITÉ DE CONFÉRENCE | 425 | 0,66 |

SLOVÉNIE

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425 | 0,7 – 0,8 – 0,2 – 0,3 |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425 | 1,0 – 4,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 425 | 0,2 – 0,2 |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION | 950/1400/1600 | 3×0,333 – 1,0 |

SRI LANKA

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| DEUXIÈME TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425 | 0,65 – 0,03 |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425 | 0,4 – 0,2 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425 | 0,75 – 0,75 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 425 | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 400 | CONTINU |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 425 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 4,5 |
| TONALITÉ D'ACHEMINEMENT | 425 | 0,05 – 0,05 |

SUDAFRICAINE (Rép.)

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 400×33 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ SPÉCIALE DE NUMÉROTATION | 400×33 1/3 | 4×(0,25 – 0,25) – CONTINU |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 400×33 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 400 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 400 | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION | 950/1400/1800 | 3×0,333 – 1,0 |
| TONALITÉ D'AVERTISSEMENT – INTERVENTION D'OPÉRATRICE | 400 | 0,15 – 0,25 – 0,15 – 1,45 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 400 | 2,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 400×33 1/3 | 3×(0,25 – 0,25) – 0,25 – 7,25 |
| TONALITÉ DE PAIEMENT | 900 | 0,2 – 1,8 |
| TONALITÉ D'IDENTIFICATION DE PUBLIPHONE | 770/1209 | 0,125 – 1,5 |
| TONALITÉ D'INDICATION POSITIVE | 700/1100 | 0,25 – 0,25 – 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ DE FILE D'ATTENTE | 950/950/1400 | 0,65 – 0,325 – 0,325 – 1,3 – 2,6 |
| TONALITÉ DE NOTIFICATION | 900 | 3×0,2 – 2×0,2 |

| TONALITÉ | FRÉQUENCE, en Hz | CADENCE, en seconde |
| --- | --- | --- |

SUÈDE

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| DEUXIÈME TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425 | CONTINU |
| TONALITÉ SPÉCIALE DE NUMÉROTATION | 425 | 0,32 – 0,01 |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL I | 425 | 1,0 – 5,0 |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL II 27) | 400 | 1,0 – 9,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425 | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 425 | 0,25 – 0,75 |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION I | 950/1400/1800 | 3×0,333 – 1,0  annonce enregistrée |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION II 27) | 400 | 3×(0,05 – 0,2) – 0,6 |
| TONALITÉ D'AVERTISSEMENT – INTERVENTION D'OPÉRATRICE | 1400 | 0,1 – 1,5 |
| TONALITÉ D'AVERTISSEMENT I | 1400 15) | 0,35 – 15,0 |
| TONALITÉ D'AVERTISSEMENT II | 425 21) | 2,0 – 5,0 – CONTINU |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 950/1400/1800 | 3×0,333 – 1,0  annonce enregistrée |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 425 | 0,2 – 0,5 – 0,2 (une émission) |
| TONALITÉ D'IDENTIFICATION DE PUBLIPHONE | 1633/1336 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 4,0 (sept émissions) |
| TONALITÉ DE PAIEMENT 2) | 941 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 3,6 (deux émissions) |

SUISSE

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE NUMÉROTATION (PABX) | 500 | CONTINU |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425//500 | 1,0 – 4,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION I | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION II | 425 | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION (PABX) | 500 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 425 | 0,2 – 0,2 |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION | 950/1400/1800 | 3×0,333 – 1,0 |
| TONALITÉ D'ENREGISTREMENT | 1400 | 0,45 – 15,0 |
| TONALITÉ D'IDENTIFICATION DE PUBLIPHONE I | 800/1200 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 |
| TONALITÉ D'IDENTIFICATION DE PUBLIPHONE II | 11001750/7501450 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 |

SURINAME

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425 | 15,0 – 0,5 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 425 | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION | 950/1400/1800 | 3×0,33 – 1,0 |

SWAZILAND

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 50 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 400 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 4,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION I | 400 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION II | 400 | 0,4 – 0,4 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 400 | 4,8 – 0,2 |
| TONALITÉ D'IDENTIFICATION DE PUBLIPHONE I | 1430/943 | 2,0 – 2,0 |
| TONALITÉ D'IDENTIFICATION DE PUBLIPHONE II | 11001750/7501450 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 |

| TONALITÉ | FRÉQUENCE, en Hz | CADENCE, en seconde |
| --- | --- | --- |

SYRIE

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 450 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ D'INVITATION À RÉPÉTER L'APPEL | 450 | CONTINU |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL I | 425//475 | 1,0 – 4,0 |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL II | 450//50 | 1,0 – 3,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION I | 450 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION II | 450 | 0,44 – 0,49 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 450 | 2×(0,2 – 0,23) – 0,2 – 0,92 |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION | 950/1400/1800 | (3×0,33 – 2×0,03) – 1,0 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 450 | 0,9 – 0,2 – 2×(0,25 – 0,2) |

TADJIKISTAN

| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425 | 0,8 – 3,2 |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425 | 0,4 – 0,4 |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 950/1400/1800 | 3×0,333 – 1,0 |

TANZANIE

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 50 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL I | 400 | CONTINU |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL II | 400 | 1,0 – 2,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION I | 400 | 0,75 – 0,75 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION II | 400 | 0,375 – 0,375 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 400 | 2,5 – 0,5 |

THAÏLANDE

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 400×50//400 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 400 | 1,0 – 4,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION I | 400 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION II | 450 | 0,333 – 0,333 |
| TONALITÉ D'AVERTISSEMENT – INTERVENTION D'OPÉRATRICE | 800 | 1,0 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 400 | 6×(0,1 – 0,9) – 0,3 – 0,7 |
| TONALITÉ DE PROPOSITION 6) | 400 | 2×(0,17 – 0,83) – 0,51 – 0,49 |

TRINITÉ-ET-TOBAGO

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 350440 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 440480 | 2,0 – 4,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 480620 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 440 | 0,3 – 10,0 |
| TONALITÉ DE RENUMÉROTATION I | 480620 | 0,3 – 0,2 |
| TONALITÉ DE RENUMÉROTATION II 6) | 480620 | 0,2 – 0,3 |

TUNISIE

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION I | 425 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE NUMÉROTATION II | 425 | 0,4 – 0,04 |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425 | 1,2 – 4,6 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION I | 425 | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION II (spéciale) | 950 | CONTINU |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 425 | 0,167 – 0,167 |

| TONALITÉ | FRÉQUENCE, en Hz | CADENCE, en seconde |
| --- | --- | --- |

TURKMÉNISTAN

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| DEUXIÈME TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425 | CONTINU |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 25 | 0,4 – 4,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425 | 0,4 – 0,4 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 425 | 0,4 – 0,4 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 425 | 0,8 – 4,0 |
| TONALITÉ D'ACHEMINEMENT | 25 | 0,4 – 0,4 |

TURKS ET CAICOS (ÎLES)

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 350440 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ D'INVITATION À RÉPÉTER L'APPEL | 350440 | 3×(0,1 – 0,1) – CONTINU |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 440480 | 2,0 – 4,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 480620 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 480620 | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION | 950/1400/1800 | 3×0,33 – 1,0 |
| TONALITÉ D'AVERTISSEMENT – INTERVENTION D'OPÉRATRICE | 450 | 0,2 – 0,2 – 0,65 – 0,2 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 480620 | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 440 | 1×(0,5 – 10,0 – 0,5) |
| TONALITÉ D'IDENTIFICATION DE PUBLIPHONE | 1600/1143 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 |

TURQUIE

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 450 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| DEUXIÈME TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 350450 | CONTINU |
| TONALITÉ SPÉCIALE DE NUMÉROTATION | 450 | 1,0 – 0,25 |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 450 | 2,0 – 4,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 450 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 450 | 3×(0,2 – 0,2) – 0,6 – 0,2 |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION | 950/1400/1800 | 3×0,3 – 1,0 |
| TONALITÉ D'AVERTISSEMENT – INTERVENTION D'OPÉRATRICE | 450 | 0,2 – 0,2 – 0,6 – 0,2 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 450 | 0,2 – 0,2 |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 350450/450 | 0,5 – 0,5 – 2,5 |
| TONALITÉ D'IDENTIFICATION DE PUBLIPHONE | 1000/1200//1000/1330 | 0,25 – 0,25 – 0,25 – 2,0 |
| TONALITÉ DE CONFIRMATION | 450 | 0,04 – 0,04 |

URUGUAY

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION I | 425 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE NUMÉROTATION II | 450 | 0,7 – 0,8 – 0,2 – 0,3 |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425 | 1,0 – 4,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 425 | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION | 950/1400/1800 | 3×0,333 – 1,0 |
| TONALITÉ D'AVERTISSEMENT – INTERVENTION D'OPÉRATRICE | 425 | 0,15 – 0,25 – 0,15 – 1,45 |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 425 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 4,4 |
| TONALITÉ D'INDICATION POSITIVE | 425 | 2×(0,1 – 0,2) – 0,1 – 1,3 |
| TONALITÉ D'INDICATION NÉGATIVE | 425 | 0,5 – 0,5 |

| TONALITÉ | FRÉQUENCE, en Hz | CADENCE, en seconde |
| --- | --- | --- |

VANUATU

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ SPÉCIALE DE NUMÉROTATION | 425 | 0,4 – 0,04 |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL I | 425 | 1,0 – 4,0 |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL II | 400×450//133×16 2/3 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION I | 400 | 0,75 – 0,75 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION II | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION III | 400 | 0,375 – 0,375 |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION | 950//1400//1800 | 0,33 – 0,03 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 400 | CONTINU |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 425 | 0,3 – 10,0 |
| TONALITÉ D'ACHEMINEMENT | 425 | 0,05 – 0,05 |
| TONALITÉ D'ACCEPTATION | 950 | CONTINU |

VIERGES BRITANNIQUES (ÎLES)

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 350440 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ D'INVITATION À RÉPÉTER L'APPEL | 350440 | 3×(0,1 – 0,1) – CONTINU |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 440480 | 2,0 – 4,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 480620 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 480620 | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION | 950/1400/1800 | 3×0,33 – 1,0 |
| TONALITÉ D'AVERTISSEMENT – INTERVENTION D'OPÉRATRICE | 450 | 0,2 – 0,2 – 0,65 – 0,2 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 480620 | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 440 | 1×(0,5 – 10,0 – 0,5) |
| TONALITÉ D'IDENTIFICATION DE PUBLIPHONE | 1600/1143 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 |

WALLIS ET FUTUNA

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 440//330440 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 440 | 1,5 – 3,5 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 440 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION | 950/1400/1800 | (3×0,3 – 2×0,03) – 1,0 |
| TONALITÉ D'ACHEMINEMENT 22) | 440 | 0,05 – 0,05 |

YOUGOSLAVIE

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425 | 0,7 – 0,8 – 0,2 – 0,3 |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL I | 450×25 | 1,0 – 9,0 |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL II | 425 | 1,0 – 4,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION I | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION II | 425 | 0,2 – 0,4 |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION | 950/1400/1800 | 3×0,333 – 1,0 |

ZAMBIE

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 425//50 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 425 | 1,0 – 4,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ENCOMBREMENT | 425 | 0,25 – 0,25 |
| TONALITÉ SPÉCIALE D'INFORMATION | 950/1400/1800 | 3×0,333 – 1,0 |
| TONALITÉ D'INTRUSION | 425 | 0,1 – 4,9 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 950/1400/1800 | 3×0,33 – 1,0 |
| TONALITÉ D'IDENTIFICATION DE PUBLIPHONE | 11001750/7501450 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 |

| TONALITÉ | FRÉQUENCE, en Hz | CADENCE, en seconde |
| --- | --- | --- |

ZIMBABWE

| TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 400 | CONTINU |
| --- | --- | --- |
| DEUXIÈME TONALITÉ DE NUMÉROTATION | 400×450//400×33 | CONTINU |
| TONALITÉ DE RETOUR D'APPEL | 400×450//400×33 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,0 |
| TONALITÉ D'OCCUPATION | 400 | 0,375 – 0,375 |
| TONALITÉ D'ABONNÉ INACCESSIBLE | 400 | 2,5 – 0,5 |
| TONALITÉ D'ATTENTE | 523/659 | 1,5 – 1,5 |
| TONALITÉ D'IDENTIFICATION DE PUBLIPHONE | 11001750/7501450 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 |

EXPLICATION  DES  RENVOIS

1)	Harmoniques appliqués tous les 30 ms.

2)	Annonce qu'il faut mettre un terme à la communication dans un laps de temps déterminé à moins d'introduire une autre pièce de monnaie dans le publiphone.

3)	Internationale.

4)	Tonalité de déconnexion/Tonalité de dépassement de capacité.

5)	Tonalité de fin de commutation.

6)	Interurbain.

7)	Centraux analogiques: 400 Hz; centraux numériques: 425 Hz.

8)	La première partie silencieuse peut avoir une durée nulle.

9)	Version normalisée.

10)	Pendant une ou deux secondes seulement.

11)	Cette tonalité survient 1 ou 2 secondes pendant 15 et 20 secondes avant que le temps de conversation payé ne vienne à expiration.

12)	Dans les anciens équipements.

13)	Confirmation d'enregistrement des appels au service du réveil et du service «ne pas déranger».

14)	Cette tonalité est utilisée avec le service supplémentaire «appel en instance»; la durée est de 30 secondes.

15)	Tonalité d'avertissement de conférence à trois participants.

16)	Pour abonné ayant mis en fonction le service «ne pas déranger» ou le service des abonnés absents.

17)	Cette tonalité est également utilisée dans les autocommutateurs privés (PABX).

18)	Tonalité spéciale de numérotation est utilisée pendant le transfert d'appel.

19)	Divergence jusqu'à 530 Hz.

20)	Réduction de 10 dB une fois sur deux.

21)	Tonalité d'appel prioritaire en attente.

22)	En principe, cette tonalité n'est pas retransmise à l'extérieur du réseau français. Elle peut toutefois l'être à l'arrivée à Paris, lors de certains transits distants sur le réseau national et pour certaines relations internationales de voisinage. Cette tonalité est progressivement supprimée.

23)	Cette tonalité ne fait pas partie du plan nord-américain; toutefois, ces tonalités peuvent être reçues de certains systèmes à commutation électro-mécanique.

24)	Contrôle de l'état d'occupation.

25)	Une émission de 1,5 à 2 secondes avant l'intervention de l'usager de l'autocommutateur privé; suivie par une répétition de tonalité de 0,5 à 0,8 secondes à des intervalles de 8 à 20 secondes.

26)	Les autocommutateurs privés (PABX) modernes peuvent offrir l'une des options suivantes en utilisant la fréquence 400 Hz:

a)	une seule émission de tonalité:	0,3 secondes,

b)	deux émissions de tonalité:	0,1 - 0,1 - 0,1 secondes,

c)	trois émissions de tonalité:	0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,1 secondes.

27)	Seulement les centraux analogiques.

28)	Lignes de radiotéléphone cellulaire seulement, avant la tonalité de retour d'appel ou l'annonce verbale «indisponible».

29)	Au demandeur, dans le cas d'appels en instance ayant reçu une réponse.

30)	Un message enregistré est envoyé par les commutateurs électroniques, une tonalité cadencée par les commutateurs analogiques.

31)	Fréquence de 450 Hz utilisé dans les centraux analogiques.

32)	Réduit par 8 dB par rapport à la tonalité de numérotation.

33)	Centraux analogiques: Groenland  425 Hz; Sierra Leone  450 Hz.

___________________