#### Inmarsat (indicatifs de pays +870, +871, +872, +873 et +874)

##### - Communication du 20.I.2005:

Inmarsat, London, annonce son plan de numérotage national (NNP – National Numbering Plan) (indicatifs de pays E.164 +870, +871, +872, +873 et +874)

Contenu

1. 	Le ‘pays’

2. 	Indicatifs de pays E.164

3. 	Numéros de terminal/d’abonné

4. 	Numérotage pour différents types de systèmes

(A noter l’introduction du BGAN au cours du 3e trimestre de 2005)

5. 	Tableaux

1.  	Le ‘pays’

Inmarsat n’étant pas un pays, il est difficile d’adapter le concept de numérotage ‘national’ à la couverture mondiale du système Inmarsat.  Le système fonctionne avec un certain nombre de types de terminaux différents et distincts.  Le fait qu’il soit exploité avec des indicatifs de pays E.164 et le (les) premier(s) chiffre(s) du numéro d’abonné/terminal permet l’acheminement d’appels vers pratiquement n’importe quel point de la Terre et vers n’importe quel type de terminal Inmarsat.

2.  	Indicatifs de pays E.164

2.1  Régions océaniques (E.164 indicatifs de pays  +871, +872, +873 et +874)

Le système Inmarsat initial, antérieur à la plupart des systèmes radiocellulaires, n’a recours au départ à aucune technique de gestion automatique de la mobilité. Il utilise quatre satellites géostationnaires pour assurer la couverture en direction des terminaux maritimes dans toutes les régions océaniques.  L’empreinte de chaque satellite est en fait traitée comme une cellule.  Chaque zone de couverture est identifiée par son propre indicatif de pays (E.164).

+871	Région de l’Océan Atlantique Est

+872	Région de l’Océan Pacifique

+873	Région de l’Océan Indien

+874 	Région de l’Océan Atlantique Ouest

Cet ancien mécanisme permet d’atteindre n’importe quel terminal dans n’importe quelle région océanique; le numéro du terminal reste le même mais le demandeur doit préciser, à l’aide de l’indicatif de pays, la région dans laquelle devrait se trouver le demandé.

2.2 	Indicatif unique d’accès au réseau (SNAC – Single Network Access Code) (indicatif de pays E.164 +870)

L’utilisation initiale de plusieurs indicatifs de pays E.164 pour assurer une forme de gestion de la mobilité pour les terminaux mobiles est maintenant considérée comme une utilisation inefficace de la ressource limitée d’indicatifs E.164.

Inmarsat a passé avec l’UIT un accord aux termes duquel elle s’est engagée à utiliser d’ici à la fin de 2009 un indicatif de pays international E.164 unique, à savoir +870.  De plus, l’indicatif +870 sera utilisé pour toutes les nouvelles offres de services.

2.3	BGAN (Broadband Global Area Network): concept de réseau unique

Le système BGAN, nouveau concept de réseau unique compatible avec le système UMTS, sera mis en service au cours du 3e trimestre de 2005 et fonctionnera avec l’indicatif de pays E.164 «+870».  Au départ, il utilisera des numéros d’abonné/terminal commençant par «77» ou «78».  Ce nouveau réseau aura des points d’interconnexion distincts de ceux des autres systèmes.  Des modalités de routage différentes seront donc nécessaires pour les flux de trafic Inmarsat dans les séries de numéros commençant par +870 77 et  +870 78.

3.  Terminal/numéros d'abonné

3.1	Pour l’élaboration d’un plan de numérotage pour les différents terminaux Inmarsat, on a tenu compte de considérations relatives aux systèmes maritimes et à la téléphonie.  Le numéro devait comprendre une identité maritime tout en étant compatible avec les exigences du service téléphonique international.  L’UIT a supervisé l’élaboration du plan de numérotage, qui a été établi conformément aux Recommandations appropriées (voir la Recommandation UIT-T E.217).

3.2	Toutefois, d’autres types de terminaux Inmarsat ayant été mis au point, il a fallu différencier les types de terminaux.  En effet, toutes les stations terriennes terrestres Inmarsat ne prennent pas en charge tous les types de terminaux Inmarsat.  De plus, il est devenu nécessaire de distinguer les terminaux mobiles terrestres des terminaux mobiles maritimes car ils font l’objet de prescriptions différentes.

3.3	Les terminaux les plus récents utilisent de façon plus économique les ressources satellitaires, ce qui permet d’appliquer différentes taxes pour les appels à destination de différents types de terminaux.

3.4	Au départ, la différentiation entre les différents types de terminaux ne portait que sur le premier chiffre du numéro mobile Inmarsat (T1), mais dans certaines applications il a été nécessaire d’utiliser le deuxième chiffre (T2).

3.5	Actuellement, les types de systèmes Inmarsat qui assurent le service téléphonique international sont Inmarsat A, le système analogique d’origine, Inmarsat B, un système numérique qui lui a succédé et qui offre des capacités similaires avec une meilleure utilisation des ressources satellitaires et, Inmarsat M et Mini-M, qui sont aussi des services numériques.  Le nouveau service BGAN assurera aussi le service téléphonique international.

4. 	Numérotage pour les différents types de systèmes

Les systèmes Inmarsat offrent différents services.  Le numérotage associé au service téléphonique international pour les différents terminaux est décrit ci-dessous.

4.1	Inmarsat A (1 et 8)

Le numéro d’Inmarsat A se compose de sept chiffres et commence par «1».  Cependant, pour certaines applications, il faut identifier séparément les appels à destination des terminaux «A» en composant les chiffres «8Y» devant le numéro normal «A». On obtient ainsi un numéro à neuf chiffres dont le premier chiffre est «8» et dont le deuxième dépend de l’application.

4.2	Inmarsat B (38 et 39)

Le numéro d’Inmarsat B se compose de neuf chiffres et commence par «3» mais pour les terminaux B terrestres le deuxième chiffre est «8» pour le RTPC normal ou «9» pour les terminaux avec capacité de transmission et données à grande vitesse.

4.3	Inmarsat M (6)

Le numéro d’Inmarsat M se compose de neuf chiffres et commence par «6», mais pour les terminaux M, le deuxième chiffre est «8» pour le service RTPC normal.

4.4	Inmarsat Mini-M (76 et 60)

Le numéro du système Mini-M (y compris GAN, Fleet et Swift 64) se compose de neuf chiffres dont le premier est «7» et le deuxième «6».  Toutefois, les numéros des terminaux Mini-M équipés pour le service mobile de données par paquet, les données à grande vitesse et/ou le RNIS se composent de neuf chiffres dont le premier est «6» et le deuxième «0».  Les numéros Mini M sont généralement utilisés avec l’indicatif unique d’accès au réseau Inmarsat +870.

4.5	Autres Types (4 et 5)

Les numéros des terminaux Inmarsat C commencent par 4, mais Inmarsat-C n’assure pas le service téléphonique international.  Les numéros des terminaux Inmarsat Aero commencent par 5, mais le service téléphonique international n’est pas assuré pour les appels provenant du RTPC (réseau téléphonique public commuté).

4.6	Nouvelles séries de numéros du système BGAN (77 et 78)

Les numéros du système BGAN, qui doit commencer à fonctionner en 2005, seront composés de neuf chiffres dont le premier sera «7» et le deuxième «7» ou «8».  Ils ne pourront être utilisés qu’avec l’indicatif unique d’accès au réseau Inmarsat, à savoir +870.  Cette nouvelle série de numéros exigera l’acheminement vers des points d’interconnexion spécifiques qui peuvent être différents de ceux utilisés pour d’autres séries de numéros.

5.	Tableaux

Tableau 1: 	Résumé des chiffres T du numéro mobile Inmarsat
	Tableau 2:	Numérotage pour l’indicatif de pays E.164 +870 
	Tableau 3:	Numérotage pour les indicatifs de pays E.164 +871,  +872,  +873, et +874

Tableau 1

Résumé des chiffres T du numéro mobile Inmarsat (IMN – Inmarsat Mobile Number)
(voir la Recommandation UIT-T E.217)

| T1 | T2 |  | Reste du IMN |  | Service Inmarsat | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Réservé |  |  |  |  |  |
| 1 | Sans objet | MIDX1X2X3X4 |  | Inmarsat A |  | Maritime et terrestre (MID et les chiffres X1 à X4 sont des chiffres octaux) |
| 2 | Réservé |  |  |  |  |  |
| 3 | Sans objet | MIDX1X2X3X4X5 |  | Inmarsat B |  | Maritime – utilisé pour les services normaux de téléphonie, de télécopie et de transmission de données à 9,6 kbit/s |
| 3 | 8 | LIDX1X2X3X4 |  | Inmarsat B |  | Terrestre – utilisé pour les services normaux de téléphonie, de télécopie et de transmission de données à 9,6 kbit/s |
| 3 | 9 | DX1X2X3X4X5X6 |  | Inmarsat B HSD |  | Appels au départ du RNIS (réseau numérique avec intégration des services) |
| 4 | Sans objet | MIDX1X2X3X4X5 |  | Inmarsat C |  | Maritime – Inmarsat C n’utilise pas le RTPC (réseau téléphonique public commuté) |
| 4 | 9 | LIDX1X2X3X4 |  | Inmarsat C |  | Terrestre – Inmarsat C n’utilise pas le RTPC (réseau téléphonique public commuté) |
| 5 | Sans objet | X1X2X3X4X5X6X7X8 |  | Inmarsat Aero |  | Les chiffres X1 To X8 sont des chiffres octaux et sont établis sur la base de l’adresse technique OACI de l’aéronef |
| 6 | Sans objet | MIDX1X2X3X4X5 |  | Inmarsat M |  | Maritime – utilisé pour les services normaux de téléphonie, de télécopie et de transmission de données |
| 6 | 8 | LIDX1X2X3X4X5 |  | Inmarsat M |  | Terrestre – utilisé pour les services normaux de téléphonie, de télécopie et de transmission de données |
| 6 | 0 | X1X2X3X4X5X6X7 |  | Inmarsat Fleet, GAN et Swift 64 data |  | Appels au départ du RNIS |
| 7 | 6 | X1X2X3X4X5X6X7 |  | Inmarsat Mini M |  | Appels au départ du RTPC – le type de service est identifié par l’analyse du numéro |
| 7 | 6 | X1X2X3X4X5X6X7 |  | Inmarsat GAN |  |  |
| 7 | 6 | X1X2X3X4X5X6X7 |  | Inmarsat Fleet |  |  |
| 7 | 7 | X1X2X3X4X5X6X7 |  | Inmarsat BGAN |  | Structure détaillée du numérotage non terminée |
| 7 | 8 | X1X2X3X4X5X6X7 |  | Inmarsat BGAN |  | Structure détaillée du numérotage non terminée |
| 8 | Le préfixe ’8Y’ est utiliseé avec Inmarsat A en vue de sélectionner un canal sans compression expansion: le chiffre 'Y' dépend du type d’application. |  |  |  |  |  |
| 9 | Attribué par l’UIT-T pour l’acheminement des appels avec R1R2 |  |  |  |  |  |

MID = Chiffres d’identification maritime. Code permettant d’identifier le pays d’enregistrement du navire, attribué conformément aux codes MID à trois chiffres définis par l’UIT-R, figurant dans la base de données administratives globale.  Ce numéro est attribué par Inmarsat uniquement pour Inmarsat A, pour tous les autres systèmes il est attribué par l’UIT-R.

Tableau 2

Numérotage (national) E.164 pour l’indicatif de pays  +870

Présentation du numérotage «national» E.164 pour l’indicatif de pays  +870

La longueur minimale du numéro (hors l'indicatif de pays):	9 chiffres

La longueur maximale du numéro (hors l'indicatif de pays): 	9 chiffres

| (1) | (2) |  | (3) | (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NDC (Indicatif national de destination) ou N(S)N (chiffres de poids fort du numéro national (significatif)) Inmarsat T-chiffre(s) | Longueur du N(S)N |  | Utilisation des numéros E.164 | Information additionnelle |
|  | Longueur maximale | Longueur minimale |  |  |
| 0 | Sans objet | Sans objet | Réservé pour Inmarsat-A +871 à +874 | Sans objet |
| 1 | Sans objet | Sans objet | Réservé pour Inmarsat-A +871 à +874 | Sans objet |
| 2 | Sans objet | Sans objet | Réservé pour utilisation future | Sans objet |
| 30 à 37 | 9 chiffres | 9 chiffres | Système Inmarsat-B | Mobile maritime – Appels ordinaires |
| 38 | 9 chiffres | 9 chiffres | Système Inmarsat-B | Mobile terrestre – Appels ordinaires |
| 39 | 9 chiffres | 9 chiffres | Système Inmarsat-B | Données à grande vitesse des services terrestres et maritimes |
| 40 à 47 | 9 chiffres | 9 chiffres | Système Inmarsat-C | Mobile maritime – Appels «ordinaires» (messagerie) |
| 48 | Sans objet | Sans objet | Système Inmarsat-C | Réservé pour des applications futures Inmarsat |
| 49 | 9 chiffres | 9 chiffres | Système Inmarsat-C | Mobile terrestre – Appels «ordinaires» (messagerie) |
| 50 à 57 | 9 chiffres | 9 chiffres | Inmarsat aéronautique | Adresse primaire |
| 58 | 9 chiffres | 9 chiffres | Inmarsat Système aéronautique | Adresse de remplacement |
| 59 | 9 chiffres | 9 chiffres | Inmarsat Système aéronautique | Facilités spéciales |
| 60 | 9 chiffres | 9 chiffres | Inmarsat Fleet, GAN, Swift 64 | Mobile maritime – appels RNIS |
| 61 à 67 | 9 chiffres | 9 chiffres | Inmarsat-M | Mobile maritime – Appels ordinaires |
| 68 à 69 | 9 chiffres | 9 chiffres | Inmarsat-M | Mobile terrestre – Appels ordinaires |
| 70 à 75 | Sans objet | Sans objet | Réservé pour utilisation future | Sans objet |
| 76 | 9 chiffres | 9 chiffres | Inmarsat-mini-M , GAN, Fleet | Appels ordinaires – Mobile maritime ou Mobile terrestre |
| 77 | 9 chiffres | 9 chiffres | Inmarsat BGAN | Appels ordinaires |
| 78 | 9 chiffres | 9 chiffres | Inmarsat BGAN | Données CS (RNIS-LB & UDI à 64 kbps UDI); appels audio sécurisés à 3.1 kHz (télécopies incluses) |
| 79 | Sans objet | Sans objet | Réservé pour utilisation future | Sans objet |
| 8 | Sans objet | Sans objet | Réservé pour Inmarsat-A +871 à +874 | Sans objet |
| 9 | Sans objet | Sans objet | Réservé pour l’identification du nœud d’acheminement d’entrée | Sans objet |

Tableau 3

Numérotage (national) E.164 pour les indicatifs de pays +871, +872, +873 et +874

Présentation du numérotage «national» E.164 pour les indicatifs de pays +871, +872, +873 et +874

Longueur minimale du numéro (sans compter l'indicatif de pays): 	 7 chiffres
	Longueur maximale du numéro (sans compter l'indicatif de pays):	 9 chiffres

| (1) | (2) |  | (3) | (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NDC (Indicatif national de destination) ou N(S)N (chiffres de poids fort du numéro national (significatif)) Inmarsat T-chiffre(s) | Longueur du N(S)N |  | Utilisation des numéros E.164 | Information additionnelle |
|  | Longueur maximale | Longueur minimale |  |  |
| 0 | 9 chiffres | 9 chiffres | Système Inmarsat-A | Appels de groupe |
| 1 | 7 chiffres | 7 chiffres | Système Inmarsat-A | Appels ordinaires |
| 2 | Sans objet | Sans objet | Réservé pour utilisation future | Sans objet |
| 30 à 37 | 9 chiffres | 9 chiffres | Système Inmarsat-B | Mobile maritime – Appels ordinaires |
| 38 | 9 chiffres | 9 chiffres | Système Inmarsat-B | Mobile terrestre – Appels ordinaires |
| 39 | 9 chiffres | 9 chiffres | Système Inmarsat-B | Données à grande vitesse des services terrestres et maritimes |
| 40 à 47 | 9 chiffres | 9 chiffres | Système Inmarsat-C | Mobile maritime – "Appels" ordinaires (messagerie) |
| 48 | Sans objet | Sans objet | Système Inmarsat-C | Réservé pour applications futures Inmarsat |
| 49 | 9 chiffres | 9 chiffres | Système Inmarsat-C | Mobile terrestre – "Appels" ordinaires (messagerie) |
| 50 à 57 | 9 chiffres | 9 chiffres | Système aéronautique Inmarsat | Adresse primaire |
| 58 | 9 chiffres | 9 chiffres | Système aéronautique Inmarsat | Adresse de remplacement |
| 59 | 9 chiffres | 9 chiffres | Système aéronautique Inmarsat | Facilités spéciales |
| 60 | 9 chiffres | 9 chiffres | Inmarsat Fleet, GAN, Swift 64 | Mobile maritime – Appel RNIS |
| 61 à 67 | 9 chiffres | 9 chiffres | Système Inmarsat-M | Mobile maritime – Appels ordinaires |
| 68 à 69 | 9 chiffres | 9 chiffres | Système Inmarsat-M | Mobile terrestre – Appels ordinaires |
| 70 à 75 | Sans objet | Sans objet | Réservé pour utilisation future | Sans objet |
| 76 | 9 chiffres | 9 chiffres | Système Inmarsat mini-M, GAN, Fleet | Appels ordinaires – Mobile maritime ou mobile terrestre |
| 77 | Sans objet | Sans objet | Réservé pour BGAN Inmarsat dans la série +870 | Sans objet |
| 78 | Sans objet | Sans objet | Réservé pour BGAN Inmarsat dans la série +870 | Sans objet |
| 79 | Sans objet | Sans objet | Réservé pour utilisation future | Sans objet |
| 8 | 9 chiffres | 9 chiffres | Système Inmarsat-A | Accès aux terminaisons spéciales de service à bord du navire |
| 9 | Sans objet | Sans objet | Réservé pour l'identification du nœud d'acheminement d'entrée | Sans objet |

Contact:

–	Questions générales:	–	Questions relatives aux Etats-Unis d'Amérique:

Mr Les Homan	Mr Andrew Gallant
Inmarsat	Tél:	+1 301 762 4024
99 City Road	Fax:	+1 301 762 5801
LONDON EC1Y 1AX	E-mail:	abgallant@aol.com
United Kingdom	
Tél:  	+44 20 7728 1762	
Fax:	+44 20 7728 1174	
E-mail:	 les_homan@inmarsat.com

##### - Communication du 22.IX.2005:

Inmarsat, London, rappelle à tous les opérateurs du service téléphonique international que les numéros à neuf chiffres commençant par les premiers chiffres «77» et «78» seront ajoutés à la série de numéros d’Inmarsat associée à l’indicatif de pays E.164 +870. Cette mesure prendra effet au 1er novembre 2005 et tous les opérateurs sont priés de faire en sorte que leurs plans de numérotation intègrent cette série de numéros à compter de cette date.  Cela fait partie de l’engagement qu’a pris Inmarsat de passer à l’indicatif unique d’accès au réseau +870 et de rendre les autres indicatifs E.164 +871, +872, +873 et +874 à nouveau disponibles d’ici l'année 2009.

Veuillez consulter le site web d’Inmarsat pour de plus amples renseignements concernant l’acheminement du trafic vers des numéros de ces séries, à l’adresse  www.inmarsat.com/interconnect

Le plan national de numérotage (NNP – National Numbering Plan) d’Inmarsat est disponible sur le site web de l’UIT-T, à l’adresse:

http://www.itu.int/itudoc/itu-t/number/gn/imt/82457.html

Par ailleurs, Inmarsat a reçu des observations concernant des cas suspects d’utilisation impropre et irrégulière des indicatifs de pays E.164 +870, +871 et +874.  Afin de nous aider à limiter et à prévenir les utilisations abusives, nous vous serions extrêmement reconnaissants de bien vouloir signaler tout cas suspect à Les Homan, Responsable numérotage et acheminement, à l’adresse indiquée ci-après.  Tous les cas signalés et toutes les observations seront traités avec la confidentialité qui s’impose.

Contact:

Mr Les Homan
Manager, Numbering and Routeing
Inmarsat
99 City Road
LONDON EC1Y 1AX
United Kingdom
Tél:	+44 20 7728 1762
Fax:	+44 20 7728 1174
E-mail:	les_homan@inmarsat.com