| Punto 1.13.1 del orden del día - sobre la base de los resultados de los estudios efectuados de conformidad con la Resolución 130 (CMR-97), 131 (CMR-97) y 538 (CMR-97) con objeto de examinar y, si procede, revisar los límites de potencia que figuran en los artículos S21 y S22 en relación con las condiciones de compartición entre los servicios SFS no OSG, SFS OSG, radiodifusión por satélite (SRS) OSG, científicos espaciales y terrenales, es preciso cerciorarse de que estos límites de potencia son posibles y no imponer limitaciones excesivas al desarrollo de estos sistemas y servicios UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-2000 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 10 al Document 12-S |
|  |  |  | 11 de abril de 2000 |
|  |  |  | Original: inglés |
| ESTAMBUL, 8 DE MAYO – 2 DE JUNIO DE 2000 |  |  |  |
|  |  |  | SESIÓN PLENARIA |
| Estados Unidos de América |  |  |  |
| propuestas para los trabajos de la conferencia |  |  |  |

Incorporación de ciertas disposiciones de las Resoluciones 130 (CMR-97) y 538 (CMR-97) en el artículo S5

Modificaciones propuestas del artículo S5

Antecedentes

Las propuestas siguientes consisten en la modificación de notas del artículo S5 para recoger ciertas disposiciones en las Resoluciones 130 y 538. Estas propuestas se fundan en la opción 1A del anexo 6 al capítulo 3 del Informe de la RPC.

Propuestas

MOD	USA/12/197

S5.520	La utilización de la banda 18,1-18,4 GHz por el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) se limita a los enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite que utiliza la órbita de los satélites geoestacionarios.

Motivos:	Como el UIT-R no ha emprendido estudios sobre la posible interferencia causada a estaciones receptoras del servicio fijo o del SFS por la explotación del SFS no OSG (Tierra-espacio) en la banda 18,1-18,4 GHz, se modifica la nota para limitar la utilización de la banda en la dirección Tierra-espacio a los sistemas OSG.

MOD	USA/12/198

S5.441	La utilización de las bandas 4 500-4 800  MHz (espacio-Tierra) y 6 725-7 025 MHz (Tierra-espacio) por el servicio fijo por satélite se ajustará a las disposiciones del apéndice S30B. La utilización de las bandas 10,7-10,95 GHz (espacio-Tierra), 11,2-11,45 GHz (espacio-Tierra) y 12,75-13,25 GHz (Tierra-espacio) por los sistemas de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite se ajustará a las disposiciones del apéndice S30B. La utilización de las bandas 10,7-10,95 GHz (espacio-Tierra) 11,2-11,45 GHz (espacio-Tierra) y 12,75-13,25 GHz (Tierra-espacio) por un sistema de satélite no geoestacionario del servicio fijo por satélite está sujeta a la aplicación de las disposiciones de MOD S9.10 para la coordinación con otros sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite. En estas bandas, los sistemas de satélite no geoestacionarios del servicio fijo por satélite no reclamarán protección contra las redes de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite. Se aplican a este respecto las disposiciones de la Resolución 130 (Rev.CMR-2000).

MOD	USA/12/199

S5.484A	La utilización de las bandas 10,95-11,2 GHz (espacio-Tierra), 11,45-11,7 GHz (espacio-Tierra), 11,7-12,2 GHz (espacio-Tierra) en la Región 2, 12,2-12,75 GHz (espacio-Tierra) en la Región 3, 12,5-12,75 GHz (espacio-Tierra) en la Región 1, 13,75-14,5 GHz (Tierra-espacio), 17,8-18,6 GHz (espacio-Tierra), 19,7-20,2 GHz (espacio-Tierra), 27,5-28,6 GHz (Tierra-espacio) y 29,5-30 GHz (Tierra-espacio) por un sistema de satélite no geoestacionarios del servicio fijo por satélite está sujeta a la aplicación de las disposiciones -de MOD S9.10 para la coordinación con otros sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite. En estas bandas, los sistemas de satélite no geoestacionarios del servicio fijo por satélite no reclamarán protección contra las redes de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite. Se aplican a este respecto las disposiciones de la Resolución 130 (Rev.CMR-2000).

MOD	USA/12/200

S5.487A		Atribución adicional:  en la Región 1 la banda 11,7-12,5 GHz, en la Región 2 la banda 12,2-12,7 GHz y en la Región 3 la banda 11,7-12,2 GHz están también atribuidas, al servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) a título primario y su utilización está limitada a los sistemas de satélites no geoestacionarios y sujeta a la aplicación de lo dispuesto en MOD S9.10 para la coordinación con otros sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite. En estas bandas, los sistemas de satélite no geoestacionarios del servicio fijo por satélite no reclamarán protección contra las redes OSG del servicio de radiodifusión por satélite. Se aplican a este respecto las disposiciones de la Resolución 538 (Rev.CMR-2000).

MOD	USA/12/201

S5.516	La utilización de la banda 17,3-18,1 GHz por los sistemas de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) está limitada a los enlaces de conexión para el servicio de radiodifusión por satélite. Para la utilización de la banda 17,3-17,8 GHz en la Región 2 por los enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite en la banda 12,2-12,7 GHz, véase el artículo S11. La utilización de las bandas 17,3-18,1 GHz (Tierra-espacio) en las Regiones 1 y 3 y 17,8-18,1 GHz (Tierra-espacio) en la Región 2 por los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite está sujeta a la aplicación de lo dispuesto en -MOD S9.10 para la coordinación entre sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite. En estas bandas, los sistemas de satélite no geoestacionarios del servicio fijo por satélite no reclamarán protección contra las redes de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite. La utilización de la banda 17,3-17,8 GHz en la Región 2 por sistemas del servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) queda limitada a los satélites geoestacionarios. Se aplican a este respecto las disposiciones de la Resolución 538 (Rev.CMR-2000).

Motivos:	Estas modificaciones del artículo S5 tienen por objeto reemplazar las referencias a las Resoluciones 130 y 538 por referencias a MOD S9.10 del artículo S9. Se necesita texto adicional en el número S5.516 para aclarar que la finalidad consiste en que no haya atribución en la banda 17,3-17,8 GHz en la Región 2 para el SFS no OSG (Tierra-espacio). La posibilidad de una atribución se ha de fundar en estudios de compartición entre el SFS no OSG y los servicios existentes y planificados. Los estudios revelan que la compartición entre las estaciones de radiolocalización y las redes del SFS no OSG y del SFS no OSG no es viable a causa de la grave interferencia causada por el funcionamiento de las estaciones de radiolocalización y que estos servicios no son compatibles. Además, la banda 17,3-17,8 GHz está atribuida en la Región 2 al SRS a partir del 1 de abril de 2007. Los estudios revelan que las estaciones terrenas transmisoras del SFS no OSG no son compatibles con las estaciones terrenas receptoras del SRS.

Además como resultado de la modificación prevista de las Resoluciones 130 y 538 en la CMR-2000, estas modificaciones de notas del artículo S5 serán necesarias para recoger los párrafos pertinentes de la parte dispositiva de las Resoluciones 130 (CMR-97) y 538 (CMR-97) en el Reglamento de Radiocomunicaciones.

______________