| parte 7 UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-2000 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 7 al Documento 13-S |
|  |  |  | 21 de enero de 2000 |
|  |  |  | Original: inglés |
| ESTAMBUL, 8 DE MAYO – 2 DE JUNIO DE 2000 |  |  |  |
|  |  |  | SESIÓN PLENARIA |
| PROPUESTAS COMUNES EUROPEAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA |  |  |  |

Apéndices S3 y S7, Resoluciones 28 (CMR-95) y 95 (CMR-97), 
Resoluciones de la PP-98

ÍNDICE

Página

Parte 7A - Punto 1.1 del orden del día 		2

Parte 7B - Punto 1.2 del orden del día 		4

Parte 7C - Punto 1.3 del orden del día 		11

Parte 7D - Punto 7.1 del orden del día 		30

Parte 7E - Resoluciones de la PP-98 		33

Fecha de puesta en servicio de las frecuencias de redes de satélite 		34

Procedimientos de coordinación de redes de satélite 		36

Función de la administración notificante 		39

Precios de tramitación para redes de satélite 		42

Propuestas presentadas por las siguientes Administraciones

Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, España, Estonia,
Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Liechtenstein, Lituania,
Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Eslovaquia, Rep. Checa,
Reino Unido, Eslovenia, Suecia, Suiza, Ucrania

PARTE 7A

Punto 1.1 del orden del día - Supresión de nombres de países en las
Notas correspondientes al artículo S5

# 1	Introducción

El punto 1.1 del orden del día de la CMR-2000 pide que las administraciones revisen las notas correspondientes al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias con vistas a suprimir las notas referentes a sus países o el nombre del país respectivo, si ya no son necesarios.

# 2	Antecedentes

En preparación de la CAMR-87, Europa elaboró varias propuestas destinadas a nuevas atribuciones para el servicio móvil.

Por entonces la comunidad aeronáutica, a través de la OACI, se proponía eliminar paulatinamente el sistema de aterrizaje con instrumentos (ILS) hacia fines del siglo, para ser sustituido por el sistema de aterrizaje por microondas (MLS). Por tal motivo, la CAMR-87 añadió las notas S5.181 (alrededor de 75 MHz para radiobalizas del ILS), S5.197 (alrededor de 108 MHz para localizadores de ILS y VOR) y S5.259 (alrededor de 330 MHz para transmisores de radioalineación de descenso del ILS), además de una atribución adicional a título secundario a varios países europeos para el servicio móvil y otras restricciones destinadas a proteger el ILS mientras sea necesario.

Esta decisión se adoptó para indicar que el servicio móvil utilice esta parte del espectro una vez que el servicio de radionavegación aeronáutica deje de funcionar en dichos segmentos.

Entretanto, la OACI revisó su concepción y prorrogó la vida útil del ILS bastante más allá del año 2000, decidió que la transición al MLS no tendría lugar a escala mundial y concluyó que el sistema mundial de navegación por satélite (GNSS, Fase 2) era el sistema más apropiado para satisfacer los futuros requisitos del servicio de radionavegación aeronáutica.

# 3	Propuestas

Teniendo en cuenta la evolución que acabamos de describir y puesto que las tres notas mencionadas ya no son necesarias, las administraciones interesadas, las mismas que introdujeron colectivamente dichas notas, proponen la supresión de sus nombres en las notas S5.181, S5.197 y S5.259:

MOD	EUR/13/255

S5.181	Atribución adicional:  en Egipto, Israel, Japón, Jordania, Líbano, Marruecos, y Siria,  la banda 74,8-75,2 MHz está también atribuida al servicio móvil a título secundario, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21. A fin de garantizar que no se produzca interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica, no se introducirán las estaciones del servicio móvil en la banda hasta que ya no la necesite para el servicio de radionavegación aeronáutica ninguna administración que pueda ser identificada en aplicación del procedimiento invocado en el número S9.21.

MOD	EUR/13/256

S5.197	Atribución adicional:  en Egipto, Japón, Jordania, Líbano, Marruecos, Pakistán y Siria la banda 108-111,975 MHz está también atribuida al servicio móvil a título secundario, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21. A fin de garantizar que no se produzca interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica, no se introducirán las estaciones del servicio móvil en la banda hasta que ya no la necesite para el servicio de radionavegación aeronáutica ninguna administración que pueda ser identificada en aplicación del procedimiento invocado en el número S9.21.

MOD	EUR/13/257

S5.259	Atribución adicional:  en la República de Corea, Egipto, Israel, Japón, Jordania, Marruecos, y Siria, la banda 328,6-335,4 MHz está también atribuida al servicio móvil a título secundario, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21. A fin de garantizar que no se produzca interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica, no se introducirán las estaciones del servicio móvil en la banda hasta que ya no la necesite para el servicio de radionavegación aeronáutica ninguna administración que pueda ser identificada en aplicación del procedimiento invocado en el número S9.21.

Propuestas presentadas por las siguientes Administraciones

Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo,
Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Rep. Checa, Rumania,
Reino Unido, Rusia, Eslovenia, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania

PARTE 7B

Punto 1.2 del orden del día  - Examen del apéndice S3 con relación a las emisiones no esenciales en los servicios espaciales

Introducción

Este punto del orden del día tiene por objeto finalizar los asuntos pendientes con relación a las emisiones no esenciales en los servicios espaciales al examinar los límites genéricos de emisiones no esenciales del apéndice S3 que completara en gran medida la CMR-97.

El apéndice S3, revisado por la CMR-97, contiene dos cuadros de niveles máximos permitidos de potencia de las emisiones no esenciales. El cuadro I presenta los niveles actualmente en vigor, mientras que el cuadro II se refiere a los niveles aplicables a los transmisores instalados después del 1 de enero de 2003 y a todos los transmisores después del 1 de enero de 2012. La Nota 14 del cuadro II identifica los límites de las emisiones no esenciales para los servicios espaciales como “objetivos de diseño” hasta después de la CMR-2000.

Tras los estudios realizados de conformidad con la Recomendación 66 (Rev.CMR-97), en particular los recomienda 1, 2 y 6, el Informe de la RPC identifica varios aspectos del apéndice S3 que requieren modificación:

i)	Los límites de las emisiones no esenciales de los servicios espaciales.

Debería suprimirse la calificación de “objetivo de diseño” para los límites de los servicios espaciales (la actual nota 14 del cuadro II de la sección II); por el momento, no procede modificar los valores de atenuación o la anchura de banda de referencia de los servicios espaciales.

ii)	El caso límite de una señal de banda muy estrecha o no modulada en un amplificador de banda ancha que funciona particularmente en los servicios espaciales.

Para contemplar este caso, debería añadirse en la sección II un nuevo párrafo 11bis, que se explica por sí mismo.

iii)	El caso especial de límites de las emisiones no esenciales aplicables a transpondedores adyacentes dentro del mismo sistema de transmisión.

Para contemplar este caso, debería añadirse en la sección II un nuevo párrafo 11ter, que se explica por sí mismo.

La propuesta europea del párrafo 11ter está destinada a abarcar el caso de dos transpondedores muy espaciados entre sí (véase la Nota explicatoria 1 más adelante).

iv)	Las estaciones terrenas de aficionados que funcionan por debajo de 30 MHz.

A los efectos de evitar toda ambigüedad en lo que respecta a las estaciones terrenas de aficionados, debería incorporarse una nueva nota 15 en el cuadro II de la sección II, aplicable a los “servicios espaciales (estaciones terrenas)”.

En el cuadro II de la sección II, suprimir la remisión de “servicios de aficionados funcionando por debajo de 30 MHz (incluido el funcionamiento en BLU)” a la actual nota 12, ya que puede dar lugar a ambigüedad; esta categoría particular de servicio incluye a todas las estaciones de aficionados.

v)	Límites de las emisiones no esenciales para los satélites en el espacio lejano.

Puesto que no hay motivo para especificar límites de las emisiones no esenciales para vehículos espaciales que evolucionan en el lejano espacio con arreglo a las definiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, debería incorporarse una nueva nota 16 al cuadro II de la sección II, aplicable a los “servicios espaciales (estaciones espaciales)”, para indicar esta exención.

Asimismo, el Informe de la RPC identifica otro aspecto del apéndice S3 que requiere modificación y que, si bien no está directamente relacionado con el punto 1.2 del orden del día, merece consideración a fin de señalar a la atención una decisión particular de la CMR-97 que podría ser mal comprendida. Las modificaciones se refieren a:

vi)	Límites de las emisiones no esenciales para los sistemas de radiodeterminación (radar).

La sección I del apéndice S3 que adoptó la CMR-97 incluye un párrafo 6 sobre métodos de medición aplicables a los sistemas de radar. Esto podría interpretarse en el sentido de que los límites actuales de las emisiones no esenciales se aplican a los sistemas de radar. Los sistemas de radar tenían que haberse exceptuado de los límites de la sección I, ya que los métodos de medición requeridos aún quedan por determinar. Los métodos de medición indicados en la Recomendación UIT-R M.1177 (mencionada en el párrafo 6) corresponden a los límites de las emisiones no esenciales de la sección II. Por consiguiente, debería añadirse en la sección II un nuevo párrafo 6bis que evite todo malentendido.

También es preferible que los niveles de las emisiones no esenciales para sistemas de radar se basen en las emisiones radiadas y no se midan a la línea de transmisión, como sugiere el actual párrafo 1 del apéndice S3. Esto permitirá tener en cuenta los niveles de las emisiones no esenciales medidas para la selectividad inherente de algunas antenas de radar integradas al sistema de transmisión. Para aclarar este punto, el actual párrafo 6 de la sección I debería suprimirse, incorporándose en el cuadro II de la sección II una nueva nota 17, aplicable a la “radiodeterminación”.

De introducirse la modificación propuesta para permitir el empleo de estos métodos de medición, debería modificarse el actual párrafo 8 de la sección II, agregando “o apropiado” después de la expresión “cuando no sea posible”.

Teniendo en cuenta las conclusiones del Informe de la RPC, Europa ha elaborado propuestas de revisión del apéndice S3 del Reglamento de Radiocomunicaciones para su examen por la CMR-2000, con el fin de:

•	incluir las modificaciones pertinentes destacadas en los seis puntos abordados anteriormente;

•	subdividir las categorías de servicios espaciales entre estaciones espaciales y estaciones terrenas. Esto permitirá distinguir claramente los diversos tipos de estaciones y sus requisitos y facilitará la aplicación de límites diversos, si se juzga oportuno más tarde. Como resultado de esta subdivisión, varias nuevas categorías aparecen en el cuadro II de la sección II, aunque deberían mantenerse aquellos valores de niveles de las emisiones no esenciales que son idénticos a los del apéndice S3. Los Grupos de Trabajo 4A, 8D y 10-11S del UIT-R han señalado al GTE 1/5 que tal división, basada en las definiciones del artículo S1 del Reglamento de Radiocomunicaciones, es procedente.

NOTA 1 - Explicación de la propuesta europea para transpondedores adyacentes de sistemas de satélite.

Diagrama para dos transpondedores de espaciamiento estrecho

En este caso, las emisiones no esenciales del transpondedor A están abarcadas por las emisiones fuera de banda del transpondedor B. Del diagrama se desprende que el texto de la RPC es correcto para dos transpondedores cercanos entre sí, pero la situación cambia cuando se trata de dos transpondedores alejados.

Diagrama para dos transpondedores alejados entre sí

En este caso, el texto de la RPC no es claro, ya que las emisiones no esenciales no están ocultadas por las emisiones fuera de banda del otro transpondedor.

APÉNDICE  S3

Cuadro de niveles máximos permitidos de potencia
de las emisiones no esenciales

(Véase el artículo  S3)

NOC

1 a 5

Sección I  –  Límites de emisiones no esenciales para transmisores instalados
antes del 1 de enero de 2003 (válido hasta el 1 de enero de 2012)

MOD	EUR/13/258

6	Los sistemas de radar están exentos de límites de las emisiones no esenciales, con arreglo a esta sección. Deberá obtenerse la potencia de emisiones no esenciales más baja posible.

NOC

Cuadro I

Valores de la atenuación y niveles de potencia media absoluta utilizados
para calcular los niveles máximos permitidos de potencia de las emisiones no 
esenciales para su utilización con los equipos radioeléctricos

Sección II  –  Límites de emisiones no esenciales para transmisores instalados a partir 
del 1 de enero de 2003 y para todos los transmisores a partir del 1 de enero de 2012

Aplicación de estos límites

NOC

7

MOD	EUR/13/259

8	En la última versión de la Recomendación UIT-R SM.329 se ofrece orientación sobre los métodos para la medición de emisiones no deseadas. El método de la p.i.r.e. especificado en dicha Recomendación deberá utilizarse cuando no sea posible medir la potencia suministrada a la línea de transmisión de la antena, o en el caso de aplicaciones específicas, como los sistemas de radar, donde la antena está diseñada para suministrar una atenuación importante en las frecuencias no esenciales. Además, en algunos casos especiales puede ser necesario alguna modificación del método de la p.i.r.e., por ejemplo, el de los radares que conforman haces.

NOC

9 a 11

ADD	EUR/13/260

11bis	A medida que la señal emitida se hace cada vez más estrecha (hasta llegar al caso límite de una portadora sin modulación, de anchura de banda necesaria teóricamente igual a cero), la aplicación del término “anchura de banda necesaria” para determinar la región en la que los límites de emisiones no esenciales se aplican a los servicios espaciales se hace cada vez más difícil. En el límite, 250% de la anchura de banda necesaria (que generalmente se reconoce para establecer la región más allá de la cual se definen las emisiones no esenciales) se acerca a cero. Las señales de baliza y otras señales no moduladas, como las utilizadas en los circuitos de enlace ascendente y enlace descendente para el control y traceo de satélites, son ejemplos del caso en que es difícil aplicar en la práctica el término “anchura de banda necesaria” al determinar dónde terminan las emisiones fuera de banda y comienzan las emisiones no esenciales. En espera de ulteriores estudios y la adopción de medidas definitivas en una futura Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, al calcular la región en la que los límites de las emisiones no esenciales se aplican a transmisores que emplean amplificadores para pasar esencialmente una señal no modulada (o una señal con muy escasa anchura de banda), la anchura de banda del amplificador se considera la anchura de banda necesaria (al calcular las regiones en las que se aplican las emisiones no esenciales).

ADD	EUR/13/261

11ter	Para satélites que emplean más de un transpondedor y al considerar los límites de emisiones no esenciales indicados en la Nota 11 del apéndice S3, las emisiones no esenciales de un transpondedor pueden caber en una frecuencia en la cual un segundo transpondedor que le acompaña está transmitiendo, o en la banda de guarda entre dos transpondedores. En estas situaciones, si se demuestra que el nivel de emisiones no esenciales del primer transpondedor está por debajo de las emisiones fundamentales del segundo transpondedor o por debajo de sus emisiones fuera de banda, no se aplicarán a estas emisiones no esenciales los límites del apéndice S3.

NOC

12

MOD	EUR/13/262

CUADRO  II

Valores de la atenuación utilizados para calcular los niveles máximos
permitidos de emisiones no esenciales en los equipos de radiocomunicaciones

| Categoría del servicio de acuerdo con el artículo S1 o tipo de equipo 14 | Atenuación (dB) por debajo de la potencia suministrada a la línea de transmisión de la antena |
| --- | --- |
| Todos los servicios salvo los indicados a continuación | 43  10 log (P), o 70 dBc, tomándose entre ambos el valor menos restrictivo |
|  | 43  10 log (P) o 60 dBc, tomándose entre ambos el valor menos restrictivo |
| Estaciones terrenas del servicio móvil 10, 15 | 43  10 log (P) o 60 dBc, tomándose entre ambos el valor menos restrictivo |
| Estaciones terrenas del servicio fijo 10, 15 | 43  10 log (P) o 60 dBc, tomándose entre ambos el valor menos restrictivo |

CUADRO  II (Continuación)

| Categoría del servicio de acuerdo con el artículo S1 o tipo de equipo 14 | Atenuación (dB) por debajo de la potencia suministrada a la línea de transmisión de la antena |
| --- | --- |
| Estaciones espaciales del SFS 10 | 43  10 log (P) o 60 dBc, tomándose entre ambos el valor menos restrictivo |
| Estaciones espaciales del SMS 10 | 43  10 log (P) o 60 dBc, tomándose entre ambos el valor menos restrictivo |
| Estaciones espaciales del RNSS, ARNSS, RDSS y RLSS 10 | 43  10 log (P) o 60 dBc, tomándose entre ambos el valor menos restrictivo |
| Estaciones espaciales del servicio de investigación espacial 10, 16 | 43  10 log (P) o 60 dBc, tomándose entre ambos el valor menos restrictivo |
| Estaciones espaciales (distintas de las pertenecientes a los servicios mencionados) 10 | 43  10 log (P) o 60 dBc, tomándose entre ambos el valor menos restrictivo |
| Radiodeterminación 17 | 43  10 log (PEP) o 60 dB, tomándose entre ambos el valor menos restrictivo |
| Radiodifusión de televisión 11 | 46  10 log (P) o 60 dBc, tomándose entre ambos el valor menos restrictivo sin que rebase el nivel de potencia medio absoluto de 1 mW para estaciones en las bandas de ondas métricas o de 12 mW para estaciones en las bandas de ondas decimétricas. No obstante, puede que en algunos casos sea necesaria una atenuación superior |
| Radiodifusión con modulación de frecuencia | 46  10 log (P) o 70 dBc, tomándose entre ambos el valor menos restrictivo; no debe rebasarse un nivel de potencia media absoluta de 1 mW |
| Radiodifusión en ondas hectométricas/decamétricas | 50 dBc; no debe rebasarse el nivel de potencia media absoluta de 50 mW |
| BLU desde estaciones móviles 12 | 43 dB por debajo de la PEP |
| Servicios de aficionados funcionando por debajo de 30 MHz (incluido el funcionamiento en BLU) 15 | 43  l0 log (PEP) o 50 dB, tomándose entre ambos el valor menos restrictivo |
| Servicios que funcionan por debajo de 30 MHz, salvo los servicios espaciales, de radiodeterminación, de radiodifusión, los que emplean BLU desde estaciones móviles y el de aficionados 12 | 43  10 log (X) o 60 dBc, tomándose entre ambos el valor menos restrictivo, siendo X  PEP para una modulación en BLU y X  P para otras modulaciones |
| Dispositivo de radiocomunicaciones de baja potencia 13 | 56  10 log (P) o 40 dBc, tomándose entre ambos valores el menos restrictivo |

CUADRO  II (Fin)

| Categoría del servicio de acuerdo con el artículo S1 o tipo de equipo 14 | Atenuación (dB) por debajo de la potencia suministrada a la línea de transmisión de la antena |
| --- | --- |
| Radiobaliza de localización de siniestros Transmisor localizador de emergencia Baliza de localización de personal Transpondedor de búsqueda y salvamento Transmisores de emergencia en barcos, en botes de salvamento y en dispositivos de salvamento Transmisores terrestres, aeronáuticos o marítimos cuando se utilizan en casos de emergencia | Sin límite |

NOC

Definiciones de P, PEP y dBc.

NOC

Notas 10 a 13.

SUP	EUR/13/263

14

(MOD)	EUR/13/264

14	En algunos casos de modulación digital (incluida la radiodifusión digital), sistemas de banda ancha, modulación por impulsos y transmisores de alta potencia de banda estrecha para todas las categorías de servicio, puede haber dificultades para satisfacer los límites próximos al  250% de la anchura de banda necesaria.

ADD	EUR/13/265

15	Las estaciones terrenas de aficionados que funcionan por debajo de 30 MHz pertenecen a la categoría de servicio “servicios de aficionados funcionando por debajo de 30 MHz (incluido el funcionamiento en BLU)”.

ADD	EUR/13/266

16	Las estaciones espaciales del servicio de investigación espacial destinadas a funcionar en el espacio lejano con arreglo a las definiciones del número S1.117 están exentas de los límites de emisiones no esenciales.

ADD	EUR/13/267

17	La atenuación de dB de las emisiones no esenciales de sistemas de radiodeterminación (radar), se determinará con respecto a los niveles de emisión radiados y no a la línea de transmisión de la antena. Los métodos de medición para determinar los niveles radiados de emisiones no esenciales desde los sistemas de radar deberán basarse en la Recomendación UIT-R M.1177.

Propuestas presentadas por las siguientes Administraciones

Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Rep. Checa, Rumania,
Reino Unido, Rusia, Eslovenia, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania

PARTE 7C

Punto 1.3 del orden del día - Revisión del apéndice S7

# 1	Introducción

En respuesta al punto 1.3 del orden del día, se presenta a continuación una serie de propuestas que persiguen los siguientes objetivos:

•	sustituir el texto actual del apéndice S7 por el material reglamentario esencial de la Recomendación UIT-R SM.[Documento 1/1004], que abarca la gama de frecuencias 100 MHz-105 GHz;

•	pasar el material relativo a las distancias de coordinación predeterminadas, del apéndice S5 al apéndice S7 revisado;

•	prever un procedimiento para actualizar los cuadros de parámetros de sistemas en el apéndice S7 revisado (cuadros 1, 2 y 3);

•	completar los cambios que de éstos se deduzcan en otras partes del Reglamento de Radiocomunicaciones.

# 2	Antecedentes

La revisión del apéndice S7 estaba originariamente prevista en el orden del día de la CMR-97. Sin embargo, como los necesarios estudios técnicos no pudieron terminarse a tiempo para dicha Conferencia, se creó el Grupo de Tareas Especiales 1/6 del UIT-R para completar el trabajo y elaborar un proyecto de nueva Recomendación sobre los métodos de determinación de la zona de coordinación alrededor de estaciones terrenas.

Ahora el UIT-R ha terminado este trabajo. Como resultado, la Recomendación figura como Recomendación UIT-R SM.[Documento 1/1004]. Se dispone, pues, de este texto como una base técnica para la revisión del apéndice S7 en la CMR-2000. El UIT-R ha indicado que el texto tanto puede utilizarse como base para una revisión del texto del apéndice S7 o como una Recomendación para su incorporación por referencia.

El capítulo 7.2 del Informe de la RPC señala como principal mejora que el material desarrollado en la nueva Recomendación conducirá al apéndice S7. La sección 7.2.3 del Informe ofrece cinco métodos diferentes para responder a este punto del orden del día:

•	El método 1 propone la sustitución completa del actual texto del apéndice S7 por el material reglamentario esencial de la nueva Recomendación. No obstante, el UIT-R convino en que representaría una importante ventaja si se pudieran actualizar los cuadros de parámetros de sistemas entre una y otra revisión completa del apéndice S7, ya que en cada CMR se establecen atribuciones adicionales y modificadas y teniendo en cuenta que los sistemas y aplicaciones que emplean las atribuciones de frecuencias del artículo S5 ahora cambian con más rapidez. Europa también entiende que esta flexibilidad es deseable, por lo que no apoya el método 1.

•	El método 5 propone que la Recomendación se incorpore íntegramente por referencia. Europa cree que, aun reconociendo el caso particular de los cuadros de parámetros, la función fundamental del apéndice S7 determina la necesidad de incorporar un texto estable y plenamente estructurado en el Reglamento de Radiocomunicaciones, en lugar de una incorporación por referencia. La incorporación por referencia conduciría a modificaciones casi constantes, lo cual no es necesario ni deseable en el caso del apéndice S7. La experiencia del UIT-R señala que hay que prestar una gran atención a la prueba y validación de todas las modificaciones desde el punto de vista de sus repercusiones para las distancias de coordinación y la integridad de los procedimientos. Semejante esfuerzo no se justificaría en el caso de revisiones frecuentes.

El Informe de la RPC observa que valdría la pena trasladar la información sobre distancias de coordinación predeterminadas del apéndice S5 al apéndice S7, y que esto no puede realizarse mediante la incorporación por referencia.

Además, el Comité Especial concluyó en que el método de incorporación por referencia contaba con un apoyo muy limitado. No apoyamos, por lo tanto, el método 5.

Los tres otros métodos (métodos 2 a 4) se basan en el principio de un texto sustitutivo. Cada uno representa un método diferente para llegar a un procedimiento que permita actualizar los parámetros de los cuadros 1, 2 y 3 del apéndice S7 revisado.

•	El método 4 sugiere la sustitución del texto principal, pero la incorporación por referencia de los cuadros 1, 2 y 3 de la Recomendación. Esto daría lugar a una considerable duplicación de un gran volumen de material, ya que la propia Recomendación tendría que incorporarse en el Volumen 4 del Reglamento de Radiocomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 27. No apoyamos, por lo tanto, el método 4.

•	El método 2 sugiere la sustitución del texto principal por un punto permanente del orden del día, que permita la actualización de los cuadros en cada conferencia, en función de las modificaciones de atribución efectuadas en la conferencia anterior. Europa considera que un tal punto permanente del orden del día podría fomentar la consideración de muchas modificaciones menores, sean éstas urgentes o no. Por tal motivo, el método 2, si bien es viable, no es nuestra opción preferida. Sin embargo, se prevé que importantes cambios de los cuadros 1, 2 ó 3 serían necesarios en prácticamente cada conferencia futura, por lo que la diferencia en los hechos entre los métodos 2 y 3 se vuelve insignificante y el rodeo de procedimiento que sugiere el método 3 (véase a continuación) quizás ya no se justifique.

•	El método 3 invita a establecer una nueva Resolución de la CMR-2000 que suministre un marco para que una futura conferencia considere las modificaciones urgentes que requieren los cuadros de parámetros de sistemas (cuadros 1, 2 y 3 de la Recomendación UIT-R SM.[Documento 1/1004]), toda vez que sea necesario.

La nueva Resolución crearía el mecanismo que le permita al UIT-R establecer conclusiones sobre la actualización de los parámetros de sistemas sin pérdida de tiempo, puesto que el Director de la Oficina de Radiocomunicaciones puede proponer al Secretario General que el Consejo incluya en el orden del día de la siguiente CMR un punto extraordinario del orden del día apropiado para considerar las conclusiones del UIT-R. En el marco de esta Resolución de la CMR sería necesaria otra Resolución sometida a la aprobación por la Asamblea de Radiocomunicaciones, a los efectos de llevar a cabo ese proceso.

En resumen, de las cinco opciones propuestas del Informe de la RPC, la solución que prefiere Europa es el método 3 antes expuesto. Las propuestas que figuran en la sección 3 que sigue están estructuradas sobre esta base. El método proporciona estabilidad y control del texto principal, así como flexibilidad en la actualización de los cuadros, ofreciendo un método controlado para la presentación de dichas modificaciones en futuras conferencias.

El UIT-R también propuso que el material relacionado con las distancias de coordinación predeterminadas que actualmente figura en el apéndice S5 pase a formar parte del texto revisado del apéndice S7, incluyendo en el apéndice S5 las referencias que vengan al caso para indicar dónde poder encontrar el material. El Informe de la Reunión Preparatoria de la Conferencia apoya esta propuesta. Europa acepta y apoya esta opinión y las propuestas del caso se formulan en la sección 3 que sigue.

# 3	Propuestas

Modificación del apéndice S7

MOD	EUR/13/268

apéndice s7

Métodos para determinar la zona de coordinación de una estación terrena en bandas de frecuencias comprendidas entre 100 MHz y 105 GHz

Motivos:	El título se modifica para contemplar los cambios introducidos por la nueva Recomendación UIT-R SM.[Documento 1/1004], que amplía la gama de frecuencias a 100 MHz-105 GHz y añade métodos para determinar la zona de coordinación de estaciones terrenas que funcionan en bandas de frecuencias de atribución bidireccional.

MOD	EUR/13/269

Sustituir todo el texto del apéndice S7 por el que figura en el anexo 1, que incluye el texto reglamentario fundamental deducido de la Recomendación UIT-R SM.[Documento 1/1004], junto con el material modificado del apéndice S5 sobre distancias de coordinación predeterminadas, incorporado en el anexo 1 del capítulo 7 del Informe de la RPC.

Motivos:	El UIT-R ha terminado sus estudios elaborando una nueva Recomendación UIT-R SM.[Documento 1/1004] sobre Métodos de determinación de la zona de coordinación alrededor de una estación terrena en las bandas de frecuencias entre 100 MHz y 105 GHz. El texto de la RPC identifica esta Recomendación como la base apropiada para una revisión del apéndice S7.

La sustitución del texto actual permite que sólo se incluya el contenido reglamentario esencial de la nueva Recomendación, dando por resultado un texto considerablemente menor que en el caso de incorporar toda la Recomendación por referencia en el Reglamento de Radiocomunicaciones. Permite también trasladar la información sobre distancias de coordinación predeterminadas al apéndice S7, con las consiguientes ventajas identificadas en el Informe de la RPC y la racionalización de los procedimientos para lograr la coordinación de las estaciones terrenas. El método evita además incoherencias entre las actuales disposiciones reglamentarias y el texto más general de la Recomendación.

Modificación del artículo S1

MOD	EUR/13/270

S1.171	zona de coordinación: Al determinarse la necesidad de coordinación, zona alrededor de una estación terrena que comparte la misma banda de frecuencias con estaciones terrenales, o alrededor de una estación terrena transmisora que comparte la misma banda de frecuencias de atribución bidireccional con estaciones terrenas receptoras, más allá de la cual no ha de sobrepasarse el nivel de interferencia admisible.

NOC

S1.172

MOD	EUR/13/271

S1.173	distancia de coordinación: Al determinarse la necesidad de coordinación, distancia, en un acimut determinado, a partir de una estación terrena que comparte la misma frecuencia con estaciones terrenales, o a partir de una estación terrena transmisora que comparte la misma banda de frecuencias de atribución bidireccional con estaciones terrenas receptoras, más allá de la cual no ha de sobrepasarse el nivel admisible de interferencia.

Motivos:	Consecuencia de la modificación identificada por el UIT-R.

Modificación del artículo S9

MOD	EUR/13/272

S9.17	f)13	para cualquier estación terrena específica o estación terrena móvil típica, en bandas de frecuencias por encima de 100 MHz atribuidas con igualdad de derechos a servicios espaciales y terrenales con respecto a las estaciones terrenales, y cuando la zona de coordinación de la estación terrena incluye el territorio de cualquier otro país, excepto la coordinación con arreglo a lo dispuesto en el número S9.15;

Motivos:	La gama de frecuencias del apéndice S7 se ha ampliado.

MOD	EUR/13/273

S9.53	Seguidamente, la administración que solicita el acuerdo y la que ha respondido harán todo lo posible, para solucionar las dificultades de forma aceptable por ambas partes afectadas1.

ADD	EUR/13/274

_______________

1	S9.53.1	En el proceso de coordinación entre estaciones terrenas y estaciones terrenales, se solicita de las administraciones que utilicen los métodos de determinación de contornos suplementarios y auxiliares descritos en la Recomendación UIT-R SM.[Documento 1/1004] y, especialmente para las estaciones terrenas que funcionan con estaciones espaciales no OSG, el método TVG (ganancia variante de tiempo) que se describe en la Recomendación mencionada y en las Recomendaciones UIT-R SF.[XX] y UIT-R S.[XX].

Motivos:	La sub-sección IIC del artículo S9 se ocupa de la “respuesta a una solicitud de coordinación”. Reconociendo los requisitos impuestos a las administraciones según lo dispuesto en el S9.53 (“Seguidamente, la administración que solicita el acuerdo y la que ha respondido harán todo lo posible para solucionar las dificultadas de manera aceptable por ambas partes afectadas”), la Recomendación UIT-R SM.[Documento 1/1004] y las Recomendaciones UIT-R SF.[XX] y UIT-R S.[XX] proporcionan información para asistir a las administraciones en el cumplimiento de los requisitos de esta disposición del Reglamento.

Modificaciones del anexo 2A al apéndice S4

## A.7	Características del emplazamiento de la estación terrena

Para una estación terrena específica:

a)	Ángulo de elevación del horizonte (grados) y en el caso de una estación presentada conforme al apéndice S30A, ganancia de la antena en la dirección del horizonte en cada acimut alrededor de la estación terrenal.

ADD	EUR/13/275

b)	La distancia en kilómetros entre la estación terrena y el horizonte para cada acimut alrededor de la estación terrena.

SUP	EUR/13/276

b)

SUP	EUR/13/277

c)

ADD	EUR/13/278

c)	Que funciona en relación con una estación espacial geoestacionaria asociada, habida cuenta del posible funcionamiento en órbita inclinada de la estación espacial asociada:

i)	el ángulo mínimo previsto de elevación de la antena en la dirección de máxima radiación en grados a partir del plano del horizonte;

ii)	la gama prevista de ángulos acimutales de funcionamiento en la dirección de máxima radiación en grados en el sentido de las agujas del reloj a partir del norte verdadero.

ADD	EUR/13/279

d)	Que funciona en relación con estaciones espaciales no geoestacionarias, el ángulo mínimo de elevación de la antena en la dirección de la máxima radiación en grados a partir del plano del horizonte para cada acimut alrededor de la estación terrena.

(MOD)	EUR/13/280

e)	Altitud (m) de la antena sobre el nivel medio del mar.

Motivos:	El apéndice S4 requiere algunas disposiciones adicionales para contemplar todos los elementos de datos necesarios para determinar la zona de coordinación de una estación terrena particular empleando el texto revisado del apéndice S7.

Modificaciones del cuadro S5-1 y la sección 3 del anexo 1 al apéndice S5

(NOTA - Sólo aparecen las entradas correspondientes a la coordinación de estaciones terrenas.)

CUADRO  S5-1

Criterios técnicos para la coordinación 
(Véase el artículo S9)

MOD	EUR/13/281

| Referencia del artículo S9 | Caso | Bandas de frecuencias (y Región) del servicio para el que se solicita coordinación | Umbral/condición | Método de cálculo | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número S9.15 No OSG/ terrenal | Estación terrena específica o estación terrena típica, con respecto a estaciones terrenales en bandas de frecuencias cuyas notas remiten al número S9.11A atribuidas con igualdad de derechos a servicios espaciales y terrenales, cuando la zona de coordinación de la estación terrena recubre el territorio de otro país | Véase el cuadro S5-2 | La zona de coordinación de la estación terrena recubre el territorio de otra administración | Apéndice S7 |  |

Motivos:	El párrafo 2 del anexo 1 no contiene ningún método de cálculo. El método de cálculo aplicable es el del apéndice S7, ya que el párrafo 3 del anexo 1 puede suprimirse como resultado de la revisión del apéndice S7. Véase también la propuesta EUR/13/287.

MOD	EUR/13/282

| Número S9.16 Terrenal/no OSG | Estación transmisora de un servicio terrenal dentro de la zona de coordinación de una estación terrena de una red de satélite no OSG en bandas de frecuencias cuyas notas remiten al número S9.11A | Véase el cuadro S5-2 | La estación transmisora terrenal está situada dentro de la zona de coordinación de una estación terrena receptora |  | La zona de coordinación de la estación terrena afectada ya ha sido determinada por el método de cálculo indicado en el apéndice S7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Motivos:	El párrafo 2 del anexo 1 no contiene ningún método de cálculo. No procede mencionar un método de cálculo como se hace en la última columna, mientras que el método del apéndice S7 ya se ha utilizado en el marco del número S9.15. Véase también la propuesta EUR/13/287.

MOD	EUR/13/283

| Número S9.17 OSG, no OSG/ terrenal | Estación terrena específica o estación terrena móvil típica en bandas de frecuencias superiores a 100 MHz atribuidas con igualdad de derechos a servicios espaciales y terrenales en relación con estaciones terrenales, cuando la zona de coordinación de la estación terrena recubre el territorio de otro país, a excepción de la coordinación con arreglo al número S9.15 | Cualquier banda de frecuencias atribuida a un servicio espacial, salvo las bandas mencionadas en los Planes del apéndice S30A | La zona de coordinación de la estación terrena recubre el territorio de otra administración | Apéndice S7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Motivos:	La gama de frecuencias se ha reducido a 100 MHz tras la revisión del apéndice S7. Las distancias de coordinación predeterminadas aparecerán ahora en el apéndice S7, por lo que no es necesario incluirlas en este lugar.

MOD	EUR/13/284

| Número S9.17 OSG, no OSG/ terrenal (Continuación) |  |  |  |  | La aplicación de esta disposición con respecto de los artículos 6 y 7 de los apéndices S30 y S30A se aplaza hasta la decisión de la CMR-99 sobre la revisión de dichos apéndices |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Motivos:	Las distancias de coordinación predeterminadas aparecerán ahora en el apéndice S7, por lo que no es necesario incluirlas en este lugar.

MOD	EUR/13/285

| Número S9.17A OSG, no OSG/ OSG, no OSG | Una estación terrena específica con respecto a otra estación terrena que funciona en el sentido de transmisión opuesto en las bandas de frecuencias atribuidas con igualdad de derechos a servicios de radiocomunicación espacial en ambos sentidos de transmisión y cuando la zona de coordinación de la estación terrena incluye el territorio de otro país, a excepción de las bandas de frecuencias sujetas a los Planes del apéndice S30A | Cualquier banda de frecuencias atribuida a un servicio espacial | La zona de coordinación de la estación terrena recubre el territorio de otra administración, o la estación terrena está situada dentro de la zona de coordinación de una estación terrena | - Apéndice S7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Motivos:	Modificación resultante de la revisión del apéndice S7, para abarcar las estaciones terrenas tanto de los sistemas OSG como no OSG.

NOC	EUR/13/286

| Número S9.21 Terrenal, OSG, no OSG/ terrenal, OSG, no OSG | Estación de un servicio con respecto al cual se estipula el requisito de obtener el acuerdo de otras administraciones en una nota del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias que hace referencia al número S9.21 | Banda o bandas indicadas en la correspondiente nota | Condición: Incompatibilidad determinada aplicando los apéndices S7, S8, los anexos técnicos de los apéndices S30, S30A o S30B, los valores de dfp especificados en alguna nota, otras disposiciones técnicas del Reglamento, o de las Recomendaciones UIT-R, según proceda | Métodos definidos en los apéndices S7, S8, S30, S30A o S30B, otras disposiciones técnicas del Reglamento, o de las Recomendaciones UIT-R, o adoptadas a partir de éstos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Modificación del cuadro S5-1A del apéndice S5

MOD	EUR/13/287

cuadro s5-2

Motivos:	Error editorial de la CMR-95, no corregido en la CMR-97.

Modificación del texto del cuadro S5-1A del apéndice S5

MOD	EUR/13/288

Aplicación de las disposiciones del número S9.11A 
para los servicios espaciales

NOTA - El anexo 1 contiene los umbrales de coordinación pertinentes para la compartición entre los servicios terrenales y el servicio móvil por satélite (SMS) (espacio-Tierra). Contiene también los umbrales de coordinación pertinentes para la compartición entre los servicios terrenales y los enlaces de conexión del SMS no OSG (espacio-Tierra).

Motivos:	Modificación resultante de la inclusión de las distancias de coordinación predeterminadas en el apéndice S7.

Modificación del cuadro S5-2 del anexo 1 al apéndice S5

MOD	EUR/13/289

cuadro AS5-2

Motivos:	Se requiere designar este cuadro con otro número, para evitar la actual confusión que tiene lugar con las referencias al cuadro S5-2 contenidas en el cuadro S5-1. El verdadero cuadro S5-2 es el actual cuadro S5-1A (véase EUR/13/287).

Supresión de la sección 2 del anexo 1 al apéndice S5

SUP	EUR/13/290

# 2	Límites estrictos

Motivos:	Esta sección contiene límites estrictos y no umbrales de coordinación. Los límites en cuestión, por consiguiente, no deberían figurar en el apéndice S5. Ya están en el artículo S21, que es el lugar apropiado para tales límites. Se pueden, pues, suprimir del apéndice S5, sin ningún efecto negativo.

Supresión de la sección 3 del anexo 1 al apéndice S5

SUP	EUR/13/291

# 3	Zonas de coordinación para estaciones terrenas móviles que funcionan por debajo de 3 GHz y estaciones terrenas que proporcionan enlaces de conexión para satélites no OSG que funcionan en el SMS y para estaciones terrenas del SFS no OSG

Motivos:	El material del caso, con las modificaciones que proceda, aparecerá ahora en el apéndice S7. La reubicación del material en un lugar central del apéndice S7 evita la actual repetición del texto en el apéndice S5.

Supresión de la Resolución 60

SUP	EUR/13/292

resolución 60

Relativa a la información sobre propagación de ondas radioeléctricas
utilizada para determinar la zona de coordinación

Motivos:

1	La Resolución 60 suministraba un mecanismo para la actualización del material sobre la propagación en el apéndice S7, independientemente de las actualizaciones completas del texto del apéndice S7. La Recomendación UIT-R SM.[Documento 1/1004] contiene nuevos métodos de cálculo que presentan un mayor grado de integración con los modelos de propagación y es ahora menos evidente adoptar nuevos materiales sobre la propagación sin comprobar las consiguientes modificaciones que pudieran ser necesarias en otras partes del texto.

2	Serán necesarios nuevos arreglos para el mantenimiento en curso de la Recomendación UIT-R SM.[Documento 1/1004]. La Comisión Rectora correspondiente tal vez prefiera recabar modificaciones del material sobre propagación y/o la notificación de las mejoras introducidas por la CE 3 mediante el procedimiento de declaración de coordinación actualmente en vigor.

MOD	EUR/13/293

ANEXO 4 A LA RESOLUCIÓN 27 (Rev.CMR-97)

Lista de Recomendaciones UIT-R a las que se hace referencia en el Reglamento de Radiocomunicaciones1

| Recomendación | Título | Estado2 | Documento | Disposición del RR3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - |  |  | - |

Motivos:	La propuesta de revisión del apéndice S7 se basa en el texto reglamentario esencial de la Recomendación UIT-R SM.[Documento 1/1004]. Esta nueva Recomendación ha elaborado y, en algunos casos actualizado, el material de las Recomendaciones identificadas para su supresión en el anexo 4 a la Resolución 27. Puesto que el material de dichas Recomendaciones ha perdido actualidad o representa una duplicación, ya no deberían figurar entre las referencias del Reglamento de Radiocomunicaciones y tales referencias deberían suprimirse.

NOTA - Se supone que esta medida, así como las modificaciones del apéndice S5, traerán por resultado la supresión de dichas Recomendaciones del Volumen 4 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

1	Nota S9.53.1 añadida a S9.53.